Panamá

PN-L1148

Análisis Socioeconómico

- Septiembre, 2017

Este documento fue preparado por Efraín Rueda (INE/WSA) y se basó en la información del informe “Estrategia de Inversión para la Reducción de Agua no Contabilizada”, Consorcio Proidaan (Luis Berger Group y FLUIDIS), agosto 2014 Luis Berger

- Introducción

- Los objetivos principales del programa son: (i) disminuir la perdida de bienestar de la población debido al racionamiento que es producto de las pérdidas de agua en el sistema y (ii) reducir los costos de producción los cuales son altos debido a que el agua no contabilizada supera el 50%. Para el análisis económico se elaboró un análisis beneficio costo al programa de reducción del agua no contabilizada preparado por el IDAAN.

- En la situación sin proyecto, el sistema que no tienen la capacidad suficiente para captar, tratar y distribuir la totalidad de agua demandada por los usuarios. Es decir, se presenta un racionamiento a pesar de que a nivel de plantas depuradoras se produce 400 millones de m3 al año, a los usuarios solo llega un poco menos de 200 millones.

- Descripción del proyecto. El proyecto consta de obras y acciones que disminuirá el agua no contabilizada y se espera que para el año 5 el sistema tenga una capacidad de entrega de agua a los usuarios de 275 millones de m3 al año.

- Se elaboró un análisis beneficio costo al proyecto. Los costos considerados en el análisis fueron los de inversión, operación, mantenimiento incremental. Los beneficios tenidos en cuenta fueron: la disposición a pagar (DAP) por eliminar o disminuir los racionamientos y el ahorro de costos por la disminución del agua tratada debido a la disminución de pérdidas físicas. Los costos de mercado se convirtieron a precios económicos por medio de razones precio cuenta (RPC). Para el cálculo del valor presente neto, la serie de beneficios netos se descontaron a una tasa del 12%. Los cálculos se realizaron utilizando el modelo SIMOP desarrollado por el BID.

- Metodología y Supuestos

  - Para el análisis beneficio costo se utilizó el modelo de evaluación SIMOP. Para su utilización, se elaboraron balances oferta-demanda, proyectando la serie temporal de demanda de cada tipo de usuarios, capacidad de producción de agua, tarifas y costos económicos para los escenarios con y sin proyecto. El modelo hace el balance oferta-demanda a partir de la proyección año a año de las demandas y las capacidades instaladas. Como resultado, entrega los consumos, los racionamientos y los beneficios por cada tipo de consumidor. Finalmente, el modelo entrega la serie de beneficios netos de la diferencia de los dos escenarios (con y sin proyecto), el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno económica (TIRE).

VPN= ∑ [ (Bi – Ci) / (1 + j) (1 + i)]

  - En donde, B es el beneficio y C el costo total (incluye inversión operación y mantenimiento y apoyo institucional) para el año i, j la tasa social de descuento que para este caso es 12%. Los beneficios considerados fueron la eliminación del racionamiento el cual se representa en la figura 1 y el ahorro de recursos por la diminución de producción debido a la reducción del agua no contabilizada. Para determinar el primer beneficio se tomaron los valores de consumo de las facturas de consumo del IDAAN. Los beneficios por reducción del racionamiento se calcularon a partir de curva de demanda cuyas características se muestran a continuación:

Po

Qo

Q1

Precio

Consumo

Figura 1

Modelo de demanda

P1

En la gráfica se presenta el modelo de demanda de donde se obtienen los beneficios brutos que produciría el proyecto. Los conectados al sistema que tienen hoy en día racionamientos, consumen Qo pero demandan Q1 ya que les cobran P1 por m3 consumido. Sin embargo, estos consumidores que tienen racionamiento están dispuestos a pagar Po por tener una unidad extra de agua potable. El valor económico de la reducción o eliminación del racionamiento está dado por el área bajo la curva entre los consumos Qo y Q1. Por lo tanto, los beneficios netos para una familia (excedente del consumidor) de la situación con y sin proyecto sería el aumento de consumo que se valora como la integral bajo la curva de demanda (Q1-Qo) x Po / 2 menos el pago por lo consumido Q1 x P1. Para obtener el beneficio bruto se debe adicionar los ingresos por venta de agua Q1 x P1. Por lo tanto, los beneficios brutos al comparar los escenarios con y sin proyecto serán:

Costo económico del racionamiento por mes por familia = (Q1-Qo) x Po / 2

  - La Curva de Demanda para ciudad de Panamá de los consumidores domésticos fue determinada a partir de una curva de demanda de población conurbada de la ciudad de Panamá (Chorreras) y de la información respecto al uso y consumo de agua potable en los hogares obtenida de la información recolectada por la consultora (Luis Berguer). La forma funcional escogida fue la hiperbólica de elasticidad constante, teniendo como variables explicativas la tarifa.

Q = 340,4 T-0.3

En donde Q es el consumo por habitante al día (l/h/d) y T es la tarifa (US$/m3).

  - Balance Oferta Demanda

  - La población atendida se dividió en 10 sectores para elaborar el análisis de demanda y las proyecciones correspondientes. Los sectores, la población actual y la demanda per cápita son:

| Cuadro No. 1 Características de los sectores del sistema de acueducto de ciudad de Panamá |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sector | Población Año 2014 | Demanda (Gal./hab./día) | Demanda (Lit./hab./día) |
| Chilibre | 163.544 | 67 | 254 |
| San Miguelito | 226.879 | 84 | 318 |
| Domingo Díaz | 200.643 | 110 | 416 |
| Centro Norte | 78.657 | 216 | 818 |
| San Francisco | 123.718 | 201 | 761 |
| Centro Oeste | 55.181 | 235 | 889 |
| Casco Antiguo | 41.929 | 167 | 632 |
| Áreas Revertidas | 15.017 | 799 | 3024 |
| Tocumen | 196.378 | 66 | 250 |
| Pacora | 65.489 | 99 | 375 |
| TOTAL | 1.167.435 | 124 | 469 |

  - Para la proyección de la población se utilizó la tasa de crecimiento del último censo (1,4 %) y se disminuyó de tal forma que para los últimos 5 años se aplicó una tasa del 0,8%. A continuación, se presenta la proyección de la población, así como la posible demanda (se supuso que la tarifa se mantendría constante en términos reales la cual es igual a US$0,3435 / m3 o US$ 1,3 Por mil galones). El cálculo de la demanda se obtuvo de los registros históricos de consumo de la empresa en los años sin racionamiento, es decir, cuando la oferta superaba el consumo. Para el proyecto la población actual, y las proyecciones de estas serían:

| Cuadro No. 2 Proyección de la población y la demanda4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | Población | Demanda (m3/año) |
| 2017 | 1,254,565 | 215,713,009 |
| 2018 | 1,272,755 | 218,840,782 |
| 2019 | 1,291,209 | 222,013,411 |
| 2020 | 1,309,931 | 225,232,578 |
| 2021 | 1,324,472 | 227,732,714 |
| 2022 | 1,339,175 | 230,260,705 |
| 2023 | 1,354,040 | 232,816,575 |
| 2024 | 1,369,070 | 235,400,554 |
| 2025 | 1,384,265 | 238,012,746 |
| 2030 | 1,462,816 | 251,519,214 |
| 2035 | 1,523,784 | 262,001,984 |
| 2040 | 1,606,866 | 276,287,295 |
| 2041 | 1,621,828 | 278,859,794 |
| 2042 | 1,636,789 | 281,432,293 |

  - Oferta. La capacidad máxima de producción bruta del sistema de agua potable con las diferentes plantas potabilizadoras es de 12,5 m3/seg. (394 millones de m3/año). Las pérdidas físicas del sistema son del 50,1%. Por lo tanto, la capacidad de producción es de 6,2 m3/seg. (197 millones de m3) que es inferior a la oferta actual y representa los racionamientos actuales que tiene la ciudad. La proyección del racionamiento es la siguiente:

| Cuadro No. 3 Proyección del racionamiento en (m3/año) |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | Población | Racionamiento sin proyecto |
| 2017 | 1,254,565 | 19,007,209 |
| 2018 | 1,272,755 | 22,134,982 |
| 2019 | 1,291,209 | 25,307,611 |
| 2020 | 1,309,931 | 28,526,778 |
| 2021 | 1,324,472 | 31,026,914 |
| 2022 | 1,339,175 | 33,554,905 |
| 2023 | 1,354,040 | 36,110,775 |
| 2024 | 1,369,070 | 38,694,754 |
| 2025 | 1,384,265 | 41,306,946 |
| 2030 | 1,462,816 | 54,813,414 |
| 2035 | 1,523,784 | 65,296,184 |
| 2040 | 1,606,866 | 79,581,495 |
| 2041 | 1,621,828 | 82,153,994 |
| 2042 | 1,636,789 | 84,726,493 |

  - Para eliminar o disminuir el racionamiento, el proyecto propone disminuir el agua no contabilizada de 50,1% a 30% en 5 años. Esta acción implica que la oferta de agua efectiva (agua que podría recibir los usuarios) pasaría de 197 millones de m3/año (6,2 m3/seg) a 276 millones de m3/año (8,8 m3/seg).

  - Reducción del agua producida. Como resultado de la reducción del agua no contabilizada se producirá menos agua y esto reducirá los costos de producción que serán un ahorro de recursos para el país. La producción requerida con y sin proyecto para satisfacer la demanda es:

| Cuadro No 4 Producción de agua en planta con y sin proyecto (m3/año) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Agua producida sin proyecto | Agua producida con proyecto | Reducción de producción |
| 2017 | 394,200,000 | 394,200,000 | 0 |
| 2018 | 394,200,000 | 394,200,000 | 0 |
| 2019 | 394,200,000 | 394,200,000 | 0 |
| 2020 | 394,200,000 | 394,200,000 | 0 |
| 2021 | 394,200,000 | 394,200,000 | 0 |
| 2022 | 394,200,000 | 355,476,048 | 38,723,952 |
| 2023 | 394,200,000 | 336,262,436 | 57,937,564 |
| 2024 | 394,200,000 | 336,286,505 | 57,913,495 |
| 2025 | 394,200,000 | 340,018,209 | 54,181,791 |
| 2030 | 394,200,000 | 359,313,163 | 34,886,837 |
| 2035 | 394,200,000 | 374,288,549 | 19,911,451 |
| 2040 | 394,200,000 | 394,200,000 | 0 |
| 2041 | 394,200,000 | 394,200,000 | 0 |
| 2042 | 394,200,000 | 394,200,000 | 0 |

- Resultados (Beneficios, Costos, VPN y TIRE)

  - Para el análisis beneficio costo se utilizó el modelo en Excel SIMOP desarrollado por el BID y posteriormente al flujo de beneficios y costos se le adicionaron los de reducción de producción de agua ya que el SIMOP no realiza estos cálculos. Los costos de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento se transformaron de valores financieros a valores económicos utilizando los factores precio cuenta. Dado que los precios de mercado no reflejan el costo real de oportunidad de los recursos, debido a la presencia de imperfecciones tales como impuestos (subsidios), bandas de precios, presencia de poder de mercado (monopolios), etc., es que dichos precios de mercado deben corregirse considerando factores de conversión que transforman un precio de mercado en un precio de eficiencia o precio social (precio sombra). Para realizar dicha conversión se aplicaron los factores de conversión indicados a continuación, los cuales fueron utilizados en el préstamo PN-L1109.

| Cuadro No. 5 Razones Precio Cuenta |  |
| --- | --- |
| Artículo | RPC |
| Mano de Obra Calificada | 0.8326 |
| Mano de Obra No Calificada | 0.8009 |
| Materiales de Origen Nacional | 0.9346 |
| Equipo de Origen Externo | 0.9081 |
| Factor de Conversión Estándar | 0.9133 |

  - Los costos de inversión a precios financieros y económicos son:

| Cuadro No. 6 Costos de Inversión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Año | Inversión (US$) |  |
|  | Mercado | Económicos |
| 2019 | 3,970,000 | 3,573,000 |
| 2020 | 14,271,925 | 12,844,732 |
| 2021 | 48,867,693 | 43,980,923 |
| 2022 | 73,080,911 | 65,772,820 |
| 2023 | 42,044,616 | 37,840,154 |
|  | 7,194,857 | 6,475,371 |
| Total | 189,430,000 | 164,011,630 |

  - Los costos variables de operación a precios de mercado son US$ 0,143 por m3 y US$ 0,124 a precios de eficiencia.

  - El flujo de costos del proyecto el de los beneficios por reducción del racionamiento, los beneficios por ahorros por la reducción del agua producida y el flujo de beneficios netos es:

| Cuadro No.7 Flujo de caja Económico (US$) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Valor de Racionamiento Disminuido | Ahorro en Producción | NO PERIÓDICOS | VAR. PRODUCCIÓN | BENEFICIOS NETOS |
| 2018 | - | - | 0 | - | - |
| 2019 | 768,993 | - | 3,573,000 | 206,590 | (3,010,597) |
| 2020 | 3,529,327 | - | 12,844,732 | 949,270 | (10,264,675) |
| 2021 | 11,526,325 | - | 43,980,923 | 3,492,239 | (35,946,837) |
| 2022 | 13,749,697 | 4,817,647 | 65,772,820 | 4,174,566 | (51,380,042) |
| 2023 | 15,081,782 | 7,208,012 | 37,840,154 | 4,492,542 | (20,042,901) |
| 2024 | 16,472,718 | 7,205,018 | 6,475,371 | 4,814,014 | 12,388,351 |
| 2025 | 17,924,684 | 6,740,757 | - | 5,138,997 | 19,526,444 |
| 2030 | 26,193,539 | 4,340,271 | - | 6,819,337 | 23,714,474 |
| 2035 | 33,534,059 | 2,477,184 | - | 8,123,498 | 27,887,744 |
| 2040 | 44,815,402 | - | - | 9,857,527 | 34,957,875 |
| 2041 | 46,221,488 | - | - | 9,857,527 | 36,363,961 |
| 2042 | 47,658,168 | - | - | 9,857,527 | 37,800,641 |
| VPN | 137,495,491 | 26,260,917 | 124,641,029 | 36,452,602 | 16,017,172 |
| TIRE |  |  |  |  | 14.2% |

- Los resultados más importantes son: la tasa interna de retorno (TIRE) es igual a 14,2% y el valor presente neto (VPN) es de US$ 16,0 millones.

- Análisis de Sensibilidad

- Se realizó un análisis de sensibilidad a los costos que no están a nivel de diseño y a la elasticidad precio de la demanda que fue adoptada de otros estudios.

- En cuanto a los costos, se variaron los valores con incrementos del 5% hasta encontrar el valor de los costos del punto de equilibrio. Los resultados muestran que para que el proyecto no sea viable los costos deberían aumentar 23% lo cual parece poco probable. Los resultados son:

| Cuadro N. 8 Análisis de Sensibilidad al Incremento de Costos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotos | Incremento | VPN |  |  | TIRE |
| (US$) | (%) | (US$) |  |  | (%) |
| 189,430,000 | 0% |  | 16,017,172 | 14.2% |  |
| 198,901,500 | 5% |  | 12,542,831 | 13.7% |  |
| 208,373,001 | 10% |  | 9,068,491 | 13.2% |  |
| 217,844,501 | 15% |  | 5,594,150 | 12.7% |  |
| 227,316,001 | 20% |  | 2,119,809 | 12.3% |  |
| 232,998,901 | 23% |  | - | 12.0% |  |

- En cuanto a los beneficios, se elaboró un análisis de sensibilidad a la elasticidad precio debido a que esta se adoptó del proyecto PN-L1042 en donde se utilizaron las elasticidades precio con que contaba La dirección de planificación del IDAAN. Para el análisis se utilizó una elasticidad de -0,3 que según el IDAAN aplicaba a Panamá. A mayor elasticidad menores los beneficios. Por lo tanto, se aumentó la elasticidad hasta encontrar el punto de equilibrio. Los resultados muestran que la elasticidad debería ser 35% superior a la elasticidad original. Para ciudades mayores a 500.000 en los proyectos del Banco no se ha encontrado una elasticidad tan alta. Por lo tanto, se considera que es poco probable que sea inviable.

| Cuadro N. 9 Análisis de Sensibilidad a la Elasticidad Precio de la Demandal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elasticidad | incremento | VPN | TIRE |
|  | (%) | (US$) | (%) |
| -0.300 | 0% | 16,017,172 | 14.2% |
| -0.315 | 5% | 13,210,592 | 13.8% |
| -0.330 | 10% | 10,726,125 | 13.5% |
| -0.345 | 15% | 8,511,763 | 13.2% |
| -0.360 | 20% | 6,526,053 | 12.9% |
| -0.375 | 25% | 4,540,344 | 12.7% |
| -0.390 | 30% | 2,554,634 | 12.4% |
| -0.406 | 35% | - | 12.0% |

Programa Multifase de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento del IDAAN-Fase I (PN-L1042), Banco Interamericano de Desarrollo, julio 2013

Estrategia de Inversión para la Reducción de Agua no Contabilizada, Consorcio Proidaan (Luis Berger Group y FLUIDIS), agosto 2014

Cálculos hechos por el autor

Estrategia de Inversión para la Reducción de Agua no Contabilizada, Consorcio Proidaan (Luis Berger Group y FLUIDIS), agosto 2014