GUATEMALA

PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL

GU-L1018  - FASE I

Marco de Gestión Ambiental y Social

Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)

- jUNIO DE 2008

INFORME DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

PROGRAMA GU-L1018  - FASE I

LISTA DE APENDICES

APENDICE  1  		NORMATIVA IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE GUATEMALA

APENDICE  2	DEOCSA/DEORSA PROCEDIMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

APENDICE  3	NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN (NTOID)

APÉNDICE  4	TÉRMINOS DE REFERENCIA MODELO E INDICE DE CONTENIDO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS

INFORME DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

PROGRAMA GU-L1018   - Fase I

- Resumen Ejecutivo

  - El Programa propuesto tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la población de menores recursos económicos y aumentar la productividad de las comunidades rurales mediante la mejora y ampliación de la cobertura del servicio eléctrico, contribuyendo a la estrategia de la reducción de la pobreza. Los objetivos específicos de esta operación son: (i) la ejecución de obras de infraestructura de distribución y transmisión asociadas para conectar usuarios rurales a la red eléctrica; y (ii) la promoción de obras de electrificación en sistemas aislados. La ejecución de las obras de infraestructura se hará a través del financiamiento del subsidio que otorga el Estado para la construcción de los proyectos de distribución y transmisión asociada y las conexiones de los usuarios en el PER. Las obras del PER han sido seleccionado preliminarmente las cuales formarán parte del Programa Anual de Obras 2009-10. Esta selección podrá ser ajustada para incorporar o retirar obras de acuerdo con las necesidades de expansión. Los costos de las obras de transmisión asociada incluyen estudios y diseños, derechos de vía, terrenos, la totalidad de equipos y materiales, con especificaciones establecidas en el PER de acuerdo a normas del INDE y la CNEE. Para la selección de comunidades se utiliza el inventario original de comunidades beneficiarias, que fue preparado previamente al proceso de privatización con base en proyectos de electrificación preparados por el INDE, actualizado con las solicitudes adicionales recibidas por el INDE. Cada año, el Comité Técnico del Fideicomiso (“CT”) aprueba un plan anual, incluyendo comunidades que son seleccionadas siguiendo criterios fundamentalmente de cercanía a las redes existentes y de cobertura geográfica. Asimismo el Programa financiara Inversiones en proyectos de electrificación rural en sistemas aislados, el cual incluye el financiamiento de incentivos para desarrollo de sistemas aislados. Además se incorpora actividades de apoyo técnico al desarrollo e implantación de sistemas aislados.

  - La estrategia ambiental y social del programa fue la revisar y actualizar el Marco de Gestión Ambiental y Social, de la línea bases y de los potenciales impactos ambiéntales y sociales del Programa, las cuales fueron identificados durante la preparación del Proyecto GU0126, a fin de reflejar las políticas y normas ambientales nacionales y del Banco actualizadas, incluyendo el análisis del marco institucional y la línea base de la gestión ambiental y social, la revisión de los términos de referencia para elaboración de los EIAS y los PMAS para los proyectos que los requieran, basados en los tipos de obras a ser financiadas por este programa, y se desarrollan indicadores de monitoreo y control correspondientes con el tipo de programa multifase.

  - Durante la preparación del programa se realizó una actualización del marco de gestión ambiental y social, de la línea base de la gestión ambiental y social del Programa y de los potenciales impactos ambiéntales y sociales del Programa que había sido preparado para la operación GU0126. las actividades que se realizaron fueron; revisión de la gestión ambiental y social del INDE, DEOCSA y DEORSA (track record); evaluación de la evolución de la legislación Guatemalteca en gestión ambiental y social; actividades de información y consulta con los usuarios del PER; análisis preliminar de los potenciales proyectos a ser incorporados en los planes anuales de obras; y otras actividades propios de la preparación de este tipo de Marco de Gestión Ambiental y Social.

  - Los impactos ambiéntales y sociales de los programas preliminares de transmisión, serán localizados y de baja magnitud. Sin embargo para obras nuevas se requieren de estudios de impacto ambiental, los cuales serán realizados durante le ejecución del programa, teniendo en cuenta los requerimientos de este marco de gestión Ambiental y Social. Asimismo, se ha previsto que para cada proyecto se genere un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) específicos, con base en las normas nacionales y del BID, los cuales contaran con recursos para su ejecución provenientes de los presupuestos asignados para cada proyecto. Los contratos de construcción, así como los contratos de supervisión, incluirán la obligación a la implementación de los PMAS específicos. En el segmento de distribución, no se generaran impactos ambientales y sociales significativos. Los impactos que se generen serán manejados con PMAS específicos que se generan para dichas actividades que serán apoyados con la cooperación técnica para electrificación rural (GU-T1120). Todos los proyectos del programa contaran con procesos de consulta pública, socioculturalmente apropiadas y de buena fe.

  - Para la selección de los proyectos que serán financiados por el programa, cada año las distribuidoras e INDE acuerdan el Plan Anual de Obras, el cual es aprobado por el Comité Técnico (CT) del Fideicomiso. Dicho Plan será presentado al Banco para no objeción previa, antes de la presentación al CT. Asimismo, para los proyectos en los sistemas aislados, se ha elaborado un esquema tentativo inicial del proceso de ejecución que seguiría el proceso de selección y aprobación de los incentivos al desarrollo de sistemas aislados sostenibles. Se ha incorporado como condiciones de desembolso también el compromiso de INDE a ejecutar las actividades del programa de conformidad con los términos y condiciones del contrato de préstamo. Asimismo el Organismo Ejecutor se compromete a que la ejecución de las actividades comprendidas en el Programa sean llevadas a cabo de acuerdo con lo establecido en el IGAS y, particularmente, en verificar que los distribuidores/operadores que llevarán a cabo los proyectos de electrificación rural y transmisión asociada cumplir con las medidas de protección ambiental previstas en el Programa. Estos detalles podrán ser analizado en detalle en las secciones del POD (3.3, 3.4, 3.5 y 3.6). El INDE deberá presentar los EIAS y PGAS específicos de cada proyecto de transmisión y otros proyectos que requieren de este instrumento de evaluación ambiental, en conjunto con la solicitud de de reembolso acordada como mecanismo de ejecución para este programa.

  - Desde la aprobación del PER y la preparación de la operación GU0126, los procesos de gestión ambiental y social del programa han avanzado satisfactoriamente, logrando el fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental y social de los organismos involucrados. Asimismo, en el 2003, El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, emitió nueva legislación definiendo los procedimientos para la obtención de las licencias y permisos ambientales, lo que  se ha reflejado en un adecuado sistema de gestión ambiental y social del PER, que no dista significativamente de los requerimientos de la Política OP-703 del BID.

  - Como parte de este Programa se ha diseñado una unidad ejecutora de proyectos, la cual incorpora un especialista ambiental y social, quien será el responsable, en conjunto con el INDE, de supervisar la adecuada incorporación del cumplimiento de la legislación ambiental y social nacional y los requerimientos ambiéntales y sociales del BID, en los tres componentes de este Programa.

  - Como resultado de la revisión y actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social se preparará un Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS) y las actividades de preparación de la operación descritas arriba, se confirmo que, de acuerdo a la Po0litica Ambiental y de salvarguardias del BID, este programa es categoría “B”.

- Descripción de la operación

  - El Programa propuesto tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la población de menores recursos económicos y aumentar la productividad de las comunidades rurales mediante la mejora y ampliación de la cobertura del servicio eléctrico, contribuyendo a la estrategia de la reducción de la pobreza. Los objetivos específicos de esta operación son: (i) la ejecución de obras de infraestructura de distribución y transmisión asociadas para conectar usuarios rurales a la red eléctrica; y (ii) la promoción y ejecución de obras de electrificación en sistemas aislados. Para lograr estos objetivos el Programa se estructurará con los siguientes componentes:

  - Inversiones en proyectos electrificación rural mediante conexión a la red eléctrica.  Este componente financiará las inversiones del Estado para apoyar proyectos de electrificación rural mediante conexión a la red de electricidad, incluyendo las inversiones asociadas en refuerzos de la transmisión. El componente se ejecutará fundamentalmente a través del Fideicomiso creado para el Plan de Electrificación Rural (PER), mediante la financiación de obras de distribución rural y transmisión asociada que forman parte del PER, y cuyo monto constituye un “aporte al fideicomiso” para la efectos del cumplimiento de la obligación del Instituto Nacional de Electrificación (“INDE”) de aportar los recursos. El Banco financiaría para inversiones en el PER por US$47 millones en la primera fase y US$8 millones en la segunda fase. Los costos por usuario conectado y los precios fijos unitarios para la construcción de obras de transmisión fueron resultado de la licitación para la privatización de la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A.(“DEORSA”) y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (“DEOCSA”), empresas que adquirieron el derecho y la obligación de realizar dichas obras. Los precios pactados son razonables en comparación con otros programas similares, al considerar las dificultades debido a las condiciones de montaña y distancias a cubrir en el caso de Guatemala. Las obras específicas a financiar serán definidas con base a una programación anual, a ser acordada con el Banco. Este componente tendrá dos subcomponentes:

  - Obras de Transmisión Asociada: 	De los recursos de la primera fase se destinarían US$23,6 millones a financiar obras de transmisión asociada para permitir la expansión de la electrificación rural. El programa de transmisión asociada fue definido como parte de la propuesta original del PER, y en el año 2000 se preparó una revisión y actualización detallada del mismo. De las obras pendientes se han seleccionado preliminar y de forma indicativa las obras detalladas a continuación, las cuales formarán parte del Programa Anual de Obras  2009-10 que deberá ser aprobado por el Comité Técnico. Esta selección podrá ser ajustada para incorporar o retirar obras de acuerdo con las necesidades de expansión. Los costos de las obras de transmisión asociada incluyen estudios y diseños, derechos de vía, terrenos, la totalidad de equipos y materiales, implementación de los planes de manejo ambiental y social, con especificaciones establecidas en el PER de acuerdo a normas del INDE y la CNEE.

| OBRAS DE TRANSMISION ASOCIADA |  | Costo |
| --- | --- | --- |
| Lineas a 69kV | Km. | Actualizado |
| Bartolomé-Chisec | 49 | 3.71 |
| Chajul – Sacapulas | 30 | 2.27 |
| Chicaman – Sacapulas | 35 | 2.65 |
| Chicaman-Tactic | 65 | 4.92 |
| Quiche-Sacapulas | 40 | 3.03 |
| Subtotal Líneas | 219 | 16.57 |
| Subestaciones a 69/13.8 y 69/34.5 kV | MVA |  |
| San Bartolomé 69/13.8 kV | 14 | 1.52 |
| Sacapulas 69/13.8 kV | 14 | 1.74 |
| Chicaman 69/13.8 kV | 14 | 1.74 |
| Chajul 69/13.8 kV | 14 | 1.74 |
| Ampliación Quiche |  | 0.24 |
| Subtotal Subestaciones |  | 7.00 |
| TOTAL |  | 23.57 |

  - Conexiones de usuarios a la red: 	El resto de los recursos de la primera fase para este componente, US$23,4 millones, así como US$8 millones de la segunda fase, se destinarán a financiar los costos de conexión a la red por usuario en comunidades a electrificar. Para la selección de comunidades se utiliza el inventario original de comunidades, que fue preparado previamente al proceso de privatización con base en proyectos de electrificación preparados por el INDE, actualizado con las solicitudes adicionales recibidas por el INDE. Cada año, el Comité Técnico del Fideicomiso aprueba un plan anual, incluyendo comunidades que son seleccionadas siguiendo criterios fundamentalmente de cercanía a las redes existentes y de cobertura geográfica. Para ello, se utilizan procedimientos definidos en el Fideicomiso, y el MEM debe aprobar o rechazar las mismas, con base en el respectivo Estudio Socioeconómico requerido por la LGE (art. 47) para que el Estado pueda otorgar un subsidio a obras de electrificación rural. Se ha preparado un Plan preliminar correspondiente al año 2008, destinado en su totalidad a electrificar municipios seleccionados por Cohesión Social.

  - Se estima que este componente permitirá conectar a la red aproximadamente 39,105 usuarios, de acuerdo a la siguiente:

| USUARIOS ELECTRIFICADOS | FASE I | FASE II | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Por RED | 29,151 | 9,954 | 39,105 |
| Electrificación Cohesión Social | 22,271 | 4,977 | 27,248 |
| Electrificación Rural otras áreas | 6,880 | 4,977 | 11,857 |

  - Inversiones en proyectos de electrificación rural en sistemas aislados. Este componente apoyará el desarrollo de proyectos de electrificación rural en sistemas aislados mediante fuentes renovables (micro y/o pequeñas hidroeléctricas, plantas eólicas, energía solar fotovoltaica, u otras) orientadas a preservar el medio ambiente, mejorando la calidad ambiental del abastecimiento energético y la sostenibilidad de estas soluciones. Como parte de este apoyo se incluyen los estudios necesarios, los talleres, capacitaciones, pasantías y asistencia técnica para apoyar a los actores de la sociedad civil que participarán en el Programa mediante la implantación de los modelos gerenciales sostenibles que son requeridos según la solución empleada en la prestación del servicio. Este componente tendrá dos subcomponentes:

  - Incentivos para desarrollo de sistemas aislados: 	El primer subcomponente financiaría la provisión de incentivos a la inversión en sistemas aislados, y contaría con recursos del Banco en la primera fase de US$ 5 millones y en la segunda fase podría contar con US$35 millones, los cuales permitirían suministrar los recursos financieros para la constitución de un mecanismo de incentivos para el desarrollo de sistemas aislados sostenibles. El apoyo detallados Durante la preparación del componente, se definirá el esquema de administración y supervisión del mecanismo, el cual deberá contar con un Comité Ejecutivo interinstitucional, con la autoridad de aprobar el otorgamiento de incentivos monetarios no reembolsables para la inversión inicial en el diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos utilizando fuentes energéticas locales, tales como micro y pequeñas hidroeléctricas, plantas utilizando energía eólica y otras fuentes de energía renovable como la energía solar fotovoltaica y biomasa, orientadas al abastecimiento energético sostenible.

- Antecedentes de la gestion ambiental y social

2.1	Descripción y Antecedentes del Programa de Electrificación Rural (PER)

    - Guatemala emprendió en la década de los 90s una modernización del sector eléctrico, cuyo fundamento principal fue la Ley General de Electricidad (“LGE”) que entró en vigencia en 1996. Dicha modernización incluyó un nuevo marco legal y regulatorio para la industria eléctrica, y la reestructuración de las dos empresas eléctricas estatales: Empresa Eléctrica de Guatemala (“EEGSA”) y el INDE. El área de distribución del INDE se organizó en dos empresas DEORSA y DEOCSA, con predominancia de los clientes rurales con consumos pequeños por cliente. Se privatizó, mediante la venta del 80% de las acciones, tanto la parte de generación, como distribución de EEGSA y de INDE.

    - La LGE reconoció la dificultad de ampliar la cobertura de electricidad una vez que las empresas de distribución pasaran a manos del sector privado y determinó, en su artículo 47, que: “El Estado podrá otorgar recursos para costear total o parcialmente la inversión de proyectos de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se desarrollen fuera de la zona territorial delimitada. Los recursos que otorgue el Estado serán considerados como un subsidio, los cuales no podrán ser trasladados como costo al usuario. Las obras que se construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el adjudicatario”.

    - En este contexto, Guatemala adoptó el Plan de Electrificación Rural (“PER”) como parte integral de su estrategia de modernización del sector eléctrico. El PER es un plan integral de inversiones en distribución y sus correspondientes inversiones en transmisión asociada requeridas para ampliar la cobertura a 280.629 nuevos clientes y mejorar el servicio, especialmente en comunidades rurales de bajos recursos económicos. Para la ejecución del PER, se constituyó un Fideicomiso por US$333,6 millones, de los cuales US$182,7 millones se asignaron para obras de distribución rural y US$150,9 millones para las obras de transmisión requeridas para soportar el crecimiento de las redes de distribución. A diciembre 31 del 2007, el INDE ha aportado al Fideicomiso US$209,4 millones, cuenta con US$40.1 millones de  un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (“BCIE”), y esta en proceso de obtención una donación por US$6,7 millones del Global Partnership on Output-Based Aid (GPOBA), con lo que serán necesarios para completar los aportes al Fideicomiso el préstamo propuesto del Banco por US$55.0 millones y aportes adicionales del INDE por US$22. 4 millones.

    - Este programa fue concebido como una ruta ágil y práctica para aumentar la cobertura eléctrica mediante la extensión de la red. Para lograr dicho propósito utilizó variables técnicas, como: disponibilidad en los alimentadores, dispersión y distancia a la red. Dicho mecanismo no consideró la voluntad de participación y la capacidad de pago de los vecinos, la organización comunitaria, las actividades económicas actuales y potenciales que podrían hacer un aprovechamiento productivo de la electricidad y otras variables. El PER cubre la totalidad del costo y el usuario final asume el pago de derecho de conexión y el costo del consumo eléctrico.

    - Hasta la fecha los esfuerzos de electrificación se han concentrado en la conexión de usuarios a la red eléctrica ya establecida, a través del PER. Sin embargo, se estima que una alta proporción de las cerca de 300.000 familias que aún no tienen electricidad en Guatemala, se encuentran en zonas aisladas a las cuales no se estima que en el mediano plazo será posible acceder con conexiones a la red. Por esta razón, con apoyo en el trabajo realizado en el marco de la operación ATN/KE-9514-GU “Energía para la Reducción de la Pobreza en Áreas Rurales”, se han venido adelantando actividades para identificar alternativas para atender estos sistemas. En junio del 2008 se realizó en un Seminario sobre Lecciones Aprendidas de Electrificación Rural en Sistemas Aislados, en el cual se discutió principalmente la experiencia y los avances en el desarrollo de los proyectos de electrificación rural en Guatemala y otros países, así como los diversos aspectos involucrados en su implantación, bien sea a través de extensión de las redes existentes o en sistemas aislados. Particularmente, las presentaciones realizadas por el INDE, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (“CNEE”) y los representantes de DEOCSA/DEORSA mostraron el progreso alcanzado en la ejecución del PER-Guatemala con extensión de redes y mediante presentaciones realizadas por Fundación Solar, AGER, NRECA Internacional, ATDER-BL de Nicaragua y el Banco, mostraron la experiencia existente en el desarrollo de electrificación rural en sistemas aislados en Guatemala y en otros países. Las discusiones en el seminario evidenciaron los beneficios de los sistemas aislados, sus principales características para que sean exitosos, así como las dificultades para la formulación, implantación y operación sostenible de los mismos.

  - Actividades de Actualización del Informe de Gestión ambiental y Social (IGAS)

  - La estrategia ambiental y social del programa fue la revisar y actualizar el Marco de Gestión Ambiental y Social, de la línea bases y de los potenciales impactos ambiéntales y sociales del Programa, las cuales fueron identificados durante la preparación del Proyecto GU0126, a fin de reflejar las políticas y normas ambientales nacionales y del Banco actualizadas, incluyendo el análisis del marco institucional y la línea base de la gestión ambiental y social, la revisión de los términos de referencia para elaboración de los EIAS y los PMAS para los proyectos que los requieran, basados en los tipos de obras a ser financiadas por este programa, y se desarrollan indicadores de monitoreo y control correspondientes con el tipo de programa multifase.

  - Durante la preparación del programa se realizó una actualización del marco de gestión ambiental y social, de la línea base de la gestión ambiental y social del Programa y de los potenciales impactos ambiéntales y sociales del Programa que había sido preparado para la operación GU0126. las actividades que se realizaron fueron; revisión de la gestión ambiental y social del INDE, DEOCSA y DEORSA (track record); evaluación de la evolución de la legislación Guatemalteca en gestión ambiental y social; actividades de información y consulta con los usuarios del PER; análisis preliminar de los potenciales proyectos a ser incorporados en los planes anuales de obras; y otras actividades propios de la preparación de este tipo de Marco de Gestión Ambiental y Social.   fueron las de revisar la línea base ambiental y social disponible y se analizó la descripción de la lista indicativa de las posibles actividades que se podrían financiar con el Programa.

    - Con los recursos del Fideicomiso del PER se han construido 718 km de líneas y 19 subestaciones. Con estas obras se han beneficiado aproximadamente 192 mil usuarios. De esta evaluación se han generado lecciones aprendidas que han sido debidamente internalizadas por DEOCSA, DEORSA (Apendice 4), y el INDE a través de su Gerencia de Electrificación Rural y Obras (GERO) y de su Empresa de Transmisión y Control de Energía Eléctrica (ETCEE).

    - Durante esta actualización se definió que las obras del Programa son de tres tipos, obras de transmisión en tramos cortos y media tensión, subestaciones, obras de distribución en comunidades rurales y actividades en sistemas aislados. De acuerdo con la legislación local, las obras de transmisión requieren de estudios de impacto ambiental y social, para lo que se han diseñado Términos de Referencia (TDR) (Ver Apéndice 4), las obras de distribución y sistemas aislados requieren de Planes de Manejo Ambiental y Social (PMAS) específicos aplicables en la fase diseños, construcción, operación y mantenimiento. Asimismo se corroboro que la categoría del Programa, de acuerdo a la Políticas Ambientales y del Salvaguardias del Banco este programa es categoría “B”.

    - Las actividades que se desarrollaron fueron, la actualización de las líneas de base y de los impactos ambientales y sociales, con el fin de ajustar los TDR de los EIAS y los PMAS del programa. Asimismo, para las actividades en las zonas aisladas se definió la necesidad de contar con PMAS específicos. Sobre los aspectos indígenas se discutió con la oficina de Gestión Social del Programa de Electrificación Rural. En ese sentido se dio especial interés a los impactos y beneficios a estas comunidades. Se acordó que en los aspectos relacionados con información, consulta y participación, en zonas de presencia indígena, dichos eventos fuesen realizados de manera socioculturalmente apropiada, de buena fe y con respecto a las costumbres y culturas de las zonas beneficiadas del programa. En referencia a procesos de reasentamiento y compensación, no se detectaron este tipo de situaciones específicas.

    - La Cooperación Técnica para Electrificación Rural (GU-T1120) apoyará la ejecución del Programa Multifase de Electrificación Rural, incluyendo la preparación de un Plan Maestro de Electrificación Rural. En especial, la cooperación técnica apoyará el desarrollo del componente de sistemas aislados mediante fuentes renovables, desarrollando estudios y análisis previos o en paralelo  a su primer desembolso. Los componentes principales de esta CT estarán enfocados en análisis regulatorio; mejoras en las prácticas existentes; criterios de evaluación económico y financiera; metodologías de evaluación económico y financiera; modelos contractuales con proveedores de servicio de electricidad para proyectos de sistemas aislados; plan de fortalecimiento institucional para las entidades publicas y de capacitación de los principales actores privados; y apoyo y monitoreo y plan de evaluación.

  - Lecciones aprendidas del PER

    - El PER a cargo del INDE,, inició en 1999 operando principios de equidad social, y con el objeto de llevar a energía a las zonas rurales de Guatemala. El PER ha sido diseñado con el objeto de proveerle energía a 280 mil familias en el área rural, a través de una mecanismo de Fideicomiso, el cual financia obras de transmisión, distribución y subestaciones. Hasta la fecha desde su inicio han sido servidas 190 mil usuarios de las zonas rurales del País, las cuales están localizadas en zonas de alta vulnerabilidad social y pobreza. Cabe anotar que el 65% de la población en Guatemala es Indígena.

- Las principales lecciones aprendías del programa son:

      - Consulta Pública: Se ha desarrollado los  procesos de consulta pública de forma satisfactoria. En los proyectos de distribución, el proceso de información se da en la fase de relevamiento de información para la actualización de los proyectos beneficiarios. La consulta se da a través del diligenciamiento del Formulario de Evaluación Socioeconómica que es diligenciado por el beneficiarios del Programa, y el proceso de participación en el PER se da a través de ser beneficiario de los programas de electrificación rural, incluido actividades de difusión y capacitación, por parte de la empresa distribuidora.

      - Definición de los mecanismos a seguir para la elaboración e integración de los E.I.A.  Cuando se preparó la operación GU0126 en el 2002, se había identificado que no existían directrices para la realización de los EIAS en los programa de Transmisión. Con la evolución del PER, se ha incorporado una firma consultora la cual es responsable de la realización de los EIAS de acuerdo a la legislación Guatemalteca. Durante la preparación del programa se revisaron las actividades contenidas en los EIAS y se definió la necesidad de reforzar los procesos de consulta pública y participación ciudadana en zonas y comunidades vulnerables. Asimismo de clarificó el alcance mínimo de los EIAs en referencia a las políticas del BID. Estos aspectos quedaron definidos en el Apéndice 4.

      - El PER mas que un programa de energización rural ha sido un programa de desarrollo rural; En la gráfica siguiente se presenta un mapa de pobreza de Guatemala y los municipios a donde ha llegado el PER, lo que ha convertido este programa de electrificación como un modelo internacional de desarrollo. La lección aprendida aquí ha sido la adecuada selección de los proyectos a financiar y la no interferencia de actores externos, que ha permitido el acceso a las clases más necesitadas y el abastecimiento de energía a las zonas rurales.

|  | - COBERTURA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL (PER) SOBRE LA POBREZA EXTREMA EN GUATEMALA |
| --- | --- |

      - Durante la preparación  de la operación se realizo un taller de sobre Lecciones Aprendidas de Electrificación Rural en Sistemas Aislados, en el que se discutieron los avances del PER, el; estado actual y los principales aspectos técnicos y socioculturales de un sistema de electrificación rural. Asimismo se mostraron experiencias de participación ciudadana en comunidades indígenas.

  - Análisis de la legislación ambiental y social aplicable

  - La Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, determina las responsabilidades en relación con el medio ambiente y equilibro ecológico. El Decreto 90-2000, creó el Ministerio de Recursos Naturales y el Medio Ambiente (MARN) como ente rector del sector, absorbiendo a la antigua Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la cual había sido creada mediante la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86.

  - Durante la EAE se realizo una actualización y análisis en  función de la legislación y permisos y autorizaciones que el personal de DEOCSA-DEORSA ha puesto a disposición del equipo. Asimismo, el equipo mantuvo reuniones con diversos organismos, con el fin de recopilar toda la información referente a los aspectos normativos.  Dentro del ámbito de medio ambiente se incluyen:

- Comisión Nacional de Medio Ambiente de Guatemala (CONAMA), Capitulo 1, artículo 20 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.  Esta comisión depende directamente de la Presidencia de la República y su función es asesorar y coordinar todas las acciones tendientes a la formulación y aplicación de la política nacional para la protección y el mejoramiento del medio ambiente.

- Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), organismo legislativo, establecido por el Congreso de la República de Guatemala mediante decreto número 109-96.  el CONRED es un organismo a nivel nacional, con capacidad legal, económica, científica y tecnológica de coordinar, planificar, desarrollar y ejecutar todas las acciones destinadas a reducir los desastres naturales o antropogénicos en la población ubicada en áreas de riesgo.

- Municipalidad de la Ciudad de Guatemala

- Ministerio de Salud Pública

- DEOCSA/DEORSA

  - Guatemala cuenta, desde el año de 1986, con la Ley de Protección y Mejoramiento del Ambiente, de ámbito federal.  Dicha ley, sin embargo, no ha sido cabalmente aplicada en el país, ya que los reglamentos en los cuales debiera basarse, en su mayoría no han sido elaborados, con la excepción de dos de ellos, los relacionados con el manejo de residuos sólidos y peligrosos y con las descargas de aguas residuales, que se encuentran pendientes de aprobación.

  - También es necesario señalar que las leyes que existen en el país dentro del tema ambiental, no se encuentran agrupadas en algún documento específico, sino que están dispersas y bajo la responsabilidad de diversas instituciones gubernamentales; entre las que destaca la CONAMA, creada en1986.

  - La legislación examinada por el equipo auditor, en la que se basa el presente análisis y que aplica a las actividades desarrolladas por DEOCSA-DEORSA, se comentan a continuación:

- Constitución Política de la República, decretada el 31 de mayo de 1985.

- Artículos 1 y 2, establecen que el fin supremo del estado es la realización del bien común y garantizar la vida de sus habitantes

- Artículos 39, 43, 44, 60 y 61, que hacen referencia a las garantías y los derechos individuales, la propiedad privada y la responsabilidad que tiene el estado de asegurar al propietario las condiciones indispensables para el desarrollo y utilización de los recursos.

- Artículo 64, que declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la Nación.

- Artículos 96 y 97, referentes al control de la calidad de los productos el primero, y a la obligación del Estado, Municipalidades y habitantes del territorio nacional, el segundo, de propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.

- Artículo 119, que en su inciso c menciona la obligación del estado de adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente.

- Artículo 125, se declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables.

- Artículo 126, declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación del país y la conservación de los bosques

- El Código de Salud, que entró en vigor el 6 de noviembre de 1979.  Especifica que todos los habitantes de la república tienen derecho a la conservación, protección y recuperación de la salud.  El artículo 19 indica que para el saneamiento del medio ambiente se desarrollarán acciones destinadas al abastecimiento de agua potable, disposición adecuada de excretas y aguas servidas, eliminación y control de insectos, roedores y otros animales dañinos, higiene de alimentos, salubridad y calidad de la vivienda, control de la contaminación del agua, el suelo y el aire, y la eliminación y control de molestias públicas y otros riesgos ambientales.

- Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, creada por Decreto Presidencial No. 68-86, de fecha 28 de noviembre de 1986 (sin reglamentos aprobados).  Entre otras cosas establece:

- Protección y mejoramiento del medio ambiente, y mejoramiento de los recursos naturales y culturales como fundamentales para el logro de un desarrollo social y económico del país de manera sostenida.

- Que por haber aceptado los principios de la Conferencia de la ONU en Estocolmo, en 1972, se deben integrar a los programas mundiales para la protección del medio ambiente y la calidad de vida dentro de su territorio.

- Reglamento de requisitos mínimos y sus límites máximos permisibles de contaminación para la descarga de aguas servidas (pendiente de aprobación).

- Reglamento sobre Estudios de Impacto Ambiental, aprobado en julio de 1998.  El objetivo de este reglamento es establecer los procedimientos para la aplicación del artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en el sentido de orientar y organizar técnicamente el proceso de gestión de las Evaluaciones de Impacto Ambiental.  La aplicación de este reglamento es competencia de la CONAMA.

- Ley de Áreas Protegidas, decreto 4-89 del 10 de enero de 1989, reformada por decreto 18-89 del Congreso.  En concreto se refiere a los recursos de flora y fauna.  A través de esta ley se constituye el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), creando también el Consejo de Áreas Protegidas (CONAP).

- Reserva de la Biosfera Maya, decreto 5-90, del 30 de enero de 1990, en este decreto se unifican todas las áreas de protección especial establecidas en el artículo 90 del decreto 4-89 que se ubican en el Departamento del Petén. Declarándoles como áreas protegidas (Reserva Maya).

- Ley Forestal, No 101-96 del Congreso de la República, del 31 de octubre de 1996, cuyos objetivos son la reducción y promoción de la deforestación, incrementar la productividad de los bosques, y la conservación de los ecosistemas a través del desarrollo que promuevan el cumplimiento de la legislación respectiva.

- Ley Reguladora del Registro, Autorización y Uso de Motosierras, No 122-96 del Congreso de la República, 26 de noviembre de 1996.

- El Código Municipal, decreto 58-88.  Este Código presenta algunos artículos con tendencia ecológica, como el 7, el 34, el 56, el 40 y el 61.  En general señalan aspectos de la integridad territorial, la preservación del patrimonio natural y cultural, la integración de Corporaciones Municipales, dedicadas a la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural, saneamiento ambiental, limpieza y sanidad de los municipios. .

- Código Civil, decreto 106 del Congreso (Normas en materia ecológica).  En términos de medio ambiente el artículo 1672 de este código es el más explícito, ya que determina que cualquier persona, ya sea propietario, arrendatario, poseedor y en genera cualquier persona que se aproveche de los bienes, deberá responder por los perjuicios que causan las cosas que se arrojen o cayeran de los mismos, por la caída de árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infecciosos; por el humo o gases que sean nocivos, perjudiquen o causen molestia a las personas o a las propiedades, por los desagües, acueductos, instalaciones o depósitos de agua, materiales o sustancias que humedezcan o perjudiquen la propiedad del vecino; por el ruido, trepidación o peso o movimiento de máquinas o por cualquier otra causa que origine daño o perjuicio.  Este artículo determina que la prescripción de la acción es de un año, a partir de que el daño se causó, o cuando se tuviere noticia del mismo.

- En el Código Penal se le da categoría de delito, a las infracciones cometidas en contra del ambiente, específicamente cuando menciona a los delitos cometidos en contra de la economía nacional, el comercio y la industria.

- Ley y Reglamento de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

- Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Diario Oficial de Centro América, 26 de Noviembre de 1997, y el Reglamento de  dicha Ley, publicado en el Diario Oficial de Centro América, el 21 de julio de 1999.

  - El Apéndice 2.1 presentan en forma de tabla la Normativa legal, el artículo de aplicación, los lineamientos que se definen en dichos artículos y el carácter de la Normativa: Nacional o Sectorial.

  - Análisis de la Legislación Aplicable en Prevención de Riesgos Laborales:

  - Previo a la labor de  auditoria de las instalaciones y de la organización, se ha realizado un análisis de la legislación internacional, guatemalteca y, en los casos que no haya disponible otra, la española vigente en el ámbito seguridad y salud laboral, recopilando los requisitos de aplicación concretos a las actividades e instalaciones de DEOCSA - DEORSA.

  - Durante la preparación de este programa y la evaluación ambiental estratégica del programa en el año 2002, el equipo mantuvo  reuniones con los siguientes organismos:

- Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Es la entidad a la que corresponde la elaboración de las Normas Técnicas de Diseño y Operación de las instalaciones de Distribución que incluirán los requerimientos necesarios que permitan la protección de las personas y bienes, así como el régimen de inhabilitación y penalización cuando no se cumpla lo establecido en dichas normas.

- DEOCSA / DEORSA.

- Fundacion Solar

- INDE

- Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

- Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

  - En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, la legislación guatemalteca aplicable a las instalaciones visitadas y a los trabajos desarrollados en ellas es escasa. A continuación se detallan los reglamentos analizados:

  - Como norma básica de referencia, Guatemala posee el Reglamento General Sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de 28 de diciembre de 1957, en vigor desde el 1 de enero del siguiente año.

  - En él se describen, de forma general, las obligaciones de los patronos y de los trabajadores y las condiciones generales que deberán tener los locales, el ambiente laboral, y en general todos los aspectos técnicos relacionados con el trabajo. La limitación que presenta este reglamento es que no hay normativa específica desarrollada, por lo que en todos los casos, las indicaciones son a modo general y no es posible establecer unos límites de aplicación para lugares de trabajo como son oficinas, almacenes y talleres. Para todo este tipo de instalaciones, nos basaremos en la normativa internacional y española de aplicación.

- Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa

  - La estrategia ambiental y social del programa, consiste en la incorporación de la variable ambiental y social en todo el ciclo de proyecto. En referencia a los programas financiados por el PER, actualmente existe en el INDE, y el UF toda una estructura de gestión ambiental y social que permite hacer una adecuada supervisión de los aspectos ambientales y sociales de los proyectos que se financian. Los proyectos de transmisión requieren de estudio de impacto ambiental y social. En este sentido para los proyectos a ser financiados por el Banco se han revisado los TDR indicativos que están en el Apéndice 4, para la realización de los EIAS, con el fin de cumplir con las políticas ambiéntales y sociales del BID. En cuento a los programas de distribución financiados por el PER, se ha identificado que los mayores impactos están en el área social. Con el fin de identificar y mitigar los impactos, se fortalecerán las actividades de consulta pública en los proyectos que serán financiados con el programa. Para los proyectos en zonas aisladas, se acordó fortalecer la capacidad de gestión ambiental y social del INDE. En todos los casos que no requieren EIAS específicos, los proyectos que se presenten a financiamiento del Programa deberán contar con Planes de Manejo Ambiental y Social, para lo cual se cuentan con recursos de preparación de la Cooperación Técnica para Electrificación Rural (GU-T1120), actualmente en preparación.

  - Durante la preparación del programa GU-L1018 se realizó una actualización del Programa y de la EAE que se había preparado en el 2002 para el Programa GU0126, la cual había sido aprobada por el CESI. Esta actualización incluyo, un análisis y evaluación de la capacidad de gestión ambiental del INDE, un análisis de los procedimientos ambientales y sociales del INDE y de UF, una actualización de la línea base ambiental y social, la actualización de los potenciales impactos ambientales y sociales, la evaluación del marco para la gestión ambiental y social, definición de las actividades y metodología directamente relacionadas con el manejo y mitigación de los impactos ambientales y sociales del Programa, y una propuesta para el fortalecimiento del esquema institucional ambiental en el marco de los proyectos del programa. El Programa integra la variable ambiental y social en todas las etapas del ciclo del proyecto, desde la programación, preparación hasta la evaluación. Como resultado de la EAE y su actualización, y considerando las lecciones aprendidas de la parte ejecutada en el PER, se han diseñado esquemas de gestión ambiental y social del Programa, siendo este parte integral de este documento.

- CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS SEGÚN RIESGO AMBIENTAL  Y SOCIAL

  - Para los programas en zonas aisladas, se prevé la utilización de clasificación de riesgo ambiental. Con base en esta clasificación y los requerimientos nacionales, se definirá la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental y social completos, o la implementación de análisis ambiéntales que resulten en planes de manejo ambiental y social específicos.

  - El marco de gestión ambiental y social del Programa para zonas aisladas, se basa en un sistema de gestión de riesgo, que incluye una clasificación previa, con base en la legislación nacional y las políticas del BID y la implementación de instrumentos de evaluación ambiental como lo EIAS y los AAS.

  - Para la clasificación de un subproyecto del Programa en función del Tipo de Proyecto, se debe tomar en cuenta dos aspectos: el tipo de subproyectos que se tiene previsto ejecutar (centrales de generación, líneas de transmisión, sistemas domiciliarios, entre otros) y el tipo de obras que se tiene previsto ejecutar (construcción nueva, ampliación, rehabilitación o mantenimiento). En función del tipo de subproyectos para el Programa se han identificado los siguientes tipos de proyectos (de forma referencial):

- Central Hidroeléctrica de más de 3,0 MW (presa de más de 15 m de altura);

- Microcentral Hidroeléctricas entre 1,0 y 3,0 MW (presa de más de 15 m de altura);

- Minicentral Hidroeléctrica menor a 1,0 MW;

- Extensión de redes de distribución;

- Extensión de línea de sub transmisión;

- Micro-redesp;

- Sistemas domiciliarios.

  - En función del tipo de obras, la clasificación usualmente aceptada es la siguiente: construcciones nuevas, ampliación, rehabilitación y mantenimiento. Una vez definido un proyecto en función del tipo y las obras previstas, se obtiene una primera clasificación en función a la Tipología del Subproyecto, para lo cual se ha definido 3 categorías: A, B y C. (Apendice 2-1). Esta clasificación  permite tener una primera aproximación sobre los potenciales riesgos ambientales y sociales de un proyecto, siendo los categoría A aquellos que presentan mayores riesgos socio-ambientales, mientras que los de categoría  C aquellos con menores riesgos. Los proyectos Categoría A corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de más alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental de entre todo el listado taxativo. La categoría B corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de moderado impacto ambiental potencial o riesgo ambiental y no corresponden ni a la categoría A ni a la C. La categoría C corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental de entre todo el listado taxativo.

  - El especialista ambiental y social asignado a la unidad ejecutora en el INDE apoyara la clasificación de la operación, según el riego ambiental y el impacto de cada una de ella. Los resultados de esta clasificación serna incorporados al diseño de los proyectos en zonas aisladas en Guatemala.

- IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES POTENCIALES DEL PROGRAMA

  - Impactos Ambientales y Sociales de las obras de distribución eléctrica rurales las cuales se espera no presenten impactos ambientales y sociales negativos importantes. Las obras de distribución eléctrica presentan importantes beneficios ambientales y sociales en las áreas rurales, como puede ser el mejor aprovechamiento de las fuentes energéticas, la reducción de la presión sobre áreas forestales, la disminución de la tala masiva de vegetación o quema de recursos madereros o el suministro de iluminación confiable que facilite el estudio y el desarrollo de labores productivas. Los impactos ambientales negativos que se esperan de las obras de distribución eléctrica rurales suelen ser directos, menores, y pueden ocurrir durante la etapa de construcción, como la generación de residuos (equipos y materiales inservibles) o la emisión de ruidos.

  - Impactos Ambientales y Sociales de las obras de transmisión y subestaciones eléctricas: Estos proyectos pueden llegar a presentar impactos ambientales y sociales negativos moderados o considerables. Las obras previstas en el marco del presente Programa son de magnitud relativamente moderada: líneas de transmisión cortas en media tensión y subestaciones  pequeñas, de tipo compacto (encapsuladas) y que no contienen PCBs u otros líquidos peligrosos para el ambiente. Los impactos negativos relativos a los procesos constructivos son la remoción y limpieza de vegetación, emisión de polvo generado por excavaciones para la puesta de postes eléctricos, la circulación de vehículos, ruido debido al uso de maquinaria, la generación de desechos sólidos como material de construcción, madera y material de embalaje en general.  Los contingentes de trabajadores son muy reducidos y por lo general no afectan el entorno social de los lugares donde se ejecuten las obras.  Este tipo de obras puede generar impactos indirectos debido a que se puede requerir abrir vías de acceso en zonas que pueden ser ambientalmente frágiles, o generar deforestación. el Programa requerirá que cada proyecto cuente con un EIAS y sus respectivos PMAS, de acuerdo al índice y términos de referencia adjuntos en el presente IGAS (ver Apéndice 4).

  - En base al PMAS preparado dentro del EIAS, el Programa asignará recursos para la mitigación de dichos impactos en todas las fases del ciclo de proyecto; el EIAS completo será puesto a disposición del público como indica la legislación vigente y buscará incorporar las inquietudes relevantes de la sociedad civil beneficiaria, todo ello antes de la obtención final del permiso ambiental requerido por la legislación nacional vigente; en términos de impactos indirectos y para los proyectos del programa que se determine necesario, los EIAS identificaran y  presentarán aspectos de protección ambiental y social específicos, con las medidas necesarias para asegurar la factibilidad ambiental correspondiente y la implementación de los mismos (que serán financiados con recursos del presente Programa) como se especifica en los TdR del presente IGAS (Apéndice 4).

  - Impactos ambientales y sociales de los proyectos en sistemas aislados, los proyectos de energización de zonas aisladas presentan impactos ambientales y sociales positivos, que superan los impactos negativos que en la mayoría de casos son de baja magnitud que pueden ser manejables con medidas conocidas. Los impactos negativos relativos a los procesos constructivos son la remoción y limpieza de vegetación, emisión de polvo generado por excavaciones para la construcción de los sistemas de generación, transporte y distribución, la afectación parcial de los cauces de los ríos, impacto visual, generación de residuos sólidos, puesta de postes eléctricos, la circulación de vehículos, ruido debido al uso de maquinaria, la generación de desechos sólidos como material de construcción, madera y material de embalaje.

- PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA (PMAS)

  - La estrategia ambiental y social del programa incorpora el desarrollo de PMAS, los cuales al menos deberán incluir: una presentación de los impactos y riesgos claves de la operación propuesta, tanto directos como indirectos; el diseño de las medidas ambientales/sociales que se proponen para evitar, minimizar, compensar y/o atenuar los impactos y riesgos claves, tanto directos como indirectos; los aspectos institucionales; cronograma y presupuesto asignado para la ejecución y gestión del Plan; resultados del programa de consulta o participación acordado; y el marco para la supervisión de los riesgos e impactos ambientales y sociales a lo largo de la ejecución del proyecto, incluidos indicadores claramente definidos, cronogramas de supervisión, responsabilidades y costos.

  - Proyectos de transmisión y subestaciones, se requerirá que cada proyecto cuente con un EIAS y sus respectivos PMAS, de acuerdo al índice y términos de referencia adjuntos en el presente IGAS (ver Apéndice 4). Sobre la base del PMAS preparado dentro del EIAS, se asignarán recursos para la mitigación de dichos impactos en todas las fases del ciclo de proyecto, los cuales serna parte del programa; el EIAS completo será puesto a disposición del público como indica la legislación vigente e incorporará las inquietudes relevantes de la sociedad civil beneficiaria. Para el inicio de las obras es necesario que se obtengan todos los permisos y licencias ambientales a nivel nacional vigente. En términos de impactos indirectos y para los proyectos del programa que se determine necesario, los EIAS identificaran y  presentarán aspectos de protección ambiental y social específicos, incluidos los requerimientos específicos de consulta publica socioculturalmente apropiada para el caso de las comunidades Indígenas  y los PMAS. En caso de existir presencia de comunidades indígenas o comunidades vulnerables, los procesos de consulta pública tendrán en cuenta los aspectos que se describen en el Apéndice 4. En caso de proyectos que estén localizados en zonas protegidas o de valor patrimonial relevante, será necesario realizar un análisis del grado de conversión o degradación que sufrirá el área de influencia del programa.  En caso de existir evidencia de posible presencia de material cultural importante, el EIAS deberá contemplar medidas de prevención y atención a este tipo de hallazgos fortuitos. Los procedimientos para desarrollar este punto específico deberá quedar contemplado en los PMAS correspondientes.

  - Proyectos de Sistemas Aislados: se requerirá que cada proyecto cuente con una Evaluación Ambiental y Social (EAS), teniendo en cuenta los requerimientos de la legislación ambiental nacional y los requerimientos específicos del Banco teniendo en cuenta el tipo de obras a financiar. La EAS de de acuerdo al índice y guías de referencia adjuntos en el presente IGAS (ver Apéndice 4). Sobre la base del PMAS preparado dentro del AAS, se asignarán recursos para la mitigación de dichos impactos en todas las fases del ciclo de proyecto; el AAS completo será puesto a disposición del público como indica la legislación vigente y buscará incorporar las inquietudes relevantes de la sociedad civil beneficiaria, todo ello antes de la obtención final del permiso ambiental requerido por la legislación nacional vigente; en términos de impactos indirectos y para los proyectos del programa que se determine necesario, los AAS identificaran y presentarán aspectos de protección ambiental y social específicos, y tendrán como resultado PMAS.

  - Sobre la base del PMAS preparados dentro del marco del Marco de gestión ambiental y Social del programa, se asignarán recursos para la mitigación de dichos impactos en todas las fases del ciclo de proyecto; el marco de gestión ambiental y social completo será puesto a disposición del público como indica la legislación vigente.

- ASPECTOS INSTITUCIONALES  DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA

  - El Ejecutor del Programa será el INDE, para lo cual, se establecerá a nivel de la Gerencia General una Unidad Ejecutora (UE), la cual contará con un Coordinador del Programa (CP) y los apoyos técnicos requeridos para la buena ejecución del mismo. Dichos apoyos podrán provenir de otras áreas de INDE o podrán ser contratados con recursos del préstamo. Se estima que contará con expertos técnicos en las áreas de distribución y transmisión eléctrica, un experto en sistemas financieros con conocimiento de los procedimientos del Banco, y un experto en temas ambientales y sociales, así como los refuerzos técnicos necesarios para el desarrollo del componente de sistemas aislados.

  - La UE tendrá como funciones, entre otras: i) la de llevar a cabo las gestiones internas, y con el Banco, con relación al Programa, coordinando las actividades de las diferentes dependencias del INDE que participan, las relaciones con el Fideicomiso de ejecución del PER y con el mecanismo que se establezca para ejecutar el componente de sistemas aislados; ii) la de llevar a acabo los procesos de selección y contratación de las firmas consultoras, auditoras y demás asistencias técnicas requeridas de acuerdo con los procedimientos del Banco; iii) la de llevar los registros financieros del Programa; iv) la de preparar y presentar los informes semestrales requeridos por el Banco; y v) la de recopilar, almacenar y mantener consigo toda la información, indicadores y parámetros necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación del Programa o cualquier otra evaluación del programa que resultase necesaria. Será condición previa al primer desembolso que se haya integrado la UE del Programa en la Gerencia General del INDE y se hayan al menos, designado el CP y los enlaces con la GERO y la ETCEE.

  - Los actores principales en el sistema de gestión ambiental y social del PER son el INDE, a través de la GERO y la ETCEE. El rol que cumplen es de identificar los beneficiarios y de apoyar la implementación del PER en lo que refiere al programa de distribución y transmisión. Unión Fenosa (UF) a través de la DEOCSA/DEORSA, son las encargadas de desarrollar y construir los proyectos de transmisión y distribución en la parte correspondiente al PER.

  - Para la selección de los proyectos que serán financiados por el programa, cada año las distribuidoras e INDE acuerdan el Plan Anual de Obras, el cual es aprobado por el Comité Técnico (CT) del Fideicomiso. Dicho Plan será presentado al Banco para no objeción previa, antes de la presentación al CT. Asimismo, para los proyectos en los sistemas aislados, se ha elaborado un esquema tentativo inicial del proceso de ejecución que seguiría el proceso de selección y aprobación de los incentivos al desarrollo de sistemas aislados sostenibles. Se ha incorporado como condiciones de desembolso también el compromiso de INDE a ejecutar las actividades del programa de conformidad con los términos y condiciones del contrato de préstamo. Asimismo el Organismo Ejecutor se compromete a que la ejecución de las actividades comprendidas en el Programa sean llevadas a cabo de acuerdo con lo establecido en el IGAS y, particularmente, en verificar que los distribuidores/operadores que llevarán a cabo los proyectos de electrificación rural y transmisión asociada cumplir con las medidas de protección ambiental previstas en el Programa. Estos detalles podrán ser analizado en detalle en las secciones del POD (3.3, 3.4, 3.5 y 3.6).

  - El INDE deberá presentar los EIAS y PGAS específicos de cada proyecto de transmisión y otros proyectos que requieren de este instrumento de evaluación ambiental en conjunto con la solicitud de reembolso acordada como mecanismo de ejecución para este programa.

  - Actualmente la gestión ambiental y social de los proyectos del PER se viene ejecutando satisfactoriamente. El INDE ha fortalecido adecuadamente sus sistemas internos de gestión ambiental y social. Asimismo, DEORSA y DEOCSA tiene un compromiso expreso con la gestión ambiental y social de los proyectos que desarrollan.  Para los programas de transmisión, INDE a través de ETCEE ha adquirido experiencia y conocimiento específico en esta área, debido a su participación activa en los Proyectos de SIEPAC que son también financiados por el BID en Guatemala.

  - Para el componente de sistemas aislados y los componentes de distribución y transmisión, dentro de la UE, se contratará un especialista ambiental y social, quien apoyará al INDE en verificar el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales nacionales, así como de la adecuada incorporación de la variables ambiental y social dentro del ciclo de proyectos.  El INDE además realiza la supervisión ambiental y social durante la etapa de diseño de los proyectos del PER. La ETCEE hace la gestión ambiental y social de los proyectos de transmisión.

  - La GERO realiza la supervisión social y ambiental de los proyectos de distribución. ETCEEE realiza la supervisión de los programas de transmisión y subestaciones.  Asimismo, para los proyectos de distribución, los aspectos sociales son elaborados y seguidos en conjunto entre la GERO y DEOCSA y DEORSA.

  - La gestión ambiental y social del Programa, incluye además el concepto socioeconómico del Ministerio de Energía y Minas, requisito indispensable para el otorgamiento de subsidios de acuerdo con el art. 47 de la LGE. El diseño de los proyectos de transmisión, es realizado por la Distribuidoras DEOCSA y DEORSA, los cuales son refrendados por ETCEE, que es la compañía de distribución del INDE.

  - Para la gestión ambiental y social del PER, el INDE, a través de la GERO y ETCEE cuenta con 19 funcionarios de tiempo completo especialistas en gestión ambiental y social.. La gestión Ambiental y Social de proyectos de transmisión, esta basada en la gestión y el conocimiento y procedimientos de DEOCSA y DEORSA, las cuales cuentan con una unidad ambiental y social de 8 funcionarios que son responsables de incorporar la variable ambiental y social en los proyectos de y de tramitar los permisos ambientales y sociales de los proyectos de transmisión.  Los estudios de impactos ambiental y social específicos, son realizados por una firma consultora privada. Los contratos de construcción y supervisión incorporan los requerimientos ambientales y sociales de cada proyecto. Durante la misión se acordó que los Estudios de Impacto Ambiental y Social de los proyectos financiados por el Programa, deberán incorporar los requerimientos ambientales del Apéndice 4.

  - La gestión de servidumbre es realizada con cargo al PER y esta a cargo del INDE. Para que los proyectos sean financiados por el banco el INDE deberá enviar al Banco los documentos que acrediten la obtención de la servidumbre, de acuerdo al esquema de gestión de proyecto planteada para el Programa.

  - DEOCSA y DEORSA, aplica normas y procedimientos internos a aspectos de construcción y mantenimiento de líneas de distribución y de transporte de energía eléctrica, a aspectos tales como el rediseño de procesos, la formación y seguridad laboral, etc. Además, DEOCSA y DEORSA aplica procedimientos rutinarios de sondeo de opinión, de mediciones directas e indirectas de parámetros e indicadores, asimismo que procedimientos de comunicación con el público a través de los cuales la empresa transmite a la sociedad los principios de su Política Ambiental, Social y de Calidad. Los sondeos de opinión son realizados para conocer las percepciones de los clientes y usuarios, de los empleados y de los grupos sociales en la comunidad. Se efectúan Se efectúan encuestas, reuniones de grupos, paneles de clientes, y otros mecanismos, cuyas conclusiones suelen dirigirse a crear acciones de mejora en la operación de la empresa y de los proyectos que implementan. La empresa también contempla aspectos de promoción y difusión de temas de medio ambiente entre las organizaciones sociales con las que está relacionada; esto es útil ya que permite verificar la aceptabilidad de electrificar las comunidades beneficiarias en aquellas áreas aisladas y que actualmente no cuentan con ningún tipo de servicio eléctrico.

  - Durante la realización de la EAE y su actualización para el programa, el equipo de proyecto revisó la metodología utilizada por DEORSA y DEOCSA y no ha encontrado deficiencias significativas dentro de las mismas. DEORSA y DEOCSA, son empresas pertenecientes al Grupo UF, el cual tiene establecido una política ambiental bien definida y buenos procedimientos de control y de calidad, que aplica rutinariamente a todas las actividades del grupo para cada empresa en los países donde están presentes. Hoy por hoy, la empresa aplica dichas normas y procedimientos internos a aspectos de construcción y mantenimiento de líneas de distribución y de transporte de energía eléctrica, a aspectos tales como el rediseño de procesos, la formación y seguridad laboral, etc. El APÉNDICE 3 resume los principales aspectos del procedimiento utilizado por DEOCSA/DEORSA hasta la fecha.

  - Por la experiencia en la ejecución del PER no se ha realizado ningún reasentamiento a la fecha. Teniendo en cuenta este antecedente y el trabajo de identificación realizado por el Banco durante la preparación de la operación, no se esperan que se generen reasentamiento involuntarios dentro del alcance del Programa. En caso de requerirse un Plan de Reasentamiento Involuntario en el Apéndice 4 se presenta una guía general para la realización de estos planes.

  - Como resultado de la revisión y actualización del Marco de Gestión Ambiental y Social se preparó un Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), el cual  contiene los resultados de la actualización de dicho marco. Teniendo en cuenta las políticas ambientales y del salvaguardias del Banco, y los resultados del filtro presentado en el Anexo III de la Propuesta de Desarrollo de la Operación, este programa es categoría “B”.

APENDICES

2.1   	 RESUMEN DE NORMATIVA DE IMPACTO AMBIENTAL DE GUATEMALA

| NORMATIVA LEGAL | ART. | LINEAMIENTOS | APLICABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Título l, Capítulo l de la Ley de protección y mejoramiento del Medio Ambiente | 8 | Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características puede producir deterioro a los recursos naturales, renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio cultural, será necesario previamente a su desarrollo, un estudio de evaluación de impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio Ambiente. El funcionario que omitiere exigir el estudio de impacto ambiental, será responsable personalmente por incumplimiento de deberes, así como el particular que omitiere cumplir con dicho estudio, será sancionado con una multa de Q 5,000.00 Q 1000.000.00. En caso de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla. | Nacional |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 11 | Artículo 11. Instrumentos de Evaluación Ambiental. Son los documentos técnicos en los cuales se establecen los procedimientos ordenados que permiten realizar una identificación y evaluación sistemática de los impactos ambientales de un proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad, desde su planificación su ejecución, operación y abandono, y que permiten formular las respectivas medidas de mitigación. De los instrumentos de Evaluación Ambiental se generan los correspondientes Planes de Gestión Ambiental que deben adoptar los proponentes. | Nacional |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 12 | Artículo 12. De los diferentes Instrumentos de Evaluación Ambiental. Son considerados instrumentos de Evaluación Ambiental, los siguientes: a) Evaluación Ambiental Estratégica; b) Evaluación Ambiental Inicial; c) Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental; d) Evaluación de Riesgo Ambiental; e) Evaluación de Impacto Social; y f) Evaluación de Efectos Acumulativos. Los términos de referencia, contenidos y procedimientos técnicos específicos para el desarrollo de cada uno de los instrumentos serán determinados por la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales en manuales específicos que serán aprobados mediante acuerdo ministerial. | Nacional |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 14 | Evaluación Ambiental Inicial. Para efectos de poder determinar si un proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad, por sus características, puede producir deterioro a los recursos naturales, renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional y, por lo tanto, requiere de un estudio de evaluación de impacto ambiental u otro instrumento de evaluación ambiental, se llevará a cabo la evaluación ambiental inicial. La evaluación ambiental inicial considerará la relevancia del impacto ambiental, su localización con respecto a Áreas Ambientalmente Frágiles y Áreas con Planificación Territorial, con el objeto de determinar, como resultado del análisis realizado, el tipo y características del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental u otro instrumento de evaluación ambiental que corresponderá el proyecto, obra, industria o actividad relacionada. |  |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 15 | Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Es el documento técnico que permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que ejercerá un proyecto, obra, industria o cualquier actividad determinada y describe, además, las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos. Es un proceso de toma de decisiones y constituye el instrumento de planificación que proporciona un análisis temático preventivo reproducible e interdisciplinario de los efectos potenciales de una acción propuesta y sus alternativas prácticas en los atributos físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica determinada. Es un proceso cuya cobertura, profundidad y tipo de análisis depende del proyecto propuesto. Evalúa los potenciales riesgos e impactos ambientales en su área de influencia e identifica vías para mejorar su diseño e implementación para prevenir, minimizar, mitigar o compensar impactos ambientales adversos y potenciar sus impactos positivos. |  |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | Varios | DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Artículo 19. Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental Artículo 20. Diagnóstico Ambiental Artículo 21. De los diferentes Instrumentos de Control y Seguimiento Ambiental Artículo 22. Auditorías Ambientales Artículo 23. Seguimiento y Vigilancia Ambiental Artículo 24. Instrumentos Compleme ntarios (ICOs). Artículo 25. Los “Compromisos Ambientales”. Artículo 26. Requisitos Mínimos de los Compromisos Ambientales |  |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 27 | CATEGORÍAS DE LOS PROYECTOS, OBRAS, INDUSTRIAS O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD La categoría A corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de más alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental de entre todo el listado taxativo. La categoría B corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de moderado impacto ambiental potencial o riesgo ambiental y no corresponden ni a la categoría A ni a la C. Se subdivide en dos subcategorías: la B1, que comprende las que se consideran como de moderado a alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental; y la B2, que comprende las que se consideran como de moderado a bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental. La categoría C corresponde a aquellos proyectos, obras, industrias o actividades consideradas como las de bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental de entre todo el listado taxativo. |  |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 30 | Obligación de presentar Diagnóstico Ambiental |  |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 31 | De la Revisión y Análisis de las Evaluaciones Ambientales Iniciales (EIA) en caso de proyectos, obras, industrias o actividades nuevas. |  |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 33 | Información al Público El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el proponente informarán al público que se ha presentado el instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de recibir observaciones o incluso la manifestación de oposición, la cual deberá ser fundamentada. La información al público deberá realizarse mediante edictos y otros medios de comunicación que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales estime convenientes. El público podrá presentar sus observaciones u oposición dentro de los veinte días posteriores al de la publicación. |  |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 49, 50, 51 | De la Participación Pública. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales propiciará la participación pública durante todo el proceso de evaluación, control y seguimiento ambiental en las fases de elaboración y evaluación de los instrumentos, así como las fases de operación y funcionamiento del proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad. Participación Pública. El proponente de los proyectos, obras, industrias o actividades, deberá involucrar a la población en la etapa más temprana posible del proyecto, en cualquier instrumento de evaluación ambiental que corresponda y el Diagnóstico Ambiental, de manera que se puedan cumplir los requerimientos formales establecidos para la revisión y análisis. Así mismo, el proponente deberá consignar todas las actividades realizadas para involucrar y/o consultar a la población durante la elaboración del o los instrumentos de evaluación o diagnóstico ambiental y proponer los mecanismos de comunicación y consulta que deberán desarrollarse durante la etapa de revisión del documento. De la Participación Pública durante el proceso de elaboración de los instrumentos de evaluación ambiental y diagnósticos ambientales. Durante la elaboración de las evaluaciones ambientales y diagnósticos ambientales, el proponente, por medio del consultor que elabore el Instrumento, deberá elaborar y ejecutar un plan de participación pública, considerando los siguientes contenidos: a) Forma de incentivar la participación pública durante la elaboración del instrumento; b) Forma de participación de la comunidad (entrevistas, encuestas, talleres, asambleas y/o reuniones de trabajo); c) Mecanismos de información a los diversos sectores de la población; d) Solicitud de información y respuesta a la comunidad y en particular de los grupos ambientalistas y organizaciones similares; y e) Forma de resolución de conflictos potenciales. |  |
| Reglamento sobre Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (2003) | 60 | De las sanciones. De conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, impondrá las siguientes sanciones: 25 : a) Advertencia. b) Tiempo determinado para cada caso específico, c) Suspensión. |  |

AGUA

| NORMATIVA LEGAL | ART. | LINEAMIENTOS | APLICABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo ll de la Ley de protección y mejoramiento del Medio Ambiente | 15 | El gobierno velará por el mantenimiento de la calidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes para: Evaluar la calidad de las aguas y sus posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas o biológicas. Ejercer control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no cause deterioro ambiental. Revisar permanentemente los sistemas de disposición de aguas servidas o contaminadas para que cumplan con las normas de higiene y saneamiento ambiental. Determinar técnicamente los casos en que deba producirse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos o desperdicios en una fuente receptora, de acuerdo a las normas de calidad de aguas. Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores, litorales y oceánicas, que constituyen la zona económica marítima de dominio exclusivo. Promover el uso integral y el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de abastecimiento de aguas. Investigar y controlar cualquier causa o fuente de contaminación hídrica para asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especias. Propiciar en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para mantener la capacidad reguladora del clima en función de cantidad y calidad de agua. Velar por la conservación de la flora, principalmente los bosques, para el mantenimiento y el equilibrio del sistema hídrico, promoviendo la inmediata reforestación de las cuencas lacustres de ríos y manantiales. Prevenir, controlar y determinar los niveles de contaminación de los ríos, lagos y mares de Guatemala. Investigar, prevenir y controlar cualesquiera otras causas o fuentes de contaminación hídrica. | Nacional |

SUELO

| NORMATIVA LEGAL | ART. | REQUISITO | APLICABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo lll de la Ley para la protección y el mejoramiento del ambiente | 16 | El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con: Los procesos capaces de producir deterioro en los sistemas líticos y edáficos, que provengan de actividades industriales, minerales petroleras, agropecuarias, pesqueras u otras. La descarga de cualquier tipo de substancias que puedan alterar la calidad física, química o mineralógica del suelo o del subsuelo que le sean nocivas a la salud o a la vida humana, la flora, la fauna, o los recursos o bienes. La adecuada protección y explotación de los recursos minerales y combustibles fósiles, y la adopción de normas de evaluación del impacto de estas explotaciones sobre el medio ambiente a efecto de prevenirlas o minimizarlas. La conservación, salinización, laterización, desertificación y aridificación del paisaje, así como la pérdida de transformación de energía. El deterioro cualitativo y cualitativo de los suelos. Cualquiera otra causa o proceso que pueda provocar deterioro de estos sistemas. | Nacional |

RUIDO

| NORMATIVA LEGAL | ART. | REQUISITO | APLICABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo lV de la Ley para la protección y el mejoramiento del ambiente | 17 | El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes que sean necesarios en relación con la emisión de energía en forma de ruido, sonido, microondas, vibraciones, ultrasonido o acciones que perjudiquen la salud física y mental y el bienestar humano, o que cause trastornos al equilibrio ecológico. Se consideran actividades susceptibles de degradar el ambiente y la salud, los sonidos o ruidos que sobrepasen los límites permisibles cualesquiera que sean las actividades o causas que los originen | Nacional |

AIRE

| NORMATIVA LEGAL | ART. | LINEAMIENTOS | APLICABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Capítulo I de la Ley para la protección y el mejoramiento del ambiente | 14 | Para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire, el Gobierno, por medio de la presente ley, emitirá los reglamentos correspondientes y dictará las disposiciones que sean necesarias para: Promover el empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones contaminantes. Promover en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para proteger la calidad de la atmósfera. Regular las substancias contaminantes que provoquen alteraciones inconvenientes de la atmósfera. Regular la existencia de lugares que provoquen emanaciones. Regular la contaminación producida por el consumo de los diferentes energéticos. Establecer estaciones o redes de muestreo para detectar y localizar las fuentes de contaminación atmosférica. Investigar y controlar cualquier otra causa o fuente de contaminación atmosférica. | Nacional |

BOSQUES

| NORMATIVA LEGAL | ART. | LINEAMIENTOS | APLICABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley Forestal, Decreto 101-96 del Congreso de la República, de 31 de octubre de 1996 | 34 | Prohibe el corte de árboles de aquellas especies protegidas y en vías de extinción contenidas en listados nacionales. | Nacional |
|  | 38 | El uso de fuegos controlados en áreas boscosas será permitido únicamente si está incluido en el Plan de Manejo, aprobado por el INAB. Cualquier otra práctica de quema en bosques queda totalmente prohibida En los terrenos aledaños a los bosques, quien realiza quemas deberá tomar las medidas preventivas para evitar un incendio forestal, y será responsable en caso de provocar un incendio en bosques aledaños. |  |
|  | 47 | Se prohibe eliminar los bosques en las partes altas de las cuencas hidrográficas |  |
|  | 66 | Las personas que se dediquen a la explotación de recursos no renovables o las que hagan obras de infraestructuras en áreas con bosque, están obligadas a reforestar las áreas que utilicen conforme se elimine la cubierta arbórea y a proporcionales mantenimiento durante un mínimo de cuatro años |  |
| Ley Reguladora del Registro, Autorización y Uso de Motosierras, Decreto 122-96, del Congreso de la República, de 26 de noviembre de 1996 | 2 | La presente ley tiene como objeto regular el registro, autorización y uso de las motosierras, que debe tener toda persona individual o jurídica que se dedique a la venta, arrendamiento, servicio y uso de las mismas, ante la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre, o la entidad que en el futuro adquiera sus atribuciones | Nacional |

OTRAS NORMATIVAS AMBIENTALES:

Además se han consultado las siguientes guías y documentos del BID, Banco Mundial y International Finance Corporation (en adelante IFC)

- Politica Ambiental del BID (OP-703)

- http://www.iadb.org/sds/ENV/publication/publication_183_3923_e.htm

- Politica de Reasentamiento del BID (OP-710)

- http://www.iadb.org/exr/pic/VII/OP_710.cfm

- Política de Pueblos Indígenas del BID (OP-765)

- http://www.iadb.org/sds/IND/site_401_e.htm

- Pollution Prevention and Abatment Handbook, World Bank Group, 1998

- OP 4.01, Octubre 1998, Environmental Assessment, World Bank

- OP 4.04, Noviembre 1998, Natural Habitats, World Bank

- OP 4.36, Noviembre 1998, Forestry, World Bank

- Environmental Standards and Guidelines, EMPower Info, World Bank

- Environmental, Health and Safety Guidelines for PCBs, IFC

- Environmental, Health and Safety Guidelines for Electric Power Transmision and Distribution, IFC

A continuación se detallan los requisitos medioambientales identificados:

DERECHO DE PASO

LINEAMIENTOS

Indica los principales elementos de las mejores prácticas internacionales para el derecho de paso, la adquisición de terrenos, el levantamiento de postes y la creación de accesos. - Todos los nuevos derechos de paso deber ser realizados teniendo en cuenta como minimizar su extensión, el impacto en entorno sensible, recursos culturales, tierras de agricultura y áreas residenciales y comerciales - La adquisición de terrenos debe ser realizada de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, las cuales establecen la identificación y cuantificación de cualquier impacto, y la compensación a los propietarios. - Cuando los derechos de paso deban ser establecidos en áreas sensibles desde el punto de vista medioambiental, deben tomarse las medidas necesarias para minimizar su impacto. - Los impactos medioambientales deben ser analizados y minimizados a través de estudios y medidas como consideraciones de impacto visual en el diseño, restringir el uso del derecho de paso exclusivamente a las personas autorizadas, control de la erosión y los sedimentos durante y después de la construcción, y el uso de procedimientos de mantenimiento que aseguren un bajo impacto.

RUIDO

LINEAMIENTOS

Los límites que se establecen son: - En Zona residencial, institucional o educacional, los niveles admitidos van de 55 dB(A) durante el día ( 07:00 – 22:00), a los 45 por la noche - En zona industrial y comercial, el nivel admitido son 70 dB(A), tanto por el día como por la noche.

RESIDUOS LIQUIDOS Y SÓLIDOS

LINEAMIENTOS

- Se debe evitar la generación de materiales en caso de generación, se deben patrocinas el reuso o reciclar los materiales siempre y cuando sea posible; - Si esto no es posible, los residuos deben ser gestionados de una manera medioambientalmente aceptable, cumpliendo con las leyes y requisitos del país. - Todos los materiales peligrosos, disolventes, aceites y lodos deben ser gestionados de modo que se evite la contaminación de suelo,

CFC

LINEAMIENTOS

- Procesos, equipos y sistemas de enfriamiento que puedan producir fugas de CFC, incluyendo halón, no deben ser instalados, y su uso en procesos existentes debe disminuir, gestionando el residuo de manera consistente con los requisitos del país.,

PCBs

LINEAMIENTOS

- Transformadores o equipos conteniendo PCBs o aceite contaminado con PCB no deben ser instalados, y los equipos que contengan PCBS o aceite contaminado con PCB deben ser retirados y dispuestos de modo consistente con los requerimientos del país.

ALMACENAMIENTO

LINEAMIENTOS

- Las áreas de almacenamiento de combustible, disolventes, residuos debe ser diseñadas con contenedores secundarios, para prevenir fugas y evitar la contaminación de suelos, acuíferos y aguas superficiales.

ATMOSFERA

LINEAMIENTOS

Niveles de calidad del aire del Banco Mundial S02: - Media anual : 0.10 ppm - Máximo 24 horas : 0.5 (exterior) - Media diaria : 1.0 (interior) NOx: - Media anual : 0.10 ppm - Máximo 24 horas : - Media diaria : 0,5 Partículas - Partícula Media anual : 0.10 ppm - Máximo 24 horas : 0,5

### Directrices Generales de Seguridad y Salud

| ÁREA | REQUISITOS | APLICAB. |
| --- | --- | --- |
| Calidad del aire del puesto de trabajo | - La calidad del aire para contaminantes relevantes de las zonas de trabajo deberá ser controlada periódicamente. - Los equipos de ventilación, control de la contaminación del aire y protectores respiratorios deberán ser bien mantenidos. - Los trabajadores deberán utilizar protectores respiratorios cuando los niveles de exposición superen los límites locales o internacionales, generalmente expresados como TLVs. | Internac. |
| Ruido en el lugar de trabajo | - Controles administrativos y de ingeniería, incluyendo equipo aislado de ruido y salas de aislamiento acústico, deben ser empleadas para reducir el nivel de ruido promedio en las áreas de trabajo. - Los equipos de trabajo deben tener un mantenimiento correcto para minimizar sus niveles de ruido. - Los trabajadores deben utilizar protección acústica individual cuando el nivel de ruido sea superior a 85 dBA. | Internac. |
| Otros agentes físicos | - Los equipos deben estar diseñados y mantenidos para que tengan niveles aceptables de seguridad frente a factores físicos con efectos adversos sobre la salud. - Las áreas de trabajo serán regularmente controladas regularmente con el fin de vigilar los niveles de radiación y la integridad de los equipos. | Internac. |
| Electrocución | - Se deberá disponer de estrictos procedimientos de desenergización y chequeo de los equipos eléctricos antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento. - En los casos en los que los trabajos de mantenimiento tengan que ser realizado sobre equipo energizado, se deberá disponer previamente de un estricto procedimiento de trabajo y se realizarán bajo una constante supervisión. - El personal será formado en las técnicas de reanimación por electrocuación. | Internac. |
| Trabajo en espacios confinados | - Antes de la entrada de un trabajador en un espacio confinado se deberá comprobar que la atmósfera no sea dañina. - Antes y durante el acceso a dichas zonas se deberá asegurar que la atmósfera es adecuada mediante la instalación de ventilación. - Si durante la estancia del trabajador en el espacio confinado la atmósfera se puede contaminar o faltar el oxígeno, estos deberán utilizar equipos de protección con suministro de aire exterior. - Un asistente debe estar en la parte exterior para, en caso de emergencia, proporcionar la ayuda necesaria. | Internac. |
| Manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos | - Todos los materiales peligrosos deben ser correctamente almacenados y claramente etiquetados. - La manipulación y almacenamiento de materiales peligrosos debe hacerse de acuerdo con las regulaciones locales, y conforme a sus características peligrosas. - Las instalaciones de almacenamiento contarán con sistemas contraincendios y cubetos de retención, cuando sea necesario o requerido por regulación, para prevenir incendios o daños al medio ambiente. | Internac. |
| Salud-General | - Las instalaciones sanitarias deberán estar correctamente equipadas con suministros y se deberá fomentar el aseo personal de los trabajadores, particularmente los expuestos al polvo, productos químicos o patógenos. - Se deberán instalar sistemas de ventilación para controlar la temperatura y humedad de las zonas de trabajo. - Se deberán conceder frecuentes descansos al personal que trabaje en áreas con alta temperatura y/o alta humedad. - Se realizarán revisiones médicas antes de contratar al personal y periódicamente tras su contratación. Para el personal potencialmente expuesto a productos tóxicos o radiactivos se deberán desarrollar programas específicos de vigilancia de la salud. | Internac. |
| Seguridad-General | Todas las instalaciones deberán ser diseñadas y manejadas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores y de la comunidad. A continuación se incluyen una serie de procedimientos y prácticas seguras para el trabajo: - Todas las partes móviles de la maquinaria deberán ser protegidas por resguardos. - Todas las plataformas elevadas, escaleras y zonas de paso elevadas se protegerán con barandilla, rodapiés y superficies antideslizantes. - Los equipos eléctricos deberán tener puesta a tierra, estar bien aislados y conforme con los códigos aplicables. - El personal deberá emplear calzado especial, mascarilla y ropa de trabajo para trabajar en áreas con alto nivel de polvo o productos peligrosos. - El personal que trabaje en áreas con presencia de productos corrosivos, reactivos o autoinflamables, deberán llevar equipo de protección adecuado. - El personal que trabaje en alturas deberá utilizar calzado antideslizante, guantes, casco, protección facial y otros equipos de protección. - En áreas con alto riesgo de proyecciones de partículas o deslumbramientos, los trabajadores utilizarán protección ocular. - Se deberá establecer un programa de seguridad para los trabajos de construcción y mantenimiento. - Se deberá instaurar un programa de protección contra incendios. - Se instalarán ducha y lava-ojos de seguridad en las zonas donde haya productos corrosivos. | Internac. |
| Formación | - Los trabajadores deberán ser formados y capacitados sobre sus riesgos específicos y los procedimientos adecuados de trabajo. - En dicho entrenamiento se incorporará la información de las fichas de datos de seguridad. - La formación deberá incluir temas de emergencia y evacuación. | Internac. |
| Reporte y registro | - Se deberán mantener registros de accidentes, enfermedades, incendios y otras emergencias. - Esta información deberá ser revisada y evaluada para determinar la efectividad del programa. | Internac. |

Directriz del IFC relativa a PCBs

| ÁREA | REQUISITOS | APLICAB. |
| --- | --- | --- |
| Seguridad | Todas las zonas de transformadores deberán protegerse contra acceso no autorizado para prevenir contra el vandalismo y exposición accidental al alto voltaje y los PCBs. | Internac. |
| Seguridad y Salud Laboral | Se utilizará ropa y protecciones adecuadas cuando se manipulen PCBs o exista un riesgo potencial de contacto con los mismos. | Internac. |

Legislación internacional:

- CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria.

- Directiva 73/23/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

- CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

- CONVENIO 148 DE LA OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de trabajo.

- Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- CONVENIO 127 DE LA OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador.

- Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización.

- Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo.

- CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la protección de la maquinaria.

- Directiva 89/656/CEE fija las disposiciones mínimas de seguridad, y salud que garanticen una protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el trabajo.

- Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo.

Por último se enumera la legislación española que se tuvo en cuenta a la hora de auditar las instalaciones:

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.

- ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1984 complementaria de la de 6 de julio que aprueba las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

- ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. Cuatro ficheros ITC:

- ITC MIE-RAT 1-11

- ITC MIE-RAT 12-14

- ITC MIE-RAT 15

- ITC MIE-RAT 16-20

- ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 que por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

- ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1988 que por la que se actualizan diversas instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT  del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

- ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción técnica complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

- ORDEN DE 10 DE MARZO DE 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

- REAL DECRETO 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.

- REAL DECRETO 830/1991, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Seguridad en las Máquinas.

- REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. (Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995) Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número L 183, de 29 de junio de 1989), modificada más tarde por la Directiva del Consejo 91/368/CEE, de 20 de junio («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número L 198, de 22 de julio de 1991).

- REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.

- REAL DECRETO 590/1989, de 19 de mayo, por el que se modifican los artículos 3 y 14 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas.

- ORDEN DE 8 DE ABRIL DE 1991 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección.

- REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

- ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo.

- REAL DECRETO  668/1980, de 8 de febrero (Industria y Energía), sobre almacenamiento de productos químicos.

Modificado por:

  - REAL DECRETO 3485/1983, de 14 de Diciembre, modifica al REAL DECRETO 668/1980, de 8 de Febrero sobre Almacenamiento de Productos Químicos

  - Complementada por:

- ORDEN DE 18 DE JULIO DE 1991 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ 001 sobre Almacenamiento de Líquidos Inflamables y Combustibles
REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. Incluida la corrección de errores del 9 de diciembre de 1989.

- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización.

- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

- REAL DECRETO 1627/1997, sobre condiciones de seguridad en obras de construcción.

DEOCSA/DEORSA PROCEDIMIENTOS ACTUALES DE GESTION AMBIENTAL

(A) 	LINEAMIENTOS GENERALES ACTUELES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ( ANE-BID-EIA-001 )

La petición de ofertas será bajo el esquema de LLAVE EN MANO, dando total libertad a los participantes para que presenten su propuesta, la cual tendrá deben integrar bajo dos aspectos básicos: Oferta Técnica y Oferta Económica. Así las empresas Interesadas en participar en la selección para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental, para los proyectos del Plan PER-2000 consistente en nueve líneas de 69 kilovoltios y doce subestaciones, a ejecutar por las empresas del Grupo Unión Fenosa, Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima y Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima a través del Plan de Electrificación Rural (P.E.R.).  Deberán presentar su Propuesta Técnica Económica de acuerdo a las siguientes bases:

BASE DE LA LICITACIÓN:

- Acotar el alcance de la Oferta presentada, ( ver nota N01 ).

- Definir el contenido del Estudio de E.I.A. ( ver nota N02).

- Importe total de la Oferta Económica, Desglosado por proyecto y Sub totalizando el costo para líneas (09) y subestaciones (12).

- Plazo de Ejecución y de Gestión ( ver nota N03 ).

- Aclarar la Experiencia Concreta con trabajos similares y especificar la experiencia de Gestión ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ).

- Descripción del procedimiento para obtener el dictamen del MARN incluyendo su interrelación con las gestiones INAB; aclarar si hay interdependencia entre la obtención de la Resolución MARN con la Licencia INAB.

- Garantías del trabajo

Notas:

N01	Se desea un servicio integral de elaboración de EIAS. de acuerdo a Normativa Ambiental Vigente en el País, y la gestión ante las autoridades).

NO2	El contenido del estudio debe presentarse de acuerdo a lo establecido en la Legislación y Normativa Ambiental Vigente para la presentación de EIAS.

N03 	Dada la urgencia de regularizar los trabajos PER en proceso, los trabajos necesarios para la integración de los EIAS., deben planificarse de manera que pueden llevarse a cabo simultáneamente hasta donde la capacidad técnico operativa del participante se lo permita.

(B) DOCUMENTO 1.  GUÍA DE REFERENCIA DE LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS DE OBRAS P.E.R.   (ANE-BID-EIA-005 )

Las obras P.E.R. están divididas en tres grupos:

- OBRAS DE TRANSPORTE: LINEAS DE TRANSMISIÓN

- OBRAS DE TRANSPORTE: SUBESTACIONES

- OBRAS DE DISTRIBUCION

- Las obras P.E.R. de Transporte – Líneas, tienen el siguiente ciclo de ejecución:

- DEFINICIÓN PLAN ANUAL		TRÁMITE O PERMISO

Gestión del Anticipo

- FASE DISEÑO				TRÁMITE O PERMISO

TRAZA DE LÍNEA			Verificación de factibilidad

TOPOGRAFIA				Identificación de propietarios

Gestión de permiso de topografía

Identificación de TYP ante autoridades regionales

Identificación de daños agroforestales

- REVISIÓN PROYECTO		TRÁMITE O PERMISO

VERIFICACIÓN CAMPO	Confirmación de trayectoria y posición de estructuras

Gestión de Derecho de paso

Evaluación de daños agroforestales

Levantamiento de inventarios forestales

Gestión de licencias INAB, MUNICIPALES, ETC.

- EJECUCIÓN PROYECTO		TRÁMITE O PERMISO

DE REPLANTEO hasta		Confirmación de posición de estructuras (continúa)

EJECUCIÓN				Gestión de Derecho de paso ( continúa )

Evaluación de daños agroforestales ( continúa )

Seguimiento y pago de Licencias

Gestión de indemnizaciones

Seguimiento de permisos

Gestión de certificación y pago de proyectos

- Las obras P.E.R. de Transporte – Subestaciones, tienen el siguiente ciclo de ejecución:

- DEFINICIÓN PLAN ANUAL		TRÁMITE O PERMISO

Gestión del Anticipo

Definición de ubicación de subestaciones

Gestión de permiso para estudios preliminares

Gestión de adquisición de terrenos

- FASE DISEÑO				TRÁMITE O PERMISO

DISEÑO					Identificación de TYP ante autoridades regionales

Identificación de daños agroforestales

- REVISIÓN PROYECTO		TRÁMITE O PERMISO

VERIFICACIÓN CAMPO		Confirmación de posición de SSEE

Evaluación de daños agroforestales

Gestión de licencias MUNICIPALES, ETC.

- EJECUCIÓN PROYECTO		TRÁMITE O PERMISO

DE REPLANTEO hasta		Seguimiento y pago de Licencias

EJECUCIÓN				Gestión de certificación y pago de proyectos

3.  Las obras P.E.R. de Distribución, tienen la siguiente particularidad:

En este tipo de obra, los trámites, permisos y licencias requeridas para la ejecución y finalización de las obras de electrificación, quedan bajo responsabilidad de los subcontratistas asignados a cada obra del Plan Anual respectivo.

Queda bajo responsabilidad del departamento de Trámites y Permisos únicamente verificar la inclusión de permisos y documentos que avalen tal gestión.

- DEFINICIÓN PLAN ANUAL		TRÁMITE O PERMISO

Gestión del Anticipo

- FASE CONSTRUCCIÓN		TRÁMITE O PERMISO

RECEPCIÓN DE FACTURA		Identificación de TYP gestionados

Verificación de Liberación de materiales, actas P.E.R.,

Carta compromiso de gestiones, Permisos gestiona-dos y Acuse de entrega de planos e información BDI

(C) 	PROCEDIMIENTO ACTUAL PARA LA GESTIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS).

# Titulo: 	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS EIAS.

# 2.     Objetivo:

El objetivo es establecer el procedimiento para gestionar los Estudios de Impacto Ambiental necesarios en las Obras de Transporte del Plan de Electrificación Rural ( Plan P.E.R. ) implementado por el Estado de Guatemala y las empresas distribuidoras DEOCSA-DEORSA del Grupo Unión Fenosa desde 1999.

# 3.     Alcance:

Este procedimiento abarca desde la definición y descripción de los lineamientos generales para los Estudios de EIA., hasta la definición del responsable para la implantación de las medidas de mitigación o acciones establecidas por las Autoridades Ambientales, según correspondan.

# Campo de aplicación:

El procedimiento aplica para la gestión de todos los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y Social requeridos para la ejecución de los Proyectos de Transporte del Plan de Electrificación Rural  a cargo de las Distribuidoras DEOCSA y DEORSA. Si por condiciones especiales, las Obras de Distribución requiriesen estudios de EIAS, se aplicará éste mismo procedimiento.

# Definiciones:

En éste procedimiento debe entenderse por:

OBRAS DE TRANSPORTE DEL PLAN P.E.R..- son aquellas obras eléctricas relacionadas con la transmisión y transformación de la energía eléctrica en voltajes superiores a 60,000 Voltios. Estas obras se dividen en dos tipos: Subestaciones (SSEE) que son instalaciones donde se ubican los equipos que reciben energía eléctrica en alto voltaje y la transforman en media tensión, para que las empresas distribuidoras las comercialicen con los usuarios que la requieren. Líneas de Transporte (LLTT) que distribuyen o llevan la energía eléctrica en alto voltaje desde un centro de generación o  subestación a otra subestación.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL ( EIAS ).- “Es el documento técnico que permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que ejercerá unproyecto, obra, industria o cualquier actividad determinada y describe, además, las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los impactos adversos. Es un proceso de toma de decisiones y constituye el instrumento de planificación que proporciona un análisis temático preventivo reproducible e interdisciplinario de los efectos potenciales de una acción propuesta y sus alternativas prácticas en los atributos físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica determinada”.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN.- Consiste en el conjunto de instrumentos y procedimientos de la gestión ambiental que tienen como fin la realización de un proceso de actividades que verifiquen el cumplimiento de las medidas de mitigación definidas con anterioridad en las evaluaciones ambientales y diagnóstico ambiental, las cuales deberán estar dentro de las normas o parámetros

técnicos establecidos.

DISTRIBUIDORAS DEOCSA DEORSA.- empresas guatemaltecas pertenecientes al Grupo Unión Fenosa (UF) encargadas de la distribución de energía eléctrica en el interior de la República de Guatemala con excepción del Departamento de Escuintla y aquellos municipios con empresas eléctricas municipales. Por DEOCSA se sobreentenderá, “Distribuidora de Electricidad de Occidente, Sociedad Anónima; por DEORSA “ Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad anónima”.

Es importante señalar que las Distribuidoras actúan en calidad de contratas, ya que las Obras de Transporte serán propiedad del Instituto de Electrificación ( INDE ), a través de la Empresa Estatal Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica ( ETCEE ).

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.- “Es la institución pública encargada de formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural”..

COMITÉ TÉCNICO (COMTEC).- Máxima autoridad del “Fideicomiso de Administración INDE Obras Rurales de Occidente y Oriente”, mismo que se integra por un Técnico o Profesional designado por el Consejo Directivo del INDE, uno del Ministerio de Energía y Minas, y otro por las Distribuidoras. El COMTEC es responsable de la toma de decisiones para el PLAN P.E.R.

DEPTO TYP.- Departamento de Trámites y Permisos de la Gerencia del P.E.R. de Deocsa Deorsa. Este departamento tiene a su cargo realizar o coordinar toda clase de trámites y permisos asociados a las Obras del Plan P.E.R.

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE Y GESTION SOCIAL.- Persona Técnica responsable de la implantación del Departamento de Medio Ambiente y Aspectos sociales dentro de las Distribuidoras. Por sus conocimientos especializados es responsable de apoyar, analizar, revisar, coordinar y verificar toda la información técnica asociada con los EIAS; particularmente es responsable de dar seguimiento a las Resoluciones o Dictámenes que emitan las Autoridades Ambientales relacionadas con los EIAS gestionados. También debe coordinar la implementación de las medidas de mitigación o recomendaciones que en dichas resoluciones o dictámenes se establezcan. En caso de inconformidad con estas, él coordinará la actuación de las Distribuidoras.

SERVICIO LLAVE EN MANO.- Se debe entender que el especialista presentará su oferta de servicios, en los términos necesarios que tomen como base las normas y leyes Ambientales vigentes. También debe entenderse que es responsable de realizar toda clase de trabajo de campo y de investigación necesario para la integración de los Estudios; que queda bajo su responsabilidad la gestión de dichos Estudios, y que culmina el alcance del servicio al momento de emitirse la Resolución o Dictamen de las Autoridades Ambientales.

# Referencias:

Como referencias a éste procedimiento se tienen:

REGLAMENTO DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. Este Reglamento norma los procedimientos para el proceso de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia (enero 2003)

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE. Se refiere al contrato de dicho Fideicomiso entre el INDE y las Distribuidoras; se debe incluir además, el contrato de “Construcción de Obras de Transmisión de Energía Eléctrica”.

ANEXO DE MEDIO AMBIENTE.- Documento que integra información Ambiental asociada con la Gestión de los Estudios de EIAS.

# Responsabilidades:

Dentro del desarrollo del Procedimiento se establece para cada involucrado el nivel de responsabilidad que le corresponde. Son responsables las siguientes personas o áreas:

DEPTO TRÁMITES Y PERMISOS.- La jefatura del Departamento de Trámites, así como es Staff de Apoyo de éste departamento, principalmente los técnicos agrónomos.

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE.- Persona Técnica responsable del Departamento de Medio Ambiente.

GERENTE GENERAL DE DEOCSA DEORSA. - Responsable Legal de la presentación de los Estudios de EIAS ante las Autoridades Ambientales.

UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA (UE): La Unidad creada para al implementación del Programa, con el Banco.

# Desarrollo:

Éste procedimiento indicativo se desarrolla por ETAPAS BÁSICAS dentro del proceso global que abarca la gestión de los Estudios EIAS; las actividades son las siguientes:

ETAPA BÁSICA: SELECCIÓN DE ESPECIALISTA

El Depto. PROYECTOS es responsable de definir el Plan Anual de Obras a realizar en el año. Dicho Plan lo hace del conocimiento de los involucrados en el Plan P.E.R.

DESARROLLO: (continúa)

El Depto. TRÁM-PERM es responsable de la coordinación de los trabajos asociados para la gestión de EIAS necesarios en los Proyectos de Transporte del Plan P.E.R. Para cumplir con su responsabilidad cuenta con los siguientes LINEAMIENTOS GENERALES:

- Los Estudios de EIAS serán delegados a un especialista capacitado. Ésta subcontratación será bajo la modalidad LLAVE EN MANO.

- El alcance del subcontratista abarca desde la definición de los requisitos necesarios, de acuerdo con los requisitos ambientales vigentes, para la Elaboración de los Estudios, hasta la gestión y obtención del Dictamén o Resolución por parte de las Autoridades.

- Debe realizarse un proceso de selección con al menos tres especialistas, mismos que presentarán el curriculum y demás documentos que permitan valorar su capacidad.

- Las ofertas deben presentar el aspecto técnico y económico de su propuesta, reiterando el alcance establecido, desglosando por proyecto y por tipo de obra.

- Se debe definir con el Comité Técnico del Fideicomiso el mecanismo a seguir para realizar los pagos al especialista designado. De igual manera, en reunión del COM.TEC., se presentara a su consideración  el cuadro comparativo de ofertas.

Dicho Depto. TRÁM-PERM es responsable además de:

- Contactar a los principales especialistas, de citarlos y exponerles las necesidades del Plan P.E.R.

- Solicitar y recibir las ofertas técnico económicas del Plan Anual de que se trate; dé solicitar la información complementaria y aclaraciones necesarias que le permitan elaborar el cuadro comparativo respectivo.

- Establecer comunicación con el COM. TEC. del Fideicomiso, a fin de que solicitar se pronuncie respecto a la definición del especialista a designar.

- De coordinar la contratación del servicio con el Departamento legal de Deocsa Deorsa, transfiriendo los datos y alcances necesarios.

- De informar a los participantes del Estado que guarda el proceso de Selección, y en su momento de notificar al designado.

- De informar  a las Gerencias y Dirección General del resultado de la Selección.

- De coordinar el arranque de los trabajos, pagos parciales y toda la gestión administrativa necesaria y relacionada con los Estudios de EIA.

El Responsable de Medio Ambiente (Responsable M.A.) en ésta fase de selección es responsable de lo siguiente:

- Colaborar en la evaluación de las ofertas técnico económicas, y brindar todo el apoyo necesario en el proceso de selección de subcontratista.

- Corroborar que los alcances definidos por los participantes sean acordes a la normativa y legislación Ambiental vigente.

- Revisar los cronogramas de ejecución de los trabajos preliminares necesarios para la integración y presentación de los estudios, estableciendo los ajustes necesarios.

ETAPA BÁSICA: INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS DE EIAS.

El Depto. TRÁM-PERM es responsable de lo siguiente:

DESARROLLO: (continúa)

- Brindar todo el apoyo en campo de manera que el especialista ubique las trayectorias y terrenos donde estarán las instalaciones correspondientes a cada proyecto.

- Coordinar los envíos de facturas por pagos parciales al Comité Técnico para ser aprobados. Adicionalmente, enviar las copias de los estudios al INDE para la integración de los expedientes de los proyectos de Transporte respectivos.

- Mantener los expedientes respectivos y controlar la correspondencia relacionada con los Estudios de EIA.

El Responsable de M.A. en ésta fase es responsable de:

- Coordinar con el especialista sus observaciones y recomendaciones, girando copia o trasladando toda la información recibida con relación a los Estudios al Depto. TRÁM-PERM.

- Asistir cuando a su criterio convenga, a las visitas y trabajos en campo, a fin de corroborar y supervisar el accionar del especialista, verificando los equipos y herramienta de trabajo utilizada.

- Dar seguimiento al cronograma de trabajo establecido, informando al Depto. TRÁM-PERM. de las desviaciones en el tiempo o de las incidencias que se presenten al momento de realizar los trabajos preliminares.

- Coordinará el traslado de información legal o técnica que el especialista requiera para integrar los Estudios EIAS.

El SUBCONTRATISTA de EIAS en ésta fase tiene bajo su responsabilidad:

- Implementar los recursos necesarios para dar cumplimiento al cronograma de trabajo autorizado.

- Realizar los estudios y visitas a campo necesarias, a fin de recabar la información necesaria para integrar los Estudios de EIAS.

- Solicitar la información técnica y legal de los proyectos de Preparar los Estudios de EIA conforme a la normativa vigente.

ETAPA BÁSICA: GESTIÓN DE ESTUDIOS Y RESOLUCIÓN

El SUBCONTRATISTA de EIAS es responsable en ésta fase de:

- Preparar los Estudios de EIAS conforme a cronograma, notificando con anticipación de cualquier retraso que vaya a presentarse; en éste caso, deberá anexar en su aviso, los elementos y causas que provocaron tal situación para ser evaluadas.

- Integrar los Estudios de conformidad a normativa y legislación, los Estudios de EIA; las consecuencias por  falta de cumplimiento de la normativa son responsabilidad directa, y por lo tanto, las sanciones que ello ocasione son imputables directamente a él.

- Presentar y cancelar los derechos de Prensa, a fin de que se publique en los diarios autorizados por el MARN, los avisos de Notificación de Estudio de EIA al público en general.

- Gestionar ante las Autoridades Ambientales, los Estudios de EIA; dar seguimiento al expediente y mantener informados a los representantes de las DISTRIBUIDORAS del progreso de la gestión.

El Responsable de M.A. es responsable en ésta fase de:

DESARROLLO: (continúa)

- Obtener la copia escrita y digital del Estudio de EIAS por ingresarse ante las Autoridades.

- De verificar las Publicaciones en el Diario establecido, del Aviso General a los interesados en el  estudio.

- Obtener copia del acuse de ingreso del Estudio ante las autoridades respectivas. En los casos especiales, verificar su ingreso a otras Dependencias requeridas (sanidad, áreas protegidas, etc.).

- Dar seguimiento a la gestión del Estudio de EIAS para atender las observaciones o solicitudes respectivas.

- Coordinar las visitas de los Delegados del MARN, asegurando la presencia del subcontratista y de un Técnico responsable del proyecto para atender las dudas o comentarios de la Autoridad.

- Obtener la resolución correspondiente de las Autoridades Ambientales y otorgar la liberación de pago final al especialista designado.

- Trasladar copia de la resolución y documentos asociados a ella (medidas de mitigación, pago de Derechos, etc.)

- Analizar la Resolución emitida por la Autoridad, y en caso de inconformidad, coordinar con el especialista las acciones correctivas a implementar, dando el seguimiento respectivo.

- En caso de Dictámenes con observaciones o con Medidas de Mitigación especificas, establecer el Plan de Acción que permita implantar las medidas establecidas en el tiempo y calidad especificadas. Dar seguimiento necesario en la implantación.

- Trasladar los documentos finales para integrarlos al expediente.

El Depto. TRÁM-PERM es responsable de lo siguiente:

- Colaborar y apoyar al Responsable de M.A. en todo lo necesario para resolver las Resoluciones de los Estudios de EIAS.

- Asistir y orientar en la visita de los Delegados del M.A.R.N. a las instalaciones.

- Coordinar dentro de la Gerencia P.E.R., las acciones necesarias a atender las medidas de Mitigación y/o recomendaciones de las Autoridades.

- Informar al COM .TEC y a la representación del INDE, del progreso y todo lo relacionado con los Estudios de EIAS.

- Gestionar los cobros finales de cada proyecto, asegurando la integración de toda la información necesaria por parte del Subcontratista.

- Archivar y Almacenar los expedientes correspondientes a los Estudios de EIA.

- Notificar al COM.TÉC. de la evaluación del subcontratista designado, recomendando su extensión contractual, o bien, estableciendo un nuevo proceso de selección, a fin de que se pronuncie al respecto.

Es importante señalar que todos los involucrados por parte de la Distribuidora, deben llevar a cabo un consenso de Evaluación del Desempeño del subcontratista al final del contrato del Plan Anual Autorizado. Esta actividad incluye la solicitud al contratista de Acta de Finalización de la gestión en el sitio y el acta de Liberación de adeudos, con le objeto de mitigar posibles contingencias sociales que queden en las comunidades beneficiarias del programa, por parte del contratista.

# NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN (NTOID)

Criterios generales de diseño y seguridad

| CAP. | ART. | REQUISITOS | APLICAB. |
| --- | --- | --- | --- |
| II | 21.1 | Se deberán instalar rótulos de advertencia de peligro o riesgo a la seguridad del público por la presencia de la subestación y las actividades asociadas a ella. Se deberá instalar rótulos con advertencias sobre los riesgos por: contactos eléctricos (especialmente por niños), potencial de paso y de contacto, incremento de tránsito, derrame de químicos, explosiones, incendio y otros que se consideren necesarios. La puerta de acceso deberá tener fijada en la parte exterior y en forma completamente visible, un rótulo con la leyenda “PELIGRO ALTA TENSIÓN”. Para el caso de subestaciones circuladas por cercas o mallas metálicas, se deberá instalar este rótulo en cada lado de la malla. | Nacional |
| II | 21.3 | Las subestaciones deberán ubicarse en terrenos que no estén sujetos a inundación, derrumbes u otra situación previsible que pueda poner en peligro la seguridad de las personas y de las instalaciones. En el caso de no ser posible, se deberán tomar las medidas de seguridad correspondientes a efecto de minimizar los riesgos y efectos sobre las personas y bienes. | Nacional |
| II | 21.4 | El diseño deberá considerar que para efectos de mantenimiento de los dispositivos de protección exista un dispositivo de respaldo con las características técnicas adecuadas, que permita mantener la continuidad de servicio. | Nacional |
| II | 21.5 | El diseño de la subestación deberá considerar las posibles ampliaciones y las necesidades de mantener el servicio eléctrico durante los períodos de construcción. | Nacional |
| II | 21.6 | Toda subestación deberá tener un medio de protección y desconexión que garantice la confiabilidad del sistema. | Nacional |
| II | 21.7 | - Los dispositivos de interrupción de corriente deberán ser de la capacidad interruptiva adecuada. Esta capacidad deberá estar de acuerdo con la potencia máxima de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de ubicación de la subestación, tomando en cuenta el aumento de potencia futura. - Toda falla interna en una subestación se deberá eliminar lo más rápidamente posible, de tal manera que se deje fuera de servicio un mínimo de elementos. | Nacional |
| II | 22.1 | Los locales y espacios en que se instalen subestaciones deberán estar resguardados respecto de su acceso: - Barreras de protección: Deberán emplearse barreras de protección tales como: cercas, mallas o muros perimetrales, con candado en las puertas u otros recursos apropiados, para mantener al público alejado de las subestaciones. Las barreras de protección deberán tener una altura mínima de 2,10 m. - Rótulos de advertencia: Deberá disponerse de rótulos completamente visibles, preferiblemente con símbolos y texto, previniendo al público del peligro, el texto de los rótulos deberá estar escrito en idioma español. - Acceso a personal no autorizado: Las instalaciones en que sea posible entrar en contacto con partes en tensión, deberán ser inaccesibles a personas ajenas al servicio. - Indicaciones importantes al público: En las instalaciones se pondrán en lugares visibles, las siguientes indicaciones: - Las instrucciones relativas a los primeros auxilios que deban darse a las víctimas de accidentes causados por la corriente eléctrica. - El diagrama unifilar y de planta de conjunto de la subestación. - Instrucciones sobre disposiciones especiales que sea necesario observar durante el servicio. | Nacional |
| II | 22.2 | Se deberá mantener una distancia mínima de seguridad para evitar que ocurran daños personales y materiales por contacto de líneas eléctricas energizadas con personas, equipos, instalaciones o superficies. En una subestación se deberá prevenir el contacto entre: - Componentes energizados y trabajadores (personas en general). - Componentes energizados entre sí, por ejemplo, línea a línea. - Componentes energizados y tierra. - Componentes energizados y edificios u otras estructuras. - Componentes energizados y otras instalaciones conductoras. - Distancias mínimas de seguridad a partes energizadas descubiertas: Todas las partes energizadas que operen a una tensión mayor de 150 voltios a tierra sin recubrimiento aislante adecuado, deberán protegerse de acuerdo con su tensión contra el contacto accidental de personas, ya sea que se usen resguardos especiales o bien localizando las partes energizadas respecto a los sitios donde pueden circular o trabajar personas, a una altura y con una distancia horizontal igual o mayor que las indicadas en la tabla de este apartado. - Zona de seguridad para barreras de protección. Cuando se instalen cercas, mallas o muros perimetrales como barreras de protección para personal no autorizado, deben ser ubicadas de tal forma que las partes energizadas expuestas queden fuera de la zona de seguridad tal y como se indica en la tabla de este apartado. | Nacional |
| II | 22.3 | Los locales o espacios, interiores o exteriores, donde esté localizado el equipo eléctrico, deberán tener medios de iluminación artificial con intensidades adecuadas para las funciones que en cada caso se tengan que cumplir. Deberá proporcionarse suficiente iluminación en el frente y atrás del tablero para que pueda ser fácilmente operado y los instrumentos leídos correctamente. | Nacional |
| II | 22.4 | Cada lugar y cada ambiente de trabajo alrededor del equipo deberá tener vías de salida suficientemente seguras, las que deberán mantenerse libres de toda obstrucción y deberán disponer de iluminación de emergencia. | Nacional |
| II | 22.5 | Los requisitos para la prevención y protección contra incendios en una subestación deberán estar conforme lo reglamentado por las normas NFPA, ASTM, NEC y otras normas internacionales aplicables; adicionalmente se deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: - Se deberá disponer de dispositivos extinguidores de incendio apropiados. - Los extinguidores de incendio deberán instalarse en lugares fácilmente accesibles en caso de siniestro. - Los extinguidores deberán revisarse periódicamente, como mínimo una vez por año, para comprobar su buen estado de funcionamiento. - Se evitará por medios adecuados que se originen y se propaguen incendios. - Cada distribuidor y gran usuario deberá preparar un manual de protección contra incendios para usarlo en subestaciones y salas de control, que sea más amplio y cubra sus necesidades específicas. - En subestaciones de gran tamaño e importancia, y en especial, las de alta tensión, se recomienda el uso de sistemas de protección contra incendios de tipo fijo. - Para el equipo que contenga aceite, se deberá tomar alguna o algunas de las siguientes medidas: - Proveer medios adecuados para confinar, recoger y almacenar el aceite que pudiera escaparse del equipo, mediante recipientes o depósitos independientes del sistema de drenaje. - Construir muros divisorios entre transformadores y entre estos y otras instalaciones vecinas cuando el equipo opere en alta tensión. - Separar los equipos que contienen líquidos inflamables de otros equipos y edificios para limitar daños por una eventual explosión o incendio. | Nacional |
| II | 23.1 | Las subestaciones deberán tener un adecuado sistema de tierras al cual deberán estar conectados todos los elementos de la instalación que requieran la puesta a tierra para: - Proveer un circuito de muy baja resistencia para la circulación de las corrientes a tierra. - Evitar que durante la circulación de corrientes de falla a tierra, puedan producirse diferencias de potencial entre distintos puntos de la subestación que puedan ser peligrosas para el personal. - Facilitar la operación de los dispositivos de protección adecuados, para la eliminación de las fallas a tierra. - Proveer mayor confiabilidad y seguridad al servicio técnico. | Nacional |
| II | 23.2 | El cable que forme el perímetro exterior de la red de tierras deberá ser continuo de manera que encierre toda el área en que se encuentra el equipo de la subestación. La red de tierras deberá estar constituida por cables colocados paralela y perpendicularmente, con un espaciamiento adecuado a la resistividad del terreno y preferentemente formando mallas. El diseño del sistema de tierras deberá considerar las cajas de registro necesarias para efectos de medición y mantenimiento. | Nacional |
| II | 23.3 | - Las partes metálicas expuestas que no conducen corriente del equipo eléctrico deberán conectarse a tierra en forma permanente. - Con excepción de equipo instalado en lugares húmedos o lugares peligrosos, las partes metálicas que no conducen corriente, pueden no conectarse a tierra, siempre que sean normalmente inaccesibles o que se protejan por medio de resguardos. - Las estructuras de acero de la subestación, en general, deberán conectarse a tierra. | Nacional |
| II | 23.4 | El incremento de potencial a tierra en una subestación cuando la corriente de falla es drenada a tierra no debe representar peligro para el personal que se encuentre dentro de la subestación o a aquellos en su perímetro o que toquen su cerca perimetral. Los efectos de transferencia de potencial deberán ser estudiados y limitados. | Nacional |
| II | 24.1 | Los circuitos secundarios de transformadores de corriente deben tener medios para ponerse en cortocircuito, conectarse a tierra simultáneamente y aislar los transformadores del equipo normalmente conectado a ellos, mientras el primario esté conectado al circuito alimentado. | Nacional |
| II | 24.2 | Los circuitos secundarios de transformadores de potencial deben estar provistos de algún medio de desconexión seguro, que evite la posibilidad de energizar el lado de alta tensión. | Nacional |
| II | 24.3 | - Puesta a tierra. Los circuitos secundarios de transformadores para instrumento deberán estar conectados efectiva y permanentemente a tierra en algún punto del circuito. - Protección mecánica. Cuando los circuitos primarios operen a más de 600 voltios, los conductores de los circuitos secundarios deberán alojarse en un tubo metálico rígido permanentemente conectado a tierra, a menos que estén adecuadamente protegidos contra daño mecánico. | Nacional |
| II | 24.4 | - En la instalación de transformadores que contengan aceite deberán tomarse en cuenta las recomendaciones sobre protección contra incendios que se indican en el artículo 22.5 G. - Los transformadores deberán instalarse en lugares con ventilación apropiada y que sean solamente accesibles a personas autorizadas. - Los líquidos aislantes de los transformadores deberán ser ambientalmente aceptables y no deberán ser nocivos a la salud. - Los tanques, carcasas o estructuras metálicas de los transformadores que estén conectados a circuitos de más de 150 voltios a tierra, deberán conectarse a tierra permanentemente. | Nacional |
| II | 24.5 | - Ubicación: Todos los interruptores manuales o automáticos, cuchillas y fusibles deberán ser accesibles para las personas autorizadas que operan y deberán colocarse y marcarse de modo que pueda identificarse fácilmente el equipo que controlan. Los interruptores deberán tener un seguro para sus posiciones de abierto y cerrado o un letrero cuando no sea posible instalar el seguro. Para equipos que sean operados a control remoto y automáticamente, el circuito de control deberá contar con un medio de inhibición local para evitar operaciones accidentales y permitir la operación manual. - Indicación: Deberá ser posible verificar la operación efectuada por un interruptor o una cuchilla, exceptuando los fusibles, por inspección visual de la posición de los contactos de las cuchillas o por el uso de lámparas y/o banderas indicadoras para señalar la posición actual del equipo. - Protección contra incendios: Los interruptores en aceite deberán separarse entre sí, o de otros aparatos, como medida de protección contra incendios. - Se deberá instalar un interruptor que pueda operarse manualmente, en forma local o remota: - En algún punto conveniente de la alimentación a equipo eléctrico importante. - En el punto de alimentación de cada uno de los circuitos alimentadores. - En la entrada de subestaciones de usuarios en el punto de conexión del sistema suministrador. - Como medio de protección en casos especiales. - En general todos los circuitos que alimenten transformadores, grupos de aparatos y equipo auxiliar de las subestaciones, y todos los circuitos que salgan del local de éstas, deberán protegerse contra sobrecorriente mediante cortacircuitos fusible o interruptores automáticos de capacidad suficiente para interrumpir la corriente máxima de cortocircuito a que puedan estar sometidos, excepto en los siguientes casos: - Conductores puestos a tierra. - Los circuitos de los transformadores de corriente. - Los circuitos en los que su apertura pueda originar peligro a la persona o a los bienes. | Nacional |
| II | 24.6 | - Localización y accesibilidad: Los tableros deberán colocarse donde el operador no esté expuesto a daños por la proximidad de partes energizadas o partes de maquinaria o equipo en movimiento: - Los materiales combustibles deben estar alejados de los tableros. - El espacio alrededor de los tableros deberá conservarse despejado y no usarse para almacenar materiales. - Deberá preverse espacio para trabajar. - Los instrumentos, relevadores y otros dispositivos que requieren lectura o ajuste, deberán ser colocados de manera que estas labores puedan efectuarse fácilmente desde el espacio dispuesto para trabajar. - Material. Los tableros deberán ser de material no inflamable y resistente a la corrosión. - Arreglo e identificación. Las conexiones y el alambrado en los tableros deberán efectuarse en un orden determinado y en forma de que su relación con el equipo sea fácilmente identificable. - Puesta a tierra. Las partes metálicas que no conduzcan corriente deberán conectarse efectiva y permanentemente a tierra. | Nacional |
| II | 24.7 | - Generalidades. En los ambientes que contienen acumuladores que pueden desprender gases explosivos se deberán adoptar las siguientes precauciones: - Los corredores de servicio deberán tener por lo menos 0.80 m de ancho y 2.00 m de altura. - Se deberán instalar rótulos de advertencia dentro y fuera de la sala de baterías, prohibiendo fumar, usar flamas abiertas y el uso de herramientas que produzcan chispas o fuentes de ignición. - Deberá disponerse de equipo de seguridad adecuado, para usarse durante el mantenimiento o instalación de baterías. El equipo de seguridad personal deberá ser como mínimo el siguiente: - Anteojos o careta - Guantes resistentes al ácido - Delantal protector y protector de zapatos - Tomas de agua o garrafón portátil con agua o agentes neutralizadores de ácido para enjuague de ojos y piel - Espacios para ubicar recipientes para desechar residuos contaminantes - Ubicación. Las baterías deberán ser instaladas en un local independiente. - Ventilación. La ventilación, natural o artificial, deberá ser apropiada para evitar la acumulación de una mezcla explosiva. - Iluminación. De no contarse con dispositivos contra explosiones: - No deberá instalarse en el interior de estos ambientes: interruptores, tomacorrientes ni ningún otro aparato que pueda producir chispas, llamas o que tengan elementos incandescentes descubiertos. - El alumbrado se hará exclusivamente con lámparas eléctricas del tipo protegido y controladas desde fuera del ambiente. | Nacional |

Criterios operacionales

| CAP. | ART. | REQUISITOS | APLICAB. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 34.1 | La operación del sistema de distribución deberá realizarse de acuerdo con las normas de coordinación del AMM. Adicionalmente deberá considerarse y cumplirse con los siguientes requisitos: - Eficiencia. El distribuidor deberá revisar sus prácticas operativas con el propósito de mejorar su eficiencia en despachos de carga, material, equipo usado y métodos de trabajo. - Seguridad. El distribuidor tiene la obligación de velar tanto por la seguridad de su personal como por la del público en general. Por lo tanto deberá cumplir con las regulaciones de seguridad eléctrica indicadas en estas normas, así como las establecidas en normas internacionales como ANSI, IEC, NFPA, NESC y NEC. El distribuidor deberá contar con un programa de capacitación de seguridad para los trabajadores que puedan estar expuestos a riesgos y peligros y deberá inculcarles una actitud consistente de seguridad. Dado que el distribuidor tiene los conocimientos necesarios sobre la seguridad de instalaciones eléctricas de distribución, éste deberá por lo tanto disponer de material didáctico sobre el tema, el cual pondrá a disposición de su personal y del público en general. | Nacional |
| I | 34.2 | Toda autoridad civil o militar que encuentre cables, postes u otro elemento del sistema de distribución de energía eléctrica que represente peligro a las personas, debe informar de esta situación a la empresa responsable de las instalaciones eléctricas y debe quedarse a vigilar. De estar autorizado y contar con los medios necesarios, deberá corregir la condición que representa el peligro. | Nacional |
| I | 34.3 | El distribuidor deberá esmerarse en conservar en buen estado su sistema, no sólo por seguridad, sino también, para el buen funcionamiento del sistema. Esto deberá incluir un programa regular de revisión de la totalidad de sus instalaciones en periodos no mayores de 5 años y deberá contemplar como mínimo las siguientes revisiones: - Distancias mínimas de seguridad. El distribuidor debe establecer un programa de inspección para verificar que las distancias mínimas de seguridad se cumplen. - La integridad estructural de las líneas. El distribuidor debe establecer un programa para verificar que los postes no estén deteriorados, que mantengan su vertical, que las bases de las torres no se han movido y que los cables de las retenidas cumpla su función. - Sistema de tierras. El distribuidor deberá establecer un programa de inspección y medición de su sistema de tierras para asegurarse que las conexiones están en buen estado y que sus valores no han superado los límites permitidos. - Vegetación próxima a los conductores. El distribuidor deberá realizar inspecciones regulares para verificar que ramas de árboles y vegetación en general, no representen peligro para las líneas aéreas. Los trabajos de inspección y mantenimiento de las instalaciones con respecto a la remoción de la vegetación a efecto de lograr las distancias mínimas de seguridad especificadas en esta norma, que garanticen la seguridad de las personas e instalaciones eléctricas, deberá llevarse a cabo atendiendo a lo indicado en la constitución de Servidumbre, según la Ley General de Electricidad y su reglamento. - Inspección de las líneas y subestaciones. El distribuidor deberá realizar inspecciones para verificar equipo defectuoso y las condiciones de cables, aisladores, herrajes y equipos en general. - Reemplazo de transformadores sobrecargados. Es también recomendable que el distribuidor desarrolle programas para reemplazar transformadores sobrecargados, e instituya un programa de apretado de la tornillería de los herrajes en general. - Coordinación de los esquemas de protección. Se recomienda establecer programas conjuntos de mantenimiento de las protecciones eléctricas para verificar la coordinación de los esquemas de protección en los puntos de interconexión entre transportista y distribuidor. | Nacional |
| II | 36.1 | El distribuidor deberá informar a cada uno de sus trabajadores, cuando estos sean contratados, de las normas de seguridad que gobiernan las líneas eléctricas, subestaciones y su equipo asociado. | Nacional |
| II | 36.2 | Los trabajadores deberán ser informados de procedimientos a seguir en caso de emergencias y las instrucciones relativas a los primeros auxilios que deban darse a las víctimas de accidentes causados por la corriente eléctrica. Copia de estos procedimientos deberán estar a la vista de los trabajadores en los vehículos así como otros lugares donde la naturaleza del trabajo desarrollado lo requiera. | Nacional |
| II | 37.1 | El acceso a lugares en donde se encuentre equipo en movimiento o energizado deberá ser restringido únicamente a personal autorizado. | Nacional |
| II | 37.2 | Diagramas y planos que muestren el arreglo así como la ubicación de las líneas y equipo eléctrico de la posición del sistema por el cual se es responsable, deberá ser mantenido en archivo que sea rápidamente accesible a personal autorizado. | Nacional |
| II | 37.3 | Mecanismos y equipos de protección así como la ropa de trabajo debe ser revisada constantemente para asegurarse que se encuentra en condiciones seguras de operar. | Nacional |
| II | 37.4 | Antes de ejecutar trabajos sobre líneas, el trabajador debe realizar inspecciones o pruebas preliminares para determinar las condiciones existentes. | Nacional |
| II | 37.5 | Los trabajadores deben utilizar ropa adecuada de acuerdo a la tarea asignada y al medio ambiente. Cuando se trabaja en la vecindad de líneas o equipo energizado, los trabajadores deben evitar tener en su ropa artículos metálicos expuestos. | Nacional |
| II | 37.6 | Si para ciertos trabajos es necesario recurrir a personas que no tengan preparación espacial, deberá instruírseles en forma clara y precisa sobre la labor que les corresponda ejecutar y deberá mantenerse una estrecha vigilancia mientras trabaje. | Nacional |
| II | 38.1 | Las líneas aéreas y su equipo asociado deberán ser inspeccionados con la frecuencia que la experiencia demuestre que sea necesario, siempre y cuando este tiempo no sea mayor a 5 años. | Nacional |
| II | 38.2 | Cuando se instale, mueva o remueva una estructura cerca de líneas energizadas, se deberán tomar las precauciones adecuadas para evitar contacto de la estructura con la línea energizada, además los trabajadores deben usar ropa adecuada para estos trabajos. | Nacional |
| II | 38.3 | Antes de escalar una estructura, se deberá verificar que la estructura es capaz de soportar la tensión y desbalance adicional a que estará sometida, si se comprueba que la estructura no es segura para escalar, se debe evitar escalarla a menos que se aseguren con retenidas u otro medio adecuado. | Nacional |
| II | 38.4 | Al momento de instalar o remover cables es necesario que es distribuidor tome las medidas de precaución necesarias, para evitar poner en riesgo a los transeúntes y al tráfico vehicular. | Nacional |
| II | 38.5 | Las líneas aéreas que se encuentren temporalmente fuera de servicio deberán ser mantenidas y controladas como si estuvieran en servicio. | Nacional |
| II | 38.6 | Cualquier defecto o problema que sea detectado a través de pruebas, inspecciones u otro medio y que por alguna razón no se ha corregido inmediatamente, deberá ser reportado y registrado en un libro o archivo magnético habilitado exclusivamente para el control de este tipo de evento. Esta información deberá estar a disposición de la Comisión en el momento en el que esta lo requiera. | Nacional |
| II | 38.7 | Las líneas aéreas y equipo asociado que tenga un historial de registros que demuestren problemas o defectos que pueden, razonablemente, suponer que podrían poner en peligro la seguridad de las personas y/o de las instalaciones, deberá ser inmediatamente reparada, desconectada o aislada. | Nacional |
| II | 39.1 | Los trabajos en estas instalaciones deberán ser ejecutados por personal capacitado y provisto de equipo de protección especial adecuado a la tensión de que se trate, tales como: guantes, mangas, cubiertas de hule, herramientas aisladas, dispositivos para prueba y para puestas a tierra, pértigas, canastillas o plataformas aisladas, etc. El equipo deberá ser inspeccionado periódicamente y conservado en buenas condiciones. | Nacional |
| II | 39.2 | Los trabajos en estas instalaciones aun cuando no estén en tensión, deberán ser ejecutados por personal capacitado y provisto de equipo de protección adecuado. Cuando se ejecuten trabajos en parte de estas instalaciones que no están con tensión, se deberán tomar medidas para evitar, al personal, todo peligro que provenga de las instalaciones vecinas que hubieran quedado con tensión. | Nacional |
| II | 39.3 | En el caso de que por alguna razón sea necesario hacer que las instalaciones de las subestaciones sean momentáneamente accesibles para personas ajenas el servicio, se deberán tomar medidas para impedir que corran peligro. | Nacional |
| II | 39.4 | En el caso de que las instalaciones de las subestaciones ofrezcan peligros, las visitas serán admitidas previa autorización, solamente en pequeños grupos, guiados por personal autorizado. | Nacional |
| II | 41 | Los trabajadores de las empresas distribuidoras no deben aproximarse, o permitir que se aproximen otras personas, a cualquier objeto conductor a una distancia menor que la permitida por la tabla presente en el presente artículo, a menos que cumpla con uno de los siguientes requisitos: - La línea o parte de ella está desenergizada. - El trabajador está aislado de la línea energizada. Equipo de protección aislado de acuerdo a la tensión de operación debe ser utilizado por el trabajador. | Nacional |

Apéndice 4

TÉRMINOS DE REFERENCIA MODELO  E INDICE DE CONTENIDO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DEL BANCO- ESTOS SERÁN ADAPTADOS A LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES

## A. Antecedentes

## Completar con antecedentes del PER y el  Programa del banco

## B. Objeto

El objeto de los presentes términos de referencia es dar viabilidad ambiental y social al Proyecto XXXX. Adicionalmente la consultoría apoyará a la tramitación administrativa de las licencias ambientales con las Entidades Responsables en Guatemala de acuerdo a la legislación vigente.

## C. Alcance de los trabajos

Los trabajos a realizar serán los siguientes:

i	El estudio del medio ambiente y de los riesgos naturales

- Recopilación y análisis de la legislación y de la información existente.

- Análisis de la validez de los contenidos de antiguos EIA (si se da el caso).

- Trabajos complementarios de campo y de laboratorio (en caso necesario).

- Descripción del medio ambiente y los riesgos naturales, y edición de planos.

- 	Definición de indicadores ambientales específicos que permitan hacer el monitoreo de los impactos del programa confrontándolos con la línea de base inicial.

ii	La evaluación de los impactos del proyecto

- Identificación de impactos

- Caracterización y valoración de los mismos

- Identificación y descripción de las medidas preventivas y mitigadoras

- Elaboración del Plan de Manejo ambiental para el proyecto, identificando los costes asociados al mismo.

iii	La coordinación de los trabajos (durante todo el trámite administrativo)

- Apoyo al trámite de información pública y realización de estudios complementarios necesarios (fuera de los 3 meses y durante el proceso de contratación de las obras del proyecto)

- Apoyo al trámite administrativo de Evaluación Ambiental y Social- UA de DEORSA/DEOCSA.

- Mantener los contactos necesarios con los órganos administrativos interesados en una base de datos de acceso público.

Trabajos complementarios.

Una vez sometido el EIAS a información pública y recibida los comentarios pertinentes por parte del órgano administrativo de medio ambiente, la empresa que realice el EIA deberá proceder a:

- Ampliar los estudios con el objeto de incluir las diferentes consideraciones que los respectivos órganos administrativos competentes estimen oportunas.

- Ordenar por temáticas las diversas alegaciones recibidas en las fases de información pública, concretando a qué capítulos o apartados del EIA se refieren específicamente los temas planteados.

- Analizar los comentarios aportados por los alegantes y proponer al INDE, en el marco del conocimiento de la zona, la respuesta a dar a cada uno de ellos. Todas las alegaciones y las contestaciones serán propuestas por el adjudicatario y redactadas definitivamente por el INDE.  Estas alegaciones y respuestas formarán un Anexo al EIAS.

- Completar el estudio en aquellos aspectos que eventualmente no hayan sido tenidos en cuenta durante la redacción del Estudio y cuya inclusión el BID estime oportuno en función de las alegaciones recibidas en las fases de información pública.

- Asegurar que se definen indicadores ambientales y social específicos desde el inicio, que permitan hacer el monitoreo de los impactos del programa mas adelante (confrontándolos con la línea de base inicial.)

## D. Organización del estudio

El BID conjuntamente con el INDE establecerá los criterios y líneas generales de actuación y revisará la calidad de los EIA durante su elaboración. La empresa que realice los EIA designará expresamente a un Director de proyecto, que desempeñará una función de coordinación con INDE y BID y será directamente responsable de lo que evalúe, analice, diseñe, proyecte, calcule y mida su equipo de trabajo.

Los trabajos deberán ser realizados por un equipo multidisciplinario, con expertos en las diversas áreas implicadas. Entre otras, estarán presentes como mínimo las siguientes capacidades:

- Un Director de proyecto, con responsabilidad directa sobre los trabajos y criterio técnico especializado en Medio Ambiente.

- Documentalistas conocedores de las fuentes de información ambiental y social en el país.

- Especialistas en geología y ciencias relacionadas.

- Especialistas en medio biótico.

- Especialistas en sociología.

- Especialistas en arqueología.

- Especialistas en tratamiento digital de mapas y planos.

- Especialistas en análisis y evaluación de impactos.

- Especialistas en ingeniería eléctrica y civil

Todos ellos tendrán la capacitación requerida, experiencia demostrada en EIAS similares y las ofertas deberán anexar los Curriculum Vitae de cada uno de los expertos.

## E. Contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)

- Resumen ejecutivo

Se redactará un documento de síntesis de toda la información manejada en el que se demuestre la viabilidad ambiental del proyecto, en un lenguaje que permita una fácil divulgación al público en general. Contendrá un resumen de las principales características del proyecto, la descripción de los principales impactos y las medidas correctoras introducidas. Se acompañará de material fotográfico y gráfico.

Este capítulo se redactará cuando el resto del EIA esté finalizado.

- Introducción

La introducción incluirá: el índice del EIA (proporcionado por el BID), el objetivo del EIA, la metodología de evaluación de impactos que se ha utilizado, el contenido del estudio y las consultas que se han realizado durante su elaboración. Asimismo se definirán todos los términos y siglas técnicos utilizados en el documento.

También se incluirá en este capítulo el nombre y la calificación profesional de cada uno de los componentes del equipo de trabajo, especificando su capacitación y experiencia en cada campo ambiental así como la participación que han tenido en los diferentes apartados del EIA.

- Descripción general del proyecto

En este capítulo se describirán los antecedentes del proyecto, sus ventajas, la necesidad y los objetivos de la instalación, la justificación de la solución técnica propuesta y el trazado del proyecto, justificando en este último caso la alternativa propuesta frente a otras opciones.

- Descripción técnica del proyecto

En este capítulo se describirán las características generales de la línea y de la conexión a la subestación, se hará una descripción detallada del proyecto, los condicionantes técnicos, la descripción de las obras y las instalaciones auxiliares, la maquinaria y materiales utilizados en la construcción, la mano de obra, los cruzamientos y servidumbres generadas (derecho de vía), el control durante las obras y la operación y mantenimiento, etc.

- Marco político, legal y administrativo

En este capítulo se describirá el marco político ambiental y las instituciones y organizaciones que desarrollan su actuación en Guatemala y su papel con respecto a la ejecución del proyecto. Se resumirán los requisitos a cumplir presentes en la legislación ambiental aplicable y en los documentos de referencia, incluyendo los referentes a la tramitación de las autorizaciones ambientales.

Se definirán las políticas regionales y nacionales en las que se enmarca el proyecto.

Se consultará a las instituciones interesadas (ambientales, energéticas, regionales, municipales, etc.) para conocer planes, programas y proyectos de desarrollo en la zona del proyecto.

- Descripción del medio ambiente natural

Esta descripción se realizará en la zona de influencia del proyecto (ver el apartado de situación geográfica) mediante textos explicativos y con los mapas y planos correspondientes.

En el caso de los mapas, el grado de detalle será función de la cantidad de información a representar en ellos, considerándose como norma general las escalas definidas en los diferentes apartados o unas similares teniendo en cuenta las bases cartográficas de utilización en el país.

  - Situación geográfica

Se incluirá una breve descripción del área centroamericana y del país. Se definirán y describirán las áreas afectadas por el proyecto:

Para el estudio de los impactos directos, el área directamente afectada será la porción de terreno afectada por la construcción y la operación; y el área de influencia será la porción que pueda recibir los impactos directos del proyecto, definida en 2 km a cada lado de la línea.

Para el estudio de los impactos indirectos, el área de influencia será aquella hasta donde se demuestre que existe una relación, sin límite de distancia.

Se adjuntará un mapa topográfico que cubra el conjunto del proyecto a que se refiere el EIA y los mapas, también topográficos, que sean necesarios a escala 1:100,000 o 1:200,000

  - Medio físico

    - Geología y geomorfología

Incluirá datos de la geología básica regional y de la local en el área de influencia del proyecto, una descripción de las unidades geológicas tanto rocosas como de formaciones superficiales, un análisis de la estructura geológica de las unidades y una evaluación básica a nivel de contactos, fallas, pliegues y otras estructuras.

También se analizarán las formaciones geomorfológicas y su dinámica.

El estudio geológico – geomorfológico del área incluirá sendos mapas basados en la cartografía geológica disponible del área de influencia de la línea proyectada a escala 1:50.000 y de las respectivas memorias. En áreas donde existan formaciones geológicas o geomorfológicas singulares deberá buscarse información a mayor detalle.

    - Edafología

Se hará una caracterización de los tipos de suelos presentes en el área de influencia y su capacidad agrológica. La metodología para la clasificación de los mismos será la definida por la Soil Taxonomy de la U.S.D.A o la oficial del país cuando exista. La escala de trabajo podrá ser entre 1:50.000 y 1:200.000.

    - Agua

Se hará una descripción de la hidrología de la zona afectada por el proyecto, incluyendo la red de drenaje superficial, su tipo y distribución, el régimen de los cursos de agua, niveles máximos en avenidas y patrones de inundación, la calidad de las aguas superficiales, lagos y lagunas. Asimismo, se describirá de una manera básica la hidrogeología de la zona, los acuíferos, su vulnerabilidad y la variación en la infiltración hídrica en los casos en que la cubierta vegetal se vea afectada.

Se adjuntará un mapa hidrológico superficial con los principales sistemas lóticos (ríos) y leníticos (lagos y lagunas) del área de influencia en escala 1:50,000 y un mapa hidrogeológico en una escala entre 1:50,000 y 1:200,000.

    - Clima

Se describirán a nivel local los siguientes parámetros climáticos: pluviosidad, temperatura, vientos, humedad e insolación.

Asimismo se estudiarán los eventos climatológicos clave en la caracterización regional (incidencia de ciclones, huracanes, episodios de alta intensidad pluviométrica, tormentas tropicales, etc.).

Se incluirán mapas de dichos parámetros climáticos.

    - Vegetación

Se describirá el marco biogeográfico y bioclimático, las series de vegetación potencial – series climatófilas y edafófilas –, se cartografíarán  las formaciones vegetales actuales y, basándose en las fuentes bibliográficas existentes, se hará un catálogo general de especies presentes en las distintas formaciones vegetales, destacando especies singulares, protegidas, raras y/o en vías de extinción, catalogadas por la Legislación nacional e internacional.

Se definirá la fragilidad de los sistemas vegetales según la estructura de la vegetación, funciones de conectividad, grado de intervención y número de especies singulares.

Para la descripción del marco bioclimático será necesario disponer de documentación bibliográfica y cartografía actualizada de las series de vegetación del área de influencia. La cartografía de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia será realizada sobre imágenes de satélite (a poder ser georreferenciadas) o un método similar, se interpretarán estas imágenes y se comprobarán los resultados sobre el terreno.

El catálogo de especies tendrá una base bibliográfica y se comprobará en campo mediante itinerarios en el área de influencia. Las unidades de vegetación actual y, generalizando, los usos definidos en el territorio de referencia, determinarán unidades homogéneas, biotopos o ecosistemas.

La cartografía será a escala 1:400,000 para la vegetación potencial, 1:200,000 para la vegetación antropizada y 1:50,000 para la vegetación de interés.

    - Fauna

Se describirá el marco biogeográfico, definiendo los hábitats existentes y, basándose en las fuentes bibliográficas existentes, se hará un catálogo general de especies presentes en cada hábitat definido, describiendo la diversidad, estabilidad y complejidad de la comunidad faunística, las especies protegidas según la legislación nacional y convenios internacionales, amenazadas, raras, endémicas y en vías de extinción y definiendo los corredores ecológicos.

Se prestará especial atención a la avifauna, identificando las poblaciones existentes, refugios, hábitats, rutas migratorias, áreas de nidificación y cría. Se incluirá este estudio en un apartado independiente.

La definición de las comunidades faunísticas y el catálogo de especies se apoyará en la base bibliográfica y cartográfica disponible, así como en la legislación específica.

La definición de corredores ecológicos o faunísticos se realizará sobre la misma base que la utilizada para la definición de unidades de vegetación.

Se cartografiarán esta información sobre una escala 1:50,000

    - Protección del medio biológico

Se realizará un catálogo de los Espacios Naturales Protegidos y de interés ecológico que estén dentro de la zona de influencia de la línea. Se estudiará cómo afecta la legislación aplicable en las fases de construcción y operación.

Se complementará esta información con un mapa a escala entre 1:100,000 y 1:200,000.

  - Medio socioeconómico

La información recogida en los siguientes apartados se cartografiará en mapas a una escala adecuada para visualizar correctamente la información.

    - Situación

Se describirá la estructura político-administrativa actual de los municipios incluidos en el área de afección directa del proyecto, la estructura de los núcleos de población, la ordenación del territorio y las infraestructuras y servicios comunitarios presentes.

    - Población

Se describirá la densidad de población actual y prevista, su distribución urbano-rural, la composición por edad y sexo, la tasa de crecimiento y migración, el grado de escolaridad, la población económicamente activa, el nivel de ingresos y cualquier otra información demográfica pertinente para los fines del estudio.

    - Economía

Se describirá la situación económica de la zona, las actividades económicas establecidas en el área de influencia del proyecto y el uso y aprovechamiento de los recursos.

    - Usos del suelo

Se describirán los usos actuales del suelo y las modificaciones que sufrirán por el proyecto, las áreas urbanizadas y las principales obras de infraestructura que se encuentren en el área de influencia de la línea, indicando las normativas aplicables que incidan en el proyecto.

    - Comunidades indígenas

En el caso de que existan comunidades indígenas en el área de influencia, se debe hacer una investigación y descripción de sus características culturales, su historia, tradiciones, monumentos, áreas sagradas, arraigo a la zona y otros aspectos de interés.

    - Patrimonio histórico y cultural

Se caracterizará el patrimonio histórico y cultural del área de influencia del proyecto, identificando sus elementos importantes.

    - Afecciones a la población

Se identificarán los niveles de ruido continuo y ocasional durante la fase de construcción.

Asimismo se describirán los campos eléctricos y magnéticos esperados en la fase de operación de la línea normal y a carga máxima, la afección que puedan tener sobre la población y las distancias permitidas para la ubicación de las viviendas.

  - Paisaje

Se describirá el ámbito paisajístico local, las unidades de paisaje y las formas y volúmenes predominantes. Se definirán las cuencas visuales y se elaborarán mapas de unidades paisajísticas homogéneas.

Se realizará una valoración inicial de las unidades definidas en cuanto a la capacidad de absorción visual, la fragilidad, la calidad visual intrínseca y la intervisibilidad.

  - Reportaje fotográfico

Se incluirán en este apartado, o en cada uno de los del capitulo 6, fotografías demostrativas de las características más relevantes descritas.

  - Bibliografía consultada y fuentes de datos e informaciones

Se realizará en este apartado, o en cada uno de los del capítulo 6, una lista de las referencias bibliográficas y de las fuentes de información consultadas.

- Riesgos naturales

En los siguientes apartados se evaluarán los riesgos naturales, sus efectos sobre las instalaciones y sus probabilidades de ocurrencia. Como conclusión de cada uno de ellos se identificarán los lugares y aspectos de las instalaciones más vulnerables.

Todos los elementos contemplados en este capítulo se representarán sobre el mapa geológico (que incluya la representación de las curvas de nivel) en una escala entre 1:50,000 y 1:200,000.

  - Riesgo sísmico

Se hará una descripción general de la sismicidad y tectónica del entorno, las fuentes cercanas al área del proyecto y la sismicidad histórica, incluyendo las magnitudes e intensidades máximas esperadas, el periodo de recurrencia sísmica y aceleraciones pico locales.

  - Riesgo volcánico

En todos los tramos de la línea que estén a una distancia inferior a 30 km de distancia de un centro de emisión volcánica activo, se estudiará la susceptibilidad del terreno y de las instalaciones del proyecto a los flujos piroclásiticos, avalanchas volcánicas, flujos de lodo, coladas de lava, apertura de nuevos conos volcánicos, caídas de ceniza, dispersión de gases volcánicos y lluvia ácida.

  - Riesgo de erosión

Se caracterizarán los suelos dentro del área de influencia en virtud a su susceptibilidad a los procesos erosivos, aportando los datos históricos disponibles.

  - Riesgo de estabilidad del sustrato

Para todos los tramos de la línea que transcurran en terrenos con pendientes mayores al 15 % y para los que estén ubicados en zonas kársticas, se estudiará la susceptibilidad del terreno a movimientos gravitacionales en masa (deslizamientos, desprendimientos, derrumbes, hundimientos, etc.).

  - Riesgos derivados de los procesos hidrológicos

Se estudiará la vulnerabilidad de las zonas bajas a las inundaciones, y en caso de áreas costeras a Tsunamis, haciendo una evaluación histórica.

  - Riesgo de incendio

Se evaluará técnica e históricamente la posibilidad de ocurrencia de incendios y cómo afectarían a la línea.

  - Riesgos derivados de las actividades humanas

Se estudiarán las actividades humanas que puedan tener impacto en la línea, como la quema de rastrojos, la fumigación aérea o si hay fuentes de gases que provoquen lluvia ácida.

- Impactos ambientales del proyecto

  - Descripción de las actividades del proyecto potencialmente impactantes.

En este apartado se deben identificar las relaciones causa-efecto y evaluar la magnitud e importancia de los impactos ambientales causados por las acciones a ser desarrolladas en todas las etapas del proyecto.

    - Impactos potenciales durante la construcción

Se analizarán los impactos directos e indirectos (entendiendo por impacto directo aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental, y por impacto indirecto el debido a interdependencias o bien provocado por la interrelación existente entre diferentes factores ambientales -ejemplos son impactos indirectos de cruzamientos, servidumbres y características culturales de la comunidad que es afectada por la adquisición de sus tierras para derechos de via, etc.), para cada elemento del medio, geomorfología, suelo, agua, vegetación, fauna, usos del suelo, paisaje y socioeconomía, que pueden producir las actividades de construcción del proyecto:

- Apertura de caminos y pistas de acceso temporales.

- Creación de instalaciones auxiliares (almacenes, talleres, etc.).

- Tala de árboles.

- Cimentaciones.

- Montaje de apoyos.

- Tendido de cables.

    - Impactos potenciales durante la operación y el mantenimiento de la línea.

Se analizarán los impactos directos e indirectos, para cada elemento del medio (geomorfología, suelo, agua, vegetación, fauna, socioeconomía y paisaje), que pueden producir las actividades de operación y mantenimiento de la línea:

- Presencia de Apoyos.

- Presencia de cables Conductores y Línea de Tierra.

- Presencia y Mantenimiento de Corredor o Calle.

- Paso de la Corriente.

- Presencia de caminos y accesos con carácter permanente.

  - Caracterización y valoración de impactos

En este apartado se definirán los criterios que se utilizarán para caracterizar los impactos del proyecto sobre el medio ambiente. Estos criterios incluirán la magnitud del impacto, su carácter, la incidencia sobre el elemento considerado, la posibilidad de acumulación sobre el elemento considerado, la continuidad, la permanencia, el momento de su aparición, la reversibilidad y la capacidad del elemento para su recuperación.

Asimismo se definirán los criterios para valorar los impactos a partir de dicha caracterización, dentro de las categorías de: impacto positivo, nulo, no significativo, compatible, moderado, severo y crítico.

En ambos casos se considerarán por separado los impactos directos e indirectos.

  - Evaluación de impactos por tramos

Para cada uno de los tramos definidos se identificarán los impactos medioambientales del proyecto, y se caracterizarán y valorarán según los criterios definidos en el punto 8.2.

Tras la descripción de los impactos, se resumirá la información para cada tramo en las correspondientes matrices de actividades del proyecto vs. elementos del medio.

  - Impactos significativos

De los impactos identificados en el punto 8.3, se extractarán aquellos que hayan sido valorados como moderados, severos o críticos.

- Consulta pública

Es importante el involucramiento de la comunidad para entender la naturaleza y el grado de los impactos potenciales, especialmente impactos socio-culturales, y determinar la conveniencia y la aceptabilidad de las medidas o de la remuneración de la mitigación, donde relevante. El desarrollador, se asegurará de que las partes afectadas sean informados y consultados a través del desarrollo del EIAS. Esta consulta debe, por lo menos seguir los principios siguientes:

- Debe ser con base en la información regular sobre el proyecto;

- Ser apropiada culturalmente;

- Ser sensible al tema de género;

- La presentación debe ser esquemática;

- Los antecedentes y registros debe ser guardados en los archivos del programa;

- El consultor a cargo debe realizar el estudio de las consecuencias para el medio ambiente debe incluir como anexo al informe final sobre el estudio, el expediente de consultas públicas y una discusión de las razones por las que las opiniones la población tienen o no se han incorporado en el proyecto final. El informe final sobre el estudio de los impactos para el medio ambiente debe ser colocado a disposición del público;

- Para los EIAS de las líneas de transmisión se debe llevar a cabo al menos dos procesos de consulta publica;

- El proceso de consulta debe ser abierto a los aspectos técnicos, económicos y sociales de cada uno de los alternativas identificados por el consultor;

- El consultor planeará y organizará las consultas públicas dirigidas específicamente a la población que será afectada por el proyecto futuro;

Específicamente la política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765) del BID, requiere que: (i) el estudio de diagnóstico y línea de base se realizará de forma participativa y mediante un proceso socio-culturalmente apropiado; y (ii) se tendrán en cuenta el conocimiento tradicional y el patrimonio cultural, natural y social, los sistemas propios específicos en los ámbitos social, económico, lingüístico, espiritual y legal así como las medidas y actividades mediante negociaciones de buena fe con las comunidades indígenas afectadas.

Los detalles de cómo se han consultado el público, incluir lo que se ha hecho la información disponible, en qué formato, donde, y cuando (acceso), debe ser parte de los informes de EIAS. El consultor y el prestatario deben seguir las normas y procedimientos nacionales y del BID.

- Estudio de Alternativas

El consultor deberá realizar un análisis ambiental de alternativas de trazado de las líneas de transmisión,  y con base en los requerimientos de la autoridad ambiental nacional y las políticas aplicables del BID, realizar el análisis de los impactos directos, indirectos y acumulativos, sobre la alternativa seleccionada. El consultor deberá presentar en su propuesta la metodología para la preparación y selección de las alternativas de trazado de las líneas de transmisión.

- Evaluación de pasivos ambientales

Los pasivos ambientales generados por las líneas de transmisión y el Vertedero son aquellos impactos generados por terceros que fuesen generados por su contracción. Teniendo en cuenta que estos aspectos no son fácilmente identificables en su responsabilidad estos pasivos ambientales solo deben ser corregidos en caso que representen un peligro para la infraestructura que se va a desarrollar con el proyecto.

- Aspectos sociales

En el caso que los proyectos que se financien generen reasentamiento involuntario, tengan presencia de comunidades indígenas, se requerirá desarrollar un: (i) Plan de Reasentamiento Involuntario, (ii) desarrollar los requerimientos de la política indígena del BID. Con el propósito de servir como guía, se presentan en los Anexo I de estos TDRs. Estos lineamientos son referenciales y deberan ser adaptados a las necesidades de cada proyecto. El; desarrollo y aplicación de estos instrumentos debe darse durante la fase de evaluación del proyecto.

- Medidas preventivas y de mitigación

En este capítulo se describirán  las medidas preventivas y de mitigación para los impactos significativos definidos en el punto 8.4, definiendo en qué lugar y en qué etapa del proyecto deberán aplicarse.

Todas estas medidas tendrán que estar recogidas en los planes del capítulo 10 y valoradas económicamente en el capítulo 11.

  - Medidas preventivas en la fase de diseño

Las medidas preventivas durante la fase de diseño considerarán, entre otras, la redefinición del trazado, la ubicación de los apoyos, el recrecido de apoyos, el uso de patas desiguales y la época de realización de las actividades

  - Medidas preventivas en la fase de construcción

Durante la fase de construcción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes medidas preventivas: el control de la obra a través de los contratistas, el diseño de los accesos, un estudio particularizado de las bases de los apoyos, la preservación de la capa herbácea y arbustiva, los cuidados en el montaje e izado de apoyos, el control de la corta de arbolado, la eliminación de los materiales sobrantes de las obras, la rehabilitación de daños causados y otras medidas complementarias

  - Medidas preventivas en la fase de operación y mantenimiento

Durante la fase de operación y mantenimiento se considerarán, entre otras, las siguientes medidas preventivas: visitas periódicas de inspección, pintado de las torres, mantenimiento de las calles, época de realización de actividades, tratamiento de nidos, seguimiento de medidas previstas y relación con propietarios afectados.

  - Medidas de mitigación

Adicionalmente a las medidas preventivas, se estudiarán las medidas mitigadoras a utilizar en taludes y zonas peladas, sobre la fauna y respecto al paisaje.

- Plan de manejo ambiental y social (PMAS)

- Los PMAS, menos deberán incluir: una presentación de los impactos y riesgos claves de la operación propuesta, tanto directos como indirectos; el diseño de las medidas ambientales/sociales que se proponen para evitar, minimizar, compensar y/o atenuar los impactos y riesgos claves, tanto directos como indirectos; los aspectos institucionales; cronograma y presupuesto asignado para la ejecución y gestión del Plan; resultados del programa de consulta o participación acordado; y el marco para la supervisión de los riesgos e impactos ambientales y sociales a lo largo de la ejecución del proyecto, incluidos indicadores claramente definidos, cronogramas de supervisión, responsabilidades y costos.

Se diseñarán  Planes de manejo ambiental y social para cada una de las proyectos del Programa que lo requerían. Dicho Plan de carácter general constará de los siguientes planes específicos:

  - Plan de implantación de las medidas ambientales.

En este apartado se describirá cómo llevar a cabo las medidas preventivas y de mitigación definidas, especificando los términos de referencia ambientales a incluir en las condiciones del proyecto, los procedimientos concretos a utilizar en las actividades y zonas donde se han identificado los impactos significativos,

Se considerarán diferentes planes para las fases de diseño, construcción y operación – mantenimiento.

  - Plan de capacitación técnico-ambiental

Se identificarán los conocimientos ambientales que deben tener todos los participantes en el proyecto y se desarrollarán los recursos de formación.

  - Plan de seguridad

Se identificarán las medidas de protección para el personal que se deben considerar en todas las fases del proyecto.

  - Plan de contingencia

Se redactará teniendo en cuenta los riesgos naturales identificados en el capítulo correspondiente.. Deberá contener al menos los siguientes elementos básicos:

- Objetivos y alcance del plan.

- Organización operativa.

- Procedimientos de actuación, incluyendo la capacitación del personal.

- Programas de evaluación y seguimiento.

- Inventarios logísticos necesarios.

  - Plan de seguimiento ambiental

Se especificará la forma y las responsabilidades de realizar el seguimiento de las variables ambientales durante las diferentes fases del proyecto y de las medidas adoptadas en los diferentes planes anteriores para verificar que se han realizado y cuál ha sido la eficacia de las mismas.

Se adjuntará un cronograma de supervisiones.

- Costes y cronograma de los Planes de manejo ambiental y social

En este capítulo se valorarán económicamente los costos en que se incurrir en la ejecución de los PMAS. Estos costos serán presentados para la fases de diseño, construcción y operación – mantenimiento. Además se deberá incluir un cronograma de ejecución con responsabilidades.

La valoración se hará en dólares de los Estados Unidos (US$) y Quetzales Guatemaltecos, teniendo en cuenta el cronograma del proyecto y actualizando las cifras según la evolución prevista en los años de duración del proyecto.

- Impactos residuales

En este capítulo se debe realizar un análisis comparativo de la calidad ambiental existente en el área de influencia del proyecto, considerando la opción sin proyecto, con proyecto sin medidas ambientales y con proyecto más medidas ambientales.

Se identificarán por tramos los impactos ambientales tras la adopción de los Planes de manejo, y se caracterizarán y valorarán con los criterios definidos en el apartado 8.2 del EIAS. Se elaborarán las correspondientes matrices y se compararán con las obtenidas antes de la aplicación de las medidas preventivas y de mitigación.

- Conclusiones y recomendaciones

Se expondrán las conclusiones que resulten tras la elaboración del EIAS, valorando la viabilidad ambiental del proyecto. Se describirán las recomendaciones ambientales de alto nivel que se deben tener en cuenta durante el diseño, la construcción y la operación y mantenimiento de la línea.

- Anexos

Se adjuntarán como anexos los resultados de las actividades de información pública y una valoración de la opinión que tienen sobre el proyecto las instituciones, organizaciones y población interesadas, incluyendo una lista detallada de las personas que participaron en dichas actividades. Asimismo se incluirán como anexos todos los estudios complementarios realizados como resultado de alegaciones de los órganos administrativos competentes y de las obtenidas en los trámites de información pública.

Lineamientos para preparar un

Plan para el Reasentamiento Involuntario

a.	Antecedentes

b.	Objetivo de la Consultoría

El objetivo es desarrollar un Plan de Reasentamiento que garantice que las unidades sociales, sean debidamente compensadas y asistidas, por los efectos causados por el desplazamiento involuntario.

c.	Alcance de la Consultoría

Para compensar a las unidades sociales afectadas, el Plan de Reasentamiento debe comprender las siguientes medidas:

- Que las unidades sociales sean informadas acerca de las opciones y derechos que les incumben en relación con el reasentamiento,

- Que se les otorgue antes del desplazamiento una indemnización equivalente al costo total de la reposición de los bienes

- Diseñar e implementar medidas que garanticen que las personas desplazadas recibirán asistencia durante el traslado,

- Cuando fuere necesario, se estipularan medidas que aseguren que las personas desplazadas reciban apoyo durante el período de restablecimiento

El Plan de Reasentamiento a cual se refieren los presentes lineamientos, deben contener información de la población afectada, tasas y normas específicas de compensación aplicables, descripción de los sitios de reubicación y los programas propuestos para el mejoramiento o restablecimiento de los medios de subsistencia y los niveles de vida, cronograma y presupuesto de ejecución de las actividades de reasentamiento.

d.	Contenidos del diseño del Plan de Reasentamiento

El responsable de la elaboración e implementación del Plan de Reasentamiento, deberá desarrollar las actividades que se describen a continuación:

- Descripción del proyecto

- Resultados del diagnóstico (estudios socioeconómicos, censo de población afectada, Información topográfica de los predios y estudios de títulos de propiedad).

- Identificación y análisis de resultados (Descripción de los grupos de población presentes en el lugar, evaluación de la magnitud de las perdidas previstas Información sobre grupos o personas vulnerables, análisis de los impactos, enfrentados a cada uno de los grupos de población por desplazar.

- Tasas y Normas Específicas de Compensación

- Propuesta de alternativas de solución

- Participación y consulta

- Descripción detallada de los planes y programas

- Estructura organizacional responsable de la ejecución del plan

- Recursos humanos y físicos

- Presupuesto

- Cronograma

- Seguimiento y monitoreo

- Evaluación

- Implementación del Plan de Reasentamiento

El presente documento constituye un Anexo al POD del Programa Multifase de Electrificación Rural GU-L1018

Ver apendice 2-1