DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

URUGUAY

Línea de Crédito Condicional para Prestamos de Inversión (CCLIP) y

Primera Operación Individual –

Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos

(UR-O1150/ UR-L1114)

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

(IGAS)

Agosto 2016

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Andrés Pereyra (TSP/CUR), Jefe de Equipo; Emilio Pineda (FMM/CUR), Jefe de Equipo Alterno; Miroslava Nevo y Virginia Navas (INE/TSP); Elías Rubinstein (TSP/CUR); Nadia Rauschert y David Salazar (FMP/CUR); Melissa Barandiarán (VPS/ESG); Claudia Di Fabio y Adriana Torres (CSC/CUR)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID		Banco Interamericano de Desarrollo

CCLIP		Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión

DINAMA	Dirección Nacional de Medio Ambiente

DINASA 	Dirección Nacional de Aguas

DINOT	Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

EIA		Estudio de Impacto Ambiental

Ids		Intendencias Departamentales

MGAS		Marco de Gestión Ambiental y social

MTOP		Ministerio de Transporte y Obras Públicas

MVOTMA	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

OPP		Oficina de Planeamiento y Presupuesto

OSE		Obras Sanitarias del Estado

PDGS		Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional

SINAE		Sistema Nacional de Emergencias

UC		Unidad coordinadora

Tabla de Contenido

I.	INTRODUCCION	4

II.	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y SITUACION AMBIENTAL Y SOCIAL	4

A.	Componentes de la Operación	4

B.	Entorno Ambiental y Social	6

C.	Análisis de Alternativas	8

III.	ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTANDARES DE LA OPERACION	9

A.	Proceso de Evaluación Ambiental y Social	9

B.	Consistencia con las Políticas y Directrices del BID- Marco del BID	11

C.	Estándares y Requerimientos de la Operación	19

IV.	IMPACTOS, RIESGOS  Y MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL	19

A.	Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales Claves	19

B.	Impactos y riesgos ambientales	19

C.	Impactos y riesgos sociales	20

D.	Desastres Naturales	20

E.	Impactos positivos	20

F.	Adicionalidad del BID	20

V.	GESTIÓN Y MONITOREO DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES	21

A.	Sistema y Planes de Gestión Ambiental y Social	21

Durante la Fase de Construcción	21

B.	Sistema de Gestión Ambiental y Social del programa	22

C.	Monitoreo y Supervisión	23

VI.	REQUERIMIENTOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO	24

A.	Condiciones Especiales de Ejecución	24

B.	Consideraciones generales	24

# INTRODUCCION

| País | Uruguay |
| --- | --- |
| Sector | Transporte |
| Nombre del Proyecto | Primer Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos |
| Prestatario | República Oriental del Uruguay |
| Agencia Ejecutora | Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la Republica |
| Coso Total de la Operación (en Dólares Americanos) | $300 – BID - CCLIP ($300 mm) y Primera Operación Individual ($75mm) Local - CCLIP ($150 mm) y Primera Operación Individual (55 mm) |
| Categoría Ambiental | B.13 |

# DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y SITUACION AMBIENTAL Y SOCIAL

## Componentes de la Operación

  - Objetivo de la CCLIP. Apoyar la mejora de la productividad a través de la construcción, mejora, rehabilitación y mantenimiento de la red de caminos rurales, así como la mejora de la movilidad y de los servicios de transporte de carga y personas bajo jurisdicción de los GD.

  - Objetivo del programa. Contribuir al aumento de la productividad en las áreas rurales, a través de la mejora de la infraestructura de caminos rurales. El objetivo específico del programa es contribuir a mejorar la accesibilidad y calidad de la red rural del Uruguay, a través de la rehabilitación y conservación de caminos rurales y obras de arte asociadas, que resultará en la disminución de los costos generalizados de transporte y en la posibilidad de usar los caminos en todo momento. Para lograr estos objetivos, el programa ha sido estructurado en los siguientes componentes. El programa tiene dos componentes: 1. Rehabilitación y conservación de caminos rurales y 2. Fortalecimiento institucional. Descripción de las componentes

  - Componente 1. Rehabilitación y conservación de caminos rurales. Este componente financiará: (i) obras de adecuación geométrica y estructural de caminos y obras de arte; (ii) rehabilitación estructural y mantenimiento rutinario de caminos y obras de arte; y (iii) contratación de supervisión y auditoría de obras.

  - Componente 2. Fortalecimiento institucional. Este componente financiará: (i) el proceso de innovación tecnológica en la conservación de caminos; (ii) actividades tendientes al desarrollo del mercado de empresas de construcción vial de medio porte que puedan llevar adelante obras como las financiadas por el programa; (iii) generación de capacidades en la OPP y en los GD para la planificación y gestión (incluyendo gestión ambiental y social) de la red de caminos departamentales; (iv) estudio de las implicancias del cambio climático en la política de conservación vial de caminería rural; y (v) acciones necesarias para la actualización y mantenimiento del inventario vial.

  - Criterio de elegibilidad de las obras. Se definieron las siguientes condiciones de elegibilidad para las obras: (i) encontrarse contenidas en el Plan Nacional de Caminería Rural (en elaboración con recursos de la CT); (ii) que se trate de obras de cambio o mejora del estándar geométrico o estructural del camino u obra de arte; (iii) que se trate de caminos en jurisdicción departamental y que el 70% de su longitud se encuentre fuera de áreas urbanas o periurbanas; (iv) que las soluciones técnicas resulten de una evaluación técnica y económica, que considere la obra específica y los planes de conservación, bajo criterios previamente definidos; (v) que los caminos tengan una funcionalidad relevante para el tránsito, ya sea porque sirven al tránsito de cargas pasante, sirven a una zona de importante generación de carga o atienden la conectividad de localidades aisladas de rutas nacionales.

  - Las obras serán básicamente sobre la estructura existente, y las modificaciones geométricas que puedan comprender se realizarán siempre circunscriptas al derecho de vía. Asimismo se incluyen obras de señalización y de seguridad vial en aquellos proyectos correspondientes a caminos con alto tránsito, o que su mejora de pavimento implique mayor riesgo de siniestro o en zonas de travesías urbanas.

  - El prestatario y ejecutor será la OPP. El programa incluye una muestra representativa de obras civiles en dos proyectos que incluyen:

    - Arco del Sol (Maldonado) – Realización de un pavimento de asfalto

    - Tramos 5.1 y 7.1 - 8 (Soriano) - Realización de un pavimento de asfalto

    - Tramo 114 (San José) - Realización de un pavimento de asfalto

    - Tramos 161 y 192 (San José) - Realización de un pavimento de asfalto

    - Tramos 329 y 335 (San José) - Realización de un pavimento de asfalto

    - Tramos 150, 170 y 171 – Realización de carpeta asfáltica

    - Tramo 194 – Realización de carpeta asfáltica

  - Estos proyectos contarán con estudios técnicos, ambientales y económicos que permitirán concluir los diseños ejecutivos previo a la aprobación del financiamiento del Banco.

  - Se realizará una CT no reembolsable (UR-T1140), que ya cuenta con elegibilidad, para apoyar el desarrollo de los estudios requeridos para la preparación del programa. La CT abordará la mejora de las capacidades técnicas en la OPP y en los GD para llevar adelante el programa, incluirá el diseño de la política de gestión de la red vial, los instrumentos de gestión técnica y financiera, y los programas de capacitación. Además se pretende fortalecer un programa de innovación tecnológica en conservación vial ya existente. El ejecutor de la CT será la OPP.

  - La CCLIP y el programa forman parte de un esfuerzo amplio por parte del país para desarrollar la infraestructura departamental y fortalecer las capacidades de los GD. En este marco, esta operación se encuentra coordinada con la CCLIP UR-O1148 y su primera operación UR-L1111, que tienen como objetivo la mejora de la gestión fiscal y de la inversión pública de los GD. Ambas operaciones han incorporado en su diseño sinergias entre las que destacan una Unidad Ejecutora (UE) común y procedimientos de ejecución armonizados, tales

  - El órgano de enlace y administrador de la CCLIP será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a través de su Dirección de Descentralización e Inversión Pública, la cual contará para la ejecución de este programa y constituyéndose en su órbita una Unidad Coordinadora (UC) con dependencia directa del Director de Descentralización e Inversión Pública. Para participar en el programa, los GD deberán suscribir un Convenio Marco de Adhesión (CMA) con la OPP en los términos que se acuerden con el Banco y serán subejecutores del programa en los términos que establezca el Reglamento Operativo del Programa (ROP). El Banco apoyará a OPP en la estructuración de los proyectos en los GD, evaluar su factibilidad, preparar los instrumentos de monitoreo y supervisión de la ejecución.

## Entorno Ambiental y Social

- Medio Antrópico

  - Uruguay es un país 3.3 millones de habitantes, con el 95% de su población en área urbana. Se cuenta con un alto grado de alfabetismo, uno de los más altos de Latinoamérica. La tasa de crecimiento es una de las más bajas de América y la esperanza de vida de las más altas. La población crece lentamente, y se cuenta con una proyección al 2030 de 3.6 millones de habitantes.

  - La economía de Uruguay está dominada por el sector agrícola orientado a las exportaciones, y un sector industrial de desarrollo medio orientado a la industrialización de productos agropecuarios. Su agricultura (arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soja, caña de azúcar), silvicultura (forestación) y la ganadería (vacunos, ovinos) son los pilares de la economía nacional. Las industrias principales son los industrial lecheras cárnicas, papeleras, fertilizantes y cementeras.

  - En lo que respecta a infraestructura vial nacional, Uruguay ha crecido a una tasa superior al 6% promedio en los últimos 7 años rompiendo la tendencia de los anteriores 50 años que mostraron un crecimiento promedio menor al 2%. Este crecimiento reciente se ha fundado en el aumento de las exportaciones de origen agroindustrial, y ha derivado en un fuerte incremento de la demanda por servicios de transporte de carga y de infraestructura para la provisión de dichos servicios. Datos oficiales indican que el movimiento en las rutas nacionales aumentó 40% desde 2005 a 2010, con un incremento de 10% anual en el transporte pesado, muy por encima de la tendencia de 3% anual que el país experimentaba hace algo más de un quinquenio. El impacto de esta nueva situación ha recaído totalmente sobre la red vial, habida cuenta del escaso desarrollo del transporte ferroviario en el país. El GdU enfrenta el desafío de: (i) adaptar la oferta de infraestructura vial a las nuevas y crecientes demandas, expandiendo ésta cuando sea necesaria y adaptándola a las nuevas necesidades; y (ii) ajustar la intervención en la conservación vial y su financiamiento para evitar el deterioro de la red.

  - En lo que respecta a infraestructura vial departamental, Uruguay cuenta con aproximadamente 40.000 km de caminos rurales, de los cuales se estima que 12.000 son de alta relevancia por su carácter de vía colectora de la producción hacia las carreteras nacionales o por su conectividad con las poblaciones departamentales secundarias. Esta red de caminos es jurisdicción de los Gobiernos Departamentales (GD), quienes son responsables de su gestión y mantenimiento, para lo cual cuentan con financiamiento y aporte de conocimiento técnico por parte del Gobierno de Uruguay (GdU). De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en la última década el sector agropecuario en Uruguay ha tenido fuertes trasformaciones económicas y tecnológicas, que han impulsado el desarrollo del sector y en gran medida del país. Estas transformaciones impactaron en la expansión del área agrícola y forestal, que creció 38% entre 2007 y 2014, pasando de 2,3 millones de hectáreas a 3,2 millones. En paralelo, el crecimiento de los rendimientos de la producción (122% en la agricultura, 63% en el sector forestal, para el mismo período) ha permitido alcanzar una producción de 7,7 millones de toneladas y 12,4 millones de metros cúbicos extraídos, respectivamente. Este crecimiento del sector agropecuario se ha traducido en mayor presión sobre la conservación y condiciones de circulación de los caminos rurales, que no estaban dimensionados para el volumen de demanda actual. A su vez, el gasto y la política de conservación de caminos rurales no se adecuaron plenamente a la nueva realidad y como resultado, el esfuerzo realizado por el GdU y los GD no ha sido suficiente para sostener la conservación de carreteras y caminos rurales.

- Medio Físico

  - Uruguay está ubicado entre 30º y 35º de latitud Sur. Es el único país sudamericano situado íntegramente en la zona templada. Tiene un clima mesotermal, templado y húmedo con lluvias distribuidas a lo largo de todo el año y típicamente marítimo. Uruguay tiene un clima lluvioso, sin estación seca, pero con alta variabilidad interanual. La precipitación media anual histórica varía entre 1,080 mm/año para la región suroeste y 1,500 mm/año para la región noreste del país.  El régimen de vientos muestra un marcado predominio del sector NE al E, con velocidades del orden de 4 m/s, con un máximo medio sobre la costa suroeste de 7 m/s. Son relativamente frecuentes los vientos superiores a 30 m/s. En lo que respeta a eventos extremos, en Uruguay ocurren eventos de viento y precipitaciones (con inundaciones) que normalmente afectan a las poblaciones más vulnerables debido a la precariedad y/ó ubicación de su vivienda. Las precipitaciones y las consecuentes inundaciones son el fenómeno ambiental más importante a considerar. De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), el país se caracteriza por ser de suaves pendientes (penillanura), lo que da a sus cursos de agua un régimen de crecidas no violentas y relativamente predecibles, en función del volumen y la duración de las precipitaciones. Esos factores hacen que en la mayoría de los casos se puedan efectuar evacuaciones de personas y de bienes con relativa antelación, evitando la pérdida de vidas humanas y bienes.

  - El Uruguay se caracteriza por una topografía baja y ondulada, con formas bajas de relieve, planicies, lomadas y colinas, de una altura media de 116,7 m. el cerro Catedral es la altura máxima con 513,6 m de altura. Como consecuencia de la topografía del Uruguay, en este país no existen riesgos de deslizamientos de tierras.

- Medio Biótico

  - Los principales ecosistemas en Uruguay son: a) Ecosistemas de humedales, b) costeros, c) de praderas y e) de bosques.   Los humedales, ocupan el 4 % del territorio nacional, se encuentran en su mayor cantidad al Sureste del país y constituyen formaciones de tierras bajas inundadas en forma esporádica o permanente. Entre los ecosistemas costeros se considera la interfase terrestre - acuática distribuidos a lo largo de los litorales del Río de la Plata y del océano Atlántico, caracterizados por la presencia de suelos arenosos y de turbas o afloramientos rocosos. Los ecosistemas boscosos, presentan superficies con especies arbóreas nativas de aproximadamente a un 3.5 % del territorio. Se clasifican en Bosques ribereños, de parque, de quebrada, serranos, psamófilos y palmares. El ecosistema de pradera es el dominante y representa el 80 % la superficie del país, como consecuencia se tiene alta actividad de ganadería y agricultura. Por otra parte, aproximadamente el 80% del territorio de Uruguay está modificado con distinto grado de intensidad como consecuencia de las actividades humanas.

  - El país cuenta con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), actualmente, como herramienta para la implementación del mencionado sistema, la DINAMA ejecuta el proyecto "Fortalecimiento del Proceso de implementación del SNAP". El Proyecto SNAP busca diseñar e implementar la etapa inicial de un sistema nacional de áreas protegidas que conserve una muestra representativa de la biodiversidad de Uruguay. Para alcanzar este objetivo, el mencionado proyecto deberá contar con una importante base de información sobre el grado de vulnerabilidad que presentan las distintas especies nativas frente a las diversas presiones antrópicas. Asimismo deberá reconocer entre estas especies prioritarias para la conservación, aquellas para las cuales la estrategia más apropiada para asegurar su persistencia en el territorio nacional es su protección dentro de áreas protegidas."

## Análisis de Alternativas

  - El programa no considera un análisis de alternativas debido a que los lugares donde se ejecutarán las obras de intervención de caminos rurales se encuentran predeterminados por la existencia los caminos que se encuentran actualmente en servicio.

# ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y ESTANDARES DE LA OPERACION

## Proceso de Evaluación Ambiental y Social

- Marco institucional:

  - La Oﬁcina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es una unidad ejecutora de la Presidencia de la República. Uno de sus principales cometidos consiste en asesorar al Poder Ejecutivo en:

    - La definición de la estrategia económica y social del Gobierno y en la formulación de los planes, programas y políticas nacionales y departamentales consistentes con ella

    - La elaboración y evaluación en base a indicadores de desempeño, de los proyectos del Presupuesto Nacional y la Rendición de Cuentas

    - El análisis y la evaluación de los presupuestos, planes de inversión y tarifas de los organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República (Entes Industriales o Comerciales del Estado)

    - La conducción de los procesos de modernización y reforma del Estado

    - La planificación de las políticas de descentralización

  - Los gobiernos departamentales tienen bajo su jurisdicción la totalidad de la red de caminería rural (40 mil km), son responsables de su gestión y conservación, usualmente con ejecución por administración, para lo cual cuentan con financiamiento y aporte de conocimiento técnico por parte del Gobierno Nacional (GN). A pesar del incremento de las transferencias del GN, los GD continúan presentado debilidades en la gestión, afectando su potencial de desarrollo local y regional, en particular en la ejecución de inversiones en infraestructura y prestación de servicios públicos. Los principales factores que impactan negativamente sobre la capacidad de los GD en la ejecución de inversiones en infraestructura son: (i) reducción de los ingresos propios por baja recaudación en impuestos inmobiliarios derivados de debilidades en la gestión de cobro y de actualización catastral; y (ii) disponibilidad no adecuada de información financiera departamental a efectos de su utilización en la planificación de inversiones y gastos de funcionamiento.

  - El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en materia ambiental tiene a su cargo la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente y la instrumentación de la política nacional en la materia. En particular su Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) tiene entre sus objetivos: desarrollar el sistema nacional ambiental para la gestión ambiental integrada, velar por la protección de la biodiversidad y mantener un sistema de información ambiental, entre otros. La DINAMA es la dirección que tiene bajo su órbita el proceso de evaluación de impacto ambiental, y en consecuencia tiene la potestad de entregar autorizaciones ambientales a los emprendimientos que corresponda.

- Marco Legal Nacional y Regional

  - Ley N° 16.466/94, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental declara como interés general la protección de medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación, y plantea la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para ciertas actividades o construcciones.

  - Decreto 253/79 y sus modificativos, contiene los estándares para prevenir la contaminación ambiental mediante el control de aguas en referencia a la Ley Nº 14.859/78 (Código de Aguas). En este decreto se establece la calidad necesaria de los efluentes para su vertido a cuerpos de agua, infiltración al terreno y a colector. Se presentan las características que deben cumplir los cuerpos de agua de distintas clases de acuerdo a sus usos. Vale mencionar que existe a la fecha una propuesta de modificación de este decreto.

  - Decreto 349/05, Reglamentario de la Ley de Impacto Ambiental Nº16.466 sancionada en 1994. Este Decreto reglamenta el procedimiento que debe seguirse para obtener la autorización ambiental que concede la DINAMA-MVOTMA para llevar adelante un emprendimiento de la Autorización Ambiental Previa (AAP). El Art. 2º del Decreto da una lista no taxativa de 34 acápites que se refieren a proyectos y obras con presencia física.

  - En base al análisis realizado de la muestra de proyectos, no se espera que los proyectos a ser financiados por el programa conlleven a impactos ambientales significativos, por eso se anticipa que sean de categoría, de acuerdo con los requisitos nacionales de Uruguay, por lo que se estima que las obras de rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento no requerirán de un EIA de acuerdo a la normativa nacional.

- Capacidad institucional para el manejo del programa

  - En materia Ambiental y Social la DNV ha implementado en el año 1998 el “Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial”, que es una herramienta de gestión ambiental que ofrece lineamientos y especificaciones ambientales generales a los Proyectistas y Constructores de obras viales, a fin de contribuir a la protección del ambiente inserto en el área de influencia de los proyectos viales, de modo de aportar al desarrollo sustentable del país. Este manual es utilizado en forma general a nivel nacional y será tomado como referencia a los efectos de la gestión ambiental de proyectos del programa

  - OPP cuenta con personal que realiza tareas vinculadas a la gestión ambiental de las obras del Programa de Desarrollo y Gestión Sub-nacional acuerdo a lo mencionado anteriormente. En este programa en el marco del ciclo del proyecto de las obras  comprende las siguientes etapas:

  - Identificación de proyectos

  - Pre inversión y aprobación

  - Ejecución

  - Operación y mantenimiento

  - En el ROP se presenta una guía de formulación de proyectos dirigida a orientar la identificación y formulación de proyectos a ser financiados en el marco del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS). La Guía determina las pautas metodológicas a ser aplicadas por las Intendencias Departamentales en la formulación de los proyectos que se desarrollan dentro del marco del PDGS. En su redacción se ha contemplado el Reglamento Operativo del Programa (ROP), los Convenios Marcos de Adhesión firmados por las Intendencias Departamentales (IDs) y las limitantes en el campo jurídico, institucional, ambiental, que rigen en el ámbito de aplicación. En lo que respecta a la formulación específica del proyecto de inversión corresponde al proyecto ejecutivo en todas las dimensiones solicitadas por el PDGS.

  - Si bien el ROP utilizado por la OPP en la primera operación contiene la Guía de Formulación de Proyectos que incluye aspectos ambientales y sociales, el Marco de Gestión Ambiental y Social para el proyecto incluye las recomendaciones de los aspectos que necesitan mejora. Asimismo, si bien personal de OPP viene realizando tareas vinculadas a la gestión ambiental de las obras, durante la misión de análisis se hizo resalto la necesidad de designar una persona del equipo dedicada a la supervisión de estos temas.

  - Identificación de proyectos - De acuerdo a lo mencionado anteriormente OPP provee una Guía para la Formulación de Proyectos de inversión; cada ID preparará una Ficha de Perfil de proyecto para la realización de la consulta previa para la elegibilidad de proyectos y de acuerdo a las especificaciones de la misma. La ficha de perfil incluye una ficha ambiental de proyecto donde se identifica si el proyecto requiere autorización ambiental previa y los principales elementos sensibles del medio, impactos de distintas alternativas, así como las medidas de gestión.

  - Pre inversión y aprobación - Una vez considerados elegibles se procederá a elaborar los diseños definitivos y los pliegos de licitación, asegurando la inclusión, entre otros requisitos, del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del proyecto.

  - Ejecución - En la etapa de ejecución, el reglamento operativo plantea que la ID deberá disponer las medidas tendientes a la puesta en funcionamiento y al mantenimiento futuro de las obras y verificar que todas las medidas ambientales están reflejadas en la obra terminada.  En esta etapa es clave el cumplimiento de los aspectos presentes en el PGA de obra. La supervisión y monitoreo de los aspectos ambientales en obra es realizado actualmente por la UC de OPP con apoyo de las IDs.

## Consistencia con las Políticas y Directrices del BID- Marco del BID

  - Dado que se trata el primer programa bajo el marco de la CCLIP, la clasificación para línea es B.13, de acuerdo con la política OP-703. Asimismo, cabe señalar que en base al análisis realizado para los proyectos incluidos en la muestra se concluye que sus impactos son moderados y por tanto la primera operación individual se clasifica como “B” bajo  la Política de medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias del BID.

  - En este sentido, las directrices relevantes de OP-703 para el presente programa incluyen: B.3. (Pre-evaluación y clasificación); B.4 Otros factores de riesgo; B.5 (Requisitos de evaluación ambiental); B.6 (Consultas); B.7 (Supervisión y Cumplimiento); B.10 (Materiales Peligrosos), B.11 (Prevención y Reducción de la contaminación), B.14 (Préstamos multifase o repetidos), B.17. Adquisiciones. Así como las Políticas: OP-704 – Gestión de Desastres Naturales, la OP-102: Acceso a Información y la OP-761 (Política Operativa de Género en el Desarrollo). La Tabla 1 describe en más detalles la consistencia con las diferentes políticas y directrices de salvaguardias del Banco.

  - Los proyectos de la muestra han sido analizados desde la óptica del cumplimiento de las políticas ambientales y sociales del BID. Paralelamente el Banco –en conjunto con los organismos competentes del Gobierno Uruguayo- está realizando un análisis de equivalencia y aceptabilidad de los sistemas nacionales para manejar impactos ambientales y sociales en el sector del transporte vial en Uruguay, de acuerdo a lo establecido en la Directriz B.16 de la Política OP-703. En caso que este análisis indique la pertinencia del uso de dichos sistemas en este sector en el país, durante el transcurso de la ejecución de la presente operación el Banco y el Gobierno podrán acordar el uso de sistemas nacionales ambientales en el presente proyecto bajo condiciones previamente acordadas entre ambas partes.

  - La Tabla 1 describe cómo el proyecto cumple/va a cumplir con los requerimientos de las políticas ambientales y sociales del BID, así como las acciones que serán necesarias asegurar el cumplimiento.

| Tabla 1 – Cumplimiento con los requerimientos de las políticas ambientales y sociales del BID |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Políticas/ Directrices | Parte Relevante de la Política / Directriz | Nivel de Cumplimiento con los Requerimientos de la Política |  | Descripción | Requerimientos/Acciones |
| Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) |  |  |  |  |  |
| B1. Políticas del Banco | Ver secciones más abajo para las otras políticas de salvaguardias. |  |  |  |  |
| B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales | Preparación de Estudios Ambientales y permisos ambientales | Cumplimiento esperado después de acciones especificas |  | Los proyectos bajo el programa se ejecutaran en cumplimiento con la legislación y regulaciones nacionales, tal como se señala en el Marco de Gestión Ambiental y Social, que formara parte del Reglamento Operativo del Programa. De acuerdo al análisis realizado en el MGAS, los proyectos serian clasificados como A de acuerdo a la normativa de Uruguay, por lo cual se estima que no necesiten EIA. En cumplimiento con la normativa uruguaya se necesitara también la Autorización Ambiental Previa (AAP) para el uso de canteras. | La OPP se compromete a seguir la legislación nacional tal como está estipulado en el Marco de Gestión Ambiental y Social |
| B.3 Pre-evaluación y Clasificación | Pre-evaluación y clasificación de la operación | Cumplido |  | Dado que se trata de una CCLIP, el programa se clasifica como B.13. No obstante, la presente operación por la naturaleza de obras, se prevé que los impactos ambientales negativos de los proyectos en el programa sean localizados y de corto plazo, esencialmente durante la etapa de construcción, para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. Por lo cual la presente operación individual se clasifica como "B". | Para la clasificación de los siguientes proyectos a ser financiados por el programa, que deberán ser categoría B, se incluirá una ficha de clasificación para riesgos ambientales y sociales como parte del MGAS, que será incluido dentro del Reglamento Operativo. |
| B.4 Otros factores de riesgo | Capacidad de gestión de la Agencia Ejecutora | Cumplimiento esperado después de acciones especificas |  | La agencia ejecutora (OPP) hasta el momento no cuenta dentro de su equipo con personal encargado de la supervisión ambiental y social de los proyectos del programa. De otro lado, las intendencias hasta el momento no cuentan con personal dedicado al monitoreo y supervisión de aspectos ambientales y sociales. | Para atenuar el segundo riesgo, se ha previsto realizar un taller de supervisión de aspectos ambientales y sociales con las intendencias, que formara parte del taller de arranque. |
| B.5 Requisitos de evaluación ambiental | Estudios ambientales y sociales para las obras | Cumplimiento esperado después de acciones especificas |  | Se realizó el Análisis Ambiental y Social para los proyectos de la muestra, los mismos que principalmente tienen impactos asociados durante la fase de construcción. Cabe señalar que se espera impactos moderados del programa pues en el Reglamento Operativo se excluyen explícitamente caminos que pasen por áreas protegidas y también aquellos que requerirán reasentamiento. Para el resto de proyectos, el Marco de Gestión Ambiental incluye los instrumentos de y procedimientos de gestión pertinentes al programa. | Ver requerimientos para B.2. |
| B.6 Consultas | Consultas futuras | Cumplimiento esperado después de acciones especificas |  | Cabe señalar que los proyectos ejecutados responderán a los planes viales que se elaboraran como parte de la Cooperación Tecnica, y que cuentan con el involucramiento activo de la municipalidad, ONGs y vecinos, por lo cual el proceso de consultas el proyecto está cubierto. Durante la construcción y operación el proyecto se desarrollará, como parte del Plan de Manejo Ambiental y Social, un plan de comunicación que implicará la información a vecinos más cercanos y la recepción y resolución de quejas de la población y usuarios. | Cumplir con lo estipulado en el PGA respecto a los Planes de Comunicación. |
| B.7 Supervisión y cumplimiento | Monitoreo por el BID | Cumplimiento esperado después de acciones especificas |  | Para la supervisión y cumplimiento de las medidas del MGAS que harán parte del contrato de obra, se contará con un especialista ambiental de OPP en el marco del programa. | Contratación de especialista ambiental para supervisar el programa. Adicionalmente, el BID realizara misiones de supervisión anuales para los temas ambientales y sociales. |
| B.8 Impactos transfronterizos | N/A | N/A |  | La operación no tendrá impactos transfronterizos. | N/A |
| B.9 Hábitats naturales y sitios culturales | Hábitats naturales | N/A |  | No hay hábitats naturales y ni sitios culturales afectadas por el Programa ya que las obras se desarrollan dentro del Derecho de Vía de los corredores existentes, y es condición de elegibilidad que las obras no puedan ser realizadas en áreas protegidas. | N/A |
| B.10 Materiales Peligrosos | Uso y disposición de materiales peligrosos (como aceite y gasolina) durante la etapa de construcción | N/A |  | Las obras del Programa no contemplan la producción, adquisición, uso o disposición final de sustancias y materiales peligrosos, sin embargo, dentro de las medidas de manejo establecidas en el MGAS, se plantea necesario un Plan de Contingencia para hacer frente, a este tipo de eventos en las distintas componentes de la obra. | Los proyectos seguirán los requisitos establecidos en el MGAS, respecto al plan de contingencia. |
| B.11 Prevención y reducción de la contaminación | Contaminación por ruido, aire, agua, residuos sólidos y efluentes. | Cumplimiento esperado después de acciones especificas |  | Los Planes de Gestión Ambiental y Social para la etapa de construcción incluyen e incluirán programas de prevención y de contingencias para prevenir y reducir la contaminación por ruido, aire, agua, residuos sólidos y efluentes, los mismos que siguen la normativa de Uruguay en protección del aire, aguas, suelo y de ecosistemas. | Los proyectos seguirán los requisitos establecidos en el MGAS, respecto al plan de contingencia. |
| B.12 Proyectos en construcción | N/A | N/A |  | La operación no cuenta con proyectos en construcción | N/A |
| B.13 Préstamos de política e instrumentos flexibles de préstamo | CCLIP | Cumplido |  | Por tratarse de la primera operación del CCLIP, se ha clasificado esta operación como B.13. Cabe señalar que para fines de la primera operación de la CCLIP se ha podido realizar una clasificación de impactos ex ante a través de la muestra de proyectos propuesta, por eso el primer programa se clasifica como B. | N/A |
| B.14 Préstamos multifase o repetidos | N/A | N/A |  | La operación no es una operación multifase. | N/A |
| B.15 Operaciones de cofinanciamiento | N/A | N/A |  | La operación no es de cofinanciamiento. | N/A |
| B.16 Sistemas nacionales | N/A | N/A |  | Esta operación no utilizara los sistemas de salvaguardias nacionales. | N/A |
| B.17 Adquisiciones | Proceso de adquisiciones ambientalmente responsable | Cumplimiento esperado después de acciones especificas |  | Requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad deben ser incluidos en los contratos de la empresa constructora. | Requisitos ambientales, sociales y de salud y seguridad serán incluidos en los documentos de licitación para la empresa constructora. |
| OP-710: Reasentamiento Involuntario |  |  |  |  |  |
| Reasentamiento Involuntario: Política Operativa y documento de Antecedentes | N/A | N/A |  | No se prevé reasentamiento involuntario en el presente programa operación. | N/A |
| OP-704: Política sobre gestión del riesgo de desastres |  |  |  |  |  |
| Política sobre gestión del riesgo de desastres | Inundaciones y Deslizamientos |  | Cumplimiento esperado después de acciones especificas | El principal riesgo de desastre en los proyectos son las inundaciones, tormentas y deslizamientos. En consecuencia en las obras se deberá prever la ubicación de acopios, obradores, etc. fuera de zonas pasibles de inundación. Se deberá prever asimismo en obra en el plan de contingencias, la actuación ante un evento extremo de tormentas con el objetivo de salvaguardar el proyecto, así como medidas de prevención de deslizamientos. | Proyectos deben seguir el MGAS para el programa que incluye el Plan de Contingencias, que contiene medidas de mitigación para inundaciones y deslizamientos. |
| OP- 765: Política Operativa Sobre Pueblos Indígenas y Estrategia para el Desarrollo Indígena |  |  |  |  |  |
| Política Operativa Sobre Pueblos Indígenas y Estrategia para el Desarrollo Indígena | N/A | N/A |  | La operación no está localizada en una región que pueda tener impactos sobre los pueblos indígenas. | N/A |
| OP-761: Política Operativa Sobre Igualdad de Género en el Desarrollo |  |  |  |  |  |
| Política Operativa Sobre Igualdad de Género en el Desarrollo | Prevención / mitigación de impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género. | Cumplido |  | En el diseño del MGAS se incluyeron recomendaciones para brindar oportunidades laborales a mujeres en la fase de construcción de las obras de operación y mantenimiento vial, en donde se hacen recomendaciones para que las empresas constructoras ofrezcan empleos a mujeres, con el objetivo de atender las Estrategias Transversales de equidad de género. | OPP seguirá las recomendaciones establecidas en MGAS para ser incorporados en los contratos de los procesos de licitación. |
| OP-102: Política de Acceso a Información |  |  |  |  |  |
| Política de Acceso a Información | Divulgación de los Estudios Ambientales | Cumplido. |  | El Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa (que incluye los análisis de las muestras) se encuentra disponible en la página del BID y también se pondrá a disposición en la página de OPP. | OPP deberá incluir un link al MGAS final en su página oficial. |

## Estándares y Requerimientos de la Operación

  - La operación cumplirá con la legislación vigente en Uruguay así como las políticas aplicables del BID.

# IMPACTOS, RIESGOS  Y MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL

## Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales Claves

  - El MGAS identifica todos los impactos ambientales y sociales, en este capítulo se resumen los principales.

  - Previamente a la descripción de los impactos y riesgos ambientales y sociales, vale mencionar que el programa comprende obras de rehabilitación y mantenimiento de tramos de caminería rural. Al no haber duplicación de calzada, se anticipa que no existirán afectaciones prediales y en consecuencia no se requerirán expropiaciones ni reasentamientos de familias o negocios, ni se intervendrá en áreas ambiental o socialmente sensibles (es condición de elegibilidad que los proyectos no puedan ser realizados en áreas protegidas).

  - Se considera que la fase de construcción es la etapa en la cual se podrían producir los impactos ambientales negativos más significativos; se adoptarán todas las medidas necesarias tendientes a minimizarlos y/o eliminarlos. Existen varios procesos y actividades, en la etapa de construcción que deben ser considerados desde el punto de vista ambiental, entre estos se encuentra: Implantación obradores, Ejecución de obras viales y Explotación de canteras. Se prevé que los posibles impactos ambientales negativos generados por la construcción de las obras sean de media a baja magnitud, localizados, de corto plazo, y para los cuales existen medidas de mitigación efectivas. A continuación se listan los principales impactos negativos y medidas de gestión:

## Impactos y riesgos ambientales

  - Canteras: Los principales impactos ambientales durante la fase de construcción están asociados al apropiado manejo de la cantera, los modificación de niveles sonoros debido al uso de explosivos, vibraciones, cambio en el uso de suelo debido al uso de explosivos, modificación de aguas de cuerpo superficiales debido al escurrimiento de aguas pluviales, modificación paisajística debido a la presencia física de la cantera, accidentes laborales, contaminación de suelos debido al incorrecto manejo de residuos, entre otros.

  - Generación de polvo, gases de combustión, vibraciones y ruidos molestos. Debido a la operación de equipos, maquinarias y vehículos propios de las obras viales a ser ejecutadas por el proyecto, se generarán polvo, gases de combustión y ruidos molestos durante esta etapa.

  - Potencial contaminación de suelos y aguas. Debido al posible manejo incorrecto de residuos sólidos en las distintas componentes de obra o a derrames en el obrador o al incorrecto manejo de aguas pluviales y efluentes en las distintas componentes de obra.

  - Afectación de la seguridad vial y peatonal. Debido a la realización de obras viales se introduce un riesgo de afectación de la seguridad vial y peatonal, sobre todo en las rutas con mayor tránsito y en rutas que atraviesan zonas urbanas, así como en zonas de entrada y salida de camiones de obrador y canteras.

## Impactos y riesgos sociales

  - Percepción social negativa debido a la presencia física de las obras. Durante la construcción existe el riesgo moderado ante la posibilidad de percepción social negativa de la población durante el desarrollo de la obra, especialmente en zonas urbanas. Las obras tienen una duración esperada de un ano como máximo.

  - Empleo. En la fase constructiva el principal impacto ambiental positivo es la generación de empleo en frente de obra, obrador y cantera.

  - Durante la fase de construcción, se esperan riesgos moderados a la salud y seguridad laboral, tales como caídas, cortes, quemaduras, riesgo de heridas debido a exposición a materiales a alta temperatura, polvo, ruidos y emisiones gaseosas, etc.

## Desastres Naturales

  - Cabe señalar que  las obras del Programa, no están expuestas a riesgos adicionales a los ya existentes, pues se desarrollan sobre los corredores viales existentes. El proyecto presenta vulnerabilidad a desastres naturales medio-baja, siendo los principales riesgos s a los que están expuestos los proyectos inundaciones y deslizamientos. Para ello se incluye en el MGAS del programa una Guía sobre el contenido de los Planes de Gestión Ambiental y Social, que contiene un Plan de Contingencia que cubre ambos aspectos.

## Impactos positivos

  - Los impactos ambientales y sociales directos una vez finalizada la etapa constructiva son positivos y son los siguientes: mejora de la seguridad vial y aumento de la calidad del patrimonio carretero nacional, menores costos de transporte carretero y aumento de conectividad de distintas zonas del país, facilitando el transporte de cargas destinadas a la exportación.

## Adicionalidad del BID

  - El BID ha trabajado en colaboración con la OPP en la elaboración de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) transversal tanto para este programa como para el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicios Sub-nacionales (UR-L1111). Asimismo, el BID trabajará con la OPP en el desarrollo de unas Guías de Gestión Ambiental  para las Canteras a través de la Cooperación Tecnica (UR-T1140), las mismas que servirán como modelo y guía para el uso de las intendencias.

# GESTIÓN Y MONITOREO DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES

  - Esta es la primera operación bajo el CCLIP del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos (UR-O1150/UR-L1114). Al respecto y en cumplimiento con la Directiva B.13 –el BID  está trabajando con la OPP en la elaboración de un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)  para el Programa, el mismo que será incluido como parte del Reglamento Operativo del CCLIP. Este Marco incluirá una lista de chequeo para identificar y clasificar el riesgo ambiental y social de las obras no contempladas como parte de la muestra. Asimismo, este MGAS incluirá procedimientos ambientales y sociales dependiendo de la tipología de obras a ser financiadas por el programa.

  - Esquema de gestión ambiental y social: A los efectos de la gestión ambiental de la operación es necesario que la OPP cuente con un especialista ambiental para el seguimiento de los aspectos ambientales en las distintas fases del proyecto.la revisión de la documentación para inicio de obra, la aprobación de los planes de gestión ambiental, informes de gestión ambiental, etc. así como la potestad de realización de auditorías de obra y de retención del rubro de gestión ambiental de la obra. Asimismo, cada contratista contará con un Plan de Gestión Ambiental (PGA), un Plan de Contingencias (PC) y eleva informes de gestión ambiental a la OPP.

## Sistema y Planes de Gestión Ambiental y Social

## Durante la Fase de Construcción

  - Generación de polvo, gases de combustión, vibraciones y ruidos molestos.  La minimización de emisiones de PM10 y de energía acústica se deberá asegurar mediante un plan de mantenimiento de los equipos que se usen en obra. En lo que respecta a niveles sonoros se debe considerar en especial la limitación de horarios de trabajos ruidosos. En lo que respecta a las canteras, con fondos de la cooperación técnica se elaborara una guía para la gestión ambiental de canteras pues de acuerdo a la normativa uruguaya requieren una Autorización Ambiental Previa (AAP) expedida por DINAMA así como un PGA.

  - Potencial contaminación de suelos y aguas. - En fase constructiva se deberá asegurar una correcta gestión de los residuos generados en obra (ROC, Residuos domésticos no reciclables, Residuos domésticos reciclables, y Residuos especiales). Esta gestión deberá basarse en la segregación en origen con el posterior retiro, valorización, tratamiento y disposición final dependiendo del tipo de residuo. Se analizarán en particular los aspectos relativos a la valorización del pavimento fresado in situ. En lo que respecta a derrames se deberán aplicar medidas preventivas con el objetivo de evitarlos, por otra parte se deberá tener en consideración la ocurrencia de un derrame mayor en el plan de contingencias.

  - Afectación de la seguridad vial y peatonal. Sobre la afectación de seguridad vial debido a la obra, será necesario utilizar señalizaciones y cercamiento de las mismas, evaluar áreas de trabajo y posibilidad de ordenamiento del tránsito. Se deberán registrar los accidentes que efectivamente ocurran en el área de estudio el plazo constructivo. Se deberá elaborar un plan de seguridad vial.

  - Percepción social negativa debido a la presencia física de las obras - Se debe establecer un sistema para recibir, procesar y responder las quejas, reclamos o sugerencias de los vecinos o usuarios de la carretera.

  - Contratación de mano de obra. Las obras asociadas al emprendimiento requerirán la contratación de personal. Este impacto positivo se debe potenciar mediante políticas de reclutamiento de personal de las empresas que deberá favorecer la contratación de mano de obra local y atender las Estrategias Transversales de equidad de género.

## Sistema de Gestión Ambiental y Social del programa

  - A continuación se presenta el esquema de gestión ambiental y social propuesto desde el inicio del ciclo de proyecto:

    - Identificación de proyectos : En la identificación la ID deberá presentar a OPP en conjunto con la ficha de perfil la ficha ambiental de proyecto (ANEXO I MGAS) a los efectos de identificar si algún elemento del proyecto requiere autorización ambiental por parte del MVOTMA y expresar cuales son los principales elementos sensibles del medio receptor.  Como resultado de esta etapa, el proyecto puede quedar en alguna de las siguientes categorías:

      - Elegible, significa que será aprobado en la medida en la que cumpla con los requisitos especificados en el ROP.

      - Observado, significa que la Intendencia tendrá que introducir algunas modificaciones al proyecto para que sea elegible. Estas modificaciones pueden tener que ver con cualquiera de los aspectos de la formulación del proyecto.

      - Rechazado, esto significa que el proyecto no será financiado por el Programa.

- En caso que todos los aspectos ambientales sean tratados correctamente el proyecto en lo que respecta al área ambiental será categorizado elegible. En el caso que existan elementos de peso no tenidos en consideración en el análisis de la ficha ambiental o en el caso en el que existan elementos que requieran AAP y esto no sea expresado en la ficha ambiental, el proyecto será observado para su posterior modificación. En el caso que el proyecto plantee intervenciones en áreas protegidas, será rechazado.

    - Pre inversión y aprobación - En la etapa de pre inversión y aprobación, las IDs deberán gestionar las AAP correspondientes ante el MVOTMA en caso que corresponda. Las IDs deberán presentar ante la OPP el Plan de Gestión Ambiental preliminar del proyecto (ANEXO II MGAS).  El PGA preliminar formará parte de los pliegos licitatorios. El PGA definitivo a ser desarrollado por la empresa contratista correspondiente debe ser presentado por la ID ante la OPP para su aprobación previo al inicio de fase de ejecución.

    - Las IDs deberán prever la participación pública en esta etapa, la forma de participación deberá asegurar el conocimiento de los posibles afectados de las obras a realizar, los impactos y las medidas de gestión correspondiente. En el caso de proyectos de caminería rural donde existe escasa población, la forma de participación debería ser la comunicación a vecinos afectados vías distintos medios de comunicación (prensa oral, escrita, volantes, etc.). Los elementos del plan de comunicación deben quedar registrados.

    - Ejecución - La fase de ejecución solo podrá comenzar una vez obtenidas las AAP (en caso que corresponda).  La fase de ejecución solo podrá comenzar una vez aprobado en PGA definitivo por parte de la OPP. Durante la ejecución, la información sobre gestión ambiental vinculada al PGA deberá ser presentada por las ID y empresas contratistas en conjunto con los informes mensuales de obra, en un apartado correspondiente a asuntos ambientales.  Finalizada la fase constructiva, en caso que existieran actividades de remediación en el PGA o como condición de la AAP correspondiente, se deberán implementar previamente al fin de obra, y la ID deberá informar oportunamente a OPP. Se recomienda en fase de ejecución la aplicación de políticas de reclutamiento de personal de las empresas que favorezca la contratación de mano de obra local y atender las Estrategias Transversales de Equidad de Género en particular en lo que respecta al acceso al trabajo.  Se recomienda la realización de auditorías ambientales por parte de OPP, en caso de incumplimiento se recomienda la aplicación de las sanciones correspondientes. La frecuencia mínima de las visitas ambientales a las obras del programa será semestral, pudiendo realizarse fuera de la frecuencia prevista y sin coordinación en caso de quejas o denuncias de la población.

    - Operación y mantenimiento - En caso que corresponda, las IDs deberán implementar los aspectos relativos a los PGA de operación.

## Monitoreo y Supervisión

  - El BID requerirá un seguimiento y supervisión durante toda la vida del préstamo. La OPP deberá preparar y presentar al BID un informe de cumplimiento ambiental y social como parte de los informes semestrales. El BID también llevará a cabo una supervisión anual de los aspectos ambientales y sociales del proyecto, con un enfoque en el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales.

  - El esquema de monitoreo ambiental y social, de salud y seguridad laboral, durante la construcción será ejecutado en dos niveles: uno bajo la responsabilidad del contratista, y otro a cargo de la OPP y los GDs, como fiscalizadores.

# REQUERIMIENTOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO

  - En conclusión del análisis ambiental y social del BID para la presente operación, se requiere que las condiciones que se establecen a continuación sean cumplirse para la operación, en forma y contenido satisfactorios para el Banco:

## Condiciones Especiales de Ejecución

  - Previo al inicio material de las obras, el prestatario por intermedio de OPP deberá constatar que el contratista respectivo ha obtenido la Autorización Ambiental Previa (AAP) de la cantera correspondiente.

## Consideraciones generales

  - Cualquier cambio sustancial de los requerimientos, planes y estudios ambientales y sociales en etapas posteriores a la aprobación y/o ejecución de la operación tendrá que ser discutido y acordado con el BID.

  - Una vez aprobado por el Directorio del BID y a lo largo de toda la vida del préstamo, la OPP: (i) asegurara que todos los aspectos de la operación se llevan a cabo en conformidad con todas las normas y los requisitos legales ambientales y sociales de Uruguay además de cumplir con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del BID; (ii) cumplir con todos los requerimientos asociados con cualquier permiso, autorización o licencia ambiental, social, laboral o de salud y seguridad que sea aplicable al Proyecto, al Ejecutor o a cualquier parte responsable de la ejecución del proyecto o sus medidas de mitigación, (iii) cumplir con todos los requerimientos ambientales, sociales, laborales y de salud y seguridad de los contratos de la operación y sus subsecuentes modificaciones, (iv) Cumplir con todos los aspectos y componentes de todos los documentos ambientales, sociales, laborales y de salud y seguridad del Proyecto.

  - Asimismo, la OPP deberá: (i) Consultar con el Banco antes de aprobar o implementar cualquier cambio sustantivo en el Proyecto (incluyendo sus planes de manejo y de mitigación ambientales y sociales) o su cronograma, que puedan potencialmente tener efectos negativos ambientales, sociales, laborales o de salud y seguridad; (ii) Remitir comunicación escrita al Banco acerca de todo incumplimiento con cualquier requerimiento ambiental, social, laboral o de salud y seguridad del Convenio de Préstamo, así como cualquier accidente, impacto, evento, denuncia o reclamación de tipo ambiental, social, laboral o de salud y seguridad. (iii) Asegurarse de que todos los subcontratistas intervinientes en las actividades de construcción y operación del Proyecto cumplan con los requerimientos aplicables ambientales, sociales laborales y de salud y seguridad del Contrato de Préstamo y la legislación nacional y local, (iv) Implementar en forma continua actividades de difusión de información y el sistema de atención a reclamos del Proyecto.

  - La OPP deberá facilitar una misión de supervisión anual por especialista(s) en salvaguardias ambientales y sociales del BID para revisar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo;

  - El BID realizará las siguientes acciones de Supervisión y Monitoreo: (i) Supervisión semestral durante la construcción y hasta la conclusión satisfactoria de los Proyectos viales (corresponde a la recepción del informe final de cierre de gestión ambiental);

  - El BID podrá realizar el requerimiento de acciones correctivas del caso cuando los informes, inspecciones, visitas u otra información indiquen que existen no-conformidades a los planes de manejo ambiental y social, o incumplimiento de las salvaguardias socio-ambientales del BID.

  - Además de las inspecciones de rutina, el BID tendrá la potestad contractual de realizar una auditoría independiente de los aspectos ambientales, sociales y de salud y seguridad del Proyecto en cualquier oportunidad que considere razonablemente necesaria dentro del periodo de desembolso, a ser financiada con recursos propios del Banco.

Distintos informes técnicos, entre ellos la Nota Sectorial elaborada por el Banco estiman en más de US$2.000 millones la necesidad financiera para la recuperación y conservación de la infraestructura vial del país, incluyendo la red nacional de carreteras y la red de caminos rurales productivos de jurisdicción departamental.

Cabe señalar que dado que la OPP está también negociando otro Proyecto CCLIP con el BID (UR-O1148/ UR-L1111). Ambos programas utilizaran el mismo Marco de Gestion Ambiental y Social y los mismos instrumentos y procedimientos ambientales y sociales.