Estudios de Factibilidad Obras prioritarias de Drenaje Pluvial en las ciudades del norte de Perú

# Términos de referencia

- Antecedentes

  - América Latina y el Caribe (ALC) es la región más vulnerable a los desastres naturales y la población más pobre, la más afectada por estos eventos. La urbanización rápida y no planificada en zonas de riesgo, la degradación ambiental, y la gobernanza deficiente son factores asociados con el impacto creciente de los desastres naturales. La falta de atención prestada al drenaje urbano en la región ha intensificado los impactos por inundaciones, causando graves consecuencias económicas (colapso de infraestructuras, interrupción de actividades económicas) y pérdidas humanas. Asimismo, el cambio climático contribuye a aumentar el riesgo de inundaciones tanto en las zonas costeras como en las zonas montañosas interiores.

  - En 2017 Perú ha sufrido lluvias e inundaciones originadas por el fenómeno del Niño Costero, afectando a 874 distritos declarados en emergencia y ocasionando entre otros, desabastecimiento de agua, colmatación de sistemas de alcantarillado y ciudades anegadas. A fin de tomar acciones de manera rápida, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley Nº30556 “Ley que Aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios” con la finalidad de declarar prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la implementación y ejecución de un plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad.

  - En este contexto el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su División de Agua y Saneamiento (INE/WSA) ha iniciado la elaboración del Plan Estratégico del Subsector de Drenaje Pluvial (PEDP). Este plan tiene por finalidad establecer mecanismos y actividades para la gestión y administración de los escurrimientos pluviales a fin de prevenir y mitigar inundaciones y promover la resiliencia climática, a través del diagnóstico y la identificación de estrategias con enfoque integral y multisectorial para darle institucionalidad al subsector.

  - Así mismo en el marco de la cooperación técnica PE-T1390, se prevé la elaboración de los presentes estudios de factibilidad de las obras identificadas como prioritarias en el las ciudades del norte de Perú (Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo)

- OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN

- A.	Objetivo general

  - El objetivo principal de la presente consultoría será desarrollar los estudios de factibilidad de las obras prioritarias de drenaje pluvial identificadas en las ciudades del norte de Perú (Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo).

- B.	Objetivos específicos

  - Los objetivos específicos son los siguientes:

    - Elaboración de los estudios de factibilidad de las intervenciones prioritarias de macro y micro drenaje y de control de erosión en las ciudades del norte de Perú.

    - Elaboración de los estudios de impacto ambiental y social de cada proyecto y los correspondientes estudios de evaluación económica.

- C.	Alcance de las Actividades

  - Revisión y recopilación de información, que incluyen los estudios de población y de uso de suelo, los análisis geomorfológicos de las cuencas, los estudios de precipitaciones de lluvias intensas, la estimación de caudales líquidos y sólidos con diferentes tiempos de retorno, relevamientos topográficos e identificación física de la red de drenaje y la identificación del estado de las obras y prioridad de las intervenciones, el estudio y selección de alternativas.

  - A partir de la alternativa escogida, se desarrollarán los estudios de factibilidad, tal como se dispone en estos Términos de Referencia.

  - Desarrollo de los estudios de factibilidad

El estudio de factibilidad de la alternativa elegida como óptima, incluirá:

- diseños hidráulicos, estructurales, arquitectónicos, dispositivos de seguridad contra robos y vandalismo, diseño de las construcciones auxiliares para facilitar la operación y el mantenimiento de las mismas, entre otros diseños.

- cómputos métricos y costos ajustados de los ítems más representativos incluyendo costos de operación y mantenimiento, memorias descriptivas, justificativas, constructivas y de cálculo (estructural, hidráulico, de control y comunicaciones), memoria base de operación, y de mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo).

  - Desarrollo de los estudios de impacto ambiental y social

- El objetivo es la presentación de un documento escrito describiendo el impacto ambiental y social futuro de la o las obras que se hayan propuesto en la alternativa escogida.

  - Dentro de los estudios de impacto ambiental y social completos se deberán realizar como mínimo las siguientes actividades:

- Descripción del proyecto;

- Legislación y marco normativo;

- Descripción del ambiente afectado;

- Identificación de posibles impactos positivos y negativos;

- Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales;

- Identificación de medidas de mitigación e impacto residual, identificando responsables y cronograma y/o plazos;

- Costo de las medidas de mitigación, cuyo resultado se adicionará al costo de la variante;

- Plan de monitoreo ambiental y social para las fases de construcción y operación.

  - Desarrollo de los estudios de evaluación económica

- Los valores de beneficios y costos deberán estar calculados en precios económicos. Para el cálculo de los precios cuenta, se utilizarán las razones precios cuenta más recientes e incluirán los recientes cambios macroeconómicos como el aumento de impuestos a las importaciones. Los costos incluidos en el análisis serán los incrementales de inversión, operación, mantenimiento y reposición. Los costos de operación y mantenimiento se calcularán a valor presente con una tasa de descuento del 12%1. En caso de disminuir los costos de mantenimiento con el proyecto, éstos se contabilizarán como beneficios. En los proyectos que incluyen cerrar el canal en la parte superior para construir una vía, ésta deberá ser evaluada independientemente del canal. Los costos y beneficios que se tendrán en cuenta para analizar la vía serán los incrementales del proyecto de mínimo costo que resuelve el problema de inundaciones. Se debe determinar el número de habitantes y edificios afectados por las inundaciones, especificando el período de recurrencia al que se refiere. Adicionalmente, se determinará la proyección de los beneficiarios teniendo en cuenta los lotes baldíos, la ocupación futura según el Plan de Ordenamiento Urbano y los factores que se consideren importantes en la ocupación de la tierra. Se determinará el área afectada por la desvalorización debido al efecto de las inundaciones.

  - Análisis beneficio costo

La alternativa seleccionada se deberá diseñar a un nivel tal que los costos estimados sean precisos. Los beneficios se deberán calcular utilizando una de las siguientes metodologías: (a) daños evitados, (b) disposición a pagar por disminución del riesgo de inundación o (c) precios hedónicos en el cual se calcula el incremento en el precio de los inmuebles debido al proyecto. En la utilización de precios hedónicos se estimarán modelos econométricos cuya variable dependiente será el valor de arriendo y cuyas variables independientes serán por lo menos el tamaño del predio, la frecuencia de inundación a la cual está expuesta la zona en donde se localiza el terreno, distancias a los sitios de trabajo, características del barrio donde se localiza, como vías pavimentadas, parques, disponibilidad de servicios, etc. En caso de utilizar evaluación contingente dentro del cuestionario se deberá incluir las siguientes secciones: (i) una donde se determine la importancia del problema a resolver dentro de la sociedad. (ii) una donde se describa la condición económica y de educación de la familia beneficiada, incluyendo las características del hogar. (iii) una donde se describa el proyecto y como resolvería el problema. (iii) una de disposición de pago determinando el medio y periodo o alternativas de cobranza. (iv) las que se requieran de acuerdo a las reuniones de enfoque (grupos focales). En las reuniones de enfoque se determinarán las preguntas que deben ir en el cuestionario. Como costo se incluirá los costos de reubicación de las familias y se adicionarán a los beneficios el aumento o disminución del bienestar de las familias para reubicarlas de sus viviendas. Los beneficios de las vías se calcularán como el ahorro del costo de la operación de vehículos de la diferencia con y sin proyecto. A los costos se le adicionará el sobrecosto del canal por la incorporación de la estructura superior que servirá de soporte para la vía.

- Productos Esperados

  - Los consultores deberán presentar los siguientes productos:

          - Estudios de factibilidad para las intervenciones prioritarias de micro, macro drenaje y de control de erosión.

          - Los estudios de impacto ambiental y social de cada proyecto, así como los correspondientes estudios de evaluación económica.

- Presentación de Informes y Cronograma de Entregas

  - Los consultores deberán dar cumplimiento a todas las actividades descritas en estos términos de referencia en un periodo de 8 meses, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

  - Para facilitar un adecuado seguimiento de los trabajos de los consultores, durante el desarrollo de los servicios de consultoría se prevén las siguientes entregas para revisión del Ministerio Y del Banco:

  - Revisión y elaboración de los estudios básicos, a los 60 días de firmado el contrato.

  - Proyectos básicos y análisis de las alternativas de micro, macro drenaje y de control de erosión, a los 180 días de firmado el contrato.

  - Estudios de factibilidad de las intervenciones y los correspondientes estudios de impacto ambiental y social y de evaluación económica, a los 240 días de firmado el contrato.

- 4.3	Los pagos estarán condicionados a la aceptación por parte del Banco de los productos esperados, según se detalla a continuación. Los productos deberán seguir las especificaciones contenidas en el Anexo I. El Banco solicitará la opinión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respecto a cada producto entregado por la firma consultora, antes de proceder al pago correspondiente.

- Firma del Contrato							   20%

- Aprobación de la Revisión de los Estudios Básicos	10%

- Aprobación de los Proyectos Básicos	35%

- Aprobación de los Diseños Ejecutivos y Estudios de Impacto

- Ambiental y Social y de evaluación económica				   35%