República Oriental del Uruguay

#### Ministerio de Transporte

y Obras Públicas

Estudio de Factibilidad:

Técnico -  SocioEconómico

y Análisis  Costo - Beneficio

Proyecto:

Ruta 5: Ensanche y Refuerzo Puente

Sobre Río Yí

Préstamo BID UR-L1153

Concesión MTOP - CND

Gerencia de Programación – Departamento Planificación

# Ing. Marcelo Krugman

1. INTRODUCCION Y SUMARIO

En este documento se presenta el análisis de factibilidad económica del siguiente proyecto:

“Ruta N° 5, Ensanche, Refuerzo y Adecuación de Accesos del Puente sobre el Río Yí”  tiene por objeto el proyecto y construcción del ensanche y refuerzo del puente sobre Río Yí en el 185km400 de la Ruta N° 5 con una longitud de 453 m de largo, en departamento de Durazno incluyendo la adecuación de accesos.

Con el propósito de mejorar las condiciones de circulación en el puente para el paso de camiones tipo Triten se ha previsto aumentar simétricamente el ancho de calzada a 9,20 m ( ancho actual 8 m) con barreras New Jersey y ciclovías a ambos lados y adecuarlo a las cargas para los camiones Tritren de un peso total máximo de 74 Toneladas.

Se ejecutarán las sustituciones y los refuerzos necesarios así como las reparaciones de las zonas de la estructura que no sean objeto de modificación para garantizar la buena terminación de las obras en su totalidad. Deberán asimismo adecuarse los accesos al nuevo ancho de del puente y a las ciclovías.

El puente actualmente en servicio, presenta deficiencias estructurales consistentes en detrioros en sobrepisos y juntas como fisuras y saltaduras en la carpeta de rodadura en todas las juntas del puente. El patrón de distribución se repite de manera sistemática en la zona del ensanche.

Presenta un mal funcionamiento de los drenajes con pasaje de humedad a la infraestructura a través del tablero y los rellenos.

El puente se encuentran emplazados sobre la Ruta 5 que une importantes polos de desarrollo desde la ciudad de Montevideo a las Ciudad de Durazno y Paso de los Toros donde en el futuro se espera que se concrete un nuevo emprendimiento forestal, por la cual se espera en los proximos años un importante flujo de transito pesado, ademas esta Ruta es alimentadora de la red de corredores internacionales la cual  vincula al Uruguay con países vecinos.

Se adjunta plano ilustrativo con la ubicación de los Puentes sobre el Río Yí y sobre Río Negro (Puente Centenario) dentro del tramo de Ruta 5 (Empr43 – Durazno) de 124 km de longitud  considerado para la evaluacion economica .

PLANO CON LA UBICACIÓN  GEOGRAFICA

DEL  PUENTE SOBRE RÍO YÍ

2. METODOLOGIA

2.1. Aspectos Generales

En términos generales, la metodología empleada en la evaluación se basa en el enfoque clásico de excedentes del consumidor, medido a través de los ahorros producidos por los proyectos en los usuarios de las rutas.

El "excedente del consumidor" puede definirse como la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar por un bien y lo que realmente paga por el mismo. Dado que en el caso del transporte no simpre existe un precio de mercado, se considera que el pago del servicio está representado directamente por el costo en que debe incurrir el usuario para operar su vehículo.

La evaluación se realiza comparando dos situaciones:

- Con proyecto, que supone el ensanche y refuerzo estructural del puente actual, permitiendo la circulación sin restricciones de Camiones Tritren con peso total máximo con la tara incluida de 74 T (50 T de Carga y 24T de Tara) y con ancho de calzada adecuado al ancho de la ruta de 9,20 m.

- Sin proyecto, que supone que la limitación de carga para el camión tritren opera efectivamente y solamente pueden circular los camiones  articulados actuales de peso total máximo de 45 T(30 T de Carga y 15T de Tara)

La valoración de la sociedad en la situación con proyecto estará dada por el excedente de los consumidores.

Los costos y beneficios generados por los proyectos deben valorarse de manera que reflejen la verdadera utilización y liberación de recursos para la sociedad. De esta forma puede medirse adecuadamente la contribución de los proyectos a la consecución de los objetivos de crecimiento económico y social.

Para realizar esto se corrigieron los precios de mercado de los insumos a través de la utilización de las razones de precios de cuenta (RPC), cociente entre el precio de cuenta o económico y el precio de mercado del bien.

Para los proyectos de transporte, en particular los que nos ocupan, se utilizan las RPC calculadas por el M.T.O.P. en base a las estimaciones realizadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (O.P.P.) para la economía uruguaya.

2.2 Aspectos particulares

Como es conocido, en las evaluaciones económicas de tramos de ruta, las técnicas utilizadas para implementar prácticamente el esquema teórico de excedentes del consumidor, son universalmente aceptadas. Sin embargo, no puede decirse los mismo en los casos de construcción y reconstrucción de obras de arte u otras de carácter puntual (empalmes, distribuidores, dársenas, etc.)

La gran cantidad de causas que motivan una nueva construccion (limitación de cargas, mal emplazamiento, deficiencias hidráulicas, accidentes) y fundamentalmente las dificultades para cuantificar monetariamente los beneficios de los proyectos, han motivado que no se disponga de una metodología específica.

Los criterios que se aplicaron en la evaluación del proyecto en análisis, son los que en forma genérica podrían aplicarse a cualquier proyecto en el sector transporte.

La definición de la situación sin proyecto es relativamente sencilla ya que, como fue señalado, la restricción más importante desde el punto de vista económico, es la limitación del transporte de carga forestal del nuevo emprendimiento a los camiones articulados con la configuración actual con peso total máximo de 45 toneladas y un peso promedio total entre cargado y descargado de 36 toneladas.

Se dispone de información de estudios realizados por la empresa que establecerá el nuevo emprendimiento forestal que permitan establecer con precisión el perfil de carga y volumen de la misma que circulará por el puente sobre Río Yí , el puente Centenario sobre el Río Negro y el tramo de carretera de ruta 5 de 124 km de longitud entre el empalme con Ruta 43 y la ciudad de Durazno, utilizado para el itinerario con origen en la plantacion forestal y destino la nueva planta de celulosa ubicada en Paso de los Toros, considerado para este anális para el período de estudio de 15 años. En este estudio solo se analizará el proyecto del puente sobre el Río Yí en el tramo de carretera de Ruta 5 antes mencionado, por tal motivo se considera solamente el 50% de los beneficios del proyecto, debido que el restante 50% de los beneficios corresponde al proyecto del puente Centenario sobre el Río Negro, no cosiderado en este estudio

En este esquema, el cual se ilustra dentro de un círculo en el mapa que contiene la ubicación del proyecto, se considera como situación sin proyecto mantener el puente sobre el Río Yí para la circulación de camiones articulados con la configuración actual ( carga maxima de 30T y carga promedio 21T entre cargado y descargado) para el transporte de la carga forestal prevista para el período 2019 – 2033. Dicha carga debido al nuevo emprendimiento forestal en el fin del año 2021 se incrementa de manera sensible y sostenible por un largo período como se puede observar más adelante en la Tabla 3.3 que indica la demanda de camiones forestales (Articulados o Tritren según la situación con o sin proyecto) previstas para el periódo de análisis

Claramente la situación con proyecto analizada en este estudio, está representada por el sistema del tramo carretero de Ruta 5 de 124 km de longitud desde el empalme con Ruta 43 hasta la ciudad de Durazno con el puente sobre el Río Yí   sin restricciones a partir del año 2022 a la circulación de carga y ancho de los camones Tritren con carga maxima de 50T (Peso total con Tara incluida 74 T) y carga promedio 32T entre cargado y descargado (Peso total con Tara incluida 56 T) para el transporte de la carga forestal prevista para el período 2019 – 2033.

Cabe aclarar que para el periodo 2019 al 2021 donde el puente esta en construcción la carga forestal de los emprendimientos actuales y nuevo tendran que transportarse en camones articulados configuración C11R12 como la situación sin proyecto como se observa en la Tabla 3.3 en la cantidad diaria anual de camiones según tipo de configuración (Articulados C11R12 o Tritren) y en la Tabla 3.4 donde indica el costo de operación anual para las situaciones con y sin proyecto    .

De acuerdo a la metodología descrita, los beneficios del proyecto frente a la situación sin proyecto, se derivan de los ahorros en los costos de mantenimiento del puente sobre el Río Yí y del 50% de los ahorros derivados del menor costo de operación anual de transportar por Ruta 5 desde las plantaciones a la nueva planta de celulosa la carga forestal en Camiones con configuración Tritren con carga máxima de 50 T en lugar de tranferirla a camiones Articulados con la configuración actual de C11R12 con carga máxima de 30 T.

En la Tabla 2.1 se presenta el estado de circulación o confort promedio dado por el índice de rugosidad del tramo de ruta involucrada.

De modo de simplificar el estudio se consideró como estado de confort promedio del tramo de ruta 5 considerado para las situaciones con y sin proyecto un índice de rugosidad promedio con valor de 2.6 IRI para el período de análisis de 15 años.

Dicho valor promedio representa un estado de confort bueno, que mantendrá el tramo de ruta 5 considerado para las situaciones con y sin proyecto por pertenecer a un corredor internacional el cual se encuentra en un contrato de mantenimiento por niveles de servicio cuyo valor máximo permitido respecto al índice de rugosidad es de 2.8 IRI.

3.  COSTOS Y BENEFICIOS

  - Costos

Los costos considerados en el proyecto los constituyen los asociados a la construcción del ensanche y refuerzo del puente sobre el Río Yí y a los del mantenimiento de dicha estructura. No se consideron los costos del mantenimiento preriódico y rutinario del tramo de Ruta 5 involucrado en el recorrido considerado del empalme de Ruta 43 a la ciudad de durazno (124 km de longitud) pues son los mismos para las situaciones con y sin proyecto

Los mismos han sido calculados a precios de mercado y valorados a sus correspondientes precios de cuenta a través de las aplicación de las RPC. Al no disponerse de un presupuesto de oficina desglosado por rubros, se aplicó una RPC global calculada como promedio de obras de similares características.

En la Tabla 3.1 se muestran los costos de construcción del ensanche y refuerzo del puente valorados en precios de mercado y de cuenta. Se supone que las obras se inician en el año 2020 y culminan a fin del año 2021, durante dicho período del año 2019 al 2021 la carga forestal actual y la que genera el nuevo emprendimiento a partir que la nueva planta de celulosa esté en funcionamiento (año 2021), deberá transportarse en camiones articulados con configuración C11R12, a partir del 2022 año en el cual el proyecto entra en funcionamiento se podrá cambiar la flota a camiones Tritren para el transporte de la carga forestal.

El período de análisis abarca un horizonte de 15 años a partir del año 2019, la puesta en servicio. Dado el tipo de obras de que se trata, y en base a estimaciones realizadas por la División Estructuras de la D.N.V, se estima un valor residual del 50%, de la inversión al final del período.

3.2. Beneficios

De acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 2, los beneficios de proyecto surgen de la diferencia de costos totales de operación del transporte de carga forestal por camiones con configuración Tritren a partir del año 2022 ( año que el proyecto culminado entra en servicio) situación con proyecto respecto al transporte de la misma carga en camiones articulados con configuración C11R12 situación sin proyecto. Asimismo, se producen beneficios por ahorros en costos de mantenimiento de la estructura con y sin proyecto, los mismos son mínimos respecto a los beneficios derivados de los ahorros en los costos de operación.

Los costos unitarios de operación en ambas situaciones se estimaron utilizando el Vehicle Operating Costs (VOC-HDM 4) calibrado para las condiciones de Uruguay. Se alimentó el modelo con los datos característicos del tramo de ruta 5 involucrada y los precios de cuenta de los insumos correspondientes a los camioines con configuracíon Tritren y Articulado C11R12.

Cabe aclarar que solo se analizo los beneficios provenientes de la diferencia de los costos de operación de los camiones que debido al proyecto pueden cambiar de la  configuración C11R12 a la Triten, pues el resto de los vehículos livianos y pesados (Bus, Camiones medianos y semipesados) que componen el tránsito del tramo de Ruta 5 del empalme con Ruta 43 a la ciudad de Duranzo producen los misomos costos de operación para las situaciones con y sin proyecto, por lo cual el proyecto en los mismos no genera benficio.

En la Tabla 3.2, se presentan los costos unitarios de operación para los camiones con configuración Tritren y Articulado C11R12, según las diferentes rugosidades relevadas, utilizando los valores correspondientes a la Rugosidad promedio 2.6 IRI, resaltada en color amarillo.

Se dispone de información de estudios realizados por la empresa que establecerá el nuevo emprendimiento forestal que permitan establecer con precisión el perfil de carga y volumen de la misma que circulará por el puente sobre Río Yí, el puente Centenario sobre el Río Negro y el tramo de carretera de Ruta 5 de 124 km de longitud entre el empalme con Ruta 43 y la ciudad de Durazno, utilizado para el itinerario con origen en la plantacion forestal y destino la nueva planta de celulosa ubicada en Paso de los Toros, considerado para este anális para el período de estudio de 15 años (2019 – 2033).

Con dicha información se elaboró la Tabla 3.3 que indica demanda de camiones promedio diario  anuales para el período 2019 – 2033 para la situación con y sin proyecto. Como se observa en dicha tabla a partir del año 2022 que el proyecto del puente sobre el Río Yí entra en servicio para soportar las cargas del camión con configuración Tritren la carga es transportada por dichos camiones para la situación con proyecto.

Por último, en la Tabla 3.4 se presentan los costos de operación vehicular totales Anuales de la demanda anual de Camiones Articulados de configuración C11R12 o de configuración Tritren según la situación con y sin proyecto para el período 2019 – 2033, por circular por el tramo de Ruta 5 de 124 km de longitud entre el empalme con Rua 43 y la ciudad de Durazno con un indice de rugosidad promedio de 2.6 IRI para dicho período de análisis.

Los mismos surgen de multiplicar el costos de operación unitario (U$S/veh-km) para un Indice de Rugosidad de 2.6 IRI del Camión Articulados de configuración C11R12 o de configuración Tritren según la situación con y sin proyecto por el volumen total de camiones en cada año y por la longitud del tramos de Ruta 5 considerado de 124km.

4. EVALUACION ECONOMICA

4.1. Indicadores

Los indicadores de rentabilidad que se calcularon para el proyecto son el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Para el cálculo del VAN, se supuso una tasa de costo de oportunidad del capital social del 12% anual, para descontar el flujo neto. Si bien esta tasa puede resultar un poco alta, dadas las condiciones actuales de la economía uruguaya, asegura una rentabilidad suficiente para los proyectos de inversión.

Como es conocido, un proyecto resulta factible económicamente cuando su VAN es positivo, y/o su TIR supera a la tasa de costo de oportunidad del capital social que en este caso es del 12%.

4.2. Resultados

En la Tabla 4.1 se presenta la planilla de evaluación del proyecto frente a la situación sin proyecto.

La evaluación del Puente sobre el Río Yí en Ruta 5 tramo empalme Ruta 43 – Durazno de 124 km de longitud, arroja un VAN de US$ 3:663.940 y una TIR del 21.16%, con el cambio de flota de Camiones de configuración C11R12 (Sin proyecto) a Camiones de configuración Tritren (Con proyecto) a partir del año 2022, luego de la obra del proyecto que se inicia en el año 2020 y culmina en el año 2021.

Debido que solo se analizó el proyecto del puente sobre el Río Yí en el tramo de carretera de Ruta 5 antes mencionado, por tal motivo se considera solamente el 50% de los beneficios totales para dicho proyecto, debido que el restante 50% de los beneficios corresponde al proyecto del puente Centenario sobre el Río Negro, no cosiderado en este estudio

Con respecto a los costos de construcción el proyecto genera un incremento de los mismos para los años que dura la obra 2020 y 2021 y un valor residual del 50% para el año final del período de análisis o sea el 2033 que se consideró como costo negativo. Del mismo modo para los costos de mantenimiento  como se producen ahorros de la situación con proyecto respecto a la sin proyecto, se consideraron como un incremento de costo negativo

Ambos indicadores demuestran que el proyecto evaluado es rentable, frente a la situación sin proyecto.

4.3. Análisis de sensibilidad

La Tabla 4.2 muestra los indicadores de rentabilidad de la situación con proyecto frente a la situación sin proyecto reduciendo los beneficios en un 20% e incrementando los costos en un 20%.

En este escenario la inversión determina un VAN de U$S 1:091.830 y una TIR del 14.51%. Por lo tanto el proyecto soporta dicho análisis de sensibilidad dando indicadores positivos de rentabilidad.

República Oriental del Uruguay Ministerio de Transporte

y Obras Públicas

Estudio de Factibilidad: Técnico - Socio Económico y Análisis	Costo - Beneficio

Préstamo BID UR-L1153 Programa de Rehabilitación Ruta: 43 (Tramo 1 y 2)

Concesión MTOP - CND

Gerencia de Programación – Departamento Planificación

Ing. Marcelo Krugman

INFORME TECNICO

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objetivo principal el estudio de Pre-factibilidad socioeconómica y análisis costo beneficio del proyecto, con un período de estudio de 15 años.

Los otros objetivos de este informe son los siguientes:

    - Determinación del estado superficial Actual, por medio de las fallas superficiales.

    - Determinación del estado del confort Actual por medio de la rugosidad.

    - Determinación de los índices de rentabilidad (VAN, TIR y B/C) y del Análisis de Sensibilidad y Riesgo

La base de datos del inventario de carreteras se encuentra centralizada a nivel de la red informática de Vialidad en un sistema integral de planificación (SIPLA).

La responsabilidad de la actualización de los datos del estado superficial esta a cargo de la Gerencia de Conservación, cuyos relevamientos de fallas superficiales son con una frecuencia anual, y los utilizados para el análisis fueron realizados durante el año 2017 y 2018 por intermedio de evaluaciones visuales. Para la determinación del estado del confort se realizó la medición de la rugosidad de los distintos tramos de rutas utilizando un Rugosímetro Tipo May – Meter.

Los tramos de ruta que se analizarán en este informe y forman parte del Proyecto son los siguientes:

- Ruta 43 Tramo 1: Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600) Longitud – 28k600

- Ruta 43 Tramo 2: Ruta 59 (28k600) - San Gregorio (54k600) Longitud – 26k000

La decisión y criterio de incluir dichos tramos en el estudio del Programa BID UR- L1153, surge del ANALISIS TECNICO - ECONOMICO A NIVEL DE RED VIAL PARA EL PROGRAMA DE OBRAS 2015 - 2020" ajustando los nuevos inputs relevados, principalmente los que generan los nuevos emprendimientos relacionados con el Transporte Forestal.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROGRAMA

Ruta 43: Tramo 1- Ruta 5 (0km000) - Ruta 59 (28km600)

El tramo perteneciente al proyecto en estudio, situado en Tacuarembó, corresponde a la Red Secundaria de la Zona Centro del país. La obra contribuirá al acondicionamiento y readecuación de la Ruta 43 Tramo 1, la misma forma parte de la conexión de intercambio de la carga forestal actual y futura de los nuevos emprendimientos relacionados con el Transporte Forestal entre la Zona de Plantación, Ruta 59, Ruta 43 Tramo 2 y Ruta 5 hacia Paso de los Toros, así como también por la misma Ruta 5 hacia Montevideo con destino al Puerto a través de distintos modo de transporte (Carretero y ferroviario).

El tramo cuenta con una superficie de Tratamiento Bituminoso con un ancho de calzada de 6.5 m y de banquina de 0.8 m.

Ruta 43: Tramo 2 - Ruta 59 (28km600) - San Gregorio de Polanco (54km600)

El tramo perteneciente al proyecto en estudio, situado en Tacuarembó, corresponde a la Red Secundaria de la Zona Centro del país. La obra contribuirá al acondicionamiento y readecuación de la Ruta 43 Tramo 2, la misma forma parte de la conexión de intercambio de la carga forestal actual y futura de los nuevos emprendimientos relacionados con el Transporte Forestal entre la Zona de Plantación, Ruta 43 Tramo 1 y Ruta 5 hacia Paso de los Toros, así como también por la misma Ruta 5 hacia Montevideo con destino al Puerto a través de distintos modo de transporte (Carretero y ferroviario).

El tramo cuenta con una superficie de Tratamiento Bituminoso con un ancho de calzada de 6.2 m y de banquina de 1 m.

Consideraciones generales de la metodología utilizada

El costo que representa el movimiento de personas y mercancías está íntimamente vinculado al estado que presenta la infraestructura de caminos, y en consecuencia a las prácticas de conservación que se ejercen sobre la misma.

Por tal motivo resulta fundamental desarrollar un procedimiento que incluya un análisis técnico - económico de la Red de carreteras que defina políticas adecuadas de conservación de forma de maximizar los beneficios netos de la sociedad y minimizar los costos globales del transporte, dado el nivel significativo de recursos que demanda para su atención, en reinversiones y mantenimiento.

Análisis Técnico Económico

La evaluación económica permite seleccionar entre un grupo de proyectos, aquel que resulte más ventajoso desde el punto de vista económico, a través de indicadores que reflejan el resultado de flujo de costos y beneficios cuantificados en unidades monetarias. El objetivo principal del estudio es analizar proyectos que atenderán a las mejoras y conservación de los caminos existentes.

En virtud a lo anterior, la metodología a emplear en la evaluación económica será la denominada "excedentes del consumidor", cuantificando los beneficios que genera el proyecto frente a la alternativa base.

Los beneficios son determinados por los ahorros que produce el proyecto en costos de operación de vehículos que deben cubrir los usuarios de las vías, costos que surgen del tiempo empleado en el viaje, ahorros en mantenimiento y eventualmente los costos que derivan de la disminución de accidentes.

El modelo HDM 4 permite calcular los costos totales del transporte, considerando los costos en infraestructura y los costos de operación vehiculares. Estos costos se obtienen anualmente para diferentes estándares de conservación que comparados con las políticas Base, permitan la selección de una alternativa respecto a otra.

El Modelo calcula internamente las velocidades y los costos de operación vehiculares, así como también los deterioros y costos de conservación de los caminos, en función del diseño del camino, de las prácticas de conservación, del volumen del tráfico, de las cargas por eje y de las condiciones ambientales.

Los costos totales de conservación y de operación de los vehículos son calculados endógenamente sobre la base de las cantidades físicas y precios unitarios especificados, determinando los costos financieros y económicos requeridos.

Beneficios del Proyecto

Los beneficios que generan los proyectos derivan de los ahorros en costo de operación vehiculares, tiempo empleado en el viaje, mantenimiento.

Costos de operación

Los costos de operación se obtienen del modelo HDM 4 y son función del tipo y estado de la superficie, del diseño geométrico y de las características de los vehículos.

Los costos de operación de los vehículos incluyen: costos de recorrido (combustible, aceites, neumáticos, repuestos y mano de obra de mantenimiento) y costos anuales fijos (depreciación, intereses, costos de tripulación y costos de administración).

Los costos anteriores son calculados para los diferentes tipos de vehículos que componen el tránsito en cada año.

Los beneficios surgen de la disminución de los costos de operación del proyecto frente a la alternativa base.

Tiempo de viaje

Puesto que los proyectos mejoran la superficie del tramo, existirá un aumento de la velocidad de circulación, lo que implica un menor tiempo de viaje.

Estos ahorros serán diferentes para cada tipo de vehículo debido a que desarrollan distintas velocidades y actividades económicas.

El cálculo del costo por tiempo de viaje consiste en determinar el costo / pasajero-hora clasificando los motivos del viaje en dos categorías: trabajo y ocio. Para el caso de trabajo se estima de acuerdo a los ingresos medios de los pasajeros y para el caso de ocio un 50% del anterior.

Mantenimiento

Los ahorros en mantenimiento surgen al especificar las políticas de conservación que se comparan con la política Base.

Indicadores Económicos

El flujo de costos y beneficios anuales para las diferentes políticas de conservación evaluadas respecto a la alternativa Base permiten obtener los indicadores de rentabilidad que se utilizarán en el estudio: Valor Actual Neto (VAN) descontado a una tasa prefijada, Beneficio / Costo y Tasa Interna de Retorno (TIR).

Tránsito: Demanda Actual y Proyección Futura

El TPDA (Tránsito Promedio Diario Anual) correspondiente a cada tramo surge del Sistema de Conteos de la Red Vial Nacional (SAETA) actualizada con datos relevados durante el año 2017.

TPDA

| Ruta | Tramo Descripción 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43_Tr1 | Ruta 5 - Ruta 59 | 374 |  |
| 43_Tr2 | Ruta 59 - S Gregorio de Polanco |  | 374 |

A continuación de detalla la distribución porcentual de tránsito diario anual para el año 2017 por tipo de vehículo.

|  | TRAMO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ruta 43 Tramo 1 | Ruta 43 Tramo 2 |
| VEHICULO | Ruta 5 - Ruta 59 | Ruta 59 - S Gregorio de Polanco |
| Auto | 44,73% | 44,73% |
| Utilitario | 19,17% | 19,17% |
| Omnibus | 14,44% | 14,44% |
| Cam. Med. | 4,81% | 4,81% |
| Cam. Pesado | 2,94% | 2,94% |
| Cam. Articulado | 13,90% | 13,90% |

Con respecto a la proyección futura para un período de 15 años, basándonos en la existencia de lapsos de prosperidad productiva, evolución histórica reciente, la evolución del PBI, estudios de demanda futura de Camiones Articulados debido a nuevos emprendimientos relacionados con el transporte forestal y los factores de elasticidad entre el mismo y la tasa de crecimiento del tránsito de 1,04 para el tránsito pesado y 1,34 para el tránsito liviano se determinó para el período de crecimiento económico de los 4 años próximos años (2019 – 2022), una tasa de crecimiento anual del 3,43% para vehículos livianos, para camiones Articulados y Tridem que generarán los nuevos emprendimientos forestales previsto a partir del año 2021, se estimó una tasa de 24,09% y 12,33% para Ruta 43 tramos 1 y 2 respectivamente y 2.66% para el resto de los vehículos pesados.

Para el resto del período de estudio se estima una tasa conservadora, de un 3,51% para los vehículos livianos, para camiones Articulados y Tridem que generan los nuevos emprendimientos forestales se estimó una tasa de 5.08% y 5.68 para Ruta 43 tramos 1 y 2 respectivamente y un 2,73% para el resto de los vehículos pesados.

En el cuadro anterior se observa a modo de ejemplo una pantalla interna del modelo HDM 4 donde se ilustran los datos de entrada ingresados para el tramo 1 de ruta 43 con referencia a la composición porcentual por vehículo y crecimiento en los dos períodos indicados anteriormente.

Con respecto a la evolución del crecimiento del tránsito con la tasa por vehículo indicada para el período de análisis, el mismo se ilustra en los gráficos siguientes para el total de vehículos del proyecto para los tramos 1 y 2 de estudio de la Rutas 43.

Ruta N°43 : Tramo 1- Ruta 5 (0km000) - Ruta 59 (28km600)

Ruta N°43 : Tramo 2 - Ruta 59 (28km600) - San Gregorio de Polanco (54km600)

En la siguiente tabla se indican los Camiones Tridem estimados para un período de 15 años por la empresa que operará en el futuro relacionada con el transporte forestal en base a la producción de la nueva carga a transportar, así como también la evolución de los actuales Camiones Articulados que circulan por Ruta 43, obteniendo de esta manera la estimación total de camiones Tridem y Articulados que circularán por día durante el período de 15 años para los tramos 1 y 2 de Ruta 43. En base a estos datos se estimó las tasas de crecimiento indicadas anteriormente para dichos camones para los tramos 1 y 2 de ruta 43 durante el período 2019 – 2022 y 2023 – 2034

|  | Estimación Nuevos Emp. forestales |  | Actual y Futuro | Estimación Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ruta 43 San Gregorio – R5(Tr1) | Ruta 43 San Gregorio – R5(Tr2) | Road 43 San Gregorio – R5 | Road 43 San Gregorio – R5(Tr1) | Road 43 San Gregorio – R5(Tr2) |
| Año | Camiones TriDem |  | Camiones articulados | Camiones Articulados + TriDem |  |
| 2017 | - | - | 52 | 52 | 52 |
| 2018 | - | - | 53 | 53 | 53 |
| 2019 | - | - | 55 | 55 | 55 |
| 2020 | - | - | 56 | 56 | 56 |
| 2021 | 85 | 64 | 58 | 142 | 121 |
| 2022 | 94 | 34 | 59 | 153 | 93 |
| 2023 | 126 | 91 | 61 | 187 | 152 |
| 2024 | 169 | 106 | 63 | 231 | 169 |
| 2025 | 226 | 134 | 64 | 290 | 198 |
| 2026 | 247 | 146 | 66 | 313 | 212 |
| 2027 | 444 | 355 | 68 | 511 | 423 |
| 2028 | 353 | 296 | 70 | 422 | 366 |
| 2029 | 397 | 345 | 72 | 468 | 416 |
| 2030 | 417 | 368 | 74 | 491 | 441 |
| 2031 | 308 | 243 | 76 | 383 | 319 |
| 2032 | 296 | 207 | 78 | 374 | 284 |
| 2033 | 265 | 224 | 80 | 345 | 304 |
| 2034 | 195 | 99 | 82 | 277 | 181 |
| 2035 | 198 | 100 | 84 | 282 | 184 |

Consideraciones y Características Generales del Programa de obras

Ruta 43: Tr 1- Ruta 5 (0km000) - Ruta 59 (28km600) – Plazo 18 meses

El proyecto consiste en la reconstrucción de la Ruta 43 Tramo 1(Depto. de Tacuarembó) en el tramo comprendido entre Ruta 5 (0km000) y la Ruta 59 (28km600).

Los trabajos consisten esencialmente en:

- Corrección de drenaje

- Ensanche de plataforma a (+).

- Bacheo del pavimento existente

- Escarificado, conformación y capa de sub-base.

- Recargo con material granular en todo el ancho de plataforma.

- Estabilizado con cemento en un acho de 9,00 m.

- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en un ancho de 8,00 m.

- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en las banquinas en un ancho de 1,10 m.

- Señalización vertical y horizontal.

Ruta 43: Tr 2 - Ruta 59 (28km600) - San Gregorio de Polanco (54km600) – Plazo 18 meses

El proyecto consiste en la reconstrucción de la Ruta 43 Tramo 2(Depto. de Tacuarembó) en el tramo comprendido entre la Ruta 59 (28km600) y San Gregorio de Polanco (54km600)

Los trabajos a realizar consisten esencialmente en:

- Corrección de drenaje

- Ensanche de plataforma a(+).

- Bacheo del pavimento existente

- Escarificado, conformación y capa de sub-base.

- Recargo con material granular en todo el ancho de plataforma.

- Estabilizado con cemento en un acho de 9,00 m.

- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble (TBD) en un ancho de 8,00 m.

- Ejecución de Tratamiento Bituminoso Simple (TBS) en las banquinas en un ancho de 1,10 m.

- Señalización vertical y horizontal.

Costos de obras y mantenimiento

La elaboración de los costos unitarios para los estándares de conservación que componen la alternativa con proyecto y base se realizó por medio de la Gerencia de Programación, a partir de distintos estudios analíticos de los distintos rubros que componen las obras, complementado con estudios de precios del mercado actual mediante las ofertas de varias licitaciones las cuales incluían los precios unitarios de cada estándar de conservación o en su defecto los precios de los insumos que lo componen.

El proceso para la determinación representativa de los costos unitarios de cada estándar de conservación consistió en tomar la media más la desviación estándar de los mismos de las distintas licitaciones descartando los que estaban fuera de un rango razonable, para finalmente mediante un coeficiente de actualización por medio de la Paramétrica de la DNV obtener el costo unitario adoptado, para el caso de la alternativa con proyecto se tomo el costo financiero del Precio referencial del proyecto para el tramo y mediante la RPC de cada rubro se calculó el costo económico.

Los resultados de los costos financieros y económicos para cada estándar de conservación utilizado en este estudio y mantenimiento recurrente se presentan en la siguiente tabla.

Costos de estándares de conservación

Mant enimient o recurrent e: incluye bacheos, sellado de peladuras y f isuras lineales hast a 2% con ancho < 3mm

y acondicionamient o de la Señalización (H y V), Faja Dominio Publico y Drenaje (prof cunet as y limpieza alcant arillas)

Se realizó un proyecto denominado Alternativa 1 para cada tramo 1 y 2 de ruta 43, resultando la siguiente obra: Rehabilitación y mejora de la carretera mediante un ensanche de plataforma, reciclado con aporte de material granular y un estabilizado con cemento portland , finalizado con un tendido de tratamiento bituminoso doble (detallado anteriormente para cada tramo), programado para el año 2019 y 2020, con un mantenimiento rutinario y bacheo del 100% ejecutados anualmente y como tarea periódica por respuesta un tratamiento bituminoso cuando se alcance un área dañada del 20%.

El monto de referencia del programa total de obras y el detalle por proyecto se ilustra en la tabla siguiente.

|  |  | Longitud Ruta (km) | Monto Financiero U$S |  | Monto Económico U$S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruta | Descripción |  | P. Unit. | Inversión | P. Unit. | Inversión |
| 43 | Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600) | 28,60 | 322.182 | 9.214.400 | 291.330 | 8.332.028 |
| 43 | 28k600 - San Gregorio (54k600) | 26,00 | 318.641 | 8.284.675 | 285.196 | 7.415.097 |

Dicho programa denominado Alternativa 1 para cada tramo individual y en forma conjunta resulta rentable frente a la alternativa base, que consiste:

Una Reconstrucción de la carretera mediante la ejecución de un ensanche de plataforma, un recargo de material de base CBR 80% de 40 cm y un tratamiento doble bituminoso, y un recargo de material granular de 25 cm con un tendido de tratamiento bituminoso simple en banquina, cuando la rugosidad media supere los 8.0 IRI, es decir cuando alcanza un grado de deterioro muy importante y un mantenimiento rutinario y bacheo del 50% ejecutados anualmente.

Indicadores Económicos y de Gestión

A continuación se detalla los datos iniciales de características básicas y de utilización, así como los indicadores de rentabilidad económica del Programa total e individual por proyecto para cada uno de los tramos que lo componen.

Características Físicas y de Utilización

Análisis de Sensibilidad

Ruta 43: Tramo 1- Ruta 5 (0km000) - Ruta 59 (28km600) Aumento del 20% costos de Obra

- VAN (12%) U$S 380.000

- TIR de 13.25%

Disminución del 20% beneficios en costos de operación

- VAN (12%) U$S 170.000

- TIR de 12.67%

Aumento del 10% costos de Obra + Disminución del 10% beneficios

- VAN (12%) U$S 270.000

- TIR de 12.99%

Ruta 43: Tr 2 - Ruta 59 (28km600) - San Gregorio de Polanco (54km600) Aumento del 20% costos de Obra

- VAN (12%) U$S 860.000

- TIR de 16.28%

Disminución del 20% beneficios en costos de operación

- VAN (12%) U$S 560.000

- TIR de 15.27%

Aumento del 10% costos de Obra + Disminución del 10% beneficios

- VAN (12%) U$S 710.000

- TIR de 15.82%

Total del proyecto Ruta 43 Tramos 1 y 2 en conjunto Aumento del 20% costos de Obra

- VAN (12%) U$S 1.240.000

- TIR de 14.43%

Disminución del 20% beneficios en costos de operación

- VAN (12%) U$S 730.000

- TIR de 13.71%

Aumento del 10% costos de Obra + Disminución del 10% beneficios

- VAN (12%) U$S 990.000

- TIR de 14.10%

Análisis de Riesgo

El mismo se determinó mediante el cálculo del Factor Multiplicador tanto para la inversión como para los beneficios para que el total del proyecto de Ruta 43 y en forma individual por tramo tenga una tasa interna de Retorno del 12%, que es la mínima admitida para que el mismo sea rentable.

Total del Proyecto Ruta 43 (Tramos 1 y 2) Factor Multiplicador:

- Inversión  = 1,386

- Beneficios = 0,722

Se deduce del cálculo de dichos factores que el riesgo que tiene el total del proyecto ruta 43 con referencia a la rentabilidad del mismo es razonable, debido que la inversión debería incrementarse un 38,6% o el beneficio disminuirse en un 27,8% para que el proyecto de Ruta 43 no sea rentable.

Ruta 43 tramo 1 Factor Multiplicador:

- Inversión  = 1,312

- Beneficios = 0,762

Riesgo Ruta 43 tramo 1, la inversión debería incrementarse un 31.2% o el beneficio disminuirse en un 23,8% para que el proyecto ruta 43 tramo 1no sea rentable.

Ruta 43 tramo 2 Factor Multiplicador:

- Inversión  = 1,464

- Beneficios = 0,683

Riesgo ruta 43 tramo 2, la inversión debería incrementarse un 46,4% o el beneficio disminuirse en un 31,7% para que el proyecto Ruta 43 tramo 2 no sea rentable.

Análisis Relación Beneficio – Costo

La relación Beneficio – costo se calcula como la razón entre el beneficio neto descontado al 12% (VAN) y el costo capital descontado al 12% (Inversión) o el costo total capital + recurrente (Inversión + Mantenimiento) descontado al 12%

Ruta 43: Tr 1- Ruta 5 (0km000) - Ruta 59 (28km600)

Razón Beneficio (VAN)/ Costo Capital = 0.132

Razón Beneficio (VAN)/ Costo Total (Capital + Recurrente) = 0.111

Ruta 43: Tr 2 - Ruta 59 (28km600) - San Gregorio de Polanco (54km600)

Razón Beneficio (VAN)/ Costo Capital = 0.225

Razón Beneficio (VAN)/ Costo Total (Capital + Recurrente) = 0.187

Análisis de Impacto Distributivo

Como se indico anteriormente los principales beneficios esperados del Proyecto propuesto son: (i) disminución de los costos y tiempos de transporte; (ii) preservación del patrimonio vial del país, con los consiguientes ahorros futuros en menores costos de mantenimiento;

- mejor conectividad e integración entre centros de producción y mercados nacionales e internacionales, favoreciendo la competitividad económica; (iv) más seguridad en el transporte carretero, reduciendo el riesgo de accidentes; y (v) mejoras en la eficiencia de la gestión vial.

Por lo tanto dichos beneficios producidos por el proyecto se distribuyen entre los siguientes beneficiarios

  - Los usuarios de los tramos intervenidos serán los principales beneficiarios a través de la disminución de los costos de operación de vehículos, la reducción en los tiempos de viaje y la disminución de accidentes debido a mejoras en la seguridad vial.

  - Al reducirse el costo del flete de la carga y la retención por menos tiempo de la misma sobre la carretera, los dueños de la carga circulante por estos tramos podrán obtener más utilidades y los consumidores menores precios de los productos

  - Al reducirse el costo del transporte público entre los centros poblados, las tarifas de los mismos se reducen beneficiando a sus usuarios de la clase baja

  - La ejecución del proyecto generará la ocupación de mano de obra no calificada beneficiando la clase obrera.

  - Mejoras en la gestión vial resultará en un gasto público más eficiente e importantes ahorros futuros en mantenimiento vial, liberando recursos fiscales para otros programas.

ANEXO

1 - Calendario de actuaciones - Alternativa de proyecto

2 - Resumen Económico del Proyecto

3 - Flujo de Fondos de cada alternativa

4- Flujo de Fondos Incremental (Beneficios netos)

5 - Evolución de la Rugosidad con y sin Proyecto

H D M - 4

HIGHWAY DEVELOPMENT & MANAGEMENT

Calendario de actuaciones (por tramo)

Nombre del estudio: Analisis Economico Muestra BID_1

Fecha ejecución:  26-12-2018

Todos los costes se expresan en : US Dollar.

Nota: sólo se muestran tramos que tienen actuaciones activadas.

| Alternativa: Alt1_T1_ReCP+TBD Tramo: R43_Tr1_Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600) Clase de carretera: Secundaria Tipo rodadura: Bituminosa Longitud: 28.60 km Ancho: 6.50 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Descripción | Código | Coste económico | Coste financiero | Cantidad de trabajo |
| 2019 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Recicl.C/CP+TBD_R43_T1 | ReCPT1 | 4,665,941.0 | 5,160,066.5 | 28.60 km |
| 2020 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Recicl.C/CP+TBD_R43_T1 | ReCPT1 | 3,666,096.8 | 4,054,338.0 | 28.60 km |
| 2021 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2022 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2023 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2024 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2025 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2026 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2027 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2028 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2029 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2030 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2031 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2032 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2033 | Mantenimiento Rutinario | MR | 174,688.8 | 211,611.4 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| Coste total para el tramo: |  |  | 10,952,369.8 | 12,388,575.4 |  |

| Alternativa: Alternativa Base Tramo: R43_Tr1_Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600) Clase de carretera: Secundaria Tipo rodadura: Bituminosa Longitud: 28.60 km Ancho: 6.50 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Descripción | Código | Coste económico | Coste financiero | Cantidad de trabajo |
| 2019 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Ens+Rec.BG_40cm+TBD | RTSB | 6,246,239.5 | 7,008,430.0 | 0.00 sq. m |
| 2020 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2021 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2022 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2023 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2024 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2025 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2026 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2027 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2028 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2029 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2030 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2031 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2032 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Ens+Rec.BG_40cm+TBD | RTSB | 6,246,239.5 | 7,008,430.0 | 0.00 sq. m |
| 2033 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| Coste total para el tramo: |  |  | 14,818,087.9 | 16,834,103.0 |  |

| Alternativa: Alt1_T2_ReC/CP+TBD Tramo: R43_Tr2_28k600 - San Gregorio (54k600) Clase de carretera: Secundaria Tipo rodadura: Bituminosa Longitud: 26.00 km Ancho: 6.50 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Descripción | Código | Coste económico | Coste financiero | Cantidad de trabajo |
| 2019 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Recicl.C/CP+TBD_R43_T2 | ReCPT2 | 2,076,226.9 | 2,319,706.5 | 26.00 km |
| 2020 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Recicl.C/CP+TBD_R43_T2 | ReCPT2 | 5,338,869.0 | 5,964,959.5 | 26.00 km |
| 2021 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2022 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2023 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2024 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2025 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2026 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2027 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2028 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2029 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2030 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2031 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2032 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2033 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| Coste total para el tramo: |  |  | 9,797,215.9 | 11,170,276.0 |  |

| Coste total para el tramo: | 10,952,369.8 | 12,388,575.4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Alternativa: Alternativa Base Tramo: R43_Tr1_Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600) Clase de carretera: Secundaria Tipo rodadura: Bituminosa Longitud: 28.60 km Ancho: 6.50 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Descripción | Código | Coste económico | Coste financiero | Cantidad de trabajo |
| 2019 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Ens+Rec.BG_40cm+TBD | RTSB | 6,246,239.5 | 7,008,430.0 | 0.00 sq. m |
| 2020 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2021 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2022 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2023 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2024 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2025 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2026 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2027 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2028 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2029 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2030 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2031 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2032 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Ens+Rec.BG_40cm+TBD | RTSB | 6,246,239.5 | 7,008,430.0 | 0.00 sq. m |
| 2033 | Mantenimiento Rutinario | MR | 155,040.6 | 187,816.2 | 28.60 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| Coste total para el tramo: |  |  | 14,818,087.9 | 16,834,103.0 |  |

| Alternativa: Alt1_T2_ReC/CP+TBD Tramo: R43_Tr2_28k600 - San Gregorio (54k600) Clase de carretera: Secundaria Tipo rodadura: Bituminosa Longitud: 26.00 km Ancho: 6.50 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Descripción | Código | Coste económico | Coste financiero | Cantidad de trabajo |
| 2019 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Recicl.C/CP+TBD_R43_T2 | ReCPT2 | 2,076,226.9 | 2,319,706.5 | 26.00 km |
| 2020 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Recicl.C/CP+TBD_R43_T2 | ReCPT2 | 5,338,869.0 | 5,964,959.5 | 26.00 km |
| 2021 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2022 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2023 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2024 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2025 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2026 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2027 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2028 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2029 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2030 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2031 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2032 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2033 | Mantenimiento Rutinario | MR | 158,808.0 | 192,374.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BACA | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| Coste total para el tramo: |  |  | 9,797,215.9 | 11,170,276.0 |  |

| Alternativa: Alternativa Base Tramo: R43_Tr2_28k600 - San Gregorio (54k600) Clase de carretera: Secundaria Tipo rodadura: Bituminosa Longitud: 26.00 km Ancho: 6.50 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Descripción | Código | Coste económico | Coste financiero | Cantidad de trabajo |
| 2019 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Ens+Rec.BG_40cm+TBD | RTSB | 5,678,399.5 | 6,371,300.0 | 0.00 sq. m |
| 2020 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2021 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2022 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2023 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2024 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2025 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2026 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2027 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2028 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2029 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2030 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2031 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2032 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Bacheo | BATB | 0.0 | 0.0 | 0.00 sq. m |
| 2033 | Mantenimiento Rutinario | MR | 140,946.0 | 170,742.0 | 26.00 km |
|  | Ens+Rec.BG_40cm+TBD | RTSB | 5,678,399.5 | 6,371,300.0 | 0.00 sq. m |
| Coste total para el tramo: |  |  | 13,470,989.0 | 15,303,730.0 |  |

- Resumen de Costes Económicos Totales Anuales

|  | Alt1_T1_ReCP+TBD | Alt1_T2_ReC/CP+TBD | Alternativa Base |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 4,840,629.80 | 2,235,034.88 | 12,220,625.59 |
| 2020 | 3,840,785.55 | 5,497,677.00 | 295,986.59 |
| 2021 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2022 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2023 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2024 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2025 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2026 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2027 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2028 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2029 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2030 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2031 | 174,688.80 | 158,808.00 | 295,986.59 |
| 2032 | 174,688.80 | 158,808.00 | 6,542,226.09 |
| 2033 | 174,688.80 | 158,808.00 | 5,974,386.09 |
| Total | 10,952,369.75 | 9,797,215.88 | 28,289,076.85 |

- H D M - 4

HIGHWAY DEVELOPMENT & MANAGEMENT

- Resumen del análisis económico

Nombre del estudio: Analisis Economico Muestra BID_1

Fecha ejecución: 26-12-2018

Este informe muestra los beneficios económicos totales usando: Moneda: US Dollar (millones).

Tasa de descuento: 12.00%.

Modo de Analisis: Por Tramo

Tramo: R43_Tr1_Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600) Alternativa: Alt1_T1_ReCP+TBD vs Alternativa Base

|  | Incremento en costes de la Administración |  |  | Ahorros en VOC de TM | Ahorros en costes de tiempo de viaje de TM | Ahorros en costes de viaje y de operacion de TNM | Reducción en costes de accidentes | Beneficios exogenos neto | Beneficio Economico Neto (VAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital | Recurrente | Especial |  |  |  |  |  |  |
| Sin descontar | -8.33 | 0.29 | 0.00 | 2.43 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 |
| Descontados | -0.59 | 0.15 | 0.00 | 0.54 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |

Tasa Interna de Retorno Economica (TIRe) = 16.0% (No. de soluciones = 2)

H D M - 4	Resumen del análisis económico

Tramo: R43_Tr2_28k600 - San Gregorio (54k600) Alternativa: Alt1_T2_ReC/CP+TBD vs Alternativa Base

|  | Incremento en costes de la Administración |  |  | Ahorros en VOC de TM | Ahorros en costes de tiempo de viaje de TM | Ahorros en costes de viaje y de operacion de TNM | Reducción en costes de accidentes | Beneficios exogenos neto | Beneficio Economico Neto (VAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital | Recurrente | Especial |  |  |  |  |  |  |
| Sin descontar | -7.65 | 0.27 | 0.00 | 2.39 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 |
| Descontados | -0.76 | 0.14 | 0.00 | 0.65 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |

Tasa Interna de Retorno Economica (TIRe) = 22.6% (No. de soluciones = 2)

- H D M - 4

HIGHWAY  DEVELOPMENT  & MANAGEMENT

Flujos de Coste por Tramo (Sin Descontar)

Nombre del estudio: Analisis Economico Muestra BID_1

Fecha ejecución: 26-12-2018

Moneda:  US Dollar (millones)

Ancho: 6.50 m

Clase carretera: Secundaria

Alt1_T1_ReCP+TBD

R43_Tr1_Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600)

Bituminoso

28.60 km

Alternativa: Tramo:

Tipo de firme:

Longitud:

| Ańo | Administración de carreteras |  |  | TM VOC | TM Tiempo de Viaje | Beneficios y Costes Exog. | Coste Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital | Recurrente | Especial |  |  |  |  |
| 2019 | 4.666 | 0.175 | 0.000 | 2.801 | 0.656 | 0.000 | 8.298 |
| 2020 | 3.666 | 0.175 | 0.000 | 3.145 | 0.680 | 0.000 | 7.666 |
| 2021 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 2.698 | 0.420 | 0.000 | 3.293 |
| 2022 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 3.081 | 0.436 | 0.000 | 3.691 |
| 2023 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 3.215 | 0.450 | 0.000 | 3.840 |
| 2024 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 3.356 | 0.465 | 0.000 | 3.996 |
| 2025 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 3.507 | 0.481 | 0.000 | 4.163 |
| 2026 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 3.670 | 0.497 | 0.000 | 4.342 |
| 2027 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 3.855 | 0.514 | 0.000 | 4.544 |
| 2028 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 4.060 | 0.531 | 0.000 | 4.766 |
| 2029 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 4.278 | 0.550 | 0.000 | 5.002 |
| 2030 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 4.510 | 0.569 | 0.000 | 5.253 |
| 2031 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 4.756 | 0.589 | 0.000 | 5.520 |
| 2032 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 5.018 | 0.611 | 0.000 | 5.803 |
| 2033 | -4.166 | 0.175 | 0.000 | 5.294 | 0.635 | 0.000 | 1.937 |
| Coste total para el tramo: | 4.166 | 2.620 | 0.000 | 57.244 | 8.084 | 0.000 | 72.115 |

Ancho: 6.50 m

Clase carretera: Secundaria

Alternativa Base

R43_Tr1_Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600)

Bituminoso

28.60 km

Alternativa: Tramo:

Tipo de firme:

Longitud:

| Ańo | Administración de carreteras |  |  | TM VOC | TM Tiempo de Viaje | Beneficios y Costes Exog. | Coste Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital | Recurrente | Especial |  |  |  |  |
| 2019 | 6.246 | 0.155 | 0.000 | 2.801 | 0.656 | 0.000 | 9.858 |
| 2020 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 2.392 | 0.436 | 0.000 | 2.983 |
| 2021 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 2.741 | 0.452 | 0.000 | 3.348 |
| 2022 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 3.168 | 0.470 | 0.000 | 3.793 |
| 2023 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 3.342 | 0.486 | 0.000 | 3.983 |
| 2024 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 3.528 | 0.503 | 0.000 | 4.185 |
| 2025 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 3.726 | 0.521 | 0.000 | 4.401 |
| 2026 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 3.937 | 0.540 | 0.000 | 4.632 |
| 2027 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 4.163 | 0.561 | 0.000 | 4.880 |
| 2028 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 4.407 | 0.586 | 0.000 | 5.148 |
| 2029 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 4.669 | 0.617 | 0.000 | 5.441 |
| 2030 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 4.956 | 0.657 | 0.000 | 5.768 |
| 2031 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 5.271 | 0.711 | 0.000 | 6.137 |
| 2032 | 6.246 | 0.155 | 0.000 | 5.635 | 0.788 | 0.000 | 12.824 |
| 2033 | 0.000 | 0.155 | 0.000 | 4.937 | 0.673 | 0.000 | 5.765 |
| Coste total para el tramo: | 12.492 | 2.326 | 0.000 | 59.673 | 8.656 | 0.000 | 83.147 |

Ancho: 6.50 m

Clase carretera: Secundaria

Alt1_T2_ReC/CP+TBD

R43_Tr2_28k600 - San Gregorio (54k600) Bituminoso

26.00 km

Alternativa: Tramo:

Tipo de firme:

Longitud:

| Ańo | Administración de carreteras |  |  | TM VOC | TM Tiempo de Viaje | Beneficios y Costes Exog. | Coste Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital | Recurrente | Especial |  |  |  |  |
| 2019 | 2.076 | 0.159 | 0.000 | 2.043 | 0.412 | 0.000 | 4.690 |
| 2020 | 5.339 | 0.159 | 0.000 | 2.181 | 0.426 | 0.000 | 8.104 |
| 2021 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 2.023 | 0.378 | 0.000 | 2.560 |
| 2022 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 2.165 | 0.391 | 0.000 | 2.715 |
| 2023 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 2.260 | 0.404 | 0.000 | 2.822 |
| 2024 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 2.360 | 0.418 | 0.000 | 2.936 |
| 2025 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 2.466 | 0.431 | 0.000 | 3.056 |
| 2026 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 2.581 | 0.446 | 0.000 | 3.186 |
| 2027 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 2.710 | 0.461 | 0.000 | 3.330 |
| 2028 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 2.855 | 0.476 | 0.000 | 3.490 |
| 2029 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 3.009 | 0.493 | 0.000 | 3.661 |
| 2030 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 3.173 | 0.510 | 0.000 | 3.842 |
| 2031 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 3.348 | 0.528 | 0.000 | 4.035 |
| 2032 | 0.000 | 0.159 | 0.000 | 3.534 | 0.547 | 0.000 | 4.240 |
| 2033 | -3.708 | 0.159 | 0.000 | 3.731 | 0.568 | 0.000 | 0.750 |
| Coste total para el tramo: | 3.708 | 2.382 | 0.000 | 40.439 | 6.889 | 0.000 | 53.417 |

Ancho: 6.50 m

Clase carretera: Secundaria

Alternativa Base

R43_Tr2_28k600 - San Gregorio (54k600) Bituminoso

26.00 km

Alternativa: Tramo:

Tipo de firme:

Longitud:

| Ańo | Administración de carreteras |  |  | TM VOC | TM Tiempo de Viaje | Beneficios y Costes Exog. | Coste Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital | Recurrente | Especial |  |  |  |  |
| 2019 | 5.678 | 0.141 | 0.000 | 2.043 | 0.412 | 0.000 | 8.275 |
| 2020 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 1.899 | 0.394 | 0.000 | 2.434 |
| 2021 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 2.051 | 0.408 | 0.000 | 2.599 |
| 2022 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 2.219 | 0.421 | 0.000 | 2.782 |
| 2023 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 2.340 | 0.436 | 0.000 | 2.917 |
| 2024 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 2.469 | 0.451 | 0.000 | 3.061 |
| 2025 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 2.607 | 0.467 | 0.000 | 3.214 |
| 2026 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 2.754 | 0.484 | 0.000 | 3.378 |
| 2027 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 2.911 | 0.502 | 0.000 | 3.554 |
| 2028 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 3.080 | 0.523 | 0.000 | 3.744 |
| 2029 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 3.261 | 0.548 | 0.000 | 3.949 |
| 2030 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 3.456 | 0.578 | 0.000 | 4.175 |
| 2031 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 3.669 | 0.616 | 0.000 | 4.426 |
| 2032 | 0.000 | 0.141 | 0.000 | 3.903 | 0.667 | 0.000 | 4.711 |
| 2033 | 5.678 | 0.141 | 0.000 | 4.165 | 0.733 | 0.000 | 10.718 |
| Coste total para el tramo: | 11.357 | 2.114 | 0.000 | 42.826 | 7.639 | 0.000 | 63.937 |

- Resumen de Costes Economicos Totales Sin Descontar por Alternativa y Tramo:

|  | Alt1_T1_ReC/CP+TBD | Alt1_T2_Re C/CP+ TBD | Alternativa Base |
| --- | --- | --- | --- |
| R43_Tr1_Ruta 5-28K600 | 72.11 | 0.00 | 83.15 |
| R43_Tr2_28k600 – San Gregorio | 0.00 | 53.42 | 63.94 |

H D M - 4

HIGHWAY DEVELOPMENT & MANAGEMENT

Beneficios netos anuales descontados

Nombre del estudio: Analisis Economico Muestra BID_1

Fecha de ejecución: 26-12-2018

Moneda: US Dollar (millones)

Tasa de descuento: 12.00 %

Tramo: R43_Tr1_Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600)

Alternativa: Alt1_T1_ReCP+TBD

ID: R43_Tr1

Longitud: 28.60 km	Ancho: 6.50 m

Clase de carretera: Secundaria

Rampa + Pendiente: 20.00 m/km	Curvatura: 30.00 º/km

| Ańo | Incremento de Costes de la Administración |  |  | Ahorro de Costes de los Usuarios |  |  |  |  |  |  | Beneficios Exógenos Nestos | Total Beneficios Netos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trabajos Capital | Trabajos Recurrentes | Trabajos Especiales | Tráfico Normal (+ Inducido) |  |  | Tráfico Generado |  |  | Reducción Costes Accidentes |  |  |
|  |  |  |  | TM VOC | TM Tiempo | TNM Tiempo & Operación | TM VOC | TM Tiempo | TNM Tiempo & Operación |  |  |  |
| 2019 | -1.580 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.561 |
| 2020 | 3.273 | 0.018 | 0.000 | -0.672 | -0.217 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -4.181 |
| 2021 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.034 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 |
| 2022 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.062 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.072 |
| 2023 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.081 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 |
| 2024 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.097 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.107 |
| 2025 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.111 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.121 |
| 2026 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.120 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.131 |
| 2027 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.125 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.136 |
| 2028 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.125 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.138 |
| 2029 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.126 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.141 |
| 2030 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.128 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.148 |
| 2031 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.132 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.158 |
| 2032 | -1.431 | 0.005 | 0.000 | 0.142 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.609 |
| 2033 | -0.852 | 0.004 | 0.000 | -0.073 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.783 |
| Total: | -0.591 | 0.150 | 0.000 | 0.538 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.060 |

H D M - 4	Beneficios netos anuales descontados

Tramo: R43_Tr2_28k600 - San Gregorio (54k600)

Alternativa: Alt1_T2_ReC/CP+TBD

ID: R43_Tr2

Longitud: 26.00 km	Ancho: 6.50 m

Clase de carretera: Secundaria

Rampa + Pendiente: 20.00 m/km	Curvatura: 30.00 º/km

| Ańo | Incremento de Costes de la Administración |  |  | Ahorro de Costes de los Usuarios |  |  |  |  |  |  | Beneficios Exógenos Nestos | Total Beneficios Netos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trabajos Capital | Trabajos Recurrentes | Trabajos Especiales | Tráfico Normal (+ Inducido) |  |  | Tráfico Generado |  |  | Reducción Costes Accidentes |  |  |
|  |  |  |  | TM VOC | TM Tiempo | TNM Tiempo & Operación | TM VOC | TM Tiempo | TNM Tiempo & Operación |  |  |  |
| 2019 | -3.602 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.584 |
| 2020 | 4.767 | 0.016 | 0.000 | -0.251 | -0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -5.062 |
| 2021 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.022 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.031 |
| 2022 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.039 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 |
| 2023 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.051 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 |
| 2024 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.062 | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.071 |
| 2025 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.071 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 |
| 2026 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.078 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.087 |
| 2027 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.081 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 |
| 2028 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.081 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.092 |
| 2029 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.081 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.093 |
| 2030 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.081 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.096 |
| 2031 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.082 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.101 |
| 2032 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.085 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.108 |
| 2033 | -1.921 | 0.004 | 0.000 | 0.089 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.040 |
| Total: | -0.756 | 0.136 | 0.000 | 0.652 | 0.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.517 |

H D M - 4

HIGHWAY DEVELOPMENT & MANAGEMENT

- Gráfico Regularidad Media por Tramos

Nombre del Estudio: Analisis Economico Muestra BID_1

Fecha de Ejecución: 26-12-2018

Detalles del Tramo:

ID:  R43_Tr1

Clase de Carretera: Secundaria

Rampa + Pendiente: 20.00 m/km

Descripción: R43_Tr1_Ruta 5 (306K600) - Ruta 59 (28k600)Longitud:  28.60 kmCurvatura: 30.00 º/km

Ancho:6.50 m

Alt1_T1_ReCP+TB D

Alternativa Base

12.00

Regularidad Media (m/km)

10.00

8.00

6.00

4.00

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2.00

Año

Detalles del Tramo:

ID:  R43_Tr2

Clase de Carretera: Secundaria

Descripción: R43_Tr2_28k600 - San Gregorio (54k600)Longitud: 26.00 km

Rampa + Pendiente:   20.00 m/km

Curvatura:   30.00 º/km

Ancho:6.50 m

H D M - 4	Gráfico Regularidad Media por Tramos

Alt1_T2_ReC/CP+ TBD

Alternativa Base

9.00

Regularidad Media (m/km)

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2.00

Año