Proyecto de Agua Potable y Saneamiento

de Puerto Príncipe III y rehabilitación de los sistemas rurales

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

- Puerto Príncipe III

- Uno de los objetivos del proyecto es el mejoramiento del acceso a agua potable en la región metropolitana de Puerto Príncipe mediante el incremento de la producción de agua, la disminución de perdidas físicas, el aumento de conexiones a las viviendas y el aumento de kioscos o fuentes públicas.

- En la situación sin proyecto, Puerto Príncipe cuenta con una población de 3,1 millones de habitantes de los cuales 231 mil (7,4%) están servidos por 49 mil conexiones domiciliarias y 111 mil (24 mil familias) están servidos por kioscos. Los restantes 
2,7 millones de habitantes se abastecen por otros medios tales como compra a carro-tanques, bombas manuales públicas de agua subterránea sin control de calidad, agua lluvia (muchas viviendas tienen grandes depósitos de agua lluvia) o compras a vecinos con servicio. Si la totalidad de la población tuviera conexión a sistema de agua potable la demanda anual sería de 237 millones de m3. La oferta neta de agua potable del sistema es de La oferta neta de agua potable del sistema es de 24 millones de m3 al año para una demanda de los conectados de 19 millones de m3.

- En la situación con proyecto, se espera aumentar la oferta neta en 27 millones de m3 al año para un total de 51 millones de m3 al año. En cuanto a los beneficiarios (demanda) se construirán o legalizarán 51 mil conexiones para un total de 100.000 conexiones o familias servidas (470.000 habitantes) y se construirán 95 nuevos kioscos para servir 12 mil familias adicionales (57.000 habitantes) para un total de 36 mil familias (168.000 habitantes) servidas con este sistema.

- Se elaboró un análisis beneficio costo. Los costos considerados en el análisis fueron los de inversión, operación, mantenimiento incremental y los de fortalecimiento institucional, descontados a una tasa del 12%. Los beneficios tenidos en cuenta fueron: la disposición a pagar (DAP) estimada como la suma del ahorro de recursos por compra o acarreo de agua de los no servidos por el sistema o los servidos por kioscos adicionándole los beneficios por incremento de consumo, y el incremento de consumo de los conectados que tienen racionamiento. Los costos de mercado se convirtieron a precios económicos descontando los impuestos y ajustando el precio de la mano de obra teniendo en cuenta el desempleo en Puerto Príncipe.

- La información utilizada para el presente análisis se obtuvo del plan maestro y del estudio de factibilidad del proyecto.

- Metodología y Supuestos

  - Para el análisis beneficio costo se utilizó el modelo de evaluación SIMOP recientemente desarrollado por el Banco en Excel. Para su utilización, se proyectaron la serie temporal de demanda de cada tipo de usuarios, capacidad de producción de agua, tarifas y costos económicos para los escenarios con y sin proyecto. El modelo hace el balance oferta-demanda a partir de la proyección año a año de las demandas y las capacidades instaladas. Como resultado, entrega los consumos, los racionamientos y los beneficios por cada tipo de consumidor. Finalmente, el modelo entrega la serie de beneficios netos de la diferencia de los dos escenarios (con y sin proyecto), el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno económica (TIRE).

VPN= ∑ [ (Bi – Ci) / (1 + j) (1 + i)]

  - En donde, B es el beneficio y C el costo total (incluye inversión operación y mantenimiento y apoyo institucional) para el año i, j la tasa social de descuento que para este caso es 12%. Los beneficios considerados fueron el ahorro de recursos (tiempo en acarreo de agua o valor económico por compra o transporte en carros tanques) y el aumento de consumo. Para determinar este par de beneficios se tomaron las encuestas que se han realizado en el país en donde se recolectó información sobre cantidad y costo o tiempo de acarreo de recolección y consumo en las situaciones con sistema, con abastecimiento de Kiosco y abastecimiento en caso de no contar con sistema. Los beneficios por incremento de consumo se calcularon a partir de curvas de demanda suponiendo una elasticidad al precio de -0,55 y los puntos conocidos de consumo obtenidos de las encuestas.

Po

Qo

Q1

Precio

Consumo

Figura 1

Modelo de demanda

P1

  - En la gráfica se presenta el modelo de demanda de donde se obtienen los beneficios brutos que produciría el proyecto. El ahorro de recursos está dado por lo que consumen en la situación sin proyecto, Qo, al precio que pagan o experimentan por comprar y cargar el agua por m3, Po. El valor económico de la reducción del racionamiento o el aumento de consumo está dado por el área bajo la curva entre los consumos Qo y Q1. Por lo tanto, los beneficios netos para una familia (excedente del consumidor) de la situación con y sin proyecto sería ahorro de recursos Po x Qo mas el aumento de consumo que se valora como la integral bajo la curva de demanda (Q1-Qo) x Po / 2 menos el pago por lo consumido Q1 x P1. Para obtener el beneficio bruto se debe adicionar los ingresos por venta de agua Q1 x P1. Por lo tanto, los beneficios brutos al comparar los escenarios con y sin proyecto serán:

Beneficio por mes por familia = (Q1-Qo) x Po / 2 + Po x Qo

  - Para el proyecto de Puerto Príncipe, la población, su distribución en grupos y las proyecciones son (según plan director):

|  | POBLACIÓN | Población Servida Por Conexión | POBLACIÓN SERVIDA KIOSKO | AÑO | POBLACIÓN NO SERVIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 3,090,000 | 231,099 | 111,000 | 342,099 | 2,747,901 |
| 2017 | 3,121,000 | 271,519 | 111,000 | 382,519 | 2,738,481 |
| 2018 | 3,152,000 | 311,939 | 123,000 | 434,939 | 2,717,061 |
| 2019 | 3,183,000 | 361,759 | 135,000 | 496,759 | 2,686,241 |
| 2020 | 3,215,000 | 411,579 | 150,000 | 561,579 | 2,653,421 |
| 2021 | 3,247,150 | 470,799 | 168,000 | 638,799 | 2,608,351 |
| 2022 | 3,279,622 | 470,799 | 168,000 | 638,799 | 2,640,823 |
| 2023 | 3,312,418 | 470,799 | 168,000 | 638,799 | 2,673,619 |
| 2024 | 3,345,542 | 470,799 | 168,000 | 638,799 | 2,706,743 |
| 2025 | 3,378,997 | 470,799 | 168,000 | 638,799 | 2,740,198 |
| 2030 | 3,551,360 | 470,799 | 168,000 | 638,799 | 2,912,561 |
| 2035 | 3,732,515 | 470,799 | 168,000 | 638,799 | 3,093,716 |
| 2040 | 3,922,911 | 470,799 | 168,000 | 638,799 | 3,284,112 |

  - Las demandas a las tarifas actuales según encuesta a los que no tienen conexión domiciliaria y un estimativo de los que sí tienen conexión son:

| Tipo de Consumidor | Consumo (Lt/hab/día) | Tarifa Económica (US$/m3) (costo marginal) |
| --- | --- | --- |
| Conexión con contador | 150 | 0,53 |
| Conexión sin contador | 210 | 0 |
| Kiosco | 50 | 4,71 |
| Sin servicio | 15,5 | 6,70 |
| Grandes consumidores | 1,5 Mm3/año | 1,20 |

  - Las residencias sin contador pagan un monto fijo de HTG 492/mes (US$11,4). El valor del agua en Kiosco es de US$ 1,2/m3. Para obtener el valor económico del agua en kiosco se le adicionó el valor del tiempo utilizado en el acarreo del agua. De acuerdo a las encuestas de los estudios mencionados, el tiempo medio diario en acarreo es de 
26 minutos para un consumo de 3,76 bokits (1 bokit es igual a 18,9 lts). El salario mínimo diario es 200 HTG. Por lo tanto, el costo por acarreo de agua es de US$3,55 por m3 para un total de US$4,71 / m3.

  - La elasticidad se calculó de tal forma que los consumos y las tarifas tuvieran un ajuste aceptable (SUPUESTO). El modelo utilizado para el ajuste fue:

Q = 84,8 P-1,88 (Usuarios Kiosco)

Q = 16.6 P-1,03 (Usuarios Conexión a la red)

  - En donde Q es el consumo en l/hab/día y P el precio por m3. El resultado presenta una elasticidad alta comparado con otros modelos de la región. Por lo tanto, se hizo un análisis de sensibilidad a este parámetro variándolo desde -0,2 hasta -1,0.

  - Las demandas proyectadas en m3 por año serían:

| AÑO | Demanda Hogares con conexión domiciliaria | Demanda de población servida por kiosco | Demanda Total (m3/año) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 17,713,738 | 1,215,450 | 18,929,188 |
| 2017 | 20,811,931 | 1,215,450 | 22,027,381 |
| 2018 | 23,910,124 | 1,346,850 | 25,256,974 |
| 2019 | 27,728,827 | 1,478,250 | 29,207,077 |
| 2020 | 31,547,530 | 1,642,500 | 33,190,030 |
| 2021 | 36,086,743 | 1,839,600 | 37,926,343 |
| 2022 | 36,086,743 | 1,839,600 | 37,926,343 |
| 2023 | 36,086,743 | 1,839,600 | 37,926,343 |
| 2024 | 36,086,743 | 1,839,600 | 37,926,343 |
| 2025 | 36,086,743 | 1,839,600 | 37,926,343 |
| 2030 | 36,086,743 | 1,839,600 | 37,926,343 |
| 2035 | 36,086,743 | 1,839,600 | 37,926,343 |
| 2040 | 36,086,743 | 1,839,600 | 37,926,343 |

El balance oferta demanda con y sin proyecto sería:

| AÑO | Demanda Total m3/año | Oferta Sin Proyecto m3/año | Oferta Adicional m3/año | Oferta con Proyecto m3/año |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 18,929,188 | 24,339,295 | 0 | 24,339,295 |
| 2017 | 22,027,381 | 24,339,295 | 4,721,275 | 29,060,570 |
| 2018 | 25,256,974 | 24,339,295 | 11,300,209 | 35,639,504 |
| 2019 | 29,207,077 | 24,339,295 | 17,074,509 | 41,413,804 |
| 2020 | 33,190,030 | 24,339,295 | 26,539,907 | 50,879,202 |
| 2021 | 37,926,343 | 24,339,295 | 27,387,473 | 51,726,768 |
| 2022 | 37,926,343 | 24,339,295 | 27,387,473 | 51,726,768 |
| 2023 | 37,926,343 | 24,339,295 | 27,387,473 | 51,726,768 |
| 2024 | 37,926,343 | 24,339,295 | 27,387,473 | 51,726,768 |
| 2025 | 37,926,343 | 24,339,295 | 27,387,473 | 51,726,768 |
| 2030 | 37,926,343 | 24,339,295 | 27,387,473 | 51,726,768 |
| 2035 | 37,926,343 | 24,339,295 | 27,387,473 | 51,726,768 |
| 2040 | 37,926,343 | 24,339,295 | 27,387,473 | 51,726,768 |

- Resultados (Beneficios, Costos, VPN y TIRE)

- Para el análisis beneficio costo se utilizó el programa de computador SIMOP desarrollado por el BID. A continuación, se presentan los datos utilizados en la simulación, las proyecciones de demanda y los resultados del programa.

- Costos. Para el análisis se tuvieron en cuenta además de los costos de la presente operación, los costos de inversión en fuentes de la operación HA-L1075 ya que sin esta inversión no se podría alcanzar la oferta necesaria para cumplir con la demanda que se está generando con el proyecto. Estos costos a precios sociales son:

| Año | Agua Potable (US$) | Apoyo Institucional (US$) |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 13,000,000 | 1,600,000 |
| 2017 | 15,000,000 | 1,600,000 |
| 2018 | 12,000,000 | 1,600,000 |
| 2019 | 8,000,000 | 1,600,000 |
| 2020 | 5,000,000 | 1,600,000 |
| Total | 53,000,000 | 8,000,000 |

- El costo de operación y mantenimiento por m3 a precios sociales es US$ 0,38 por m3 según el estudio de tarifas. La información de entrada se presenta en los cuadros 1 (población) y 2 (información general).

- La elasticidad utilizada para los consumos residenciales fue de -1,03 y para los usuarios de kioscos de -1,88. El precio alterno para los que no tienen servicio es de US$ 6,78. Los resultados se presentan en el cuadro No3 que presenta la salida del programa SIMOP. En resumen, los valores importantes son: la tasa interna de retorno (TIRE) es igual a 37,8% y el valor presente neto (VPN) es de US$122 millones. La mayoría de beneficios provienen de los grupos que se abastecen por servicios diferentes a una conexión domiciliaria y pasan a conexión domiciliaria. Los beneficios brutos por tipo de consumidor son:

| A. BENEFICIOS | (US$) |
| --- | --- |
| GRUPO 1, Con conexión (cx) | -2,186,272 |
| GRUPO 2, sin servicio pasa a conexión | 203,429,098 |
| GRUPO 4, con servicio de Kiosco | -1,267,509 |
| GRUPO 5, sin servicio pasa a kiosco | 22,852,433 |
| SUBTOTAL | 222,827,750 |

- Los beneficios negativos de los grupos 1 y 4 se deben a que sin proyecto no compartían agua y al entrar los grupos 2 y 5 deben compartir racionamiento debido que en los dos primeros años no han terminado de entrar la totalidad de las fuentes.

- Análisis de Sensibilidad

- Se realizó un análisis de sensibilidad a las variables que son supuestos o que su estimación tiene alta variabilidad. En primer lugar, se realizó un análisis a los costos de inversión dado que estos están a nivel de factibilidad. En cuanto a los beneficios, se realizó un análisis al número de conexiones residenciales. Los resultados del análisis de sensibilidad del VPN y de la TIRE a estos parámetros es el siguiente: análisis de sensibilidad del VPN y de la TIRE a estos parámetros es el siguiente:

| - Sensibilidad al aumento de costos de inversión |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Porcentaje de aumento de costos | - VPN (US$) | - TIRE (%) |
| - Caso Base | 122,663,108 | 37.8% |
| 110% | 118,180,006 | 35.3% |
| 120% | 113,696,904 | 33.1% |
| 150% | 100,247,600 | 27.9% |
| 200% | 77,832,092 | 22.0% |
| 250% | 55,416,584 | 18.0% |
| 300% | 33,001,076 | 15.1% |
| 350% | 10,585,568 | 12.9% |
| 370% | 0 | 12.0% |

| - Sensibilidad al número de nuevas conexiones |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Conexiones | - VPN (US$) | - TIRE (%) |
| - 51.000 | 122,663,108 | 37.8% |
| 45.900 | 100,380,333 | 33.9% |
| 40.800 | 78,097,558 | 29.8% |
| 35.700 | 55,814,783 | 25.3% |
| 30.600 | 33,532,008 | 20.5% |
| 25.500 | 11,249,233 | 15.0% |
| 22.950 | -3,569 | 12.0% |

- Del análisis de sensibilidad se muestra que los resultados no son sensibles ni al aumento de costos ni a la disminución de nuevas conexiones. Sin embargo, por lo menos se deben conectar 23.000 viviendas al sistema para que el proyecto sea viable. Por lo tanto, se considera que los resultados del análisis económico son estables y se recomienda su financiamiento.

- Análisis de Ingresos de los Beneficiarios

5.1 	Se elaboró un análisis de la distribución del ingreso familiar para determinar si el proyecto califica como inversión dirigida a disminuir la pobreza. Se utilizó La distribución del ingreso del Institut Haitien de Statistique et D’Informatique del Ministerio de Economía y Finanzas del estudio sobre las condiciones de vida en Haití en el año 2003 (información más reciente).

5.2	En este estudio se presenta la distribución del ingreso familiar para la zona metropolitana de Puerto príncipe. Toda la población de Puerto príncipe sería beneficiaria. Teniendo en cuenta que existían a la fecha 56.337 familias, la distribución en deciles es:

| Percentil | Ingreso total anual | Ingreso familiar mensual 2003 |
| --- | --- | --- |
|  | Gourdas | Gourdas |
| 10 | 9,194,841 | 136 |
| 20 | 34,803,557 | 515 |
| 30 | 80,018,672 | 1,184 |
| 40 | 152,202,805 | 2,251 |
| 50 | 225,782,643 | 3,340 |
| 60 | 398,383,579 | 5,893 |
| 70 | 703,016,964 | 10,399 |
| 80 | 1,285,243,300 | 19,011 |
| 90 | 2,929,214,780 | 43,329 |
| 100 | 17,410,907,500 | 257,541 |
| Total/Promedio | 23,228,768,641 | 34,360 |

5.3 	De acuerdo a la línea de pobreza de US$2 per cápita día, es decir Gr$ 1.249 per cápita al mes, que para una familia promedio de 5 sería de GR$ 6.245, más del 60% se consideraría pobre. Por consiguiente, se concluye que las inversiones en el presente proyecto están dirigidas a reducir la pobreza.

VI.	Rehabilitación de Proyectos Rurales

6.1	El programa de rehabilitación y/o construcción de proyectos rurales es del tipo de Obras múltiples. Por lo tanto, los objetivos del análisis son: (i) evaluar una muestra y 
(ii) determinar una metodología sencilla para evaluar los proyectos que se presenten para la financiación con fondos del programa.

6.2	El BID financió dos programas rurales HA-L1007 y HA-X1014 para los que se realizó una encuesta en donde se determinaron los consumos promedios, los costos económicos de recolectar agua para consumo humano y los valores de costo per cápita máximo para los que los proyectos serían viables económicamente. Estos valores se actualizaron utilizando el índice de precios al consumidor.

6.3	Para el análisis económico se elaboraron evaluaciones beneficio-costo siguiendo la metodología presentada en el análisis del proyecto del área metropolitana de Puerto Príncipe. La muestra de proyectos consistió en 4 proyectos por un valor de 
US$1,8 millones. De esta muestra resultaron viables 3 proyectos por un valor de 
US$1,2 millones. El valor de corte es de US$262,6 (HTG 17.240) por persona.

6.4	Beneficios. Hay dos tipos de beneficios en los proyectos de agua potable: (i) el ahorro de recursos que en los proyectos de agua rural de Haití se han identificado como el ahorro del tiempo utilizado en acarreo de agua y desinfección y (ii) el incremento de consumo por la disminución del costo económico de la consecución del agua. De la encuesta desarrollada en el programa HA-L1007 se encontró que los costos económicos promedio y los consumos promedio por departamento y total nacional son:

| Departamento | Distancia a la fuente (minutos) | Costo diario de acarreo (HTGds./familia) | Consumo diario (boquites/familia) | Precio económico del agua (HTGds/boquites) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Artibonite | 27 | 15.85 | 3.57 | 4.62 |
| Grand’ Anse | 33 | 19.80 | 3.68 | 5.93 |
| L’Ouest | 18 | 9.78 | 3.79 | 3.05 |
| Promedio Nacional | 26 | 15.27 | 3.65 | 4.57 |

6.5	Estos valores se actualizaron utilizando el índice de precios al consumidor. En consecuencia, los consumos y precios económicos en la situación con y sin proyecto para los proyectos rurales a ser analizados son:

| Escenario | Consumo \ (Lt/hab/día) | Tarifa Económica (US$/m3) |
| --- | --- | --- |
| Sin proyecto | 14,0 | 8,8 |
| Con proyecto | 38,0 | 0,8 |

6.6 	Suponiendo una curva de demanda hiperbólica, el modelo simplificado de demanda sería:

Q = 5,26 P-0,42

6.7	Los beneficios promedio por familia (5personas por familia) y por mes calculados a partir de la curva de demanda serían: i- ahorro de recursos US$18,7 y ii- incremento de consumo US$ 10,1.

6.8	Costos. Para la muestra las autoridades competentes entregaron información sobre 4 proyectos que podrían ser financiados con los recursos del programa. La información sobre los costos de inversión y la población atendida por cada proyecto es:

| Localidad | Costo de inversión US$ | Población Inicial (Habitantes) |
| --- | --- | --- |
| Pont Sondé | 120.000 | 9.340 |
| Banique | 41.500 | 5.341 |
| Savane | 1.000.000 | 3.468 |
| Pye Kawet | 680.000 | 916 |

6.9	Los costos de operación y mantenimiento anuales se supusieron igual al 5% de la inversión. Adicionalmente se supuso que el crecimiento de los usuarios era igual al 1% al año. Estos supuestos se utilizaron en los proyectos HA-L1007 y HA-X1014.

6.10	Análisis beneficio-costo. Para el análisis se utilizó una tasa de descuento del 12%. La vida útil de la infraestructura se supuso de 20 años. Para la evaluación se utilizó un modelo simplificado del SIMOP. Los resultados más importantes de la evaluación se presentan a continuación:

| 6.11 Los proyectos de las localidades Pont Sondé y Banique son altamente rentables ya que estos son rehabilitaciones de infraestructura que inclusive financió el BID. El valor de corte per cápita en el proyecto HA-L1007 era de US$170, es decir HTGds 7.206. Para octubre de 2016 (última fecha con información del IPC) este valor es de HTGds 17.241, es decir US$262,6 por beneficiario actual o US$1.313 por familia. Los detalles de los modelos de evaluación de los 4 proyectos se presentan en los cuadros 4 a 7. Localidad | Valor presente neto (US$) | Tasa Interna de Retorno (%) |
| --- | --- | --- |
| Pont Sondé | 5.014.000 | >100% |
| Banique | 2.900.000 | >100% |
| Savane | 549.000 | 19,8 |
| Pye Kawet | -426.000 | 0,6 |

6.12	Análisis de Sensibilidad. Se elaboró un análisis de sensibilidad a las variables supuesto o variables con alta probabilidad de variación. Se utilizaron los proyectos de las localidades de Savane y Pye Kawet para elaborar el análisis.

6.13	Los proyectos de las localidades Pont Sondé y Banique son altamente rentables ya que estos son rehabilitaciones de infraestructura que inclusive financió el BID. El valor de corte per cápita en el proyecto HA-L1007 era de US$170, es decir HTGds 7.206. Para octubre de 2016 (última fecha con información del IPC) este valor es de HTGds 17.241, es decir US$262,6 por beneficiario actual o US$1.313 por familia beneficiada.

6.14	Análisis de Sensibilidad. Se elaboró un análisis de sensibilidad a las variables supuesto o variables con alta probabilidad de variación. Se utilizaron los proyectos de las localidades de Savane y Pye Kawet para elaborar el análisis.

6.15 	La primera variable que incide en el resultado es el tiempo utilizado en acarreo de agua en el proyecto Savanne. Este se redujo hasta encontrar el valor del costo del agua que produce un valor presente neto de 0. Para llegar a este valor se debe reducir un 32,5% que es poco probable.

| Análisis de Sensibilidad en los proyectos Rurales Variabilidad al tiempo de acarreo de agua Savanne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de acarreo (Min) | Costo de agua US$/m3 | Porcentaje de variación | VPN (US$) | TIRE (%) |
| 26,0 | 8.80 |  | 549,569 | 19.8% |
| 24,4 | 7.92 | -10,0% | 382,713 | 17.5% |
| 20,8 | 7.04 | -20,0% | 214,590 | 15.2% |
| 18,2 | 6.16 | -30,0% | 44,964 | 12.7% |
| 17,6 | 5.94 | -32,5% | - | 12.0% |

6.16	La segunda variable que incide en los beneficios es la cantidad de agua consumida con proyecto. El valor estimado de encuestas es que con proyecto las familias consumirían 10 Boquites por familia al día que, de acuerdo a la experiencia del BID, se considera bajo. Para este análisis se utiliza el proyecto Pye Kawet que no es viable, y se determinará qué cantidad se requiere que las familias consuman para que el proyecto sea viable.

| Incremento del valor Original (%) | Consumo con Proyecto (L/h/d) | VPN (US$) | TIRE (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 38.0 | (426,030) | 0.6% |
| 10 | 41.8 | (401,702) | 1.5% |
| 20 | 45.6 | (377,969) | 2.2% |
| 30 | 49.4 | (354,755) | 3.0% |
| 40 | 53.2 | (331,999) | 3.6% |
| 50 | 57.0 | (309,650) | 4.3% |
| 100 | 76.0 | (202,780) | 7.2% |
| 200 | 114.0 | (5,254) | 11.9% |

6.17	El valor de consumo con proyecto debe aumentar 200% (114 l/h/d) para que el proyecto sea viable. 114 litros por persona corresponde a un proyecto con conexión domiciliaria. Este valor es muy alto para consumos con acarreo ya que deberían acarrear cerca de media tonelada diaria por familia, valor que parece altamente improbable. Los resultados aparentemente no son sensibles a un cambio de consumo con proyecto.

| CUADRO No. 1 Entrada de Datos Modelo SIMOP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |  |
| Precio inicial | $/m3 | 0.5300 | 6.7000 | 4.7100 | 6.7000 |  |
| Cantidad inicial | m3 | 17,713,738.00 | 1,356,103.00 | 1,215,450.00 | 324,028.00 |  |
| Elasticidad inicial |  | -1.03 | -1.03 | -1.88 | -1.88 |  |
| Nuevo usuario |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| Factor de conversión |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| Tipo de curva |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Costo de distribución | $/m3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |
| Regla 3 de asignación sin proyecto |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| Regla 3 de asignación con proyecto |  | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |  |
| PARÁMETROS VARIOS |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de descuento | % | 12% |  |  |  |  |
| Horizonte | Períodos | 25 |  |  |  |  |
| Periodo de inicio del proyecto |  | 4 |  |  |  |  |
| Período de beneficios constantes |  | 10 |  |  |  |  |
| Costo de producción | $/m3 | 0.3800 |  |  |  |  |
| Regla de asignación en caso de racionamiento |  | 1 |  | SÓLO SI LA REGLA DE ASIGNACIÓN ES 2 HACER CLICK EN EL BOTON |  |  |
| Año 0 poner el año calendario que corresponda |  | 2016 |  |  |  |  |

Cuadro No. 2

|  | BENEFICIOS ECONÓMICOS BRUTOS POR GRUPO |  |  |  |  | COSTOS ECONÓMICOS BRUTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | TOTAL | PERIODICOS | NO PERIODICOS | VAR. PRODUCCIÓN | TOTAL | BENEFICIOS NETOS |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 13,000,000 | 0 | 14,600,000 | -14,600,000 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 15,000,000 | 0 | 16,600,000 | -16,600,000 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 12,000,000 | 0 | 13,600,000 | -13,600,000 |
| 2020 | -2,522,029 | 31,121,245 | -1,450,449 | 3,107,329 | 30,256,097 | 1,600,000 | 8,000,000 | 3,849,925 | 13,449,925 | 16,806,172 |
| 2021 | -615,469 | 33,112,311 | -369,948 | 3,666,072 | 35,792,966 | 1,600,000 | 5,000,000 | 6,349,920 | 12,949,920 | 22,843,046 |
| 2022 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2023 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2024 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2025 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2030 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2031 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2032 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2033 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2034 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2035 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2036 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2037 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2038 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2039 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2040 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 7,268,417 | 8,868,417 | 28,744,021 |
| 2041 | 0 | 33,755,060 | 0 | 3,857,378 | 37,612,438 | 1,600,000 | 0 | 6,910,341 | 8,510,341 | 29,102,097 |

| Cuadro No. 3 Resumen de los Indicadores Económicos Valores en US$ |  |
| --- | --- |
| VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS |  |
| TASA DE DESCUENTO | 12,00% |
|  | MONTO |
| A. BENEFICIOS |  |
| GRUPO 1 | -2,186,272 |
| GRUPO 2 | 203,429,098 |
| GRUPO 3 | -1,267,509 |
| GRUPO 4 | 22,852,433 |
| GRUPO 5 | 0 |
| SUBTOTAL | 222,827,750 |
| B. COSTOS |  |
| PERIODICOS | 14,054,905 |
| NO PERIODICOS | 44,831,016 |
| VAR. PRODUCCION | 41,255,130 |
| VAR. DISTRIBUCION | 0 |
| SUBTOTAL | 100,141,052 |
| C. INDICADORES |  |
| VALOR NETO (A-B) = | 122,686,699 |
| TIR = | 37,80% |

| Cuadro No. 4 Evaluación Económica de Proyectos Rurales Población: Pont Sonde |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Población | Conexiones | Beneficios | Costos | Costos | Flujo de |
|  |  | Equivalentes |  | Inversión | O&M | Fondos |
|  |  |  | US $ | US $ | US $ | US $ |
| 0 | 9340 | 0 |  | 120,000 |  | -120,000 |
| 1 | 9433 | 1887 | 652,203 |  | 6,000 | 646,203 |
| 2 | 9528 | 1906 | 658,725 |  | 6,000 | 652,725 |
| 3 | 9623 | 1925 | 665,312 |  | 6,000 | 659,312 |
| 4 | 9719 | 1944 | 671,965 |  | 6,000 | 665,965 |
| 5 | 9816 | 1963 | 678,685 |  | 6,000 | 672,685 |
| 6 | 9915 | 1983 | 685,472 |  | 6,000 | 679,472 |
| 7 | 10014 | 2003 | 692,327 |  | 6,000 | 686,327 |
| 8 | 10114 | 2023 | 699,250 |  | 6,000 | 693,250 |
| 9 | 10215 | 2043 | 706,242 |  | 6,000 | 700,242 |
| 10 | 10317 | 2063 | 713,305 |  | 6,000 | 707,305 |
| 11 | 10420 | 2084 | 720,438 |  | 6,000 | 714,438 |
| 12 | 10525 | 2105 | 727,642 |  | 6,000 | 721,642 |
| 13 | 10630 | 2126 | 734,919 |  | 6,000 | 728,919 |
| 14 | 10736 | 2147 | 742,268 |  | 6,000 | 736,268 |
| 15 | 10843 | 2169 | 749,690 |  | 6,000 | 743,690 |
| 16 | 10952 | 2190 | 757,187 |  | 6,000 | 751,187 |
| 17 | 11061 | 2212 | 764,759 |  | 6,000 | 758,759 |
| 18 | 11172 | 2234 | 772,407 |  | 6,000 | 766,407 |
| 19 | 11284 | 2257 | 780,131 |  | 6,000 | 774,131 |
| 20 | 11397 | 2279 | 787,932 |  | 6,000 | 781,932 |

| Cuadro No. 5 Evaluación Económica de Proyectos Rurales Población: Banique |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Población | Conexiones | Beneficios | Costos | Costos | Flujo de |
|  |  | Equivalentes |  | Inversión | O&M | Fondos |
|  |  |  | US $ | US $ | US $ | US $ |
| 0 | 5341 | 0 |  | 41,500 |  | -41,500 |
| 1 | 5394 | 1079 | 372,957 |  | 2,075 | 370,882 |
| 2 | 5448 | 1090 | 376,686 |  | 2,075 | 374,611 |
| 3 | 5503 | 1101 | 380,453 |  | 2,075 | 378,378 |
| 4 | 5558 | 1112 | 384,258 |  | 2,075 | 382,183 |
| 5 | 5613 | 1123 | 388,100 |  | 2,075 | 386,025 |
| 6 | 5670 | 1134 | 391,981 |  | 2,075 | 389,906 |
| 7 | 5726 | 1145 | 395,901 |  | 2,075 | 393,826 |
| 8 | 5784 | 1157 | 399,860 |  | 2,075 | 397,785 |
| 9 | 5841 | 1168 | 403,859 |  | 2,075 | 401,784 |
| 10 | 5900 | 1180 | 407,897 |  | 2,075 | 405,822 |
| 11 | 5959 | 1192 | 411,976 |  | 2,075 | 409,901 |
| 12 | 6018 | 1204 | 416,096 |  | 2,075 | 414,021 |
| 13 | 6079 | 1216 | 420,257 |  | 2,075 | 418,182 |
| 14 | 6139 | 1228 | 424,460 |  | 2,075 | 422,385 |
| 15 | 6201 | 1240 | 428,704 |  | 2,075 | 426,629 |
| 16 | 6263 | 1253 | 432,991 |  | 2,075 | 430,916 |
| 17 | 6325 | 1265 | 437,321 |  | 2,075 | 435,246 |
| 18 | 6389 | 1278 | 441,694 |  | 2,075 | 439,619 |
| 19 | 6453 | 1291 | 446,111 |  | 2,075 | 444,036 |
| 20 | 6517 | 1303 | 450,572 |  | 2,075 | 448,497 |

| Cuadro No. 6 Evaluación Económica de Proyectos Rurales Población: Savane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Población | Conexiones | Beneficios | Costos | Costos | Flujo de |
|  |  | Equivalentes |  | Inversión | O&M | Fondos |
|  |  |  | US $ | US $ | US $ | US $ |
| 0 | 3468 | 0 |  | 1,000,000 |  | -1,000,000 |
| 1 | 3503 | 701 | 242,167 |  | 50,000 | 192,167 |
| 2 | 3538 | 708 | 244,589 |  | 50,000 | 194,589 |
| 3 | 3573 | 715 | 247,035 |  | 50,000 | 197,035 |
| 4 | 3609 | 722 | 249,505 |  | 50,000 | 199,505 |
| 5 | 3645 | 729 | 252,000 |  | 50,000 | 202,000 |
| 6 | 3681 | 736 | 254,520 |  | 50,000 | 204,520 |
| 7 | 3718 | 744 | 257,065 |  | 50,000 | 207,065 |
| 8 | 3755 | 751 | 259,636 |  | 50,000 | 209,636 |
| 9 | 3793 | 759 | 262,232 |  | 50,000 | 212,232 |
| 10 | 3831 | 766 | 264,854 |  | 50,000 | 214,854 |
| 11 | 3869 | 774 | 267,503 |  | 50,000 | 217,503 |
| 12 | 3908 | 782 | 270,178 |  | 50,000 | 220,178 |
| 13 | 3947 | 789 | 272,880 |  | 50,000 | 222,880 |
| 14 | 3986 | 797 | 275,609 |  | 50,000 | 225,609 |
| 15 | 4026 | 805 | 278,365 |  | 50,000 | 228,365 |
| 16 | 4067 | 813 | 281,148 |  | 50,000 | 231,148 |
| 17 | 4107 | 821 | 283,960 |  | 50,000 | 233,960 |
| 18 | 4148 | 830 | 286,799 |  | 50,000 | 236,799 |
| 19 | 4190 | 838 | 289,667 |  | 50,000 | 239,667 |
| 20 | 4232 | 846 | 292,564 |  | 50,000 | 242,564 |

| Cuadro No. 7 Evaluación Económica de Proyectos Rurales Población: Pye Kawet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Población | Conexiones | Beneficios | Costos | Costos | Flujo de |
|  |  | Equivalentes |  | Inversión | O&M | Fondos |
|  |  |  | US $ | US $ | US $ | US $ |
| 0 | 916 | 0 |  | 680,000 |  | -680,000 |
| 1 | 925 | 185 | 63,963 |  | 34,000 | 29,963 |
| 2 | 934 | 187 | 64,603 |  | 34,000 | 30,603 |
| 3 | 944 | 189 | 65,249 |  | 34,000 | 31,249 |
| 4 | 953 | 191 | 65,902 |  | 34,000 | 31,902 |
| 5 | 963 | 193 | 66,561 |  | 34,000 | 32,561 |
| 6 | 972 | 194 | 67,226 |  | 34,000 | 33,226 |
| 7 | 982 | 196 | 67,898 |  | 34,000 | 33,898 |
| 8 | 992 | 198 | 68,577 |  | 34,000 | 34,577 |
| 9 | 1002 | 200 | 69,263 |  | 34,000 | 35,263 |
| 10 | 1012 | 202 | 69,956 |  | 34,000 | 35,956 |
| 11 | 1022 | 204 | 70,655 |  | 34,000 | 36,655 |
| 12 | 1032 | 206 | 71,362 |  | 34,000 | 37,362 |
| 13 | 1042 | 208 | 72,076 |  | 34,000 | 38,076 |
| 14 | 1053 | 211 | 72,796 |  | 34,000 | 38,796 |
| 15 | 1063 | 213 | 73,524 |  | 34,000 | 39,524 |
| 16 | 1074 | 215 | 74,259 |  | 34,000 | 40,259 |
| 17 | 1085 | 217 | 75,002 |  | 34,000 | 41,002 |
| 18 | 1096 | 219 | 75,752 |  | 34,000 | 41,752 |
| 19 | 1107 | 221 | 76,510 |  | 34,000 | 42,510 |
| 20 | 1118 | 224 | 77,275 |  | 34,000 | 43,275 |

“Actualisation du Schéma Directeur d’alimentation en eau potable de la région Métropolitaine de Port au Prince », Agbar, Septembre 2012.

Assistance Technique au Ministère des Ressources Hydrauliques et Energie.

“Water Consumption Practices in Haiti”, June 2010, Oxfam.

“Water Consumption Practices in Haiti”, June 2010, Oxfam.

« Gestion Clientèle-Étude tarifaire », AGBAR, mars 2012.

« Gestion Clientèle-Étude tarifaire », AGBAR, marzo 2012.

Tasa de cambio junio de 2003, 1US$= HGD 20,8.

Tasa de cambio septiembre 2016, US$1= HTG 65,65.

Precios de septiembre de 2005.

1 boquite =18.9 litros.

IPC octubre 2016: 164,61; IPC septiembre 2005: 68,8.