BOLIVIA

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MEJORA PARA ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE Y RESILIENTE DE AGUA EN CIUDADES

(BO-L1191)

Análisis Socioeconómico

- Septiembre, 2017

Este documento fue preparado por Efraín Rueda (INE/WSA) con la colaboración de Fernando Loria, y se basó en la información recolectada por los consultores que prepararon los proyectos.

- Introducción

- Los objetivos principales del programa son: (i) disminuir la perdida de bienestar de la población debido a los racionamientos que son producto de las sequías producidas por el cambio climático en los centros urbanos declarados en emergencia nacional por su afectación de este fenómeno; (ii) aumentar el bienestar de los habitantes de las mismas ciudades que no cuentan con el servicio de AP dándoles acceso al servicio.

- El programa es de obras múltiples. Por lo tanto, se elaboró un análisis beneficio costo a una muestra de proyectos (2 proyectos) cuyo costo de inversión en obras es de US$ 39,0 millones (US$ 23,0 millones financiados por el BID) correspondiente a un poco más del 30% del total del financiamiento de las obras.

- En la situación con proyecto, existen sistemas que no tienen la capacidad suficiente para captar, tratar y distribuir la totalidad de agua demandada por los usuarios. Es decir, se presenta un racionamiento que difiere en cada una de las ciudades por distintos aspectos. En unas ciudades, la fuente es insuficiente (Oruro y Potosí) o es insuficiente en épocas de sequias (La Paz, sistema Pampahasi), o el sistema de tratamiento va a ser insuficiente en el corto plazo (sistema Pampahasi) o el sistema de distribución es insuficiente como en el caso del área metropolitana de Cochabamba.

- Descripción de los proyectos evaluados. El proyecto Pampahasi consta de la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable en 400 lts y la construcción de una hidroeléctrica pequeña para aprovechar la caída que hay entre la captación y la planta de tratamiento. Esta hidroeléctrica generará energía para ser aprovechada únicamente por la planta de tratamiento.

- En cuanto al proyecto de Oruro, este consta de una ampliación de la batería de pozos de agua subterránea y la conducción del agua captada a la red de distribución.

- Se elaboró un análisis beneficio costo a los proyectos de la muestra y se deberá elaborar un análisis similar a cualquier proyecto que se financie con los recursos del programa. Los costos considerados en el análisis fueron los de inversión, operación, mantenimiento incremental y los de fortalecimiento institucional, descontados a una tasa del 12%. Los beneficios tenidos en cuenta fueron: la disposición a pagar (DAP) por eliminar o disminuir los racionamientos ya sea en época en años de sequía (proyecto Pampahasi de La Paz) o racionamientos en años normales, estimada como la suma del ahorro de recursos por compra o acarreo de agua adicionándole los beneficios por incremento de consumo. Los costos de mercado se convirtieron a precios económicos por medio de razones precio cuenta (RPC). Los cálculos se realizaron utilizando el modelo SIMOP desarrollado por el BID.

- Metodología y Supuestos

  - Para el análisis beneficio costo se utilizó el modelo de evaluación SIMOP. Para su utilización, se elaboraron balances oferta-demanda, proyectando la serie temporal de demanda de cada tipo de usuarios, capacidad de producción de agua, tarifas y costos económicos para los escenarios con y sin proyecto. El modelo hace el balance oferta-demanda a partir de la proyección año a año de las demandas y las capacidades instaladas. Como resultado, entrega los consumos, los racionamientos y los beneficios por cada tipo de consumidor. Finalmente, el modelo entrega la serie de beneficios netos de la diferencia de los dos escenarios (con y sin proyecto), el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno económica (TIRE).

VPN= ∑ [ (Bi – Ci) / (1 + j) (1 + i)]

  - En donde, B es el beneficio y C el costo total (incluye inversión operación y mantenimiento y apoyo institucional) para el año i, j la tasa social de descuento que para este caso es 12%. Los beneficios considerados fueron el ahorro de recursos (tiempo en acarreo de agua o valor económico por compra o transporte en carros tanques) y el aumento de consumo. Para determinar este par de beneficios se tomaron las encuestas o muestras de facturas de consumo de las empresas de agua que se han realizado en cada proyecto en donde se recolectó información sobre cantidad consumida y costo económico en las situaciones con sistema. Los beneficios por incremento de consumo se calcularon a partir de curvas de demanda cuyas características se mostrarán en cada proyecto particular.

Po

Qo

Q1

Precio

Consumo

Figura 1

Modelo de demanda

P1

  - En la gráfica se presenta el modelo de demanda de donde se obtienen los beneficios brutos que produciría el proyecto. Los conectados al sistema que tienen hoy en día racionamientos constantes o cada vez que hay una sequía consumen Qo pero demandan Q1 ya que les cobran P1 por m3 consumido. Sin embargo, estos consumidores que tienen racionamiento están dispuestos a pagar Po por tener una unidad extra de agua potable. El valor económico de la reducción o eliminación del racionamiento está dado por el área bajo la curva entre los consumos Qo y Q1. Por lo tanto, los beneficios netos para una familia (excedente del consumidor) de la situación con y sin proyecto sería el aumento de consumo que se valora como la integral bajo la curva de demanda (Q1-Qo) x Po / 2 menos el pago por lo consumido Q1 x P1. Para obtener el beneficio bruto se debe adicionar los ingresos por venta de agua Q1 x P1. Por lo tanto, los beneficios brutos al comparar los escenarios con y sin proyecto serán:

Costo económico del racionamiento por mes por familia = (Q1-Qo) x Po / 2

  - La Curva de Demanda para el proyecto de La Paz (Pampahasi) de los consumidores domésticos fue determinada a partir de información respecto al uso y consumo de agua potable en los hogares obtenida de las encuestas y métodos econométricos ejecutados mediante encuesta socioeconómica en el Plan Maestro Metropolitano La Paz y El Alto (PMM La Paz y El Alto). La forma funcional escogida fue la hiperbólica de elasticidad constante, teniendo como variables explicativas, además del precio, el ingreso per cápita y el tamaño de la familia, cuyo detalle se presenta a continuación.

Q = 0,207 T-0.61 Y 0.44 P 0,39

  - En donde Q es el consumo por habitante al día (l/h/d), T es la tarifa (Bs/m3), Y es el ingreso por habitante (Bs/hab/mes) y P el número de Personas en la vivienda.

  - Balance Oferta Demanda de los proyectos Analizados

  - Pampahasi. A continuación, se presenta la proyección de la población potencial para ser atendida con el sistema Pampahasi, la población servida y la posible demanda. La población potencial consta de la población de la ciudad de La Paz localizada en el sistema Pampahasi, la población del municipio de Palca y la población del municipio de Mecapaca. El cálculo de la demanda se obtuvo de los registros históricos de consumo de la empresa en los años de abundancia, es decir, cuando la oferta superaba el consumo. Para el proyecto la población actual, la población atendida y las proyecciones de estas serían:

| Cuadro No. 1 Población Servida por el Sistema Pampahasi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POBLACIÓN |  |  |  | Población Atendida |
| AÑO | Pampahasi | Palca | Mapacapa | Total | Total |
| 2017 | 348,908 | 3,125 | 15,552 | 367,585 | 345,465 |
| 2018 | 351,911 | 3,154 | 16,106 | 371,171 | 351,627 |
| 2019 | 354,645 | 3,183 | 16,679 | 374,507 | 357,605 |
| 2020 | 357,097 | 3,212 | 17,273 | 377,582 | 363,380 |
| 2021 | 359,253 | 3,242 | 17,889 | 380,384 | 368,939 |
| 2022 | 361,106 | 3,272 | 18,526 | 382,904 | 374,263 |
| 2023 | 362,649 | 3,302 | 19,186 | 385,137 | 379,342 |
| 2024 | 363,880 | 3,332 | 19,869 | 387,081 | 384,169 |
| 2025 | 364,800 | 3,363 | 20,577 | 388,740 | 388,740 |
| 2030 | 367,115 | 3,521 | 24,512 | 395,148 | 395,148 |
| 2035 | 368,641 | 3,685 | 29,199 | 401,526 | 401,526 |
| 2040 | 369,867 | 3,823 | 33,587 | 407,276 | 407,276 |

  - Las conexiones actuales y sus proyecciones de los usuarios domésticos y no domésticos son:

| Cuadro No. 2 Proyección de las Conexiones atendidas por el Sistema Pampahasi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Doméstico | Comerciales | Estatales | Industriales |
| 2017 | 55,133 | 2,728 | 625 | 700 |
| 2018 | 56,254 | 2,755 | 631 | 707 |
| 2019 | 57,357 | 2,783 | 638 | 714 |
| 2020 | 58,440 | 2,811 | 644 | 721 |
| 2021 | 59,499 | 2,839 | 651 | 728 |
| 2022 | 60,530 | 2,867 | 657 | 735 |
| 2023 | 61,529 | 2,896 | 664 | 742 |
| 2024 | 62,494 | 2,925 | 670 | 748 |
| 2025 | 63,424 | 2,954 | 677 | 755 |
| 2030 | 64,797 | 3,105 | 712 | 790 |
| 2035 | 66,108 | 3,258 | 747 | 826 |
| 2039 | 67,156 | 3,381 | 775 | 854 |

  - Se calculó la demanda per cápita a las tarifas actuales según los registros de la empresa de agua. Se supuso que la demanda per cápita se mantendría constante (Céteris Paribus). Las demandas históricas son las siguientes:

| Cuadro No. 3 Consumo por Conexión Histórico |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Demanda Doméstica (m3/mes) | Lts/Hab/Día | Comercial (M3/mes) | Estatal (M3/mes) | Industrial (M3/mes) |
| 2012 | 20.1 | 106 | 33.0 | 108 | 104 |
| 2013 | 19.9 | 105 | 34.9 | 121 | 91 |
| 2014 | 19.7 | 103 | 32.9 | 108 | 76 |
| 2015 | 19.2 | 102 | 32.5 | 103 | 74 |
| Promedio | 19.7 | 104 | 33.3 | 110 | 87 |

  - Para la proyección de la demanda se utilizó una tasa de crecimiento del 1,4% de acuerdo con el plan maestro metropolitano elaborado por Price Waterhouse en el 2012.  Las proyecciones de demanda a las tarifas actuales y los consumos promedios entre los años 2012 – 2015 para cada uno de los sectores son:

| Cuadro No. 4 Proyección de consumos por sector y Total en M3 por mes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Doméstico | Comerciales | Estatales | Industriales | Total |
| 2017 | 996,950 | 83,041 | 64,273 | 39,353 | 1,183,616 |
| 2018 | 1,027,380 | 85,557 | 66,220 | 40,545 | 1,219,703 |
| 2019 | 1,058,011 | 87,277 | 67,552 | 41,360 | 1,254,200 |
| 2020 | 1,088,767 | 89,031 | 68,909 | 42,192 | 1,288,899 |
| 2021 | 1,119,576 | 90,820 | 70,294 | 43,040 | 1,323,731 |
| 2022 | 1,150,356 | 92,646 | 71,707 | 43,866 | 1,358,574 |
| 2023 | 1,181,041 | 94,508 | 73,149 | 44,707 | 1,393,405 |
| 2024 | 1,211,566 | 96,408 | 74,619 | 45,565 | 1,428,158 |
| 2025 | 1,241,887 | 98,345 | 76,119 | 46,440 | 1,462,790 |
| 2030 | 1,333,507 | 108,635 | 84,082 | 51,070 | 1,577,294 |
| 2035 | 1,426,239 | 119,337 | 92,366 | 55,878 | 1,693,820 |
| 2039 | 1,500,425 | 127,899 | 98,993 | 59,724 | 1,787,042 |

  - Oferta. La capacidad máxima de producción bruta del sistema Pampahasi en años húmedos y promedios (80% del tiempo) es de 705 lts es decir que la capacidad media es de 600 lts teniendo en cuenta un factor de máxima/media de 1,175. Las pérdidas físicas del sistema son del 30%. Por lo tanto, la capacidad de producción mensual es de 1.104.000 de m3 ligeramente inferior a la demanda del año 2017.

  - La oferta en los años secos (20% del tiempo) es de 773.000 m3 por mes presentándose un racionamiento del 35%.  Las estadísticas de años secos y húmedos se obtuvieron con los datos de los últimos 20 años. Con el efecto del cambio climático, estos valores tenderán a empeorar las condiciones de disponibilidad de agua. Para el análisis se supuso que las condiciones actuales prevalecerían lo cual produce unos resultados conservadores. Para escenarios con cambio climático, los indicadores de rentabilidad mejoran como se verá en el análisis de sensibilidad. La proyección del racionamiento para la oferta promedio y la de año seco es:

| Cuadro No. 5 Proyección del racionamiento con la infraestructura actual en Pampahasi (m3/mes) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demanda | Racionamiento |  |
| Año | Mensual | Año Medio | Año Seco |
| 2017 | 1,183,616 | 79,616 | 410,616 |
| 2018 | 1,219,703 | 115,703 | 446,703 |
| 2019 | 1,254,200 | 150,200 | 481,200 |
| 2020 | 1,288,899 | 184,899 | 515,899 |
| 2021 | 1,323,731 | 219,731 | 550,731 |
| 2022 | 1,358,574 | 254,574 | 585,574 |
| 2023 | 1,393,405 | 289,405 | 620,405 |
| 2024 | 1,428,158 | 324,158 | 655,158 |
| 2025 | 1,462,790 | 358,790 | 689,790 |
| 2030 | 1,577,294 | 473,294 | 804,294 |
| 2035 | 1,693,820 | 589,820 | 920,820 |
| 2039 | 1,787,042 | 683,042 | 1,014,042 |

  - Para eliminar o disminuir el racionamiento, el proyecto propone ampliar la planta en 400 lts. que descontando las pérdidas del 30% la capacidad de distribución aumentaría a 1.730.000 m3/mes en los años normales y 1,300,000 m3/mes en los años secos lo que permitiría suplir la demanda proyectada hasta el año 2038 en años normales y 2021 en los años secos.

  - Oruro. La población actual de Oruro es de 284,000 habitantes. La tasa de crecimiento de los últimos años es de 1,7%. La proyección de la población utilizando dicha tasa, el número de conexiones y la demanda calculada utilizando un consumo per cápita de 120 lhd (supuesto) es:

| Cuadro No. 6 Proyección de la demanda en Oruro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Población | Conexiones | Demanda (M3/mes) |
| 2017 | 283660 | 68,392 | 1,035,361 |
| 2018 | 288225 | 69,492 | 1,052,021 |
| 2019 | 292879 | 70,614 | 1,069,007 |
| 2020 | 297623 | 71,758 | 1,086,325 |
| 2021 | 302461 | 72,924 | 1,103,982 |
| 2022 | 307393 | 74,114 | 1,121,986 |
| 2023 | 312423 | 75,326 | 1,140,345 |
| 2024 | 317553 | 76,563 | 1,159,067 |
| 2025 | 322784 | 77,824 | 1,178,160 |
| 2030 | 350544 | 84,517 | 1,279,486 |
| 2035 | 381211 | 91,911 | 1,391,422 |
| 2039 | 408068 | 98,387 | 1,489,450 |

2.14.	Para eliminar o disminuir el racionamiento, el proyecto propone ampliar la planta en 400 lts. que descontando las pérdidas del 30% la capacidad de distribución aumentaría a 1.730.000 m3/mes en los años normales y 1,300,000 m3/mes en los años secos lo que permitiría suplir la demanda proyectada hasta el año 2038 en años normales y 2021 en los años secos

2.15.   Oferta en Oruro. La capacidad máxima de producción bruta de la batería de pozos existente es de 372 lts es decir 978.000 m3 al mes. La capacidad actual de entrega de agua a la población es de 525.500 m3 al mes teniendo en cuenta el factor de caudal máximo a caudal medio diario de 1,2 y del 35,5% de pérdidas existentes.

| Cuadro No. 7 Proyección del racionamiento con la infraestructura actual en Oruro (m3/mes) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Demanda | Racionamiento |
| Año | Mensual |  |
| 2017 | 1,035,361 | 510,361 |
| 2018 | 1,052,021 | 527,021 |
| 2019 | 1,069,007 | 544,007 |
| 2020 | 1,086,325 | 561,325 |
| 2021 | 1,103,982 | 578,982 |
| 2022 | 1,121,986 | 596,986 |
| 2023 | 1,140,345 | 615,345 |
| 2024 | 1,159,067 | 634,067 |
| 2025 | 1,178,160 | 653,160 |
| 2030 | 1,279,486 | 754,486 |
| 2035 | 1,391,422 | 866,422 |
| 2039 | 1,489,450 | 964,450 |

- Resultados (Beneficios, Costos, VPN y TIRE)

- Para el análisis beneficio costo se utilizó el modelo en Excel SIMOP desarrollado por el BID. Los costos de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento se transformaron de valores financieros a valores económicos utilizando los factores precio cuenta. Para ello, se aplica las razones precio cuenta (RPC) consignadas en la Resolución Ministerial (R.M. 534) del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) quienes las aprueban.  Adicionalmente, se considera la actualización a dichos factores de conversión, referenciada por la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP/PAAP) dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). En este contexto, las RPC utilizadas son:

| - Cuadro No. 8 - Razones Precio Cuenta |  |
| --- | --- |
| - Material Nacional | - 0,862 |
| - Material y Maquinaria Importado | - 0,769 |
| - Mano de Obra calificada | - 1,000 |
| - Mano de obra no calificada | - 0,230 |
| - Gastos generales | - 0,862 |
| - Consumo | - 0,862 |

- La Paz, sistema Pampahasi. La inversión total a precios económicos desagregada por componente se presenta en el Cuadro No. 9.

- Cuadro No.9

- Inversión en precios económicos para la ampliación de la Planta de Pampahasi

- Costos de operación y mantenimiento. Para la operación se tienen costos fijos y costos variables. En cuanto a los costos fijos, de acuerdo con el diseño del proyecto habrá un incremento de Bs$ 267.000 al año.

- En cuanto a los costos variables de energía eléctrica, van a disminuir debido a la autogeneración. El ahorro será de Bs. 18.312 al año. El costo unitario de producción es de 0,127 Bs/m3.

- El flujo de costos del proyecto el de los beneficios de los años húmedos y secos, su ponderación y el flujo de beneficios netos es:

| Cuadro No. 10 Flujo de costos y beneficios Proyecto Pampahasi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Costos | BENEFICIOS |  |  |  |
|  |  | Húmedos (80%) | Secos (20%) | Totales | Beneficios Netos |
| 2018 | 29,945,530 |  |  |  | -29,945,530 |
| 2019 | 29,945,530 |  |  |  | -29,945,530 |
| 2020 | 607,913 | 6,928,398 | 20,773,761 | 9,697,471 | 9,089,558 |
| 2021 | 628,056 | 7,377,814 | 21,105,957 | 10,123,442 | 9,495,386 |
| 2022 | 667,450 | 7,837,995 | 21,443,528 | 10,559,102 | 9,891,652 |
| 2023 | 688,372 | 8,309,154 | 21,786,562 | 11,004,636 | 10,316,263 |
| 2024 | 709,504 | 8,791,506 | 22,135,148 | 11,460,234 | 10,750,731 |
| 2025 | 730,846 | 9,285,269 | 22,489,377 | 11,926,091 | 11,195,244 |
| 2030 | 840,805 | 11,933,197 | 24,348,439 | 14,416,246 | 13,575,441 |
| 2035 | 956,372 | 14,901,597 | 26,363,033 | 17,193,884 | 16,237,512 |
| 2039 | 1,053,056 | 17,528,567 | 28,095,465 | 19,641,946 | 18,588,890 |

- Los resultados más importantes son: la tasa interna de retorno (TIRE) es igual a 16,7% y el valor presente neto (VPN) es de Bs 22,0 millones.

- Oruro. La inversión total en esta fase es de Bs 199,1 millones que a precios sociales es de Bs 156,9 millones. Esta inversión se hará durante los años 2018, 2019. Los costos ‘fijos de administración no aumentarán. Los costos variables de producción y distribución son de Bs 2,93 que a precios de eficiencia corresponden a Bs 2,31.

- En cuanto a los beneficios se supuso que la elasticidad era de -.3 que es similar a la de las poblaciones de este tamaño (300 mil habitantes) en ciudades andinas (Cuenca, Ecuador tiene -0,25 y Manizales Colombia tiene -0,35). El flujo de beneficios y costos se presenta en el cuadro No.11.

- Los resultados más importantes son: la tasa interna de retorno (TIRE) es igual a 14,0% y el valor presente neto (VPN) es de Bs 24,7 millones.

| Cuadro N. 11 Flujo de costos y beneficios Proyecto Pampahasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Beneficios | Costos | Beneficio Neto |
| 2018 | 0 | 78,450,000 | -78,450,000 |
| 2019 | 0 | 78,450,000 | -78,450,000 |
| 2020 | 24,753,648 | 8,512,166 | 16,241,483 |
| 2021 | 26,184,386 | 8,512,166 | 17,672,220 |
| 2022 | 27,697,819 | 8,512,166 | 19,185,653 |
| 2023 | 29,298,727 | 8,512,166 | 20,786,561 |
| 2024 | 30,992,165 | 8,512,166 | 22,480,000 |
| 2025 | 32,783,483 | 8,512,166 | 24,271,318 |
| 2030 | 43,418,117 | 8,512,166 | 34,905,951 |
| 2035 | 57,502,518 | 8,512,166 | 48,990,352 |
| 2037 | 64,341,801 | 8,512,166 | 55,829,636 |

- Análisis de Sensibilidad

- Se realizó un análisis de sensibilidad a los parámetros que son supuestos o que su estimación tiene alta variabilidad.

- Pampahasi. Para el proyecto de Pampahasi tiene posibilidad de variar la hidrología por lo del cambio climático, los costos, ya que el proyecto está a nivel de diseño básico y la elasticidad precio de la demanda ya que se utilizó la del plan maestro de La Paz y pudiera ser que no refleje la de la zona de Pampahasi.

- Con el cambio climático, las sequias podrían presentarse más frecuentemente. Esto se refleja en la probabilidad de ocurrencia la cual es inversamente proporcional al período de retorno de la sequía. El actual período de retorno es 5 años es decir una probabilidad de 0,20.  Se variaron los valores hasta un período de retorno de 4 años (20%) que se considera un cambio drástico. Los cambios en los resultados son variados. La rentabilidad subiría un 5,3% pero el valor presente aumentaría 20%. Si el efecto de cambio climático se reversa, es decir el período de retorno se aumenta a 6 años 3 meses, la rentabilidad disminuye a 15,9% es decir se reduce un 5%.

| Cuadro No.12 Sensibilidad al Cambio Climático |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probabilidad de sequía | TIRE (%) | VPN (Bs.) |
| 0.16 | 15.9% | 18,577,566 |
| 0.17 | 16.1% | 19,442,835 |
| 0.18 | 16.3% | 20,308,104 |
| 0.19 | 16.5% | 21,173,373 |
| 0.20 | 16.7% | 22,038,642 |
| 0.21 | 16.8% | 22,903,911 |
| 0.22 | 17.0% | 23,769,180 |
| 0.23 | 17.2% | 24,634,449 |
| 0.24 | 17,4% | 25,499,718 |
| 0.25 | 17.6% | 26,364,987 |

- En cuanto a los costos, los cuales están a nivel de diseño básico, estos pueden llegar a variar hasta 15% según los ingenieros del equipo. Los resultados muestran que para un aumento del 16% de los costos el proyecto es viable con una rentabilidad del 14,5%. Para que el proyecto no sea viable (TIRE<12% y VPN < 0) los costos deben aumentar un 39%.

| Cuadro No.13 Sensibilidad al Cambio en Costos La Paz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Incremento (%) | TIRE (%) | VPN (Bs.) |
| 0 | 16.7% | 22,038,642 |
| 4 | 16.1% | 19,771,338 |
| 8 | 15.5% | 17,504,033 |
| 12 | 15.0% | 15,236,729 |
| 16 | 14.5% | 12,969,424 |
| 39 | 12.0% | 0 |

- Oruro.  En cuanto a los costos, los cuales están a nivel de diseño básico, estos pueden llegar a variar hasta 15% según los ingenieros del equipo. Los resultados muestran que para un aumento del 16% de los costos el proyecto es marginalmente rentable.

| Cuadro No.14 Sensibilidad al Cambio en Costos Oruro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Incremento (%) | TIRE (%) | VPN (Bs.) |
| 0 | 14.0% | 24,685,712 |
| 4 | 13.5% | 18,745,926 |
| 8 | 13.0% | 12,806,140 |
| 12 | 12.5% | 6,866,355 |
| 16 | 12.1% | 926,569 |

- Por último, se hizo un análisis de sensibilidad a la elasticidad precio ya que este parámetro es un supuesto basado en elasticidades observadas en otros países. Se encontró que los resultados son altamente sensibles a este parámetro. Si la población restringiera su consumo a un incremento de tarifa mayor al 33% el proyecto no sería viable.

| Cuadro No.15 Sensibilidad a cambio de la Elasticidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento (%) | Elasticidad | TIRE (%) | VPN (Bs.) |
| 0 | -0.300 | 14.0% | 24,685,712 |
| 2 | -0.306 | 13.4% | 17,644,364 |
| 4 | -0.312 | 12.9% | 11,095,930 |
| 6 | -0.318 | 12.4% | 4,993,137 |
| 8 | -0.324 | 11.9% | -705,655 |

Tasa de cambio a Agosto 2017: Bs 6,95 = US$1