PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - II

(EC-L1147)

“Revisión y validación de los proyectos de reforzamiento del SND  propuestos por el MEER para financiamiento”

ECUADOR

INFORME  FINAL – Marzo 2015

Preparado por Gabriel Durán

Consultor Internacional

INFORME  INICIAL – Marzo 2015

Contenido

1.	ANTECEDENTES	3

2.	DESARROLLO	4

2.1.	Contexto general	4

2.2.	Resultados específicos	7

2.3.	Particularidades	9

2.3.1.	Revisión de expedientes en Proyectos de Líneas y/o Subestaciones de Subtransmisión (documentos)	9

2.3.2.	Revisión de expedientes en Proyectos de Distribución (documentos).	9

3.	CONCLUSIONES	9

ANEXO Informe Inicial - 1	11

ANEXO Informe Inicial - 2	13

# ANTECEDENTES

El avance del cambio de la matriz energética en el país, en particular apoyado por la incorporación de nueva generación hidroeléctrica, es una de las condiciones básicas para sostener en el sector residencial, el uso intensivo de electricidad en sustitución del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la cocción y en el calentamiento de agua, así como en el sector transporte, al facilitar el desarrollo de iniciativas de movilidad eléctrica eficiente. El siguiente factor, necesario para llevar a la práctica tal estrategia, corresponde a la capacidad del sistema nacional de distribución, para sostener las nuevas condiciones de demanda en el la red.

En correspondencia con lo anterior, con fecha 31 de Julio de 2014, entre la REPÚBLICA DEL ECUADOR y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO,  se celebraron los CONTRATOS DE PRÉSTAMO No. 3187/OC-EC y No. 3188/CH-EC para cooperar en la ejecución del Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución del Ecuador. El objetivo general de este Programa es fortalecer el Sistema Nacional de Distribución (SND) favoreciendo la transformación de la matriz energética y la provisión de un servicio eléctrico de calidad a los clientes residenciales.  Por cuanto uno de los programas clave, para conseguir dicha transformación es el Plan Nacional de Cocción Eficiente (PNCE), los objetivos específicos del citado préstamo son: (i) contribuir al reforzamiento del SND para operar a niveles de 220 V en la red de baja tensión; (ii) incrementar los niveles de confiabilidad del SND; y (iii) contribuir al desarrollo de la estrategia que facilite el desplazamiento del consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por electricidad en los clientes residenciales.

Según previsto,  la implantación del PNCE, que inició en 2014, espera finalizar en el año 2017, habiendo logrado la incorporación de 3.5 millones de hogares al plan.  Sin embargo, aun considerando el financiamiento proveniente desde otras entidades, según información que consta en las respectivas empresas distribuidoras, el SND no estará totalmente reforzado. Por tanto, además de las obras en curso de ejecución, respaldadas con los citados financiamientos,  el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) ha considerado necesario inyectar más inversiones al sistema nacional, tanto a nivel de subtransmisión como en las etapas funcionales de distribución y conexiones a 220 volts en domicilios receptores del PNCE.

Tal condición, da paso a la actual operación de financiamiento por  80 millones de dólares, con lo que por parte del BID, el apoyo al Programa de RSND totalizará, una vez firmada la operación,  US$ 300 millones.  Por lo tanto, el objetivo del presente financiamiento, es dar continuidad al Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, favoreciendo la transformación de la matriz energética y la provisión de un servicio eléctrico de calidad.

Los objetivos específicos de este nuevo financiamiento son: (i) apoyar el reforzamiento  y expansión de la infraestructura eléctrica en MT y BT; (ii) contribuir a la mejora de los niveles de confiabilidad del servicio eléctrico y a la modernización de la gestión de la demanda en el SND; y (iii) apoyar el  fortalecimiento institucional a través del establecimiento de una estrategia de capacitación al personal de las EED y de la adquisición de herramientas e instrumentos para el personal de las EED.

En el presente informe se desatacan resultados correspondientes a distribución del nuevo financiamiento e identificación de las características técnicas de los proyectos preparados por las respectivas Unidades de Negocio y Empresas Distribuidoras del País.

# DESARROLLO

## Contexto general

La calificación de procedencia de los proyectos postulados al presente financiamiento, se limita al grupo que constituye el Componente C-I y Componente C-II del Programa, los que asocian inversiones en RSND y en automatización de la operación y gestión de la demanda, en el sistema de Subtransmisión y en el sistema de Distribución. La revisión se ha basado en los documentos incluidos en el expediente (carpeta digital), que las respectivas Unidades de Negocio  (UN) y Empresas Distribuidoras (ED) han presentado al MEER. Documentos que conceptualmente  podemos agrupar en el siguiente orden:

- Memoria del proyecto (estudios)

- Planos del proyecto

- Plantilla presupuesto del proyecto (detalle de materiales, equipos y mano de obra, valorizado)

- Especificaciones de equipos y materiales

- Cronograma de ejecución y puesta en servicio

A.- El grupo de proyectos que conforman el Componente C-I,  que aborda inversiones tanto en el sistema de subtransmisión (líneas y subestaciones), como en el sistema de distribución (líneas de media tensión, centros de transformación MT/BT, redes de naja tensión, acometidas y medidores), se muestra de manera agregada por Unidad de Negocio y por Empresa Distribuidora, en el siguiente cuadro;

Cuadro. 2.1.-  Distribución de Cantidad y Monto de las Inversiones Postuladas - C-I

Se observa en el cuadro 2.1, que la relación entre inversiones en distribución y en subtransmisión es de 30/70 %, respectivamente. Esto se relaciona con la estrategia definida de privilegiar interconexiones entre sistemas de subtransmisión, en cumplimiento con el propósito de mejorar la confiabilidad de la red, en conjunto con flexibilizar la operación, incorporando equipamiento que sea operado por el sistema supervisor (SCADA).

Por otra parte, la presente revisión observa que el reforzamiento proyectado en las respectivas instalaciones de subtransmisión (líneas y subestaciones), responde a refuerzo del SND pendiente de ejecución, necesario para sostener el aumento de demanda derivado del crecimiento vegetativo del consumo, de la incorporación de cargas puntuales incidentes en la zona, de las mejoras en calidad de servicio, e indirectamente, del impacto en la demanda, derivado de la implantación del programa Cocinas de Inducción.

En el caso de los actuales proyectos (C-I) las inversiones resultan ser mayores en el sistema de subtransmisión, sin embargo, en el ámbito de la distribución y conexión al cliente quedaron solicitudes sin atender.

B.- El Componente C-II del presente financiamiento,  cuyo objetivo es posibilitar un avance en la estrategia de automatización de la operación del sistema eléctrico como en la gestión de la demanda en la red, involucra inversiones tanto en infraestructura física, como en sistemas de comunicaciones, hardware y software. La distribución por empresa distribuidora, según proyectos postulados, se muestra en el cuadro siguiente;

Cuadro. 2.2.-  Distribución de Cantidad y Monto de las Inversiones Postuladas - C-II

El proyecto número 21 del Componente C-II, corresponde a la implementación de infraestructura para gestión de demanda y control de calidad de servicio en transformadores de distribución y en clientes incidentes (comerciales, industriales), los que, en particular, se aplicarán en EED con altos niveles de pérdidas de energía.

## Resultados específicos

En conjunto con Profesionales destacados por el MEER y con base en las inversiones postuladas por parte de las EED, se discutieron los contenidos (en reuniones separadas con cada empresa) y se pre seleccionaron los proyectos, de forma  tal que no se superara el monto referencial asignado por el MEER a cada distribuidora. A esta preselección le siguió una etapa de definición de la cartera final, la cual fue directamente dirigida por la Sra. Subsecretaria de Distribución.

Seguidamente, en una primera instancia, se procedió a revisar conceptualmente los antecedentes que conforman cada expediente,  implicando las siguientes acciones:

- Revisión de todos los antecedentes presentados como cartera de proyectos sujeta a financiamiento apoyado por el BID (desde el punto de vista contenido de documentos).

Actividad que redunda en la identificación de requerimientos de validación de algunos documentos (en parte originada por extravío de antecedentes durante el proceso de transferencia de archivos digitales).

- Recomposición del grupo de proyectos que formarán parte del C-I (Componente I).

Una determinada cantidad de proyectos se agrega al C-II y otra parte queda pospuesta para falta de financiamiento (particularmente originado en falta de actualización de antecedentes).

- Validación detallada de una muestra de los expedientes.

- En lo que corresponde a validación del grupo de proyectos que conforma el Componente C-I, surge el siguiente estatus de respaldos a la fecha (en que algunos expedientes no incluyen la totalidad de los antecedentes, lo cual no implica que al interior de la EED no existan).

Con 90 expedientes revisados se alcanza el 79% del total contenido en este financiamiento (114 en total para el Componente C-I), habiendo observado que 50 expedientes (78%) cuentan con los antecedentes básicos para, una vez preparados los pliegos respectivos, se dé inicio al proceso licitatorio.

- Por otra parte, el resultado de la revisión de expedientes del grupo de proyectos que conforma el Componente C-II y el consiguiente estatus de respaldos a la fecha, se muestra en el cuadro siguiente;

Destacando que en la revisión de antecedentes para proyectos del componente C-II, se ha observado que principalmente falta aún agregar planos y especificaciones técnicas a  los respectivos expedientes.  Esto se relaciona también, con las características de los equipos incluidos en este componente, los cuales no son de uso habitual en las empresas.

## Particularidades

### Revisión de expedientes en Proyectos de Líneas y/o Subestaciones de Subtransmisión (documentos)

La revisión de la muestra correspondiente a proyectos de refuerzo del sistema de subtransmisión, incluye la validación y correspondencia de los documentos listados a continuación, sumado a la defensa de cada Proyecto, la que fuera realizada por las autoridades de cada empresa favorecida con el financiamiento.

  - Memoria (justificación técnico-económica)

  - Estudios (Ingeniería conceptual y específica)

  - Planimetría (planos eléctricos, planos estructurales, planos obras civiles, planos arquitectónicos, planos topográficos, planos de unidades de servicio)

  - Presupuesto (materiales, equipos, obras civiles, obras electromecánicas, obras complementarias)

  - Cronograma de ejecución y puesta en servicio

En este caso, de la revisión selectiva de algunos proyectos, se observa la necesidad de completar y homologar la información básica requerida para conformación de los respectivos TdRs.

En particular durante el proceso de revisión / discusión de objetivos del proyecto, la gerencia SIGDE participó en la validación de inclusión del concepto SCADA en el respectivo proyecto. Esto implicó ajustes en los presupuestos y conceptos de inversión a considerar.

### Revisión de expedientes en Proyectos de Distribución (documentos).

El proceso de revisión técnica de los proyectos que abordan el refuerzo del SND en el segmento de la media y baja tensión, se ha concentrado en validación de contenidos y existencia de los siguientes antecedentes:

  - Memoria (justificación técnico-económica)

  - Planimetría (planos eléctricos, exclusivamente)

  - Presupuesto (materiales, equipos, y mano de obra)

  - Cronograma de ejecución

Debido al proceso de selección que implicó descarte de algunas iniciativas  y a la premura con que se conformó la base de proyectos, los antecedentes adjuntos en determinados casos sólo cuentan con información a nivel de ingeniería básica. Esto implica posponer la fase de revisión a nivel de detalles, de los planos de desarrollo de redes MT/BT, por ejemplo para determinar el grado de concordancia con las prácticas convenidas en el ejercicio correspondiente al Programa de RSND-I y que dicen relación con los siguientes conceptos;

  - Proyecto de transformación de acometidas existentes en 110 volts

  - Red de baja tensión en conductor pre-ensamblado (2*35+1*50 o 2*50+1*50, según el caso)

  - Incorporación de alumbrado público y/o estandarización del existente

# CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados del proceso de selección de los proyectos que conforman la cartera definitiva, realizado primero por la respectiva UN y/o ED y luego por las entidades centralizadas del MEER, sumado a la revisión/validación descrita en párrafos anteriores, se puede confirmar que los proyectos que forman parte del Componente C-I, son técnicamente válidos y se corresponden con el referido refuerzo del Sistema Nacional de Distribución.

- En lo que concierne a la proporción del presupuesto entre subtransmisión y distribución, se observa una relación 70/30%, respectivamente, lo cual es coherente con las necesidades de inversión aún pendientes en líneas y subestaciones de subtransmisión, tanto para soporte de la nueva demanda como para confiabilidad del sistema.

- Por cuanto el financiamiento actual incluye un componente destinado a incorporar inversiones que mejoren la confiabilidad del sistema y permitan gestión de la demanda en sectores sensibles a pérdidas de energía, por lo tanto, en este aspecto, es recomendable que el plan de selección de los puntos en los que se aplicarán tales inversiones, sea coordinado con las respectivas Áreas Comerciales de las EED. Aun cuando con las presentes inversiones se cubra sólo parcialmente las necesidades de pre-focalización de pérdidas de energía, es necesario que las Áreas Comerciales coincidan en la estrategia a seguir con la medición inteligente a incorporar en transformadores de distribución.

- Dado que durante el proceso de selección/priorización de los Proyectos de este nuevo financiamiento, participó activamente la Gerencia SIGDE, se pudieron reorientaron inversiones de modo que los proyectos del Componente C-II, puedan formar parte del sistema supervisor central (SCADA). Del mismo modo, esta Gerencia ha asegurado la integralidad de las comunicaciones entre los centros de control y las unidades inteligentes que se incorporan en la red de distribución y en clientes incidentes.

- El resultado general de validación del respaldo técnico existente para los proyectos postulados para financiamiento de esta operación de préstamo, se muestra en el cuadro siguiente, destacándose que un 64% de las inversiones proyectadas, cuenta con los antecedentes necesarios, previos  a la conformación de los pliegos respectivos.

- La conformación de los documentos de licitación y su posterior publicación, en lo que corresponde al listado de unidades de construcción (UC) a licitar y su contenido, en relación con la inclusión de materiales en tales UC, está sujeta a definiciones previas por parte del MEER, en relación con la normativa de salvaguardias dictaminada para equipos y materiales importados.

# ANEXO Informe Inicial - 1

- Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos – Componente C-I

- Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos – Componente C-II

# ANEXO Informe Inicial - 2

- Imágenes sesiones de revisión proyectos RSND-II (BID-II)

- Quito – Ecuador,  Marzo de 2015 -  Gabriel Duran R - Consultor

Según cifras de avance de los principales proyectos hidroeléctricos (al cierre del 2014), el  MEER acusa que al final del año 2016, se habrá incorporado al sistema nacional otros 2.696 MW de potencia instalada (al cierre de 2014 la potencia instalada,  según ARCONEL,  fue de 5.745 MW).

Tal operación de préstamo alcanzó la suma de 220 millones de dólares

Esto implica igual cantidad de cocinas eléctricas de inducción, con un aumento promedio del consumo de energía mensual por hogar de 100 kWh.  Condición que, según uno de los escenarios expuestos por CONELEC en el PME 2013/2022,  implica un crecimiento esperado de la demanda  entre los años 2014/2017,  de 21.630 GWh a 32.542 GWh.

200.7 millones de dólares  provenientes de la Corporación Andina de Fomento (CAF)  y 100 millones de dólares financiados  por  la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

Con una distribución de 56, 22 y 2 millones de dólares, respectivamente.

Que  incluye, en primera instancia, la realización de cursos de entrenamiento con enfoque en operación y mantenimiento de equipos y uso de software para accionamiento automático y remoto de la operación/protección  del SND. La segunda etapa, implica capacitación en la utilización de software para manejo de la demanda en los centros de gestión.

El primer grupo de proyectos presentado por parte de las EED, superaba en al menos 120 millones de dólares las posibilidades del presente préstamo.

Esta condición es particularmente incidente cuando las inversiones pospuestas iban destinadas a zonas habitadas por familias que poseen el Bono de Desarrollo Humano (BDH). Esto, por cuanto, el PNCE destinó en calidad de donación las cocinas de inducción a estas familias y por lo tanto las redes deben estar preparadas para su conexión eléctrica

Con el recurso destinado al Componente C-II, sólo se aborda una parte de las necesidades en esta línea estratégica de operación inteligente, estimada en 100 millones de dólares (Referencia – Gerencia Proyecto SIGDE).

Equipamiento de operación del sistema de subtransmisión / Distribución y habilitación de espacios físicos en subestaciones de subtransmisión

Según características del perfil de este segundo financiamiento BID,  el criterio principal de selección estuvo orientado a favorecer proyectos de empresas con indicadores de calidad de servicio y pérdidas de energía eléctricas, mejorables.

En ANEXO – 1 se muestra en detalle el levantamiento realizado para cada EED  (en el caso del Componente C-I)

Equipamiento de operación / protección de accionamiento remoto y hardware para implementación del sistema de recolección / transmisión de datos, respectivo,  entre otros.

En un escenario en que los hogares en Ecuador dependerán en un 100% del servicio eléctrico, la confiabilidad del sistema cobra particular relevancia.

Este último concepto esta agrupado en cuanto a EED en que se aplique en el proyecto N° 21 del Componente C-II (señalado en el cuadro N°2.2)

La propuesta es que las Áreas de Control Pérdidas tengan acceso a la explotación de la data obtenida desde estas unidades y ello podría implicar habilitación de pantallas en sus respectivos ambientes de trabajo.

Por encargo de la Sra. Subsecretaria, esta Gerencia condujo el citado proceso