MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Direction Générale Adjointe à la production et aux marchés agricoles

IDB – REGIONAL OPERATIONS DEPARTMENT II

Environmental and natural resources management division

Identification de creneaux potentiels dans les filières rurales haitiennes

(HA-T1008/ATN-FC-9052)

Les Filieres Canne à Sucre

Frisner PIERRE

Consultant

Septembre 2005

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	i

Introduction : Le contexte	1

I. Présentation générale de la filière de la canne	1

1.1- A propos des usines sucrières	1

Darbonne : une renaissance de la production de sucre	2

1.2. Les autres produits dérivés de la canne	3

1.2.1. Le clairin	3

1.2.2. Le Sirop	4

1.2.3. Le Rapadou	4

1.2.5. La canne de bouche	4

1.3. La production de la canne et sa répartition	5

1.4. Estimation de la production nationale de clairin, de sirop et de rapadou	6

1.5. Les différentes zones de production	7

1.6. Les Types et le Nombre d’ateliers de transformation de la canne	8

1.7. Le calendrier de production et de transformation de la canne	9

1.8. Superficie moyenne plantée en canne par exploitation	9

1.9. Calendrier d’approvisionnement des unités de transformation	10

1.10. Les principales variétés utilisées : Avantages et inconvénients	10

1.11. Les rendements obtenus	10

1.12. Utilisation de la production	10

II. LES ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR	11

2.1. Les exportations et les importations de sucre	11

2.2. Les exportations du Clairin	11

2.3. Les exportations du sirop de canne	12

2.4. Les exportations de Rhum et autres produits spiritueux	12

2.5. Les exportations de canne de bouche	13

III.  Profil du marché local : ACTEURS et Prix	14

3.1. Le Clairin	14

3.1.1. Présentation des agents économiques dans le commerce du clairin	14

3.1.2. Distribution des prix.	15

3.1.3. Les différentes filières de commercialisation et structure de prix	15

3.1.4. Les préférences des consommateurs	19

3.1.5. Les conditions de la concurrence et les marchés potentiels du clairin	20

3.2. Le marché du Sirop	21

3.2.1. Présentation du produit	21

3. 2.2. Agents économiques	21

3.2.3. Evolution du prix du sirop	22

3.2.4. Les différentes filières et structure de prix du sirop	23

3.2.5. Les conditions de la concurrence et les marchés potentiels du sirop	24

3.3. Le Rapadou	25

3.3.1. Présentation du produit	25

3.3.2. Les agents économiques	25

a)  Les transformateurs	25

3.3.3. Structure de prix du rapadou et analyse de la filière.	26

3.3.4. Les conditions de la concurrence et les marchés potentiels	27

3.4. Conclusions	28

IV. CONTRAINTES	29

V. RECOMMANDATIONS	30

ANNEXE 1 : PRÉSENTATION TECHNIQUE DES SOUS-FILIÈRES	32

1. LA SOUS FILIERE CLAIRIN	32

1.1. Les ateliers de transformations de clairin –Evolution	32

1.2. La capacité installée	32

1.3. Technologie de la production du clairin/création de valeur ajoutée	33

1.4. Rendements et Facteurs qui conditionnent les rendements	34

1.5. Combustibles  Utilisées au niveau des ateliers	36

1.6. Conclusion partielle	37

2. LA SOUS – FILIERE SIROP	38

2.1. Généralités	38

2.2. Inventaire des moulins	38

2.3. La technologie	38

2.4. L’approvisionnement en matière première	39

2.5. Capacité installée et niveaux de transformation	39

2.6. Conclusion partielle	40

3. LA SOUS-FILIERE RAPADOU	40

3.1. La technologie de la fabrication du rapadou	40

3.2. Capacité installée et performance technique	41

3.3. Conclusions partielles	42

ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DU PRIX DU SUCRE	43

# Introduction : Le contexte

L’industrie de transformation de la canne à sucre existe depuis l’époque coloniale. Au lendemain de l’indépendance, cette technologie a été héritée par la nouvelle classe d’entrepreneurs haïtiens. Depuis lors, des efforts de modernisation et de création d’autres unités de transformation ont été tentés.  Mais, aujourd’hui, les principales centrales sucrières du pays sont fermées faute de pouvoir concurrencer le sucre offert sur le marche international. La canne, est de ce fait, essentiellement utilisée dans la fabrication artisanale de sirop, d’alcool, de clairin, de sucre amorphe (rapadou) et dans la préparation de rhum et liqueur (Barbancourt, Barlin).

La libéralisation  du commerce international et le retranchement des principales usines sucrières (de la filière) rendent la filière de la canne plus fragile qu’auparavant.

# I. Présentation générale de la filière de la canne

## 1.1- A propos des usines sucrières

Au début du 21e siècle, les principales usines de production industrielle haïtienne en sucre de canne n’étaient plus en fonctionnement.

- En 1986, l’usine sucrière de Darbonne à Léogâne arrêtait ses opérations après moins de six années de fonctionnement ; elle a reouvert ses portes en 2000, pour produire un volume croissant de sucre, mais aussi pour se constituer en fournisseur de sirop pour les guildives.

- En 1991, c’était le tour de l’usine sucrière du Nord après trente huit années où elle était passée du secteur prive (30 ans) au secteur public (8 ans).

- En 1992, la HASCO, la plus grande usine sucrière du pays cessait de produire après 75 années d’existence dans la plaine du Cul de Sac.

- En 1996, la Centrale Dessalines des Cayes a définitivement fermé ses portes après une tentative infructueuse de réouverture.

Ainsi, les années 1990 ont vu la disparition de l’essentiel de l’industrie sucrière nationale après trois siècles de production industrielle et d’exportation. En fait, il s’agit d’un changement majeur qui s’effectue au niveau de la mise en valeur et de l’occupation de l’espace de plaines irriguées et humides en Haïti.

Haïti devient importateur net de sucre parce que les usines sucrières n’étaient pas en mesure d’offrir le sucre de canne à un prix compétitif par rapport au sucre de canne international ainsi que sous la pression des bas prix du sucre du maïs provenant des USA.

### Darbonne : une renaissance de la production de sucre

Sous l’initiative du président René Préval, l’usine sucrière de Darbonne à Léogane a reouvert ses portes en 2000, dans le cadre de la coopération haitiano-cubaine. L’Usine se constituait durant les années 2000 et 2001, en fournisseuse de sirop aux ateliers de production de « Ti clairin ». Ce qui lui a favorisé un bon début surtout en ce qui a trait à la concurrence pour l’approvisionnement en canne à sucre et l’interface avec les unités traditionnelles de consommation de sirop. En 2002, l’usine a débuté la production du sucre, ce qui a provoqué une baisse du volume de sirop produit.

Le volume de sucre produit par l’usine a augmenté de façon spectaculaire, de 2002 à  2005, en passant de 351 TM à 2607 TM, soit une augmentation annuelle de 214%. Le volume du sirop, de son côté,  a doublé de 2000 à 2005, passant de 362, 000 gallons à 718,000 gallons, accusant une croissance annuelle de 20%.

Suivant le service commercial de l’Usine de Darbonne, tout le sucre produit est destiné au marché local et vendu à des négociants de Jacmel et des Cayes, principalement. Signalons que la production de Darbonne ne représente que 2% du volume de sucre importé et consommé en Haiti. Le sirop est vendu aux guldiviers, sur le marché local.

Il serait indiqué de procéder à un diagnostic de la viabilité technique et économique de l’Usine de Darbonne. Le redemarrage reste encore fragile et certaines informations ne peuvent être communiquées. Dans ce cas, il stratégique dans le présent rapport, d’écarter le secteur sucrier et de considérer les seuls usines et ateliers de fabrication de clairin, de sirop, de rapadou et du rhum absorbant l’essentiel de la production de canne.

## 1.2. Les autres produits dérivés de la canne

### 1.2.1. Le clairin

Le clairin est un produit obtenu dans des distilleries à partir de la canne.

Deux principales filières de clairin sont retrouvées sur le marché :

- Le clairin obtenu à partir du sirop de canne couramment appelé Ti Clairin. La technologie est ancienne et date de la colonisation française. Le Ti Clairin est tiré à 18-20° Gay-Lussac.

- Le clairin produit en utilisant directement le jus de canne ou vesou sans passer par le stade de sirop titré 22° Gay-Lussac. Cette technologie assez récente, constitue un début de modernisation introduit par la famille Nazon, établie dans la Plaine du Cul de Sac et dans la Plaine du Nord. Le clairin issu de ce procédé est appelé ‘’Clairin Nazon’’

Il existe aussi le clairin produit à partir de la distillation de la mélasse. La technique initiale utilisait le sous produit des usines sucrières, pour la production de l’alcool découpé (dilué) avec de l’eau jusqu'à l’obtention d’un produit fini  22° Cartier. Le procédé est utilisé depuis les années 1970 et a été exploité durant les récentes années par différentes grandes usines dont celles de la HASCO. Une autre entreprise, la Distillerie Nationale produisait dans un passé récent de l’alcool suivant ce procédé, en important de la mélasse de la République Dominicaine.

D’autres types de matières premières, sont utilisés pour la production du clairin. Par exemple, dans la Plaine des Cayes, avec la baisse de la production de la canne à sucre,  certains distillateurs importent le sucre de maïs comme matière première principale pour la production du clairin ‘’Nazon’’. L’usage du sucre de  maïs est marginal.

### 1.2.2. Le Sirop

C’est un produit intermédiaire, dans la production du clairin, du rapadou et de l’alcool. Il est préparé par cuisson du vesou. Certains ateliers sont équipes de machines pour broyer la canne. Après cuisson, le sirop est conservé dans des récipients ou drum pour la vente.

### 1.2.3. Le Rapadou

Le rapadou haïtien est semblable à d’autres produits rencontrés dans d’autres pays comme le ‘’Panela ‘’ en Colombie, le ‘’Gur’’ en Inde, le ‘’Jaggery’’ en Afrique Orientale.  Le rapadou est produit par des petits ateliers de transformation artisanale ; la production du rapadou ou sucre artisanal, est très localisé. Il existe que le Plateau Central, et St Michel, accessoirement qui se sont spécialises dans sa production. On peut dire sous toute réserve, que le Plateau Central alimente la République en rapadou. Toutefois, ce sucre artisanal n’existe pas sur les marchés du Sud et de la Grand-Anse.

1.2.4. Le Rhum

Le rhum est un produit spiritueux provenant d’une spécialisation particulière de l’industrie de la canne.  La râpe soigneusement composée, est distillée et le produit de la distillation subit une longue fermentation, de trois à cinq ans, dans des cuves géantes appropriées. Barbancourt, une entreprise centenaire, est la principale productrice de rhum en Haiti.  Elle produit une même qualité de rhum avec des durées différentes de fermentation : le rhum « 3 étoiles » (3 ans de fermentation) et le « 5 étoiles » (5 ans de fermentation). La réserve du domaine est constituée d’un rhum vieux de plus d’une cinquantaine d’années de fermentation que Barbancourt utilise pour des compétitions internationales et qui a défié les meilleurs rhums du monde.

## 1.2.5. La canne de bouche

Au cours de la dernière décennie, on a assisté à l’explosion de la canne de bouche. Une variété différente de celle que l’on utilise dans l’industrie de la canne, connue sous le nom courant de « canne ananas ». Un peu partout dans les villes (capitale, chefs lieu de département et provinces, on rencontre de petits détaillants et la demande est effective.

## 1.3. La production de la canne et sa répartition

Les travaux de IFSIS, utilisant la méthode des segments au niveau du pays ont accusé une superficie de 62,497 hectares plantée en canne en monoculture (année 1995). Les 62,000 hectares seraient repartis selon les données du tableau 1. Il s’agit d’estimations réalisées sur la base des enquêtes effectuées. Ces données doivent être utilisées avec prudence et ont seulement une valeur indicative. La superficie en canne paraît avoir baissée de environ 1.5 % par an entre 1975 et 1995 passant de 85,000 hectares (Lucie Smith 1975) à 62,000 hectares (IFSIS 1995). La canne à sucre a beaucoup régressé dans certaines zones (Cayes, Cul de Sac…) au profit de la production vivrière (maïs, haricot,…). Il faut également signaler que l’urbanisation des grandes plaines a beaucoup contribué à faire reculer la canne à sucre.

Après la fermeture des usines sucrières et le choc du marché du clairin suite à l’importation d’un alcool d’industrie de qualité douteuse, des USA vers les années 1996 ; la culture de la canne a régressé de façon remarquable. Avec une baisse de 3% l’an, on estime à 44,000 hectares, la superficie actuellement plantée en canne à sucre.

Tableau 1 : Estimation de la superficie en canne par région

| Aires de Production | 1997 (ha) | Ajustement 2005 (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1- Plateau Central (Hinche, Thomonde, Maïssade, Mirebalais, Lascahobas) | 14,000 | 12,000 |
| 2- Grand-Anse (Miragoâne, Petit Trou de Nippes, Anse a Veau, Jeremie) | 13,000 | 10,000 |
| 3- Ouest (Léogâne, Crois des Bouquets, Gauthier, Arcahaie, Petit Goâve) | 10,000 | 6,000 |
| 4- Nord (Plaine du Nord, Limonade, Trou du Nord, Sainte Luzanne ect) | 10,000 | 6,000 |
| 5- Artibonite (St Michel, St Marc, Gonaïves, Gros Morne) | 9,000 | 7,000 |
| 6- Sud (Cayes, Aquin, St Louis, Cavaillon, etc) | 3,000 | 1,500 |
| 7- Nord-Est (Madras, Grand-Bassin, Aux Perches, Trou du Nord etc) | 1,500 | 1,500 |
| 8- Nord Ouest (Port de Paix, St Louis du Nord) | 1,000 | 1,000 |
| 9- Sud-Est (Jacmel, Marigot, Bainet, etc) | 500 | 500 |
| Total | 62,000 | 44,500 |

Source : Estimation IRAM, 1997,  à partir de IFSIS, et enquête propre pour la tendance et ajustement.

Etant donnée que les plantations sont renouvelées en moyennes tous les 10 ans, la récolte n’ayant lieu que 18 mois après le renouvellement et que certains champs (estimés à 10 % ) ne sont pas récoltes faute de main d’œuvre ou d’être absorbés par les ateliers, avec un rendement moyen de 35 TM à l’hectare, on peut estimer la production annuelle à 1,225,000TM. Notons que l’étude de l’IRAM a estimé la production à 1,750,000 TM pour l’année 1996..

Cette production est affectée entre les différentes consommations intermédiaires et finales.  La composante ‘’Clairin’’ consommerait plus de 68 % de la canne à sucre produite, le sucre (Darbonne) 6%, le sirop constitue essentiellement un produit de consommation intermédiaire pour la production du clairin. Le rapadou, produit principalement dans le Plateau Central consommerait 17 % de la production nationale de canne;  la filière industrielle (Rhum) 3% de même que la filière sirop de consommation (3%). La consommation finale de la canne (canne de bouche) pourrait représenter 3 % de la production.

## 1.4. Estimation de la production nationale de clairin, de sirop et de rapadou

Sur la base de l’affectation de la production nationale de canne à sucre on a pu estimer la production nationale annuelle en clairin en sirop et en rapadou. Les hypothèses de travail sont les suivant :

- 80 % de la superficie plantée en canne est récoltée une fois l’an

- une tonne de canne produit 10 gallons de clairin dans les guildives Ti Clairin

- une tonne de canne produit 15 gallons de clairin dans les ateliers type Nazon

- une tonne de canne à sucre donne 17.5 gallons de sirop

- une tonne de canne  à sucre donne 68 kg de rapadou.

Tableau 2 : Estimation de la production Nationale (année 1996)

| Produit fini | Nombre d’atelier | Type de Matière première. | Volume de Canne | Total production |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clairin Trad. | 438 | Sirop | 800,000 TM | 8,000,000 gal. |
| Clairin Type Nazon | 74 | Canne à sucre | 500,000’’ | 7,500,000 gal. |
| Rapadou | 2100 | Canne à S. | 300,000’’ | 20,400 TM |
| Sirop consommation | 3000 | Canne à sucre | 50,000’’ | 850,000 gallons |
| Rhum | 3 | Canne à sucre | 50,000’’ | 1,250,000 gallons |
| Canne de bouche | - | Canne à S | 50,000’’ | - |

Source : Enquête et élaboration IRAM. Données de DGI 1997. CCSA 1983.

Tableau 2b : Estimation de la production Nationale (ajustement 2005)

| Produit fini | Nombre d’ateliers | Type de Matière première. | Volume de Canne | Total production |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clairin Trad. | 438 | Sirop | 560,000 TM | 5,600,000 gal. |
| Clairin Type Nazon | 74 | Canne à sucre | 350,000 ’’ | 5,250,000 gal. |
| Rapadou | 2100 | Canne à S. | 210,000 ’’ | 14,280 TM |
| Sirop consommation | 3000 | Canne à sucre | 35,000 ’’ | 595,000 gal. |
| Rhum | 3 | Canne à sucre | 50,000’’ | 1,250,000 gallons |
| Canne de bouche | - | Canne à S | 50,000’’ | - |

Source : Ajustement de l’élaboration IRAM à partir des tendances. Données de base : DGI 1997. CCSA 1983.

- La production nationale de clairin est actuellement estimée à 11,000,000 gallons.

- La production de rapadou est estimée à un total de 14,280 TM.

- La production de sirop de consommation de 600,000 gallons.

- La production de Rhum à un volume de 1,250,000 gallons.

- La canne de bouche correspond à 12,500,000 gourdes de valeur, correspondant à 50,000 TM de canne.

## 1.5. Les différentes zones de production

La culture de la canne à sucre s’est développée dans la plupart des grandes plaines du pays : Plaine du Nord,  Plaine du Cul de Sac,  Plaine de Léogâne, Plaine des Cayes. L’occupation de l’espace est héritée de l’époque coloniale. La culture s’est progressivement étendue dans les aires de plateaux et de montagnes sèches. La superficie plantée en canne (monoculture) est estimée à 62,450 hectares en 1995. elle a connu une baisse notable de 1975 à 1995 passant de 85,000 à 62,000 ha, soit une réduction de l’ordre de 1.5 % par an et serait de 44,000 ha actuellement..

Cette superficie serait particulièrement en régression dans les aires de plaines. Les agriculteurs ont tendance à substituer la canne par d’autres cultures plus rentables comme la banane, le maïs, le haricot… dans les poches irriguées et humides et à la cultiver dans les zones sèches de plaines.

Les canneraies sont surtout localisées autour des unités de transformation. L’éloignement des structures de transformation impliquerait pour le producteur un surcroît de transport important et même des pertes de récoltes fautes de transport.

Etant donné que la culture de la canne est beaucoup moins exigeante du point de vue agronomique que la plupart des autres cultures, les agriculteurs lui réservent généralement les terres moins fertiles et beaucoup plus sujettes à la sécheresse. En revanche, les terres proches des rivières offrant une bonne fertilité et bénéficiant de l’irrigation ou d’une bonne alimentation hydrique en raison d’une faible profondeur de la nappe phréatique, sont surtout réservées aux cultures pour lesquelles il existe un revenu différentiel tels la banane, le haricot. En résume, la canne à sucre se rencontre surtout dans les plaines sèches et semi-humide et les montagnes semi-humides ; mais chaque fois qu’il y a compétition avec d’autres cultures pour l’occupation de l’espace, on lui attribue les moins bonnes terres.

Tableau 3 : Présentation globale de la canne à sucre selon les zones agro-écologiques

|  | Plaine Humide | Plaine sèche | Plaine irriguée | Montagne ou Plateau sec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localisation géogr. | - Pl. du Nord - Pl des Cayes - Léogâne | St Michel | - Cul de Sac | - Gros Morne - Thomonde - Maïssade |
| Rendement hectare | 40 TM | 33 TM | 50 TM | 37 TM |
| Tendance production | Baisse | Augmentation |  | +/- stable avec tendance vers augmentation |
| Cultures concurrentes | Banane Haricot Maïs Tabac | Sorgho Maïs | Haricot Echalote Banane Maïs | Maïs Sorgho Tabac |

Source : Enquête IRAM, 1997

## 1.6. Les Types et le Nombre d’ateliers de transformation de la canne

L’étude de l’IRAM (1997) a fourni l’inventaire ci-après :

Suivant le produit fabriqué et la technologie utilisée, plusieurs types d’ateliers ont été isolés :

- Distillerie équipée pour produire le clairin traditionnel soit 438 unités

- Distillerie équipée pour produire le clairin type Nazon soit 74 unités

- Ateliers de transformation de sirop avec moteur soit 610 unités

- Ateliers de transformation de sirop à traction animale soit 2,360 unités

- Ateliers de transformation de rapadou avec moteur soit 120 unités

- Ateliers de transformation de rapadou a traction animale soit 1980 unités dont 1360 avec moulin en bois.

Au sein d’un même type d’unités de transformation, plusieurs formats (grand, moyen, petit) sont rencontrés. Pour les petits moulins familiaux et artisanaux, on rencontre 2 types : ceux en bois et ceux en fer. Les nombres d’ateliers en fer est de 310 pour les siropteries et de 620 pour les rapadouteries (enquête IRAM).

## 1.7. Le calendrier de production et de transformation de la canne

Eu égard aux pannes, aux travaux d’entretien, les ateliers de transformation de la canne ne fonctionnent pas toute l’année. Le manque de maîtrise de l’appareillage mécanique (moulin et accessoires) handicape souvent les ateliers qui l’utilisent ; des pannes fréquentes : Rupture d’axe, problèmes d’engrenage nuisent au fonctionnement normal des ateliers. Les retards dans l’approvisionnement en matières premières intensifient ce dysfonctionnement.

En règle générale, les entreprises ne fonctionnent pas ou ralentissent leur production au cours de la période pluvieuse quand le taux de sucre est plus faible. Toutefois, par rapport à la vente de produits dérivés (clairin, sirop, rapadou) et à la disponibilité de la canne à sucre, il y a lieu de distinguer dans l’année une bonne période, une période passable et une mauvaise période, s’étendant comme suit :

Bonne période : Novembre – Mars

Période Passable : Juillet – Septembre

Mauvaise Période : Mars – Juillet

Bonne période : A partir de novembre, le sirop ou la canne est abondant. Le niveau de prix tend a s’élever parce que cette période correspond à une grande consommation d’alcool, à cause du froid, des fêtes de fin d’année, des fêtes populaires (carnaval, rara). Le prix augmente, la production aussi ; et les rendements sont meilleurs.

Mauvaise Période : Fin Mars – Juillet, c’est l’acalmie des activités, les prix chutent, la production ralentit considérablement. Avec l’abondance des mangues, on n’est guère intéresse au clairin et au rapadou. Cette période correspond aussi à une rareté de matières premières, due à des coupes de la canne puisque les travailleurs profitent de la saison pluvieuse pour cultiver leurs parcelles vivrières. Les transformateurs enregistrent également une baisse des rendements puisque avec les pluies de printemps les champs bourgeonnent, les cannes sont moins sucrées.

Période Passable : Il n’y a plus de mangues, la vente commence à reprendre. Les pluies diminuent, les cannes sont plus ou moins disponibles, et avec un taux de sucre, légèrement supérieur par rapport au printemps.

## 1.8. Superficie moyenne plantée en canne par exploitation

La part importante de la canne dans les exploitants confirme à nouveau qu’il s’agit d’exploitants relativement aisés. La superficie moyenne en canne à sucre par exploitation est de 3.82 carreaux soit 69 % de l’exploitation. Elle est relativement importante dans les zones de St Michel et de Léogâne. (IRAM 1997).

## 1.9. Calendrier d’approvisionnement des unités de transformation

L’approvisionnement des unités de transformation se fait normalement de Octobre à  Mars, avec la saison pluvieuse, Avril-Juillet, la main d’œuvre à la coupe de la canne est partagée entre la canne et l’implantation des parcelles de vivriers. Au cours de cette période qui correspond à l’accalmie dans les unités de transformations intermédiaires aussi faibles, les ateliers sont mal approvisionnés. La reprise commence en juillet pour retrouver en octobre le niveau adéquat d’approvisionnement.

Tableau 4 : Calendrier d’approvisionnement des unités de transformation.

| Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bon approvisionnement |  |  |  |  |  | Approvisionnement faible |  |  | Approvisionnement moyen (redressement) |  |  |

Source : Enquête IRAM, 1997

## 1.10. Les principales variétés utilisées : Avantages et inconvénients

L’inventaire des différentes variétés utilisées dans les zones enquêtées nous a permis de recenser plus d’une trentaine. Les six variétés les plus rencontrées sont : Hasco, 2414, Madan Blan, Farine France, Coca, Toro….

Généralement, les critères d’appréciation du paysan sont : le rendement au champ ou au moulin (quantité de jus et de sirop), la dureté, la résistance aux maladies particulièrement le charbon, adaptation à différents types de sol.

## 1.11. Les rendements obtenus

Le rendement moyen à l’hectare de la canne en Haïti est l’un des plus bas des pays caribéens producteurs, 35 tonnes/ha ; en comparaison, la République Dominicaine et Cuba réalisent respectivement en moyenne 51,3 et 54,4 tonnes à l’hectare (FAO, 1995 :16). Les plus élevés en Haïti se retrouvent dans les plaines irriguées et humides ou la moyenne effleure les 50 TM. Les plaines et les plateaux secs accusent 33 TM alors que les montagnes sèches dégagent 37 TM à l’hectare (IRAM 1997).

## 1.12. Utilisation de la production

A l’exception des régions des plaines des Cayes, du Nord, du Cul de Sac et de Léogâne ou une bonne partie des planteurs vendent de la canne aux grands ateliers existants dans la zone, la majorité des planteurs s’orientent plutôt vers la transformation directe d’ou la présence de nombreux petits moulins en bois ou en fer à traction animale ou à moteur. Même s’il ne peut pas aller jusqu'à la production de clairin, le planteur utilise des stratégies pour produire tout au moins du sirop ou du rapadou.  De là, des pratiques de ventes de services, de métayage ou d’échange entre les propriétaires de moulins ou de guildives et les planteurs.

# II. LES ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR

## 2.1. Les exportations et les importations de sucre

Les exportations de sucre a cessé d’exister dans les statistiques nationales à partir de 1991. Avec la fermeture des usines, les exportations sont arrêtées et le marché local dépend uniquement de l’extérieur. Il y a eu bien sur de la réexportation à partir du sucre importé, qui ne figure pas dans les statistiques. A titre d’exemple, pour l’exercice 95-96, 540 TM de sucre pour une valeur de 3,740,000 gourdes sont réexportés vers Curaçao.

Les importations qui étaient timides avant 1990, ont atteint un premier pic en 1991-1992,  pour  régresser sensiblement avec l’embargo (jusqu’en 94-95),  pour atteindre ensuite un niveau historique en 95-96. Depuis, les importations annuelles de sucre semblent dépasser les 120,000 TM.

## 2.2. Les exportations du Clairin

Le marché du “Clairin Nazon” est constitué par tous les individus qui consomment ce produit régulièrement sous des formes différentes: à l’état cru ou sous forme de décotion (trempés). A cette fin, le clairin Nazon est le plus utilisé. Ce produit est exporté vers les Antilles. Des particuliers emportent une partie vers les Etats Unis et le Canada. Le tableau ci-après donne l’exportation du clairin (ou tafia).  Ces chiffres représentent une partie du clairin consommé sur le marché international. Son exportation est limitée par son emballage. Les avions le considèrent comme un produit très dangereux. Il y a possibilité d’agrandir le marché externe constitué par plus d’un million d’Haitiens.

#### Tableau 5 :Exportation du clairin

| Période | Pays | Qté Litres | Valeur (FOB) gdes |
| --- | --- | --- | --- |
| 93-94 | Iles Turques | 350 | 825 |
| 95-96 | Etats Unis | 1522 | 24,881 |

Source: Compilation AGD, 1997

## 2.3. Les exportations du sirop de canne

Le sirop arrive à être exporté. Les exportations sont nouvelles.  Les données compilées par l’Administration Générale des Douanes font état d’une exportation moyenne annuelle de 1000 kilos, vers les Etats-Unis et South Caicos. On note que dans le temps, le pays produisait un sirop de canne tout blanc, commercialisé à la consommation humaine (AK 100, Fresco, Fromage artisanal, Lait caillé) . Il a complètement disparu.

## 2.4. Les exportations de Rhum et autres produits spiritueux

La production du rhum, est une spécialisation développée dans quelques entreprises de transformation de la canne. La liqueur constitue un autre produit de cette filière. La compagnie Barbancourt est le principal producteur de rhum et le plus connu sur le marché international. Les Etats-Unis  sont les premiers importateurs suivis par le Canada, l’Italie, l’Equateur…

Le rhum Barbancourt a repris ses exportations après la baisse constatée pendant l’embargo. Les Etats-Unis ont tendance à restreindre le marché du rhum Barbancourt pour faire la promotion du rhum portoricain. Le rhum Barbancourt est un concurrent sérieux pour les produits spiritueux des pays importateurs. Les exportations annuelles dépassent généralement les 200,000 litres.

## 2.5. Les exportations de canne de bouche

Haiti exporte une partie infirme de la production de canne vers les Etats Unis, Bahamas et les Iles Turques. Les exportations annuelles sont autour de US $ 5,000.

# III.  Profil du marché local : ACTEURS et Prix

## 3.1. Le Clairin

### 3.1.1. Présentation des agents économiques dans le commerce du clairin

Une des façons de comprendre le fonctionnement du commerce du clairin, est d’examiner chacun des types de personnes engagées dans le commerce et la nature des transactions commerciales qu’elles font. Ces types d’acteurs sont étudiées ci après.

  - Les transformateurs

Les transformateurs constituent le premier maillon de la chaîne. Etant donne la faible capacité de stockage des unités de transformation, ils n’ont pas d’autre choix que d’écouler leur production le plus rapidement possible. Les propriétaires d’ateliers doivent trouver et maintenir une certaine clientèle pour garantir l’offre. Il en résulte une participation active des transformateurs dans la commercialisation.

Par contre, le clairin est principalement vendu dans les guildives et le prix unique connu de tous pour une région donnée est déterminé par le distillateur.

Dans tous les cas, le transformateur se trouve face à face au client. Pour attirer et entretenir la clientèle et du même coup se faire une réputation, il va jouer principalement sur la qualité du produit et accessoirement sur les prix.

  - Les détaillants

Leur occupation première est l’achat et la revente. En général, le revendeur achète en gros et vend au détail. On doit toujours se rappeler que ‘’en gros’’ et ‘’en détail ‘’ sont certainement des termes les plus relatifs;  c’est à dire, quelques revendeurs peuvent acheter du clairin par drum, par exemple, et le détailler par 5 gallons et par une série de mesures successivement plus petites. L’existence de cette dernière possibilité permet à de nombreuses personnes rurales qui n’ont pas assez de capital de commencer une carrière de commerçant.

On peut distinguer plusieurs niveaux de revendeurs. Ceux qui achètent directement des ateliers;  et ceux qui achètent à un niveau plus bas, des revendeurs grossistes.

On tient à signaler que les agents économiques qui interviennent dans la transformation de la canne et la distribution de ses dérivés sont principalement de sexe masculin. Les femmes interviennent essentiellement dans le commerce de détail (Madam Sarah).

### 3.1.2. Distribution des prix.

La distribution des prix par région montre, que le Clairin Nazon est sensiblement plus cher que le Ti Clairin (15-25 %). Du point de vue spatial, les prix sont plus élevés aux Cayes, dans l’Artibonite;  Il reflètent la relative rareté du clairin .

Les prix subissent des variations saisonnières. Les plus élevés sont enregistres de novembre à mars;  Cette période correspond à une grande consommation d’alcool, à cause du froid, des fêtes de fin d’années, des fêtes populaires (carnaval, rara). Les prix du Nazon atteignent 170 gdes le gallon a l’atelier, ceux du Ti-clairin, 150 gourdes.

Les prix les plus bas sont atteints entre mars et juillet. Avec l’abondance des mangues, les consommateurs sont peu intéresses au clairin. Les prix descendent jusqu’à 80 gdes le gallon de Nazon et 75 gdes le gallon du Ti-clairin.

Noter que les prix du clairin sont passés de 550 gourdes par drum de 55 gallons (ex usine) en 1987 à une moyenne de 2200 gourdes (ex usine) en 1997 à 6050 gourdes en 2005, soit une augmentation de 22 % par an. Il en résulte que le prix du gallon a augmenté ces dernières années : de 44-60 gourdes en 1997 à 110-125 gourdes en 2005.

### 3.1.3. Les différentes filières de commercialisation du clairin  et sa structure de prix

Pour le clairin, en général, trois principales filières existent:

- Le consommateur achète directement de la distillerie,

- Il achète d’un revendeur qui est directement approvisionné par l’usine,

- Il achète d’un détaillant, approvisionné par un grossiste en contact avec la distillerie.

Dans les deux derniers cas où il y a un ou des intermédiaires commerciaux, les marges commerciales sont relativement élevés (20 à 35 %). Les prix à l’atelier ne varie pas avec les circuits physiques, en d’autres termes le prix au niveau de l’atelier est le même indépendamment du nombre d’agents commerciaux entre la distillerie et le consommateur; de sorte que toute multiplication d’agents commerciaux est supporté uniquement par le consommateur (voir figure 1 et 2).

L’analyse de la structure des prix accuse un prix de revient de 63.6 gourdes le gallon pour le clairin traditionnel et de 54.6 gourdes pour le clairin de vesou. Il ressort clairement que le prix de revient du clairin traditionnel est plus élevé que celui du clairin Nazon alors que le prix de ti Clairin  est de 10 à 25 % moins cher. Les marges de transformation sont substantielles mais deux fois plus élevées pour le clairin Nazon. Dans la filière la plus longue, les marges commerciales sont élevées. Elles baissent considérablement avec la diminution des intermédiaires commerciaux (tableaux 6 et 7).

Tableau 6

| Structure des prix du clairin traditionnel au gallon (en gourdes) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Par gallon | Cumul |  |
| Coût de production de la canne | 13.5 | 13.5 |  |
| Revenu producteur | 15.4 | 28.9 |  |
| Conso. Intermédiaires | 15.4 | 44.3 |  |
| Salaires transformation | 19.3 | 63.6 |  |
| Marge transformation | 13.5 | 77.1 |  |
| Coût commercialisation | 5.8 | 82.9 |  |
| Marge commercialisation | 27.1 | 110 |  |
| TOTAL COUT | 110 |  |  |
| Prix observé |  | 110 |  |

Tableau 7

| Structure des prix du clairin Nazon au gallon (en gourdes) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Par gallon | Cumul |  |
| Coût de production de la canne | 10.4 | 10.4 |  |
| Revenu producteur | 10.4 | 20.8 |  |
| Conso. Intermédiaires | 12.5 | 33.3 |  |
| Salaires transformation | 20.9 | 54.2 |  |
| Marge transformation | 33.4 | 87.6 |  |
| Coût commercialisation | 16.5 | 104.1 |  |
| Marge commercialisation | 20.9 | 125 |  |
| TOTAL COUT | 125,00 |  |  |
| # Prix observé |  | 125 |  |

Figure 1 : Flux Monétaire et circuit de distribution du clairin traditionnel (de sirop), en gourde par gallon de clairin.

Distillateur

Revendeur Détaillant

Revendeur Grossiste

Consommateur de clairin

Revendeur Détaillant

77 gdes  (64 %)

77 gdes  (70%)

77 gdes (100%)

88 gdes  (73%)

110 gdes  (100%)

120 gdes (100%)

Source : Enquête

## Figure 2 : Flux Monétaire – Clairin Type Nazon, gallon de clairin

Distillateur

Revendeur Détaillant

Revendeur Grossiste

Consommateur de clairin Nazon

Revendeur Détaillant

90 gdes	  (67 %)

92 gdes  (74%)

92 gdes  (100%)

110 gdes  (81%)

125 gdes (100%)

135 gdes  (100%)

S

S

Source : Enquête

### 3.1.4. Les préférences des consommateurs

En général, il n’y a pas de problème d’écoulement du clairin sur le marché. L’existence de stock est un phénomène assez rare même en période de pleine production. Dans le cas de stock appréciable, il s’agit, souvent, des produits réservés, payés à l’avance. En somme, qu’il s’agisse de ‘’Ti Clairin’’ ou de ‘’Nazon’’, il existe un marché solvable, puisque la majeure partie du clairin est achetée au comptant à l’usine même. Toutefois, il y a un segment de marché pour chaque type de produit. Cette segmentation du marché est spatiale. Le tableau 8 informe le partage du marché entre le ‘’Clairin Nazon’’ et le ‘’Ti Clairin’’. On déduit que les grands centres comme le Cap,  Port-au-Prince,  les Cayes, Jérémie… consomment préférentiellement le Clairin Nazon, généralement plus cher que le ‘’Ti Clairin’’. Certaines villes de moindre importance, et principalement les communautés rurales optent pour le ‘’Ti Clairin’’. S’agit-il seulement d’une question de pouvoir d’achat ? Autrefois, il n’existait que le ‘’Ti Clairin’’;  le ‘’Clairin Nazon’’ tend-il a chasser le ‘’Ti Clairin’’ ?

Tableau 8 : Degré d’appréciation des consommateurs

| LIEU | TI CLAIRIN | NAZON | PROVENANCE PRINCIPALE |
| --- | --- | --- | --- |
| Plaine du Nord | + | +++ | Plaine du Nord |
| St Raphaël | ++++ |  | St Michel |
| Port de Paix | +++ | + | St Michel, Gros Morne, Cap |
| Gonaives, Haut Artibonite Gros Morne | +++ | + | St Michel, Nord, Gros Morne |
| Bas Artibonite | ++ | ++ | St Michel, Leogane, Nord |
| Haut Plateau Central | ++++ |  | St Michel |
| Bas Plateau Central | +++ | + | St Michel, Leogane |
| Port-au-Prince | + | +++ | Leogane, Nord |
| Leogane | + | +++ | Leogane |
| Jacmel | ++ | ++ | Leogane |
| Petit Goave | +++ | + | Leogane |
| Miragoane | ++ | ++ | Leogane / Cayes |
| Cayes | + | ++ | Cayes / Leogane |
| Cote Sud (Port Salut, Coteaux) | ++++ | + | Cayes / Leogane |
| Jérémie | + | +++ | Port-au-Prince |

Source : Appréciation de l’auteur

++++	: Consommation quasi totale

+++	: Plus forte consommation

++	: Consommation très partagée

+	: Faible consommation

Les consommateurs ont exprimé leur préférence de diverses façons :

- L’habitude de consommation : Le Ti Clairin garde une clientèle traditionnelle.

- L’arôme : le Ti Clairin est plus sucré, le Nazon est plus concentré, le goût du consommateur va jouer. Aussi un aspect économique intervient : Plus sucré, on consomme plus,  plus fort, on va être saturé rapidement.  Le consommateur fait le bilan pour la même satisfaction ;  il consommera une plus grande quantité de Ti Clairin que de Nazon.

- L’arrière odeur : Le Ti Clairin laisse dégager l’odeur d’alcool de la bouche du buveur quelques heures après son absorption. Le Nazon ne laisse pas d’arrière odeur ; le buveur qui veut être insoupçonné, comme c’est la majorité des cas, choisit toujours le Nazon.

- Le prix : Le gallon de Nazon coûte 5 a 25 % plus cher que le Ti Clairin, les petites bourses ont tendance a acheté ce dernier. Toutefois, dans les manifestations publiques, on a tendance à utiliser le Nazon.

- La tradition de la place et la disponibilité du produit ; certaines places (régions) sont contrôlées par des types de commerçants, dominant la filière. Ceux-ci ont développe des relations préférentielles avec les fournisseurs, produisant un type particulier de clairin. Ces types de relations ont rendu disponible soit le Ti Clairin, soit le Nazon. C’est le cas du plateau Central ou le Clairin de St Michel (Ti Clairin) défie toute concurrence.

- La disponibilité du Clairin Nazon par un changement imposé de technologie.

La filière Ti Clairin, consomme beaucoup de bois de feu qui tend à devenir le principal facteur limitant de la production. Avec la rareté du bois de chauffage, son prix élevé (2500 gdes / camion),  les nouveaux distillateurs qui entrent dans la production du clairin ont tendance à contourner cette contrainte en installant une technologie utilisant la bagasse comme source de chaleur ; cette technologie n’est autre que celle qui conduit au Clairin Nazon.

### 3.1.5. Les conditions de la concurrence et les marchés potentiels du clairin

Les données collectées du profil de marché permettent de conclure que le clairin local résiste bien face aux produits concurrents importés.  Le marché du clairin est en expansion.

- La consommation effective courante augmente à un taux de 4 % l’an étant passé de 8.5 millions (IHSI 1998) en 1978 a 15.5 millions en 1996 (IRAM 1997).

- Sur une période plus courte, les prix du gallon de clairin ont connu une augmentation significative passant de 10 gourdes (ex usine) en 1987 a 40 gourdes (ex usine) en 1997, à 80 gourdes en 2005 soit une augmentation de 24 % l’an comparé à l’indice des prix qui accuse une augmentation légèrement moindre, environ 20 % annuellement ces dix dernières années.

- La concurrence des produits importés est caractérisée par l’importation des produits frelatés de bas prix durant l’année 93 – 94. Ces importations hors taxes ont contribuée durant la période à contracter le prix du clairin au détail au niveau de 35 gdes réduisant la rentabilité des guildives particulièrement les guildives de clairin a sirop dont les prix de revient étaient élevés.

- Il y a, un marché pour un clairin d’élite de petit format, bien emballé. « Clairin Lakay » et « Barcelo de la République Dominicaine » sont en train de disputer ce marché. D’autres transformateurs locaux, essayent d’avoir l’impact psychologique, en vue d’intégrer ce marché en ajoutant au clairin des propriétés aphrodisiaques réputées « bois cochon », « lianes bandées »… Le petit format de « Clairin Lakay » se vend 27 gourdes alors que l’équivalent de Barcelo 28 gourdes. Une taxation pourrait continuer à protéger le produit local.

## 3.2. Le marché du Sirop

### 3.2.1. Présentation du produit

Le marché du sirop est composé prioritairement par les guildives, qui l’utilisent pour produire le clairin. Le sirop est devenu également a des fins de consommation. L’aspect de sirop est quasi – uniforme. La différence se situe, au niveau de la concentration en sucre. Le marché principal (les guildives) préfère un sirop de 400 Baumé.

Le sirop, est principalement considéré comme un bien de consommation intermédiaire pour la production du clairin et de l’alcool. On peut estimer à plus de 95 % le volume de la production du sirop utilisé dans les guildives. Un faible pourcentage est consommé comme produit fini.

Le marché du sirop a un rayonnement moindre que celui du clairin. Le sirop se vend généralement sur place, aux distillateurs de la région. Toutefois, dans certaines régions mal approvisionnées, où la production de la canne a sucre est en régression, les guildives fonctionnent avec une bonne partie de sirop venant de l’extérieur. C’est le cas du sirop du Plateau Central qui est vendu à Leogane, aux Cayes, a la Plaine du Cul de Sac, via Port-au-Prince.

### 3. 2.2. Agents économiques

Les agents commerciaux intervenant dans la filière du sirop sont les transformateurs de sirop, les acheteurs de sirop comme produit de consommation intermédiaire, les acheteurs de sirop comme produit de consommation finale.

a) Le transformateur

Pour le sirop, le transformateur approvisionne un nombre déterminé de guildives. Il se déplace, vend directement son sirop chez le distillateur.  Généralement le prix du sirop vendu a l’usine (guildive) est fixée par ce dernier. Ce prix est généralement unique pour une région donnée.  Le marché du sirop est de type oligopolistique bilatéral (groupe d’acheteurs et de vendeurs peu nombreux).

b)  Les acheteurs de sirop comme consommation intermédiaire pour la production de clairin.

Ce type d’agents commerciaux sont constitués par l’ensemble des guildives traditionnelles. Ces dernières constituent des débouchés surs pour plus de 95 % des ateliers de production de sirop. Les achats et ventes se font en gros. Les enjeux entre les ateliers de sirop et les distilleries traditionnelles se situent au niveau des prix et de la qualité du produit. En général, les prix pratiqués sont influencés par celles-ci et connus au niveau de la région ;  en d’autres termes, il n’y a pas de marchandage à l’occasion des ventes de sirop;  pour la qualité, les acheteurs préfèrent un sirop réduit à 37 degrés Baumé ; souvent les ateliers de sirop produisent à 40 degrés Baumé et dilué pour atteindre 37 degrés ; ce procédé n’est pas sans incidence sur la conservation du sirop vendu et sur l’arôme du clairin produit.

c) Les acheteurs de sirop autres que les guildives

La quantité de sirop a travers ce circuit est faible, moins de 5 % de la production de sirop de canne. Ce groupe est formé de pâtissiers, de consommateurs finals. Ils achètent généralement en détail. Ils s’approvisionnent soit directement des ateliers soit par le canal d’un intermédiaire commercial.

### 3.2.3. Evolution du prix du sirop

Le prix du sirop (drum de 55 gallons) a augmenté de 214 gourdes (ex usine) en 1987 à 650 gourdes  en 1997, à 1500 gourdes en 2005, soit une augmentation de l’ordre de 20 % par an. L’augmentation du prix du sirop est directement proportionnelle a celle de l’indice du coût de la vie.

### 3.2.4. Les différentes filières et structure de prix du sirop

Figure 3 : Flux Monétaire du sirop. Prix en gde par drum de 55 gallons

Siropterie

Intermédiaire collecteur

Revendeur Grossiste

Revendeur Détaillant

1300 gdes	   (76 %)

1400 gdes   (89%)

1400 gdes/drum  (100%)

1450 gdes    (85%)

Guildives

1500 gdes  (100%)

1700 gdes    (100%)

Consommateur individuel et collecteur

Source : Enquête

Le prix du sirop est statique a la sortie de l’atelier. Les marges commerciales sont faibles, de loin plus faibles que celles du clairin.

Tableau 9 :

| Structure des prix du sirop de consommation au gallon (en gourdes) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Par gallon | Cumul |  |
| Coût de production de la canne | 8.00 | 8.00 |  |
| Revenu producteur | 9.00 | 17.00 |  |
| Conso. Intermédiaires | 2.00 | 19.00 |  |
| Salaires transformation | 1.20 | 20.20 |  |
| Marge transformation | 1.60 | 21.80 |  |
| Coût commercialisation | 3.50 | 25.30 |  |
| Marge commercialisation | 2.00 | 27.30 |  |
| TOTAL COUT | 27.30 |  |  |
| # Prix observé |  | 27.30 |  |

La décomposition du prix du sirop montre que la marge de commercialisation est faible. Le producteur de sirop est si près de l’acheteur qu’il y a très peu de place pour des intermédiaires. La marge de transformation est aussi faible.

### 3.2.5. Les conditions de la concurrence et les marchés potentiels du sirop

Les données collectées permettent de conclure, comme pour le clairin, que le sirop de canne résiste bien aux produits concurrents importés.

Etant donné que le sirop est essentiellement un produit de consommation intermédiaire dans l’industrie de clairin traditionnel, l’importation du clairin en 93 – 94 avait fortement secoué la production de sirop. Cependant, les prix de revient locaux du sirop de consommation sont très compétitifs par rapport au sucre : soit 35 gdes le gallon de sirop de 76 0 Brix ou 11.25 gdes le kilo équivalant sucre (990 Brix). Les principaux produits concurrents sont l’isoglucose de maïs utilisé très accessoirement comme substitut au sirop dans certaines distilleries et le sucre pour le sirop de table. L’isoglucose de maïs n’est pas un concurrent de taille ; le clairin issu de ce produit n‘est pas apprécié par les consommateurs. Se référant au prix, le sucre revient de loin plus cher que le sirop ; le prix CIF du sucre se situe aux environs de 20 gourdes le kilo. Si la taxation de 40 % en 1987 avait été maintenue, beaucoup de consommateurs auraient remplacé le sucre par le sirop ou le rapadou. Malheureusement, la mauvaise présentation du sirop (couleur) et emballage sont contraignants a l’expansion du sirop de table ; car, dans la pâtisserie on préfère utiliser du sirop blanc et faute de production locale de sirop blanc, on le compose par dilution du sucre blanc. Actuellement, les petites sœurs de St Thérèse produisent un sirop de table propre, bien emballé et le prix de vente est de  deux fois plus élevé que le sirop ordinaire.

## 3.3. Le Rapadou

### 3.3.1. Présentation du produit

Le rapadou produit au Plateau Central et à St Michel est principalement vendu sur place. Les commerçants achètent environ 80 % de la production dans l’atelier même. Le marché potentiel est le bas Artibonite. Une quantité appréciable est vendue à Port-au-Prince. Par le marché de Casse, le rapadou (moins de 5 % de la production) est exporté en République Dominicaine. Le produit est commercialisé sous forme de barres cylindriques mesurant 25 à 90 cm. Le poids varie de 4 à 7 livres. La couleur du produit est brune ou cendrée, dépendant de la nature de la cendre mélangée au produit, du degré de maturité de la canne et de la fermentation du sirop.

### 3.3.2. Les agents économiques

Les agents économiques intervenant dans la filière du rapadou sont : les transformateurs, les intermédiaires commerciaux, les consommateurs.

### a)  Les transformateurs

Ce sont des propriétaires d’ateliers ou des planteurs de canne ayant accès aux ateliers de service. En effet, si les distillateurs sont essentiellement propriétaires de distillerie, et si les transformateurs de sirop sont principalement propriétaires de siropterie, les transformateurs de rapadou utilisent majoritairement des ateliers de service. Les ateliers sont en grande partie de petits ateliers à traction animale. Ils sont localisés dans le Plateau Central et à St Michel de l’Attalaye.

b)  Les intermédiaires commerciaux

Ils sont de plusieurs types : des grossistes aux détaillants. Les principaux intermédiaires viennent du Plateau Central et du Bas Artibonite. Si pour le clairin et le sirop, les agents sont de sexe masculin, pour le rapadou, la majorité des intermédiaires sont de sexe féminin. Il y a lieu de signaler un échange intense entre le Plateau Central et le Bas Artibonite. Des femmes généralement venant de l ‘Artibonite amènent du riz qu’elles échangent au Plateau Central contre le rapadou. Ces femmes forment un véritable réseau de transfert du rapadou du Centre vers l’Artibonite.

c) Les consommateurs

Le marché de ce produit est constitué par les couches défavorisées, alors qu’il est utilisé à des fins médicinales par des catégories de la classe moyenne. C’est une thérapeutique contre la grippe. Le rapadou cendré est plus apprécié. En général, la production est écoulée sur les marchés ruraux. Le rapadou peut se conserver au delà d’une année. Ce produit pourrait être consommé plus largement et atteindre d’autres segments de marché, si sa présentation était améliorée.

### 3.3.3. Structure de prix du rapadou et analyse de la filière.

Le marché du rapadou est plus ouvert que celui du clairin ou du sirop. Le prix est déterminé par le jeu de l’offre et de la demande;  l’aspect du produit,  découlant directement de la transformation est déterminant.

Le prix de vente du Rapadou est de 80 gdes la caillette en moyenne, au niveau des ateliers. Le poids de la caillette, n’est pas standardisé ; il varie en 4 et 7 livres. En juillet, la demande est très élevée.

Les inconvénients liés à la commercialisation de ce produit viennent principalement des mauvaises conditions de fabrication (goût), de sa consistance parfois trop humide et surtout de son emballage.

La filière du rapadou montre deux circuits principaux dépendamment des agents économiques impliqués :

- un circuit court, le consommateur achète directement du transformateur ;

- un circuit long : plusieurs intermédiaires commerciaux se trouvent entre le consommateur et le transformateur.

Tableau 10

| Structure des prix du rapadou au Kilo (en gourdes) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Par gallon | Cumul |  |
| Coût de production de la canne | 4.1 | 4.1 |  |
| Revenu producteur | 5.0 | 9.1 |  |
| Conso. Intermédiaires | 4.4 | 13.5 |  |
| Salaires transformation | 3.7 | 17.2 |  |
| Marge transformation | 2.5 | 19.7 |  |
| Coût commercialisation | 7.2 | 26.9 |  |
| Marge commercialisation | 4.1 | 31 |  |
| TOTAL COUT | 31 |  |  |
| # Prix observé |  | 31 |  |

## Figure 4 : Circuit de distribution du Rapadou. Prix gdes / kilo

Atelier

19 gdes	   (64 %)

Revendeur Grossiste

20 gdes    (100%)

27 gdes   (87%)

31 gdes (100%) Revendeur Détaillant

Consommateur

Source : Enquête

### 3.3.4. Les conditions de la concurrence et les marchés potentiels

Les données collectées permettent d’aboutir aux conclusions suivantes :

- La consommation effective est en stagnation

- Le prix du rapadou  a sensiblement augmenté ces dernières années comparées à l’augmentation du coût de la vie; il est passé de 3.75 gourdes le kilo en 1995 a 5.5 gourdes en 1997, à 31 gourdes en 2005,  soit une augmentation annuelle de 73 %. L’augmentation du prix rapadou dépasse celle du coût de la vie.

- Le rapadou de 92° Brix, avec un prix de revient de 17.2 gdes le kilo soit 18.50 gourdes en équivalant sucre industriel (99° Brix), peut très bien entrer en compétition avec le sucre importé (22 le kilo CIF) moyennant une amélioration de la présentation. En effets, le prix n’est pas très déterminant au niveau de la concurrence « Sucre-rapadou », mais les produits le sont; les facteurs comme l’aspect du rapadou, sa facilité d’utilisation sont discriminants. Toutefois, le maintien et l’application d’un tarif de 5 % est souhaitable sur le sucre pour favoriser la compétition.

## 3.4. Conclusions

En ce qui a trait au marché local, l’offre de produits finis ou de produits de consommation intermédiaire dérivés de la canne à sucre n’arrive pas à satisfaire la demande locale. Des stocks n’existent pas dans les ateliers. Les produits sont vendus au fur et à mesure de leur production. Le clairin et le rapadou sont vendus aux ateliers même, parfois sous réservation. La plupart des transformateurs ne trouvent pas nécessaire d’avoir d’autres points de vente.

Le marché des matières premières (canne, sirop) à une structure d’oligopsone et les prix sont déterminés par les transformateurs (les acheteurs). De l’autre côte,  le marché des extrants est de type oligopolistique;  encore les transformateurs dictent leur prix aux clients. D’où le rôle central des ateliers dans la détermination de prix.

Le prix des matières premières accuse de fortes variations suivant les régions. Notons que celui des produits dérivés a tendance à s’uniformiser au niveau national. Une approche temporelle montre une grande variation de prix ; le prix du clairin a augmenté de 340 % dans moins de 20 ans alors que celui de la canne n’a accru que de 70 %. Le prix du clairin a connu une augmentation de 30 % l’an tandis que la consommation a connu une croissance annuelle de 4 % par an. Les prix du sirop ont augmenté de 20 % par an avec une tendance à la stagnation de la consommation. Les prix du rapadou ont connu un accroissement de 23 % l’an durant les années 95 – 97, et sa consommation effective courante stagne.

# IV. CONTRAINTES

## Les contraintes internes

- Le point faible des unités « de petit clairin » se situe au niveau de la capacité de l’alambic (54 % des alambics enregistres ont moins de 1 point ou 60 gallons). De plus, fonctionnant à feu nu une chauffe dure 6 à 8 heures. Le coût et la disponibilité du bois de chauffe sont aussi des contraintes majeures. En effet, le coût du bois est l’un des facteurs qui découragent les producteurs du petit clairin ; le bois provient de très loin. , il convient d’estimer la consommation annuelle de bois par les guildives à 280.000 m3. En ajustant pour pendre en compte les ateliers non enregistrés, la consommation de bois passerait à 320.000 m3  annuellement. Avec une moyenne de 6 m3 de bois par arbre, on estime à 53.300 le nombre d’arbres abattus annuellement au profit de l’industrie de la canne.

- Le goulot d’étranglement des guildives type Nazon se situe au niveau des moulins : mauvais fonctionnement tandis que pour les guildives traditionnelles il est au niveau de la faible capacité des alambics.

- Dans tous les cas, la disponibilité de la canne n’est pas un facteur limitant,  la contrainte demeure l’offre de main d’œuvre, pour la coupe de la canne.

- Le goulot d’étranglement dans les moulins à traction animale réfère à la capacité des moulins. Les problèmes de cuisson (temps long de 7 heures) dus à la mauvaise qualité des foyers et des chaudières (de métal mauvais conducteur) et la faible capacité des chaudières nuisent à la performance des ateliers motorisés fabricant du rapadou.

# V. RECOMMANDATIONS

- Conversion énergétique des ateliers de transformation de la canne.

Les ateliers qui consomment le plus de bois dans la valorisation de la canne sont pour le chauffage des chaudières d’alambic dans la filière clairin de sirop et dans une moindre mesure le chauffage des chaudières de rapadou. En Haiti, existent d’autres possibilités techniques qui n’utilisent pas le bois pour le chauffage. Notons qu’à l’Etranger, au sein du monde sucrier, c’est toujours la bagasse qui est utilisée comme combustible, source d’énergie.

Pour le clairin de sirop, il faut inciter (ou contraindre selon la politique de protection de l’environnement) les guildiviers qui n’en sont pas encore munis, à modifier les foyers pour avoir des « chaudières à retour de flamme » qui sont chauffées à la bagasse et interdire l’usage du bois comme combustible. Pour la fabrication de clairin, l’obligation d’utiliser la bagasse aura certainement comme incidence à long terme, une forte diminution de la production de clairin de sirop au profit du clairain de vesou (Nazon).

- Appui technique et innovations.

Des innovations techniques sont à prendre en vue d’améliorer les installations et ces innovations existent dans le pays, mais elles ne sont pas connues.

- Motorisation correcte des moulins

- Augmentation du rendement quantité de clairin par tonne de canne

- Compositions plus efficaces pour la fermentation de la râpe

- Amélioration des chaudières d’alambics à retour de flamme

- Correct dimensionnement des installations ; constitution de profils cohérents d’unités de capacité différente ;

- Mesures en faveur d’économies d’énergie

- Standardisation des colonnes de distillation suivant la capacité désirée

- Solutions techniques pour résoudre le problème d’élimination des quantités importantes de vidange (vinasse) produites par les guildives de vesou.

- Mise en place d’échanges techniques avec les centres d’appui technique aux distillateurs, situés dans les pays étrangers (Guadeloupe, Martinique).

- Mise en place d’une structure d’appui technique

Un centre de référence technique sur la transformation de la canne est à créer ou à adjoindre à une structure existante.  Pour sortir de l’empirisme dans lequel se trouve l’artisanat du clairin et du rapadou, il est nécessaire de comprendre les processus de transformations des produits, de connaître les différents moyens techniques permettant d’accomplir ces processus et de choisir celui le mieux adapté. En s’appuyant sur ce centre, des associations pourront conduire des sessions de perfectionnement de guildiviers ou de responsables d’ateliers de rapadou.

- Aide à la structuration de groupements de producteurs.

Il est vivement conseillé d’aider à la constitution de groupements de transformateurs agricoles (de rapadou, guildiviers, de sirop) pour que ceux-ci se concertent sur les problèmes que rencontrent leur profession. Ces structures, assimilables à des syndicats patronaux ou des associations professionnelles, auraient un rôle de défense de leurs intérêts, de promotion d’innovations techniques, d’amélioration de la qualité des produits et de structuration du marché.

- La promotion de nouveaux produits issus de la canne

  - Sirop mis en bouteilles

  - Jus de canne glacés

  - Production de Gaz carbonique

  - Alcool médical

# ANNEXE 1 : PRÉSENTATION TECHNIQUE Des sous-filiÈres

Dans cette partie, on va considérer :

- La sous-filière Clairin

- La sous-filière sirop

- La sous-filière rapadou.

## 1. LA SOUS FILIERE CLAIRIN

### 1.1. Les ateliers de transformations de clairin –Evolution

Entre 1980 et 1997, le nombre d’ateliers de transformation de canne en clairin a augmente de façon significative de 490 unités à 512. Le nombre d’atelier a augmente dans les régions du Plateau Central, de la Grande-Anse et de l’Artibonite, tandis que les chiffres enregistres pour l’Ouest, et le Sud et le Nord marquent une tendance a la baisse (voir tableau no ).

Le tableau .. montre aussi la concentration des guildives dans le Département de l’Ouest. Cette concentration est encore plus marquée si on doit prendre en compte le fait que des guildives de forte capacité se retrouvent dans l’Ouest : 3 distilleries produisant environ 3 millions de gallons de clairin par an se retrouvent ainsi dans la région métropolitaine. La production annuelle nationale est estimée à 11 millions de gallons.

### 1.2. La capacité installée

La capacité installée d’une guildive est généralement mesurée à partir de la capacité de l’alambic (du distillateur) exprimée en point. Un (1) point correspond à 60 gallons. Les 512 ateliers inventoriés en 1996 auraient une capacité moyenne de 2 points, soit un total de 1024 points. Avec un minimum de production d’une (1) distillation (chauffe) par jour et un résultat de 66 gallons de clairin. On verra que dans les alambics ordinaires (la majorité des cas) l’intervalle entre chaque chauffe est de 6 à 8 heures; on peut ainsi estimer la capacité installée à environ 20 millions de gallons de clairin (16.8 à 23 millions de gallons). Les estimations de production de 1996 de 15.5 millions de gallons montreraient que la capacité installée est utilisée à 77.5 %. En 1997, 52 % de la capacité étaient concentrées dans l’Ouest, 13 % dans le Nord, 12 % dans le Sud,  9 % dans l’Artibonite, 8 % dans la Grand-Anse et 7 % dans le Plateau Central.

Tableau  : Inventaire des Guildives, évolution et % de la capacité installée par région

|  | Nombre d’unités 1980 | Nombre d’unités 1997 | Capacité installée 1997 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- Ouest | 182 | 154 | 52 % |
| 2- Grande-Anse | 91 | 104 | 8 % |
| 3- Nord | 96 | 89 | 13 % |
| 4- Plateau Central | 50 | 71 | 7 % |
| 5- Artibonite | 42 | 65 | 9 % |
| 6- Sud | 29 | 29 | 12 % |
|  | 490 Ateliers | 512 Ateliers | 1024 Points |

Sources : 1980 ; CCSA 1982

1997, DGI

Comme critère de discrimination, la technologie a été choisie. La technologie fait référence aux procédés utilises pour aboutir à des produits similaires ou différenciés. Sur La base de ce critère, on a pu isoler deux grands types subdivisés en sous-types.

*------------- à sirop comme matière première, soit 85.5 % des ateliers

Guildives	*------------- utilisant le jus de canne (vesou) comme matière première, soit 14.5%

Il y a lieu cependant de différencier les guildives à sirop intégré et celles a sirop non intégré.

Les guildives à sirop non intégrés c’est-à-dire ne possédant pas une unité moderne propre de production de sirop, représentent 2/3 environ, soit plus précisément 64.1 % des distilleries.  Ces ateliers produisent le clairin traditionnel appelé indifféremment (Ti-Clairin, Clairin ti Bois d’homme). Le clairin traditionnel est aussi produit par les guildives intégrées, qui comportent à leur sein une unité de production de sirop propre. Ce sous-type compte pour 14.5 %. Ces pourcentages seraient nettement différents si l’on se réfère au volume de production. En effet, les guildives de production de clairin type Nazon sont plus récentes et ont en général une plus forte capacité de transformation. Les 74 ateliers de types Nazon produisent 7.5 millions de gallons de clairin soit 48.4 % de l’offre total de clairin.

### 1.3. Technologie de la production du clairin/création de valeur ajoutée

#### 1.3.1. Le processus de transformation Canne-clairin / Sirop-clairin

Le processus de la production de clairin est synthétisé dans les figures 2 et 3. Deux grandes opérations caractérisent cette transformation : la fermentation et la distillation.

- La fermentation

Le jus de canne ou le sirop sont dilués avec de l’eau jusqu'à une densité de 8 à 10° Baumé, 10° en général. Les ferments utilisés sont : les vidanges provenant de la distillation du lot précédent, la levure, l’acide sulfurique, l’urée…. La fermentation se produit dans une grande variété de contenants : tonneaux, cuves en bois, cuves en ciments, réservoirs métalliques. La fermentation dure entre 2 et 8 jours, généralement 4 jours. Le nombre de jours est plus élevé quand les conditions ne sont pas bien réunies : pH inadéquat, ferment mal dosé, présence de produits ou odeur inappropriée telle odeur de citron etc.…

- La distillation

La râpe fermentée, placée dans un chauffe-vin, est ensuite chauffée dans la chaudière jusqu'à ébullition au dessus d’un feu de bois ou de bagasse lorsque l’installation comporte un moulin. Les vapeurs de la chaudière passent par la colonne jusqu'aux lentilles ou elles commencent à se refroidir par un courant d’eau passant a l’extérieur. Les vapeurs sont enfin condensées dans le serpentin qui traverse un bassin d’eau froide et débite le distillat dans le réservoir d’alcool. Pour le clairin traditionnel, on arrête le processus à 20° Cartier ; pour le Nazon à 22°. Les petites eaux, appelées Tito (degré d’alcool moins de 20°C) sont ajoutées à la râpe suivant prête a être distillée.

Figure 1 : Processus de fabrication de clairin Traditionnel « petit Clairin »

Sirop  Mélange  Fermentation  Râpes et levures alcooliques  Distillation / condensation a  ← température constante

↓       		↓

Vidange           Clairin

Le point faible des unités « de petit clairin » se situe au niveau de la capacité de l’alambic (54 % des alambics enregistres ont moins de 1 point ou 60 gallons). De plus, fonctionnant à feu nu une chauffe dure 6 à 8 heures. Le coût et la disponibilité du bois de chauffe sont aussi des contraintes majeures.

### 1.4. Rendements et Facteurs qui conditionnent les rendements

Les rendements, dans les deux systèmes,  varient suivant les périodes de l’année (

Ils dépendent principalement de :

- Taux d’extraction canne/jus par les moulins; le taux est de 40 % dans les moulins bois à traction animale, de 50 % dans les moulins en fer à traction animale, de 55 % environ dans les petits moulins à moteur, de 65 % dans les moulins à moteur munis de couteaux, de 70 à 80 % dans les moulins en tandem de 6 à 9 rolls.

- Du type de chauffage ; le type de chauffage influence le nombre d’heures de distillation et aussi la capacité de production :

- Le chauffage à feu nu dans les fourneaux traditionnels prend 6 à 8 heures.

- Le chauffage à feu nu dans les fourneaux a retour de flamme prend 2 à 3 heures.

- Le chauffage à partir de chaudière à vapeur avec serpentin prend 2 à 3 heures.

- Celui avec chaudière à vapeur à faisceau tubulaire prend 1 heure à 1 h 50.

Dans le cas 1 le rendement est de 10 gallons par tonne de canne ;  dans le cas 2, le rendement passe à 13 gallons ;  dans le cas 3, il est de 15 gallons par tonne ;  dans le cas 4,  le rendement varie entre 17 à 22 gallons par tonne. Le type de fourneau de chauffage requiert plus de combustible : dans les fourneaux traditionnels, il faut du bois et de la bagasse ou le taux d’efficacité est de seulement 18 %, dans les chaudières à vapeur 5 à 6 m3 de bagasse à 45 % d’humidité suffisent pour le chauffage.

D’autres facteurs de moindre importance interviennent aussi dans la détermination du rendement. Ce sont :

- La qualité du produit :  Plus le clairin est concentré, plus les rendements sont faibles. Le clairin Nazon étant de 30°, ses rendements sont plus faibles par rapport au ‘’Ti clairin’’. Il faut alors opérer la dilution a 22°

- La qualité de la canne liée à son origine, sa date de récolte et aussi sa variété.

Les cannes provenant des sols marécageux ont beaucoup d’eau, mais peu de sucre. Leurs rendements sont plus faibles. Les transformations constatent aussi (dans les guildives intégrées) que les cannes sont moins sucrées, leur rendement sont également faibles.

Les cannes récoltées en hiver sont toujours plus sucrées que celles de printemps particulièrement. Leur taux de sucre étant à son maximum, elles garantissent un meilleur rendement. La variété ‘’Farine France’’ est à l’avis des transformateurs, celle, à l’heure actuelle, la plus juteuse et la plus sucrée (toutes choses étant égales par ailleurs) mais elle est de moins en moins cultivée, parce que très sensible au charbon.

- La durée de stockage : Plus les cannes sont transformées fraîches, plus elles donnent de jus, à l’inverse, plus le temps de stockage est long plus les rendements sont faibles, les cannes s’asséchant.

- L’état de l’appareil : Si l’appareil est crevé, une partie des vapeurs s’en échappent. Les taux de condensation diminue.

- Les erreurs techniques. Elles sont plus fréquentes dans le système du clairin Nazon. Elles peuvent faire chuter considérablement le rendement de plus de 60 %, particulièrement en cas de mauvaises caractéristiques de la râpe au moment de la fermentation notamment.

Tableau 21 : Rendement : Gallon clairin / tonne canne

|  | Clairin Nazon |  | Petit Clairin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Périodes | Rendements | Qualité | Rendements | Qualité |
| Bonne Période | 17.8 gal / TM canne | 22° | 11.1 gal / TM | 20° |
| Période Passable | 14.9 gal / TM | 22° | 10.4 gal / TM | 20° |
| Mauvaise Période | 12.9 gal /TM | 22° | 8.2 gal / TM | 20° |

Source : Enquête IRAM, 1997

### 1.5. Combustibles  Utilisées au niveau des ateliers

- Consommation de bois / bagasse

Dans les guildives de petit clairin, les fourneaux sont chauffées à partir du bois tandis que celles de type Nazon brûlent la bagasse. On a observé une différence dans la confection des fourneaux. Dans les ateliers de Petit Clairin, le fourneau est muni d’un seul orifice qui sert a l’alimentation du feu et aussi l’enlèvement des cendres après la chauffe. Par contre, dans les distilleries type Nazon on utilise ou bien une chaudière a vapeur dans les plus modernes et la chaleur est conduite dans des tubes, ou bien un fourneau, comme le petit clairin, mais muni de deux orifices superposés. La bagasse brûlant rapidement, il faut de temps en temps enlever les cendres par l’orifice inférieur, pendant que l’alimentation du feu se fait par la bouche supérieure.

Le volume de bagasse nécessaire pour réaliser une chauffe dans les guildives type Nazon (chaudière de cuisson 1.5) est énorme, 5-6 m3. Mais la bagasse est gratuite, elle provient du broyage de la canne. En cas d’insuffisance, le distillateur rendra service en utilisant la bagasse encombrante de certains de ses voisins (producteur de canne, de sirop ou de rapadou). Par contre, le coût du bois est l’un des facteurs qui découragent les producteurs du petit clairin ; le bois provient de très loin. Le tableau suivant permet d’apprécier le rendement du bois.

Tableau 22 : volume de bois par rapport aux rendements fournis

| Unité | Volume / m3 | Rendements | Moyenne / chauffe |
| --- | --- | --- | --- |
| Canter 4 roues Canter 6 ‘’ Container 6 roues Camion boite 10 roues | +/- 6.75 m3 +/- 9 +/- 12 +/- 16 | 6 – 7 chauffes 9 – 10 ‘’ 13 – 15 ‘’ 18 – 20 ‘’ | 1.04 m3 .95 ’’ .86 ‘’ .83 ‘’ |
| Moyenne |  |  | .92 ‘’ |

Il faut .92 m3 de bois par chauffe. Ce qui représente une valeur de 195 gourdes par chauffe ;  soit la valeur de 5.6 gallons de clairin sur 60, ce qui représente 15 % de la production.  Avec une moyenne de trois chauffes par jour, à raison de 25 jours de travail par mois et de 10 mois par année,  on peut estimer la consommation de bois par distillerie à 690 m 3 sur une base annuelle.  Se référant aux distilleries enregistrées à la DGI, dont 85 % seraient de type traditionnel, il convient d’estimer la consommation annuelle de bois par les guildives à 280.000 m3. En ajustant pour pendre en compte les ateliers non enregistrés, la consommation de bois passerait à 320.000 m3  annuellement. Avec une moyenne de 6 m3 de bois par arbre, on estime à 53.300 le nombre d’arbres abattus annuellement au profit de l’industrie de la canne.

- Consommation de carburant / lubrifiant

Les distilleries traditionnelles n’utilisent pratiquement pas de carburant et de lubrifiant. Rarement on rencontre la ou il y a de l’électricité un groupe électrogène dépassant 5 Kw pour actionner les pompes et faire passer l’eau dans les réservoirs.

L’utilisation du carburant est liée au broyage de la canne. La consommation varie avec la taille du moulin et son fonctionnement entre 4,000 à 10,000 gallons par atelier avec une concentration autour de 5,000 gallons de gas-oil. Ce qui accuserait une consommation annuelle totale des distilleries, pour un montant de 30,000,000 à 40,000,000 de gourdes

### 1.6. Conclusion partielle

- La sous-filiere clairin comprend 512 unités de distilleries de clairin totalisant 1,024 points de chaudière avec capacité totale de production de 20 millions de gallons de clairin. 75.5 % de la capacité installée sont utilisées, en 1997.

- La production de clairin est concentrée dans la région de l’Ouest avec 52 % de la capacité installée. Cependant la tendance a l’expansion de ces unités est constaté dans la Grand’Anse, le Plateau, l’Artibonite et principalement le Nord d’Est ( près de Trou du Nord).

- Les emplois crées par la filière totaliseraient 123,000 soit 5,000 directement aux ateliers, 18,000 en amont et 100,000 en aval.

- L’age moyen des propriétaires de guildives est de 50 ans. 65 % des ateliers sont directement gérés par leurs propriétaires. Ces derniers ont un faible niveau de formation.

- Le processus de transformation est complexe et nécessite un suivi et une rigueur au niveau dosage et entretien qui s’ils ne sont pas respectés, contribuent à réduire les performances  des ateliers.

- La plupart des équipements utilisés dans les ateliers sont fabriqués localement. Ils sont le fait d’artisans qu’on retrouve particulièrement dans la zone de Léogâne.

- Le goulot d’étranglement des guildives type Nazon se situe au niveau des moulins mauvais fonctionnement tandis que pour les guildives traditionnelles il est au niveau de la faible capacité des alambics.

## 2. LA SOUS – FILIERE SIROP

### 2.1. Généralités

La plus grande partie de la canne broyée par les moulins est utilisée pour la production d’alcool, soit directement à partir du jus ou du sirop sous forme de produit intermédiaire. On produit aussi, en petites quantités du sirop pour la consommation humaine.

Le sirop est préparé par cuisson du vesou. Celui-ci est cuit dans des chaudières et la bagasse sert principalement de combustible. De faibles quantités de bois sont utilisées pour le début des cuissons. Particulièrement quand la bagasse à un taux d’humidité dépassant 40 à 45 %.

### 2.2. Inventaire des moulins

Les fabriques de sirop et de rapadou ont plusieurs ressemblances entre elles ; certains ateliers de sirop produisent par période du rapadou. Leur processus de fabrication diffère par la durée de chauffage, la quantité de main d’œuvre et le matériel utilisé. Il est donc artificiel de vouloir séparer pour certaines zones, ateliers de sirop et ateliers de rapadou. Cependant, la spécialisation des productions dans l’espace pourrait servir d’indicateur de différenciation. Par exemple, le rapadou est essentiellement produit dans le Plateau Central, a St Michel de l’Attalaye.

Le sirop produit est le fait d’environ 3,000 ateliers de sirop dont environ 610 sont motorisées, 2050 sont des moulins en bois et a traction animale et 340 moulins en acier et a traction animale (enquête IRAM 97).

### 2.3. La technologie

Le sirop est produit par évaporation en bassin ouvert. Le processus est synthétiquement présente à la figure 4. Le jus de canne est chauffé dans les récipients (4 en moyenne) disposés en batteries sur un fourneau. Le jus, de plus en plus concentré est transvasé dans le récipient le plus proche du foyer. Enfin, le sirop directement chauffé sur le foyer est recueilli et refroidi. Généralement, le sirop pour le clairin est recueilli à 34° Baumé, cependant, les distillateurs manifestent de la préférence pour le sirop fin à 37° Baumé.

### Figure 3 : Processus de fabrication du sirop

Canne à sucre préparée   broyage, imbibition, extraction et empilée

↓

Jus +/- clair ← tamissage ← jus trouble

↓

Ebullition  → concentration →  Sirop

Pour les ateliers a traction animale, le débit du moulin est le facteur limitant la capacité de l’unité de transformation. Lui est lié la capacité de travail de la ou des paires de bœufs disponibles. Pour les installations avec moulins, dans la plupart des cas, on a motorise des installations qui étaient auparavant à traction animale, sans modifier la capacité des chaudières en aval du moulin – le moulin ne travaille que une à 3 heures effective par jour. Le facteur technique limitant est la capacité des chaudières.

### 2.4. L’approvisionnement en matière première

Les producteurs de sirop s’auto-approvisionnent en canne, en grande partie. L’atelier est le plus souvent situé sur la plantation le plus important. Si l’atelier n’est pas localisé en plein champ, les ouvriers organisent le transport à l’aide de mulets ou de chevaux. Souvent pour compléter la production propre, les fabricants de sirop achètent de la canne ils assurent la coupe. Du point de vue de la consommation en matière première, les ateliers à traction animale consomment entre 10 à 300 TM annuellement. Les petites unités de fortune absorbent entre 10 et 40 TM de canne par an ;  d’autres de taille moyenne entre 50 à 150 TM ; les grandes unités à partir de 150 jusqu’à 300 TM.

Les moulins à moteur ont une plus forte capacité d’absorption : la consommation annuelle varie de 130 TM jusqu'à 1500 TM. Les plus petits broient entre 130 – 300 TM l’an, les plus grands 900 – 1500 TM. Dans tous les cas, la disponibilité de la canne n’est pas un facteur limitant,  la contrainte demeure l’offre de main d’œuvre, pour la coupe de la canne.

Il existe des ateliers (15 % environ) qui ne font que vendre des services de transformation à des particuliers moyennant une rente de 20 % de la qualité brute de sirop produite.

### 2.5. Capacité installée et niveaux de transformation

Pour appréhender la capacité installée, on se réfère à la concentration des chaudières de cuisson. Toutes les siropteries confondues, la capacité de l’ensemble des chaudières de cuisson par atelier est de 132 gallons de jus de canne. La batterie de chaudière dans les ateliers a moteurs, contient en moyenne 322 gallons, alors que celle des ateliers à traction animale est de contenance plus faible, 107 gallons. Noter que le temps pour une chauffe est de 7 heures.

Une approche par classe de contenance montre que la moitie des ateliers environ ont une capacité de moins de 50 gallons par chauffe, ce sont essentiellement des siropteries à traction animale qui n’utilisent comme chaudière que 2 moitiés de drum, les plus courants. Avec une chauffe par jour, on a une capacité installée de 30,000,000 gallons de sirop. Cette capacité installée serait exploitée à 50 %.

### 2.6. Conclusion partielle

Il ressort que :

- le sirop est principalement un produit de consommation intermédiaire pour la production de clairin, type traditionnel.

- 3,000 unités fonctionnent en Haïti, dont 610 à moteur, 2050 à traction animale et en bois, 340 à traction animale et en fer. La capacité installée est de 30,000,000 gallons, exploitée à 50 %.

- 25,000 emplois sont crées à travers la sous-filiere sirop.

- Le facteur limitant des ateliers a traction animale est le faible débit des moulin ; le point faible des ateliers a moteur est la capacité des chaudières de cuisson.

## 3. LA SOUS-FILIERE RAPADOU

### 3.1. La technologie de la fabrication du rapadou

Les techniques de production sont rudimentaires et archaïques dans certains ateliers. Le jus de canne ou vesou est extrait des moulins. La cuisson se fait dans des chaudières ou d’autres produits comme de la cendre, sont ajoutés. Le rapadou s’obtient après refroidissement. Le processus de fabrication est synthétisé à la figure 4.

### Figure 4 : Processus de fabrication du rapadou

Canne à sucre préparée → broyage, imbibition, extraction et empilée

↓

jus +/- clair	 ←  tamissage  ← jus trouble

↓

ébullition → concentration → tamissage ou décantation

↓                     ↓

jus clair  	    Boue

↓

Brassage du sirop ←	concentration

↓

refroidissement →rapadou

Le goulot d’étranglement dans les moulins à traction animale réfère à la capacité des moulins. Les problèmes de cuisson (temps long de 7 heures) dus à la mauvaise qualité des foyers et des chaudières (de mental mauvais conducteur) et la faible capacité des chaudières nuisent à la performance des ateliers motorisés fabricant du rapadou.

### 3.2. Capacité installée et performance technique

Généralement, une installation comprend les équipements suivants :

- 3 – 4 bœufs dressés / ou un moteur

- 1 moulin en fer ou en bois

- 2 machettes

- 2 houes

- 1 mulet

- 1 dérapine

- 2 seaux

- 2 cuillères en bois

- 2 chaudières.

Les bœufs sont d’une importance capitale : Ils sont utilisés pour le labour, le transport et pour faire tourner les moulins

La capacité installée des 2,100 rapadouteries au niveau national serait de 38,000 TM avec 20 % pour les ateliers a moteur, 32 % pour les ateliers disposant de moulin en fer a traction animale et 48 % pour les ateliers munis de moulins en bois a traction animale.

Les installations sont utilisées a seulement 54 % de leur capacité. Il faut reconnaître que les rendements sont faibles. Selon les ateliers, une tonne de canne donne 68 kg a 106 kg (voir tableau  )

### Tableau  : Performances des ateliers en fonction des types

| Type d’atelier | Quantité de TM | Nbre de caillettes de rapadou de 2 kg |
| --- | --- | --- |
| Moulin a moteur | 1 | 53 |
| Moulin en fer Traction animale | 1 | 38 |
| Moulin en bois a Traction animale | 1 | 34 |

Source : Enquête IRAM, 1997

### 3.3. Conclusions partielles

- La production de rapadou est le fait du Plateau Central en Haïti ;

- Les 2,100 rapadouteries du pays produisent environ 20,400 TM de rapadou a partir de 300,000 TM de canne selon un rendement moyen de 68 kg par tonne de canne.

- La capacité installée est seulement exploitée à 54 %

- Les rendements sont bas

- Le nombre d’emplois crée par les rapadouteries est de 28,000.

- L’amélioration des rapadouteries passe essentiellement par le changement de moulins en bois en moulins en fer, par une amélioration des foyers et l’accès des transformateurs a de nouvelles chaudières.

# ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DU PRIX DU SUCRE

L’Usine sucrière de Darbonne a réouvert ses portes, en 2000, pour une nouvelle tentative de production de sucre.

Cul de Sac, Plaine du Nord, Léogane …

La DGI ne dispose que des données de 1997 pour l’effectif des ateliers de transformation de la canne. La consultation des archives de la DGI (Port-au-Prince) en mai 2005 revèle qu’elle prélève des taxes sur environs 3,000 unités confondues. Les ateliers de sirop de consommation et de rapadou, sont principalement des ateliers de production familiale, et même domestique, et ne présentent pas d’intérêt pour la DGI.

Avec la technologie Nazon, on arrive à augmenter sensiblement le rendement de transformation canne-clairin.

A ne pas confondre avec le prix de vente au consommateur.

Dans les guildives. La fermentation de la rape produit un volume important de gaz carbonique qui s’échappe dans la partie haute des cuves. Ce gaz peut être récupéré et comprimé de manière rentable pour des guildives importantes. Une distillerie (Vallès à Damien) commercialise ce gaz carbonique à des usages d’embouteillage de boissons gazeuses.