REPÚBLICA DE PERÚ MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVÍAS RURAL.

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO

INFORME DE EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Mayo, 2006

| TABLA DE CONTENIDO |  |
| --- | --- |
| Temas |  |
| TABLA DE DEFINICIONES |  |
| 1. INTRODUCCIÓN |  |
| 2. EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL |  |
| 2.1. Análisis de impactos socio-ambientales |  |
| 2.2. Políticas del BIRF y del BID que se activan con el Programa |  |
| 2.3 Evaluación Socio-Ambiental de una muestra de subproyectos del primer paquete de obras |  |
| 2.4. Evaluación institucional de la gestión socio-ambiental |  |
| 3. GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL |  |
| 3.1. Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental para el PTRD |  |
| 3.2. Marco de Política para Pueblos Indígenas |  |
| 3.3. Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario |  |
| 3.4. Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental |  |
| 4. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL |  |
| 5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |
| 6. PRESUPUESTO AMBIENTAL |  |
| 7. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL |  |
| 8. BIBLIOGRAFÍA |  |
| 9. ANEXOS |  |
| Anexo A: FCSA Tramo “Camino Emp. RN 022 (Magdalena) – Yauyos” |  |
| Anexo B: FCSA Tramo “Camino Tarica – Pariahuanca – Aco” |  |
| Anexo C: FCSA Tramo “Camino Shillcop – Huarca” |  |
| Anexo D: FCSA Tramo “Camino Suitucancha – Huayhuay – Andaychagua” |  |
| Anexo E: FCSA Tramo “Camino Bellavista – Santa María” |  |
| Anexo F: FCSA Tramo “Camino Huacara – Catarata Caracol” |  |
| Anexo G: Lista de Participantes del Taller de Divulgación de los Marcos Socio-Ambientales del PTRD |  |

| TABLA DE DEFINICIONES |  |
| --- | --- |
| BM | Banco Mundial |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CONAM | Consejo Nacional del Ambiente |
| DGASA | Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales |
| FCSA | Ficha para la Categorización Socio-Ambiental |
| GL | Gobierno Local |
| IVP | Instituto Vial Provincial |
| INRENA | Instituto Nacional de Recursos Naturales |
| MCMSA | Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental |
| MPRI | Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario |
| MPPI | Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas |
| MTC | Ministerio de Transporte y Comunicaciones |
| OP | Operational Policy |
| PROVÍAS RURAL | Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural |
| PTRD | Programa de Transporte Rural Descentralizado |
| RSAE | Reporte Socio-Ambiental de Evaluación |
| RSAS | Reporte Socio-Ambiental de Seguimiento |
| RSAF | Reporte Socio-Ambiental Final |

REPORTE DE EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO

PROVÍAS RURAL-PERÚ

1. 	INTRODUCCIÓN

El Proyecto Especial de Infraestructura del Transporte Rural, PROVÍAS RURAL, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, se encuentra tramitando ante el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el “Programa de Transporte Rural Descentralizado” (PTRD). El PTRD corresponde a la tercera etapa del programa de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales que el MTC viene ejecutando desde 1995.  Durante las 2 etapas anteriores  - CR1 (1995 –2000) y CR2 (2001-2006) - se han rehabilitado 12.350 km de caminos vecinales, 2.700 km de caminos secundarios y 6.300 km de caminos de herradura, dado mantenimiento periódico a 7.033 km y a 2.400 km de caminos vecinales y secundarios, habiendo incorporado a todos ellos a un programa de mantenimiento rutinario a través de 574 microempresas de mantenimiento rural compuestas por pobladores locales.

Durante el proceso de preparación del Programa antes mencionado, el PROVÍAS RURAL acordó con los Bancos, desarrollar además de una serie de requerimientos financieros, económicos y técnicos, una serie de instrumentos socio-ambientales con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social del Programa, así como el cumplimiento tanto de la legislación ambiental peruana, como de las Políticas de Salvaguarda de los Bancos.

Entre los requerimientos socio-ambientales están los siguientes: (i) el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PTRD; y (ii) el presente Reporte de Evaluación Socio-Ambiental del PTRD el cual resume las acciones llevadas a cabo durante el proceso de evaluación socio-ambiental del Programa; la evaluación socio-ambiental de una muestra de subproyectos seleccionados para una primera etapa del Programa; y la preparación de un Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental del PROVÍAS RURAL.

# 2.	EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Al igual que en las etapas anteriores, las obras del Programa serán de pequeña magnitud, involucrando la rehabilitación de caminos rurales y de herradura a nivel de afirmado, sin cambios de trazado y con ejecución de las obras íntegramente dentro del derecho de vía actual. En  base a la experiencia  de la ejecución de las fases anteriores  se puede prever que los impactos ambientales potenciales son directos, de pequeña magnitud, asociados a la etapa de construcción, y pueden ser evitados y controlados aplicando las medidas preventivas y de mitigación que constan de las guías técnicas y ambientales de PVR y cuyos costos están incorporados en partidas específicas de los presupuestos de obra.

Sin embargo, el PTRD presentas características innovadoras - la descentralización de la ejecución, la incorporación de nuevos proyectos piloto y la incorporación de los otros 12 departamentos del país - que conllevan a la necesidad de ampliar los instrumentos y procedimientos de gestión socioambiental de la vialidad rural.

En este contexto, la evaluación socio-ambiental del Programa se concentró en los siguientes aspectos: (i) un análisis de impactos socio-ambientales de los tipos de proyectos que se tiene previsto financiar con el Programa; (ii) la revisión de las Políticas de Salvaguarda de los Bancos que se potencialmente se activarían con el Programa; y (iii) una evaluación rápida de una muestra de proyectos. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de la gestión socio-ambiental que viene desarrollando el PROVÍAS RURAL, con el fin de diseñar un Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental, que permita mejorar la labor que en este sentido, incluyendo la descentralización de la ejecución del Programa a los Institutos Viales Provinciales (IVPs).

  - Análisis de Impactos Socio-Ambientales

#### Actividades Susceptibles de Generar Impactos Ambientales

Todos los proyectos financiados con recursos de las etapas anteriores –CR1 y CR2-  contaron con evaluaciones ambientales. En base, a los resultados de dichas evaluaciones se puede afirmar que las actividades que podrían generar impactos ambientales negativos durante la ejecución de los proyectos del programa son las siguientes:

Etapa de Rehabilitación

- Transporte de materiales y combustible.

- Manejo de aceites, grasas y combustibles en las áreas de campamentos y los patios de máquinas

- Operación de los equipos y maquinarias

- Interferencias o restricciones del flujo vehicular

- Explotación de Canteras

- Manejo del Agua

- Acarreo y disposición de material excedente

- Manejo de residuos sólidos de campamentos y patios de maquinas

- Manejo de residuos líquidos producido por las diferentes actividades del proyecto.

Etapa de Operación y Mantenimiento

- Aumento del flujo vehicular y de la velocidad de circulación

- Disposición de material de derrumbes durante el mantenimiento rutinario

Etapa de Cierre o Abandono

- Todas las actividades están orientadas a disminuir o mitigar posibles impactos ambientales negativos, así como maximizar los positivos.

Potenciales Impactos Socio-Ambientales:

Los impactos socio-ambientales incluyen: (i) los efectos directos que ocurren en el sitio de la construcción y los alrededores de la vía, y (ii) los indirectos en el área de influencia del camino rural resultantes del mayor acceso físico y la reducción de los costos de transporte. La descripción de los impactos socio-ambientales presentada a continuación se ha hecho en base a los impactos identificados durante las dos primeras etapas del PROVÍAS RURAL y los estudios de preparación de la presente operación en base a una muestra de proyectos.

Positivos

- Mejores condiciones de transporte y Mayor Acceso a los Mercados Regionales: La mejora de las condiciones del transporte rural ha permitido un mayor y mejor acceso a los mercados regionales. Los caminos vecinales y de herradura unen pequeños poblados y caseríos con las capitales distritales y provinciales permitiéndole al poblador rural participar de mercados más grandes de bienes y servicios. Las evaluaciones de impacto de los proyectos de rehabilitación de caminos rurales en la sierra peruana del CR1 y 2  muestran que: (i) los costos de transporte de carga y pasajeros disminuyeron 59% y 29% respectivamente; (ii) ahorros de tiempos de recorridos de un 68% respecto a la muestra testigo; (iii) incrementos de tránsito, especialmente de vehículos ligeros; (iv) 82% de los entrevistados declararon tener mejor acceso al mercado; y (v) los beneficiarios realizaron más transacciones comerciales fuera de sus comunidades que los no beneficiaros (71% vs. 42% del total de producción y consumo)

- Mayores y Mejores Servicios Públicos: Servicios como electricidad, agua potable, extensión rural, salud, educación, etc. Los proyectos manejados por el PROVÍAS RURAL han permitido al estado mejorar sus servicios y al poblador acceder a estos con mayor eficacia y rapidez. Los resultados de las evaluaciones de impacto muestran que: (i) 67% de los entrevistados respondieron que ha mejorado el acceso a los servicios de educación; (ii) 44% de las familias con hijos estudiantes declararon una reducción de los tiempos de viaje hasta las escuelas (20% declararon reducción del 35%); y (iii) el porcentaje de familias con acceso a servicios de salud es mayor en los beneficiarios del programa que de otras familias no beneficiadas (82% vs 73%).

- Mayores Oportunidades de Empleo: Durante la rehabilitación del camino se requiere de mano de obra; del mismo modo durante las actividades de mantenimiento. La contratación de personal durante la etapa constructiva de un proyecto es responsabilidad del contratista a cargo de la ejecución de las obras. Por otra parte, durante el CR1 y CR2, PROVÍAS RURAL ha propiciado la creación de microempresas para el mantenimiento de la red vial rural (MEMR) en las áreas donde se ha trabajado. Se estima que las dos etapas anteriores han generado cerca de 50.000 empleos temporales no calificados y 6.522 empleos permanentes que son los socios de las 574  MEMV que benefician a igual número de familias.

- Mejora General de las Condiciones Económicas de la Zona: En la agricultura los cambios se manifiestan con una intensificación de la producción y cambio de cultivos de subsistencia a los comerciales. Además, mejores caminos le permiten a los campesinos obtener una mayor rentabilidad por la comercialización de sus productos, ya que la reducción de costos de transporte se traslada a los precios finales de los productos en los mercados

- Descentralización: El PROVÍAS RURAL es uno de los proyectos más exitosos y uno de los ejemplos más importantes de descentralización que se haya llevado a cabo en el país. La tercera etapa o PTRD, busca culminar la transferencia de la responsabilidad vial rural a los gobiernos locales, a través de los Institutos Viales Provinciales, que son las instituciones que finalmente se encargarán de la administración vial de los proyectos a nivel local.

Impactos Negativos

- La Contaminación Atmosférica y Acuática: La adopción de prácticas inadecuadas durante la operación de los campamentos y el mantenimiento y operación de la maquinaria  podrían resultar en la contaminación atmosférica y de los cursos de agua. Sin embargo, esto no ha sido un impacto importante en la rehabilitación de los caminos rurales durante las dos primeras etapas del PROVÍAS RURAL, principalmente porque las obras son sencillas, de pequeña magnitud y de rápida ejecución. Sin embargo, PVR cuenta con guías y especificaciones técnicas y ambientales de obras, incorporadas a las bases de licitación,  destinadas a prevenir y mitigar dichos potenciales impactos.

- Incremento de la Erosión: Este impacto esta determinado principalmente por la aplicación de técnicas inadecuadas de estabilización de taludes, salidas de drenajes sin disipadores de energía, etc .. De la misma manera que el punto anterior, las guías y especificaciones técnicas y ambientales de obras de PVR incluyen medidas destinadas a prevenir y mitigar dichos potenciales impactos

- Deterioro de la Calidad del Paisaje: Una mala administración de los caminos rurales conlleva al deterioro de la calidad paisajística; no obstante, por tratarse de proyectos  existentes y de pequeña magnitud en áreas rurales, el impacto por perdida de la calidad del paisaje es de muy baja significancia ambiental.

- Afectación de Áreas Naturales Protegidas: El territorio nacional posee una red de Áreas Naturales Protegidas (ANP) que forman parte del SINAMPE (Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado). Debido al carácter intangible de las ANP puede afirmarse que ningún camino rehabilitado por el PROVÍAS RURAL se encuentra ubicado dentro de las mismas, sin embargo podría ocurrir que algún camino se encuentre en las zonas de amortiguamiento de las ANPS y por esta razón podrían provocar impactos en las mismas. En estos casos, las guías para desarrollo de evaluaciones ambientales del MGAS incluyen la necesidad del establecimiento de medidas destinadas a prevenir y/o mitigar potenciales impactos en dichas áreas. Asimismo, el desarrollo e implementación de los panes de manejo ambiental y social de dichos proyectos deberá contar con la aprobación de INRENA.

- Afectación del Patrimonio Cultural y Físico. La ejecución inadecuada del proceso de rehabilitación puede traer consigo la pérdida parcial o total de patrimonio cultural y físico existente dentro del área de influencia de un proyecto. El MGAS incluye las guías pertinentes para mitigar o reducir los impactos negativos tal como lo indican la legislación peruana y las Políticas de Salvaguarda de los Bancos. Asimismo, el desarrollo e implementación de los panes de manejo ambiental y social de dichos proyectos deberá contar con la aprobación del INC - Instituto Nacional de Cultura.

- Afectación de recursos naturales sensibles o preservados. El mejoramiento de caminos rurales y de las condiciones de accesibilidad podría provocar el aumento de la migración hacia zonas en que los recursos naturales se encuentran preservados o son ambientalmente sensibles. Conforme ya explicado anteriormente no se prevé la actuación del programa en las zonas de selva baja. Sin embargo las zonas de selva alta pueden contener recursos naturales en buen estado de conservación que podrían sufrir afectaciones por la ocupación inducida por la mejora de la accesibilidad. Para estos casos, las guías para desarrollo de evaluaciones ambientales del MGAS incluyen la necesidad del establecimiento de medidas destinadas a prevenir y/o mitigar potenciales impactos en dichas áreas.

- Conflictos con poblaciones indígenas La mayor concentración de pueblos indígenas se encuentra en selva baja, y como ya se mencionó, el PTRD no va a realizar rehabilitaciones en esta región; no obstante, en MGAS incluye las acciones pertinentes para mitigar o reducir los impactos negativos tal como lo indican la legislación peruana y las Políticas de Salvaguarda de los Bancos.

- Afectación directa de propiedades rurales y/o viviendas. No se prevé la ejecución de obras fuera del derecho de vía de los caminos. Sin embargo, en MGAS incluye las acciones pertinentes para mitigar o reducir los impactos negativos tal como lo indican la legislación peruana y las Políticas de Salvaguarda de los Bancos

- Incremento del Riesgo por Accidentes Vehiculares: Con el aumento del tráfico automotriz también se incrementa la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Los caminos rehabilitados por el PROVÍAS RURAL son vías de bajo transito vehicular, por tal razón el incremento del riesgo por accidentes es bajo. Asimismo, los proyectos del programa cuentan con medidas destinadas a mejorar la seguridad vial durante la operación.

2.2. Políticas de los Bancos que se Activan con el Programa

2.2.1. Políticas del BIRF

Evaluación ambiental (OP-4.01): Se activa esta política ya que las obras que se tiene previsto desarrollar con el PTRD pueden traer consigo potenciales efectos al entorno natural. Si bien los impactos no son significativos, es necesario desarrollar una adecuada gestión socio-ambiental para prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos. En este sentido se ha desarrollado durante la preparación del Programa un Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental del Programa, con el fin de asegurar una adecuada gestión socio-ambiental durante la implementación del PTRD. El MCMSA permitirá identificar los requerimientos y profundidad de los estudios en función del riesgo socio-ambiental (EIA detallado, EIA semidetallado, Declaratoria de Impacto Ambiental, entre otros).

Hábitat naturales (OP-4.04): No se activa la política, sin embargo, en el caso de que el área de influencia directa o indirecta de un proyecto se encuentre ubicado en algún área bajo régimen de protección ambiental o áreas frágiles desde el punto de vista ambiental, se activaría esta Política y se tomaría en cuenta las directrices operacionales del Banco para su adecuado tratamiento. Por ejemplo, en estos casos, previo a la ejecución de una obra se requerirá desarrollar o actualizar el Plan de Manejo del Área para que en función de ésta se pueda plantear cualquier desarrollo acorde con las actividades permitidas dentro de la misma.

Reasentamiento involuntario (OP- 4.12): A pesar de que no se tiene previsto la afectación directa de viviendas, se activa esta Política para que preventivamente en el caso de que se de estos casos, se incluya directrices claras para su tratamiento. En este sentido, como parte de los requerimientos de los Bancos durante la preparación del Programa, se ha desarrollado un Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario, de acuerdo a las directrices de los Bancos.

Pueblos indígenas (OD 4.10): Se activa esta Política dado que potencialmente algunos subproyectos que se incluyan dentro del PTRD podría afectar o beneficiar a poblaciones reconocidas como pueblos indígenas. En este sentido, se desarrolló asimismo durante la fase de preparación del Programa, un Marco de Planificación de Pueblos Indígenas, con el fin de contar con un instrumento que permita un adecuado tratamiento de acuerdo a las directrices de los Bancos cuando se presente estos casos. Cabe mencionar que este Marco incluye una Guía para la elaboración de un Plan de Pueblos Indígenas en el caso de que se requiera.

Patrimonio cultural físico (OPN-11.03): Preventivamente se activa esta Política ya que se reconoce el alto valor histórico cultural con que cuenta el Perú y que algunos de los subproyectos que se incluyan en el PTRD podrían afectar directa o indirectamente estos sitios de patrimonio cultural y físico. La legislación nacional es muy estricta en este sentido, requiriendo para todo Programa el respectivo Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), con lo cual se asegura un adecuado tratamiento del tema en este sentido. Asimismo, en el MCMSA se ha incluido una Guía para la Protección del Patrimonio Cultural y Físico de acuerdo a las directrices del BM.

Bosques (OP-4.36): No se activa ésta Política ya que no se tiene previsto la afectación de áreas boscosas. Cabe recordar que no se tiene previsto la ejecución de nuevas obras en zonas antrópicamente no intervenidas con lo cual se minimiza este tipo de afectación. Sin embargo, se deberá tener especial atención con los impactos acumulativos y el potencial desarrollo que las carreteras pudieran tener ya que podrían presionar con la ampliación de la frontera agrícola con la respectiva afectación a zonas no intervenidas. El MCMSA prevé un análisis ambiental regional periódico para monitorear estos potenciales impactos acumulativos.

2.2.2. Políticas del BID

Medio Ambiente (703): Se activa debido a que las actividades de las obras de los proyectos del programa causan alteraciones directas e indirectas al medio ambiente. La política plantea la necesidad de prevenir o mitigar los efectos negativos originados por los proyectos de rehabilitación de caminos vecinales, así como brindar asistencia a los países miembros en la identificación de los problemas ambientales, la formulación de soluciones y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la gestión ambiental.

Desastres Naturales (704): Solamente se activa en caso de que ocurra cualquier emergencia natural, accidental o causada por el ser humano, que cause muerte o daños a la infraestructura física de cualquier país prestatario. En el Perú es famoso el fenómeno del niño el cual ha ocasionado serios problemas a la infraestructura vial rural de las áreas afectadas. El objetivo de la política en casos como el mencionado es asistir a los países miembros a proteger eficazmente y resumir su desarrollo económico.

Reasentamiento Involuntario (710): Sólo se activa en caso de que se afecten directamente infraestructuras de vivienda durante la fase de rehabilitación del camino. En todo tiempo que ha trabajado PROVÍAS RURAL, no se han presentado casos en los que se haya tenido que considerar el reasentamiento involuntario de población afectada por proyectos; sin embargo, el MPRI establece las acciones que se deben seguir en caso de que ocurran situaciones de este tipo.

Pueblos Indígenas, y Estrategia para el Desarrollo Indígena (765): Esta política se activa cuando el área de influencia del proyecto se encuentra total o parcialmente dentro de territorios de Pueblos Indígenas. Según la política los pueblos afectados deben estar directamente involucrados en las actividades del proyecto, además se debe tener especial cuidado en reducir o mitigar los efectos negativos que el proyecto genere sobre ellos y fortalecer su desarrollo con identidad.

2.3  Evaluación Socio-Ambiental de una Muestra de Proyectos

Como parte del proceso de preparación y evaluación del PTRD, se evaluó una muestra representativa de proyectos, compuesta por seis tramos viales ubicados en diferentes regiones geográficas del Perú.

De acuerdo a las recomendaciones de los Bancos y en congruencia con el MGAS, la muestra representativa sirvió de base para el diseño y ajustes del modelo de Ficha para la Categorización del Riesgo Socio-Ambiental de los proyectos del programa.

El resultado de la evaluación ambiental determinó que en la muestra analizada no se presentó ningún proyecto con alto riesgo socio-ambiental, es decir “Nivel 1” de acuerdo con la clasificación del MGAS; tres proyectos fueron categorizados como de moderado riesgo socio-ambiental (Nivel 2); y los restantes tres subproyectos fueron categorizados como de bajo riesgo socio-ambiental (Nivel 3). Cabe señalar que para la selección de la muestra se escogieron aquellos proyectos que según información secundaria disponible podrían presentar cierto nivel de riesgo socio-ambiental, con lo cual se esperaría que los demás proyectos del primer paquete potencialmente presentaran bajo riesgo socio-ambiental.

A continuación se nuestra de manera resumida los resultados del análisis socio-ambiental de cada uno de los proyectos incluidos dentro de la muestra, y se anexa las respectivas Fichas al presente documento (Revisar sección de Anexos):

Cuadro No 1: Resumen de la Aplicación de la Ficha para la

Categorización Socio-Ambiental de Proyectos

| Provincia | Distrito | Proyecto | Sensibilidad del medio | Nivel de riesgo Socio-Ambiental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yauyos | Yauyos | Emp. RN 022 (Magdalena)-Yauyos | Baja | Nivel 3 |
| Carhuaz | Pariahuanca y Aco | Tarica-Pariahuanca-Aco | Alta | Nivel 2 |
| Yungay | Yungay | Shillcop-Huarca | Moderada | Nivel 2 |
| Yauli | Huayhuay | Suitucancha-Huayhuay-Andaychagua | Baja | Nivel 3 |
| Satipo | Coviriali | Bella Vista-Villa Sol-Santa Maria | Baja | Nivel 3 |
| Chanchamayo | San Ramón | Huacara-Catarata Caracol | Alta | Nivel 2 |

Nivel de Riesgo Socio-Ambiental Proyectos Nivel 1: Aquellos proyectos con ALTO riesgo socio-ambiental debido a que el área de influencia presenta altos niveles de sensibilidad y las obras civiles que se tiene previsto desarrollar son de tal magnitud que pueden alterar el entorno natural, su biodiversidad el tejido social, la organización económica y su riqueza cultural. Estos efectos pueden ser de carácter irreversibles. Proyectos Nivel 2: Aquellos proyectos con MODERADO riesgo socio-ambiental debido a que el área de influencia presenta moderados niveles de sensibilidad, sin embargo las obras civiles que se tiene previsto desarrollar no son de gran magnitud. Los efectos que se pueden presentar en este tipo de proyectos son fácilmente identificables y mitigables con un adecuado manejo socio-ambiental. Proyectos Nivel 3: Aquellos proyectos que presentan BAJO riesgo socio-ambiental con la ejecución de las obras. No se pone en riesgo el entorno natural, la biodiversidad, el tejido social, la organización económica, ni la riqueza cultural.

Resultados de la Evaluación Ambiental de la Muestra

A continuación se presenta un breve resumen de los aspectos socio-ambientales relevantes observados durante la vista de campo en cada uno de los subproyectos visitados:

Provincia de Yauyos: Camino Vecinal Emp. RN 022 (Magdalena)-Yauyos

El tramo visitado une los poblados de Magdalena y Yauyos, los cuales se encuentran en la sierra del departamento de Lima. Su longitud es de 8.77 Km.; la condición del camino es regular, al parecer la municipalidad ha realizado algunas obras de mantenimiento las cuales no han sido registradas por el MTC.

La fisiografía presenta fuertes pendientes transversales, que en el caso de requerirse mejoramiento de los radios de curvatura, se podría afectar el entorno natural (revisar panel fotográfico del Anexo A).

Siendo Yauyos la capital de provincia, la rehabilitación del camino beneficiaría a la población de Magdalena mejorando su acceso a servicios básicos del estado, como son: la educación, salud, entre otros; de igual manera se incentivaría el crecimiento económico.

Básicamente, exceptuando la consideración citada en el párrafo antepenúltimo, no se prevé impactos que puedan afectar el medio ni a las poblaciones que se ubican a lo largo del camino.

Provincia de Carhuaz: Camino Vecinal Tarica-Pariahuanca-Aco

Este camino vecinal ya se encuentra en proceso de rehabilitación pero fue incluido en la muestra por estar localizado en un área con potencial arqueológico. Su longitud es de 21.00 Km. Hasta el momento de la inspección de campo, se habían concluido, aproximadamente un 60% del total del tramo y se están finalizando las obras de arte.

Durante la visita se apreció un manejo inadecuado del material excedente de obra, que ha sido acumulado en pequeños montículos en un tramo del camino (panel fotográfico del Anexo B). A pesar de no tratarse de cantidades significativas, se conversó con el supervisor de obras y el responsable por la Unidad Zonal de PVR que garantizaron  que el contratista deberá resolver los problemas expuestos en forma satisfactoria según lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del Informe de Evaluación Ambiental.

Inicialmente, parte del camino cruzaba la zona arqueológica de Honkopampa, razón por la cual se decidió modificar el trazo para evitar la perturbación de las ruinas. Esta modificación fue efectuada con consentimiento de la población involucrada y no afectó propiedades rurales productivas privadas o comunales..

Provincia de Yungay: Camino Vecinal Shillcop-Huarca

Este tramo une varios caseríos pertenecientes a los distritos de Shillcop y Huarca. Su longitud es de 11.00 Km según el inventario Vial Provincial de la provincia de Yungay y su condición es muy mala. El ancho promedio de la plataforma según inventario es de 3.2 a 3.8 m.

La fisiografía del camino es bastante accidentada, además presenta muchas curvas las cuales podrían ser replanteadas o mejoradas (revisar panel fotográfico del Anexo C). Como en el caso de un gran número de caminos vecinales en el Perú, algunas casas se ubican inmediatamente después de la plataforma, por lo que se recomienda cambiar ligeramente el trazo de la calzada en dichos lugares, de tal manera que no se perjudique a los propietarios de dichos inmuebles, ni se originen problemas ambientales. El cambio del trazo de la calzada se realizará con cortes de los taludes laterales sin provocar afectación de zonas productivas y/ viviendas.

Una pequeña parte del Área de influencia del proyecto se encuentra ubicada dentro del la Zona Buffer o de Transición del Parque Nacional del Huascarán, el cual forma parte del SINAMPE, por lo que para la ejecución del proyecto será necesario contar con la opinión favorable del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), que es el organismo público encargado de la administración de los RRNN presentes en el territorio peruano.  Para la ejecución de obras de rehabilitación s se adoptarán las medidas requeridas para prevenir y/o mitigar potenciales impactos en el parque establecidas en la EA y conforme exigido por INRENA.

Provincia de Yauli: Camino Vecinal Suitucancha-Huayhuay-Andaychagua

La longitud total del tramo es de 24.98 Km y está compuesto por dos tramos Suitucancha-Huayhuay y Huayhuay-Andaychagua. La primera parte del camino se encuentra en buen estado, mientras que la segunda parte en mal estado; probablemente la empresa minera Volcán, la cual colinda con el poblado de Huayhuay ha realizado labores de rehabilitación de la vía que no han sido reportadas al MTC (revisar panel fotográfico del Anexo D).

El lugar donde se ubica el camino es bastante accidentado e históricamente ha sido aprovechado para la extracción de minerales desde inicios de la república. Las poblaciones asentadas en estas áreas representan la mano de obra de la actividad minera, por lo cual es sumamente importante para las empresas contar con caminos en buen estado, que garanticen un efectivo servicio de transporte.

No se prevé impactos socio-ambientales significativos que pudiesen afectar el entorno natural y las poblaciones dentro del área de influencia del proyecto.

Provincia de Satipo: Camino Vecinal Bella Vista-Villa Sol-Santa Maria

La longitud del camino es de es de 6.018 Km. y se encuentra en mal estado. El ancho de la calzada es de 3.1 m según el Informe de Evaluación Ambiental que presentó la empresa Alpha Consult S.A. en octubre del 2005.

Los principales beneficiarios con la rehabilitación del camino son los pequeños agricultores propietarios de las tierras dentro del área de influencia del proyecto. En el lugar son comunes los cultivos de cítricos, plátanos, paltas, piñas, etc.

La fisiografía es accidentada, colinosa, con pendientes moderadas (panel fotográfico del Anexo E). Los suelos son arcillosos, con alto contenido de hierro. Esta es una zona de altas precipitaciones, las cuales se presentan normalmente entre los meses de noviembre a marzo. La precipitación y las características del suelo determinan la mayor ocurrencia de deslizamientos. Un plan de manejo adecuado debe considerar el mejoramiento de las condiciones de drenaje, la protección de los taludes y la reforestación de tal modo que se eviten accidentes por riesgos innecesarios.

Provincia de Chanchamayo: Camino Vecinal Huacara-Catarata Caracol

El camino tiene una longitud de 4.00 Km. y se encuentra en mal estado. Su fisiografía va de plana a ondulada. Los suelos son pedregosos, predominando los cantos rodados, lo cual indica su cercanía a quebradas o ríos. La parte final del camino es inaccesible, sin embargo, el consultor en el Informe de Evaluación Ambiental indica que llegó hasta la progresiva 4+000, al final del camino.

El tramo cruza el poblado de Huacara en la progresiva 0+400 Km., donde atraviesa una edificación tal como se puede observar en la fotografía No 1 del panel fotográfico del Anexo F. Los especialistas ambientales y sociales de PVR y  de los Bancos analizaron el tema y verificaron que el problema podrá ser resuelto reconstruyendo una pequeña parte de la edificación que afecta la operación de la vía al final de dicha edificación.

2.4	Evaluación Institucional de la Gestión Socio-Ambiental

Con el fin de asegurar una adecuada gestión socio-ambiental durante la implementación del PTRD, se hizo una evaluación de la capacidad institucional de los organismos involucrados (PROVÍAS RURAL, IVPs) en la administración vial rural. Posteriormente se propone un Plan de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental del PTRD el cual se presenta de manera detallada en el MGAS.

a. PROVÍAS RURAL

PROVÍAS RURAL (PVR) cuenta con una oficina central con sede en Lima y once Unidades Zonales, ubicadas en 12 los departamentos económicamente más oprimidos del país. Durante sus dos primeras etapas PVR fue responsable por la contratación y supervisión de los estudios y obras de rehabilitación y la formación y capacitación de las microempresas de mantenimiento rutinario (MEMR).  PVR cuenta en su oficina central con una unidad ambiental vinculada a la Gerencia de Estudios y  una Gerencia de Desarrollo y Promoción Social con especialistas en género, consulta y participación ciudadana y organización y promoción social. Las Unidades Zonales de PVR cuentan con ingenieros viales capacitados en los temas socioambientales de gestión vial y especialistas en organización comunitaria y promoción social.

En la ejecución del PTRD, PVR deberá velar porque los Institutos Viales Provinciales (IVPs) adopten variables socio-ambientales a lo largo del ciclo del proyecto, utilizando como instrumento de consulta permanente el MGAS. En este sentido, PROVÍAS RURAL prevé crear equipos volantes de especialistas  ambientales  y sociales para  actividades de capacitación, asistencia técnica y seguimiento de los IVPs en los temas ambientales y sociales..

b. Institutos Viales provinciales (IVPs)

Los IVPs son instituciones independientes que funcionan a nivel de los gobiernos locales (municipios provinciales y distritales), creadas con el propósito de asumir la responsabilidad de la gestión de la red vial vecinal local. Los IVPS empezaron a ser creados durante la ejecución del CR2 y actualmente se encuentran 38 IVPs en operación y 70 en proceso de creación. Los IVPs son el resultado de una de las más exitosas iniciativas de descentralización del GdP.

Los IVPS son responsables por desarrollar los planes viales provinciales de la red de caminos rurales (caminos vecinales y de herradura), donde especifican la prioridad de los proyectos para que estos luego sean programados en el tiempo. La prioridad de los proyectos se establece en base a un conjunto de variables técnicas,  económicas, sociales y ambientales. Asimismo, el en PTRD los IVPs serán responsables por el desarrollo e implementación de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de los caminos vecinales y de herradura.

En la actualidad, los IVPs no cuentan con personal técnico calificado para realizar tareas de gestión socio-ambiental durante la implementación del programa; esta deberá ser fortalecida por medio del Equipo Volante de consultores que forma parte del Plan de Fortalecimiento Institucional propuesto en el MGAS.

3.	GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Con el fin de asegurar la sostenibilidad socio-ambiental de los proyectos del PTRD y el cumplimiento tanto de la legislación ambiental nacional como de las Políticas de Salvaguarda de los Bancos, durante la preparación del Programa se desarrollaron los siguientes instrumentos de gestión socio-ambiental: (i) Marco de Gestión  Ambiental y Social (MGAS); (ii) Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario; y (iii) el Marco de Política para Pueblos Indígenas. A continuación se presenta un resumen del alcance y los objetivos de cada uno de ellos y la descripción del Plan de Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental del PTRD.

  - Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa

La temática ambiental ya ha sido introducida con éxito en las dos etapas anteriores CR! Y CR2. Tomando en cuenta aquellas experiencias y siguiendo las políticas del Banco se ve como necesario la preparación de nuevos instrumentos que nos aseguren el desarrollo sostenible del programa, entre ellos está en Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental, el cual debe ser la principal herramienta para la gestión ambiental del PTRD.

Objetivo General

El objetivo general del MGAS es contar con un instrumento que permita definir: procedimientos de gestión socio-ambiental  a ser adoptados por PROVÍAS RURAL y los IVPs; identificar los responsables de dicha gestión a lo largo del ciclo de proyecto, y definir una serie de instrumentos y herramientas necesarias para asegurar la incorporación de las variables socio-ambientales en los proyectos del Programa.

Objetivos Específicos

- Desarrollar una metodología que permita identificar en forma rápida, los aspectos ambientales y sociales sobresalientes de cada proyecto, y determinar su riesgo socio-ambiental;

- Identificar en función del riesgo socio-ambiental, los estudios requeridos y exigidos tanto por la legislación ambiental peruana como por los Bancos;

- Cumplir con la legislación ambiental peruana y las directrices establecidas por la DGASA como autoridad ambiental del sector transporte;

- Asegurar la incorporación de acciones o medidas socio-ambientales para la prevención, mitigación y/o compensación de los impactos socio-ambientales;

- Definir instrumentos de gestión socio-ambiental que registren las actividades socio-ambientales que a lo largo del ciclo de proyecto se vayan desarrollando.

- Definir procedimientos de gestión socio-ambiental;

- Identificar y asignar responsabilidades de la gestión socio-ambiental y su rol en cada una de las etapas del ciclo de proyecto;

- Proponer un Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental, con el fin de fortalecer la capacidad institucional en materia de gestión socio-ambiental de los diferentes actores que intervienen en el Programa.

Asimismo en el MGAs se crean una serie de instrumentos internos que se mencionan de la siguiente manera:

- Ficha de Caracterización Socio-Ambiental (FCSA): Es un instrumento de Evaluación preliminar con el que se determina el nivel de Riesgo Socio-Ambiental de un proyecto de PTRD.

- Reporte Socio-Ambiental de Evaluación (RSAE): Básicamente el RSAE contiene una conclusión de los Estudios Ambientales y Sociales desarrollados durante la fase de preparación y evaluación de un proyecto específico

- Reporte Socio-Ambiental de Seguimiento (RSAS): Es el instrumento que deberá aplicarse durante la fase de ejecución de las obras, para confirmar la implementación y ejecución de las acciones y medidas identificadas en los respectivos planes de manejo

- Reporte Socio-Ambiental Final (RSAF): es el instrumento requerido al final de la etapa de ejecución de las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de todas las acciones y medidas acordadas en los planes ambientales y/o sociales.

Por otra parte, según lo estipulado en el MGAS, el Nivel de Riesgo Socio-Ambiental determina la necesidad de realizar estudios complementarios de la siguiente manera:

- Nivel 1: Aquellos proyectos con ALTO riesgo socio-ambiental debido a que el área de influencia presenta altos niveles de sensibilidad y las obras civiles que se tiene previsto desarrollar son de tal magnitud que pueden alterar el entorno natural, su biodiversidad el tejido social, la organización económica y su riqueza cultural. Estos proyectos podrían requerir de: (i) Estudio de Impacto Ambiental detallado; (ii) Plan de Reasentamiento Involuntario, (iii) un Plan de Pueblos Indígenas; o (iv) Plan de Protección del Patrimonio Histórico y Físico.

- Nivel 2: Aquellos proyectos con MODERADO riesgo socio-ambiental debido a que el área de influencia presenta moderados niveles de sensibilidad, sin embargo las obras civiles que se tiene previsto desarrollar no son de gran magnitud. Los efectos que se pueden presentar en este tipo de proyectos son fácilmente identificables y mitigables con un adecuado manejo socio-ambiental. Estos proyectos podrían requerir el desarrollo de: (i) Evaluación Ambiental (o Estudio de Impacto Ambiental semi detallado); (ii) Plan de Reasentamiento Simplificado; (iii) Plan de Acción para los pueblos indígenas.

- Nivel 3:  Aquellos proyectos que presentan BAJO riesgo socio-ambiental con la ejecución de las obras. No se pone en riesgo el entorno natural, la biodiversidad, el tejido social, la organización económica, ni la riqueza cultural. La ejecución de las obras deberán cumplir Especificaciones Ambientales para Ejecución de Obras, incluyendo planes específicos detallados para explotación de canteras; instalación y operación de campamientos, botaderos, etc; no requiere de estudios complementarios.

3.2	Marco de Política para los Pueblos Indígenas (MPPI)

El Marco de Política para los Pueblos Indígenas es una herramienta de apoyo durante la planificación, el diseño y la implementación de los proyectos del Programa de Transporte Rural Descentralizado y forma parte de la documentación socio-ambiental del programa, es decir, se complementa con el Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario y el Marco Conceptual para el Manejo Socio-Ambiental.

El Objetivo del MPPI, es mediante la aplicación de este instrumento socio-ambiental, asegurar la protección de los territorios y las poblaciones indígenas del Perú, cumpliendo de esta manera con la política del Banco y la legislación Ambiental vigente.

Objetivos Específicos:

- Reconocimiento de las Poblaciones Indígenas Afectadas por los proyectos del PTRD.

- Implementación de un Plan de pueblos indígenas

- Asegurar el respeto a los derechos de las Poblaciones Indígenas incorporándolos dentro del proceso de planificación de los proyectos.

- Emplear medios de divulgación pertinentes (ejemplo: Traducciones a idiomas nativos).

3.3	Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario (MPRI)

El objetivo del Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario es, mediante el diseño e implementación de un Plan de Reasentamiento Involuntario, establecer las políticas y lineamientos para mitigar y compensar los efectos negativos, que la ejecución de un proyecto pueda ocasionar, cuando sea necesario el desplazamiento involuntario, para restablecer, la infraestructura física y el sistema económico y socio-cultural básico de los afectados.

Objetivos Específicos:

- Reconocimiento a los afectados de compensaciones por las pérdidas y costos de reubicación, cuando la afectación conlleva la reubicación involuntaria.

- Restablecer las condiciones socio-económicas de la población desplazada.

- Asistir a los desplazados durante el traslado, y de ser necesario, también durante el período de transición o de adaptación.

- Contribuir al mejoramiento del ordenamiento territorial.

Con la finalidad de divulgar los Marcos Socio-Ambientales se realizó un taller el día 27 de febrero de 2006. La lista de asistentes es el Anexo G. Posteriormente se procederá a la publicación de estos documentos en las paginas web de PROVÍAS RURAL, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Oficinas Zonales, Gobiernos locales (si las hay), entre otros.

3.4	Plan para el Fortalecimiento de la Gestión Socio-Ambiental

Como se mencionó anteriormente, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la capacidad de gestión socio-ambiental, se ha preparado un Plan de Fortalecimiento Institucional de la Gestión Socio-Ambiental descrito a continuación:

GESTIÓN

- Sistema de Información Geográfica para la gestión técnica, ambiental y social de la vialidad

Contratación de una consultoría especializada para definir los requerimientos en términos de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que mejor se adapte a los requerimientos del PVR. El MTC ya cuenta con un SIG bastante desarrollado, sin embargo requiere ser complementado con informaciones temáticas socioambientales.

Tiempo:	Dos meses

Monto:	US$ 5.000

- Revisión, actualización, edición y publicación de los Instrumentos de Gestión Técnica y Socio-Ambiental

Se tiene previsto la contratación de una consultoría para la revisión de todos los instrumentos de gestión tanto técnico como socio-ambiental, con el fin de actualizar los que hagan falta y editarlos para su respectiva publicación y uso. Entre algunos de los instrumentos de gestión identificados se menciona los siguientes:

- Manual Ambiental de Caminos Vecinales y de Herradura

- Manual Ambiental para Mantenimiento

- Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario de Caminos Rurales

Asimismo, se tiene previsto la edición y publicación de los Marcos de Gestión Socio-Ambiental, para su respectiva promoción y divulgación. Se debe incluir las acciones necesarias para incluir toda esta información en la respectiva página web de la institución.

- Marco de Gestión Socio-Ambiental del Programa de Caminos Rurales

- Marco de Política para el Reasentamiento Involuntario

- Marco de Política de Pueblos Indígenas

- Marco de Política para la Protección del Patrimonio Cultural y Físico

Tiempo:	Tres meses

Monto:	US$ 20.000 (este monto incluye un monto de US$5.000 por servicios profesionales y la diferencia de US$ 15.000 para los gastos de reproducción, edición y publicación de los instrumentos)

- Sistema de Gestión Socio-Ambiental

Se requiere de la contratación de un consultor para incorporar en el SIGAT (Sistema de Gestión Administrativa y Técnica), los instrumentos internos de gestión técnica socio-ambiental (FSAEP, RSAE, RSAS y RSAF).

Tiempo:	1 mes

Monto:	US$ 3.000

CAPACITACIÓN

4.	Capacitación para la Unidad Ambiental de la Unidad Central PVR

Capacitación en sistemas e instrumentos de gestión socio-ambiental. Se tiene previsto la participación de los funcionarios responsables de la gestión socio-ambiental, participar en talleres, seminarios y/o cursos de actualización en temas socio-ambientales, con el fin de mejorar la capacidad de gestión a nivel interno del PVR.

Tiempo:	a lo largo de la ejecución del Proyecto

Monto:	US$ 5.000

5.	Capacitación en temas Ambientales para la Unidad Central PVR

Se tiene previsto que los responsables de la gestión socio-ambiental dentro de la Unidad Central del PVR, preparen una serie de talleres a nivel interno de la Unidad Central, con el fin de internalizar los conceptos socio-ambientales. Estos talleres se realizarán a nivel interno y no tendrán un costo para la institucón.

Tiempo:	1 día una vez al año

Monto:	No se tiene previsto incurrir en gastos

- Talleres para la Divulgación, Capacitación y Aplicación de los Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental, dirigido a las Unidades Volante, Zonales e IVPs

Una vez que se aprueben los Marcos de Gestión Socio-Ambiental y se actualice los instrumentos de gestión antes mencionados, es necesario preparar un Plan para desarrollar una serie de actividades de capacitación dirigidas a la promoción y divulgación de los mismos, dirigido a las Unidades Volante, a las Zonales y a los Institutos de Vialidad Provincial.

Se tiene previsto desarrollar: (i) cursos intensivos de capacitación de los especialistas ambientales y sociales de los equipos volantes e IVPs; (ii) al menos 1 taller durante el primer año de ejecución del Programa en cada una de las zonales de PROVÍAS RURAL.

Tiempo: 	1 Taller en cada una de las Zonales durante la ejecución del Proyecto

Monto:	US $ 40.000

7.	Talleres Dirigidos a los IVPs en Temas Especiales de Gestión Socio-Ambiental

Se tiene previsto llevar a cabo una serie de talleres dirigido a los IVPs para fortalecer sus capacidades en temas especiales de gestión socio-ambiental. Por ejemplo se podrá llevar a cabo talleres sobre: impactos mínimos en caminos rurales, pasivos ambientales en caminos rurales, reasentamiento involuntario, entre otros temas seleccionados.

El objetivo de este tipo de talleres es internalizar los conceptos de gestión socio-ambiental en las instituciones para facilitar el trabajo de las IVPs en cada una de sus dependencias.

Tiempo:	Al menos 1 taller al año durante la ejecución del Proyecto

Monto:	US$ 25.000

8.	Encuentro Anual de IVPs

Se tiene previsto crear un foro de discusión y de intercambio de experiencias a nivel de los GLs, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas. Este evento se tiene previsto desarrollarlo 1 vez al año en algún lugar determinado. La coordinación de éste evento estará a cargo del PROVÍAS RURAL.

Tiempo: 	2 días

Monto:	US $ 40.000

EQUIPAMIENTO

9. Adquisición de hardware y software para la implementación del Sistema de Información Geográfica antes mencionado.

Entre las actividades que deberá desarrollar el consultor en informática será la determinar los requerimientos mínimos necesarios para implementar el Sistema.

Monto:	US $ 10.000

10. Adquisición de equipo e instrumentos para el seguimiento ambiental y social de proyectos.

Se requerirá de la compra de una serie de instrumentos básicos para el seguimiento y monitoreo de los proyectos. Además de alguna movilidad que el PVR deberá asignar a la Unidad Ambiental, se requerirá de equipo básico como cámara fotográfica, impresora, etc..etc.

Monto:	US $ 5.000

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES | MONTO US$ |
| --- | --- |
| GESTIÓN - Sistema de Información Geográfica para la gestión técnica, ambiental y social de la vialidad - Revisión, actualización, edición y publicación de los Instrumentos de Gestión Técnica y Socio-Ambiental - Sistema de Gestión Socio-Ambiental | 5.000 20.000 3.000 |
| CAPACITACIÓN 4. Capacitación para la Unidad Ambiental de la Unidad Central PVR 5. Capacitación en temas Ambientales para la Unidad Central PVR 6. Talleres para la divulgación, capacitación y aplicación de los Instrumentos de Gestión Socio-Ambiental (UVs, Zonales e IVPs) 7. Talleres Dirigidos a los IVPs en Temas Especiales de Gestión Socio-Ambiental 8. Encuentro Anual de IVPs | 5.000 - 40.000 25.000 40.000 |
| EQUIPAMIENTO 9. Adquisición de hardware y software para la implementación del Sistema de Información Geográfica antes mencionado. 10. Adquisición de equipo e instrumentos para el seguimiento ambiental y social de proyectos. | 10.000 5.000 |
| TOTAL | 153.000 |

4.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para cada tipo de Proyecto existe un tipo de informe ambiental, estos son:

Nivel 1: Estudio de Impacto Ambiental

Nivel 2: Informe de Evaluación Ambiental

Nivel 3: Declaratoria de Impacto Ambiental y Especificaciones Ambientales para Obras

El nivel de detalle de estos estudios va de mayor a menor y cada uno de ellos se encuentra descrito de manera detallada en el MGAS.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es la parte principal de un informe ambiental, y define los procedimientos a seguir, las medidas de mitigación y restauración y el seguimiento de éstas, con la finalidad de disminuir y controlar los efectos adversos de las actividades asociadas a la obra.

El PMA debe considerar las diferentes etapas de los proyectos: preliminar y constructiva, mantenimiento y operación, y cierre o abandono; y debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las actividades directas e indirectamente relacionadas con el proyecto.

Para el caso de los proyectos de Nivel 1 y 2, se recomienda que el PMA incluya los siguientes programas:

- Programa de Prevención y/o Mitigación: Comprende la protección de los subcomponentes ambientales (físico, biótico y de interés humano), incluyendo los Subprogramas de Educación Ambiental y Señalización Ambiental. En este Programa se deben plantear medidas eficaces para el tratamiento ambiental de los impactos identificados durante la etapa preliminar y constructiva del proyecto.

- Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental: Su objetivo es definir como se va a realizar el control de las variables ambientales del proyecto. El monitoreo y seguimiento ambiental de caminos rurales debe basarse en asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA. La verificación de la calidad del aire, aguas o ruido es prácticamente innecesaria porque los impactos que pudieran afectar estos subcomponentes ambientales son puntuales y temporales (etapa constructiva).

- Programa de Manejo de Residuos Sólidos: El cual tiene por objetivo lograr una disposición adecuada de residuos sólidos generados por el proyecto, a fin de evitar la contaminación, deterioro del paisaje, riesgo de enfermedades y otros. En este programa se debe trabajar en base a la cantidad de residuos sólidos generados por las actividades del proyecto, de tal manera que se puedan proponer medidas adecuadas para el tratamiento ambiental de los mismos.

- Programa de Manejo de Residuos Líquidos: busca evitar la contaminación de las fuentes y corrientes de agua y suelo, disponiendo adecuadamente los residuos líquidos generados principalmente en campamentos y talleres.

- Programa de Manejo de Depósitos de Material Excedente: Cuyo objetivo es eliminar todo el material excedente que genere la obra, disponiendo su almacenamiento en depósitos adecuados (DMEs). Se debe trabajar en base a la cantidad de material excedente de obra, de esa manera podremos determinar la dimensión del depósito (s). Posteriormente, se debe indicar el tratamiento ambiental que se le dará al mismo luego de ser utilizado.

- Programa de Manejo de Campamentos y Patios de Maquinarias: su finalidad es prevenir o reducir los impactos ambientales que puedan producirse durante el funcionamiento de éstas instalaciones. Los campamentos y patios de máquinas deben estar ubicados en lugares donde generen el menor impacto socio-ambiental posible.

- Programa de Manejo de Canteras: Diseñado para prevenir o mitigar los impactos ambientales que pudieran ocurrir durante el aprovechamiento del material de las canteras. De igual Manera que el Programa de Manejo de DMEs, se debe indicar el tratamiento ambiental que se aplicará luego de realizados los trabajos.

- Programa de Reforestación, Revegetación o Restauración Ambiental: Comprende las acciones a llevarse a cabo para la reforestación, revegetación o restauración ambiental de las áreas afectadas por el proyecto. Normalmente, el área afectada comprende: los campamentos y patios de maquinas, taludes inestables, canteras, depósitos de material excedente y cualquier otra zona que haya sido afectada por las actividades del proyecto. En este programa se debe presentar un plano del área de influencia del proyecto indicando las zonas a reforestar.

- Programa de Contingencias: Su finalidad es establecer las acciones a ejecutarse frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana y los recursos naturales del proyecto.

- Programa de Cierre ó Abandono: Este programa consta de dos partes, la primera es el cierre o abandono de la obra y la segunda busca proteger el medio ambiente cuando el camino deje de operar o cuando haya cumplido su vida útil.

- Presupuesto Ambiental: También llamado Costo Ambiental, refleja la inversión que representa prevenir o mitigar los impactos ambientales y el aseguramiento de la conservación del medio ambiente. En el se debe presentar un análisis de costos considerando que el capital destinado a la protección del medio ambiente es el 1.5% del presupuesto total de la obra.

Todos los programas desarrollados deben ser diseñados en base las características específicas de cada proyecto que se evalúe. La información debe ser concisa y se deben establecer herramientas claras para la disminución de los impactos socio-ambientales negativos.

5. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Luego de realizar la evaluación socio-ambiental del PTRD, y tomando en consideración las medidas tomadas anteriormente por PROVÍAS RURAL para asegurar la incorporación de la dimensión socio-ambiental dentro de las primeras fases del proyecto, se concluye que la nueva etapa del PROVÍAS RURAL es viable desde el punto e vista ambiental y cumple con la legislación peruana y las Políticas de Salvaguarda del Banco.

Un aspecto relevante que hace viable el proyecto desde el punto de vista socio-ambiental es la implementación del MGAS, el que debe convertirse en el principal instrumento de gestión socio-ambiental del PROVÍAS RURAL e IVPs. Este instrumento deberá contar con todo el respaldo institucional pertinente, con el fin de adaptar la herramienta a cada una de las etapas del PTRD. Otro aspecto crucial es la implementación del Plan de Fortalecimiento de la gestión Ambiental para asegurar la transferencia de la administración vial rural a los IVPs durante la gestión socio-ambiental del PTRD.

Finalmente, los Bancos deben cumplir su labor de seguimiento y monitoreo para asegurar el uso de los instrumentos definidos en el MCMSA, y de esta manera que los proyectos cumplan con las políticas de salvaguarda durante su realización.

6. BIBLIOGRAFÍA

- ALPHA CONSULT. 2005. “Estudio de Evaluación Ambiental de la Rehabilitación del Camino Vecinal Bellavista-Villa Sol-Santa María”. Departamento de Junín-Perú.

- ALPHA CONSULT. 2005. “Estudio de Evaluación Ambiental de la Rehabilitación del Camino Vecinal Suitucancha-Huayhuay-Andaychagua”. Departamento de Junín-Perú.

- PROVÍAS RURAL. MTC. 2006. “Marco Conceptual para el Manejo Socio Ambiental”. Gerencia de Proyectos.

- PROVÍAS RURAL. MTC. 2005. “Expedientes Técnicos del Georeferenciamiento de la Provincia de Yauyos” Instituto Vial Provincial. Lima-Perú

- PROVÍAS RURAL. MTC. 2004. “Inventarios Viales Distritales de la Provincia de Carhuaz-Ancash”. Municipalidad Provincial de Carhuaz. Ancash-Perú.

- PROVÍAS RURAL. MTC. 2002. “Inventario Vial de la Provincia de Yungay”. Municipalidad Provincial de Yungay. Ancash-Perú.

7. ANEXOS

Anexo A

FCSA

Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos

| ##### Nombre del Proyecto: Camino Emp. RN 022 (Magdalena) - Yauyos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: |  | Lima |  |  |  |  |  | Fecha: | 21 Febrero 2006 |
| Provincia: |  | Yauyos |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  | Yauyos |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Evaluador: |  | Julio O. Horna R. |  |  |  |  |  | Firma: |  |
| 1. Características del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: El objetivo general del proyecto es la rehabilitación y mantenimiento rutinario de la vía Objetivos Específicos del Proyecto: - Instalación de alcantarillas, cunetas, badenes y estructuras de drenaje que faciliten la evacuación de corrientes de agua - Construcción de muros de construcción, gaviones y la estabilización de taludes - Mantenimiento y Rehabilitación de la vía |  |  |  |  | Características y Justificación: - Longitud: 8+770 Km. medidos con GPS. - Estado: Regular, al parecer la municipalidad ha desarrollado ciertas labores de rehabilitación. - Ancho Promedio de Plataforma: 3.00 m - Puentes: No hay puentes. - Conclusión: Se recomienda rehabilitar la vía para mejorar la accesibilidad de la población a servicios básicos (educación, salud, otros), así como permitir el crecimiento económico (ferias, mercados más próximos, etc.). |  |  |  |  |
| 2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo del Proyecto: - Construcción nueva - Ampliación - Mejoramiento - Rehabilitación - Mantenimiento Periódico Nivel Jerárquico: - CV para Vehículos Automotores - CV para Vehículos Automotores Menores - Caminos de Herradura |  |  |  | Matriz No 1 Tipo de Obra; Jerarquía de la Vía. CVVA; CVVAM; CH. Construcción n.; I; I; II. Ampliación; I; II; II. Mejoramiento; I; II; III. Rehabilitación; II; II; III. Mantenimiento P; II; III; III. |
| 3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alto (A) |  |  | Moderado (B) |  |  |  | Bajo (C) |  |  |
| - Presencia de Áreas Bajo Régimen de Protección (Mapa Zonificación ecológica de INRENA) - Alto Índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Alto grado de Amenaza (CITES, Mapa de accesibilidad del CIAT) - Alto grado endemismo (CITES) - Alto riesgo de degradación ambiental (deforestación, caza) - Zona montañosa con relieve accidentado (> 35% pendiente), cuando se tiene previsto la construcción o ampliación de la vía - Zonas vulnerables a fenómenos naturales (Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Presencia de ecosistemas críticos (Bosques primarios, Humedales, manglares, entre otros) INRENA - Área reconocida como territorio Indígena o población vulnerable - Sitios de alto interés arqueológico y antropológico (INC) - Zonas con alto riesgo de conflictos sociales, a causa de compromisos ambientales incumplidos |  |  | - Áreas de Amortiguamiento "buffer" de un Área Protegida (Mapa de zonificación ecológica de INRENA) - Moderado-alto índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Moderado-alto grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Moderado-alto grado de endemismo (CITES) - Presencia significativa de áreas forestales - Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza) - Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente) cuando se tiene previsto la construcción de nuevas vías o ampliación - Zonas con moderado riesgo ante potenciales desastres naturales ((Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico (Inst. Nacional de Cultura, INC) - Zonas con moderado nivel de conflicto social |  |  |  | - Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas declaradas como parque nacional o de amortiguamiento (Mapa de zonificación ecológica INRENA) - Bajo-Moderado grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Bajo-Moderado grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Bajo-Moderado grado de endemismo (CITES) - Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) - Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente), cuando se tiene previsto la construcción de nuevas o su ampliación. - Áreas con bajo riesgo de potenciales desastres naturales (Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial (Instituto Nacional de Cultura, INC) - Zonas con bajo nivel de conflicto social |  |  |
| 4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-ambiental. Los efectos pueden ser de carácter irreversibles. Generalmente se trata de obras donde se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda. - Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-ambiental. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables. - Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-ambiental. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja magnitud |  |  |  |  |  | Matriz No 2 Tipo de Proyecto; ##### Sensibilidad del Medio. Alta; Moderada; Baja. Tipo I; Nivel 1; Nivel 2; Nivel 2. Tipo II; Nivel 2; Nivel 2; Nivel 3. Tipo III; Nivel 2; Nivel 3; Nivel 3. |
| 5. Requerimiento de Estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 1: | - Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 2: | - Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 3: | - Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Requerimiento de Estudios Complementarios

1. Plan de Reasentamiento Involuntarios

2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico

3. Plan de Pueblos Indígenas

4. Plan de Participación y Comunicación

5. Otros:

| 7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0+00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8+10 |  |  |
| 8. Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A pesar de que se trata de una zona con una topografía con altas pendientes transversales, no se tiene previsto la ampliación de la vía con lo cual la obras a ejecutar no representan un alto riesgo socio-ambiental. Se debe tener especial cuidado con la ubicación del campamento y la recuperación de las zonas de explotación una vez que se hayan concluido las obras. La vía cruza una serie de chacras y sembradíos, razón por la cual se debe tener especial cuidado durante la construcción de las obras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo |  |
| --- | --- |
| Foto No. 1 Cultivos a lo largo de la vía, especialmente al inicio del tramo | Foto No. 2 Fuertes pendientes transversales |
| Foto No. 3 Vista panorámica de la vía donde se observa la de la zona y el cause del río bajo la vía. | Foto No. 4 Fin de la vía en Yauyos. |

Anexo B

FCSA

Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos

| ##### Nombre del Proyecto: Camino Tarica – Pariahuanca – Aco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: |  | Ancash |  |  |  |  |  | Fecha: | 22 Febrero 2006 |
| Provincia: |  | Carhuaz |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  | Pariahuanca y San Miguel de Aco |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Evaluador: |  | Julio O. Horna R. |  |  |  |  |  | Firma: |  |
| 1. Características del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: El objetivo general del proyecto es la rehabilitación y mantenimiento rutinario de la vía Objetivos Específicos del Proyecto: - Instalación de alcantarillas, cunetas, badenes y estructuras de drenaje que faciliten la evacuación de corrientes de agua - Construcción de muros de construcción, gaviones y la estabilización de taludes - Mantenimiento y Rehabilitación de la vía |  |  |  |  | Características y Justificación: - Longitud: 21+000 Km. - Estado: El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. - Ancho Promedio de Plataforma: 3.1 m - Puentes: No hay puentes. - Conclusión: en el presente se ha rehabilitado un 60% de la longitud total de tramo. |  |  |  |  |
| 2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo del Proyecto: - Construcción nueva - Ampliación - Mejoramiento - Rehabilitación - Mantenimiento Periódico Nivel Jerárquico: - CV para Vehículos Automotores - CV para Vehículos Automotores Menores - Caminos de Herradura |  |  |  | Matriz No 1 Tipo de Obra; Jerarquía de la Vía. CVVA; CVVAM; CH. Construcción n.; I; I; II. Ampliación; I; II; II. Mejoramiento; I; II; III. Rehabilitación; II; II; III. Mantenimiento P; II; III; III. |
| 3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alto (A) |  |  | Moderado (B) |  |  |  | Bajo (C) |  |  |
| - Presencia de Áreas Bajo Régimen de Protección (Mapa Zonificación ecológica de INRENA) - Alto Índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Alto grado de Amenaza (CITES, Mapa de accesibilidad del CIAT) - Alto grado endemismo (CITES) - Alto riesgo de degradación ambiental (deforestación, caza) - Zona montañosa con relieve accidentado (> 35% pendiente), cuando se tiene previsto la construcción o ampliación de la vía - Zonas vulnerables a fenómenos naturales (Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Presencia de ecosistemas críticos (Bosques primarios, Humedales, manglares, entre otros) INRENA - Área reconocida como territorio Indígena o población vulnerable - Sitios de alto interés arqueológico y antropológico (INC) - Zonas con alto riesgo de conflictos sociales, a causa de compromisos ambientales incumplidos |  |  | - Áreas de Amortiguamiento "buffer" de un Área Protegida (Mapa de zonificación ecológica de INRENA) - Moderado-alto índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Moderado-alto grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Moderado-alto grado de endemismo (CITES) - Presencia significativa de áreas forestales - Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza) - Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente) cuando se tiene previsto la construcción de nuevas vías o ampliación - Zonas con moderado riesgo ante potenciales desastres naturales ((Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico (Inst. Nacional de Cultura, INC) - Zonas con moderado nivel de conflicto social |  |  |  | - Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas declaradas como parque nacional o de amortiguamiento (Mapa de zonificación ecológica INRENA) - Bajo-Moderado grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Bajo-Moderado grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Bajo-Moderado grado de endemismo (CITES) - Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) - Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente), cuando se tiene previsto la construcción de nuevas o su ampliación. - Áreas con bajo riesgo de potenciales desastres naturales (Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial (Instituto Nacional de Cultura, INC) - Zonas con bajo nivel de conflicto social |  |  |
| 4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-ambiental. Los efectos pueden ser de carácter irreversibles. Generalmente se trata de obras donde se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda. - Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-ambiental. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables. - Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-ambiental. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja magnitud |  |  |  |  |  | Matriz No 2 Tipo de Proyecto; ##### Sensibilidad del Medio. Alta; Moderada; Baja. Tipo I; Nivel 1; Nivel 2; Nivel 2. Tipo II; Nivel 2; Nivel 2; Nivel 3. Tipo III; Nivel 2; Nivel 3; Nivel 3. |
| 5. Requerimiento de Estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 1: | - Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 2: | - Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 3: | - Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Requerimiento de Estudios Complementarios

1. Plan de Reasentamiento Involuntarios

2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico

3. Plan de Pueblos Indígenas

4. Plan de Participación y Comunicación

5. Otros:

| 7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0+000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0+000 |  |  |
| 8. Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El camino se encuentra en plena ejecución y se pudo observar inadecuado manejo de los materiales excedentes que se disponen en las zonas laterales de la vía. Se ha realizado un desvío de la ruta a la altura de las ruinas arqueológicas de Honkopampa el cual ha sido autorizado por los pobladores del lugar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo |  |
| --- | --- |
| Foto No. 1 Afectación de cultivos a lo largo de la vía en construcción | Foto No. 2 Afectación de cultivos a lo largo de la vía en construcción |
| Foto No. 3 Inadecuada disposición de material en la zona arqueológica | Foto No. 4 Inadecuada disposición de material en la zona arqueológica |

Anexo C

FCSA

Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos

| ##### Nombre del Proyecto: Camino Shillcop – Huarca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: |  | Ancash |  |  |  |  |  | Fecha: | 22 Febrero 2006 |
| Provincia: |  | Yungay |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  | Yungay |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Evaluador: |  | Julio O. Horna R. |  |  |  |  |  | Firma: |  |
| 1. Características del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: El objetivo general del proyecto es la rehabilitación y mantenimiento periódico de la vía Objetivos Específicos del Proyecto: - Instalación de alcantarillas, cunetas, badenes y estructuras de drenaje que faciliten la evacuación de corrientes de agua - Remoción del afirmado - Rehabilitación de obras de arte - Ensanche de la vía hasta una sección de 3,60 m - Construcción de obras de arte - Afirmado de la vía |  |  |  |  | Características y Justificación: - Longitud: 11+000 Km. Según inventario. - Estado: Mal estado. - Ancho Promedio de Plataforma: 3.8 m. - Puentes: No hay puentes. - Conclusiones: Algunas casas se encuentran dentro del derecho de vía, por lo que se recomienda rediseñar el trazo de tal manera que no se perjudique a los propietarios de los inmuebles en cuestión. |  |  |  |  |
| 2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo del Proyecto: - Construcción nueva - Ampliación - Mejoramiento - Rehabilitación - Mantenimiento Periódico Nivel Jerárquico: - CV para Vehículos Automotores - CV para Vehículos Automotores Menores - Caminos de Herradura |  |  |  | Matriz No 1 Tipo de Obra; Jerarquía de la Vía. CVVA; CVVAM; CH. Construcción n.; I; I; II. Ampliación; I; II; II. Mejoramiento; I; II; III. Rehabilitación; II; II; III. Mantenimiento P; II; III; III. |
| 3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alto (A) |  |  | Moderado (B) |  |  |  | Bajo (C) |  |  |
| - Presencia de Áreas Bajo Régimen de Protección (Mapa Zonificación ecológica de INRENA) - Alto Índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Alto grado de Amenaza (CITES, Mapa de accesibilidad del CIAT) - Alto grado endemismo (CITES) - Alto riesgo de degradación ambiental (deforestación, caza) - Zona montañosa con relieve accidentado (> 35% pendiente), cuando se tiene previsto la construcción o ampliación de la vía - Presencia de ecosistemas críticos (Bosques primarios, Humedales, manglares, entre otros) INRENA - Área reconocida como territorio Indígena o población vulnerable - Sitios de alto interés arqueológico y antropológico (INC) - Zonas con alto riesgo de conflictos sociales, a causa de compromisos ambientales incumplidos |  |  | - Áreas de Amortiguamiento "buffer" de un Área Protegida (Mapa de zonificación ecológica de INRENA) - Moderado-alto índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Moderado-alto grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Moderado-alto grado de endemismo (CITES) - Presencia significativa de áreas forestales - Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza) - Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente) cuando se tiene previsto la construcción de nuevas vías o ampliación - Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico (Inst. Nacional de Cultura, INC) - Zonas con moderado nivel de conflicto social |  |  |  | Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas declaradas como parque nacional o de amortiguamiento (Mapa de zonificación ecológica INRENA) - Bajo-Moderado grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Bajo-Moderado grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Bajo-Moderado grado de endemismo (CITES) - Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) - Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente), cuando se tiene previsto la construcción de nuevas o su ampliación. - Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial (Instituto Nacional de Cultura, INC) - Zonas con bajo nivel de conflicto social |  |  |
| 4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-ambiental. Los efectos pueden ser de carácter irreversibles. Generalmente se trata de obras donde se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda. - Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-ambiental. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables. - Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-ambiental. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja magnitud |  |  |  |  |  | Matriz No 2 Tipo de Proyecto; ##### Sensibilidad del Medio. Alta; Moderada; Baja. Tipo I; Nivel 1; Nivel 2; Nivel 2. Tipo II; Nivel 2; Nivel 2; Nivel 3. Tipo III; Nivel 2; Nivel 3; Nivel 3. |
| 5. Requerimiento de Estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 1: | - Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 2: | - Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 3: | - Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Requerimiento de Estudios Complementarios

- Plan de Reasentamiento Involuntarios

- Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico

- Plan de Pueblos Indígenas

- Plan de Participación y Comunicación

- Otros:

| 7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0+00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10+611 |  |  |
| 8. Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se deben proponer alternativas de solución a las casas que se encuentran ubicadas dentro del derecho de vía del camino. Tal y como lo expresa la Política de reasentamiento del Banco Mundial, se recomienda encontrar opciones que eviten el reasentamiento involuntario de las personas afectadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo |  |
| --- | --- |
| Foto No. 1 Vista de una sección de la vía, donde se resalta zonas de cultivo | Foto No. 2 Potencial afectación de una casa ubicada dentro del derecho de vía |
| Foto No. 3 Potencial afectación de una casa ubicada dentro del derecho de vía. | Foto No. 4 Topografía de la zona. |

Anexo D

FCSA

Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos

| ##### Nombre del Proyecto: Camino Suitucancha – Huayhuay – Andaychagua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: |  | Junín |  |  |  |  |  | Fecha: | 24 Febrero 2006 |
| Provincia: |  | Yauli |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  | Huayhuay |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Evaluador: |  | Julio O. Horna R. |  |  |  |  |  | Firma: |  |
| 1. Características del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: El objetivo general del proyecto es la rehabilitación y mantenimiento rutinario de la vía Objetivos Específicos del Proyecto: - Instalación de alcantarillas, cunetas, badenes y estructuras de drenaje que faciliten la evacuación de corrientes de agua - Estabilización de taludes |  |  |  |  | Características y Justificación: - Longitud: 24+980 km. - Estado: Primer tramo en buen estado, Segundo tramo en mal estado - Ancho Promedio de Plataforma: 3.5 m. - Puentes: No hay puentes. - Conclusión: Al parecer la primera parte del camino ha sido rehabilitada por la empresa minera Volcán. Sin embargo, la segunda parte está en muy mal estado. |  |  |  |  |
| 2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo del Proyecto: - Construcción nueva - Ampliación - Mejoramiento - Rehabilitación - Mantenimiento Periódico Nivel Jerárquico: - CV para Vehículos Automotores - CV para Vehículos Automotores Menores - Caminos de Herradura |  |  |  | Matriz No 1 Tipo de Obra; Jerarquía de la Vía. CVVA; CVVAM; CH. Construcción n.; I; I; II. Ampliación; I; II; II. Mejoramiento; I; II; III. Rehabilitación; II; II; III. Mantenimiento P; II; III; III. |
| 3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alto (A) |  |  | Moderado (B) |  |  |  | Bajo (C) |  |  |
| - Presencia de Áreas Bajo Régimen de Protección (Mapa Zonificación ecológica de INRENA) - Alto Índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Alto grado de Amenaza (CITES, Mapa de accesibilidad del CIAT) - Alto grado endemismo (CITES) - Alto riesgo de degradación ambiental (deforestación, caza) - Zona montañosa con relieve accidentado (> 35% pendiente), cuando se tiene previsto la construcción o ampliación de la vía - Zonas vulnerables a fenómenos naturales (Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Presencia de ecosistemas críticos (Bosques primarios, Humedales, manglares, entre otros) INRENA - Área reconocida como territorio Indígena o población vulnerable - Sitios de alto interés arqueológico y antropológico (INC) - Zonas con alto riesgo de conflictos sociales, a causa de compromisos ambientales incumplidos |  |  | - Áreas de Amortiguamiento "buffer" de un Área Protegida (Mapa de zonificación ecológica de INRENA) - Moderado-alto índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Moderado-alto grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Moderado-alto grado de endemismo (CITES) - Presencia significativa de áreas forestales - Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza) - Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente) cuando se tiene previsto la construcción de nuevas vías o ampliación - Zonas con moderado riesgo ante potenciales desastres naturales (Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico (Inst. Nacional de Cultura, INC) - Zonas con moderado nivel de conflicto social |  |  |  | - Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas declaradas como parque nacional o de amortiguamiento (Mapa de zonificación ecológica INRENA) - Bajo-Moderado grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Bajo-Moderado grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Bajo-Moderado grado de endemismo (CITES) - Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) - Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente), cuando se tiene previsto la construcción de nuevas o su ampliación. - Áreas con bajo riesgo de potenciales desastres naturales (Inundaciones, Huaycos, incendios, sismos, entre otros) - Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial (Instituto Nacional de Cultura, INC) - Zonas con bajo nivel de conflicto social |  |  |
| 4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-ambiental. Los efectos pueden ser de carácter irreversibles. Generalmente se trata de obras donde se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda. - Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-ambiental. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables - Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-ambiental. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja magnitud |  |  |  |  |  | Matriz No 2 Tipo de Proyecto; ##### Sensibilidad del Medio. Alta; Moderada; Baja. Tipo I; Nivel 1; Nivel 2; Nivel 2. Tipo II; Nivel 2; Nivel 2; Nivel 3. Tipo III; Nivel 2; Nivel 3; Nivel 3. |
| 5. Requerimiento de Estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 1: | - Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 2: | - Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 3: | - Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Requerimiento de Estudios Complementarios

1. Plan de Reasentamiento Involuntarios

2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico

3. Plan de Pueblos Indígenas

4. Plan de Participación y Comunicación

5. Otros: NO REQUIERE DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

| 7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0+000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0+000 |  |  |
| 8. Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La primera parte del camino se encuentra en buen estado. Aparentemente la empresa minera que utiliza el camino se ha encargado del mantenimiento del mismo. No se observó aspectos socio-ambientales que pudieran verse afectados por la rehabilitación de la vía. La segunda parte se encuentra en mal estado y presenta pendientes pronunciadas, razón por la cual se debe tener especial cuidado con la disposición de material excedente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo |  |
| --- | --- |
| Foto No. 1 Primer tramo en buen estado de Andaychagua - Huayhuay | Foto No. 2 Fuertes pendientes transversales en el segundo tramo Suitucancha – Huayhuay |
| Foto No. 3 Carretera en mal estado en el segundo tramo. Fuertes pendientes | Foto No. 4 Fin del tramo en la población de Suitucancha |

Anexo E

FCSA

Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos

| ##### Nombre del Proyecto: Camino Bellavista – Santa María |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: |  | Junín |  |  |  |  |  | Fecha: | 25 Febrero 2006 |
| Provincia: |  | Satipo |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  | Coviriali |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Evaluador: |  | Julio O. Horna R. |  |  |  |  |  | Firma: |  |
| 1. Características del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: El objetivo general del proyecto es la rehabilitación y mantenimiento rutinario de la vía Objetivos Específicos del Proyecto: - Instalación de alcantarillas, cunetas, badenes y estructuras de drenaje que faciliten la evacuación de corrientes de agua - Estabilización de taludes |  |  |  |  | Características y Justificación: - Longitud: 6+018 Km. - Estado: Mal estado. - Ancho Promedio de Plataforma: 3.5 m. - Puentes: No hay puentes. - Conclusiones: La rehabilitación beneficiaría a un grupo importante de productores agrícolas de la zona. |  |  |  |  |
| 2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo del Proyecto: - Construcción nueva - Ampliación - Mejoramiento - Rehabilitación - Mantenimiento Periódico Nivel Jerárquico: - CV para Vehículos Automotores - CV para Vehículos Automotores Menores - Caminos de Herradura |  |  |  | Matriz No 1 Tipo de Obra; Jerarquía de la Vía. CVVA; CVVAM; CH. Construcción N.; I; I; II. Ampliación; I; II; II. Mejoramiento; I; II; III. Rehabilitación; II; II; III. Mantenimiento P.; II; III; III. |
| 3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alto (A) |  |  | Moderado (B) |  |  |  | Bajo (C) |  |  |
| - Presencia de Áreas Bajo Régimen de Protección (Mapa Zonificación ecológica de INRENA) - Alto Índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Alto grado de Amenaza (CITES, Mapa de accesibilidad del CIAT) - Alto grado endemismo (CITES) - Alto riesgo de degradación ambiental (deforestación, caza) - Zona montañosa con relieve accidentado (> 35% pendiente), cuando se tiene previsto la construcción o ampliación de la vía - Presencia de ecosistemas críticos (Bosques primarios, Humedales, manglares, entre otros) INRENA - Área reconocida como territorio Indígena o población vulnerable - Sitios de alto interés arqueológico y antropológico (INC) - Zonas con alto riesgo de conflictos sociales, a causa de compromisos ambientales incumplidos |  |  | - Áreas de Amortiguamiento "buffer" de un Área Protegida (Mapa de zonificación ecológica de INRENA) - Moderado-alto índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Moderado-alto grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Moderado-alto grado de endemismo (CITES) - Presencia significativa de áreas forestales - Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza) - Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente) cuando se tiene previsto la construcción de nuevas vías o ampliación - Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico (Inst. Nacional de Cultura, INC) - Zonas con moderado nivel de conflicto social |  |  |  | - Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas declaradas como parque nacional o de amortiguamiento (Mapa de zonificación ecológica INRENA) - Bajo-Moderado grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Bajo-Moderado grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Bajo-Moderado grado de endemismo (CITES) - Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) - Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente), cuando se tiene previsto la construcción de nuevas o su ampliación. - Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial (Instituto Nacional de Cultura, INC) - Zonas con bajo nivel de conflicto social |  |  |
| 4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-ambiental. Los efectos pueden ser de carácter irreversibles. Generalmente se trata de obras donde se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda. - Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-ambiental. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables - Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-ambiental. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja magnitud |  |  |  |  |  | Matriz No 2 Tipo de Proyecto; ##### Sensibilidad del Medio. Alta; Moderada; Baja. Tipo I; Nivel 1; Nivel 2; Nivel 2. Tipo II; Nivel 2; Nivel 2; Nivel 3. Tipo III; Nivel 2; Nivel 3; Nivel 3. |
| 5. Requerimiento de Estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 1: | - Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 2: | - Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 3: | - Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Requerimiento de Estudios Complementarios

1. Plan de Reasentamiento Involuntarios

2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico

3. Plan de Pueblos Indígenas

4. Plan de Participación y Comunicación

5. Otros: NO REQUIERE DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

| 7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0+000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0+000 |  |  |
| 8. Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Camino se encuentra en mal estado y en la última parte del tramo no es posible el vehicular. Se tiene previsto la ubicación del campamento en el poblado de Villa Sol, para lo cual el contratista ha acordado con los dirigentes que ellos la prestación de un área para las instalaciones del campamento y patio de máquinas a cambio de la ampliación y mejoramiento de una de las vías principales del pueblo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo |  |
| --- | --- |
| Foto No. 1 Primer tramo de topografía plana. Mal estado del camino | Foto No. 2 Población de Villa Sol donde se ubicará el campamento |
| Foto No. 3 Dificultad del acceso y uso por parte de los campesinos la vía para sacar sus productos | Foto No. 4 Pésimo estado de la vía en la zona de montaña al final del tramo |

Anexo F

FCSA

Ficha para la Categorización Socio-Ambiental de Proyectos

| ##### Nombre del Proyecto: Camino Huacara – Catarata Caracol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: |  | Junín |  |  |  |  |  | Fecha: | 25 Febrero 2006 |
| Provincia: |  | Chanchamayo |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito |  | San Ramón |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Evaluador: |  | Julio O. Horna R. |  |  |  |  |  | Firma: |  |
| 1. Características del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo General del Proyecto: El objetivo general del proyecto es la rehabilitación y mantenimiento rutinario de la vía Objetivos Específicos del Proyecto: - Instalación de alcantarillas, cunetas, badenes y estructuras de drenaje que faciliten la evacuación de corrientes de agua - Estabilización de taludes |  |  |  |  | Características y Justificación: - Longitud: 4+000 Km. - Estado: Mal estado. - Ancho Promedio de Plataforma: 3.0 m. - Puentes: No hay puentes. - Conclusiones: El proyecto atraviesa una infraestructura de viviendas en el poblado de Huacara. Esta situación debe ser cuidadosamente observada y hacerse un replanteo del trazo. |  |  |  |  |
| 2. Clasificación del Proyecto en Función del Tipo de Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo del Proyecto: - Construcción nueva - Ampliación - Mejoramiento - Rehabilitación - Mantenimiento Periódico Nivel Jerárquico: - CV para Vehículos Automotores - CV para Vehículos Automotores Menores - Caminos de Herradura |  |  |  | Matriz No 1 Tipo de Obra; Jerarquía de la Vía. CVVA; CVVAM; CH. Construcción n.; I; I; II. Ampliación; I; II; II. Mejoramiento; I; II; III. Rehabilitación; II; II; III. Mantenimiento P; II; III; III. |
| 3. Clasificación del Proyecto en Función de la Sensibilidad del Medio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alto (A) |  |  | Moderado (B) |  |  |  | Bajo (C) |  |  |
| - Presencia de Áreas Bajo Régimen de Protección (Mapa Zonificación ecológica de INRENA) - Alto Índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Alto grado de Amenaza (CITES, Mapa de accesibilidad del CIAT) - Alto grado endemismo (CITES) - Alto riesgo de degradación ambiental (deforestación, caza) - Zona montañosa con relieve accidentado (> 35% pendiente), cuando se tiene previsto la construcción o ampliación de la vía - Presencia de ecosistemas críticos (Bosques primarios, Humedales, manglares, entre otros) INRENA - Área reconocida como territorio Indígena o población vulnerable - Sitios de alto interés arqueológico y antropológico (INC) - Afectación de viviendas o predios por la ejecución de las obras - Zonas con alto riesgo de conflictos sociales, a causa de compromisos ambientales incumplidos |  |  | - Áreas de Amortiguamiento "buffer" de un Área Protegida (Mapa de zonificación ecológica de INRENA) - Moderado-alto índice de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Moderado-alto grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Moderado-alto grado de endemismo (CITES) - Presencia significativa de áreas forestales - Moderado peligro de degradación ambiental (deforestación, caza) - Terrenos ondulados (15 a 35% pendiente) cuando se tiene previsto la construcción de nuevas vías o ampliación - Sitios de moderado interés arqueológico y antrópico (Inst. Nacional de Cultura, INC) - No se afecta viviendas ni predios por la ejecución de las obras - Zonas con moderado nivel de conflicto social |  |  |  | - Áreas antrópicamente intervenidas fuera de zonas declaradas como parque nacional o de amortiguamiento (Mapa de zonificación ecológica INRENA) - Bajo-Moderado grado de biodiversidad (L. Holdridge, 1978) - Bajo-Moderado grado de amenaza (CITES, accesibilidad, CIAT) - Bajo-Moderado grado de endemismo (CITES) - Bajo peligro de degradación ambiental (deforestación, caza, etc.) - Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente), cuando se tiene previsto la construcción de nuevas o su ampliación. - No se afecta viviendas ni predios por la ejecución de las obras - Ausencia de sitios de valor histórico y patrimonial (Instituto Nacional de Cultura, INC) - Zonas con bajo nivel de conflicto social |  |  |
| 4. Nivel de Riesgo Socio Ambiental - Categoría de un Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nivel 1: Proyectos con alto riesgo socio-ambiental. Los efectos pueden ser de carácter irreversibles. Generalmente se trata de obras donde se activa alguna de las Políticas de Salvaguarda. - Nivel 2: Proyectos con moderado riesgo socio-ambiental. El área de influencia presenta grados de menor sensibilidad y las obras no son de mayor envergadura. Los impactos son fácilmente identificables y mitigables - Nivel 3: Proyectos con bajo riesgo socio-ambiental. El área de influencia es poco sensible y las obras que se tiene previsto desarrollar son de baja magnitud Nota: Proyectos que afecten o se encuentren dentro de Áreas Protegidas o afecten a viviendas y que deban ser reubicadas, automáticamente serán categorizados como NIVEL 1. |  |  |  |  |  | Matriz No 2 Tipo de Proyecto; ##### Sensibilidad del Medio. Alta; Moderada; Baja. Tipo I; Nivel 1; Nivel 2; Nivel 2. Tipo II; Nivel 2; Nivel 2; Nivel 3. Tipo III; Nivel 2; Nivel 3; Nivel 3. |
| 5. Requerimiento de Estudios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 1: | - Requiere de un Estudio de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 2: | - Requiere de un Informe de Evaluación Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel 3: | - Requiere de una Declaratoria de Impacto Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Requerimiento de Estudios Complementarios

1. Plan de Reasentamiento Involuntarios

2. Plan de Rescate del Patrimonio Cultural y Físico

3. Plan de Pueblos Indígenas

4. Plan de Participación y Comunicación

5. Otros: NO REQUIERE DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

| 7. Croquis Aspectos Socio-Ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0+000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Casa ubicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| en la vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1+100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0+000 |  |  |
| 8. Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El tramo cruza por debajo de una infraestructura de viviendas como se observa en la foto No 1 del Panel fotográfico: El consultor deberá proponer alternativas de solución que estén de acuerdo con la Legislación Nacional y las Políticas de Salvaguarda de los Bancos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9. Archivo Fotográfico tomado durante la visita de campo |  |
| --- | --- |
| Foto No. 1 El camino cruza por debajo de la vivienda. Potencial afectación | Foto No. 2 Camino en mal estado con cultivos alrededor de la vía |
| Foto No. 3 Varios cruces de ríos a lo largo de la vía | Foto No. 4 Difícil acceso en el tramo final de la vía |

Anexo G

Lista de Participantes del Taller de Divulgación de los Marcos Socio-Ambientales del PTRD

Fecha. 27 de febrero de 2006

| No | Nombre y Apellidos | Institución |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ángel Pavel Sosa Espinoza | PROVÍAS DEPARTAMENTAL |
| 02 | Washington Florez M. | PROVÍAS DEPARTAMENTAL |
| 03 | Guido Montesinos | PROVÍAS RURAL |
| 04 | Ángel Escobar G. | PROVÍAS DEPARTAMENTAL |
| 05 | Carlos Cornejo Cazorla | PROVÍAS DEPARTAMENTAL |
| 06 | Ada Pango Nazar | DGASA |
| 07 | Walter Pinedo Sánchez | PROVÍAS DEPARTAMENTAL |
| 08 | Daniel Sánchez García | PROVÍAS DEPARTAMENTAL |
| 09 | Walter Zencenarro M. | PROVÍAS DEPARTAMENTAL |
| 10 | Tatiana Lapeyre | DGASA |
| 11 | Elsa Palomino P. | DGASA |
| 12 | Jorge Alvarez Zanelli | PROVÍAS NACIONAL |
| 13 | Margott de la Cruz | PROVÍAS RURAL |
| 14 | María Teresa Gutiérrez | PROVÍAS RURAL |
| 15 | Luís Zelaya Arteaga | PROVÍAS RURAL |
| 16 | Marco Zambrano | BANCO MUNDIAL |
| 17 | Vera Lucía Vicentini | BID |
| 18 | Raúl Torres Trujillo (Director Ejecutivo) | PROVÍAS RURAL |
| 19 | Edgar Quispe R. | PROVÍAS RURAL |
| 20 | Julio Horna Rodríguez | PROVÍAS RURAL |

Se ha realizado una auditoría socioambiental de los caminos rehabilitados en el CR1; en el CR2 se han efectuado auditorias técnicas operativas anuales que han incluido los aspectos ambientales y el Banco ha realizado, de 2001 a 2005, 8 visitas técnicas de inspección a muestras de caminos rehabilitados en que se analizaron los temas socioambientales. Los resultados muestran que no se afectaron predios, no hubo necesidad de reubicar residentes, ni se ha intervenido en áreas naturales protegidas y áreas indígenas. Los impactos directos, localizados y temporales, se relacionaron con la ejecución de las obras - generación de ruido y gases, interrupción parcial del tránsito, obstrucción temporal del acceso, erosión, sedimentación y contaminación del suelo y el agua. No se han identificado impactos indirectos negativos significativos.

“Guía Ambiental para la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales y de Caminos de Herradura”; “Manual Técnico y Ambiental para Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales”; “Manual Técnico y Ambiental para Mejoramiento de Caminos de Herradura” ; “La Gestión Vial desde un Enfoque de Género – Capacitación de Operadores de Proyectos y Microempresarios; “Guía para Organización Social para Formación y Capacitación de Microempresas de Mantenimiento Rutinario”,

No se actuará en las zonas de selva baja hasta que no se obtengan los resultados del plan de monitoreo y evaluación del plan piloto de la selva del CR2 y no se haya consolidado, con la no objeción del Banco, una estrategia sostenible de actuación en estas zonas. Sin embargo, en algunas zonas se podrían generar impactos indirectos como la intensificación de las presiones para el desarrollo de áreas rurales, la explotación de recursos naturales en zonas boscosas y cambios en las condiciones socioeconómicas de la población local. Por la pequeña magnitud de los proyectos, no se prevé que estos impactos sean significativos, sin embargo las evaluaciones ambientales que se requerirán para algunas categorías de proyecto deberán incluir estos temas.

El  Instituto Vial Provincial (IVP), es un ente dependiente de los municipios presentes en una dada provincia, cuyo objetivo es el de consolidar toda la gestión vial.   CR2 desarrolló mucha experiencia, contando con 38 IVP en operación y 70 en proceso de implementación, demostrando las bondades del modelo.