- Divulgación simultánea

- Documento del Banco Interamericano De Desarrollo

Perú

PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL (PIASAR)

(PE-L1226)

Análisis Socioeconómico

Septiembre 2017

- El presente documento fue preparado por Manuela Velásquez (INE/WSA)

- El presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El Directorio Ejecutivo podrá aprobar o no el documento o aprobarlo con modificaciones. Si posteriormente fuera objeto de actualizaciones, el documento actualizado se pondrá a disposición del público de acuerdo con la Política de Acceso a Información del Banco.

íNDICE

- Objetivos y Antecedentes

- Muestra de Proyectos

- Proyectos de Agua Potable

  - Tipología de Proyectos

  - Metodología General de Evaluación

  - Beneficiarios y Beneficios

  - Inversiones y Otros Costos

  - Resultados de Rentabilidad

  - Análisis de Sensibilidad

- Proyectos de Saneamiento

  - Tipología de Proyectos

  - Metodología General de Evaluación

  - Beneficiarios y Beneficios

  - Inversiones y Otros Costos

  - Análisis Costo-Efectividad

  - Análisis de Sensibilidad

- Análisis de Tarifas y los Ingresos Familiares

## Objetivos y Antecedentes

El objetivo del Anexo Socioeconómico es presentar la evaluación socioeconómica de una muestra de proyectos de agua potable y saneamiento de centros poblados rurales de Perú que serán parte del Programa de Agua y Saneamiento Rural (PIASAR), a ser ejecutado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) e identificar los criterios de selección a ser incorporados en el respectivo Reglamento Operativo.

En este documento se presentan los resultados obtenidos de evaluar ex – ante 44 proyectos de agua potable y 45 proyectos de saneamiento para centros poblados rurales. Para el caso de saneamiento, se evaluaron las soluciones individuales de saneamiento llamadas Unidades Básicas Sanitarias (UBS).

La información técnica de los proyectos fue suministrada por el MVCS. Las evaluaciones de los proyectos de agua y saneamiento fueron elaboradas en planillas de Excel. Adicionalmente, se analizó el monto de la tarifa cobrado a los usuarios por agua potable, obteniéndose la proporción que ésta significa en el ingreso familiar promedio de la localidad.

## Muestra de Proyectos

De acuerdo a los objetivos y alcances del programa, se contempla un componente de obras que incluye tentativamente 99 proyectos de agua potable y 100 proyectos de saneamiento en centros poblados rurales. La muestra de proyectos a analizar y evaluar económicamente incluye 44 proyectos de agua potable y 45 proyectos saneamiento, los que representan aproximadamente un 44% de la inversión (para cada caso). Con respecto a las soluciones individuales de saneamiento, el MVCS presentó para cada localidad dos opciones de UBS las cuales fueron consideradas para la evaluación económica.

Para recopilar la muestra de proyectos se procedió a revisar con el MVCS las iniciativas de inversión presentadas en los últimos años y que aún no habían recibido financiamiento. Se seleccionaron los proyectos que se encontraban más avanzados en términos de diseños técnicos.

## Proyectos de Agua Potable

## Tipología de Proyectos

Se analizaron un total de 44 proyectos de agua potable según las siguientes tipologías:

- 24 proyectos de ampliación y mejoramiento de sistemas existentes.

- 20 proyectos de instalación de nuevo servicio.

Los proyectos incluyen tanto las obras generales (captación, tratamiento, impulsión, tanques de almacenamiento y redes de distribución), como las conexiones domiciliarias. A su vez, los costos de inversión incluyen todos los costos necesarios para su ejecución, esto es, los costos directos más los costos de capacitación, supervisión y desarrollo comunitario. El Cuadro 1 siguiente presenta la información básica de los proyectos analizados.

Cuadro 1. Muestra de Proyectos

| Región | Provincia | Centro Poblado | Tipo de Proyecto | Población Año 0 | Viviendas Año 0 | Inversión Total (US$) | Inversión por Vivienda (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMAZONAS | BAGUA | EL TRIUNFO | Ampliación y Mejoramiento | 288 | 83 | 402,446 | 4,849 |
| AMAZONAS | BAGUA | CENTRO POBLADO SELVA VERDE | Ampliación y Mejoramiento | 220 | 40 | 201,754 | 5,044 |
| AMAZONAS | UTCUBAMBA | PEÑA BLANCA | Ampliación y Mejoramiento | 229 | 67 | 343,947 | 5,134 |
| CAJAMARCA | CELENDIN | SAN MARTIN | Nuevo | 373 | 112 | 459,188 | 4,100 |
| CAJAMARCA | CHOTA | CADMALCA ALTO | Ampliación y Mejoramiento | 562 | 130 | 622,357 | 4,787 |
| CAJAMARCA | CUTERVO | LANCHEPATA | Nuevo | 390 | 89 | 486,233 | 5,463 |
| CAJAMARCA | CHOTA | CADMALCA BAJO | Ampliación y Mejoramiento | 725 | 202 | 875,951 | 4,336 |
| CAJAMARCA | CHOTA | ALTO CAÑAFISTO | Ampliación y Mejoramiento | 500 | 137 | 590,119 | 4,307 |
| CAJAMARCA | CUTERVO | SANTA ROSA DEL TINGO | Ampliación y Mejoramiento | 457 | 130 | 449,540 | 3,458 |
| CAJAMARCA | CHOTA | PALMA CONCHUD | Nuevo | 479 | 109 | 416,588 | 3,822 |
| CAJAMARCA | SAN MIGUEL | EL CONVENTO | Ampliación y Mejoramiento | 234 | 63 | 476,738 | 7,567 |
| CAJAMARCA | SAN IGNACIO | BUENOS AIRES | Ampliación y Mejoramiento | 346 | 105 | 378,393 | 3,604 |
| CAJAMARCA | SAN PABLO | SURO ANTIVO | Ampliación y Mejoramiento | 243 | 60 | 411,153 | 6,853 |
| CAJAMARCA | CHOTA | SAN PABLO | Ampliación y Mejoramiento | 505 | 107 | 697,380 | 6,518 |
| CAJAMARCA | CUTERVO | SAN JUAN PAMPA | Ampliación y Mejoramiento | 287 | 65 | 364,585 | 5,609 |
| CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SHUMAYA | Ampliación y Mejoramiento | 344 | 100 | 311,325 | 3,113 |
| CAJAMARCA | CHOTA | BAJO CHALAMARCA | Ampliación y Mejoramiento | 403 | 125 | 631,985 | 5,056 |
| JUNIN | SATIPO | SAN SEBASTIAN | Nuevo | 213 | 53 | 394,671 | 7,447 |
| JUNIN | SATIPO | SANTA MARTHA | Ampliación y Mejoramiento | 434 | 108 | 562,629 | 5,210 |
| JUNIN | SATIPO | CAMPA PAURIALI | Ampliación y Mejoramiento | 209 | 45 | 212,008 | 4,711 |
| JUNIN | SATIPO | ALTO HUAHUARI | Ampliación y Mejoramiento | 313 | 73 | 437,776 | 5,997 |
| JUNIN | SATIPO | SAN JOSE DE PAURIALI | Ampliación y Mejoramiento | 357 | 96 | 335,660 | 3,496 |
| JUNIN | SATIPO | SHEVOJA | Ampliación y Mejoramiento | 618 | 149 | 548,967 | 3,684 |
| PIURA | HUANCABAMBA | SAN MARTIN DE PAJONAL | Nuevo | 261 | 80 | 557,450 | 6,968 |
| PIURA | HUANCABAMBA | SUCCHA | Nuevo | 366 | 104 | 301,851 | 2,902 |
| PIURA | HUANCABAMBA | MONTE GRANDE ALTO | Nuevo | 353 | 79 | 350,291 | 4,434 |
| PIURA | HUANCABAMBA | TRIGAL | Nuevo | 482 | 136 | 532,293 | 3,914 |
| PIURA | HUANCABAMBA | SAHUATIRCA | Ampliación y Mejoramiento | 549 | 117 | 516,713 | 4,416 |
| PIURA | HUANCABAMBA | PIRGA | Nuevo | 376 | 86 | 392,367 | 4,562 |
| PIURA | HUANCABAMBA | TIERRA NEGRA | Nuevo | 442 | 107 | 529,951 | 4,953 |
| PIURA | HUANCABAMBA | CRUZ DE PIEDRA | Nuevo | 292 | 62 | 297,439 | 4,797 |
| PUNO | AZANGARO | TUPAC AMARU II | Nuevo | 450 | 103 | 1,102,083 | 10,700 |
| SAN MARTIN | LAMAS | URCOPATA | Ampliación y Mejoramiento | 247 | 52 | 346,540 | 6,664 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | MACHUNGO | Ampliación y Mejoramiento | 251 | 49 | 382,144 | 7,799 |
| SAN MARTIN | MOYOBAMBA | NUEVO HORIZONTE | Nuevo | 312 | 68 | 269,547 | 3,964 |
| SAN MARTIN | MOYOBAMBA | VISTA ALEGRE | Nuevo | 284 | 31 | 282,289 | 9,106 |
| SAN MARTIN | LAMAS | ALTO CUTERVO | Ampliación y Mejoramiento | 274 | 77 | 429,740 | 5,581 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CASERIO LAS AMERICAS | Nuevo | 247 | 88 | 640,436 | 7,278 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CASERÍO TIERRA BUENA | Nuevo | 745 | 222 | 684,007 | 3,081 |
| UCAYALI | PADRE ABAD | CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | Nuevo | 285 | 84 | 293,073 | 3,489 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CENTRO POBLADO ESPERANZA | Nuevo | 316 | 101 | 299,396 | 2,964 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | Nuevo | 452 | 104 | 352,441 | 3,389 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | PAMPAS VERDES | Nuevo | 240 | 58 | 182,619 | 3,149 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | Nuevo | 1034 | 200 | 552,345 | 2,762 |
| Total |  |  |  | 16,970 | 4,251 | 19,906,406 |  |

Algunos elementos básicos de estos datos son los siguientes:

- Todos los precios están expresados en US$ y el tipo de cambio utilizado es de 3.28 soles por US$.

- Los precios se expresan a precios de mercado.

- Se consideran las viviendas al año 0 del análisis, que corresponde al año anterior al inicio de las inversiones, e incluyen las viviendas conectadas al servicio, si existe.

- Los presupuestos corresponden a los de expedientes técnicos.

Según el cuadro anterior, la inversión total de los 44 proyectos analizados alcanza a US$19,906,406, representando un promedio de US$452,418 por proyecto.

Los proyectos de la muestra abastecerían a 95 viviendas en promedio, encontrándose un mínimo de 40 en el centro poblado Selva Verde ubicado en la región Amazonas y un máximo de 202 viviendas en el centro poblado Cadmalca Bajo en la región Cajamarca. La población promedio de estas localidades es de 3.9 personas por vivienda, con lo cual la población total a ser afectada alcanzaría a unas 16,970 personas.

La inversión inicial por vivienda, en promedio, es de US$ 4,985, con un mínimo de US$ 450 en Buenos Aires en Cajamarca y un máximo de US$7,799 en Machungo ubicado en la región San Martín.

## Metodología General de Evaluación

Para evaluar socioeconómicamente los proyectos de agua potable se utilizó una metodología de análisis costo – beneficio, estimado a través de la construcción de la curva de demanda agregada para cada localidad rural, la que consideró el precio y consumo de las fuentes alternativas de consumo de agua, así como las tarifas marginales y consumos en la situación con proyecto. A partir de ello se determinaron beneficios por ahorro de recursos al dejar de utilizarse fuentes alternativas, y beneficios por los mayores niveles de consumo que se obtienen con el sistema público de provisión de agua potable. Para obtener los beneficios económicos y los costos correspondientes, así como los indicadores de factibilidad, se estimó la curva de demanda para cada proyecto y se calculó el área bajo la curva de los beneficios mencionados. Esta información fue complementada utilizando el programa SIMOP del BID. De esta forma se pudieron estimar los beneficios y costos en valor presente de acuerdo a los siguientes conceptos:

- Los beneficios se desprenden de la posibilidad de los consumidores de tener acceso a agua potable, para el caso de proyectos nuevos, y de incrementar su capacidad de consumo, para aquellos proyectos de mejoramiento. En ambos casos se busca cubrir el déficit de oferta y dotar a las familias de sus necesidades de agua potable.

- Ahorro de recursos de aquellas familias que se abastecen de agua potable desde fuentes alternativas por efectos de la implementación de los proyectos, sean nuevos o de mejoramiento, ya que, según la encuesta socioeconómica implementada, es más caro proveerse desde otro sistema que no sea la conexión a un sistema de agua potable.

## Beneficiarios y beneficios

Siguiendo la lógica usual de evaluación de este tipo de proyectos, los beneficiarios se separan entre aquellos ya conectados a la red y en aquellos que no lo están. Como se mencionó en la sección anterior, los beneficios están dados por:

- Para los nuevos conectados los ahorros de costos por dejar de utilizar fuentes alternativas de abastecimiento.

- Para todos los usuarios, el valor del consumo incremental medido por el área bajo la correspondiente curva de demanda por agua potable.

Los supuestos involucrados en el cálculo de los beneficios de los proyectos fueron:

- El horizonte de análisis es de 20 años.

- La unidad monetaria utilizada es dólares norteamericanos, aplicándose el tipo de cambio de S./ 3.28 por US$, correspondiente a la tasa de cambio publicada por el Ministerio de Finanzas de Perú para el 2017.

- La demanda global crece como consecuencia de aumentos en la población. Las tasas anuales de crecimiento fueron calculadas individualmente para cada comunidad basado en las proyecciones del Censo, las cuales se muestran en el Cuadro 3.

- Cada localidad presenta su propia dotación de consumo con proyecto, que se presentan en el Cuadro 3 (obtenidas de los expedientes técnicos de los proyectos).

- El factor de conversión del consumo aplicable a los beneficios es de 1,0.

- Para cada localidad se definió una tarifa por m3 de consumo, el precio por m3 es igual a la tarifa recomendada en los respectivos estudios. Adicionalmente, se calculó la cuota mensual que deberá pagar cada familia por el servicio de agua.

- La tasa de descuento es de 12% para establecer los valores presentes de los flujos.

- La tasa de conexión al sistema es de 100% de los beneficiarios.

- Los precios y consumo de las fuentes alternativas fueron determinados por medio de la realización de encuestas socioeconómicas en hogares de cada localidad de la muestra. Estas encuestas se hicieron como parte de los expedientes técnicos realizados para cada proyecto. Los resultados de precio y consumo para cada localidad rural se presentan en el Cuadro 2.

- Para cada uno de los proyectos se estimó la elasticidad-precio constante, la cual se obtuvo de una curva de demanda estimada para cada localidad.

Cuadro 2. Precio y consumo de las fuentes alternativas

| Centro Poblado | Fuente | Consumo Usuarios Antiguos - Qo (m3/viv/mes) | Consumo Usuarios Nuevos - Qo (m3/viv/mes) | Po Viviendas Antiguas (US$/m3) | Po Viviendas Nuevas (US$/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | Acarreo / conexión con racionamiento | 12.5 | 5.0 | 0.1 | 4.8 |
| SELVA VERDE | Acarreo | 10.1 | 1.7 | 5.2 | 9.6 |
| PEÑA BLANCA | Acarreo / conexión con racionamiento | 8.6 | 2.5 | 1.4 | 14.1 |
| SAN MARTIN | Acarreo | - | 1.2 | - | 2.5 |
| CADMALCA ALTO | Acarreo / conexión con racionamiento | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 7.8 |
| LANCHEPATA | Acarreo / conexión con racionamiento | - | 2.9 | - | 6.8 |
| CADMALCA BAJO | Acarreo / conexión con racionamiento | 5.4 | 4.4 | 12.8 | 15.0 |
| ALTO CAÑAFISTO | Acarreo / conexión con racionamiento | 5.5 | 2.6 | 10.0 | 15.1 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | Acarreo / conexión con racionamiento | 5.4 | 8.6 | 18.0 | 4.5 |
| PALMA CONCHUD | Acarreo | - | 2.6 | - | 7.6 |
| EL CONVENTO | Acarreo / conexión con racionamiento | 5.5 | 2.4 | 8.1 | 12.6 |
| BUENOS AIRES | Acarreo / conexión con racionamiento | 3.0 | 2.8 | 11.8 | 12.1 |
| SURO ANTIVO | Acarreo / conexión con racionamiento | 6.1 | 2.9 | 5.4 | 8.2 |
| SAN PABLO | Acarreo / conexión con racionamiento | 7.1 | 4.9 | 8.5 | 10.5 |
| SAN JUAN PAMPA | Acarreo / conexión con racionamiento | 6.5 | 1.9 | 9.7 | 14.7 |
| SHUMAYA | Acarreo / conexión con racionamiento | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 8.0 |
| BAJO CHALAMARCA | Acarreo / conexión con racionamiento | 6.2 | 1.6 | 6.6 | 15.4 |
| SAN SEBASTIAN | Acarreo | - | 1.2 | - | 11.3 |
| SANTA MARTHA | Acarreo / conexión con racionamiento | 5.0 | 2.2 | 7.5 | 11.8 |
| CAMPA PAURIALI | Acarreo / conexión con racionamiento | 6.3 | 1.0 | 6.8 | 12.5 |
| ALTO HUAHUARI | Acarreo / conexión con racionamiento | 5.8 | 0.8 | 8.1 | 15.0 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | Acarreo / conexión con racionamiento | 5.0 | 2.2 | 7.2 | 11.3 |
| SHEVOJA | Acarreo / conexión con racionamiento | 1.2 | 1.2 | 4.9 | 4.9 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | Acarreo | - | 2.7 | - | 15.4 |
| SUCCHA | Acarreo | - | 1.8 | - | 9.9 |
| MONTE GRANDE ALTO | Acarreo | - | 4.0 | - | 5.7 |
| TRIGAL | Acarreo | - | 1.5 | - | 6.6 |
| SAHUATIRCA | Acarreo / conexión con racionamiento | 1.1 | 0.3 | 7.1 | 7.3 |
| PIRGA | Acarreo | - | 1.4 | - | 15.9 |
| TIERRA NEGRA | Acarreo | - | 2.3 | - | 8.5 |
| CRUZ DE PIEDRA | Acarreo | - | 3.6 | - | 13.0 |
| TUPAC AMARU II | Acarreo | - | 2.5 | - | 19.2 |
| URCOPATA | Acarreo / conexión con racionamiento | 6.2 | 0.7 | 11.1 | 20.9 |
| MACHUNGO | Acarreo / conexión con racionamiento | 2.3 | 0.6 | 13.3 | 15.3 |
| NUEVO HORIZONTE | Acarreo | - | 4.5 | - | 12.8 |
| VISTA ALEGRE | Acarreo | - | 1.7 | - | 10.6 |
| ALTO CUTERVO | Acarreo / conexión con racionamiento | 1.8 | 1.2 | 11.2 | 14.3 |
| LAS AMERICAS | Acarreo | - | 1.2 | - | 9.8 |
| TIERRA BUENA | Acarreo | - | 2.3 | - | 3.0 |
| VIRGEN DEL CARMEN | Acarreo | - | 1.8 | - | 4.1 |
| ESPERANZA | Acarreo | - | 1.6 | - | 4.0 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | Acarreo | - | 1.9 | - | 4.4 |
| PAMPAS VERDES | Acarreo | - | 1.4 | - | 3.4 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | Acarreo | - | 2.2 | - | 1.8 |

El Cuadro 3 resume los parámetros y supuestos básicos asociados a la determinación de los beneficios de cada proyecto evaluado, mientras que el Cuadro 4 presentan la magnitud de estos beneficios.

Cuadro 3. Parámetros para el cálculo de los beneficios

| Centro Poblado | Demanda inicial (m3/año) | Tasa anual de crecimiento de la demanda (%) | Dotación de consumo con proyecto (lts/hab/dia) | Precio con proyecto (US$/m3) | Capacidad sin proyecto (m3/año) | Capacidad con proyecto (m3/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | 15,330 | 0.4% | 120 | 0.07 | 113,616 | 135,077 |
| SELVA VERDE | 7,378 | 1.1% | 120 | 0.08 | 22,092 | 41,028 |
| PEÑA BLANCA | 12,308 | 0.4% | 90 | 0.18 | 9,468 | 29,666 |
| SAN MARTIN | 14,277 | 0.5% | 100 | 0.20 | 12,624 | 27,142 |
| CADMALCA ALTO | 13,245 | 0.3% | 100 | 0.15 | 8,521 | 47,340 |
| LANCHEPATA | 35,978 | 0.7% | 120 | 0.14 | - | 43,868 |
| CADMALCA BAJO | 27,021 | 0.3% | 100 | 0.14 | 12,299 | 35,951 |
| ALTO CAÑAFISTO | 18,382 | 0.3% | 100 | 0.23 | 8,521 | 24,598 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 20,712 | 0.9% | 90 | 0.05 | - | 31,308 |
| PALMA CONCHUD | 12,624 | 0.3% | 70 | 0.09 | - | 12,885 |
| EL CONVENTO | 25,574 | 1.1% | 100 | 0.19 | 8,521 | 47,340 |
| BUENOS AIRES | 15,917 | 1.0% | 120 | 0.17 | 9,461 | 21,129 |
| SURO ANTIVO | 9,791 | 2.8% | 100 | 0.16 | 2,523 | 12,930 |
| SAN PABLO | 20,198 | 2.9% | 100 | 0.03 | - | 26,826 |
| SAN JUAN PAMPA | 17,358 | 0.7% | 120 | 0.08 | - | 12,940 |
| SHUMAYA | 15,681 | 2.0% | 120 | 0.16 | 7,569 | 20,814 |
| BAJO CHALAMARCA | 16,198 | 1.7% | 100 | 0.16 | 7,569 | 21,444 |
| SAN SEBASTIAN | 9,848 | 0.8% | 120 | 0.08 | - | 13,130 |
| SANTA MARTHA | 20,198 | 0.2% | 90 | 0.08 | 5,681 | 22,723 |
| CAMPA PAURIALI | 20,198 | 1.0% | 90 | 0.10 | 14,202 | 23,986 |
| ALTO HUAHUARI | 17,221 | 1.1% | 90 | 0.09 | 4,032 | 22,961 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 9,433 | 0.2% | 90 | 0.08 | 5,877 | 6,701 |
| SHEVOJA | 23,039 | 1.0% | 90 | 0.07 | - | 44,500 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 10,415 | 0.4% | 100 | 0.15 | - | 13,034 |
| SUCCHA | 14,170 | 0.8% | 70 | 0.08 | - | 12,182 |
| MONTE GRANDE ALTO | 9,751 | 0.8% | 70 | 0.12 | - | 12,189 |
| TRIGAL | 12,310 | 0.8% | 70 | 0.09 | - | 15,388 |
| SAHUATIRCA | 15,002 | 0.8% | 70 | 0.09 | 7,574 | 18,886 |
| PIRGA | 9,984 | 0.8% | 70 | 0.11 | - | 12,480 |
| TIERRA NEGRA | 16,213 | 0.5% | 100 | 0.09 | - | 20,266 |
| CRUZ DE PIEDRA | 8,158 | 0.8% | 70 | 0.15 | - | 12,199 |
| TUPAC AMARU II | 17,388 | 0.9% | 100 | 0.14 | - | 23,337 |
| URCOPATA | 8,521 | 1.7% | 90 | 0.30 | 10,730 | 11,362 |
| MACHUNGO | 51,758 | 0.9% | 120 | 0.16 | 37,872 | 62,489 |
| NUEVO HORIZONTE | 18,948 | 1.6% | 120 | 0.07 | - | 31,560 |
| VISTA ALEGRE | 13,728 | 1.6% | 120 | 0.11 | - | 32,507 |
| ALTO CUTERVO | 15,904 | 2.2% | 120 | 0.13 | 4,103 | 25,879 |
| CASERIO LAS AMERICAS | 8,521 | 1.6% | 90 | 0.40 | - | 18,620 |
| TIERRA BUENA | 26,826 | 1.9% | 90 | 0.52 | - | 33,454 |
| VIRGEN DEL CARMEN | 17,042 | 2.6% | 90 | 0.15 | - | 26,195 |
| ESPERANZA | 19,567 | 0.9% | 90 | 0.31 | - | 22,723 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 27,773 | 1.5% | 90 | 0.12 | - | 35,347 |
| PAMPAS VERDES | 13,886 | 1.7% | 90 | 0.09 | - | 18,620 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 120,875 | 1.6% | 120 | 0.25 | - | 161,903 |

En todos los proyectos de la muestra, incluso los de rehabilitación, se consideran usuarios nuevos a ser conectados a las redes a ser construidas. En su situación actual estos usuarios se abastecen principalmente por medio de acarreo. En el caso de los usuarios que ya están conectados a la red, en su mayoría tienen problemas en la calidad o en la continuidad, recibiendo el servicio menos de 24 horas 7 días a la semana. En todos los casos, para la situación con proyecto la demanda se determinó a partir de los datos utilizados en los diseños de las obras.

En el Cuadro 4 se muestran los resultados finales del cálculo de beneficios de estos proyectos por vivienda y agregados. Como se observa, el valor presente (VP)  de los beneficios varían desde un mínimo de US$49,197 en la localidad de San Martin en Cajamarca que implica el mejoramiento del sistema, a un máximo de US$1,466,886 en la localidad de Tupac Amaru II, que representa un sistema nuevo que abastecerá a más de 100 viviendas.

Cuadro 4. Resultado del cálculo de beneficios

| Centro Poblado | Beneficio Usuarios Antiguos (US$/viv) | Beneficio Usuarios Nuevos (US$/viv) | VP Beneficios Totales (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | - | 42 | 321,748 |
| CENTRO POBLADO SELVA VERDE | 26 | 104 | 210,103 |
| PEÑA BLANCA | - | 83 | 409,925 |
| SAN MARTIN | - | 15 | 151,011 |
| CADMALCA ALTO | 26 | 72 | 474,377 |
| LANCHEPATA | 66 | 65 | 548,637 |
| CADMALCA BAJO | 35 | 114 | 1,132,542 |
| ALTO CAÑAFISTO | 28 | 104 | 524,851 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 39 | 41 | 486,749 |
| PALMA CONCHUD | 45 | - | 445,813 |
| EL CONVENTO | 23 | 86 | 354,363 |
| BUENOS AIRES | 54 | 90 | 752,251 |
| SURO ANTIVO | 17 | 62 | 312,743 |
| SAN PABLO | 42 | 114 | 693,819 |
| SAN JUAN PAMPA | 44 | 129 | 423,172 |
| SHUMAYA | 14 | 69 | 380,554 |
| BAJO CHALAMARCA | 12 | 87 | 586,149 |
| SAN SEBASTIAN | 23 | 90 | 438,892 |
| SANTA MARTHA | 19 | 72 | 478,823 |
| CAMPA PAURIALI | 21 | 84 | 247,004 |
| ALTO HUAHUARI | 23 | 93 | 382,269 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 18 | 69 | 472,554 |
| SHEVOJA | 25 | 31 | 376,568 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | - | 85 | 624,207 |
| SUCCHA | - | 39 | 381,334 |
| MONTE GRANDE ALTO | - | 124 | 315,040 |
| TRIGAL | - | 103 | 451,555 |
| SAHUATIRCA | - | 133 | 498,238 |
| PIRGA | - | 85 | 682,390 |
| TIERRA NEGRA | - | 53 | 533,663 |
| CRUZ DE PIEDRA | - | 74 | 452,703 |
| TUPAC AMARU II | - | 151 | 1,466,886 |
| URCOPATA | 34 | 136 | 301,571 |
| MACHUNGO | 75 | 108 | 374,867 |
| NUEVO HORIZONTE | - | 37 | 302,279 |
| VISTA ALEGRE | - | 92 | 611,115 |
| ALTO CUTERVO | 65 | 86 | 620,982 |
| CASERIO LAS AMERICAS | - | 46 | 450,788 |
| CASERÍO TIERRA BUENA | - | 19 | 518,403 |
| CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | - | 86 | 258,533 |
| CENTRO POBLADO ESPERANZA | - | 79 | 256,045 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | - | 32 | 347,421 |
| PAMPAS VERDES | - | 24 | 137,448 |
| CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | - | 20 | 409,562 |

## Inversiones y Otros Costos

Los costos de inversión mostrados en el Cuadro 1 incluyen los costos directos de construcción y costos indirectos, tales como costos de supervisión, capacitación y otros servicios. A los fines de convertir los costos de inversión de precios de mercado a precios sociales, se utilizó la información reportada por los expedientes técnicos, siguiendo los lineamientos establecidos el Anexo SNIP 10 definido por resolución directoral. En este anexo, se definen factores de conversión de precios de mercado a precios de eficiencia de acuerdo con las siguientes categorías: mano de obra calificada (0.909), mano de obra no calificada (costa: 0.57, sierra: 0.41, selva: 0.49), bienes no transables (0.847), bienes transables (0.867), planta de tratamiento de agua potable (0.797), línea de agua potable (0.802), obras civiles y estructuras (0.759), y equipamiento e instalaciones hidráulicas (0.838). La desagregación de los costos de inversión por estas categorías se presenta a continuación.

Cuadro 5. Costos de inversión por insumo económico (en US$)

| Centro Poblado | Obras Civiles | Línea de Agua Potable | Mano de obra no calificada | Mano de obra calificada | Planta de Tratamiento de Agua Potable | Equipamiento e instalaciones hidráulicas | Bienes no transables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | 87,118 | 215,155 | 33,785 | 66,388 | - | - | - |
| SELVA VERDE | 56,775 | 84,327 | 16,497 | 28,390 | 15,764 | - | - |
| PEÑA BLANCA | 175,021 | 94,944 | 24,353 | 22,188 | - | - | 16,592 |
| SAN MARTIN | 57,342 | 245,847 | 70,671 | 85,328 | - | - | - |
| CADMALCA ALTO | 67,357 | 430,275 | 45,709 | 66,166 | - | - | 12,704 |
| LANCHEPATA | 92,851 | 342,120 | 22,543 | 28,719 | - | - | - |
| CADMALCA BAJO | 85,874 | 599,178 | 67,342 | 84,728 | 23,493 | - | 15,335 |
| ALTO CAÑAFISTO | 66,595 | 350,713 | 35,193 | 63,815 | 62,898 | - | 10,905 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 90,478 | 270,343 | 30,637 | 58,082 | - | - | - |
| PALMA CONCHUD | 83,733 | 222,067 | 33,397 | 57,828 | 19,563 | - | - |
| EL CONVENTO | 86,116 | 261,137 | 26,169 | 103,315 | - | - | - |
| BUENOS AIRES | 46,838 | 277,101 | 22,593 | 26,272 | - | - | 5,589 |
| SURO ANTIVO | 82,162 | 200,585 | 24,113 | 93,892 | - | - | 10,401 |
| SAN PABLO | 127,982 | 355,374 | 123,187 | 71,544 | 19,293 | - | - |
| SAN JUAN PAMPA | 52,289 | 226,885 | 19,504 | 55,473 | 10,433 | - | - |
| SHUMAYA | 47,270 | 202,570 | 17,600 | 39,275 | - | - | 4,610 |
| BAJO CHALAMARCA | 102,259 | 410,034 | 52,240 | 67,451 | - | - | - |
| SAN SEBASTIAN | 81,319 | 151,340 | - | 40,793 | - | 20,953 | 100,266 |
| SANTA MARTHA | 118,532 | 237,027 | 122,731 | 33,429 | - | - | 50,910 |
| CAMPA PAURIALI | 79,375 | 57,372 | 19,451 | 29,293 | - | - | 26,518 |
| ALTO HUAHUARI | 42,543 | 237,273 | 35,493 | 122,467 | - | - | - |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 53,958 | 119,249 | 80,585 | 81,868 | - | - | - |
| SHEVOJA | 72,939 | 212,650 | 105,539 | 92,492 | - | 64,272 | 1,075 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 308,708 | 88,345 | 50,395 | 110,003 | - | - | - |
| SUCCHA | 162,456 | 46,491 | 37,388 | 39,671 | - | - | 15,845 |
| MONTE GRANDE ALTO | 88,883 | 156,720 | 37,055 | 67,633 | - | - | - |
| TRIGAL | 371,929 | - | 62,345 | 98,018 | - | - | - |
| SAHUATIRCA | 123,340 | 289,427 | 28,902 | 75,044 | - | - | - |
| PIRGA | 79,367 | 205,988 | 38,693 | 68,319 | - | - | - |
| TIERRA NEGRA | 293,654 | 84,037 | 63,217 | 69,062 | - | - | 19,981 |
| CRUZ DE PIEDRA | 71,017 | 118,140 | 27,636 | 80,646 | - | - | - |
| TUPAC AMARU II | 76,225 | 857,179 | 52,233 | 88,080 | - | - | 28,365 |
| URCOPATA | 40,095 | 130,541 | 40,565 | 45,236 | 72,247 | - | 17,858 |
| MACHUNGO | 46,240 | 224,271 | 45,223 | 46,090 | - | - | 20,319 |
| NUEVO HORIZONTE | 65,545 | 24,063 | 1,978 | 39,318 | 19,794 | - | 23,949 |
| VISTA ALEGRE | 46,474 | 135,978 | 2,835 | 43,254 | 25,134 | - | 28,615 |
| ALTO CUTERVO | 54,721 | 285,099 | 2,952 | 43,254 | 24,431 | - | 19,283 |
| LAS AMERICAS | 103,382 | 373,734 | 13,098 | 66,158 | - | - | 84,064 |
| TIERRA BUENA | 244,594 | 333,908 | 22,385 | 81,136 | - | - | 1,984 |
| VIRGEN DEL CARMEN | 147,524 | 94,324 | 5,481 | 42,386 | - | - | 3,358 |
| ESPERANZA | 114,173 | 134,344 | 5,849 | 42,799 | - | - | 2,230 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 149,728 | 125,694 | 29,413 | 46,270 | - | - | 1,336 |
| PAMPAS VERDES | 96,079 | 45,691 | 4,039 | 34,422 | - | - | 2,389 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 184,757 | 278,709 | 17,361 | 70,265 | - | - | 1,253 |

Tomando en cuenta la composición de costos de cada categoría de gasto, se obtiene que la aplicación de los factores de conversión para eliminar impuestos indirectos (IVA y aranceles) y otras distorsiones en el mercado laboral, hace que a precios de cuenta la inversión total alcance, en promedio, a 78% del valor a precios de mercado. Dicha información se presenta en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Costos de inversión a precios sociales

| Centro Poblado | Inversión inicial a precios de mercado (US$) | Inversión inicial a precios sociales (US$) | Relación precios sociales/precios de mercado (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | 402,446 | 315,579 | 78% |
| SELVA VERDE | 201,754 | 157,177 | 78% |
| PEÑA BLANCA | 343,947 | 273,697 | 80% |
| SAN MARTIN | 459,188 | 340,116 | 74% |
| CADMALCA ALTO | 622,357 | 485,856 | 78% |
| LANCHEPATA | 486,233 | 380,202 | 78% |
| CADMALCA BAJO | 875,951 | 682,067 | 78% |
| ALTO CAÑAFISTO | 590,119 | 463,626 | 79% |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 449,540 | 350,845 | 78% |
| PALMA CONCHUD | 416,588 | 323,501 | 78% |
| EL CONVENTO | 476,738 | 379,437 | 80% |
| BUENOS AIRES | 378,393 | 295,666 | 78% |
| SURO ANTIVO | 411,153 | 327,274 | 80% |
| SAN PABLO | 697,380 | 513,065 | 74% |
| SAN JUAN PAMPA | 364,585 | 288,386 | 79% |
| SHUMAYA | 311,325 | 245,163 | 79% |
| BAJO CHALAMARCA | 631,985 | 489,194 | 77% |
| SAN SEBASTIAN | 394,671 | 322,661 | 82% |
| SANTA MARTHA | 562,629 | 411,016 | 73% |
| CAMPA PAURIALI | 212,008 | 163,320 | 77% |
| ALTO HUAHUARI | 437,776 | 350,587 | 80% |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 335,660 | 250,496 | 75% |
| SHEVOJA | 548,967 | 416,466 | 76% |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 557,450 | 416,067 | 75% |
| SUCCHA | 301,851 | 225,400 | 75% |
| MONTE GRANDE ALTO | 350,291 | 275,752 | 79% |
| TRIGAL | 532,293 | 406,930 | 76% |
| SAHUATIRCA | 516,713 | 410,425 | 79% |
| PIRGA | 392,367 | 309,599 | 79% |
| TIERRA NEGRA | 529,951 | 395,902 | 75% |
| CRUZ DE PIEDRA | 297,439 | 237,710 | 80% |
| TUPAC AMARU II | 1,102,083 | 870,831 | 79% |
| URCOPATA | 346,540 | 268,828 | 78% |
| MACHUNGO | 382,144 | 292,609 | 77% |
| NUEVO HORIZONTE | 269,547 | 174,647 | 65% |
| VISTA ALEGRE | 282,289 | 209,271 | 74% |
| ALTO CUTERVO | 429,740 | 346,751 | 81% |
| LAS AMERICAS | 640,436 | 515,791 | 81% |
| TIERRA BUENA | 684,007 | 539,843 | 79% |
| VIRGEN DEL CARMEN | 293,073 | 231,678 | 79% |
| ESPERANZA | 299,396 | 237,944 | 79% |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 352,441 | 271,465 | 77% |
| PAMPAS VERDES | 182,619 | 144,777 | 79% |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 552,345 | 436,847 | 79% |

El Cuadro 7 presentan información relativa a los costos anuales de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) suministrada por el MVCS para cada proyecto.

Cuadro 7. Costos de Administración, Operación y Mantenimiento

| Centro Poblado | Costos AOM (US$/año) |
| --- | --- |
| EL TRIUNFO | 1,030 |
| CENTRO POBLADO SELVA VERDE | 712 |
| PEÑA BLANCA | 623 |
| SAN MARTIN | 1,639 |
| CADMALCA ALTO | 1,545 |
| LANCHEPATA | 1,213 |
| CADMALCA BAJO | 2,088 |
| ALTO CAÑAFISTO | 3,212 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 1,061 |
| PALMA CONCHUD | 1,236 |
| EL CONVENTO | 864 |
| BUENOS AIRES | 1,711 |
| SURO ANTIVO | 982 |
| SAN PABLO | 593 |
| SAN JUAN PAMPA | 1,480 |
| SHUMAYA | 1,379 |
| BAJO CHALAMARCA | 1,610 |
| SAN SEBASTIAN | 622 |
| SANTA MARTHA | 1,534 |
| CAMPA PAURIALI | 618 |
| ALTO HUAHUARI | 1,070 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 893 |
| SHEVOJA | 599 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 1,353 |
| SUCCHA | 1,137 |
| MONTE GRANDE ALTO | 1,527 |
| TRIGAL | 1,388 |
| SAHUATIRCA | 1,663 |
| PIRGA | 1,489 |
| TIERRA NEGRA | 1,861 |
| CRUZ DE PIEDRA | 1,187 |
| TUPAC AMARU II | 1,188 |
| URCOPATA | 2,265 |
| MACHUNGO | 2,094 |
| NUEVO HORIZONTE | 1,554 |
| VISTA ALEGRE | 1,233 |
| ALTO CUTERVO | 2,183 |
| CASERIO LAS AMERICAS | 2,161 |
| CASERÍO TIERRA BUENA | 4,199 |
| CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | 1,055 |
| CENTRO POBLADO ESPERANZA | 1,065 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 1,173 |
| PAMPAS VERDES | 995 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 2,335 |

Los costos de AOM para los proyectos de la muestra representan entre un 0.1% y un 0.7% de los costos de inversión. Estos costos fueron expresados a precios sociales, los cuales representan en promedio 88% de los costos a precios de mercado. El Cuadro 8 representa el valor presente de los costos de inversión y de AOM para cada proyecto de la muestra, suponiendo que las obras se construyen completamente en el año 1, y aplicando una tasa de descuento del 12%.

Cuadro 8. Valor presente de los costos totales a precios sociales

| Centro Poblado | Valor presente de la inversión (US$) | Valor presente de los costos de AOM (US$) | Valor presente de los costos totales (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | 315,579 | 6,802 | 322,381 |
| SELVA VERDE | 164,806 | 4,750 | 169,556 |
| PEÑA BLANCA | 273,697 | 8,879 | 282,576 |
| SAN MARTIN | 388,635 | 11,056 | 399,692 |
| CADMALCA ALTO | 501,200 | 10,335 | 511,535 |
| LANCHEPATA | 425,556 | 7,930 | 433,486 |
| CADMALCA BAJO | 691,114 | 13,909 | 705,023 |
| ALTO CAÑAFISTO | 478,970 | 21,597 | 500,567 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 350,845 | 6,974 | 357,820 |
| PALMA CONCHUD | 323,501 | 8,161 | 331,662 |
| EL CONVENTO | 389,649 | 5,760 | 395,409 |
| BUENOS AIRES | 295,666 | 11,488 | 307,154 |
| SURO ANTIVO | 342,618 | 6,690 | 349,308 |
| SAN PABLO | 513,065 | 3,937 | 517,001 |
| SAN JUAN PAMPA | 288,405 | 9,787 | 298,192 |
| SHUMAYA | 260,507 | 9,348 | 269,855 |
| BAJO CHALAMARCA | 507,547 | 10,654 | 518,200 |
| SAN SEBASTIAN | 332,165 | 2,614 | 334,779 |
| SANTA MARTHA | 411,600 | 9,168 | 420,768 |
| CAMPA PAURIALI | 168,790 | 4,348 | 173,138 |
| ALTO HUAHUARI | 364,208 | 6,184 | 370,391 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 288,049 | 5,656 | 293,705 |
| SHEVOJA | 422,388 | 3,703 | 426,092 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 416,067 | 9,113 | 425,179 |
| SUCCHA | 225,400 | 7,022 | 232,422 |
| MONTE GRANDE ALTO | 275,752 | 10,222 | 285,974 |
| TRIGAL | 406,930 | 9,335 | 416,265 |
| SAHUATIRCA | 410,425 | 11,053 | 421,477 |
| PIRGA | 309,599 | 9,986 | 319,585 |
| TIERRA NEGRA | 395,902 | 12,420 | 408,322 |
| CRUZ DE PIEDRA | 237,710 | 7,935 | 245,645 |
| TUPAC AMARU II | 902,349 | 7,920 | 910,269 |
| URCOPATA | 271,169 | 15,405 | 286,574 |
| MACHUNGO | 294,951 | 14,691 | 309,642 |
| NUEVO HORIZONTE | 174,647 | 8,016 | 182,663 |
| VISTA ALEGRE | 209,271 | 9,030 | 218,302 |
| ALTO CUTERVO | 346,751 | 15,613 | 362,365 |
| CASERIO LAS AMERICAS | 524,358 | 15,430 | 539,788 |
| CASERÍO TIERRA BUENA | 545,689 | 17,282 | 562,971 |
| CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | 237,523 | 7,401 | 244,924 |
| CENTRO POBLADO ESPERANZA | 242,513 | 7,369 | 249,882 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 278,699 | 8,489 | 287,188 |
| PAMPAS VERDES | 150,107 | 6,954 | 157,061 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 451,044 | 16,038 | 467,082 |

## Resultados de Rentabilidad

Los resultados de las evaluaciones de los 44 proyectos de agua potable en centro poblados rurales se presentan en el siguiente Cuadro 9. El 77% de los proyectos analizados presentan Valores Presentes Netos (VPN) positivos al 12%, con Tasas Internas de Retorno Económica (TIRE) que varían entre 12.5% en Alto Huahuari en Junin y 36.5% en Vista Alegre, San Martin.

Cuadro 9. Resultados de rentabilidad de los proyectos

| Centro Poblado | VPN (US$) | TIRE (%) |
| --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | (632) | 12.0% |
| SELVA VERDE | 40,547 | 15.5% |
| PEÑA BLANCA | 213,816 | 18.9% |
| SAN MARTIN | (248,680) | 2.6% |
| CADMALCA ALTO | (37,158) | 10.8% |
| LANCHEPATA | 115,152 | 16.0% |
| CADMALCA BAJO | 427,519 | 21.1% |
| ALTO CAÑAFISTO | 24,283 | 12.8% |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 128,929 | 17.4% |
| PALMA CONCHUD | 114,151 | 17.3% |
| EL CONVENTO | (41,046) | 10.3% |
| BUENOS AIRES | 445,097 | 32.3% |
| SURO ANTIVO | (36,565) | 10.4% |
| SAN PABLO | 176,817 | 16.4% |
| SAN JUAN PAMPA | 124,980 | 18.2% |
| SHUMAYA | 110,699 | 18.0% |
| BAJO CHALAMARCA | 67,949 | 14.0% |
| SAN SEBASTIAN | 104,114 | 16.7% |
| SANTA MARTHA | 58,056 | 14.2% |
| CAMPA PAURIALI | 73,866 | 18.3% |
| ALTO HUAHUARI | 11,877 | 12.5% |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 178,849 | 21.4% |
| SHEVOJA | (49,524) | 10.1% |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 199,027 | 19.1% |
| SUCCHA | 148,912 | 21.5% |
| MONTE GRANDE ALTO | 29,261 | 13.9% |
| TRIGAL | 35,602 | 13.6% |
| SAHUATIRCA | 76,996 | 15.4% |
| PIRGA | 362,805 | 28.3% |
| TIERRA NEGRA | 125,341 | 16.7% |
| CRUZ DE PIEDRA | 207,058 | 24.3% |
| TUPAC AMARU II | 556,617 | 21.1% |
| URCOPATA | 14,998 | 12.8% |
| MACHUNGO | 65,226 | 15.2% |
| NUEVO HORIZONTE | 119,616 | 21.5% |
| VISTA ALEGRE | 392,814 | 36.5% |
| ALTO CUTERVO | 258,618 | 22.1% |
| CASERIO LAS AMERICAS | (89,000) | 9.3% |
| CASERÍO TIERRA BUENA | (44,569) | 10.7% |
| CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | 20,027 | 13.4% |
| CENTRO POBLADO ESPERANZA | 11,209 | 12.8% |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 60,234 | 15.3% |
| PAMPAS VERDES | (19,613) | 9.9% |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | (57,520) | 9.9% |

El presente programa es un programa de obras múltiples por demanda, lo que implica que al momento de la preparación no se conocen la totalidad de los proyectos que se financiarán con el mismo. Debido a que la normatividad peruana exige que cada uno de los proyectos incluya en sus expedientes técnicos una evaluación costo-beneficio de los proyectos de agua a ser evaluados, antes de su licitación, se deberá asegurarse que cada uno de los proyectos sea viable económicamente.

## Análisis de Sensibilidad

Dadas las incertidumbres existentes sobre los numerosos supuestos y parámetros del análisis se presenta en esta sección un análisis de sensibilidad de la rentabilidad de cada proyecto. Para el análisis de sensibilidad se hizo un análisis de frontera de los supuestos más relevantes: costos de inversión y beneficiarios. Para cada uno de estos supuestos se determinó el porcentaje de variación que haría que cada proyecto dejara de ser rentable económicamente. En este análisis se incluyó también variaciones que harían que los 10 proyectos que no son rentables pasaran a ser rentables. Por ejemplo, para que el proyecto en el centro poblado Selva Verde deje de ser viable económicamente los costos de inversión deben aumentar un 25% o los beneficiarios deben disminuir en un 20%. En el caso del proyecto de El Triunfo, para que el proyecto sea viable los costos de inversión deberían reducirse en un 5% o los beneficiarios aumentar en un 5%.

El Cuadro 10 muestra los resultados principales del análisis de sensibilidad sobre la TIRE.

Cuadro 10. Análisis de Sensibilidad

| Centro Poblado | Valor base | Reducción / Aumento de costos de inversión | Reducción / Aumento de beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | 12.0% | -5% | +5% |
| CENTRO POBLADO SELVA VERDE | 15.5% | +25% | -20% |
| PEÑA BLANCA | 18.9% | +50% | -35% |
| SAN MARTIN | 2.6% | -50% | +90% |
| CADMALCA ALTO | 10.8% | -10% | +10% |
| LANCHEPATA | 16.0% | +30% | -25% |
| CADMALCA BAJO | 21.1% | +65% | -40% |
| ALTO CAÑAFISTO | 12.8% | +10% | -5% |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 17.4% | +40% | -30% |
| PALMA CONCHUD | 17.3% | +40% | -30% |
| EL CONVENTO | 10.3% | -15% | +15% |
| BUENOS AIRES | 32.3% | +155% | -60% |
| SURO ANTIVO | 10.4% | -15% | +15% |
| SAN PABLO | 16.4% | +35% | -30% |
| SAN JUAN PAMPA | 18.2% | +45% | -30% |
| SHUMAYA | 18.0% | +50% | -30% |
| BAJO CHALAMARCA | 14.0% | +15% | -15% |
| SAN SEBASTIAN | 16.7% | +35% | -45% |
| SANTA MARTHA | 14.2% | +15% | -15% |
| CAMPA PAURIALI | 18.3% | +50% | -30% |
| ALTO HUAHUARI | 12.5% | +5% | -5% |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 21.4% | +75% | -40% |
| SHEVOJA | 10.1% | -15% | +15% |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 19.1% | +50% | -35% |
| SUCCHA | 21.5% | +70% | -40% |
| MONTE GRANDE ALTO | 13.9% | +15% | -10% |
| TRIGAL | 13.6% | +10% | -10% |
| SAHUATIRCA | 15.4% | +20% | -20% |
| PIRGA | 28.3% | +125% | -55% |
| TIERRA NEGRA | 16.7% | +35% | -25% |
| CRUZ DE PIEDRA | 24.3% | +110% | -55% |
| TUPAC AMARU II | 21.1% | +65% | -40% |
| URCOPATA | 12.8% | +10% | -5% |
| MACHUNGO | 15.2% | +25% | -20% |
| NUEVO HORIZONTE | 21.5% | +70% | -40% |
| VISTA ALEGRE | 36.5% | +190% | -65% |
| ALTO CUTERVO | 22.1% | +75% | -45% |
| CASERIO LAS AMERICAS | 9.3% | -20% | +20% |
| CASERÍO TIERRA BUENA | 10.7% | -10% | +10% |
| CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | 13.4% | +10% | -10% |
| CENTRO POBLADO ESPERANZA | 12.8% | +10% | -5% |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 15.3% | +25% | -20% |
| PAMPAS VERDES | 9.9% | -15% | +15% |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 9.9% | -15% | +15% |

Los resultados anteriores muestran que ante cambios en los supuestos y parámetros en las magnitudes indicadas, se mantendría una elevada certeza de rentabilidad en la mayoría de los proyectos rentables. Para el caso de los proyectos que no son rentables, en algunos casos, variaciones menores en los supuestos pueden resultar en que estos proyectos sean rentables.

## Proyectos de Saneamiento

## Tipología de Proyectos y Alternativas

Los proyectos de saneamiento consisten en la construcción de soluciones familiares o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) en cada una de las viviendas. En términos de la intervención, el enfoque utilizado es el tradicional del sector (programa subsidiado por el gobierno nacional), pero con un fuerte componente de capacitación y acompañamiento a los usuarios en términos del uso de las soluciones construidas. Un enfoque alternativo es el de “Community Led Total Sanitation” (CLTS, por su sigla en inglés), el cual comenzó a utilizarse a finales de los ’90. El CLTS está orientado a generar demanda y liderazgo local para mejorar el saneamiento y el cambio de comportamiento dentro de una comunidad, con énfasis en producir instalaciones y servicios sostenibles mediante el compromiso con los mercados y artesanos locales. Si bien existe evidencia de que el CLTS ha sido exitoso en varios países de África y Asia, su implementación a gran escala aún no ha ocurrido en América Latina, y específicamente en Perú se ha limitado a pilotos. Dado que este es un programa de alcance nacional, se ha seleccionado que la alternativa de intervención a utilizar sea, por lo tanto, el enfoque tradicional.

Las soluciones técnicas analizadas son de dos tipos:

- Con arrastre hidráulico

- Sin arrastre hidráulico

Las Unidades Básicas de Saneamiento con Arrastre Hidráulico (UBS-AH) son utilizadas en proyectos donde existe posibilidad de descarga de al menos 3 litros y el medio natural (suelo) lo permite. Dentro de las soluciones individuales, es la preferente en selección siempre y cuando los parámetros de diseño la permitan.

Para el tratamiento y disposición final de los efluentes de la UBS-AH se incluirá un sistema de separación de sólidos y la infiltración en el suelo natural o medio artificial dependiendo de la permeabilidad del terreno natural y la ubicación y uso de acuífero.

Las soluciones familiares sin arrastre hidráulico pueden ser de tres tipos:

- Unidad Básica de Saneamiento de Compostaje UBS-C

- Unidad Básica de Saneamiento de Compostaje Continuo UBS-CC

- Unidad Básica de Saneamiento de Hoyo Seco Ventilado UBS-HSV

La Unidad Básica de Saneamiento de Compostaje está destinada a proyectos donde no existe posibilidad de descarga hidráulica, funcionando prácticamente en cualquier medio natural. Existe separación de orina y heces.

La Unidad Básica de Saneamiento de Compostaje Continuo está destinada a intervenciones donde existe posibilidad de descarga hidráulica, funcionando en cualquier medio natural, preferentemente en zonas inundables. No existe separación de orina y heces.

La Unidad Básica de Saneamiento de Hoyo Seco Ventilado está destinada a intervenciones donde no existe posibilidad de descarga hidráulica y el medio natural (suelo) la permite, además de ser favorable las costumbres y hábitos de la población. Dentro de las soluciones individuales, es la última en preferencia de selección.

El diseño de las UBS contempla los siguientes elementos:

- Caseta o cuarto de baño con:

  - Inodoro

  - Ducha y lavatorio

  - Conducto de evacuación

  - Tubería de ventilación

- Lavadero multiusos fuera de la vivienda

- Caja de registro para aguas grises

- Sistema de tratamiento (tanque séptico mejorado o tanque séptico)

- Sistema de descarga que dependiendo de la capacidad de infiltración del terreno puede ser una zanja de percolación o un pozo de absorción

En el Cuadro 11 se presenta el tipo de UBS considerado en cada uno de los proyectos.

Cuadro 11. Tipo de Unidad Básica Sanitaria considerada

| Región | Provincia | Centro Poblado | UBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Compostera (#) | Arrastre Hidraulico (#) |
| AMAZONAS | BAGUA | EL TRIUNFO | 4 | 86 |
| AMAZONAS | BAGUA | CENTRO POBLADO SELVA VERDE | 0 | 48 |
| AMAZONAS | UTCUBAMBA | PEÑA BLANCA | 0 | 72 |
| CAJAMARCA | CELENDIN | SAN MARTIN | 13 | 109 |
| CAJAMARCA | CHOTA | CADMALCA ALTO | 0 | 137 |
| CAJAMARCA | CUTERVO | LANCHEPATA | 0 | 93 |
| CAJAMARCA | CHOTA | CADMALCA BAJO | 0 | 206 |
| CAJAMARCA | CHOTA | ALTO CAÑAFISTO | 0 | 139 |
| CAJAMARCA | CUTERVO | SANTA ROSA DEL TINGO | 138 | 0 |
| CAJAMARCA | CHOTA | PALMA CONCHUD | 112 | 0 |
| CAJAMARCA | SAN MIGUEL | EL CONVENTO | 0 | 68 |
| CAJAMARCA | SAN IGNACIO | BUENOS AIRES | 2 | 106 |
| CAJAMARCA | SAN PABLO | SURO ANTIVO | 3 | 66 |
| CAJAMARCA | CHOTA | SAN PABLO | 0 | 111 |
| CAJAMARCA | CUTERVO | SAN JUAN PAMPA | 0 | 69 |
| CAJAMARCA | SAN IGNACIO | SHUMAYA | 0 | 93 |
| CAJAMARCA | CHOTA | BAJO CHALAMARCA | 4 | 128 |
| JUNIN | SATIPO | SAN SEBASTIAN | 0 | 59 |
| JUNIN | SATIPO | SANTA MARTHA | 9 | 84 |
| JUNIN | SATIPO | CAMPA PAURIALI | 0 | 41 |
| JUNIN | SATIPO | ALTO HUAHUARI | 0 | 74 |
| JUNIN | SATIPO | SAN JOSE DE PAURIALI | 74 | 0 |
| JUNIN | SATIPO | SHEVOJA | 157 | 0 |
| PIURA | HUANCABAMBA | SAN MARTIN DE PAJONAL | 87 | 0 |
| PIURA | HUANCABAMBA | SUCCHA | 0 | 95 |
| PIURA | HUANCABAMBA | MONTE GRANDE ALTO | 79 | 0 |
| PIURA | HUANCABAMBA | TRIGAL | 79 | 11 |
| PIURA | HUANCABAMBA | SAHUATIRCA | 113 | 0 |
| PIURA | HUANCABAMBA | PIRGA | 82 | 0 |
| PIURA | HUANCABAMBA | TIERRA NEGRA | 95 | 4 |
| PIURA | HUANCABAMBA | CRUZ DE PIEDRA | 69 | 0 |
| PUNO | AZANGARO | TUPAC AMARU II | 98 | 2 |
| SAN MARTIN | LAMAS | URCOPATA | 0 | 55 |
| SAN MARTIN | SAN MARTIN | MACHUNGO | 63 | 3 |
| SAN MARTIN | MOYOBAMBA | NUEVO HORIZONTE | 0 | 88 |
| SAN MARTIN | MOYOBAMBA | VISTA ALEGRE | 0 | 81 |
| SAN MARTIN | LAMAS | ALTO CUTERVO | 0 | 75 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CASERIO LAS AMERICAS | 0 | 64 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CASERÍO TIERRA BUENA | 0 | 279 |
| UCAYALI | PADRE ABAD | CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | 0 | 82 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CENTRO POBLADO ESPERANZA | 87 | 0 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 0 | 129 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | PAMPAS VERDES | 0 | 57 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 0 | 164 |
| UCAYALI | ATALAYA | SAN PEDRO DE LAGARTO | 71 | 0 |

Para cada una de las UBS se consideraron dos alternativas las cuales se describen en el Cuadro 12. Como se observa, la principal variación consiste en la definición de los materiales de la caseta. Para la primera alternativa el material considerado fue ladrillo siguiendo los lineamientos para la formulación de los programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural definida en el 2012 - RM 108-2011-VIVIENDA/RM 201-2012-VIVIENDA. Sin embargo, existen unas nuevas especificaciones que permiten utilizar material de la zona, lo que permitió hacer un análisis comparativo de cada una de las alternativas.

Cuadro 12. Comparación de las alternativas de solución

| Especificaciones | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| Estructura Caseta | - Dimensiones de la caseta 1.10*2.10 m. - Materiales de construcción: muro de ladrillo KK9x12x24 aparejo de soga c/m 1:5x5cm - Cobertura de calamina galvanizada | - Dimensionamiento de la caseta: 1.10*1.55 m. - Diversificación de los materiales de construcción considerando materiales locales, cumpliendo normativa: i) ladrillo; ii) adobe; iii) madera; iv) material prefabricado. |
| Accesorios | - Inodoro tanque bajo - Ducha cromada con una llave - lavatorio | - Inodoro tanque bajo - La ducha se mantiene igual - Se eliminó el lavatorio considerando que el lavadero de uso múltiple podría cumplir la función del lavatorio sin mayor impacto para los usuarios |
| Conducto de evacuación | Biodigestor y un pozo percolador y en el caso de la UBS compostera, doble cámara para la estabilización de la materia fecal | Biodigestor y un pozo percolador y en el caso de la UBS compostera, doble cámara para la estabilización de la materia fecal |
| Zanja de percolación | Para UBS de arrastre hidráulico, pozo percolador; para UBS compostera, sistema de infiltración para la orina | Para UBS de arrastre hidráulico, pozo percolador; para UBS compostera, sistema de infiltración para la orina |

Para todos los casos se hizo un análisis de materiales locales y prefabricados como alternativa para su uso en sustitución del ladrillo. Los materiales alternativos al ladrillo pueden ser adobe, prefabricado o de madera. Estos materiales son escogidos dependiendo de la zona de ubicación del proyecto. En el Cuadro 13 se especifican las alternativas consideradas en cada uno de los proyectos.

Cuadro 13. Materiales de construcción considerados para cada alternativa

| Centro Poblado | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | Ladrillo | Prefabricado |
| SELVA VERDE | Ladrillo | Madera |
| PEÑA BLANCA | Ladrillo | Prefabricado |
| SAN MARTIN | Ladrillo | Adobe |
| CADMALCA ALTO | Ladrillo | Adobe |
| LANCHEPATA | Ladrillo | Adobe |
| CADMALCA BAJO | Ladrillo | Adobe |
| ALTO CAÑAFISTO | Ladrillo | Adobe |
| SANTA ROSA DEL TINGO | Ladrillo | Adobe |
| PALMA CONCHUD | Ladrillo | Adobe |
| EL CONVENTO | Ladrillo | Adobe |
| BUENOS AIRES | Ladrillo | Adobe |
| SURO ANTIVO | Ladrillo | Madera |
| SAN PABLO | Ladrillo | Adobe |
| SAN JUAN PAMPA | Ladrillo | Adobe |
| SHUMAYA | Ladrillo | Madera |
| BAJO CHALAMARCA | Ladrillo | Adobe |
| SAN SEBASTIAN | Ladrillo | Madera |
| SANTA MARTHA | Ladrillo | Prefabricado |
| CAMPA PAURIALI | Ladrillo | Madera |
| ALTO HUAHUARI | Ladrillo | Prefabricado |
| SAN JOSE DE PAURIALI | Ladrillo | Madera |
| SHEVOJA | Ladrillo | Prefabricado |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | Ladrillo | Adobe |
| SUCCHA | Ladrillo | Adobe |
| MONTE GRANDE ALTO | Ladrillo | Adobe |
| TRIGAL | Ladrillo | Adobe |
| SAHUATIRCA | Ladrillo | Adobe |
| PIRGA | Ladrillo | Adobe |
| TIERRA NEGRA | Ladrillo | Adobe |
| CRUZ DE PIEDRA | Ladrillo | Adobe |
| TUPAC AMARU II | Ladrillo | Adobe |
| URCOPATA | Ladrillo | Prefabricado |
| MACHUNGO | Ladrillo | Madera |
| NUEVO HORIZONTE | Ladrillo | Prefabricado |
| VISTA ALEGRE | Ladrillo | Prefabricado |
| ALTO CUTERVO | Ladrillo | Madera |
| LAS AMERICAS | Ladrillo | Madera |
| TIERRA BUENA | Ladrillo | Prefabricado |
| VIRGEN DEL CARMEN | Ladrillo | Madera |
| ESPERANZA | Ladrillo | Prefabricado |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | Ladrillo | Madera |
| PAMPAS VERDES | Ladrillo | Prefabricado |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | Ladrillo | Madera |
| SAN PEDRO DE LAGARTO | Ladrillo | Madera |

## Metodología General de Evaluación

Siguiendo la práctica usual en este tipo de proyectos, en cada uno de los se realizó un análisis de alternativas de saneamiento. De acuerdo a la normatividad peruana, los proyectos de soluciones individuales de saneamiento se deben evaluar a través de una evaluación costo-efectividad, por lo cual para el análisis económico se realizó este análisis comparando cuánto es el costo de las diferentes alternativas para la construcción de UBS y de esta forma seleccionar la alternativa más costo-efectiva. El indicador de efectividad utilizado fue personas beneficiadas por las soluciones de saneamiento. Los costos utilizados fueron los costos sociales de inversión, y de operación y mantenimiento.

Los supuestos involucrados para el análisis costo-efectividad de los proyectos fueron:

- El horizonte de evaluación es de 20 años.

- La unidad monetaria utilizada es dólares norteamericanos. Se utilizó una tasa de cambio de 3.28 soles por dólares.

- Las tasas anuales de crecimiento fueron estimadas con base en el censo y presentadas en el Cuadro 3.

- La tasa de descuento es de 12% para establecer los valores presentes de los flujos.

## Beneficiarios y Beneficios

El beneficio central esperado del proyecto de construcción de UBS el de mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria a través de permitir que la misma disponga de sus aguas negras apropiadamente. Se eliminan con ello los efectos negativos que tiene el no uso de un sistema, lo cual es fuente de contaminación ambiental general. Los perjuicios más comunes por la ausencia de alguna solución de saneamiento consisten en la reproducción de insectos, presencia de basura, el mal olor, transmisión de enfermedades, la proliferación de ratas y ratones, la presencia de restos fecales, la formación de barro y lodo y los efectos negativos sobre vegetales y animales.

Los beneficios económicos de proyectos se pueden medir a través de la cuantificación de su valor de mercado producto de las transacciones del bien o el servicio que genere el proyecto. En caso de no tener un mercado, como el caso de este proyecto específico, se utiliza la metodología de valuación contingente, a través de la medición de la máxima disposición a pagar. Sin embargo, en este caso, es muy difícil que los hogares internalicen los beneficios de este proyecto, debido a que son intervenciones que consisten en soluciones más allá de la construcción de una letrina, sino es una solución integral que contempla recolección, tratamiento de aguas residuales, instalación de equipos hidráulicos como duchas, lavadero, inodoro, y un mejoramiento de la vivienda al construir una caseta para esta solución.

Los beneficiarios de los proyectos son todos los habitantes de los centros poblados de la muestra. A diferencia de los proyectos de agua, en todos los casos la cobertura de saneamiento es 0, por lo cual se considera a toda la población como beneficiaria. Esta población se describe en el Cuadro 1 y para su proyección se utilizó las tasas de crecimiento presentadas en el Cuadro 3. Como se mencionó anteriormente, para el caso de la muestra de los proyectos de saneamiento se consideraron todos los proyectos de agua y se incluyó el centro poblado San Pedro de Lagarto en la región de Ucayali el cual cuenta con una población de 259 personas y una tasa de crecimiento estimada de 0.97%.

## Inversiones y Otros Costos

Los costos de inversión que se tuvieron en cuenta para el análisis incluyen los costos directos de construcción y costos indirectos, tales como costos de supervisión, capacitación y otros servicios. A los fines de convertir los costos de inversión de precios de mercado a precios sociales, como se mencionó para los proyectos de agua, se utilizó la información reportada por los expedientes técnicos, siguiendo los lineamientos establecidos el Anexo SNIP 10 definido por resolución directoral. En este anexo, se definen factores de conversión de precios de mercado a precios de eficiencia de acuerdo a las siguientes categorías: mano de obra calificada (0.909), mano de obra no calificada (costa: 0.57, sierra: 0.41, selva: 0.49), bienes no transables (0.847), bienes transables (0.867), obras civiles y estructuras (0.759), y equipamiento e instalaciones hidráulicas (0.838). Los costos de inversión a precios sociales representan en promedio el 80% de los costos a precios de mercado como se observa en el Cuadro 14.

Cuadro 14. Costos de Inversión a Precios de Mercado y a Precios Sociales (US$)

| Centro Poblado | Costos de Inversión a P. Mercado |  | Costos de Inversión a P. Sociales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alternativa 1 | Alternativa 2 | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| EL TRIUNFO | 419,004 | 323,503 | 344,453 | 265,943 |
| SELVA VERDE | 243,936 | 159,000 | 194,604 | 126,845 |
| PEÑA BLANCA | 294,755 | 249,882 | 240,477 | 203,868 |
| SAN MARTIN | 603,525 | 445,556 | 521,713 | 385,158 |
| CADMALCA ALTO | 913,588 | 637,135 | 774,227 | 539,944 |
| LANCHEPATA | 490,173 | 336,884 | 393,650 | 270,546 |
| CADMALCA BAJO | 890,765 | 715,880 | 611,465 | 491,415 |
| ALTO CAÑAFISTO | 747,406 | 595,886 | 509,955 | 406,572 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 749,754 | 475,673 | 599,150 | 380,124 |
| PALMA CONCHUD | 700,023 | 333,810 | 568,789 | 271,229 |
| EL CONVENTO | 309,653 | 187,350 | 262,418 | 158,771 |
| BUENOS AIRES | 722,201 | 459,722 | 612,034 | 389,594 |
| SURO ANTIVO | 390,083 | 151,427 | 330,579 | 128,328 |
| SAN PABLO | 774,428 | 503,351 | 645,615 | 419,626 |
| SAN JUAN PAMPA | 468,915 | 285,001 | 383,467 | 233,066 |
| SHUMAYA | 323,208 | 215,699 | 273,906 | 182,796 |
| BAJO CHALAMARCA | 726,124 | 542,112 | 624,379 | 466,150 |
| SAN SEBASTIAN | 199,096 | 129,051 | 154,617 | 100,220.7 |
| SANTA MARTHA | 444,596 | 310,693 | 291,081 | 203,413.4 |
| CAMPA PAURIALI | 188,066 | 87,189 | 158,222 | 73,352.8 |
| ALTO HUAHUARI | 268,348 | 142,270 | 216,327 | 114,690.3 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 322,355 | 152,898 | 254,520 | 120,722.5 |
| SHEVOJA | 966,010 | 528,657 | 780,909 | 427,358.4 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 596,676 | 504,765 | 481,836 | 407,614.4 |
| SUCCHA | 716,371 | 547,097 | 519,223 | 396,534.6 |
| MONTE GRANDE ALTO | 576,769 | 376,910 | 466,080 | 304,576.7 |
| TRIGAL | 716,392 | 540,246 | 585,472 | 441,517.1 |
| SAHUATIRCA | 816,724 | 611,400 | 652,777 | 488,669.6 |
| PIRGA | 337,799 | 441,748 | 274,579 | 359,073.5 |
| TIERRA NEGRA | 489,370 | 397,242 | 376,160 | 305,344.9 |
| CRUZ DE PIEDRA | 442,276 | 323,436 | 351,369 | 256,955.4 |
| TUPAC AMARU II | 704,793 | 482,745 | 597,282 | 409,106.3 |
| URCOPATA | 256,179 | 131,965 | 213,578 | 110,019.4 |
| MACHUNGO | 302,298 | 134,459 | 233,837 | 104,008.4 |
| NUEVO HORIZONTE | 517,595 | 317,255 | 392,045 | 240,300.2 |
| VISTA ALEGRE | 681,048 | 292,254 | 516,468 | 221,628.8 |
| ALTO CUTERVO | 598,644 | 257,415 | 453,741 | 195,107.2 |
| LAS AMERICAS | 326,526 | 198,123 | 276,685 | 167,881.6 |
| TIERRA BUENA | 1,317,750 | 849,042 | 1,115,833 | 718,944.5 |
| VIRGEN DEL CARMEN | 540,422 | 285,873 | 458,285 | 242,424.4 |
| ESPERANZA | 634,544 | 427,354 | 537,479 | 361,982.2 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 614,548 | 418,790 | 520,578 | 354,753.3 |
| PAMPAS VERDES | 212,029 | 111,560 | 179,930 | 94,670.6 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 859,332 | 507,205 | 727,678 | 429,498.4 |
| SAN PEDRO DE LAGARTO | 401,004 | 184,541 | 328,700 | 151,267.0 |

El Cuadro 15 presenta información relativa a los costos anuales promedio de Operación y Mantenimiento (O&M). Se analizó una muestra de proyectos para los cuales los expedientes técnicos tenían información de estos costos y en promedio representan un 0.3% de los costos de inversión. Estos costos incluyen actividades como personal necesario para que haga el mantenimiento de las UBS, y materiales y equipamiento para la desinfección y limpieza.

Cuadro 15. Costos anuales promedio de O&M (US$)

| Centro Poblado | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | $1,033 | $798 |
| SELVA VERDE | $584 | $381 |
| PEÑA BLANCA | $721 | $612 |
| SAN MARTIN | $1,565 | $1,155 |
| CADMALCA ALTO | $2,323 | $1,620 |
| LANCHEPATA | $1,181 | $812 |
| CADMALCA BAJO | $1,834 | $1,474 |
| ALTO CAÑAFISTO | $1,530 | $1,220 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | $1,797 | $1,140 |
| PALMA CONCHUD | $1,706 | $814 |
| EL CONVENTO | $787 | $476 |
| BUENOS AIRES | $1,836 | $1,169 |
| SURO ANTIVO | $992 | $385 |
| SAN PABLO | $1,937 | $1,259 |
| SAN JUAN PAMPA | $1,150 | $699 |
| SHUMAYA | $822 | $548 |
| BAJO CHALAMARCA | $1,873 | $1,398 |
| SAN SEBASTIAN | $464 | $301 |
| SANTA MARTHA | $873 | $610 |
| CAMPA PAURIALI | $475 | $220 |
| ALTO HUAHUARI | $649 | $344 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | $764 | $362 |
| SHEVOJA | $2,343 | $1,282 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | $1,446 | $1,223 |
| SUCCHA | $1,558 | $1,190 |
| MONTE GRANDE ALTO | $1,398 | $914 |
| TRIGAL | $1,756 | $1,325 |
| SAHUATIRCA | $1,958 | $1,466 |
| PIRGA | $824 | $1,077 |
| TIERRA NEGRA | $1,128 | $916 |
| CRUZ DE PIEDRA | $1,054 | $771 |
| TUPAC AMARU II | $1,792 | $1,227 |
| URCOPATA | $641 | $330 |
| MACHUNGO | $702 | $312 |
| NUEVO HORIZONTE | $1,176 | $721 |
| VISTA ALEGRE | $1,549 | $665 |
| ALTO CUTERVO | $1,361 | $585 |
| CASERIO LAS AMERICAS | $830 | $504 |
| CASERÍO TIERRA BUENA | $3,347 | $2,157 |
| CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | $1,375 | $727 |
| CENTRO POBLADO ESPERANZA | $1,612 | $1,086 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | $1,562 | $1,064 |
| PAMPAS VERDES | $540 | $284 |
| CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | $2,183 | $1,288 |
| SAN PEDRO DE LAGARTO | $986 | $454 |

Para el análisis costo-efectividad se trajeron a valor presente los costos de inversión y los costos de O&M para cada alternativa aplicando una tasa de descuento del 12%. En los Cuadros 16 y 17 se presentan estos valores para la Alternativa 1 y la Alternativa 2 respectivamente.

Cuadro 16. Valor presente de los costos totales a precios sociales (US$) – Alternativa 1

| Centro Poblado | Valor presente de la inversión | Valor presente de los costos de O&M | Valor presente de los costos totales |
| --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | $344,453 | $7,719 | $352,171 |
| SELVA VERDE | $194,604 | $4,361 | $198,965 |
| PEÑA BLANCA | $240,477 | $5,389 | $245,866 |
| SAN MARTIN | $521,713 | $11,691 | $533,404 |
| CADMALCA ALTO | $774,227 | $17,349 | $791,576 |
| LANCHEPATA | $393,650 | $8,821 | $402,471 |
| CADMALCA BAJO | $611,465 | $13,702 | $625,167 |
| ALTO CAÑAFISTO | $509,955 | $11,427 | $521,382 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | $599,150 | $13,426 | $612,576 |
| PALMA CONCHUD | $568,789 | $12,746 | $581,534 |
| EL CONVENTO | $262,418 | $5,880 | $268,298 |
| BUENOS AIRES | $612,034 | $13,715 | $625,749 |
| SURO ANTIVO | $330,579 | $7,408 | $337,987 |
| SAN PABLO | $645,615 | $14,467 | $660,082 |
| SAN JUAN PAMPA | $383,467 | $8,593 | $392,060 |
| SHUMAYA | $273,906 | $6,138 | $280,043 |
| BAJO CHALAMARCA | $624,379 | $13,991 | $638,371 |
| SAN SEBASTIAN | $154,617 | $3,465 | $158,082 |
| SANTA MARTHA | $291,081 | $6,523 | $297,604 |
| CAMPA PAURIALI | $158,222 | $3,545 | $161,767 |
| ALTO HUAHUARI | $216,327 | $4,848 | $221,175 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | $254,520 | $5,703 | $260,224 |
| SHEVOJA | $780,909 | $17,499 | $798,408 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | $481,836 | $10,797 | $492,633 |
| SUCCHA | $519,223 | $11,635 | $530,858 |
| MONTE GRANDE ALTO | $466,080 | $10,444 | $476,524 |
| TRIGAL | $585,472 | $13,119 | $598,592 |
| SAHUATIRCA | $652,777 | $14,628 | $667,404 |
| PIRGA | $274,579 | $6,153 | $280,732 |
| TIERRA NEGRA | $376,160 | $8,429 | $384,589 |
| CRUZ DE PIEDRA | $351,369 | $7,874 | $359,243 |
| TUPAC AMARU II | $597,282 | $13,384 | $610,666 |
| URCOPATA | $213,578 | $4,786 | $218,364 |
| MACHUNGO | $233,837 | $5,240 | $239,077 |
| NUEVO HORIZONTE | $392,045 | $8,785 | $400,830 |
| VISTA ALEGRE | $516,468 | $11,573 | $528,041 |
| ALTO CUTERVO | $453,741 | $10,168 | $463,908 |
| LAS AMERICAS | $276,685 | $6,200 | $282,885 |
| TIERRA BUENA | $1,115,833 | $25,004 | $1,140,837 |
| VIRGEN DEL CARMEN | $458,285 | $10,269 | $468,555 |
| ESPERANZA | $537,479 | $12,044 | $549,523 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | $520,578 | $11,665 | $532,243 |
| PAMPAS VERDES | $179,930 | $4,032 | $183,962 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | $727,678 | $16,306 | $743,985 |
| SAN PEDRO DE LAGARTO | $328,700 | $7,366 | $336,065 |

Cuadro 17. Valor presente de los costos totales a precios sociales (US$) – Alternativa 2

| Centro Poblado | Valor presente de la inversión | Valor presente de los costos de O&M | Valor presente de los costos totales |
| --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | $265,943 | $5,959 | $271,903 |
| SELVA VERDE | $126,845 | $2,842 | $129,688 |
| PEÑA BLANCA | $203,868 | $4,568 | $208,436 |
| SAN MARTIN | $385,158 | $8,631 | $393,789 |
| CADMALCA ALTO | $539,945 | $12,099 | $552,044 |
| LANCHEPATA | $270,546 | $6,062 | $276,608 |
| CADMALCA BAJO | $491,415 | $11,012 | $502,427 |
| ALTO CAÑAFISTO | $406,573 | $9,111 | $415,683 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | $380,124 | $8,518 | $388,642 |
| PALMA CONCHUD | $271,230 | $6,078 | $277,308 |
| EL CONVENTO | $158,771 | $3,558 | $162,329 |
| BUENOS AIRES | $389,595 | $8,730 | $398,325 |
| SURO ANTIVO | $128,328 | $2,876 | $131,204 |
| SAN PABLO | $419,627 | $9,403 | $429,030 |
| SAN JUAN PAMPA | $233,067 | $5,223 | $238,289 |
| SHUMAYA | $182,796 | $4,096 | $186,892 |
| BAJO CHALAMARCA | $466,151 | $10,446 | $476,596 |
| SAN SEBASTIAN | $100,221 | $2,246 | $102,466 |
| SANTA MARTHA | $203,413 | $4,558 | $207,972 |
| CAMPA PAURIALI | $73,353 | $1,644 | $74,996 |
| ALTO HUAHUARI | $114,690 | $2,570 | $117,260 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | $120,723 | $2,705 | $123,428 |
| SHEVOJA | $427,358 | $9,576 | $436,935 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | $407,614 | $9,134 | $416,748 |
| SUCCHA | $396,535 | $8,886 | $405,420 |
| MONTE GRANDE ALTO | $304,577 | $6,825 | $311,402 |
| TRIGAL | $441,517 | $9,894 | $451,411 |
| SAHUATIRCA | $488,670 | $10,950 | $499,620 |
| PIRGA | $359,074 | $8,046 | $367,120 |
| TIERRA NEGRA | $305,345 | $6,842 | $312,187 |
| CRUZ DE PIEDRA | $256,955 | $5,758 | $262,713 |
| TUPAC AMARU II | $409,106 | $9,167 | $418,274 |
| URCOPATA | $110,019 | $2,465 | $112,485 |
| MACHUNGO | $104,008 | $2,331 | $106,339 |
| NUEVO HORIZONTE | $240,300 | $5,385 | $245,685 |
| VISTA ALEGRE | $221,629 | $4,966 | $226,595 |
| ALTO CUTERVO | $195,107 | $4,372 | $199,479 |
| LAS AMERICAS | $167,882 | $3,762 | $171,644 |
| TIERRA BUENA | $718,944 | $16,110 | $735,055 |
| VIRGEN DEL CARMEN | $242,424 | $5,432 | $247,857 |
| ESPERANZA | $361,982 | $8,111 | $370,094 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | $354,753 | $7,949 | $362,703 |
| PAMPAS VERDES | $94,671 | $2,121 | $96,792 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | $429,498 | $9,624 | $439,123 |
| SAN PEDRO DE LAGARTO | $151,267 | $3,390 | $154,657 |

## Análisis Costo-Efectividad

Para el análisis costo – efectividad se utilizaron los costos totales de cada una de las alternativas por proyecto utilizando una tasa de descuento del 12% y el número de personas beneficiadas por las UBS. Para calcular los beneficiarios se calculó el promedio de beneficiarios durante el período analizado (20 años). Los resultados de las evaluaciones de los 45 proyectos se presentan en el Cuadro 18. Como se puede observar, para todos los proyectos, excepto para Pirga en la región de Piura, la alternativa con menor indicador de costo-efectividad es en la cual se utiliza el material de la zona.

Cuadro 18. Resultados de Costo - Efectividad

| Centro Poblado | Personas Beneficiadas | Valor presente de los costos (US$) | Índice Costo Efectividad (US$/persona) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| EL TRIUNFO | 301 | $271,903 | 1,172 | 905 |
| SELVA VERDE | 247 | $129,688 | 805 | 525 |
| PEÑA BLANCA | 221 | $208,436 | 1,112 | 943 |
| SAN MARTIN | 391 | $393,789 | 1,364 | 1,007 |
| CADMALCA ALTO | 581 | $552,044 | 1,364 | 951 |
| LANCHEPATA | 421 | $276,608 | 957 | 658 |
| CADMALCA BAJO | 749 | $502,427 | 835 | 671 |
| ALTO CAÑAFISTO | 516 | $415,683 | 1,009 | 805 |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 501 | $388,642 | 1,223 | 776 |
| PALMA CONCHUD | 494 | $277,308 | 1,178 | 562 |
| EL CONVENTO | 261 | $162,329 | 1,026 | 621 |
| BUENOS AIRES | 382 | $398,325 | 1,638 | 1,043 |
| SURO ANTIVO | 333 | $131,204 | 1,015 | 394 |
| SAN PABLO | 701 | $429,030 | 942 | 612 |
| SAN JUAN PAMPA | 309 | $238,289 | 1,267 | 770 |
| SHUMAYA | 429 | $186,892 | 653 | 436 |
| BAJO CHALAMARCA | 483 | $476,596 | 1,323 | 987 |
| SAN SEBASTIAN | 231 | $102,466 | 684 | 443 |
| SANTA MARTHA | 442 | $207,972 | 673 | 471 |
| CAMPA PAURIALI | 233 | $74,996 | 694 | 322 |
| ALTO HUAHUARI | 350 | $117,260 | 632 | 335 |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 364 | $123,428 | 716 | 340 |
| SHEVOJA | 687 | $436,935 | 1,163 | 636 |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 272 | $416,748 | 1,810 | 1,531 |
| SUCCHA | 398 | $405,420 | 1,335 | 1,020 |
| MONTE GRANDE ALTO | 383 | $311,402 | 1,243 | 812 |
| TRIGAL | 524 | $451,411 | 1,143 | 862 |
| SAHUATIRCA | 596 | $499,620 | 1,119 | 838 |
| PIRGA | 408 | $367,120 | 687 | 899 |
| TIERRA NEGRA | 465 | $312,187 | 828 | 672 |
| CRUZ DE PIEDRA | 317 | $262,713 | 1,132 | 828 |
| TUPAC AMARU II | 496 | $418,274 | 1,232 | 844 |
| URCOPATA | 296 | $112,485 | 738 | 380 |
| MACHUNGO | 274 | $106,339 | 872 | 388 |
| NUEVO HORIZONTE | 372 | $245,685 | 1,078 | 660 |
| VISTA ALEGRE | 339 | $226,595 | 1,559 | 669 |
| ALTO CUTERVO | 347 | $199,479 | 1,337 | 575 |
| LAS AMERICAS | 294 | $171,644 | 963 | 584 |
| TIERRA BUENA | 910 | $735,055 | 1,254 | 808 |
| VIRGEN DEL CARMEN | 379 | $247,857 | 1,237 | 654 |
| ESPERANZA | 346 | $370,094 | 1,589 | 1,070 |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 529 | $362,703 | 1,006 | 685 |
| PAMPAS VERDES | 289 | $96,792 | 637 | 335 |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 1230 | $439,123 | 605 | 357 |
| SAN PEDRO DE LAGARTO | 287 | $154,657 | 1,173 | 540 |

## Análisis de Sensibilidad

Dadas las incertidumbres existentes sobre algunos de los supuestos y parámetros del análisis se presenta en esta sección un análisis de sensibilidad de los resultados del costo-efectividad. Como se mencionó en la sección anterior, para todos los proyectos, excepto para uno (Pirga), la alternativa más costo efectiva es en la cual se utiliza material de la zona (Alternativa 2). Por lo anterior, debido a que el principal supuesto en este análisis son los costos de inversión, se hizo un análisis de frontera para saber en cuánto debían incrementarse los costos de inversión de la Alternativa 2 para que deje de ser la más costo-efectiva. En el Cuadro 19 se presentan los resultados. Como se observa, incrementos en los costos de inversión desde un 20% en la Alternativa 2 haría que en dos centros poblados (Peña Blanca y San Martin de Pajonal), la alternativa más costo efectiva sea la 1 donde se utiliza como material principal el ladrillo. Para el caso de Pirga, los costos de inversión de la Alternativa 2 (material de la zona) deben reducirse en un 30% para que esta sea la alternativa más costo-efectiva.

Cuadro 19. Resultados Análisis de Sensibilidad

| Centro Poblado | Índice Costo Efectividad (US$/persona) – Escenario Base |  | Cambio en los costos de inversión que cambiarían la alternativa seleccionada |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alternativa 1 | Alternativa 2 |  |
| EL TRIUNFO | 1,172 | 905 | 30% |
| SELVA VERDE | 805 | 525 | 55% |
| PEÑA BLANCA | 1,029 | 872 | 20% |
| SAN MARTIN | 1,364 | 1,007 | 40% |
| CADMALCA ALTO | 1,364 | 951 | 45% |
| LANCHEPATA | 957 | 658 | 50% |
| CADMALCA BAJO | 835 | 671 | 25% |
| ALTO CAÑAFISTO | 1,009 | 805 | 30% |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 1,223 | 776 | 60% |
| PALMA CONCHUD | 1,178 | 562 | 110% |
| EL CONVENTO | 1,026 | 621 | 70% |
| BUENOS AIRES | 1,638 | 1,043 | 60% |
| SURO ANTIVO | 1,015 | 394 | 160% |
| SAN PABLO | 942 | 612 | 55% |
| SAN JUAN PAMPA | 1,267 | 770 | 65% |
| SHUMAYA | 653 | 436 | 50% |
| BAJO CHALAMARCA | 1,323 | 987 | 35% |
| SAN SEBASTIAN | 684 | 443 | 55% |
| SANTA MARTHA | 673 | 471 | 45% |
| CAMPA PAURIALI | 694 | 322 | 150% |
| ALTO HUAHUARI | 632 | 335 | 90% |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 716 | 340 | 115% |
| SHEVOJA | 1,163 | 636 | 85% |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 1,810 | 1,531 | 20% |
| SUCCHA | 1,335 | 1,020 | 35% |
| MONTE GRANDE ALTO | 1,243 | 812 | 55% |
| TRIGAL | 1,143 | 862 | 35% |
| SAHUATIRCA | 1,119 | 838 | 35% |
| PIRGA | 687 | 899 | N/A |
| TIERRA NEGRA | 828 | 672 | 25% |
| CRUZ DE PIEDRA | 1,132 | 828 | 40% |
| TUPAC AMARU II | 1,232 | 844 | 50% |
| URCOPATA | 738 | 380 | 95% |
| MACHUNGO | 872 | 388 | 150% |
| NUEVO HORIZONTE | 1,078 | 660 | 65% |
| VISTA ALEGRE | 1,559 | 669 | 150% |
| ALTO CUTERVO | 1,337 | 575 | 150% |
| LAS AMERICAS | 963 | 584 | 65% |
| TIERRA BUENA | 1,254 | 808 | 60% |
| VIRGEN DEL CARMEN | 1,237 | 654 | 90% |
| ESPERANZA | 1,589 | 1,070 | 50% |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 1,006 | 685 | 50% |
| PAMPAS VERDES | 637 | 335 | 95% |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 605 | 357 | 70% |
| SAN PEDRO DE LAGARTO | 1,173 | 540 | 150% |

Los resultados anteriores muestran que, ante cambios en el principal supuesto en las magnitudes indicadas, se mantendría una elevada certeza en la alternativa seleccionada.

## Análisis de Tarifas y los Ingresos Familiares

A continuación, se muestra la tarifa por m3 de agua potable a ser cobrada en cada comunidad según la información provista por el MVCS, la cuota familiar que deberían pagar mensualmente y el porcentaje del ingreso que representa. El ingreso promedio utilizado es el reportado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú para zonas rurales, el cual es de US$257 por vivienda por mes. Como se observa en el Cuadro 20, la cuota mensual asociadas a los sistemas a financiar con el programa representan en promedio un 0,7% del ingreso familiar mensual.

Según los estándares internacionales, la tarifa que se cobra a los usuarios de agua potable no debiera exceder el 3% del ingreso familiar mensual promedio. Este valor se verifica en todos los proyectos, dado que el porcentaje máximo que se observa es en el centro poblado Nueva Esperanza de Panaillo en Ucayali, representando un 1.8% del ingreso promedio.

Cuadro 20. Tarifas de los proyectos de agua potable

| Centro Poblado | Tarifa (US$/m3) | Cuota (US$/mes) | Tarifa/ingreso promedio (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| EL TRIUNFO | 0.07 | 0.88 | 0.3% |
| CENTRO POBLADO SELVA VERDE | 0.08 | 1.52 | 0.6% |
| PEÑA BLANCA | 0.18 | 2.21 | 0.9% |
| SAN MARTIN | 0.20 | 2.20 | 0.9% |
| CADMALCA ALTO | 0.15 | 1.96 | 0.8% |
| LANCHEPATA | 0.14 | 2.19 | 0.9% |
| CADMALCA BAJO | 0.14 | 1.51 | 0.6% |
| ALTO CAÑAFISTO | 0.23 | 2.55 | 1.0% |
| SANTA ROSA DEL TINGO | 0.05 | 0.48 | 0.2% |
| PALMA CONCHUD | 0.09 | 0.87 | 0.3% |
| EL CONVENTO | 0.19 | 2.06 | 0.8% |
| BUENOS AIRES | 0.17 | 1.99 | 0.8% |
| SURO ANTIVO | 0.16 | 1.91 | 0.7% |
| SAN PABLO | 0.03 | 0.49 | 0.2% |
| SAN JUAN PAMPA | 0.08 | 1.30 | 0.5% |
| SHUMAYA | 0.16 | 1.98 | 0.8% |
| BAJO CHALAMARCA | 0.16 | 1.56 | 0.6% |
| SAN SEBASTIAN | 0.08 | 1.11 | 0.4% |
| SANTA MARTHA | 0.08 | 0.79 | 0.3% |
| CAMPA PAURIALI | 0.10 | 1.45 | 0.6% |
| ALTO HUAHUARI | 0.09 | 1.03 | 0.4% |
| SAN JOSE DE PAURIALI | 0.08 | 0.77 | 0.3% |
| SHEVOJA | 0.07 | 0.74 | 0.3% |
| SAN MARTIN DE PAJONAL | 0.15 | 1.54 | 0.6% |
| SUCCHA | 0.08 | 0.63 | 0.2% |
| MONTE GRANDE ALTO | 0.12 | 3.11 | 1.2% |
| TRIGAL | 0.09 | 0.67 | 0.3% |
| SAHUATIRCA | 0.09 | 0.87 | 0.3% |
| PIRGA | 0.11 | 1.04 | 0.4% |
| TIERRA NEGRA | 0.09 | 1.09 | 0.4% |
| CRUZ DE PIEDRA | 0.15 | 1.47 | 0.6% |
| TUPAC AMARU II | 0.14 | 1.88 | 0.7% |
| URCOPATA | 0.30 | 3.73 | 1.5% |
| MACHUNGO | 0.16 | 2.18 | 0.9% |
| NUEVO HORIZONTE | 0.07 | 0.98 | 0.4% |
| VISTA ALEGRE | 0.11 | 1.73 | 0.7% |
| ALTO CUTERVO | 0.13 | 1.74 | 0.7% |
| CASERIO LAS AMERICAS | 0.40 | 3.17 | 1.2% |
| CASERÍO TIERRA BUENA | 0.52 | 3.66 | 1.4% |
| CASERÍO VIRGEN DEL CARMEN | 0.15 | 1.47 | 0.6% |
| CENTRO POBLADO ESPERANZA | 0.31 | 2.81 | 1.1% |
| SANTA ISABEL DE BAHUANISHO | 0.12 | 1.42 | 0.6% |
| PAMPAS VERDES | 0.09 | 1.77 | 0.7% |
| NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO | 0.25 | 4.58 | 1.8% |

Incluye los 44 proyectos de agua potable más el proyecto de saneamiento en el centro poblado San Pedro de Lagarto en la región de Ucayaly.

Usuarios conectados al sistema que presentan problemas de racionamiento

Corresponde a los usuarios que no están conectados al sistema y se abastecen de fuentes alternativas.

Dado que estas son soluciones integrales que no son las comúnmente utilizadas en los proyectos rurales, se está haciendo un levantamiento de información en campo para estimar la disponibilidad a pagar por las mismas. Esta información estará disponible en unos meses y nos permitirá hacer un análisis costo-beneficio de cada proyecto.

OECD (2009). Managing Water for All. http://www.oecd.org/tad/sustainable-agriculture/44476961.pdf