PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DO CEARÁ

PDLT - CE

TERMO DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO

ANTECEDENTES	02

1. SISTEMA DE TRANSPORTES DO CEARÁ	03

1.1. Sistema Portuário	04

1.2. Sistema Ferroviário	05

1.3. Sistema Aeroviário	05

1.4. Sistema Rodoviário	05

1.5. Sistema Dutoviário	06

2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 	06

3. ACOMPANHAMENTO DO PDLT-CE	07

4. OBJETIVOS DOS ESTUDOS	07

5. ESCOPO DO ESTUDO	08

5.1  Estudos Socioeconômicos	08

5.2. Componente Rodoviário	11

5.3. Componente Ferroviário	11

5.4. Componente Portuário	15

5.5. Componente Aeroviário	20

5.6. Componente Dutoviário	23

5.7. Estudos de Custos	25

5.8. Componente Ambiental	27

5.9. Componente Institucional	29

6. SISTEMAS E INSTRUMENTOS	32

7. PRINCIPAIS PRODUTOS ESPERADOS	33

8. EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA	33

PLANO DIRETOR DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DO CEARÁ

PDLT - CE

TERMO DE REFERÊNCIA

ANTECEDENTES

A mobilidade das populações e bens tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas, quer em função da evolução e popularização dos meios de transporte, quer em função da globalização das sociedades através do mundo, quer ainda em função da melhoria da renda das famílias. Esta globalização não só aumenta o número de viagens com fins comerciais e para escoamento das produções, como também motiva as pessoas a conhecer lugares nunca antes imaginados o que tem incrementado consideravelmente o movimento de mercadorias e turístico pelo mundo afora. Por outro lado, uma nova dinâmica dos negócios e da qualidade de vida, principalmente das populações urbanas, associada à já referida popularização dos meios de transporte, como o automóvel, o trem e o avião fizeram com que as populações se movimentem muito mais do que as próprias entidades. Este fato revelou uma falta de capacidade das infraestruturas de transporte e uma inadequada repartição modal dos transportes. Esta situação, no Brasil, vem provocando congestionamentos e crise constante quer em itinerários rodoviários, quer no transporte aéreo, quer ainda nos movimentos portuários. Isto significa que a dinâmica das sociedades, no Brasil, tem sido mais rápida do que a capacidade das entidades ligadas à administração e à gestão das infraestruturas de transporte em entenderem que, sem adequados meios de transporte, não haverá desenvolvimento nos Estados e no País.

Procurando as respostas adequadas para as exigências atrás mencionadas aliadas ao propósito de promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado, a Administração Pública do Ceará pretende definir medidas que possam ser implantadas objetivando avaliar e priorizar os investimentos necessários no setor de infraestrutura logística e de transportes. Estas ações objetivam melhorar a posição de destaque do Ceará como portal de escoamento para o mercado interno e externo, além de assegurar  a integração regional e a interiorização do desenvolvimento, com o incentivo à diversificação e ao estabelecimento de novas atividades econômicas em diferentes regiões do Estado. São exemplos importantes, nesse sentido, alguns arranjos produtivos locais ligados ao agronegócio, bem como a refinaria e polo petroquímico da PETROBRAS nas imediações do Porto de Pecém a sudoeste de Fortaleza.

Além da infraestrutura de transportes terrestres, a infraestrutura dos portos públicos do Ceará, deverá ser estudada de forma a adequar uma complementaridade entre estes portos e outros portos importantes no Nordeste do país. Esta integração é desejável para evitar a competitividade entre eles, que não é a estratégia mais adequada para o Estado do Ceará. A competitividade poderá comprometer tanto as atividades de exportação por esses terminais portuários, como o estabelecimento de uma saudável política de incentivo à cabotagem, benéfica para o Estado e para o País.

O Governo do Estado, através do DER-CE, contratou e deu início, ao abrigo do Programa BID III financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, à elaboração do Plano Diretor Rodoviário do Estado do Ceará (PDR-CE) que deverá ser considerado como um dos principais insumos para o desenvolvimento do PDLTCE.

Para tanto, o PDLT-CE se configura como importante e adequada ferramenta de planejamento para suprir a Administração Pública do Estado com dados e elementos capazes de subsidiar e orientar as políticas públicas e procedimentos administrativos que venham a ser definidos para o setor de infraestrutura logística e de transportes do Ceará.

O que atrás se expôs revela bem a necessidade de se melhorar o planejamento de transportes, de forma a permitir o desenvolvimento adequado dos diferentes modais para acompanhar a fase de desenvolvimento acelerado que o Brasil está vivendo. O desenvolvimento de outras modalidades de transportes tem revelado quão importante é para o país dispor de infraestruturas que permitam a circulação de pessoas e bens com custos operacionais que permitam uma compatível competição com outros países concorrentes na atual disputa globalizada.

1 – O SISTEMA DE TRANSPORTES NO CEARÁ

O sistema básico de transportes no Ceará apresentado na Figura. 1, é constituído pelos seguintes modais:

- Rede rodoviária de 53.325,4 km, dos quais 2.881,3 km são rodovias federais, 698,5 km são rodovias coincidentes, 10.857,0 km são rodovias estaduais e 38.888,6 km são rodovias municipais.

- A rede ferroviária apresenta uma extensão de 1.200km com bitola de 1,0m sendo composta por dois eixos (linha tronco norte, que liga Fortaleza aos Estados do Piauí e Maranhão e linha tronco sul, que liga Fortaleza a Paraíba), além dos ramais do Crato e Mucuripe; o sistema ferroviário é operado pela Transnordestina Logística, antiga Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN), devendo-se destacar que o Ceará é responsável por 40% do faturamento total da empresa;

- Os portos do Pecém e Mucuripe reúnem uma oferta extremamente significativa às necessidades do Estado;

- A rede de aeroportos é constituída pelo aeroporto internacional de Fortaleza, com capacidade para receber 3,0 milhões de passageiros por ano, em uma área edificada de 38.500 m2 e pelos aeroportos regionais do Cariri (Juazeiro do Norte), Sobral, Iguatu, Camocim, Aracati, Campos Sales, Quixadá, Crateús, além de outros 61 campos de pouso;

- A rede dutoviária que serve ao Ceará, e conta com o gasoduto principal de 383 km que liga Guamaré (RN) ao Pecém, e a Paracuru - Fortaleza com 96 km e a rede de distribuição de Fortaleza com cerca de 150 km;

- O sistema de trens urbanos da Região Metropolitana de Fortaleza possui 46 km de extensão e está assumindo importância cada vez maior, principalmente com a implantação do METROFOR.

- O transporte intermunicipal de passageiros está operando com cerca de 50 empresas, em aproximadamente 260 linhas, com uma frota de mais de 400 veículos, além de Vans que funcionam como linhas complementares, fazendo o transporte de passageiros na RMF.

Fig. 1 - Infraestruturas de Transporte e Logística no Estado do Ceará

1.1  O Sistema Portuário

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém surgiu como elemento capaz de fundamentar e atender as demandas empresariais do Estado, visando a atender indústrias de base voltadas para as atividades de siderurgia, refino de petróleo, petroquímica e de geração de energia elétrica. É um porto de águas profundas situado em mar aberto, a cerca de 60 km de Fortaleza, cuja construção teve início no final da década de 90.

O Porto de Fortaleza situado na enseada do Mucuripe é mais antigo e constitui uma oferta extremamente significativa às necessidades do Estado no que se refere a carga geral, embarcando óleos lubrificantes, combustíveis, tubos de aço, farinha de trigo e sal. As principais cargas importadas são cereais, combustíveis, algodão e bobinas e chapas de aço.

1.2  O Sistema Ferroviário

A rede ferroviária apresenta uma extensão de 1.200 km com bitola de 1,0m, é composta de dois eixos (linha tronco norte, que liga Fortaleza aos Estados do Piauí e Maranhão e linha tronco sul, que liga Fortaleza a Paraíba), além dos ramais do Crato e Mucuripe; o sistema ferroviário é operado pela Transnordestina Logística, antiga Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN), devendo-se destacar que o Ceará é responsável por 40% do faturamento total da empresa.

Entre 1996 e 1999, foi registrado, na estação ferroviária de Fortaleza, um crescimento na movimentação de carga útil de 659.638 para 1.717.149 toneladas, tendo o índice tonelada/km aumentado de 405.318.311 para 918.758.000 (t/km). Em relação ao material rodante entre 1998 e 1999, enquanto o número de vagões passou de 2.150 para 1.980 a frota de locomotivas permaneceu em 112.  A frota de locomotivas tem uma idade média da ordem de 39 anos e um índice de disponibilidade aproximado de 57%.

A ex-CFN recebeu em 1998, o Sistema Ferroviário do Nordeste da Rede Ferroviária Federal, com baixos níveis de eficiência e hoje funciona com cerca de 1.600 servidores (próprios e terceirizados) enquanto o SFN chegou a ter 22.000 funcionários. Entretanto embora se tenha observado um aumento do volume transportado e da produtividade com a privatização, constata-se a necessidade de substanciais melhorias no sistema.

1.3  O Sistema Aeroviário

O sistema aeroviário é constituído pelo aeroporto internacional de Fortaleza e de outros 69 aeroportos, aeródromos e campos de pouso, entre os quais, 12 homologados. O Aeroporto Internacional Pinto Martins, inaugurado em fevereiro de 1998, possui uma área edificada de 38.500 m2 e tem capacidade de movimentação atual de 3,0 milhões por ano, sendo que em 2007, ultrapassou a sua capacidade e registrou um movimento de 3,2 milhões de passageiros. São considerados aeroportos regionais os localizados nos municípios de: Juazeiro do Norte (Infraero), Sobral, Iguatu, Camocim, Aracati, Crateús, Quixadá e Campos Sales. O Quadro 1 mostra as características e situação física dos aeroportos regionais administrados pela INFRAERO e pelo DER-CE.

Quadro 1 - Situação dos Aeroportos Regionais Administrados pelo DER

| Aeroporto | Extensão Pista | Largura Pista | Revestimento | Situação Física |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Juazeiro do Norte (Infraero) | 1.800,0m | 45,0m | CBUQ | Bom |
| Sobral | 1.145,0m | 30,0m | Asfalto | Ótimo |
| Iguatu | 1.410,0m | 30,0m | TST | Ótimo |
| Camocim | 1.200,0m | 30,0m | TST | Bom |
| Aracati | 1.200,0m | 30,0m | TST | Ótimo |
| Crateús | 1.500,0m | 30,0m | Asfalto | Ótimo |
| Quixadá | 1.200,0m | 30,0m | TST | Ótimo |
| Campos Sales | 1.200,0m | 30,0m | TST | Bom |

Fonte: DER - 2006 - www.der.ce.gov.br

1.4  O Sistema Rodoviário

No que se refere à rede rodoviária estadual, que está sendo objeto do Plano Diretor Rodoviário, o Estado conta com aproximadamente 5.800 km de rodovias pavimentadas, 4.900 km não pavimentadas e 900 km de rodovias planejadas, totalizando uma rede de aproximadamente 11.600 km. Segundo o Informe Gerencial do DER-CE, da totalidade da rede pavimentada, 80% estão em bom estado de conservação, 12% em estado regular e 8% em condição ruim.

Em termos de acessibilidade, a rede rodoviária cearense poderia ser considerada boa, caso estivesse dentro dos padrões aceitos mundialmente. Possui uma densidade da ordem de 51,97 km de rodovias pavimentadas por 1.000 km2 estando acima da média brasileira que é de 17,3 km. O Canadá e o México têm uma densidade da ordem de 39,6 e 45,3 km, respectivamente. Por outro lado, a “densidade de transporte” que é medida em km de estradas pavimentadas por milhões de habitantes, o Ceará totaliza cerca de 1.023, contra 11.111 no Canadá, o que demonstra que é grande ainda a perspectiva de evolução das rodovias asfaltadas no Estado.

Já a rede rodoviária federal no Ceará, compreendendo uma extensão total de 2.881,3 km, representa 7,0% da malha total do Estado e está distribuída por 10 rodovias: BRs 020/116/122/222/226/230/304/402/403/404. A extensão pavimentada, quase que unicamente em pista simples, é de 2.152,5 km e a rede rodoviária não pavimentada é de 728,8 km. (Fonte: Informativo Gerencial do DER-CE). Deve-se destacar que, de acordo com informação do DER-CE, cerca de 76% das cargas que transitam nas rodovias cearenses utilizam as rodovias federais.

1.5  O Sistema Dutoviário

O suprimento de gás natural distribuído pela CEGÁS para o Estado do Ceará é feito através de duas fontes independentes e distintas:

- Plataforma de produção de gás em Paracuru, com o Gasoduto Paracuru – Fortaleza, que é distribuído através de uma rede de gasodutos para atender clientes na Região Metropolitana de Fortaleza e também nos municípios de Euzébio, Maracanaú, Pacatuba, Caucaia, Horizonte e Pacajus: e a

- Plataforma de Guamaré (RN), com o Gasoduto Guamaré – Fortaleza – Pecém, que com a sua construção, proporcionou a conexão com o Gasoduto Nordestão, uma rede de distribuição com interligação desde Salvador, no Estado da Bahia, até Pecém, no Estado do Ceará.

Com o desenvolvimento previsto para o Estado do Ceará, já estão contratados os fornecimentos de gás para as duas termoelétricas do Pecém, prevendo-se, assim, um incremento de cerca de 10 vezes no volume atualmente distribuído já a partir de 2008, havendo necessidade de se viabilizarem fontes alternativas de suprimento.

2 - JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

No ano de 2003, em função dos gargalos na logística nacional de transportes, o Ministério dos Transportes retomou os estudos de planejamento que culminaram, na divulgação do Plano Nacional de Logística de Transportes (PNLT), em meados de 2007. Este Plano orienta as ações do Governo Federal para todos os modais de transporte do País, e está em fase de atualização.

O PNLT prevê a mudança da atual matriz de transporte, fortemente calçada no modal rodoviário, dando maior percentual de participação aos outros modais, a saber, aeroviário, ferroviário, dutoviário e aquaviário. O PNLT indica também todas as ações que o Governo Federal pretende adotar, nos diversos modais, para cada macrorregião e para cada Estado.

A elaboração do Plano Diretor de Logística e Transportes do Estado do Ceará (PDLT-CE) permitirá que o planejamento da logística e dos transportes do Estado seja integrado ao PNLT do Governo Federal, possibilitando uma estruturação consistente dos investimentos no Estado. O Plano Diretor deverá considerar um horizonte de estudo de, no máximo, 25 anos, com cenários de curto e médio prazo (5 e 10 anos). Deverá considerar os estudos existentes pertinentes ao desenvolvimento do PDLT-CE além dos seguintes estudos que se encontram concluídos ou em elaboração:

- PNLT - Plano Nacional de Logística e Transportes, que se encontra em fase de atualização pelo MT.

- Diagnóstico dos Sistemas de Transportes – Relatório Parcial 2, elaborado pelo PDR-CE para o DER-CE.

- Nordeste Competitivo apoiado da CNI.

- Gargalos Logísticos apoiado pelo BNB.

- O impacto dos Custos Logísticos em Setores Selecionados do Comércio Exterior Cearense patrocinado pela USAID.

- Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) em elaboração pela Secretaria Especial de Portos.

- Plano Geral de Outorgas (PGO) da ANTAQ.

- Comunicados da série Eixos do Desenvolvimento Nacional produzido pelo IPEA sobre: Portos Brasileiros: diagnóstico, políticas e perspectivas - Transporte Ferroviário de Cargas no Brasil: gargalos e perspectivas para o desenvolvimento econômico e regional - Rodovias Brasileiras: gargalos, investimentos, concessões e preocupações com o futuro - Panorama e Perspectivas para o Transporte Aéreo no Brasil e no Mundo.

Assim, o PDLT-CE deverá revisar e complementar as diretrizes emanadas do Plano Nacional para o Estado do Ceará e adequá-las à realidade existente. Isto é importante para que o Estado possa oferecer boas condições de logística para escoamento da produção local, aumentando sua eficiência e competitividade no mercado e direcionando seu desenvolvimento econômico para setores com maior valor agregado.

- 3 - ACOMPANHAMENTO DO PDLT-CE

A elaboração de um PDLT requer uma gama de informações, tanto da área pública como da área privada, o que torna imprescindível a participação desses principais atores na condução estratégica de sua execução. Esta participação facilitará a obtenção de informações e envolverão esses atores na validação dos produtos apresentados. Além disso, um PDLT vai delinear os investimentos em infraestrutura a serem implantados pelo Estado e estabelecer diretrizes que incentivem aporte de recursos do setor privado na implantação de plataformas logísticas e no desenvolvimento de alternativas de transporte, o que requer a visão de ambos atores.

O acompanhamento da elaboração do PDLT será realizado por um Grupo de Acompanhamento, com a participação do setor público e setor privado, que terá como objetivo validar as hipóteses e cenários estabelecidos pelos estudos. Para atingir este objetivo, a Consultora deverá mensalmente expor o andamento dos trabalhos e apresentar um resumo dos resultados parciais já obtidos no decorre dos estudos. Estas apresentações deverão ser objetivas e poderão ser efetuadas em “Power Point”.

- 4 – Objetivos dos ESTUDOS

Os objetivos dos estudos a que se referem os Termos de Referência consistem na prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração do Plano Diretor de Logística e Transportes do Ceará. O PDLT-CE deverá definir a visão de futuro e as estratégias de intervenção pública e privada voltadas à articulação física do Estado e a organização das suas cadeias logísticas, orientando o desenvolvimento estadual nos próximos 25 anos.

Suas metas são:

- Fomentar a racionalização dos fluxos de transporte na rede viária do Estado, com sua integração física, através do uso da multimodalidade, maximizando as vantagens dos diversos modos de transporte para a movimentação de cargas

- Aumentar a competitividade da produção do Ceará, ampliando o acesso a mercados nacionais e internacionais, através da eliminação de gargalos atuais e futuros e do aumento da qualidade da infraestrutura, com a redução dos custos e tempos logísticos (especialmente transporte e armazenagem).

- Incrementar a integração intraestadual, regional e nacional.

- Desenvolver um conjunto de Instrumentos e Sistemas, alimentado por um Banco de Dados, que possibilite atualização periódica do PDLT-CE na medida em que dados importantes venham a se alterar significativamente.

Por isso, o PDLT-CE deverá conter:

- Uma visão atual do sistema logístico do Estado: oferta (infraestrutura de transporte, armazenagem, serviços) e demanda (fluxos de transporte, serviços especializados de logística). O diagnóstico das condições atuais deverá analisar os pontos fortes, fraquezas, oportunidades e ameaças ao sistema logístico, além do seu marco legal e regulatório e as capacidades institucionais do setor público para o planejamento, execução e regulação do sistema logístico.

- Uma análise do funcionamento do sistema em modo dinâmico e o estabelecimento de cenários socioeconômicos prospectivos para o Estado, levando em consideração o PNLT e os estudos regionais do Nordeste. Os diferentes cenários socioeconômicos servirão como base para verificar a sustentabilidade, robustez e flexibilidade do sistema logístico para enfrentar os desafios futuros;

- A proposição de cenários para responder à demanda logística e orientar o desenvolvimento econômico do Ceará, com o estabelecimento da matriz modal mais equilibrada, marco coerente de regulação e tributação do Estado, incluindo um maior envolvimento do setor privado.

- Um conjunto integrado de instrumentos e sistemas de planejamento de logística e de transporte com adequado treinamento de sua utilização por parte dos técnicos do setor que será encarregado de sua aplicação futura.

- 5 - Escopo do Estudo

O escopo do estudo consiste no diagnóstico da situação atual e na proposição de um Plano Diretor de Logística e Transportes tendo como área de influencia o Estado do Ceará. As influências dos demais Estados sobre o sistema logístico deverão também ser consideradas. O foco do estudo deverá ser o transporte e a logística de cargas com um horizonte de estudo de 25 anos, com cenários intermediários de 5 e 10 anos.

O estudo deverá seguir a estruturação a seguir descrita, e a metodologia para o desenvolvimento de cada atividade deverá ser descrita detalhadamente pela Consultora na sua Proposta Técnica.

Também são objetivos do estudo estruturar um conjunto de ferramentas e sistemas de informação apoiado num banco de dados estruturado, que possibilitem a revisão periódica do PDLT-CE bem como definir um conjunto de indicadores que possam ir monitorando a evolução da logística do Estado. Os indicadores de desempenho serão definidos durante todo o ciclo do projeto e deverão ser alimentados em cada fase dos estudos, de forma a prover o Governo com as linhas de bases iniciais para as medidas de desempenho da logística no Estado.

5.1	Estudos Socioeconômicos

Os estudos socioeconômicos a serem realizados para a elaboração do PDLT-CE são fundamentais para o correto entendimento da configuração da localização dos principais recursos econômicos explorados e potenciais do Estado. Deverá abordar bem sua estrutura produtiva, de transferência e/ou distribuição de cargas e de outras características da economia do Estado dentro de sua área de influência.

O entendimento dessa configuração é a base sobre a qual se fundamentam as técnicas metodológicas mais adequadas e apropriadas para a realização de estudos envolvendo os sistemas de transportes de um Estado ou de uma região, tais como os necessários para o PDLT-CE.

Os estudos dos sistemas de transportes e de suas respectivas plataformas logísticas devem ser efetuados considerando as relações causa e efeito que interagem entre as atividades humanas, que resultam nas características da economia e de suas demandas por movimentações de bens e serviços. Estas características condicionam a infraestrutura dos sistemas de transportes (incluindo as respectivas logísticas) que se desenvolvem ou que são necessários para o atendimento dessas demandas.

Entre as diversas atividades a serem desenvolvidas para a determinação das características socioeconômicas do Estado do Ceará, incluem-se aquelas que dizem respeito à coleta, organização, análise e processamento dos dados básicos relacionados com sua estrutura produtiva e de consumo, fonte geradora dos fluxos de cargas relevantes. Estes fluxos de cargas solicitam atualmente a infraestrutura de logística e de transportes do Estado e poderão ser atraídos para utilizar uma infraestrutura mais adequada no Estado, objetivando a geração de mais riquezas, receitas e desenvolvimento.

Os fluxos de cargas são em geral gerados por arranjos produtivos que utilizam a infraestrutura pública, sem contar com logística própria e são, excetuados os relacionados com as cadeias produtivas do agronegócio, fluxos de pequeno porte e dispersos ao largo do Estado. Há ainda a considerar o interesse do Estado em atrair para os seus portos a movimentação de produtos produzidos nos Estados vizinhos, dentre outros.

Tal dispersão de fluxos e de demanda sobre a infraestrutura de transportes do Estado requer a realização de pesquisas e levantamentos junto aos agentes de produção e de consumo.  Estas pesquisas servirão para identificar e caracterizar os arranjos produtivos do Estado e suas produções, à luz das realidades e potencialidades regionais, apoiado em dados  convencionais produzidos por órgãos e entidades que disponibilizam estatísticas socioeconômicas.

Considerando esta necessidade, o escopo dos estudos socioeconômicos contempla a realização de extensas pesquisas, incluindo um grande número de entrevistas com empresas embarcadoras de carga, transportadoras e de logística. O objetivo destas pesquisas é obter dados necessários para respaldar os estudos de demanda e suas projeções, incluindo a preferência declarada por modalidades de transportes e os planos de expansão e de investimentos das empresas. Seus resultados suprirão informações com a qualidade requerida para os estudos e análises envolvendo os diversos modais de transportes e suas plataformas logísticas. O estudo deve envolver no mínimo, 100 entrevistas presenciais com empresas participantes de cadeias produtivas, transportadoras e de logística relevantes no Estado.

Cumpre destacar que os estudos socioeconômicos propostos não se superpõem àqueles de mesma natureza já contemplados no âmbito do Plano Diretor Rodoviário em elaboração para o DER-CE. Estes estudos estão voltados para caracterizar as projeções do modal rodoviário, servindo como complemento para respaldar os estudos específicos que envolvam o detalhamento dos demais modais tratados pelo PDLT-CE.

Os estudos socioeconômicos propostos para o PDLT-CE complementam os do PDR-CE, ampliando o processo de investigação e aprofundando-o bem como a quantificação e qualificação dos movimentos de cargas, atuais e futuros, no horizonte de 25 anos com cenários de curto e médio prazo (5 e 10 anos). Desta forma será possível o estabelecimento de um plano integrado de logística que contemple todos os modais de transporte de cargas dentro do Estado, aquelas oriundas e/ou destinadas aos outros Estados e países.

Para a execução dos estudos socioeconômicos propostos, serão realizadas as atividades que abrangem os seguintes temas:

- Levantamentos e pesquisas de campo.

- Análise e configuração das áreas de influência.

- Diagnóstico socioeconômico.

- Estudos de fluxos e projeções.

- Estudos de cenários e avaliações.

Os estudos propostos segundo esses temas estão a seguir descritos.

5.1.1	Levantamentos e Pesquisas de Campo

Para o levantamento dos dados e das informações necessárias a elaboração do PDLT-CE será realizada pesquisa junto aos órgãos e entidades detentores de informações e estatística relacionadas com as características das cadeias produtivas do Estado. Serão consideradas as cadeias produtivas geradoras de cargas que se utilizam ou que possam vir a se utilizar da infraestrutura de transportes do Ceará. Serão levantadas também informações de áreas de atividades logísticas e infraestruturas logísticas especializadas (armazéns, centros de consolidação, plataformas logísticas) que as empresas do Estado utilizam ou planejam utilizar, bem como os volumes e tipos de serviços logísticos e de transportes utilizados por cada cadeia logística.

Os levantamentos efetuados junto ás empresas geradoras de cargas (produtores, indústrias, comercio, transportadoras e operadores logísticos) visam à obtenção de informações tanto de caráter qualitativo, como de caráter quantitativo.

As informações de caráter qualitativo têm como objetivo obter as visões, gargalos e perspectivas das empresas com relação a sua logística. As informações de caráter quantitativo objetivam obter as características físicas e dados relacionados com os arranjos produtivos, sua produção além das características e peculiaridades de sua logística.

Esta prevista a realização de 100 entrevistas com empresas e empresários ligados aos arranjos produtivos, distribuídos ao longo do território estadual, envolvendo todas as macrorregiões de planejamento do estado, bem como a realização de entrevistas com formadores de opinião.

Quando se fizer necessário, serão realizadas pesquisas de origem/destino, de preferência declarada, para complementar as pesquisas realizadas pelo PDR-CE, com o objetivo de ter informação mais detalhada dos fluxos de transporte nos seus diversos modais. Estima-se que deverão ser realizadas pelo menos mais quatro pesquisas adicionais, especificas, cobrindo os acessos aos portos e ao sistema ferroviário.

Serão obtidos os dados relativos às economias regionais, às principais potencialidades das cadeias produtivas. Serão mapeados os arranjos produtivos locais, incluindo as respectivas necessidades de transportes de insumos e/ou produtos, necessidades de armazenagem,  potencialidades de crescimento e indicações dos próprios produtores sobre os modais adequados (preferência declarada) para suporte de suas atividades.

5.1.2	 Análise e Configuração das Áreas de Influência

Serão efetuados estudos e análises complementares àqueles inseridos no contexto do Plano Diretor Rodoviário (PDR-CE) com o objetivo de ampliar o escopo daqueles estudos, visando a identificar as áreas mais especificas e de maior interesse do ponto de vista de geração e atração de cargas que demandam real ou potencialmente outros modais competitivos em relação ao modal rodoviário.

O aprofundamento dos estudos do PDR-CE poderá permitir uma nova configuração das áreas internas ao Estado, para fins de estabelecer polos geradores de tráfego mais adequados para os estudos de demanda, suas projeções e alocação dos fluxos internos ao Estado, sob o ponto de vista multimodal. Este é o enfoque mais adequado para os estudos do PDLT-CE.

Com os mesmos objetivos a configuração da área de influência permitirá identificar e delimitar as áreas externas do Estado, que possam constituir polos geradores de tráfego mais adequados para a caracterização dos fluxos de transporte resultantes das atividades econômicas fora do Estado e que utilizam suas infraestruturas de transportes.

5.1.3	Diagnóstico Socioeconômico

Serão realizados, considerando os elementos e informações já disponibilizados em estudos anteriores, realizados para o Governo do Estado e com base nos dados e informações oriundas dos primeiros levantamentos, as análises das condições socioeconômicas atuais das novas áreas de interesse identificadas nos itens anteriores.

Essas análises serão aprofundadas e consolidadas com a realização dos novos levantamentos quantitativos referentes às atuais movimentações de cargas entre as diversas áreas e polos de tráfego identificados nos itens anteriores.

Com apoio nos resultados dos levantamentos e pesquisas, será realizado um diagnóstico socioeconômico do Estado, incluindo a caracterização da situação atual, das cadeias produtivas e seus arranjos produtivos, oportunidades e potencialidades de desenvolvimento e necessidades de infraestrutura de transportes e/ou integração logística.

Será efetuada, ainda, uma avaliação das perspectivas socioeconômicas de médio e longo prazo das áreas de influência e zonas de tráfego externas que tenham influência econômica direta no Estado.

5.1.4	Estudos de Fluxos e Projeções

Os resultados das atividades relacionadas com os levantamentos e pesquisas permitirão além da caracterização da situação atual socioeconômica do Estado, quantificar os principais fluxos de transportes gerados e/ou atraídos pelos polos de tráfego definidos para os estudos do PDLT-CE bem como das atividades logísticas adicionais.

Tais fluxos, associados por modelagem apropriada e correlacionados com as características socioeconômicas das respectivas zonas de tráfego, poderão ser devidamente ajustados e calibrados com os dados e informações oriundos dos levantamentos e pesquisas, para representar a movimentação atual que solicita a infraestrutura de transportes do Estado.

Ainda com apoio nas informações obtidas a partir dos levantamentos e pesquisas realizados junto aos agentes responsáveis pela geração de cargas, os estudos avançarão para as projeções das demandas. Isto envolverá o aprofundamento da avaliação do possível crescimento da movimentação de cargas internas, interestaduais e internacionais, que poderão impactar as infraestruturas de transportes do Estado.

5.1.5	Estudos de Cenários e Avaliações

Será realizada uma avaliação dos projetos que poderão ser implantados no Ceará, e daqueles que poderão ser implantados no seu entorno, ao longo do horizonte de análise, com vistas a verificar seus possíveis impactos nas infraestruturas de transporte do Estado. Esta avaliação envolve identificar e listar os projetos puramente privados, bem como nos modais ferroviários e portuários e os investimentos em infraestruturas e serviços logísticos. Também envolvem os investimentos públicos ou publico - privados, indicando as recomendações para o setor publico em termos de parcerias, infraestruturas de acessos, regulamentações e incentivos.

Serão definidos três cenários macroeconômicos. Um otimista, um mais provável e outro pessimista, de forma a possibilitar a avaliação do crescimento da demanda por infraestruturas de transportes no Estado. Nestes cenários serão levadas em consideração as avaliações realizadas no Plano Nacional de Logística de Transporte, em fase de revisão pelo Governo Federal.

Os estudos socioeconômicos serão complementados com a avaliação dos impactos sociais no Estado, em termos espaciais, da demografia e de renda, decorrentes dos três cenários estabelecidos.

O resultado dos estudos socioeconômicos será materializado em um Relatório Parcial, cujas análises serão disponibilizadas em capítulos, à medida que os resultados forem sendo obtidos e de interesse dos diversos estudos adicionais que irão compor o Plano Diretor de Logística e Transporte do Ceará.

5.2	Componente Rodoviário

O modal está sendo objeto de um Plano Diretor Rodoviário detalhado, já iniciado no final de Outubro de 2011, como já foi referido, prevendo-se no PDLT-CE apresentação de um relatório específico deste modal, contendo uma análise do transporte de cargas por rodovia bem como os planos de ação que vierem a ser gerados com base nos estudos do PDR-CE.

Desta forma o PDLT-CE se caracteriza por um aprofundamento das questões envolvendo as demais modalidades de transportes (ferroviária, portuária, aeroviária e dutoviária) e de logística do Estado constituindo-se o PDR-CE apenas num insumo para o PDLT-CE. Este fato retira o viés relacionado com o rodoviarismo uma vez que o PDLT-CE não está voltado para a análise da modalidade rodoviária, mas sim de todos os modais de transportes e da logística do Estado.

Com base nos dados do PDR-CE, a Consultora deverá efetuar uma análise da estrutura de transporte rodoviário de cargas do Estado do Ceará.

5.3	Componente Ferroviário

A malha ferroviária apresenta uma extensão de 1.200 km com bitola de 1,0m e é composta de dois eixos (linha tronco norte, que liga Fortaleza aos Estados do Piauí e Maranhão e linha tronco sul, que liga Fortaleza à Paraíba), além dos ramais do Crato e Mucuripe; o sistema ferroviário é operado pela Transnordestina Logística, antiga Companhia Ferroviária do Nordeste (ex-CFN), devendo-se destacar que o Ceará é responsável por 40% do faturamento total da empresa.

Entre 1996 e 1999, foi registrado, na estação ferroviária de Fortaleza, um crescimento na movimentação de carga útil de 659.638 para 1.717.149 toneladas, tendo o índice tonelada/km aumentado de 405.318.311 para 918.758.000 (t/km). Em relação ao material rodante entre 1998 e 1999, enquanto o número de vagões passou de 2.150 para 1.980 o parque de locomotivas permaneceu em 112.  A frota de locomotivas tem uma idade média da ordem de 39 anos e um índice de disponibilidade aproximado de 57%.

A ex-CFN recebeu em 1998, o Sistema Ferroviário do Nordeste da Rede Ferroviária Federal, com baixos níveis de eficiência e hoje funciona com cerca de 1.600 servidores (próprios e terceirizados) enquanto a SFN chegou a ter 22.000 funcionários. Entretanto embora se tenha observado um aumento do volume transportado e da produtividade com a privatização, constata-se a necessidade de substanciais melhorias no sistema.

Os estudos do PDLT-CE referentes ao modal ferroviário serão realizados visando à proposição de um Sistema de Transporte Ferroviário para o Estado do Ceará e sua integração com os demais sistemas ferroviários existentes no país.  Para isso será considerando o projeto da nova Ferrovia Transnordestina prevendo-se a elaboração de um programa com estimativas preliminares de investimentos de médio e longo prazo para três cenários, com as respectivas diretrizes operacionais, baseado na expectativa da demanda de transportes e nas estimativas das tarifas e dos custos operacionais.

Os estudos preveem a realização de 20 reuniões com a participação dos agentes públicos e privados atuantes ou potencialmente de interesse para o sistema, clientes principais e potenciais (de cargas) e empresas transportadoras de cargas com atuação no Estado do Ceará, operadores de terminais, além de técnicos das áreas de interesse. O desenvolvimento do PDLT-CE envolverá a organização de dois seminários com os atores interessados, visando à consulta sobre os estudos desenvolvidos.

Tal proposição objetiva estabelecer uma ponte entre o estudo e os agentes atuantes ou potencialmente participantes do sistema, para conhecer os fatores condicionantes e as aspirações desses agentes, permitindo conduzir os trabalhos de acordo com os contornos estabelecidos pelo mercado. Objetiva também o conhecimento das principais observações desses agentes (oferta e demanda) no que tange ao sistema de transporte ferroviário do Estado e dos elementos condicionantes de cada um deles, no que diz respeito às decisões quanto à escolha deste modal nas áreas de influência direta e indireta.

Os estudos a serem realizados permitirão a elaboração de:

- Proposição de um sistema de transporte ferroviário de cargas, que defina as diversas fases de investimentos, de médio e de longo prazo e que conduza o sistema de transportes do Estado a uma situação de máxima eficiência em termos econômicos e financeiros, em função dos cenários previstos.

- Proposição de um conjunto de dispositivos legais e institucionais, bem como de propostas de organização que assegurem o máximo de eficiência empresarial ao universo de projetos, particularmente no que se refere aos sistemas multimodais.

- Proposição de um Plano de Ação de curto prazo, coerente com a capacidade de investimentos dos setores envolvidos e em harmonia com as perspectivas definidas nos cenários de médio e de longo prazo.

Os estudos do modal ferroviário do Estado do Ceará serão desenvolvidos em 2 etapas, constituídas pelas seguintes atividades:

- Etapa I - Elementos Básicos

- Descrição, diagnóstico e caracterização, e análise da oferta de transportes ferroviários;

- Análise da demanda atual;

- Determinação das estimativas de investimentos e das tarifas do sistema de transporte ferroviário.

- Etapa II - Elementos específicos para o sistema ferroviário, para subsidiar o Plano Diretor de Logística e Transporte.

- Definição do futuro sistema ferroviário;

- Determinação dos custos estimativos dos investimentos e dos custos operacionais do sistema de transporte ferroviário;

- Pré-avaliação econômica dos investimentos sob a ótica pública e privada;

- Priorização e hierarquização dos investimentos;

- Diretrizes de incentivos governamentais para alavancar investimentos privados no setor ferroviário.

- Os estudos compreendidos pelas atividades relacionadas são a seguir detalhados.

5.3.1	 Descrição, Diagnóstico e Caracterização, e Análise da Oferta de Transportes Ferroviários.

Serão atualizados, no Estado do Ceará, os dados relativos à situação organizacional e institucional do transporte ferroviário e seus pontos de conexão intermodal, a partir da análise dos dados existentes e disponíveis sobre o transporte de cargas das ferrovias do Estado. Estes dados servirão para se avaliar a capacidade atual do transporte ferroviário nos diversos corredores. Serão analisados, também, os níveis de serviços do transporte ferroviário de carga, quanto às suas tarifas e velocidades bem como os principais pontos críticos, quanto às restrições de capacidade devido à geometria do traçado e de outros aspectos.

A atividade consistirá no levantamento de dados nas ferrovias existentes no Ceará, e em outros órgãos, sobre a Infraestrutura ferroviária no Estado, tais como, localização, quilometragem, bitola, terminais, pontos de intercâmbio e de baldeação, capacidade de transporte, frota de material rodante e outros.

Paralelamente, serão levantados os estudos e projetos existentes, em planejamento ou execução, sobre obras de melhoramentos da via permanente, estações, pátios e terminais, com prazo para conclusão, de forma a se conhecerem as previsões de aumento da capacidade de transporte ou de melhoria de suas condições técnicas assim como os projetos de investimento em infraestruturas complementares ao transporte ferroviário, como plataformas logísticas.

Serão utilizados como insumo ao desenvolvimento dos estudos do modal ferroviário do PDLT-CE os trabalhos elaborados no Plano Diretor Rodoviário.

5.3.2	Análise da Demanda Atual

Será procedida a caracterização operacional do transporte ferroviário de cargas.

Serão pesquisados dados estatísticos do transporte ferroviário de cargas no Estado nos últimos anos, abrangendo capacidade de transporte, trens formados, velocidade comercial, densidade média de tráfego, composição da frota de locomotivas e vagões, tarifas, e outros elementos necessários para o conhecimento da sua evolução e das condições dos serviços oferecidos.  Os dados serão oriundos de organismos de gestão do modal ferroviário em nível federal e estadual.

Serão levantadas as principais mercadorias transportadas pelos sistemas ferroviários do Estado. Envolverá a definição do tipo de mercadorias, tonelagens, condições de carga e descarga, densidades de tráfego, clientes, origens/destinos, frotas de vagões em tráfego, desempenho da frota e demais elementos necessários para a identificação das condições atuais do sistema ferroviário atual e a sua evolução recente.

Compreenderá também as modificações ocorridas nos tipos de mercadorias transportadas e as variações de tonelagens, com as possíveis causas e consequentes benefícios ou prejuízos para a ferrovia.

No caso do transporte ferroviário de cargas, deverão ser observados os fluxos ferroviários tradicionais de produtos em grandes volumes; os fluxos de carga geral, as quais exigem acondicionamentos, manuseio e serviços especiais e fluxos de carga de baixo peso e volume e de elevado valor.

5.3.3	Determinação das Estimativas de Investimentos e das Tarifas do Sistema de Transporte Ferroviário

Para a determinação dos custos estimados dos investimentos e das tarifas do Sistema de Transporte Ferroviário, um exame será efetuado da política tarifária ferroviária para cargas, para as principais mercadorias e por origem/destino, a partir da análise das planilhas de referência publicadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por mercadoria.

Para o transporte ferroviário, serão levantadas as tarifas das ferrovias em operação no Estado do Ceará. Será estimada a necessidade de investimentos para capacitar as ferrovias, conforme descrito do item a seguir.

5.3.4	Definição do Futuro Sistema Ferroviário

O objetivo das atividades envolvidas neste item inclui a definição do futuro sistema ferroviário do Estado, a determinação dos custos estimativos dos investimentos e dos custos operacionais desse futuro sistema. Estas informações são elementos necessários para se proceder à adequada avaliação econômica do sistema, sob a ótica da relação benefício/custo resultante para o Estado e sob a ótica privada.

Para esta avaliação econômica, serão procedidos os estudos específicos e utilizados os elementos e parâmetros especificados nos itens a seguir.

(a)	Programa de Demanda de Transporte

Constitui-se em estudo a ser realizado a partir da análise de competitividade da ferrovia e do levantamento das tendências de comportamento dos mercados de transporte ferroviário atual e futuro. Os elementos deste estudo terão como origem os estudos socioeconômicos. As respectivas estimativas de demanda se desenvolverão em estreita correlação com a projeção das demandas por cenários socioeconômicos e nas ações técnicas e administrativas que deverão ser tomado a nível micro ou de empresa operadora.

Deverá ser reavaliada a capacidade ofertada, confrontando-a com a demanda projetada para os vários cenários, deduzindo os gargalos estruturais e operacionais decorrentes, com suas características físicas e financeiras.

Como produto final, serão obtidas tabelas em que para cada cenário e para cada atitude estratégica serão relacionadas as necessidades de investimento e sua aplicação e os consequentes níveis de oferta que estarão disponíveis para atendimento da demanda. A consolidação do levantamento da oferta de transporte será feita em estreita colaboração com os estudos de análise de mercado.

(b)	Estimativa das Receitas

Constituindo um estudo no qual se considerarão os dados de capacidade de produção indicados pela equipe técnica, a projeção da demanda e dos fretes, bem como uma estimativa de receita proveniente de serviços. As receitas operacionais serão calculadas com base no volume de serviços projetados e nas tarifas previstas, utilizando para tal as tarifas de referência publicadas pela ANTT.

(c)	Estimativa e Projeção dos Custos Preliminares dos Serviços

Este estudo consistirá na obtenção do custo operacional dos serviços prestados, calculados com base na classificação pelos centros de custos que tiverem sido definidos, durante a análise técnica.

Os custos médios operacionais da malha ferroviária serão divididos entre variáveis (aqueles diretamente relacionados com todos os fluxos de carga envolvidos) e fixos (pessoal, depreciação e os chamados gastos gerais, tais como manutenção), sendo todos definidos a partir dos programas de demanda estabelecidos inicialmente. Destaca-se que nesta Proposta estão previstos a estimativa e projeção de custos preliminares de serviços por trecho da malha ferroviária, e não por fluxo de mercadoria.

(d)	Estimativa e Projeção das Despesas Operacionais

Este estudo terá por objetivo a determinação dos valores estimados (e suas projeções) das despesas gerais e administrativas, despesas com comercialização e outras que serão consideradas, conforme os critérios definidos para a estrutura organizacional de cada uma das configurações de operação.

(e)	Análise do Programa de Investimentos das Operações

Trata-se de estudo em que serão analisados apenas aqueles investimentos considerados como indispensáveis na avaliação técnica ou aqueles que porventura já tenham sido contratados.

Esses investimentos serão programados, de acordo com os desembolsos previstos. Portanto, esta tarefa se relaciona com a materialização das atitudes estratégicas futuras das ferrovias em operação nos cenários propostos. Serão previstos os investimentos para aumentar a produtividade nessas ferrovias concebida pela melhoria tecnológica e gerencial dos subsistemas componentes, envolvendo inclusive a expansão do sistema.

5.3.5	Pré-avaliação Econômica dos investimentos sob a Ótica Pública e Privada.

Os investimentos previstos no sistema ferroviário serão inicialmente submetidos a uma avaliação sob a ótica pública, que consiste em considerar os investimentos em termos econômicos e quantificar os benefícios globais obtidos para a sociedade como um todo, com a implantação do sistema previsto.

A seguir os investimentos no sistema ferroviário serão submetidos a uma avaliação sob a ótica privada onde os investimentos são quantificados com os preços de mercado dos serviços necessários a sua efetivação e o retorno do investimento avaliado sob a ótica do lucro obtido como resultante da diferença entre receita liquida e despesas totais.

5.3.6	Priorização e Hierarquização dos Investimentos

A partir das conclusões da análise da demanda e da oferta e com o conhecimento dos investimentos propostos para solução das ineficiências de capacidade e de produtividade do modal ferroviário, será projetada uma programação de implantação dos projetos, especialmente no que tange ao escalonamento das obras.

Serão definidas, avaliadas e determinadas as prioridades de investimentos e os cronogramas das obras, com vistas à maximização dos retornos econômicos previstos, caracterizando-se, assim, para cada cenário, os programas de investimentos de curto, médio e longo prazo.

5.3.7	Diretrizes de Incentivos Governamentais

Um investimento em infraestrutura pode resultar num retorno aceitável para o setor público quando são quantificados todos seus efeitos para a sociedade e não serem viáveis para o setor privado uma vez que as externalidades não são consideradas na sua avaliação, mas somente as receita financeiras diretas dos serviços prestados.

A forma de tornar viáveis os investimentos privados nestes casos vai requer uma análise de como efetuar a transferência dos benefícios econômicos para a sociedade em receita para o setor privado, em aporte do setor público ou como reduzir os custos dos investimentos atuando nos componentes das despesas fiscais e financeiras.

5.4	Componente Portuário

As perspectivas de evolução econômica regional, tendo como conseqüência a assinatura de vários protocolos de intenção de instalação de grandes empreendimentos no Estado do Ceará e outros que virão a ser assinados, têm exigido ações dinâmicas das autoridades que comandam as principais instalações portuárias do Estado, quais sejam: o Porto de Fortaleza, administrado pela Companhia Docas do Ceará e o Terminal Portuário do Pecém, administrado pela CEARÁPORTOS. A revisão de seus planos diretores, buscando, neste momento, uma integração e complementaridade entre os mesmos e ainda tendo em conta outros portos importantes do Nordeste, como o Porto de Suape em Pernambuco e o Porto de São Luiz no Maranhão, é extremamente importante. Espera-se que, com a atuação dos portos de forma integrada, seja evitada a concorrência direta e o desperdício de recursos públicos e privados, buscando, assim, o máximo de eficiência e viabilidade em suas operações, além de novas ações de expansão e de desenvolvimento comercial.

Cabe salientar que, além dos portos citados acima, o estudo deverá considerar ainda os portos de Icapuí, Fortaleza, Aracati, Acaraú e Camocim, tradicionais instalaçoes pesqueiras localizadas no litoral do Ceará.

Os portos operam como pontos de conexão e intercâmbio de mercadorias, na condição de fronteiras para o comércio internacional e conexões para as trocas por cabotagem ao longo do litoral do País, movimentando fluxos de riquezas que circulam pelas rotas marítimas que integram regiões e continentes. Esse intercâmbio se faz hoje por meio de embarcações a cada dia mais avançadas, em tecnologia, induzido pelo padrão dos países de alto desenvolvimento, demandando portos de grande eficiência operacional e de custos.

Esses navios, ao transportar grandes volumes, de expressivo valor econômico, a grandes distâncias, conectam economias em estágios diferentes de desenvolvimento e servem como paradigmas tecnológicos que determinam a contínua modernização dos portos em que são operados, dinamizando, por via de conseqüência, a atividade econômica em amplas extensões territoriais das regiões onde penetrem as áreas de influência desses portos.

A tal ponto se aprofundou o fenômeno internacional da acelerada evolução tecnológica e ampliação de capacidade das embarcações, na busca de maximizar seu desempenho, que hoje é consenso que ações como a oferta de grandes profundidades de acesso e atracação marítima, instalação de equipamentos de operação compatíveis com a modernidade da frota e implantação de sistemas avançados de intercâmbio eletrônico de informações (EDI - Electronic Data Interchange), tornaram-se fundamentais para a atração de modernas embarcações e, consequentemente, de grandes empreendimentos em seus hinterlands.

Atualmente, exige-se dos portos alta performance nas operações de embarque e desembarque de mercadorias, de forma a liberar rapidamente os navios e devolvê-los à navegação com mínimas perdas de tempo e de custo nessas paradas, como garantia de retorno dos grandes investimentos neles realizados. Esta condição é que obriga os portos brasileiros e, particularmente, do Estado do Ceará, à rápida modernização, visando ao aumento da competitividade da economia, nos fluxos do comércio por cabotagem ou internacional, alavanca propulsora de nosso desenvolvimento sustentável.

A especialização dos terminais é uma conseqüência direta desse processo, para acompanhar o movimento de unitização de cargas, conteinerização e automação de manuseio, objetivando a maximização de produtividade, com redução das tarifas e custos de operação.

Neste contexto, espera-se que o PDLT-CE, através de uma visão sistêmica e de complementaridade dos portos cearenses, determine os rumos de investimentos em infra e superestrutura, em cenários de curto, médio e longo prazo. Estes investimentos devem ser realizados de forma a manter as viabilidades econômicas dos portos e de garantir a maior eficiência e produtividade nas operações. A correta utilização, gerenciamento e especialização dos portos cearenses é fator preponderante para garantir a atração de grandes empreendimentos para o Estado, fornecendo, assim, meios para que tais empreendimentos sejam bem sucedidos.

O estudo deve compatibilizar as conclusões e recomendações com as diversas esferas de competência dos órgãos que atuam na área portuária. No âmbito federal, atenção para as atribuições que pertencem a alçada da Secretaria Especial de Portos (SEP – Governo Federal), bem como as políticas, diretrizes e coordenação definida pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (CONIT), conforme previsto na Lei nº 10.233/2001.

De igual modo, devem ser observadas as competências reservadas à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), bem como examinados os reflexos em relação ao Programa Nacional de Arrendamento de Instalações Portuárias, nos termos do Decreto nº 4391/2002 e do Plano Geral de Outorgas de Exploração de Infra-estrutura Aquaviária e Portuária e de Prestação de Serviços de Transporte Aquaviário, conforme art. 27, inciso III, da Lei nº 10.233/2001.

No âmbito estadual, devem ser consideradas as atribuições da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará, órgão ao qual a Companhia de Integração Portuária do Ceará (CEARÁPORTOS) está vinculada e é responsável pela administração do Terminal Portuário do Pecém, alem do Departamento Estadual de Rodovias (DER-CE).

Especialmente em relação às questões ambientais, é preciso atentar para o fato de que interferem diretamente nas condições de instalação e operação regular dos portos, envolvendo cuidados na preservação à volta dos sítios portuários. É o caso dos projetos de dragagem e planos de ampliação, sempre presentes nas projeções de futuro dos portos. São questões que demandam permanente avaliação quanto à incidência em situações potencialmente bloqueadoras do desenvolvimento dos portos, ou geradoras de medidas de mitigação ou compensatórias de eventuais danos ambientais - mais ou menos gravosas do desempenho econômico-financeiro das unidades portuárias - recomendando-se também que conste na equipe responsável por esses estudos a disponibilização de profissional com experiência especializado nas matérias conjugando atividade portuária e gestão ambiental.

A apresentação cartográfica da utilização do espaço portuário se expressa funcionalmente no mapeamento de uso dos espaços, apontando a utilização prevista das áreas e instalações de cada terminal. Configuram-se, também, áreas reservadas à futura ampliação de atividades, já que é característica dos pontos a contínua ampliação espacial e a moldagem às condições de topografia e batimetria, que precisam ser disponibilizadas a cada etapa previsível de expansão de atividades. A esse mapeamento de uso das áreas de Lei de Modernização dos Portos denominou Plano de Zoneamento Portuário, instrumento formal de regulação dos campos de atuação dos diversos agentes intervenientes na vida portuária.

Nos novos Planos não se poderá deixar de abordar as relações permanentes entre os portos e áreas de circunvizinhança da cidade, motivação do programa designado de REVAP – Revitalização (urbana) de Áreas (e retroáreas) Portuárias.  Na tomada de informações visando ao longo prazo, este fenômeno deverá ser abordado para todas as unidades portuárias, registrando-se, no tempo e nas projeções espaciais, as progressivas configurações que esses projetos deverão adotar.

O exame das atividades produtivas, geradoras de carga de exportação ou importação, de longo curso e cabotagem, passível de movimentação pelos portos, permitirá a visão geral e de cada trecho modal da rede logística de transportes em que estes se inserem, levando ao traçado atual e projetado da matriz multimodal de transportes. Sobre essa representação, analisando a função e capacidade de cada segmento, serão levantadas eventuais necessidades de ampliação, imediata ou futura, de capacidade ou de adequação de características técnicas, associadas à missão atribuída a cada unidade portuária correlacionada, dentro do ciclo de crescimento da economia até o ano 2028, com suas etapas intermediárias de desenvolvimento.

Observadas essas peculiaridades, os estudos do PDLT-CE envolvendo sua componente portuária serão desenvolvidos considerando os seguintes temas principais:

- Aprofundamento da análise da situação atual do sistema portuário e sua possibilidade de integração com outros portos do Nordeste como o Porto de Suape em Pernambuco e o Porto de São Luiz no Maranhão.

- A identificação, comparação e definição dos polos de desenvolvimento portuário futuros em função do seu potencial físico, incluindo os terminais pesqueiros.

- O desenvolvimento dos diversos polos portuários em função das projeções de carga estimadas para o horizonte de 2030 com etapas intermediárias em 2015 e 2020.

- Pré-avaliação dos investimentos.

- Priorização e hierarquização dos investimentos.

- Diretrizes de incentivos  Governamentais.

- Estratégia de implantação dos polos portuários.

- Estudos institucionais relativos ao papel do poder público e da iniciativa privada.

Os estudos propostos para esses temas são a seguir detalhados.

5.4.1	Aprofundamento da Análise da Situação Atual

A análise da situação atual do sistema portuário, envolvendo todos os núcleos portuários citados acima, será desenvolvida em vários planos, compreendendo:

- a análise da situação física dos portos, salientando as limitações atualmente existentes na acomodação de navios modernos e a problemática dos acessos terrestres;

- a análise da situação operacional dos portos, considerando os tempos de espera dos navios para atracar, as taxas de ocupação dos berços, as produtividades operacionais, as paralisações e os sistemas de carga e descarga, de armazenagem, de operação e estacionamento de caminhões e vagões;

- a análise da situação institucional, estudando o papel atual do Estado e do Governo Federal no processo portuário;

- a situação econômico-financeira do sistema portuário público, inclusive o sistema e os níveis tarifários, a problemática trabalhista, o papel e o relacionamento com o OGMO.

5.4.2	Polos de Desenvolvimento Portuário

Os estudos a serem realizados deverão avaliar cada localização acima, e talvez outras que possam ser identificadas na costa Cearense, procurando definir o potencial portuário existente, a partir das informações existentes. Estas localizações serão também comparadas em função das seguintes condicionantes:

- a disponibilidade de acessos terrestres (inclusive planos de implantação);

- o potencial dos acessos marítimos;

- o potencial de áreas costeiras não comprometidas e, por conseguinte, disponíveis para uso portuário e também industrial;

- a problemática ambiental, marítima e terrestre.

Deverão ser incluídos nesta análise os terminais pesqueiros localizados nos municípios de Icapuí, Fortaleza, Aracati, Acaraú e Camocim.

A partir destas comparações será definida e proposta uma estratégia para o desenvolvimento ou readequação dos polos portuários existentes a serem mantidos com elementos de atualização e de modernização e, eventualmente, a necessidade de criação de novos polos.

5.4.3	Desenvolvimento dos Diversos Polos Portuários

A partir da estratégia definida no item anterior, e usando projeções de carga até o ano de 2030, serão definidos dois planos para cada localização:

- um plano de desenvolvimento de longo prazo, que mostrará de forma esquemática o sentido do desenvolvimento portuário do polo definido e os em potencial: esse plano se constituirá num plano de ação de longo prazo de cada porto;

- um plano, dentro dos horizontes do projeto, que incluirá as etapas de desenvolvimento de cada porto, em função da demanda quantificada: esse plano será composto de vários desenhos, definindo a expansão do porto para cada etapa.

Com relação a esta última etapa, será efetuada também uma previsão dos tipos de navios que deverão frequentar estes portos, em função do tráfego previsto e em função da frota que deverá frequentar o Brasil.

Deste plano resultará uma série propostas tendentes à adequada integração dos polos portuários do Ceará e sua articulação com os principais portos vizinhos.

5.4.4	Pré-avaliação dos investimentos Recomendados

Os projetos definidos no item anterior serão orçados de forma preliminar e avaliados economicamente através do cálculo da relação benefício/custo e sob a ótica privada.

Em se tratando de estudos que serão realizados no nível de plano diretor, as avaliações econômicas e financeiras serão efetuadas com base em custos estimados a partir dos planos de desenvolvimento dos portos e suas respectivas concepções.

Somente em fases posteriores, que fogem ao alcance dos presentes estudos, quando a Administração Pública estiver envolvida com procedimentos técnico-administrativos visando à definição de recursos para a implantação das obras e/ou melhoramentos nos portos, se fará necessário proceder às correspondentes avaliações econômicas em caráter definitivo. Esta avaliação definitiva deverá ser efetuada com base em custos orçados a partir de anteprojetos ou projetos de engenharia.

Para as finalidades dos estudos ora propostos, as avaliações econômicas dos projetos recomendados serão efetuadas, nesta fase, em caráter preliminar. Não obstante, os resultados das avaliações servirão como importantes indicadores para apontar a conveniência, oportunidade ou prioridade em vir a Administração Pública a promover posteriormente à elaboração de projetos de engenharia e correspondentes avaliações definitivas para os empreendimentos nos portos cuja implantação vier a ser recomendada.

Os investimentos previstos no sistema portuário serão inicialmente sumidos a uma avaliação sobre a ótica pública que consiste em considera os investimentos em termos econômicos e quantificar os benefícios globais obtidos para a sociedade como um todo com a implantação do das melhorias previstas.

A seguir os investimentos no sistema portuário serão submetidos a uma avaliação sobre a ótica privada. Nesta avaliação os investimentos são quantificados a preços de mercados dos serviços necessários a sua efetivação e o retorno dos investimentos avaliados sobre a ótica do lucro obtido como resultante da diferença entre receita liquida e despesas totais.

5.4.5	Priorização e Hierarquização dos Investimentos

A partir das conclusões da análise da demanda e da oferta e com o conhecimento dos investimentos propostos para solução das ineficiências de capacidade e de produtividade do sistema portuário, será projetada uma programação de implantação dos projetos, especialmente no que tange ao escalonamento das obras.

Serão definidas avaliadas e determinadas as prioridades de investimentos e o cronograma das obras, com vistas à maximização dos retornos econômicos previstos, caracterizando-se, assim, para cada cenário, os programas de investimentos de curto, médio e longo prazo.

5.4.6	Diretrizes de Incentivos Governamentais

Um investimento em infraestrutura pode resultar num retorno aceitável para o setor público quanto são quantificados todos seus efeitos para a sociedade e não serem viáveis para o setor privado uma vez que as externalidades não são consideradas na sua avaliação, mas somente as receita financeiras diretas dos serviços prestados.

A forma de tornar viáveis os investimentos privados nestes casos vai requer uma análise de como efetuar a transferência dos benefícios econômicos para a sociedade em receita para o setor privados, em aporte do setor público ou como reduzir os custos dos investimentos atuando nos componentes das despesas fiscais e financeiras.

5.4.7	Estratégia de Implantação dos Polos Portuários

Definidos os planos de desenvolvimento propostos para os polos portuários, incluindo as respectivas etapas de desenvolvimento e estrutura recomendada, definidores de cada etapa prevista, será feito um cronograma de implantação, assinalando os investimentos estimados.

Na ocasião, deverão ser discutidas as fontes de investimento, inclusive o nível de participação da iniciativa privada, que poderá variar do total até a forma conhecida como PPP.

5.4.8	Estudos institucionais

Nesta parte dos estudos propostos, serão desenvolvidas as atividades relacionadas essencialmente com a discussão e caracterização das atribuições da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará, órgão ao qual a Companhia de Integração Portuária do Ceará (CEARÁPORTOS) está vinculada. A CEARAPORTOS é responsável pela administração do Terminal Portuário do Pecém..

Serão desenvolvidos estudos com o objetivo de definir e/ou reorientar diretrizes  recomendáveis de sua evolução e da sua situação financeira das entidades responsáveis pelos portos.

Serão tocados os temas relacionados com a estrutura da organização, funções, pessoal, tarifas e seu papel comunitário. Serão também tratados temas relativos ao relacionamento da Administração portuária do Estado com o poder federal.

5.5	Componente Aeroviário

O modal aeroviário é constituído, no Estado do Ceará, pelo Aeroporto de Fortaleza e Juazeiro do Norte administrado pela INFRAERO, servindo à operação de vôos domésticos regulares que atendem ao transporte aéreo de passageiros e cargas ligando Fortaleza às principais capitais do país e de outros países. Complementam essa Infraestrutura outros aeródromos públicos, administrados pelo DER-CE e alguns operando voos domésticos regulares.

Concentrada no aeroporto de Fortaleza, a infraestrutura que dá suporte ao transporte aéreo de cargas no Estado é limitada em capacidade e em seu potencial de oferta de serviços logísticos para operar de forma integrada com os demais modais de transportes do Ceará. Esta avaliação se aplica no fomento às atividades econômicas voltadas ao turismo e ao comércio exterior, de destacada importância no contexto do desenvolvimento econômico do Estado.

Considerando a importância da participação desse modal na consolidação dos serviços logísticos que devem ser disponibilizados no Estado, os estudos propostos para a componente aeroviária do PDLT-CE contemplam atividades que podem ser agrupadas nos seguintes itens principais:

- Caracterização da Infraestrutura aeroportuária.

- Levantamento de dados sobre as características operacionais.

- Projeções da demanda.

- Identificação dos planos e projetos.

- Pré-avaliação dos investimentos.

- Priorização e hierarquização dos investimentos.

- Diretrizes de incentivos  Governamentais.

- Produtos e proposições para o setor.

Os estudos compreendidos pelas atividades acima relacionadas são a seguir detalhados.

5.5.1	Caracterização da Infraestrutura Aeroportuária

Para a obtenção dos dados e informações necessários à identificação e caracterização da infraestrutura aeroportuária que serve ao Estado do Ceará, serão realizados levantamentos de informações sobre o aeroporto de Fortaleza e dos demais aeródromos públicos do Estado, com vistas à determinação de elementos básicos, dentre os quais:

-	tamanho e capacidade de suporte e dimensões de pistas de pouso e táxi e pátios de estacionamento de aeronaves;

-	sistemas e equipamentos de apoio à navegação aérea (sinalização e comunicações);

-	tipos de aeronaves capazes de serem operadas em cada terminal;

-	terminais de passageiros e de carga;

-	instalações de apoio como abastecimento de combustíveis e comissária;

-	acesso aos aeródromos (quantidade e qualidade das vias existentes);

-	instalações para estacionamento e circulação de veículos de superfície;

-	Infraestrutura disponível de energia, comunicações (telefone, transmissão de dados e imagens e TV) água, gás, esgoto.

Serão também efetuados levantamentos para a obtenção de dados sobre a demanda de passageiros e de carga. Os levantamentos necessários incluirão pesquisa junto a passageiros partindo/chegando de Fortaleza visando a determinar basicamente as origens reais de suas viagens. Com este objetivo serão realizadas 1.000 entrevistas com estes passageiros. Tal informação visa a estimar a demanda potencial por serviços aéreos em outras localidades do Estado, de modo a ser possível estudar recomendações referentes a implantação de infraestruturas aeroportuárias em outras cidades além de Fortaleza.

Os levantamentos incluirão também a determinação das origens e destinos das cargas que demandam o aeroporto de Fortaleza e do futuro aeroporto do Pécem visando determinar eventuais necessidades de infraestruturas para o atendimento deste segmento de transporte no interior do Estado. Estes levantamentos terão como fonte principal dos dados as empresas de transporte aéreo de cargas e, se for o caso, também as empresas alimentadoras, que realizam o transporte de superfície.

5.5.2	Levantamento de Dados sobre as Características Operacionais

Serão realizados levantamentos com vistas à obtenção dos dados e informações necessários à definição das características de operação atualmente oferecidas pelo Aeroporto de Fortaleza e de Juazeiro do Norte (INFRAERO) e pelos demais aeródromos públicos que operam no Estado sob a administração do DER-CE, homologados pelo Ministério da Aeronáutica.

A definição de tais características de operação objetiva principalmente a identificação dos principais problemas apresentados pelos aeródromos. Os problemas a serem detectados incluem os que ocorrem dentro e fora do perímetro do aeródromo – incluindo, neste último caso, as questões relacionadas com o acesso viário, ruído, uso do solo compatível ou não com as operações atuais e futuras, e com condições meteorológicas possivelmente adversas.

Serão utilizadas, como fontes básicas de pesquisas e de levantamentos, tanto a INFRAERO como as do DER-CE, envolvidas com as administrações dos respectivos aeródromos.

5.5.3	Projeções da Demanda

Serão realizados estudos com vistas à estimativa da demanda futura por transporte aéreo nos aeródromos do Ceará, incluindo a realização de avaliação das projeções da demanda de passageiros e carga eventualmente disponíveis.

A fonte principal de dados para a realização de tais estudos será o plano diretor que inclui a necessidade de modernização ou expansão de alguns aeroportos.

Além de utilizar este tipo de informação, as estimativas da demanda futura serão realizadas com base nas tendências observadas e também com base nas expectativas de crescimento econômico para o Estado.

5.5.4	Identificação dos Planos e Projetos

Serão realizados levantamentos para identificação de planos e projetos, em andamento ou cogitados, referentes a:

-	aeroportos estaduais incluídos no PROFAA;

-	planos da Infraero para aumento da capacidade aeroportuária em Fortaleza, para passageiros e carga;

-	planos de melhoria dos sistemas e equipamentos de controle de tráfego aéreo;

-	planos de melhoria dos acessos e de serviços a aeroportos.

Serão também objeto de pesquisa para identificação, junto às empresas aéreas, dos planos e anseios das empresas aéreas em relação às operações atuais e futuras, envolvendo as empresas que operam ou possam vir a operar nos aeroportos do Ceará.

Os estudos contemplam ainda pesquisas para identificação de planos de empresas e órgãos federais, estaduais e municipais que possam vir a criar uma demanda por transporte aérea não prevista até o momento.

Para tanto, serão levantadas as empresas e órgãos que possam estar executando ou planejando investimentos que possam ter impacto no setor de transporte aéreo e, caso necessário, serão realizados contatos junto a essas entidades visando a esclarecer possíveis dúvidas bem como para tentar uma quantificação da demanda por transporte aéreo previsto.

Nesses casos, embora as estimativas de demandas futuras venham a ser basicamente qualitativas, elas permitirão orientar a realização de estudos mais detalhados para a determinação de necessidades específicas para cada local.

5.5.5	Pré-avaliação dos investimentos Recomendados

Os projetos definidos no item anterior serão orçados de forma preliminar e avaliados economicamente através do cálculo da relação benefício/custo e sob a ótica privada.

Em se tratando de estudos que serão realizados no nível de plano diretor, as avaliações econômicas e financeiras serão efetuadas com base em custos estimados a partir dos planos de desenvolvimento dos portos e suas respectivas concepções.

Somente em fases posteriores, que fogem ao alcance dos presentes estudos, quando a Administração Pública estiver envolvida com procedimentos técnico-administrativos visando à definição de recursos para a implantação das obras e/ou melhoramentos nos aeroportos, se fará necessário proceder às correspondentes avaliações econômicas em caráter definitivo. Esta avaliação definitiva deverá ser efetuada com base em custos orçados a partir de anteprojetos ou projetos de engenharia.

Para as finalidades dos estudos ora propostos, as avaliações econômicas dos projetos recomendados serão efetuadas, nesta fase, em caráter preliminar. Não obstante, os resultados das avaliações servirão como importantes indicadores para apontar a conveniência, oportunidade ou prioridade em vir a Administração Pública a promover posteriormente à elaboração de projetos de engenharia e correspondentes avaliações definitivas para os empreendimentos nos portos cuja implantação vier a ser recomendada.

Os investimentos previstos no sistema aeroportuário serão inicialmente sumidos a uma avaliação sobre a ótica pública que consiste em considera os investimentos em termos econômicos e quantificar os benefícios globais obtidos para a sociedade como um todo com a implantação do das melhorias previstas.

A seguir os investimentos no sistema aeroportuário serão submetidos a uma avaliação sobre a ótica privada. Nesta avaliação os investimentos são quantificados a preços de mercados dos serviços necessários a sua efetivação e o retorno dos investimentos avaliados sobre a ótica do lucro obtido como resultante da diferença entre receita liquida e despesas totais.

5.5.6	Priorização e Hierarquização dos Investimentos

A partir das conclusões da análise da demanda e da oferta, do conhecimento dos investimentos propostos para solução das ineficiências de capacidade e de produtividade do sistema aéreo e dos resultados da pré-avaliação será projetada uma programação de implantação dos projetos, especialmente no que tange ao escalonamento das obras.

Serão definidas avaliadas e determinadas as prioridades de investimentos e o cronograma das obras, com vistas à maximização dos retornos econômicos previstos, caracterizando-se, assim, para cada cenário, os programas de investimentos de curto, médio e longo prazo.

5.5.7	Diretrizes de Incentivos Governamentais

Um investimento em infraestrutura pode resultar num retorno aceitável para o setor público quando são quantificados todos seus efeitos para a sociedade e não serem viáveis para o setor privado uma vez que as externalidades não são consideradas na sua avaliação, mas somente as receita financeiras diretas dos serviços prestados.

A forma de tornar viáveis os investimentos privados nestes casos vai requer uma análise de como efetuar a transferência dos benefícios econômicos para a sociedade em receita para o setor privados, em aporte do setor público ou como reduzir os custos dos investimentos atuando nos componentes das despesas fiscais e financeiras.

5.5.8	Produtos e Proposições para o Setor

Os estudos a serem realizados na forma descrita nos itens anteriores permitirá que seja obtida, ao longo de sua realização, uma série de produtos intermediários, de utilidade para as finalidades de planejamento da infraestrutura e da estrutura operacional do modal aeroviário.

Dentre esses produtos intermediários, destacam-se os seguintes:

(i)      relatório da situação da infraestrutura aeroportuária atualmente disponível;

(ii)	evolução da demanda por transporte aéreo de passageiros e de carga;

(iii)	origens e destinos, em termos de municípios, dos passageiros que chegam ou saem de Fortaleza, a partir de amostragem estatística;

(iv)	peculiaridades das operações dos aeroportos Cearenses;

(v)	planos existentes relativos à ampliação ou a melhoria das operações do transporte aéreo;

(vi)	planos das empresas operadoras referentes ao Ceará;

(vii)	planos oficiais e de empresas usuárias atuais ou potenciais do transporte aéreo.

Além desses produtos, os estudos resultarão na apresentação de Relatório Parcial contendo as recomendações e proposições para melhoria da infraestrutura de aeroportos do Estado com base nas estimativas da demanda futura e também nos planos existentes ou com implantação já em andamento.

5.6	Componente Dutoviário

O suprimento de gás natural distribuído pela CEGÁS para o Estado do Ceará é feito através de duas fontes independentes e distintas:

- Plataforma de produção de gás em Paracuru com o Gasoduto Paracuru - Fortaleza que é distribuído através de uma rede de gasodutos para atender clientes na Região Metropolitana de Fortaleza e também nos municípios de Euzébio, Maracanaú, Pacatuba, Caucaia, Horizonte e Pacajús.

- Plataforma de Guamaré (RN) com o Gasoduto Guamaré – Fortaleza – Pecém, que com a sua construção, proporcionou a conexão com o gasoduto Nordestão, uma rede de distribuição com interligação desde Salvador, no Estado da Bahia, até Pecém, no Estado do Ceará.

Com o desenvolvimento previsto para o Estado do Ceará, já estão contratados os fornecimentos de gás para as duas termoelétricas do Pecém, prevendo-se, assim, um incremento de cerca de 10 vezes no volume atualmente distribuído já a partir de 2008, havendo necessidade de se viabilizar fontes alternativas de suprimento.

Face ao dinamismo da economia local e mundial, e às perspectivas de crescimento dos setores produtivos e do mercado consumidor no Estado do Ceará, as estimativas de oferta e demanda de gás natural merecem ser atualizadas e revistas. Adicionalmente, é importante que os órgãos públicos disponham de ferramentas de tomada de decisão e diretrizes estratégicas que possam ser adaptadas aos condicionantes temporais e bastante variáveis de mercado.

Nesse aspecto, o conhecimento da demanda real e potencial desse mercado e o estabelecimento de bases bem fundamentadas da gestão da oferta podem contribuir significativamente para o bom desempenho operacional do sistema.

Com essa finalidade em vista, os estudos propostos para o componente dutoviário no âmbito do PDLT-CE observam, como pressupostos básicos, a necessidade de:

- Avaliar e verificar as necessidades de serem agregadas as demandas de novos mercados, inclusive as residenciais.

- Reavaliação dos vetores de crescimento da economia local.

- Orientar o desenvolvimento da malha de distribuição do gás natural de forma a prever o atendimento às necessidades, inclusive de potenciais polos econômicos.

- Orientar que sejam contemplados os condicionantes ambientais.

- Orientar diretrizes de gestão da operação e distribuição relativas ao modal dutoviário, dentre outros aspectos relevantes ao desenho de um plano diretor de logística e transportes.

Assim, a metodologia proposta para a realização dos estudos referentes ao modal dutoviário, contemplando os pressupostos anteriormente comentados, envolverá o desenvolvimento dos itens de estudos a seguir descritos.

5.6.1 Gasoduto Paracuru - Fortaleza

Os estudos relacionados com o Gasoduto Paracuru - Fortaleza serão baseados na obtenção de dados e informações, junto à empresa, das características e disposições da infraestrutura da dutovia, principalmente no que tange às suas interferências com as áreas sob domínio do Estado e/ou com o sistema viário sob jurisdição do Estado.

Serão da mesma forma obtidos os dados e elementos referentes à operação do mineroduto, incluindo as previsões de demanda, os investimentos e os planos de expansão previstos para os minerodutos.

Será também objeto de levantamento, junto à empresa, de informações a respeito do gerenciamento de suas atividades com relação ao cumprimento das disposições legais e normativas que regulam o transporte dutoviário.

Os estudos relacionados com o mineroduto incluirão a apresentação de relatório, incluindo a apresentação dos dados e informações obtidos e os resultados de sua análise, com as constatações e recomendações relacionadas com:

(i)	as interferências existentes com as áreas ou infraestruturas constituintes de patrimônio público sob-responsabilidade do Estado, e recomendações relativas ao gerenciamento, controle e/ou providências cabíveis com relação a tais interferências;

(ii)	as interferências futuras, à luz dos planos de expansão previstos pela empresa;

(iii)	eventuais necessidades de providências administrativas ou legais relacionadas com o gerenciamento do cumprimento dos dispositivos que regulamentam a atividade de transporte dutoviário, no que afeta ao Estado.

5.6.2	Gasoduto Guamaré – Fortaleza – Pecém

Da mesma forma que o previsto para o item anterior, e também com base em dados e informações a serem obtidos junto à operadora de distribuição, serão identificadas e caracterizadas as disposições da Infraestrutura das dutovias, principalmente no que tange às suas interferências com as áreas sob domínio do Estado e/ou com o sistema viário sob jurisdição do Estado.

Também da mesma forma, serão obtidos os dados e elementos referentes à operação das dutovias, incluindo as previsões de demanda, os investimentos e os planos de expansão programados ou previstos para as mesmas.

Será ainda objeto de levantamento, junto à operadora do gasoduto, de informações a respeito do gerenciamento de suas atividades com relação ao cumprimento das disposições legais e normativas que regulam o transporte pelas suas dutovias.

Os estudos relacionados com o gasoduto em referência incluirão a apresentação de relatório, incluindo a apresentação dos dados e informações obtidos e os resultados de sua análise, com as constatações e recomendações relacionadas com:

(i)	as interferências existentes com as áreas ou infraestruturas constituintes de patrimônio público sob responsabilidade do Estado, e recomendações relativas ao gerenciamento, controle e/ou providências cabíveis com relação a tais interferências;

(ii)	as interferências futuras, à luz dos planos de expansão previstos;

(iii)	eventuais necessidades de providências administrativas ou legais relacionadas com o gerenciamento do cumprimento dos dispositivos que regulamentam a atividade de transporte dutoviário a cargo da Plataforma de Guamaré (RN), no que afeta ao Estado.

Dado, no entanto, o nível de afetação das atividades desenvolvidas pela operadora, no transporte e distribuição por dutovias de combustíveis e gás natural, com a dinâmica socioeconômica das regiões nas quais são ofertadas. Os estudos relacionados com as dutovias operadas pela Plataforma de Guamaré (RN) merecerão maior nível de detalhamento, e incluirão os seguintes tópicos:

(a)	identificação e caracterização das demandas atuais;

(b)	definição dos níveis de atendimento do sistema dutoviário atual e futuro;

(c)	análise de atratividade de novos investimentos e as correspondentes demandas futuras;

(e)	desenvolvimento de modelo de demanda do gás para (i)  atividades industriais e (ii) uso residencial;

(f)	modelagem da oferta de gás, considerando as diferentes divisões de mercado;

(g)	identificação e dimensionamento da demanda reprimida de setores da economia ainda não contemplados em estudos oficiais;

(h)	identificação e dimensionamento da demanda residencial, com vistas à sustentabilidade das cidades e atendimento do quesito responsabilidade social;

(i)	realização de estudo de pré-viabilidade de expansão do sistema dutoviário;

(j)	análise e previsão das interfaces do gasoduto com outros modais.

5.7	Estudo de Custos

Na elaboração de um plano logístico o conhecimento das estruturas dos custos nas diversas modalidades de transportes e das operações das plataformas logísticas, tais como: armazenagem, transbordo e manuseio de cargas, são fundamentais para conceber uma infraestrutura que tenha condições de dar um suporte competitivo ao desenvolvimento socioeconômico do Estado. Os fatores que afetam os preços ou custos de transportes são:

- distância: quanto maior a distância maior será o custo ou valor do frete;

- volume: quanto maior o volume da carga, mais diluído estará o custo fixo ou valor do frete desde que não ultrapasse a capacidade de transporte do veículo de transporte;

- densidade: maior densidade de volumes permite que mais mercadorias sejam carregadas em um veículo;

- facilidade de acondicionamento: mercadorias que se acomodam bem no veículo evitam o desperdício de espaço;

- facilidade de manuseio: mercadorias que necessitam de equipamento especial de manuseio, por exemplo, implicam em um maior custo de frete;

- responsabilidade: o grau de responsabilidade inclui seis características que são a suscetibilidade ao dano ocasionado pelo veículo, possibilidade de deterioração, suscetibilidade de roubo, suscetibilidade de combustão espontânea ou de explosão e valor por unidade de peso. Quanto maior o grau de responsabilidade maior será o valor do frete;

- mercado: diz respeito à intensidade e facilidade de tráfego além da disponibilidade de se conseguir uma carga de retorno.

Os custos de transportes serão determinados através da obtenção dos fretes e taxas praticadas e das suas condições comerciais.

A consultora contratada deve tomar como referencia a metodologia aplicada no Estado em 2007, desenvolvida pela Carana Corporation em colaboração com a Federação das Industrias do Ceara (FIEC) (anexo I), para estimar os custos logísticos em setores chaves da economia Cearense. O objetivo desta analise será criar uma linha de base para a avaliação de intervenções realizadas nas infraestruturas do estado. Como parte do presente trabalho, recomenda-se a aplicação da referida metodologia nos setores e nos municípios que se encontram sob área de influencia dos projetos incluídos no projeto Ceara IV, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (anexo II). A implementação do presente projeto deve incluir uma analise atual dos custos utilizando referida metodologia e a inclusão dos indicadores identificados na base de dados do PELT, alem da disponibilização da metodologia para a equipe da Seinfra, para que a mesma analise seja feita após a finalização das obras de infraestruturas rodoviaria (em 4 anos).

Para o transporte rodoviário serão levantadas as empresas transportadoras que operam no Estado e as que operam cargas destinadas aos principais portos analisados. Estas empresas serão visitadas com vistas a obter os fretes praticados por tipo de produto e em função das frequências e dos volumes de cargas movimentadas por origem e destino, que em última instância refletem as distâncias de transportes das cargas analisadas. Também serão analisadas as condições comerciais tais como carências, prazos de pagamento, variações sazonais dos fretes, valor da hora parada, tempo de viagem, retorno vazio e capacidade ofertada de transporte.

Os custos do transporte ferroviário serão obtidos inicialmente pela análise das tarifas máximas permitidas para o transporte ferroviário por tipo de produtos e distância de transporte.

Serão também analisados os cinco últimos balanços disponíveis das concessionárias ferroviárias para determinar a estrutura dos custos ferroviários e os fretes médios praticados. Essa análise nos permitirá verificar evolução dos custos nos últimos anos e os fatores que tem influenciados os aumentos dos fretes.

Além destas duas análises serão mantidos contatos com as áreas comerciais das concessionárias, com vistas a receber cotações para fluxos novos previstos nos estudos de demanda de transportes realizados para o Estado.

Na área portuária serão determinadas as tarifas e taxas praticadas nas operações portuárias por tipo de produto nos portos objeto de análise. Para obtenção destes custos serão efetuados contatos com as autoridades portuárias com vistas à obtenção das taxas vigentes na utilização das facilidades portuárias e das condições comerciais aplicadas a cada uma destas taxas. Para complementar os custos totais portuários é necessário se agregar os preços cobrados pelos operadores portuários para as operações na faixa do cais e nas retro áreas. Custos de movimentação e armazenagem de granéis líquidos e sólidos, de movimentação de containers, de movimentação de carga geral, tanto na importação como na exportação pelos portos analisados, deverão ser objetos de determinação com sua estruturação em função dos diversos prestadores de serviços que atuam na área portuária.

Para complementar os estudos de custos serão obtidos os custos das operações logísticas envolvendo transbordo e armazenagem entre o transporte ferroviário e rodoviário e entre o transporte ferroviário e/ou rodoviário e os terminais portuários.

Os custos operacionais de plataformas logísticas dependem dos volumes e dos tipos de produtos movimentados além das modalidades de transportes envolvidas.

Plataformas envolvendo o transporte ferroviário requerem pátios de manobras e de estocagem de vagões o que demandam normalmente áreas maiores. Plataformas Logísticas envolvendo produtos a graneis requer silos, moegas e correias transportadoras para carga, descarga e transferência dos produtos.

Os custos de transportes nas modalidades rodoviária e ferroviária; das operações portuárias e das plataformas logísticas, serão determinadas em termos de custos fixos e variáveis em função dos volumes movimentados por tipo de produto.

Todas as informações coletadas permitirão uma análise comparativa entre os meios de transporte em termos de captação de fluxos, capacidade estática e operacional, custos e fretes, gargalos físico-operacionais e qualidade dos serviços. Os estudos de custos deverão permitir mensurar os impactos que serão produzidos na logística do Estado pelos investimentos previstos, por cenário, nas diversas modalidades.

A caracterização do sistema de transporte permitira a montagem da rede multimodal do Estado onde todos os trechos ou componentes serão explicitados por suas principais variáveis, tais como extensão, capacidade, condições de operação, custos operacionais, fretes e tempos de viagens.

5.8	Componente Ambiental

Os investimentos em Infraestrutura de transportes, feitos direta e indiretamente pelo poder público, são realizados considerando, preliminarmente, a viabilidade técnica e econômica e a oportunidade ou nível de prioridade de sua implantação.

Da mesma forma, também os impactos ambientais associados a tais investimentos necessitam de análises que estabeleçam o nível de interferência ou dano que a implantação e a operação dessas infraestruturas de transportes acarretam sobre o meio ambiente.  Isto deve proporcionar a busca de opções que considerem a sustentabilidade ambiental da implantação da infraestrutura e de sua localização. Como resultante indireta, desonerem os serviços de manutenção e conservação dessa infraestrutura, permitindo que a mesma atinja uma vida útil que compense os investimentos realizados.

Mesmo no caso de investimentos em infraestrutura de transportes não realizados pelo poder público, mas por empresas privadas, deve o poder público fiscalizar e monitorar o cumprimento das exigências fixadas pelos dispositivos legais para a implantação e operação das facilidades.

Na perspectiva de uma ética de sustentabilidade ambiental, ou mesmo da simples aplicação do Artigo 225 da Constituição Federal, os impactos ambientais negativos, não mitigados ou compensados durante a implantação de empreendimentos, constituem-se em passivos ambientais. Estes passivos representam uma dívida para com a sociedade, e implicam na responsabilidade de recuperação da qualidade ambiental como patrimônio essencial à vida.

Trata-se, portanto de um limite ético ao desenvolvimento que está traduzido em ampla e complexa legislação ambiental, com amplo poder restritivo que, via de regra, é capaz de impedir ou tornar inviável a execução e operação de empreendimentos que não considerem profundamente sua interferência com a qualidade ambiental para os presentes e futuras gerações.

Embora tais atividades e as respectivas infraestruturas de transportes utilizadas não estejam sob a jurisdição direta do Estado, mas sim da União, deve o Estado zelar pela qualidade ambiental de seu território. Isto é realizado observando o respeito às disposições normativas e legais relacionadas aos cuidados ambientais que regem o exercício das citadas atividades econômicas de interesse do Estado.

A infraestrutura de transportes implantada e operada diretamente pelo Estado, no Ceará, é basicamente a constituída pela rede de rodovias estaduais, pelos portos públicos e aeroportos, infraestrutura essa que deve merecer a atenção e atuação direta da administração estadual no que diz respeito aos procedimentos relacionados com os cuidados ambientais pertinentes.

Esta a motivação para a inclusão, no PDLT-CE, de um componente ambiental, o qual compreende a realização de levantamentos e estudos com a finalidade de elaborar um diagnóstico ambiental das principais infraestruturas de transportes que operam no território do Ceará, indicando os procedimentos que o poder público estadual poderá adotar para (i) o acompanhamento e monitoramento das condições ambientais sob as quais são operadas as infraestruturas que não estão afetas à sua jurisdição direta; e (ii) o cadastro, quantificação e definição de prioridades para eliminação ou minimização dos impactos ambientais indesejáveis.

O diagnóstico ambiental proposto será um primeiro e importante passo para que o Estado do Ceará possa avaliar o nível de interferência da componente ambiental na consolidação do Plano Estratégico de Logística e Transportes.

Os estudos e atividades a serem desenvolvidos no âmbito do componente ambiental do PDLT-CE estão organizados nas ações abaixo descritas, as quais são propostas considerando:

(a)	as atribuições institucionais de competência direta do Estado relacionada com a legislação ambiental no gerenciamento da infraestrutura sob sua jurisdição;

(b)	a ótica estadual de gerenciamento da qualidade ambiental no acompanhamento e monitoramento das medidas relacionadas aos cuidados ambientais observados pelo setor privado detentor de grandes concessões e serviços de transportes;

(c)	a classificação dos empreendimentos de Infraestrutura de transportes sob o ponto de vista de afetação do meio ambiente, segundo dois grandes grupos, quais sejam:

-	lineares: quando sua implantação e operação afetam uma faixa de terreno ao longo de uma linha de interferência atravessando diferentes ecossistemas em diferentes condições ambientais – caso típico das rodovias, ferrovias, canais navegáveis e polidutos;

-	pontuais: quando sua implantação e funcionamento resultam em interferências situadas em uma única localidade ou região geográfica, tal como ocorre nos portos, aeroportos, estações de transbordo e terminais, entre outros;

(d)	a dependência das características dos ambientes de entorno.

Essas considerações permitem o reconhecimento conceitual, a identificação e a classificação dos problemas gerados pelos diferentes tipos de infraestruturas, os quais acarretam interferências com aspectos bem diferentes, e exigem procedimentos de gestão também diferenciados, afetando diferentes instituições segundo suas atribuições e competências.

Assim, os estudos propostos para a componente ambiental do PDLT-CE estão organizados segundo as ações a seguir descritas.

Ação 1 - Planejamento e realização de seminário para integração das equipes de campo e do pessoal da central de informações, incluindo:

-	explanação do escopo dos trabalhos de levantamento das áreas vulneráveis e dos impactos ambientais;

-	apresentação dos instrumentos de registro de dados e nivelamento conceitual do pessoal técnico, incluindo um manual de identificação, caracterização e dimensionamento de impactos ambientais;

Ação 2 - Definição da logística para os levantamentos de dados secundários, com base na divisão territorial da rede rodoviária estadual (ou sob a manutenção do Estado). Será preparado um plano de abordagem por região de forma a sistematizar a obtenção de dados e definir uma estratégia de execução de algumas vistorias em campo.

Ação 3 - A partir das atividades de planejamento, e do instrumental representado pelas fichas socioambientais e a cartografia de referência de cada região, a equipe de levantamento deve obter os dados referenciais específicos de cada Infraestrutura.

Ação 4 - Diagnosticar os recursos naturais no entorno imediato das infraestruturas, considerando uma distância de até 300 m no entorno, localizando e caracterizando as unidades de conservação, as áreas protegidas, principalmente os recursos hídricos segundo o uso a que se destinam, as áreas de aglomeração populacional e seus equipamentos comunitários, tais como escolas, hospitais e centros comerciais, incluindo também os monumentos históricos e sítios arqueológicos, entre outros.

Ação 5 – Diagnosticar, a partir das informações sobre impactos ambientais, os principais pontos de vulnerabilidade nos empreendimentos que estão ligados a risco de acidentes ambientais, de forma a avaliar a necessidade de intervenções, ou proposição de melhoria em algum setor ou empreendimento;

Ação 6 - Levantar os compartimentos funcionais da estrutura administrativa do Estado do Ceará que interferem com: o controle ambiental, em especial com o exercício do poder de polícia e fiscalização ambiental, o acompanhamento de licenciamentos, os programas de preservação ambiental, de forma a identificar o nível de articulação assim como a capacidade e eficiência do gerenciamento existente.

Ação 7 - Avaliar as possibilidades de interferências e de implantação de medidas preventivas baseado em critérios de avaliação de risco ou importância que permitam uma classificação de prioridade na adoção das medidas preventivas e restritivas de forma a destacar as medidas urgentes, que necessitem de intervenção para orientação ao PDLT-CE;

Ação 8 - Propor um arranjo funcional para as áreas com atividades afins a componente ambiental que possibilite a integração dos setores responsáveis pelo policiamento de meio ambiente, com os setores de administração das infraestruturas. Deve haver uma definição das competências e atribuições e estabelecendo procedimentos administrativos e operacionais, inclusive quanto ao monitoramento ambiental, participação na fiscalização, na coleta de dados em especial sobre a análise dos impactos ambientais;

Ação 9 - Elaborar o relatório final e realizar reuniões técnicas internas para a divulgação harmonização e integração com as demais componentes do PDLT-CE, de forma a contribuir com a eficiência do plano e no seu aperfeiçoamento constante.

5.9	Componente Institucional

Importante e indispensável parte dos estudos do PDLT-CE, o componente institucional compreende o desenvolvimento de estudos com vistas à configuração de um modelo de governança da Rede de Logística e de Transportes do Ceará.

O objetivo dos estudos relacionados com o componente é, em última análise, desenvolver e propor a implantação de um novo patamar para o planejamento e a articulação da cadeia de logística e de transporte do Ceará. Esta cadeia deve atender aos imperativos de desenvolvimento do Estado, às necessidades e demandas da população e aos interesses da classe empresarial, em seus diferentes segmentos.

Com tais objetivos em vista, os estudos propostos para o componente institucional estão organizados segundo um escopo de trabalho que compreende o tratamento de três principais temas, a saber:

- Execução do mapeamento e formulação do diagnóstico, do ponto de vista institucional e organizacional, referentes à atual Rede de Logística e de Transporte do Estado do Ceará.

- Proposição de novas características institucionais e organizacionais para a Rede de Logística e de Transporte do Estado, visando à superação de suas deficiências e insuficiências atuais, e formulação de seu modelo de governança, fornecendo subsídios legais para sua adequada e efetiva implantação.

- Formulação de proposições para a promoção de ajustamentos organizacionais na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Ceará e entidades vinculadas visando exclusivamente ao adequado desempenha de seus papéis e funções na nova Rede de Logística e de Transportes do Estado.

Para o atendimento dos objetivos pretendidos, os temas do escopo de trabalho serão desenvolvidos segundo um programa de trabalho contemplando um conjunto coerente de ações, conforme se detalha a seguir.

5.9.1	Caracterização e Diagnóstico Institucional da Rede de Logística e de Transportes do Estado

Os estudos e atividades a serem realizados objetivando a caracterização da atual rede de logística e de transporte do Estado e a realização do competente diagnóstico sob o ponto de vista institucional e organizacional compreendem o desenvolvimento dos itens descritos a seguir.

(a)	Identificação e Caracterização das Instituições Envolvidas

(i)	delimitação preliminar dos objetos e atividades básicas da logística e do transporte do Estado (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, dutovias, terminais, estações aduaneiras do interior etc., áreas de armazenagem, armazéns aduaneiros, etc.);

(ii)	mapeamento e caracterização básica dos órgãos públicos, associações e empresas privadas e demais instituições envolvidas, de forma relevante e contínua, em logística e em transporte, como planejadores, coordenadores, reguladores, operadores e grandes usuários (órgãos públicos estaduais, federais e municipais);

(iii)	identificação e análise das funções e atividades básicas de logística e de transportes de cada instituição ou empresa mapeada, do seu espaço e área de atuação, dos seus relacionamentos e dependências mútuas em relação às outras instituições envolvidas.

(b)	Levantamento e Análise do Quadro Legal e Regulamentar

(i)	identificação e análise dos atuais instrumentos legais, regulamentares e formais básicos de planejamento, regulação, acompanhamento e fiscalização das atividades de logística e de transporte no Estado;

(ii)	caracterização sumária dos pontos fortes, lacunas e deficiências do atual quadro legal-regulamentar-formal das atividades de logística no Estado.

(c)	Benchmarking: Análise de Redes de Referência em Logística e em Transportes

(i)	levantamento e análise das estruturas e características institucionais e operacionais, bem como dos modelos de gestão, relativos a outras redes estaduais de logística e de transportes, bem como redes de outros países,  considerados como referenciais para o desenvolvimento dos estudos propostos;

(ii)	identificação e caracterização dos atributos mais relevantes e significativos, positivos ou negativos, encontrados nas redes analisados.

(d)	Diagnóstico da Atual Rede de Logística e de Transportes do Estado do Ceará

(i)	características básicas do atual quadro institucional e legal-formal da Rede de Logística e de Transporte do Estado, com ênfase nos seguintes aspectos:

•	grau de fragmentação/articulação das atuais atividades de logística e de transportes no Estado;

•	graus de complementaridade, autossuficiência e/ou compartilhamento das soluções de logísticas e de transportes adotadas pelas grandes empresas atuantes no Estado;

•	papéis formais e efetivos desempenhados pelo setor público estadual quanto ao planejamento, articulação, regulamentação, operação, acompanhamento e fiscalização das atividades logísticas e de transportes do Estado;

•	atual quadro institucional e organizacional do Governo do Estado para o desempenho das funções mencionadas no item anterior, incluindo avaliação dos conhecimentos específicos do quadro institucional no setor de logística e de transportes.

(ii)	análise comparativa do quadro institucional, organizacional e legal-formal da Rede de Logística e de Transportes do Ceará, em relação às redes de referência analisadas.

5.9.2	Proposição para a Estrutura da Rede de Logística e de Transportes do Estado

Serão realizadas as atividades descritas a seguir visando à definição de medidas para superar as deficiências e/ou insuficiências detectadas na rede de logística e de transportes do Estado. Como resultado desta análise será proposto um modelo adequado de governança, incluindo apresentação de subsídios legais para a sua efetiva implantação pelo Governo do Estado.

(a)	Modelagem Institucional da Rede  de Logística e de Transporte do Estado

(i)	definição dos objetivos, escopo e requisitos básicos para a Rede de Logística e de Transportes do Estado (graus de integração, descentralização e compartilhamento, níveis de planejamento e controle pelo Estado, relações governo-empresariado etc.); Definição das competências e conhecimentos individuais requeridos aos colaboradores do setor público.

(ii)	caracterização das funções que a Rede de Logística e de Transportes, como um todo, deve exercer (p.ex., planejamento, regulamentação, articulação, operação, fiscalização, financiamento);

(iii)	identificação das instituições (órgãos públicos, associações e empresas privadas, representações políticas e de usuários) que devem compor a Rede e os respectivos papéis e funções básicas a serem desempenhados;

(iv)	identificação e caracterização das relações permanentes e relevantes que devem ser mantidas entre os componentes da rede e destes com os agentes externos, principalmente o governo federal.

(b)	Modelo de Governança da Rede de Logística e de Transporte

(i)	definição dos princípios, premissas e diretrizes básicas de organização e funcionamento do modelo de governança da Rede de Logística e de Transporte do Estado;

(ii)	caracterização dos planos e programas a serem adotados para a Rede e detalhamento dos seus processos de formulação e monitoramento;

(iii)	identificação e caracterização dos mecanismos e instrumentos básicos para a coordenação e a articulação da Rede  (conselho, comitê, contrato de gestão e parcerias, indicadores de desempenho etc.). Os indicadores de desempenho devem ser propostos durante o estudo bem como se deve proceder a obtenção dos dados e atualização dos indicadores.

(iv)	definição dos esquemas e instrumentos básicos de financiamento, captação de investimentos, desenvolvimento de estudos e pesquisas, e gestão de projetos a serem adotados pela Rede.

(v)	caracterização básica do sistema de informação e bases de dados requeridos para a governança da Rede.

(vi)	definição e caracterização do modelo e esquema de comunicação, divulgação e marketing institucional do Sistema.

(c)	Subsídios para a Revisão do Quadro Legal e Regulamentar da Rede de Logística e de Transportes

(i)	análise comparativa do quadro legal-formal atual das atividades de logística e de transportes do Estado em relação às novas exigências resultantes dos objetivos, escopo, requisitos e funções preconizadas para a nova Rede de Logística e de Transportes (subitens a.i e a.ii acima);

(ii)	subsídios básicos para a revisão e complementação do atual quadro legal-regulamentar-formal, tendo em vista a superação das lacunas e deficiências vigentes (item 2.6.1 b.ii) e o atendimento às novas exigências (subitem c.i acima).

5.9.3 Ajustamento Organizacional da Secretaria da Infraestrutura

Para a definição de ajustamentos organizacionais a serem propostos no âmbito da Secretaria da Infraestrutura com vistas ao seu desempenho relacionado com a nova Rede de Logística e de Transportes do Estado, serão realizados os estudos e atividades relacionados a seguir.

(a)	Diagnóstico e Revisão Organizacional da Secretaria

(i)	diagnóstico do desempenho, da estrutura organizacional e da capacidade gerencial vigentes na Secretaria, exclusivamente quanto ao planejamento, coordenação, monitoramento e fiscalização das atividades de logísticas sob sua responsabilidade;

(ii)	identificação e caracterização das novas funções e atividades básicas da Secretaria, em função do modelo de governança da Rede de Logística e de Transportes do Estado;

(iii)	revisão da estrutura básica e dos instrumentos de planejamento, coordenação e monitoramento da Secretaria, tendo em vista exclusivamente o exercício das funções e atribuições de núcleo básico da Rede de Logística e de Transporte;

(iv)	caracterização das competências gerenciais e técnicas que deverão ser desenvolvidas e fortalecidas na Secretaria para o adequado desempenho das suas funções e atribuições no exercício da governança da Rede;

(v)	indicação e caracterização básica de novas entidades a serem criadas ou fortalecidas para apoiar e complementar as funções da Secretaria na governança da Rede de Logística e de Transporte do Estado.

(b)	Elementos para a Implantação dos Ajustamentos Organizacionais da Secretaria

(i)	elaboração de minutas de leis, regulamentos e demais instrumentos formais necessários à aprovação formas dos ajustamentos organizacionais da Secretaria;

(ii)	elaboração de termos de referência para a seleção e recrutamento das novas competências requeridas pela Secretaria e entidades vinculadas, visando exclusivamente à governança da Rede de Logística e de Transportes;

(iii)	elaboração de programas para a formação, o desenvolvimento e o fortalecimento de novas competências gerenciais e técnicas, necessárias à governança da Rede de Logística e de Transportes.

- 6      SISTEMAS E INSTRUMENTOS

Um dos objetivos do desenvolvimento do PDLT-CE é prover uma ferramenta dinâmica de gestão da logística ao Estado, que, após a entrega do projeto poderá ser continuamente atualizada e aperfeiçoada pelos órgãos públicos responsáveis. Deverá constituir-se num instrumento gerencial para planejamento e acompanhamento dos projetos e dos resultados dos esforços do Governo no setor. Nesse contexto, considerando que durante o desenvolvimento do plano serão necessários sistemas informáticos e softwares como meio para elaboração das simulações de redes e definição de Planos de Ação, os mesmos softwares deverão ser transferidos á SEINFRA no final do projeto.

A Consultora contratada poderá aproveitar os softwares que se encontram em aplicação no Plano Diretor Rodoviário, ou poderá, a seu critério, desenvolver/utilizar outros softwares similares, com a condição de que tais softwares possam ser integrados de maneira efetiva e sem custos adicionais, a outros sistemas dos órgãos responsáveis (SEINFRA e DER-CE). Além disso, a empresa Consultora deverá desenvolver um Banco de Dados com informações do projeto, com dados de estudos anteriores, levantamentos realizados e indicadores de logísticas que poderá se acessado através de internet/intranet. Depois de finalizado o projeto, a propriedade de tal Banco de Dados também será transferida á SEINFRA, como mecanismo de comunicação, análise estatística e repositório de documentos. A Consultora contratada ficara responsável por instalar e treinar os funcionários da SEINFRA e órgãos relacionados na utilização de tais softwares e na atualização dos Bancos de Dados.

- 7   PRINCIPAIS PRODUTOS ESPERADOS

No escopo dos serviços apresentados nestes Termos de Referência foram referidos alguns produtos a ser fornecidos durante a elaboração dos estudos. No entanto, acredita-se ser importante definir no quadro abaixo, os principais relatórios esperados e a data prevista para a sua apresentação. O pagamento dos serviços prestados será feito após a entrega dos produtos e a não objeção da SEINFRA.

| Principais Relatórios | Data |
| --- | --- |
| Relatório Mensal de Andamento com Anexos contendo partes dos Relatórios já concluídos | Até ao dia 5 de cada mês |
| Relatório dos Estudos Socioeconômicos com banco de dados e indicadores de desempenho atualizado | Até final do 5º mês |
| Relatório do Modal Dutoviário com banco de dados e indicadores de desempenho atualizado | Até final do 6º mês |
| Relatório do Modal Aeroviário com banco de dados e indicadores de desempenho atualizado | Até final do 7º mês |
| Relatório do Modal Ferroviário com banco de dados e indicadores de desempenho atualizado | Até final do 8º mês |
| Relatório do Modal Portuário com banco de dados e indicadores de desempenho atualizado | Até final do 9º mês |
| Relatório do Modal Rodoviário com banco de dados e indicadores de desempenho atualizado | Até final do 10º mês |
| Relatório do Componente Ambiental com banco de dados e indicadores de desempenho atualizado | Até final do 11º mês |
| Relatório do Componente Institucional com banco de dados e indicadores de desempenho atualizado | Até final do 12º mês |
| Modelagem do Banco de Dados agregado do PDLT-CE, dos sistemas e instrumentos e disponibilização do PDLT-CE via web. | Até final do 12º mês |

- 8      EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA

A abrangência e profundidade com que deverão ser tratados os temas incluídos no escopo dos estudos requeridos para o desenvolvimento do Plano Diretor de Logística e Transportes do Ceará, exigem a alocação de uma equipe de alto nível de experiência e especialização.  Esta equipe de alto nível será responsável pela coordenação, orientação e elaboração dos estudos, assim como a configuração de uma estrutura competente para viabilizar a execução dos trabalhos necessários.

Além de todas as atividades previstas nestes Termos de Referência, o consultor deve atender às seguintes condições:

(i) Disponibilizar uma equipe especializada, capaz de responder durante a consulta, e em tempo hábil, as exigências específicas do comprador quanto à definição e elaboração do estudo.

(ii) Liderando sua equipe para este estudo com um Diretor de projeto que é profissional especializado em transporte de cargas e logística, com mestrado ou doutorado com pelo menos 15 anos de experiência em sua especialidade e com experiência no trabalho de coordenação de equipas multidisciplinares de altamente técnico.. O Diretor de Projeto deve residir temporariamente na região durante a formulação do estudo.

(iii) formar uma equipe de pessoal-chave, incluindo as seguintes especialidades, em todos os casos, composto pelo diretor de projeto.

Especialista em Transporte

(A) Um especialista em transporte, com formação em economia e planejamento do setor, com mestrado ou doutorado com pelo menos 10 anos de experiência no respectivas especializações e experiência nos diversos modos de transporte de carga, e conhecimento aspectos regulatórios e institucionais do setor.

Especialista em Logística

(B) Um especialista em organização e operações logísticas, com mestrado ou doutorado com pelo menos 10 anos de experiência em seu especializada e experiente nas cadeias de abastecimento, plataformas logísticas e de logística de comércio.

Desenvolvimento e Equipe de Facilitação do Comércio

(C) Um especialista em comércio e desenvolvimento, Mestrado ou Doutoramento, com pelo menos 10 anos de experiência em seu conhecimento especializado e ampla da estrutura econômica dos países da PM e as tendências e projetos no políticas e acordos comerciais, e estratégias de crescimento nacionais e da região.

Computação e Sistemas de Informação GIS

(E) Um especialista em SIG, com mestrado ou doutorado, com pelo menos 10 anos de experiência em sua tecnologia especializada e Informação com experiência em desenvolvimento de GIS e repositórios de dados