PROGRAMME DE GESTION DE L’EAU DANS LE BASSIN DE L’ARTIBONITE  (HA-L1087)

PRÉPARATION DU DOSSIER D’INFRASTRUCTURES DANS LE HAUT BASSIN VERSANT

Alex Bellande

Josselin Cantave

Félix Duvelson

Septembre 2013

SOMMAIRE

1.	Cadre de l’étude	2

2.	Le type d’ouvrage prévu et leurs fonctions	2

3.	Le bassin versant de la rivière Thomonde	4

4.	Choix des micro-bassins à l’intérieur de la zone	5

5. Caractéristiques de la zone d’intervention et mise en valeur actuelle	7

5.1 Caractéristiques physiques et sociales...…..………………………………….…...……….7

5.2 Modes de mise en valeur	8

5.3 Produits de rente et circuits commerciaux	10

6.	Les interventions en matière de gestion des eaux de ruissellement dans la zone	12

7.	Les structures à mettre en place et les possibilités de valorisation des seuils et micro-retenues	14

7.1 Nature et coût des aménagements	14

7.2 Valorisation des ouvrages	16

8.	Risques pour l’exécution et mesures à envisager	17

# Cadre de l’étude

Le programme de gestion de l’eau dans le Bassin de l’Artibonite, dont le démarrage est planifié pour début 2014, prévoit entre autres le financement d’investissements dans le haut bassin versant de l’Artibonite, dans le double objectif de (i) limiter les inondations, l’érosion, la sédimentation en aval (ii) améliorer la productivité agricole par une meilleure gestion des eaux et des sols.

Le projet HA-L1087 se propose de financer un « système d’ouvrages », autrement dit, le traitement raisonné et intégral d’une unité hydrographique cohérente, et d’en évaluer rigoureusement l’impact hydrologique et économique, dans le souci d’en dégager toutes les conclusions requises préalables à une systématisation à grande échelle dans le cadre de programmes d’investissement public.

L’objectif de la consultation est d’élaborer un dossier technique et économique destiné à faciliter la prise de décision par le MARNDR et la BID en ce qui concerne les investissements en infrastructures d’hydraulique de montagne à consentir dans le cadre du futur programme HA-L1087.

Les activités prévues dans le cadre de la consultation sont les suivantes :

- Sur la base d’un travail de terrain au sein de la zone d’intervention retenue par le MARNDR (axe Chaîne des Cahos – Péligre, dans le massif des Montagnes Noires, point de départ des rivières Fonds Bleu, Rio Frío, Hinquitte, Thomonde, Guayabe), identifier et caractériser un micro-bassin, ou plusieurs micro-bassins contigus, qui fera(ont) l’objet des aménagements dans le cadre de l’opération HA-L1087. Le choix du/des micro-bassin(s) se fera sur la base d’un arbitrage tenant compte de critères précis.

- Positionner les ouvrages-types pour traiter les ravines ciblées par géo-localisation sur orthophotoplans ou carte géodésique et en estimer les coûts.

# Le type d’ouvrage prévu et leurs fonctions

Placés en travers des ravines, les seuils en gabions ou en maçonnerie de grosses pierres avec mortier au ciment favorisent le colluvionnement et l’alluvionnement. L’atterrissement créé en amont du seuil non seulement améliore la productivité agricole du fond frais aménagé, mais la structure freine aussi l’écoulement de l’eau.  Les seuils accumulent des sédiments riches en matières organiques dans le fond de la ravine traitée et infiltrent les eaux de ruissellement. Ils entretiennent ou restaurent ainsi la fertilité des fonds frais pour y reconstituer des micro-milieux humides, propices à la plantation d’espèces à forte valeur ajoutée telles que des arbres fruitiers (arbre à pain, manguier, cocotier, bananier etc.) et des espèces vivrières exigeantes en eau (igname, malanga, mazonbèl, riz….). Il s’agit d’un investissement productif dont les bénéfices pour l’agriculteur apparaissent rapidement et sont durables (Lilin, 2012 ; Bayard, 2013).

Des exemples de ce type d’aménagement existent dans le Plateau Central et peuvent être visités. Ils ont été réalisés par le Mouvement Paysan Papaye à Jacob, dans la commune de Hinche (10 seuils financés par l’Union Européene), et à Epin (commune de Thomonde) par Zanmi Lasanté-Paris et SOS Enfants Sans Frontières.

Lorsqu’un grand soin est apporté à la conception et à la construction des ouvrages leur durée de vie est importante et leur permet de résister aux crues exceptionnelles, même dans le cas où leur entretien par l’agriculteur bénéficiaire serait déficient, contrairement aux seuils en pierres sèches sans mortier qui généralement ne peuvent résister aux pluies de très forte intensité que connait le pays depuis les 15 dernières années et dont la fréquence augmente.

Cinq types de seuils sont envisagés dans le cadre du projet HA-L1087 :

Seuils maçonnés sans bassins: Seuils imperméables, généralement de moins de 20 mètres de longueur, en pierres avec mortier au ciment.

Seuils maçonnés avec bassins de dissipation d’énergie et de stockage d’eau: Ces seuils ont les mêmes caractéristiques que les premiers mais sont munis en aval d’un réservoir de dimension variable (10-40 m3) pour le stockage de l’eau et pour prévenir les affouillements à l’aval du seuil. En fonction des conditions topographiques, ces réservoirs peuvent être enterrés ou surélevés.

Seuils en gabion semi-perméable : Ils sont implantés dans les ravines plus larges (20-40 mètres), ou dans des sites pour lesquels l’ancrage du seuil en maçonnerie est difficile ou dont le débit est plus élevé. Ce sont des cages parallélépipédiques en grillage galvanisé remplies de pierres, renforcés par deux couches de béton armé tant qu’à la base qu’au sommet de la structure.

Seuils en pierre sèche : La construction ou la réhabilitation de seuils en pierres sèches sont aussi prévus entre les seuils en dur mais avec un radier consolidé avec du mortier. Des seuils en pierres sèches ont été construits par une ONG cette année dans la zone d’intervention mais leur durée de vie est menacée par l’affouillement du seuil en aval.

Seuils biologiques : Sur des pentes faibles, ils peuvent être installés entre les seuils maçonnés ou gabionnés pour compléter le dispositif. Ils sont constitués préférablement de macro-boutures (2-5 cm. de diamètre) d’espèces non pâturées ou peu appétantes placées avec un espacement d’environ 50 cm. Des semis directs de certaines espèces peuvent aussi etre envisagés (gliricidia, quénèpe, cassia…).

En plus de leur intérêt pour l’intensification de la production agricole et la réduction du ruissellement, ces ouvrages permettent une injection importante de capital dans les exploitations paysannes, y compris pour les femmes, à travers l’emploi fourni dans la construction.  Il est estimé que, même avec des travaux effectués à l’entreprise, plus de 25% des dépenses effectuées reviennent à des ouvriers spécialisés et manœuvres locaux.

Seuil maçonné avec radiers et petit bassin de rétention d’eau pour les usages productifs servant également à la dissipation de l’énergie en aval

# Le bassin versant de la rivière Thomonde

Le bassin versant de la rivière Thomonde, situé sur l’axe Chaîne des Cahos-Péligre défini par le MARNDR pour cette intervention, a été retenu en raison de l’importance de la charge en sédiments de la rivière. Ce choix s’est fait suite à des échanges entre des représentants du MARNDR, de la BID et de responsables d’OXFAM-Québec impliqués dans le programme bi-national de gestion du bassin versant de l’Artibonite. D’autres zones ont été considérées : bassin versant du Rio Frio et de la rivière Fond Bleu autour de Maïssade, rivière Locianne à la limite nord-est du Haut Plateau Central, partie centrale de la chaîne des Cahos. Elles ont été écartées soit du fait de l’absence totale d’infrastructures routières pour le transport des matériaux, des risques de blocage de la circulation en saison pluvieuse, de la difficulté d’ancrage des ouvrages dans le type de sol dominant ou du faible potentiel d’intensification de la production.

Le bassin versant de la rivière Thomonde couvre une superficie de 246 km2, prenant une forme allongée dans le sens est-ouest. Les principaux affluents de la rivière Thomonde présentant un écoulement permanent sont, en amont du bourg de Thomonde, la rivière Goyave (apparaissant comme « Gouyabe » sur les cartes topographiques), la rivière Conponyon et la rivière Blanc. En période d’étiage, les débits de la rivière Thomonde sont cependant très faibles ou nuls à partir de Bernaco du fait du captage des eaux en amont pour l’irrigation. Virant ensuite au sud après le bourg de Thomonde, cette rivière est alimentée par la rivière Féliciane qui prend sa source à Epin et suit une courbe vers le sud après la RN3, rejoignant la rivière Thomonde peu avant son embouchure dans le lac de Péligre.

La rivière Thomonde elle-même prend naissance dans la section Juanaria de la commune de Hinche au nord-ouest de la localité de Régalisse (incorrectement désignée comme « Régalie » sur les cartes et photos satellite) à environ 25 kms. à vol d’oiseau en direction nord-ouest de la ville de Thomonde. Elle traverse ensuite la section Baille Tourrible, puis les sections Cabral, Tierra Muscady et la Hoye avant de se jetter directement dans la partie centrale du lac de Péligre. Dans sa partie amont, dans les sections Juanaria et Baille Tourrible, elle traverse des zones d’altitude comprise entre 700 et 1.000 mètres, avec une pluviométrie avoisinnant les 2.000 mm. et une proportion importante de sols sur de fortes pentes.

Ces deux sections communales à l’amont sont dans l’ensemble des régions à faible densité de peuplement et complètement enclavées, se situant à plus de 15 kms. (4 heures de marche) de la plus proche piste voiturable. Les images satellitaires indiquent cependant une occupation de l’espace relativement dense sur les versants entourant directement la rivière Thomonde et, selon les informations receuillies de gens connaissant la région, l’association haricot-maïs y est prédominante. En plus des conditions physiques existantes, les phénomènes d’érosion pourraient donc être accentués dans cette partie amont du bassin versant par l’importance des surfaces mises en culture durant la période de juillet-août, période d’orages intenses, pour la production de céréales et de haricot. L’observation de la charge sédimentaire de la rivière Thomonde durant la mission en début août suggère par la couleur des eaux que la partie amont à sols oxydés serait une souce majeure de sédiments.

Selon les données rapportées dans l’étude OXFAM-SOGEMA de 2006, la rivière Thomonde compterait pour 3,4% des apports de sédiments au lac de Péligre. Une étude datant de 2002 situe le principal banc de sédiments du lac à l’est de l’embouchure de la rivière Thomonde, là où le fleuve Artibonite se jette dans le lac (Louis et al., 2002).

# Choix des micro-bassins à l’intérieur de la zone

Le type d’ouvrage considéré ne constitue pas une solution pour n’importe quel type de situation. Les sites pour l’implantation des seuils en dur doivent réunir un ensemble de conditions d’ordre physique, logistique et économique :

- La pente des ravines doit être comprise entre 5 et 20%. Les ravines à forte pente et à débit torrentiel sont à éviter sauf lorsqu’il s’agit de protéger des zones d’habitat dense ou des infrastructures critiques. Le coût des ouvrages dans ces conditions est en effet très élevé et le charriage de matériaux grossiers fait qu’ils nécessitent un entretien régulier dont le coût annuel varie normalement entre 5 et 10% de l’investissement consenti (Charles Lilin, communication personnelle). La mise en valeur agricole des ravines torrentielles est par ailleurs rarement possible.

- Des matériaux pour la construction des seuils (sable, roches) et de l’eau doivent être disponibles localement afin d’en limiter les coûts.

- Il doit exister un minimum d’infrastructures routières pour l’acheminement des matériaux à une distance raisonnable des lieux de construction. Le transport à dos d’animal ou par brouette ne peut être envisagé que sur de courtes distances. La présence de pistes autorisant le passage de camions est aussi une condition favorable à la mise en valeur agricole car elle permet d’envisager des productions périssables ou pondéreuses rentables. Ces seuils étant des ouvrages coûteux, seule une mise en valeur intensive des aterrissements peut justifier l’investissement. Par ailleurs, si le dispositif doit faire l’objet de suivi régulier ou être utilisé pour la formation de techniciens, il doit être accessible.

- Le sol doit permettre un ancrage des seuils, avec préférablement une roche-mère proche. L’ancrage dans les sols basaltiques particulièrement pose problème.

- Les conditions foncières doivent être favorables à l’intensification agricole. Des zones de terres de l’État, de grande propriété absentéiste ou d’indivision avec un nombre élevé d’héritiers sont à éviter.

- Une certaine densité d’habitat est souhaitable dans la mesure où elle favorise l’investissement en permettant la surveillance des parcelles aménagées et en  prevenant les pertes dues au vol, à la divagation des animaux et aux feux de brousse (courants dans le Plateau Central).

Une fois les limites du bassin versant définies, une première prospection virtuelle à l’aide du logiciel Google Earth a permis de cerner différentes zones réunissant des conditions favorables relatives à la pente, à l’accès et aux caractéristiques pédologiques. Une prospection sur le terrain avec des informateurs et techniciens habitant la zone a ensuite permis d’affiner le choix en fonction des autres critères cités.

La partie amont du bassin versant, bien qu’elle soit à l’origine d’une charge sédimentaire importante en saison pluvieuse, ne présente pas de conditions favorables pour le type d’intervention envisagé en raison de l’absence totale de voies d’accès.

La zone retenue s’étend des deux côtés des rivières Thomonde et Goyave, entre le bourg de Thomonde et la localité de Bernaco, affectée par ailleurs par une inondation en 2013. Elle comprend les localités de Bernaco, Goyave, Conponyon, Virgile, Vieux Lakou et Savane Baptiste, situées dans la 1ère section de Thomonde. Elle touche les sous-bassins des rivières Goyave et Conponyon au nord et un ensemble de petites ravines au sud, situées en contrebas de la route nationale 3 et qui s’écoulent directement dans la Rivière Thomonde. L’évacuation des eaux de la route en période de fortes pluies accentue les risques d’inondation dans cette partie.

On y retrouve un nombre important de ravines de 100 à 500 mètres de long avec des pentes de moins de 20%. Une grande quantité de pierres est disponible dans le lit de la rivière et sur certains versants ; la rivière fournit aussi le sable et l’eau nécessaires aux travaux de maçonnerie. Une piste longe la rivière sur environ 5 kms. à partir de Thomonde et permet le transport de matériaux et de marchandises.

N.B. Zone couverte par les aménagements en pointillés noirs

# 5. Caractéristiques de la zone d’intervention et mise en valeur actuelle

## 5.1 Caractéristiques physiques et sociales

La zone ciblée est la 1ère section Cabral de la commune de Thomonde. Elle se situe à une altitude comprise entre 300 et 350 mètres. Les sols de cette partie de la vallée de Thomonde sont constitués dans les piedmonts de marnes et matériaux détritiques, de texture argilo-limoneuse ou argileuse, avec des pentes généralement inférieures à 30%.

La section a une densité de population relativement faible, chiffrée en 2009 à 114 habitants/km2. L’habitat est toutefois concentré dans la vallée. Les mornes de plus haute altitude environnants comptent peu de résidences et leur mise en valeur agricole est limitée. Du fait de cette faible densité de population, la section compterait encore une proportion significative de moyens et grands propriétaires avec des surfaces de l’ordre de 10 à 50 hectares.

Il n’existe pas de séries de données pluviométriques fiables pour la commune de Thomonde, seuls deux pluviomètres gérés par des particuliers ont été installés récemment et fournissent des données sur les pluies journalières. À partir de la carte des hysohyètes, on peut supposer que la pluviomètrie annuelle se situe entre 1500 et 1600 mm. Selon ce qui est rapporté par les habitants de la région, ces pluies sont concentrées sur l’intervalle allant du mois d’avril à la mi-novembre. Les relevés que nous avons pu consulter pour l’année 2013 montrent un nombre important de pluies de forte intensité, avec six épisodes pluvieux de plus de 70 mm., dont un de 123 mm. en fin juin et un autre de 102 mm. en début août.

Tableau 1. Pluviométrie mensuelle à Cange (1ère section Cabral) du 1er janvier au 8 août 2013

|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout (1-8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm. | 6 | 6 | 11 | 212 | 365 | 358 | 431 | 215 |
| Jours de pluie | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 |

L’approvisionnement en eau pour les usages domestiques et l’abreuvement du bétail est assuré principalement à partir des différents cours d’eau traversant la région durant la saison pluvieuse. La plupart des résidences se situent alors à moins de 45 minutes d’un point d’eau. En période sèche cependant, les rivières Goyave et Thomonde sont captées à l’amont pour l’arrosage des jardins et des cuvettes doivent être creusées dans leur lit pour trouver de l’eau. Les points d’eau sont alors plus espacés. L’eau stockée dans les retenues pourra jouer un rôle important en début de saison sèche pour faciliter l’abreuvement des animaux, la mise en place de pépinières maraîchères et la reprise des plants en plein champ.

## 5.2 Modes de mise en valeur

La vallée de Thomonde et ses piedmonts constituent une aire de culture intensive qui contraste avec la faible valorisation agricole des versants qui la surplombent à l’est et à l’ouest. Ceux-ci ont une végétation constituée principalement de graminées hautes (herbe Madame Michel, corde à graine…) et, à l’ouest, une part importante de l’espace est constituée de terres de l’État selon ce qui est rapporté par les habitants de la zone. L’habitat est concentré dans des aires de propriété privée des parties basses de la région. La partie basse se caractérise par une alternance de zones de cultures annuelles, pluri-annuelles et de différents types de systèmes agroforestiers.

La pluviométrie relativement élevée et les différentes conditions de sol autorisent une grande diversité de cultures. L’association vivrière de base se compose de maïs, sorgho, pois d’angole et pois inconnu (Vigna). Deux cycles de culture sont pratiqués sur l’année. Le premier débute généralement en avril avec les semis de maïs, pois congo et pois inconnu auxquels on rajoute du sorgho en association à partir du mois de juillet. Du sésame (wowoli), du manioc et de l’arachide peuvent également être semés durant cette période. Le deuxième cycle, entamé en juillet, comprend aussi du maïs à cycle court, de la patate douce, de l’arachide, du pois de souche nain ou du tabac. Dans certaines zones des berges des rivières Thomonde et Goyave, un troisième cycle de culture est pratiqué avec du haricot noir en culture pure en décembre, arrosé soit par des prises sur berge artisanales ou par de petites motopompes individuelles. Dans les dépressions et certains fonds de ravine, la culture du riz inondé (riz de « lagon ») est pratiquée. Dans les zones proches des cours d’eau, une petite production maraîchère arrosée à la main s’est aussi développée depuis les cinq dernières années (chou, poireau, tomate, oignon, calalou) suite à la vulgarisation de leurs techniques de production par une ONG. L’occupation de l’espace est ainsi dense et les jachères se limitent généralement àux 4 mois suivant la récolte de sorgho en janvier.

Les cultures pluri-annuelles sont la canne et la banane. La canne occupe des espaces importants dans le fond de vallée et le piedmont. Elle reste en place le plus souvent entre 5 et 10 ans et sert à la fabrication locale de sucre brut (rapadou). La banane est cultivée principalement dans le fond de vallée, mais aussi sur les espaces plus fertiles des versants. Les principales variétés présentes sont la « Matintin » (ou banane « Grosse Botte »), la « Musquée » et la « Makaw ». Les deux premières sont des bananes à cuire et la troisième est utilisée également comme banane-fruit. Quelques agriculteurs possèdent des surfaces de 2 à 5 hectares de banane en culture pure irriguées par pompage.

Les espaces agroforestiers représentent probablement plus du quart des superficies (voir photo en page de couverture). On distingue deux types principaux: les systèmes mixtes à dominante vivrière et les espaces de bois de chauffe (« rak ») destinés à la production de charbon. Les systèmes mixtes associent dans les étages supérieurs fruits (mangue et avocat principalement), bois d’œuvre et arbres fourragers (palmiste pour la construction, l’alimentation des porcs et l’emballage du rapadou, chêne, acajou, frêne), de la banane dans l’étage intermédiaire et du maïs et de l’igname « Réal » (ou « Rurale ») dans la strate inférieure. Mentionnons que l’élagage des branches de manguiers, de variétés à faible valeur commerciale surtout (Fil, Kòdòk…), est une source de bois pour la fabrication de charbon.

Les parcelles de bois de chauffe appartiennent surtout à la couche d’agriculteurs aisés locaux ou à des propriétaires fonciers établis à Thomonde et peuvent couvrir plusieurs hectares de sols moins fertiles. La végétation arborée est composée principalement d’espèces locales spontanées (campêche, bayahonde, bois cabrit, leucaena indigène ou delin…), dont la plupart ont la faculté de repousse après coupe. La reprise du couvert arboré spontané est ainsi facilitée mais certains y associent également des espèces exotiques plantées par semis direct de graines telles que le cassia, l’acacia ou le leucaena leucocephala (« delin étranger »). Le bois est généralement conduit avec des intervalles de coupe de 4 à 7 ans et vendu sur pied à l’unité de surface à des charbonniers.

Il convient de mentionner également l’établissement récent dans la localité de Jean-Marie d’une  plantation en culture pure de 65 hectares de manguiers. Celle-ci appartient à un exportateur possédant ses installations de conditionnement à Pont-Sondé (Société d’Exportation de Fruits et Légumes). Il s’agit d’une plantation en conduite intensive (forte densité, taille, micro-irrigation à partir d’un lac collinaire de 60.000 m3, induction florale artificielle…).On y conduit également des esssais d’une dizaine de variétés commerciales asiatiques (Alphonso, Malika…) pour la vente sur les marchés-niche américains. La présence de cette entreprise peut constituer un facteur favorable à l’augmentation et la diversification de la production de mangues pour l’exportation dans les exploitations paysannes voisines à l’avenir. L’aménagement de cette aire au centre de la zone d’intervention n’est pas prévu, les débits les plus importants étant déjà captés par le lac collinaire.

## 5.3 Produits de rente et circuits commerciaux

La réhabilitation récente de la route nationale 3 et l’existence d’une piste de 5 kms. traversant la vallée, de Thomonde à l’est à Bernaco à l’ouest, facilite l’écoulement des productions pondéreuses ou périssables (banane, fruits, légumes) et permet d’obtenir des prix plus rémunérateurs. Le marché frontalier de Nan Kas, à une dizaine de kilomètres de la région, constitue aussi un débouché important pour certains produits passant par les circuits informels d’exportation vers la République Dominicaine : tabac, arachide, pois congo frais et sec, cabrits et volaille.

Pour la plupart des exploitants de la région, les trois principales sources de rentrées monétaires sont le charbon de bois, le rapadou et la banane. Ces revenus sont complétés par des rentrées plus faibles issues de la vente de produits vivriers (maïs, pois congo, arachide, manioc doux), de fruits (avocats, mangues, oranges), de tabac et de bétail.

Comme signalé plus haut,  les ressources en bois de la zone sont importantes, avec présence de « raks » dispersés et de peuplements de manguiers régulièrement élagués dans les systèmes agroforestiers de la vallée. La fabrication de charbon est entreprise tout au long de l’année mais est surtout réalisée durant les périodes de faible activité agricole, de rentrée scolaire et de fêtes de fin d’année. Les agriculteurs ne possédant pas de ressources suffisantes en bois en achètent à l’unité de surface, les prix variant entre US$ 500 et $ 2.000 à l’hectare selon la composition du bosquet et la durée de repousse.

La figure plus bas, tirée d’une étude détaillée de la trésorererie de différents types d’agriculteurs de la localité proche d’Épin donne une idée de l’importance des revenus du charbon pour certaines catégories d’exploitations.

Les plus gros charbonniers peuvent être associés à des marchandes desquelles ils recoivent du crédit pour l’achat de bois et de main d’œuvre. Le charbon est dans ce cas expédié directement à la capitale et ne transite pas par les marchés locaux.

Source : Bouvard et Degroote, 2012

Le rapadou est fabriqué surtout durant les quatre premiers mois de l’année, en période sèche lorsque le taux de sucre de la canne est le plus élevé et que les disponibilités en main d’œuvre sont plus importantes, et en août-septembre pour la rentrée scolaire. Certains agriculteurs en fabriquent aussi en dehors de ces périodes afin de bénéficier de prix plus élevés, bien que les taux de sucre soient alors plus faibles. La canne est transformée dans des installations disposant de moulins motorisés et de chaudières pour la cuisson, les moulins traditionnels en bois à traction animale ayant pratiquement disparu de la région.

La figure suivante, issue également de suivis effectués à Épin, donne une indication des revenus générés par la production de rapadou pour une exploitation disposant d’environ 0,7 has. en canne.

Source : Bouvard et Degroote, 2012

Le rapadou est commercialisé sur les marchés du Plateau Central et de l’Artibonite.

La banane fournit des revenus importants. Les prix au producteur pour les variétés cultivées ici sont de l’ordre de 150 à 250 Gdes. par régime, selon la grosseur et la période de l’année. La valeur ajoutée peut ainsi être estimée à plus de $US 4.000 par hectare. La région étant abritée des vents et le vol de bananes peu fréquent comme dans d’autres zones du pays, il s’agit par ailleurs d’une production relativement peu risquée. Des attaques sévères de Sigatoka se répandent cependant, particulièrement pour la banane Matintin qui tend à être remplacée par de la Musquée. La banane est souvent achetée par les mêmes marchandes qui sont impliquées dans le commerce du charbon vers Port-au-Prince et placée dans les étages supérieurs des chargements de camions de charbon. Le marché de Thomonde constitue un autre lieu important de regroupement de la banane destinée a la capitale et aux parties plus sèches du nord du Plateau Central.

Les fruits sont écoulés sur le marché Thomonde. Les principales variétés commerciales de mangue sont la mangue « Blanc » et la mangue « Francique », dont une partie passe par les circuits d’achat pour l’exportation. À signaler que l’exportateur établi dans la région est intéressé au développement de la production de mangue « Baptiste », pour l’instant relativement limitée, et pour laquelle il a effectué dernièrement ses premières expéditions sur le marché de New-York.

# Les interventions en matière de gestion des eaux de ruissellement dans la zone

Ces interventions sont principalement le fait d’ONG mais de nombreuses initiatives autonomes d’aménagement de ravines par des agriculteurs individuels ont également pu être observées durant la mission.

Les aménagements réalisés par les agriculteurs sont le plus souvent des structures biologiques mais on retrouve aussi des structures mécaniques en pierres sèches là où elles sont plus disponibles. Les structures végétales consistent généralement en rangées de piquets de bois mort (ou de bois-repousse n’ayant pas survécu à la transplantation) contre lesquelles sont empilés des débris végétaux et/ou des buttes de terre enherbées. Dans les ravines plus étroites, on peut observer aussi des troncs d’arbres (palmiste surtout) empilés entre deux rangées de poteaux de bois mort et placés en travers de la ravine avec un faible ancrage sur les berges. Ces structures doivent être reconstruites au prix d’un travail important chaque 2-3 ans.

Structure en escalier créée par un propriétaire pour la riziculture pluviale  à partir de seuils biologiques dans la ravine Osmann à Goyave. Les seuils n’ont pas été entretenus après son décès et les terrasses subissent des affouillements et une érosion régressive.

Les travaux d’ONG comprennent la gamme complète des structures mécaniques traditionnelles : murs secs couvrant l’ensemble d’un versant, canaux de contour, seuils de pierres sèches de différentes dimensions dans les ravines. L’ONG la plus active dans le domaine jusqu’à cette année était la World Vision, qui a financé des kilomètres de ces travaux dans le cadre de ses programmes nourriture contre travail (Food for Work).

La caractéristique principale de ces aménagements, autant ceux réalisés par les paysans que ceux gérés par les ONG, est leur fragilité et leur courte durée de vie. Dans les ravines, le problème majeur rencontré est l’affouillement de la structure à l’aval par les eaux de ruissellement et son effondrement ultérieur, qui peut être plus ou moins rapide, mais demeure inévitable en l’absence de radiers.

Mur en pierres sèches emporté par une pluie journalière de plus de 100 mm en juin 2013. La charge conduit à l’élargissement du lit de la ravine.

Plus durables ont été les interventions qui permettent aujourd’hui la multiplication de lots boisés pour la production de charbon dans un contexte d’augmentation constante des prix de ce produit. Les plantules distribuées d’espèces exotiques agressives et qui rejettent après coupe telles que l’acacia, le cassia et le leucaena ont fourni les semences nécessaires à la mise au point par les agriculteurs de techniques de mise en place de parcelles de bois-énergie par voie de semis direct de graines.

Mentionnons aussi que l’aménagement d’un périmètre irrigué gravitaire d’une quinzaine d’hectares à l’intersection des rivières Goyave et Thomonde est prévu par le Projet Petits Périmètres Irrigués du FIDA.

# Les structures à mettre en place et les possibilités de valorisation des seuils et micro-retenues

## 7.1 Nature et coût des aménagements

Au total, 467 sites ont pu être identifiés dans le temps imparti, tous types d’ouvrages confondus, sur 66 ravines. Le tableau suivant en donne la répartition par type d’ouvrage.

Tableau 2.  Nombre de sites par type d’ouvrage

| Type d’ouvrage | Nombre de sites |
| --- | --- |
| Seuils maçonnés avec bassin de rétention d’eau | 101 |
| Seuils maçonnés sans bassin | 34 |
| Seuils en gabion | 40 |
| Seuils en pierres sèches avec radier | 52 |
| Seuils biologiques | 240 |

Les coûts ont fait l’objet d’une première estimation à partir de moyennes de coûts unitaires fournis par les rapports d’ONG impliquées dans la réalisation de micro-retenues et d’autres obtenus auprès d’entreprises de construction. Le montant total des investissements pour le projet serait de l’ordre de US$ 2,4 Millions, tel que détaillé dans le tableau plus bas.

Tableau 3. Coût estimé des ouvrages

| Type | Unité de mesure | Nombre d’unités | Coût moyen (US$) | Coût total (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seuils maçonnés sans bassin | ml | 441 | 450 | 198.450 |
| Seuils maçonnés avec bassin de retention d’eau | ml | 1544 | 450 + 8.000 par basssin | 1.502.800 |
| Seuils en gabions | m3 | 2584 | 250 | 646.000 |
| Seuils en pierre sèche avec radier | m3 | 1288 | 40 | 51.520 |
| Renforcement de seuils en pierres sèches existants | ml | 618 | 20 | 12.360 |
| Seuils biologiques | ml | 9750 | 0,80 | 7.800 |
| TOTAL |  |  |  | 2.418.930 |

La création de parcelles de bois de chauffe sur les versants peut d’autre part être encouragée par des distributions gratuites de semences d’espèces à croissance rapide telles que celles citées plus haut pour des plantations en semis direct.

Il serait aussi recommandé de réhabiliter  (empierrer) des passages sur les pistes qui pourraient empêcher le passage de camions de matériaux en période de pluie. Le coût de ces travaux est évalué à US$ 200/ml. sur une quinzaine de tronçons d’une longueur totale de 500 mètres, soit $ 100.000.

## 7.2 Valorisation des ouvrages

Les fonds de ravines sont actuellement dans l’ensemble valorisés largement en deça de leurs potentialités ou encore fréquement laissés en friche en raison des risques de destruction des plantations par les eaux de ruissellement. Un meilleur contrôle des débits permettra une accumulation de sédiments et de matière organique conduisant à un élargisement de la gamme des cultures rentables.

La première option généralement envisagée par les bénéficiaires après que des aterrissements significatifs soient constitués en amont du seuil est la plantation de bananes (voir photos plus bas). Cependant dans la zone d’intervention, avec une pluviométrie favorable et de multiples ravines où émergent de petites sources, plusieurs autres alternatives rentables peuvent être considérées. La production de riz inondé peut être entreprise dans les parties à faible pente des ravines. La production de tubercules peut s’étendre au malanga (Xanthosoma) et au mazonbèl (Colocasia) dans la mesure où un appui est offert pour l’achat de plants dans d’autres régions proches (Saut d’Eau, Lascahobas). Des plantations d’igname peuvent aussi être mises en place dans ces fonds frais.

Banane associée à des cultures vivrières la première année après le remplissage du seuil

Culture de riz en amont d’un seuil à Epin

Des productions maraîchères de contre-saison peuvent être développées avec l’arrosage de pépinières et de petites surfaces en plein champ à partir des retenues : poireau, chou, oignon, amaranthe, lalo (légume-feuille local)… La vulgarisation de techniques simples de production de plantules de fruit à pain par marcottage de racines permettrait la création de petits vergers de ce fruit à forte valeur énergétique dont la récolte intervient en période de soudure et qui se vend à des prix intéressants.

Il s’agit d’actions à faible coût qu’il y aurait intérêt à financer dans le cadre du programme pour valoriser les investissements conséquents dans les infrastructures.

# Risques pour l’exécution et mesures à envisager

Jusqu’à présent la mise en œuvre de ce type d’aménagement s’est fait surtout dans le cadre de petits projets gérés par des ONG ou organisations paysannes. L’expérience initiale de ce genre de travaux a été conduite dans la région de Gros-Morne et concerne la construction de 44 seuils en quatre ans, soit 11 par an, chaque chantier s’étendant sur une période d’environ trois mois. Les rapports de proximité, une connaissance fine du milieu et un suivi rapproché des chantiers qu’autorisent ce type d’institution apparaissent comme les conditions d’une éxécution et d’une valorisation réussies.

Le passage à l’échelle envisagée dans le cadre du projet HA-L1087 présente un certain nombre de risques pour lesquels des solutions appropriées doivent être définies car la durabilité des ouvrages ainsi que la valorisation de ces investissements lourds dépendent d’un choix correct des sites et de la qualité de l’exécution. Les leçons apprises des interventions du PIA Ennery-Quinte devront être mises à profit ici.

En dehors du choix de la zone d’intervention qui a pris en compte des facteurs économiques et sociaux, le choix des sites eux-mêmes présenté ici est d’abord basé sur des critères techniques. Ces choix devront être affinés dans une deuxième phase par des enquêtes pour la prise en compte des contraintes foncières, économiques ou logistiques propres à chaque site. Nous n’avons pas pu recueillir systématiquement des informations relatives au foncier mais, d’après des informateurs de la zone qui nous ont accompagnés, certains des sites identifiés poseront par exemple des problèmes d’indivision ou se situent à l’intérieur de ravines appartenant à des propriétaires absentéistes de Thomonde, ce qui peut avoir des incidences sur les possibilités de valorisation ultérieure. La phase de validation des sites peut être longue mais ne pas y accorder le temps et l’attention nécessaire aurait des conséquences négatives sur les résultats.

L’expérience montre également l’importance du problème du niveau technique des exécutants et la nécessité d’une formation préalable aux techniques de construction des ouvrages. Il s’agira de former les ingénieurs (pour la préparation détaillée des appels d’offre, la construction, la supervision…) ainsi que les artisans maçons à la réalisation soignée de ces structures. Rappellons qu’en 2013, même en l’absence de systèmes tropicaux de grande envergure, nous avons assisté déjà à quatre épisodes pluvieux avec une intensité de l’ordre de 40 mm./hre. et que les structures devront pouvoir résister à la force des eaux lors d’évènements climatiques majeurs. Il n’y a donc pas dans ce type de construction de détails supeflus.

À titre d’exemple, la qualité du sable de rivière utilisé pour le mortier variera de jour en jour et il faudra pouvoir ajuster fréquemment les proportions de sable et de ciment ; la pose correcte de pierres dans les paniers de gabions ou pour les murs en pierres sèches est un tour de main que tous ne maîtrisent pas ; le ferraillage doit être réalisé selon des normes strictes. Très peu de firmes d’exécution disposent du personnel qualifié nécessaire. La formation devra se faire dès la première année sur le tas sur un ensemble de chantiers pilote par des techniciens formés antérieurement dans des projets similaires.

Le coulage (vol) de matériaux coûteux (ciment, fers) est une menace constante pour la solidité des ouvrages et devra être contré par une supervision rapprochée des chantiers et une gestion rigoureuse des stocks. Les passages de supervision devront être effectués idéalement au moins chaque deux jours.

Les procédures d’appel d’offre devront être synchronisées par rapport à la période de l’année où les constructions ne sont pas menacées d’être emportées par les eaux. Les bases des ouvrages ne pourront en effet être construites que sur l’intervalle de quatre mois et demie entre la mi-novembre et la fin mars, lorsque normalement les pluies sont rares. Un retard dans l’attribution des offres peut entraîner des limitations dans le nombre de seuils construits et dans la qualité des travaux.

Finalement, pour les seuils biologiques, la gamme d’espèces pouvant servir de bois-repousse est assez large : gommier, monbin, cirouelle, candélabre, gros médecinier, gliricidia. Il n’est pas certain cependant que des quantités suffisantes pour satisfaire les besoins du projet pourront être trouvées sur place. Il faudra identifier des zones proches où le matériel végétal est disponible en grande quantité.

En raison de tous ces facteurs, il serait donc recommandé de faire de la première année du projet une année d’apprentissage pour tous les intervenants, autant les entreprises (ingénieurs des firmes d’exécution et de supervision, maçons, chefs de chantier) que les cadres responsables du MARNDR et de la BID. On pourrait se limiter durant cette période à la construction d’une quinzaine d’ouvrages de différents types qui seraient gérés par des personnes qualifiées ayant une expérience prouvée dans le domaine. On mettrait en place parallèlement un dispositif de suivi permanent qui documenterait les démarches, les difficultés rencontrées et les réponses développées, autant sur le plan technique qu’organisationnel. Le bilan des enseignements de la première année permettrait de lancer l’action à plus grande échelle les années suivantes sur des bases plus solides.

BIBLIOGRAPHIE

Bayard, B., 2013. Évaluation économique a posteriori des micro-retenues contruites par l’organisation SOS-Enfants Sans Frontières à Gros-Morne. BID.

Brochet, M., 2006. Correction de ravines et aménagement de bassins versants à Gros Morne. SOS-Enfants Sans Frontières.

Bouvard, A. ; Degroote, A., 2012. Diagnostic agraire de la localité d’Épin. Mémoire de sortie AgroParisTech.

Lilin, C., 2012, Projet de manuel valorisant le retour d’expérience en aménagement des bassins versants. CIAT-MARNDR-BID-SCAC.

Louis et al. Sédimentation du lac de Péligre.   http://www.teledetection.net/upload/TELEDETECTION/pdf/20051024135409.pdf

OXFAM-CRC SOGEMA, 2006. Projet binational de réhabilitation du bassin du fleuve de l’Artibonite. Rapport de l’étude diagnostque. ACDI-MDE- SEMA.

Programme d’Intensification Agricole Ennery-Quinte, 2012. Construction de 50 micro-retenues dans le bassin versant de la rivière Tête-Source. MARNDR-BID.

SOS-Enfants Sans Frontières, 2010. Projet de développement de l’arboriculture fruitière dans les bassins versants de Gros Morne. Rapport narratif final.

SOS-Enfants Sans Frontières, 2006. Dossier 2006. Construction d’ouvrages de petite hydraulique de montagne. Commune de Gros Morne.

Liste des personnes rencontrées et consultées

Ernso Thomas, SNRE/MARNDR

M. Adermus, Professeeur de Génie Rural FAMV

Christian Prat, Pédologue IRD

Claude St-Pierre, Directeur OXFAM-Québec

Robert Crowley, Hydro-géologue, Projet binational de réhabilitation du bassin versant de l’Artibonite

Patrick Nicolas, Responsable de projet OXFAM-Québec

Budry Bayard, Agro-économiste

Ing. Henriot Nader, Président HYDROTECH

Ing. Jean-Robert Jean Noël, Consultant MARNDR

Michel Brochet, Expert petite hydraulique de montagne

Charles Lilin, Expert petite hydraulique de montagne

Claude Derenoncourt, Président Société d’Exportation Fruits et Légumes

Yvon Maitre, Directeur Adjoint Direction Départementale de l’Agriculture Centre

Agr. Absalon, MDE-PMDN

Michel Mulaire, Responsable section Agriculture, Mouvement Paysan Papaye

Risson Fleuraimé, responsable du projet micro-retenues MPP à Jacob

Saintil Clossy, Ingénieur responsable du programme micro-retenues SOS-Enfants

Eno Hérard, Ingénieur

M. Odelince, Agronome Communal Thomonde