Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Haití

Mejoramiento del Manejo de Residuos Sólidos en Área Metropolitana de Cap-Haitien

(HA-L1106)

Análisis SOCIOECONÓMICO

Este documento fue elaborado por: Efrain Rueda (INE/WSA), basado en la encuesta del consultor Hugo Roche y contó con la colaboración de Carlos Faleiro y Alfredo Rihm(INE/WSA) en los aspectos de ingeniería y costos.

- I Introducción

  - Problema. La ciudad de Cap Haitien es la segunda ciudad de la Republica de Haití, en cuanto a población, pero no dispone de un sistema apropiado para la recolección y un sitio para la disposición final de los residuos sólidos no y menos aún de forma sanitara, por lo que el objetivo de la Operación es la puesta en marcha de un sistema regional de gestión integral de RSU desde la recolecta a la disposición final.

  - El objetivo de esta operación es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región Norte de Haití mediante la mejora de las prácticas de higiene y de gestión y la implementación de infraestructura de transporte y disposición de residuos sólidos. En este documento se presenta la evaluación económica del componente de residuos sólidos (se incluyen solo los la inversión del sistema de recolección, transferencia y relleno sanitario más los costos de operación y mantenimiento de los primeros cinco años). Los proyectos de desarrollo urbano de Limonade se evaluarán tan pronto se tengan el estudio de factibilidad siguiendo las metodologías de mínimo costo o costo eficiencia.

  - El proyecto. Los componentes del proyecto son la construcción de un sitio de disposición final (relleno sanitario) en Limonade (Mouchinette) y una planta de tratamiento para recuperación de valorizables y compostaje de la fracción orgánica. Estas infraestructuras se suman al proyecto piloto de tratamiento de desechos sólidos de mercados, incluyendo una celda de eliminación y estaciones de transferencia en las ciudades. Uno de los componentes también pretende activar y estimular, mediante la sensibilización ciudadana, son prácticas como la minimización y reutilización de residuos, el reciclaje y el compostaje para garantizar la sostenibilidad de todo el sistema mediante la reducción de la cantidad de residuos sólidos en el sitio de disposición final y la mejora de las condiciones ambientales.

  - Evaluación económica. Se elaboró un análisis Beneficio-costo al Proyecto de transferencia y disposición final de los residuos sólidos. Para este análisis se comparó los escenarios con y sin proyecto para obtener la serie de beneficios netos. Los costos considerados para la evaluación fueron los incrementales de inversión, operación y mantenimiento, valorándolos a precios de mercado descontando los impuestos.

  - Para la evaluación, los beneficios que se consideraron son del tipo público y privado. El beneficio privado proviene del aumento en el bienestar derivado del mejoramiento del ambiente de cada vivienda y de la salud de la población. Los beneficios públicos corresponden al mejoramiento y preservación del medio ambiente de las calles, de los arroyos y de las playas de Cap Haitien. Los beneficios directos del sistema se estimaron utilizando la metodología de valoración de la disposición a pagar DAP utilizando valuación contingente mediante encuestas y estimaciones de modelos econométricos. Para realizar el análisis se utilizó un horizonte de 13 años (vida útil de las celdas del relleno) y los valores se descontaron a una tasa del 12%.

- Supuestos, Metodología y Resultados

- Para la evaluación económica se elaboró un análisis beneficio costo. En este análisis se elaboraron las series de beneficios y costos y se trajeron a valor presente utilizando una tasa de descuento del 12%.

- Los beneficios directos del sistema se estimaron utilizando la metodología la valoración de la disposición a pagar (DAP) para el uso doméstico (modelo tipo referéndum, respuesta sí o no a un valor a pagar), el valor del compost y de la recuperación del material reciclable y el ahorro de costo para los usuarios comerciales e industriales. El cálculo de la DAP de las familias beneficiadas se realizó estimando los parámetros de la ecuación (3). Para ello se realizó una encuesta y con las observaciones se estimó dicho modelo utilizando el paquete computacional econométrico SPSS. El flujo anual de beneficios se calculó proyectando el número de familias que recibirían los servicios. Para determinar el ahorro de costo de los usuarios comerciales e industriales se elaboró un proyecto de un relleno sanitario que serviría al PIC. Con este proyecto se determinó el costo ahorrado por el sector comercial/ industrial.

- Para realizar el análisis se desarrolló una hoja de cálculo en EXCEL en donde se calcula la serie de beneficios y costos, se obtiene el flujo de beneficios netos de donde se calcula el valor presente neto y la tasa interna de retorno.

- VPN= ∑ [ (Bi – Ci) / (1 + t) i]		(1)

- En donde, B es el beneficio y C el costo total (incluye inversión operación y mantenimiento y administración) para el año i y t la tasa social de descuento que para este caso es 12%.

- Beneficios. El beneficio Doméstico por hogar se determinó estimando la Disposición a Pagar (DAP) de la población utilizando el método de referéndum (respuestas sí o no a un valor a pagar). Se elaboró una encuesta representativa incluyendo las tres poblaciones a servir. En el Apéndice de evaluación económica se encuentra los elementos importantes de la encuesta incluyendo el cuestionario. Para encontrar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente ecuación:

(2)

Dónde:

P =	Total hogares de la población

e =	Error muestral admitido

Z =	Nivel de confianza

CV =	Coeficiente de variación

- Se elaboraron de 500 encuestas para un error admitido del 5% y un nivel de confianza del 95%. Las encuestas se realizaron en las poblaciones de Quartier Morin, Limonade y En dos áreas diferentes de Cap Haitien debido a sus características socioeconómicas diferenciadas. El número de encestas por zona fue:

CAP

HAITIEN

Zone 1

CAP

HAITIEN

Zone 2

.

| - Cuadro No. 1 - Encuestas Realizadas |  |
| --- | --- |
| - Área encustada | - No. de encuestas |
| - Cap Haitien Zona 1 | - 150 |
| - Cap Haitien Zona 2 | - 150 |
| - Quartier Morin | - 100 |
| - Limonade | - 100 |

- El modelo econométrico cuyos parámetros se van a estimar es el siguiente:

- PR (SI) = 1/(1+e^(-(α- βᵢXi)) )		(3)

- En donde PR (SI) es la probabilidad de decir que si al valor del pago por el servicio de disposición final de los residuos sólidos adecuada, α y βᵢ los parámetros que se van a estimar del modelo econométrico y Xi las variables independientes que explican la probabilidad de decir sí dentro de las que se encuentra la DAP.

- Los modelos encontrados de la Disposición a pagar, DAP, dados en HG$ por mes, fueron:

- DAP = (2,54 + 0,00004 INCOME) / 0,01283 	(4)

- DAP = (2,88 + 0,00003 INCOME) / 0,01614	(5)

- DAP = (2,24   + 0,00001 INCOME) / 0,01377           (6)

- DAP = (1,72   + 0,000066 INCOME) / 0,00980          (7)

- En donde INCOME es el ingreso familiar mensual en HG$. El modelo (4) corresponde a Cap Haitien Zona 1, el modelo (5) corresponde a Cap Haitien Zona 2, el modelo (6) corresponde a Quartier Morin y el modelo (5) corresponde a Limonade.

- Al aplicar los modelos en cada una de las zonas que van a ser servidas se tiene que:

| - Cuadro No. 1 - Disposición a Pagar (DAP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Localidad | - Ingreso medio - (HT$/mes) | - DAP - (HT$/mes) | - DAP/Ingr. - ( % ) | - DAP - (US$/mes) |
| - Cap Haitienn Zona 1 | - 15.598 | - 245 | - 1,6 | - 3,95 |
| - Cap Haitienn Zona 2 | - 11.927 | - 201 | - 1,7 | - 3,24 |
| - Quatier Morin | - 12.648 | - 172 | - 1,4 | - 4,08 |
| - Limonade | - 11.511 | - 253 | - 2,2 | - 2,77 |

- Proyección de las poblaciones. Para determinar la serie anual de los beneficios se proyectó la población, el número viviendas y el número de viviendas con servicio. Las proyecciones de las dos primeras variables de los tres poblados a ser atendidos con el proyecto son:

| Cuadro No. 2 Población de cada localidad a ser servida |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Cap Haitien Población (Habitantes) | Cap Haitien (Hogares) | Limonade Población (Habitantes) | Limonade (Hogares) | Quartier Morin Población (Habitantes) | Quartier Morin (Hogares) |
| 2019 | 422,902 | 78,233 | 24,090 | 4,626 | 5,240 | 1,084 |
| 2020 | 445,104 | 82,340 | 25,294 | 4,857 | 5,496 | 1,137 |
| 2021 | 468,472 | 86,663 | 26,559 | 5,100 | 5,766 | 1,193 |
| 2022 | 493,067 | 91,213 | 27,887 | 5,355 | 6,048 | 1,251 |
| 2023 | 518,953 | 96,001 | 29,281 | 5,623 | 6,345 | 1,312 |
| 2024 | 546,198 | 101,041 | 30,745 | 5,904 | 6,655 | 1,377 |
| 2025 | 574,874 | 106,346 | 32,283 | 6,199 | 6,982 | 1,444 |
| 2030 | 742,477 | 137,351 | 41,202 | 7,912 | 8,868 | 1,834 |
| 2034 | 911,111 | 168,547 | 50,081 | 9,617 | 10,738 | 2,221 |

- La proyección de los hogares atendidos por el proyecto es:

| Cuadro No. 3 Familias Servidas por el Proyecto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Cap Haitien Centre Ville | Cap Haitien Peripheric | Limonade | Quartier Morin | Otras Poblaciones |
| 2019 | 6,053 | 5,174 | 740 | 173 | - |
| 2020 | 6,059 | 5,483 | 777 | 182 | - |
| 2021 | 6,532 | 6,100 | 1,377 | 322 | - |
| 2022 | 7,005 | 9,310 | 2,008 | 469 | - |
| 2023 | 7,480 | 11,251 | 2,783 | 650 | 1,624 |
| 2024 | 7,955 | 15,550 | 3,365 | 785 | 2,906 |
| 2025 | 8,432 | 21,740 | 3,828 | 892 | 4,575 |
| 2030 | 8,474 | 34,845 | 4,885 | 1,133 | 11,341 |
| 2034 | 8,508 | 49,781 | 5,938 | 1,372 | 17,151 |

- Los beneficios del sector Comercial e Industrial se calcularon valorando el diseño de un relleno sanitario hipotético que serviría al Parque Industrial de Caracol (PIC) el cual cumple con todos los parámetros de diseño que cumple el Proyecto relleno de Mouchinette.

- Costos del relleno alternativo para el PIC. Se obtuvo los costos económicos del relleno convirtiendo los costos de mercado a costos económicos utilizando razones precio cuenta (RPC). Estos RPCs se calcularon a partir de de l;a información de los impuestos y del desempleo. Los valores son:

| - Cuadro No. 4 - Razones Precio cuenta |  |
| --- | --- |
| - Insumo | - RPC |
| - Mano de obra no calificada | - 0,77 |
| - Mano de obra calificada | - 0.89 |
| - Equipos y material importado | - 0,80 |
| - Materiales Nacionales | - 0,91 |

- Se calculó el RPC de la inversión del proyecto y la de la operación y mantenimiento a partir de la distribución de los costos en los insumos determinados en el párrafo anterior. La distribución de los costos de inversión en los insumos con RPC es:

| - Cuadro No. 5 - Razones Precios Cuenta - de la Inversión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Insumo | - Porcentaje | - RPC | - %*RPC |
| - Mano de obra no calificada | - 6 | - 0,77 | - 0,05 |
| - Mano de obra calificada | - 9 | - 0,89 | - 0,08 |
| - Equipos y material importado | - 75 | - 0,80 | - 0,60 |
| - Materiales Nacionales | - 10 | - 0,91 | - 0,09 |
| - Total | - 100 |  | - 0,82 |

- La distribución de los de operación y mantenimiento en los insumos y los RPC son:

| - Cuadro No. 6 - Razones Precios Cuenta - de la Operación y Mantenimiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Insumo | - Porcentaje | - RPC | - %*RPC |
| - Mano de obra no calificada | 31.1% | - 0,77 | 0.24 |
| - Mano de obra calificada | 29.9% | - 0,89 | 0.27 |
| - Combustible | 23.0% | - 0,67 | 0.15 |
| - Materiales Nacionales | 16.0% | - 0,91 | 0.15 |
| - Total | 100.0% |  | - 0,80 |

- La serie de costos de inversión del proyecto alternativo para el PIC en precios de mercado y en precios económicos es:

| Cuadro No. 7 Costos de Inversión para relleno alternativo del PIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | Mercado | Económico |
| 2019 | 2,386,959 | 1,957,306 |
| 2020 | 3,580,439 | 2,935,960 |
| Total | 5,967,398 | 4,893,266 |

- La serie de costos de operación y mantenimiento en valores de mercado y económico y la cantidad de desechos sólidos procesada anualmente es:

| Cuadro No. 8 Costos de Operación y Mantenimiento para el relleno alternativo del PIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Mercado | Económico | Desechos Procesados |
|  | US$ | US$ | Ton/Año |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |
| 2021 | 98,205 | 78,564 | 7,331 |
| 2022 | 108,025 | 86,420 | 8,064 |
| 2023 | 148,534 | 118,828 | 8,870 |
| 2024 | 148,534 | 118,828 | 8,870 |
| 2025 | 201,232 | 160,986 | 8,870 |
| 2026 | 201,232 | 160,986 | 8,870 |
| 2027 | 201,232 | 160,986 | 8,870 |
| 2028 | 201,232 | 160,986 | 8,870 |
| 2029 | 201,232 | 160,986 | 8,870 |
| 2030 | 201,232 | 160,986 | 8,870 |
| 2031 | 201,232 | 160,986 | 8,870 |
| 2032 | 201,232 | 160,986 | 8,870 |

- El costo por tonelada estaría dado por el valor presente de los costos de inversión operación y mantenimiento dividido por el valor presente de los desechos sólidos procesados utilizando una tasa de descuento del 12%. Por lo tanto, el beneficio para industrias, comercio y mercados municipales sería el ahorro por no tener que hacer un relleno propio y su valor en precios económicos sería de US$ 89,4 por tonelada tratada.

- Costos del Sistema Mouchinette. La serie de costos de inversión del sistema incluyendo los costos de los camiones recolectores es:

| - Cuadro No 9 - Costos de inversión del sistema a Financiar |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Año | - Precios de Mercado | - Precios Sociales |
| 2019 | 3,325,180 | 2,726,648 |
| 2020 | 8,854,635 | 7,260,801 |
| 2021 | 1,375,774 | 1,128,135 |
| 2022 | 3,288,143 | 2,696,277 |
| 2023 | 3,174,159 | 2,602,810 |
| 2024 | 2,228,509 | 1,827,378 |
| Total | 22,246,400 | 18,242,048 |

- Y la serie de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado y a precios económicos es:

| Cuadro No. 10 Costos de Operación y mantenimiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| (US$) |  |  |
| AÑO | Mercado | Económico |
| 2019 | 31,348 | 25,078 |
| 2020 | 423,926 | 339,141 |
| 2021 | 534,387 | 427,510 |
| 2022 | 565,998 | 452,799 |
| 2023 | 520,891 | 416,713 |
| 2024 | 1,160,648 | 928,519 |
| 2025 | 1,268,436 | 1,014,749 |
| 2030 | 1,660,538 | 1,328,430 |
| 2032 | 1,826,355 | 1,461,084 |

- Análisis beneficio-costo. La serie anual de los desechos tratados por tipo de usuario se mencionan en el cuadro 11.

- A partir de estos datos de desechos tratados se obtuvo la serie de beneficios transformándolos con la disposición a pagar en el uso residencial y el costo ahorrado por tonelada para los comerciales, industriales y disposición de los residuos sólidos asimilables provenientes del proyecto del Banco Mundial. Adicionalmente se incluye el valor de venta del compost y del material reciclado. El costo del compost y de los reciclables se obtuvo de un estudio de mercado contratado por el equipo de proyecto. Los valores de venta son:

| - Cuadro No. 10 b - Precio promedio de los reciclables |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tipo | - Cantidad - (Ton/año) | - Precio - (US$/ton) | - Ponderado |
| - Reciclable | - 2.079 | - 100,4 | - 208.731 |
| - Compost | - 3.889 | - 6,0 | - 23.334 |
| - Compost Orgánico | - 1.546 | - 70,0 | - 108.220 |
| - Total | - 7.524 |  | - 44,7 |

- El flujo de costos y beneficios económicos se muestra en el cuadro No.12. Los indicadores económicos del proyecto muestran que este es viable con una tasa interna de retorno del 14,4% y un beneficio neto en valor presente (año 2019) de 1.499.930 US$. El cuadro siguiente (No.12) se muestra el detalle de los beneficios y costos del programa.

| Cuadro No. 11 Desechos sólidos tratados por el sistema (TON/AÑO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Cap Haitien Centre | Cap Haitien Periferia | Cap Haitien Comercio | Limonade | Quartier Morin | Otras Poblaciones | Mercados | PIC | Residuos de Banco Mundial | Total |
| 2020 | 5,380 | 4,327 | 1,716 | 502 | 109 | - | 3,486 | 6,664 | - | 22,556 |
| 2021 | 5,915 | 4,838 | 1,803 | 908 | 197 | - | 3,694 | 7,331 | 7,500 | 32,570 |
| 2022 | 6,471 | 9,044 | 1,891 | 1,350 | 293 | - | 4,312 | 8,064 | 7,500 | 38,925 |
| 2023 | 7,048 | 10,036 | 1,981 | 1,909 | 414 | 929 | 4,559 | 8,870 | - | 35,746 |
| 2024 | 7,646 | 14,289 | 2,072 | 2,354 | 510 | 1,671 | 4,820 | 8,870 | - | 42,232 |
| 2025 | 8,265 | 20,308 | 2,165 | 2,731 | 591 | 2,644 | 5,096 | 8,870 | - | 50,670 |
| 2026 | 8,439 | 26,552 | 2,259 | 2,925 | 632 | 3,871 | 5,387 | 8,870 | - | 58,936 |
| 2027 | 8,617 | 31,284 | 2,356 | 3,133 | 676 | 4,516 | 5,695 | 8,870 | - | 65,147 |
| 2028 | 8,798 | 34,958 | 2,453 | 3,355 | 724 | 5,205 | 6,021 | 8,870 | - | 70,384 |
| 2029 | 8,983 | 39,736 | 2,553 | 3,594 | 774 | 5,938 | 6,365 | 8,870 | - | 76,812 |
| 2030 | 9,171 | 44,340 | 2,654 | 3,849 | 828 | 6,718 | 6,728 | 8,870 | - | 83,160 |
| 2031 | 9,364 | 49,439 | 2,758 | 4,122 | 886 | 7,549 | 7,112 | 8,870 | - | 90,101 |
| 2032 | 9,561 | 55,085 | 2,863 | 4,415 | 948 | 8,432 | 7,518 | 8,870 | - | 97,691 |

| Cuadro No. 12 Serie de Beneficios y Costos Económicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Beneficios |  |  |  | Costos |  |  | Flujo neto |
|  | Residencial | Compost y reciclables | Industrial | Total | Inversión | O&M | Total |  |
| 2019 | - | - | - | - | 2,726,648 | 25,078 | 2,751,726 | (2,751,726) |
| 2020 | 544,726 | 91,526 | 1,094,014 | 1,730,267 | 7,260,801 | 339,141 | 7,599,941 | (5,869,675) |
| 2021 | 625,186 | 91,526 | 1,851,628 | 2,568,340 | 1,128,135 | 427,510 | 1,555,644 | 1,012,695 |
| 2022 | 808,344 | 96,782 | 1,945,952 | 2,180,577 | 2,696,277 | 452,799 | 3,149,076 | (297,998) |
| 2023 | 1,029,858 | 102,334 | 1,377,650 | 2,509,842 | 2,602,810 | 416,713 | 3,019,524 | (509,682) |
| 2024 | 1,315,381 | 340,094 | 1,409,150 | 3,064,625 | 1,827,378 | 928,519 | 2,755,897 | 308,728 |
| 2025 | 1,686,747 | 410,974 | 1,442,115 | 3,539,837 | - | 1,014,749 | 1,014,749 | 2,525,088 |
| 2026 | 1,886,590 | 502,342 | 1,476,623 | 3,865,555 | - | 1,096,905 | 1,096,905 | 2,768,649 |
| 2027 | 2,044,431 | 592,124 | 1,512,756 | 4,149,311 | - | 1,157,218 | 1,157,218 | 2,992,093 |
| 2028 | 2,213,706 | 660,772 | 1,550,602 | 4,425,081 | - | 1,207,904 | 1,207,904 | 3,217,176 |
| 2029 | 2,395,185 | 719,528 | 1,590,253 | 4,704,966 | - | 1,268,897 | 1,268,897 | 3,436,069 |
| 2030 | 2,589,688 | 790,915 | 1,631,806 | 5,012,409 | - | 1,328,430 | 1,328,430 | 3,683,979 |
| 2031 | 2,798,092 | 861,727 | 1,675,365 | 5,335,184 | - | 1,392,416 | 1,392,416 | 3,942,768 |
| 2032 | 3,021,331 | 938,971 | 1,721,039 | 5,681,340 | - | 1,461,084 | 1,461,084 | 4,220,257 |

- Análisis de Sensibilidad

  - Se realizó un análisis de sensibilidad a las variables que son supuestos o a las que su estimación tiene alta variabilidad. En primer lugar, se realizó un análisis a los parámetros utilizados para el cálculo de los beneficios en especial el ahorro de costos de los comerciales ya que la solución sustituta no está a nivel de diseño y es una estimación preliminar. También se hizo análisis a la DAP y a al valor de venta del Compost y de los materiales reciclados ya que a pesar de que existe un mercado, el valor de venta puede cambiar repentinamente. Adicionalmente, se le realizó un análisis de sensibilidad a los costos del proyecto ya que estos no son definitivos.

- Ahorro de costos

  - El ahorro de costos es de US$ 89,4 por tonelada tratada. Se disminuyó este costo hasta encontrar el punto de equilibrio. El valor de corte es US$ 75 que significa reducir estos beneficios en 16%. Esto significa que los resultados económicos son sensibles a esta variable.

| Cuadro No. 13 Sensibilidad al Ahorro del Comercio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Costo Ahorrado (US$/Ton) | VPN (US$) | TIRE |
| 89.4 | 1.499.930 | 14.4% |
| 87.6 | 1,301,070 | 14.1% |
| 85.8 | 1,103,322 | 13.7% |
| 84.0 | 905,574 | 13.4% |
| 82.2 | 707,827 | 13.1% |
| 80.5 | 510,079 | 12.8% |
| 78.7 | 312,331 | 12.5% |
| 76.9 | 114,584 | 12.2% |

- 2. Disposición a Pagar (DAP)

  - El segundo beneficio de igual importancia al ahorro de costo de los comerciales e industriales es la disposición a pagar de los usuarios residenciales cuyo valor promedio es US$ 3,61 por vivienda por mes. El punto de equilibrio se alcanza cuando la DAP disminuye a US$ 3,0 por mes 17% menos que el valor original.

| Cuadro No. 14 Sensibilidad a la Disposición al Pago de los Usuarios Domésticos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAP (US$/Mes/flia) |  | VPN (US$) |  | TIRE |  |
| 3.61 | 1.499.930 |  | 14.4% |  |  |
| 3.50 | 1,222,241 |  | 14.0% |  |  |
| 3.39 | 945,664 |  | 13.5% |  |  |
| 3.29 | 669,088 |  | 13.1% |  |  |
| 3.18 | 392,511 |  | 12.6% |  |  |
| 3.07 | 115,934 |  | 12.2% |  |  |
| 2.96 | (160,642) |  | 11.7% |  |  |
| 2.85 | (437,219) |  | 11.3% |  |  |

- 3. Precio de Venta del Compost y de los Materiales Reciclables

  - El valor ponderado del compost, compost orgánico y de los materiales reciclables es de US$ 44,7 /ton. El valor de equilibrio sería US$ 15,6 /ton, es decir, 65% inferior al valor original. Se puede concluir que los resultados no son sensibles a esta variable y se ve poco probable que el proyecto no sea viable a causa de la caída del precio del compost.

| Cuadro No. 15 Sensibilidad a Precio de Venta del compost y de los Materiales Reciclables |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precio (US$/Ton) |  | VPN (US$) |  | TIRE |  |
| 44.7 | 1.499.930 |  | 14.4% |  |  |
| 42.5 | 1,384,324 |  | 14.2% |  |  |
| 40.2 | 1,269,830 |  | 14.0% |  |  |
| 38.0 | 1,155,337 |  | 13.9% |  |  |
| 35.8 | 1,040,843 |  | 13.7% |  |  |
| 33.5 | 926,350 |  | 13.5% |  |  |
| 31.3 | 811,856 |  | 13.3% |  |  |
| 15.6 | 10,401 |  | 12.0% |  |  |

- 4. Costo de Inversión

  - Finalmente se elaboró un análisis de sensibilidad al costo de obra. El valor original es de US$ 22, 2 millones. Se encontró que el punto de equilibrio se alcanza cuando el valor de inversión se incrementa a US$ 23,8 millones, es decir, un 7% de incremento. De análisis se concluye que el costo es el factor más influyente en la viabilidad del proyecto.

| Cuadro No. 16 Sensibilidad al Costo de |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo (US$/Mes/flia) |  | VPN (US$) |  | TIRE |  |
| 22.2 | 1.499.930 |  | 14.4% |  |  |
| 22.7 | 1,100,864 |  | 13.7% |  |  |
| 23.1 | 702,911 |  | 13.1% |  |  |
| 23.6 | 304,958 |  | 12.5% |  |  |
| 24.0 | (92,995) |  | 11.9% |  |  |
| 24.5 | (490,948) |  | 11.3% |  |  |
| 24.9 | (888,901) |  | 10.7% |  |  |
| 25.4 | (1,286,854) |  | 10.2% |  |  |

La información utilizada para el cálculo de los RPC es: IVA 10%, Impuestos al trabajo y seguro social 12,4%, desempleo 13,5%, Impuesto del Diesel 40% y aranceles 15%.

El costo del compost y de los reciclables se obtuvo de un estudio de mercado contratado por el equipo de proyecto. Los valores son: Reciclables US$ 100,4 / ton, compost sin tratar US$ 5,97/ ton y compost tratado US$ 70/ton para un promedio ponderado de US$ US$ 44,7 / ton