JARDINES DE INFANTES

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

Versión del documento: ENERO  2017

ÍNDICE

1.	CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES	4

1.1.	OBJETO	4

1.2.	ALCANCE DEL PLIEGO	4

1.3.	CALIDAD DE LA OBRA. CONCEPTO DE OBRA COMPLETA	4

1.4.	ERRORES U OMISIONES. TRABAJOS NO ESPECIFICADOS	5

1.5.	CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA	6

1.5.1.	Sistemas constructivos admisibles	6

1.5.2.	Rubros e ítems variables según propuesta técnica	6

1.5.3.	Ajustes dimensionales	7

1.5.4.	Imagen Institucional	7

1.5.5.	Condiciones locales y de implantación	8

1.5.6.	Adecuación a la normativa local	8

1.5.7.	Adecuación a los servicios públicos disponibles	9

1.6.	ESTUDIOS PREVIOS A LA OFERTA	9

1.6.1.	Estudios generales	9

1.6.2.	Conocimiento de las condiciones del terreno	10

1.7.	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	10

1.7.1.	Documentación a presentar con la oferta – CARPETA C	10

1.7.1.1.	Documentación  gráfica y escrita	10

1.7.1.2.	Contenido de la documentación a presentar	11

1.7.1.3.	Plan de trabajos	16

1.7.1.4.	Presupuesto	16

1.7.1.5.	Cotización de ítems variables según propuesta técnica.	17

1.7.1.6.	Análisis de precios	17

1.7.1.7.	Documentación complementaria	18

1.7.1.8.	Notas generales	18

1.7.2.	Documentación a presentar con el proyecto Ejecutivo	18

1.8.	NORMAS	19

1.8.1.	NORMAS EDILICIAS URBANÍSTICAS	20

1.8.2.	DE ESTRUCTURAS	20

1.8.2.1.	Normas generales: Acciones sobre la estructuras	20

1.8.2.2.	Rubro: Estructura de Hormigón Armado	20

1.8.2.3.	Rubro: Estructura Metálica	21

1.8.2.4.	Rubro: Albañilería y/o Mampostería	21

1.8.3.	DE EJECUCIÓN	21

1.8.4.	DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	21

1.8.5.	DE INSTALACIONES SANITARIAS	21

1.8.6.	DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO	22

1.8.7.	DE INSTALACIONES GAS	22

1.8.8.	DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS	22

1.8.9.	DE CARPINTERÍAS. HERRERÍAS	22

1.8.10.	DE PREVENCIÓN DE CORROSIÓN	23

1.8.11.	NORMAS RELATIVAS A SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	23

1.8.12.	DE MEDIO AMBIENTE	23

1.8.13.	DE HABITABILIDAD Y CONFORT	24

1.9.	GENERALIDADES SOBRE LOS MATERIALES A UTILIZAR	26

1.9.1.	Patentes	26

1.9.1.	Muestras	27

2.	ANEXOS	28

ANEXO 1 – CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD EDILICIA	28

ANEXO 2: LISTADO DE NORMAS DE ENSAYO DE SUELOS	29

ANEXO 3 - Tabla A.4.2. Listado de Normas de la Dirección Nacional de Vialidad vigentes	31

ANEXO 4 – Acondicionamiento climático según zona bioclimática	33

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

### OBJETO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como propósito brindar los lineamientos generales de las características técnico-constructivas que han de componer la propuesta a presentar por el oferente, conforme a la disposición arquitectónica indicada en la documentación gráfica y escrita adjunta, estableciéndose en el pliego de especificaciones técnicas particulares las variables especiales que correspondan al prototipo definido para cada implantación; documentación que –en su conjunto– forma parte de las bases de esta licitación pública y cuya finalidad última es la ejecución de las obras que tiene por objeto la construcción de los Jardines de Infantes.

### ALCANCE DEL PLIEGO

Atendiendo las particularidades de esta licitación, que compulsa sistemas constructivos de distinta procedencia, en base a un diseño arquitectónico genérico, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar los lineamientos generales que determinan los alcances del ante-proyecto desarrollado por el Comitente; enunciar las directivas a los fines de la elaboración de la propuesta técnica; establecer los criterios, el marco normativo-reglamentario y los estándares de calidad que son de aplicación para la confección del legajo técnico que compondrá el anteproyecto a presentar con la oferta,  y el proyecto ejecutivo a desarrollar por el eventual adjudicatario en las instancias correspondientes. Asimismo se establecerán las directrices para la ejecución de las obras que tienen por objeto la construcción de los Jardines de Infantes, documentación que se complementará con las órdenes, directivas e instrucciones que en su oportunidad imparta la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

Estas especificaciones técnicas, los planos generales y de detalles que se adjuntan, son complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación. Si existieran divergencias habrá de resolverlas el Comitente a su solo criterio y juicio.

El oferente, con la simple presentación de la oferta, reconoce que comprende y acepta el carácter enunciativo y descriptivo de este anteproyecto, que tiene conocimiento de las limitaciones al alcance que posee el mismo, asume el requisito de que su propuesta contemple todas las provisiones y tareas que hacen al objeto, y que la obra se contrata bajo el sistema de ajuste alzado, por lo cual queda claramente establecido que no se aceptaran divergencias en cuanto a su cantidad o calidad, y que el Contratista se obliga a entregar la obra terminada y en condiciones de su libramiento al uso, sin dar lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o diferendos en su interpretación.

### CALIDAD DE LA OBRA. CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en su conjunto como en sus detalles, de acuerdo a las más estrictas reglas del arte, a los estándares de habitabilidad y confort usuales en este país, ajustada particularmente a la zona bio-climática de implantación, y con absoluto respecto al marco normativo aquí enunciado.

El Contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra común y especializada, equipos, herramientas, etc.) para que los trabajos objeto de esta licitación queden totalmente terminados conforme a su fin, en condiciones de óptima conclusión, permitiendo su inmediata ocupación y funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte.

Para ello, el Adjudicatario presentará a su tiempo los Certificados de capacidad o calificación técnica de la mano de obra especializada que ocupará en obra, en relación directa y específica con el sistema constructivo propuesto, en cada una de sus partes o compontes.  También, si le fuera requerido, establecerá instancias de capacitación in situ, tanto para los operarios como para el personal técnico-profesional, de la Jefatura de obra y de la Inspección de obra.

Además de lo antedicho, adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la calidad, cantidad y especialización de la mano de obra en todos los rubros y trabajos, la procedencia, calidad y cantidad de los materiales a utilizar, la idoneidad, sustentabilidad y especificidad de los equipos, las herramientas comunes y especiales, así como garantizará que recurrirá a los métodos, procedimientos y/o disposiciones constructivas que se correspondan, verificando que sean los más apropiados para esas finalidades, con estricta adecuación al sistema constructivo adoptado.

A su vez, la ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir no solo con lo expresado y sino también sustantivamente con la intención de lo establecido en la documentación presente.

En otras palabras, la calidad y cantidad de los materiales y la mano de obra no garantizan por sí la calidad de la obra, por lo cual la Contratista asegurará que la técnica constructiva en sus partes y en su conjunto, garanticen totalidad de las condiciones exigidas.

En esa idea, el Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa y cumpla con la finalidad objeto del contrato. Ello significa que serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., que aun cuando no estén expresamente descriptos resulten –directa o indirectamente– necesarios a los fines de la obra, para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, por lo cual se consideran implícitamente comprendidos dentro de sus responsabilidades contractuales a las que se obliga, y están, a todos los efectos, incluidos dentro de los rubros e ítems, y en los precios unitarios que componen el presupuesto presentado en su momento por el oferente.

En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con las medidas de protección adecuadas y necesarias. Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos a cargo, aunque ésta no lo hubiere previsto ni presupuestado originalmente.

### ERRORES U OMISIONES. TRABAJOS NO ESPECIFICADOS

En principio, en la medida que la documentación técnica que forma parte del presente pliego de bases y condiciones de licitación solo brinda lineamientos generales de anteproyecto, que presupone la apertura del repertorio de los sistemas constructivos posibles y aceptables (es decir, no cerrado a una sola posibilidad tecnológica) y que el oferente deberá confeccionar el proyecto ejecutivo conforme a su propuesta técnica a presentar junto a su oferta económica, estudiando detenidamente la normativa vigente, se considera que no se puede invocar la existencia de errores que dificulten la ejecución de las obras.

Aun así, en el supuesto caso que existiera alguna, la Oferente está obligada a denunciar errores u omisiones en el momento en que los mismos sean detectados, lo hará mediante comunicación fehaciente en tiempo oportuno para que el organismo licitante lo subsane e informe a todos aquellos que hayan adquirido el pliego licitatorio.

Todos aquellos elementos no detallados en la documentación contractual y que sean necesarios ejecutar para la correcta terminación de las obras y/o sus instalaciones, y que no hayan sido objeto  de cuestionamiento en la fase licitatoria, previa a la apertura, deberán ser incorporados por la Contratista a su exclusiva cuenta y cargo, respetando la directivas o decisiones que adopte el Comitente, aunque la Empresa no lo hubiere previsto ni presupuestado originalmente.

### CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

### Sistemas constructivos admisibles

El sistema constructivo y la propuesta técnica tienen como condición inexcusable estar configurados dentro de los sistemas no tradicionales, compuesto, mayoritaria y sustantivamente, por elementos industrializados, pre-fabricados en taller y montados en obra mediante métodos que aseguren una optimización de los tiempos de obra y minimicen la utilización de mano de obra in situ.

Para todos los casos se efectúan, con carácter prescriptivo, las siguientes exigencias: (1) El sistema constructivo propuesto debe poseer claramente el carácter de “sistema”; es decir, estar compuesto por una familia de elementos y componentes cuya integración resulte habitual y que existan experiencias concretas que confirmen su idoneidad. (2) Dentro del sistema propuesto, y sin que se altere tal condición, puede presentarse alguna solución específica, para un componente especial, adaptadas para esta obra en particular, que no presente la habitualidad requerida en el punto anterior, pero que no altere la condición de “sistema” exigida. (3) Las marcas de los materiales aquí requeridas son específicas, a fin de permitir la adecuada ponderación de la calidad técnica de la propuesta. Sobre la particular exigencia de especificar las marcas comerciales de los materiales a utilizar se deja constancia que en el presente pliego las denominaciones comerciales indicadas en el mismo no tienen carácter de exclusividad de marca, sino que refieren un parámetro de calidad, por lo cual se aceptan tipos similares o equivalentes. En cambio, en este requerimiento, se solicita que el oferente detalle la marca comercial específica a incorporar a su proyecto, a fin de verificar el cumplimiento de las exigencias normativas y reglamentarias. La propuesta de una marca específica es vinculante respecto de la cual posteriormente se adhiera en obra, pudiendo el Comitente rechazarla y requerir otra alternativa en instancia previa a la adjudicación.

A modo de ejemplo se mencionan algunas alternativas u opciones del concepto de “sistema”, agrupados en seis tipos: (1) Paneles pre-formados portantes en base estructuras madereras y placas de OSB (tipo Sip-panel, New-panel o similares); (2) Sistemas de perfiles estructurales de acero galvanizado conformados en frío, con soleras de unión del mismo material, que admiten emplacados multicapas, con distintos materiales de terminación en ambas caras (tipo Steel Frame o similar); (3) Sistemas de paneles en base a resinas de distinta procedencia y combinación (tipo Wall System, de DMP Composites Building o similar); (4) Sistemas compuestos por paneles pre-moldeados en hormigón, con o sin alma de poliestireno expandido u otro aislante, complementados o no con elementos estructurales de hormigón pretensados, cuya resolución constructiva en obra se resuelva mayormente en seco; (5) Sistemas compuestos por placas de EPS con malla de acero de alta resistencia electrosoldada en ambas caras, vincuiladas ente sí, y que se terminan en obra con morteros u hormigón o micro-concreto proyectado, los que le brindan propiedades estructurales y aseguran un adecuado comportamiento del cerramiento; (6) Sistemas mixtos que compongan algunas de estas soluciones con elementos industrializados en la conformación de sus estructuras, siempre que su ejecución responda a métodos no tradicionales, privilegiando sistemas de montaje que reduzcan los tiempos de obra.

### Rubros e ítems variables según propuesta técnica

En virtud del carácter abierto de esta licitación en lo referente a sistemas constructivos, es importante señalar que los rubros e ítems especificados en el presente pliego conllevan diferente grado de definición, acorde al carácter restrictivo o abierto que presenten en relación a la propuesta arquitectónica.

Aquellos rubros asociados a los sistemas constructivos, en particular los rubros “Estructuras” y “Cerramientos” –entre otros-, son abordados en forma general, particularizando sobre aquellas restricciones y consideraciones que a juicio del Comitente deberán contemplarse; todo ello a fin de establecer el marco de referencia sobre el  que se evaluarán las distintas ofertas.

Por su parte, para ciertos rubros y/o ítems se puntualiza el rango de alternativas, reducido a un repertorio de materiales y/o resoluciones acotados, a adoptar según criterio de la contratista y debidamente explicitado en su oferta. A modo de ejemplo, dentro del rubro “Carpinterías de Aluminio”, podrán ofertarse alternativamente, y en forma excluyente,  carpinterías de PVC.

En ambos casos, los oferentes deberán explicitar claramente en sus propuestas la/s resolución/es adoptadas en cada caso, y ello deberá corresponderse estrictamente con los ítems del cómputo y presupuesto.

Fuera de estos rubros e ítems, no podrán formularse propuestas alternativas, salvo aquellas autorizadas expresamente por el Comitente en las instancias de consulta previstos en el proceso licitatorio.

### Ajustes dimensionales

Las dimensiones graficadas en planos deberán respetarse en todos los casos, cualquiera sea el sistema constructivo a adoptar. No obstante ello, se aceptarán ajustes de carácter mínimo, a realizar en virtud de las características constructivas y de los materiales a emplear según las distintas propuestas técnicas.

Como criterio general, se deja expresa constancia de que a) Las dimensiones de carpinterías, circulaciones y cualquier otro elemento que integre salidas o medios de escape son consideradas como “mínimas” y no podrán ajustarse (reducirse) en ningún sentido y bajo ninguna circunstancia, b) Los ajustes dimensionales a realizar no podrán ser tales que afecten las medidas mínimas (incluyendo alturas) para cada local previstas en la normativa de referencia a utilizar, como tampoco el uso de los espacios, c) Todo ajuste dimensional deberá prever su impacto en la totalidad de materiales y tareas previstos en el proyecto -en especial del equipamiento fijo y móvil (interior y exterior)- los cuales deberán ajustarse integral y complementariamente, d) Los espesores de los cerramientos exteriores no podrán ser inferiores a15 cm, incluida la terminación, e) La superficie neta de cada local (excluyendo cerramientos) y solados exteriores no podrá ser menor a la proyectada, f) El balance de superficies del proyecto considerado en su totalidad, no podrá ser menor al proyectado.

### Imagen Institucional

No obstante la diversidad de variantes constructivas admisibles, es voluntad del Comitente que las obras a ejecutarse presenten rasgos similares de terminación, de modo de reconocerse como parte de un mismo programa.

En tal sentido, deberán respetarse estrictamente los criterios establecidos  en la documentación gráfica en general (y en particular planos de fachada y memoria técnica) relativo a: acabados y terminaciones, colores, portón y sector de acceso, cercos y forestación, tipografías y elementos de señalética, niveles y alturas, criterios de colocación de carpinterías, entre otros elementos destinados a definir el carácter de los edificios y que, en su conjunto se identificarán bajo la denominación “identidad institucional”.

En virtud de la importancia otorgada a estos aspectos, los oferentes deberán explicitar en sus propuestas para su evaluación por parte del Comitente, todos aquellos aspectos que, derivados del sistema constructivo adoptado, impacten en la imagen de los edificios (terminaciones, juntas y buñas, elementos estructurales, piezas de zinguería, entre otros).

### Condiciones locales y de implantación

La documentación que integra el pliego licitatorio remite a alguna de las seis variantes del prototipo arquitectónico desarrollado por el Comitente e identificadas como 3SA, 6SA (Tres / Seis Salas Abierto), 3SC, 6SC (Tres / Seis Salas Compacto) y 3SN / 6SN (Tres / Seis Salas Nieve).

Al respecto, cabe aclarar que la planimetría desarrollada para estas variantes se presenta en carácter genérico sin hacer referencia alguna a las particularidades de una  implantación específica en lo que respecta a ubicación dentro del predio, orientación, delimitación / cercos / medianeras, solados, forestación y obras complementarias, conexión a redes de servicios, tendido definitivo de instalaciones, nivelación y tratamiento de preexistencias, entre otros.

Los oferentes deberán realizar las verificaciones y ajustes necesarios a fin de documentar y cotizar los trabajos complementarios a realizar,  habiendo realizado los estudios previos a la oferta y en pleno conocimiento del lugar y de la normativa de aplicación local, utilizando como base los planos de conjunto/implantación suministrados por el Comitente de emplazamiento, según lo indicado en los puntos 1.6.1 y 1.6.2.

En particular, se deberá:

a) Verificar la disponibilidad de servicios públicos, trazas y puntos de acometida de acuerdo a lo indicados en los planos de implantación; en caso de encontrar divergencias deberán realizar sus consultas en las instancias correspondientes.

b) Igual criterio en cuanto a los trabajos de preparación de terreno, en particular nivelación y trabajos complementarios que resulten excepcionales.

c) Igual criterio en cuanto al tratamiento preexistencias naturales (ej. especies arbóreas de relevancias) y artificiales (linderos, construcciones existentes, etc.) no contempladas en el plano de implantación provisto por el Comitente.

d) Igual criterio en cuanto a los solados de acceso/veredas indicados en el plano de implantación provisto por el Comitente

e) Adaptar los esquemas de instalaciones en función de los requisitos de acondicionamiento térmico fijados para cada región bioclimática (y de los servicios disponibles).

### Adecuación a la normativa local

Además de todos esos requerimientos propios de la licitación, el oferente deberá informarse acerca de las particulares exigencias que impone el Código de Edificación o de Planeamiento o ambos, en lo referido a la habitabilidad, a la ventilación e iluminación de los locales, tanto en la disposición de los aventanamientos, como en los coeficientes y separación de paramentos enfrentados, a los retiros, a la categorización de los locales según sus usos (de primera, segunda, etc.), materiales y acabados obligatorios para fachadas, normativa de seguridad e higiene, incendios u otra imposición que estas normas determinen.

LOS CAMBIOS MOTIVADOS POR ESTA ADECUACIÓN DEBEN SER ESTUDIADOS CON LA OFERTA, INTEGRADOS A LA PROPUESTA TÉCNICA, Y NO GENERARÁ DERECHOS AL CONTRATISTA A REQUERIR MAYOR PRECIO.

### Adecuación a los servicios públicos disponibles

La Contratista deberá realizar a su cargo la conexión a las redes urbanas de servicios disponibles (agua, gas, electricidad, telefonía, cloacas), siempre que dicha red pase por la vereda o calzada frente al predio en que se implantará el Establecimiento.

Todos los servicios deben entregarse en correcto funcionamiento, con la conexión respectiva a red urbana o al medio alternativo respectivo (gas a granel, tratamiento de efluentes cloacales, perforación semisurgente para provisión de agua potable, planta de depuración para agua potable, etc.), lo cual deberá ser provisto y ejecutado por la Contratista y deberá incluirse en la Oferta.

En las implantaciones que carezcan de sistemas de tratamiento de efluentes cloacales se privilegiará la utilización de bio-digestores modulares, dimensionados conforme al consumo alumno/día estimado, según lo establecen los Criterios y Normativas de Arquitectura Escolar vigente, o el documento técnico-normativo que lo reemplace, y que cumplan con la Resolución N° 389/98-Anexo II (Absorción por suelo); y Resolución N° 336/03-Anexo II (Absorción por suelo), emitida por AGOSBA, de la provincia de Buenos Aires. Dicho sistema deberá contar con interceptores de grasas, cámara de extracción de barros (de un volumen acorde a la capacidad de bio-digestor), cámara de aforo, y elementos receptores del líquido remanente para su absorción por suelo, diseñados conforma la particularidades del terreno. En todos los casos se propicia la utilización de sistemas y componentes que no requieran de equipos electromecánicos, que actúen por gravedad y que no requieran aire u oxígeno insuflado por medios mecánicos.

En aquellas localizaciones donde no haya red de gas natural, el suministro será mediante baterías de tanques de gas licuado o zeppelín a granel. La capacidad de los tanques debe ser tal que asegurará una autonomía  para treinta días de consumo pleno y será instalada según las normativas vigentes. En el caso que corresponda la instalación de equipo de gas a granel, éste deberá entregarse con carga completa.

Esta instalación responderá a las reglamentaciones vigentes de los entes reguladores del servicio debiendo tener los sistemas de control, seguridad y bloqueo correspondientes.

El Oferente en conocimiento de la implantación concreta de la obra, debe hacer sus previsiones respecto de la factibilidad de contar con los servicios básicos, atendiendo especialmente la demanda eléctrica que requiere el Jardín de Infantes a construir, que en el caso de 3 salas se estima en 30 KVA, mientras que en el caso del tipo de 6 salas está en el orden de 45 KVA, siendo ambos valores solo indicativos. En la misma lógica deberá tener en cuenta que las tramitaciones de factibilidad, autorización de conexionado y resolución de las acometidas serán de su exclusiva responsabilidad, a su cargo y costo.

En caso, que en el lugar de emplazamiento no fuese posible obtener las cantidades de agua potable requeridas para un establecimiento educativo (35 lts. por alumno/día/turno), se informa que se podrá dimensionar la reserva de agua estimando un volumen mínimo como mínimo 10 litros de agua potable por alumno/día, en el turno más numeroso, para consumo humano exclusivamente, siempre que pueda complementarse con 25 litros de agua no contaminada por alumno/día para otros usos.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de las Reparticiones Oficiales y Empresas de Servicios Públicos que correspondan, debiendo efectuar la Contratista a su cargo todas las presentaciones, planos, trámites, aprobaciones y pagos de derechos que la ejecución de la obra requiera, hasta sus definitivas conexiones y/o habilitaciones.

Si las conexiones se realizan fuera del plazo contractual, sin justificación por parte de la Contratista, se considerará atraso de obra, con las penalidades que contempla el Pliego de Bases y Condiciones.

### ESTUDIOS PREVIOS A LA OFERTA

### Estudios generales

En cuanto esté en conocimiento de la implantación de la obra, el Oferente realizará todas las previsiones y estudios necesarios para confeccionar su oferta, los niveles, la necesidad de efectuar desmontes y/o rellenos, la disponibilidad de instalaciones y la provisión normal de todos los servicios y sus capacidades, garantizando con su oferta la correcta ejecución de los trabajos, incluida el suministro y prestación de los servicios que habilitan el libramiento al uso. En esta idea, se deja expresamente aclarado que la información técnica incluida en el Pliego Licitatorio relativa a las condiciones de ejecución de los trabajos es sólo referencial y no exime al Oferente de la responsabilidad de realizar todos los estudios técnicos necesarios para garantizar la correcta ejecución de la Obra y provisión de todos los servicios, incluyendo la adecuación de las obras a la normativa vigente. Los gastos relacionados con dichos estudios previos correrán por cuenta del Oferente.

En el mismo sentido debe confeccionar su propio cómputo, siguiendo en general el itemizado propuesto, adecuándolo a las particularidades de su propuesta técnica, consignando las cantidades que de ella se derivan.

### Conocimiento de las condiciones del terreno

El Oferente deberá, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, en momento oportuno, en conocimiento del lugar de implantación, visitar y relevar la zona donde se ejecutarán las obras, recorriendo el predio y sus alrededores, a fin de obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta, celebrar el Contrato y organizar la construcción de las Obras.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

La sola presentación de la oferta supone un reconocimiento expreso que esta condición está cumplida.

### DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

### Documentación a presentar con la oferta – CARPETA C

Los oferentes deberán entregar una propuesta técnica detallada, que acompañará a su oferta económica, además de demostrar su capacidad legal para contratar y la solvencia económico-financiera que requieren las cláusulas legales que componen el Pliego de Condiciones Legales de la Licitación (Documentos de Licitación).

La documentación técnica a presentar con la oferta contendrá:

### Documentación  gráfica y escrita

La documentación a presentar por el oferente consistirá en un anteproyecto completo, que permita comprender acabadamente la propuesta formulada. A tal efecto se deberá presentar:

- Memoria Técnica: La propuesta técnica debe estar precedida por un Memoria técnico-descriptiva, acompañada de la respectiva documentación gráfica, donde se brinden precisiones de la tecnología adoptada, definiendo cada uno de los componentes que integran dicho sistema, explicitando las características de los materiales, acreditando fehacientemente el cumplimiento de las normas, reglamentos y las exigencias que prescribe el presente pliego; indicando los procedimientos de construcción, con particular desglose de la secuencia de ejecución, diferenciado las instancias de obra húmeda, fabricación en taller y montaje, especificando además las marcas comerciales de cada uno de los materiales a utilizar, como así también los equipos a utilizar, los ensayos y pruebas de funcionamiento correspondientes.

- Plano de implantación. De acuerdo a lo descripto en el punto 1.5.5 - Condiciones locales y de implantación, se verificará “in situ” el Plano de Conjunto que integra el Pliego de la licitación, debiendo el oferente confeccionar  un plano de implantación de la obra a realizar, ajustado a las características relevadas del terreno. Se detallarán las preexistencias naturales y/o artificiales, como así también los desniveles que se detecten. y se verificará si los mismos se encuentran identificados en el Plano de Conjunto de la licitación. En caso de divergencia, deberá consultarlo con el organismo licitante en instancias previas al cierre del plazo que las cláusulas legales habilitan para la ronda de preguntas o consultas

- Planos del anteproyecto: Para cada variante del prototipo incluida en el grupo a ofertar (3SA/6SA/3SC/6SC/3SN/6SN), se desarrollarán los planos de arquitectura con los ajustes necesarios que surjan del sistema constructivo adoptado y contemplando las restricciones explicitadas en el presente pliego. 
En relación a los planos de fundaciones, estructuras e instalaciones, se desarrollará una propuesta genérica por variante, que se ajustará para cada localización en la instancia de proyecto ejecutivo. Deberá incluirse el predimensionado estructural, y en el caso de las instalaciones, los tendidos / canalizaciones y ubicación de artefactos.

Se incluirán en la carpeta técnica la totalidad de planos y planillas que se requieran para completar la documentación correspondiente a un anteproyecto completo conteniendo la mayor cantidad de información necesaria para una correcta interpretación de la propuesta.

Se incorporarán asimismo todos aquellos detalles constructivos que resulten ilustrativos de los puntos críticos, como por ejemplo, encuentro de cubierta/estructura/cerramiento, encuentro de cerramiento/carpintería, composición de paneles de cerramiento, etc.

### Contenido de la documentación a presentar

En su conjunto, la documentación escrita y gráfica deberá describir acabadamente las características de los siguientes componentes:

- Fundaciones: Cualquiera sea el sistema constructivo propuesto, el oferente deberá considerar para las fundaciones, platea de hormigón armada in situ.  Se describirán sus características con particular énfasis en detallar la logística a implementar a fin de la ejecución de la misma, e indicar el modo con que se resolverá la interface entre el tipo de cimentación que aquí se adopta y los elementos que componen el sistema estructural en elevación, los cerramientos y los tabiques divisores de ambientes, los pies derechos u otros apoyos que integran los distintos espacios.

En el caso de que por las particularidades del sistema propuesto el oferente considere otro tipo de fundaciones (bases aisladas, zapatas corridas, pilotes con vigas de encadenado, etc.), deberá justificar y fundamentar la tipología adoptada. No obstante ello, si de los resultados del estudio de suelo resultare inviable la propuesta, se deberá adoptar el sistema de platea previsto por el comitente sin que ello otorgue derechos al contratista a requerir mayor precio.

- Estructura en elevación: Se detallará el sistema estructural indicando si el mismo consiste en una estructura totalmente independiente o está integrado en el componente de cerramiento (paneles portantes). En este rubro se informará la materialidad del mismo, y detallarán la adecuación a las normas y reglamentos técnicos enunciados en el presente pliego.

La propuesta tomará en consideración los elementos estructurales puntuales e independientes que se encuentran representados en la documentación gráfica. Esta condición no impide que el oferente considere variantes alternativas al mismo, en tanto éstas se basen en la optimización y eficiencia del sistema constructivo propuesto y respetando las restricciones sobre alteraciones de proyecto oportunamente mencionadas.

- Cerramientos exteriores: Se describirá la materialidad básica y la composición del cerramiento perimetral, indicando el elemento material que garantiza la aislación hidrófuga (o barrera agua/viento) y a la humedad en forma de vapor de agua (barrera de vapor) indicando su respuesta hidrotérmica, conforme lo establece las Normas IRAM 11603, IRAM 11605, IRAM 11625.). Se indicarán sus propiedades estructurales (portantes o auto-portantes), y su respuesta al impacto (dureza), al punzonamiento, su comportamiento ante el fuego, y toda otra propiedad o característica que resulte pertinente a efectos de su evaluación.

Se indicarán en una planilla, los coeficientes de transmitancia o aislación térmica, demostrando que cumple las normas IRAM 11601, como también los valores de aislamiento acústico que se alcanza, indicando el material incluido a tales fines. Ambos valores deberán cumplir con los requerimientos mínimos indicados en el ANEXO 1 del presente Pliego.

Los cerramientos exteriores se ajustarán a las particularidades del sistema propuesto, pero en todos los casos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el punto 1.5.1 - Sistemas constructivos admisibles- del presente pliego.

Se detallará toda la información referida a la  fijación y anclaje entre componentes (panel-estructura, panel-panel, panel-carpintería, panel-cubierta) y a su rigidización estructural a efectos de responder a empujes horizontales, indicando el dispositivo adoptado.

Paralelamente se brindará información gráfica y escrita indicando el modo en que se resuelven los encuentros con las carpinterías (aventanamientos, puertas, otros) con los elementos de la estructura a fin de garantizar que se da estricto cumplimiento a los lineamientos morfológicos y funcionales del anteproyecto, con absoluta adecuación a la documentación gráfica que se acompaña el presente pliego.

Interesa que se encuentren claramente descriptos los componentes de terminación externa e interna, indicando las posibilidades de acabado o terminación superficial que puede adoptar cada uno de ellos, respetando los criterios establecidos en el punto 1.5.4- Imagen Institucional del presente Pliego.

Al respecto, se debe indicar claramente si el sistema prevé juntas de trabajo, graficando y especificando su resolución en lo constructivo (ubicaciones, espesores, material de respaldo, selladores, etc.), y en lo estético (tapajuntas, cupertinas, etc.).

- Tabiques interiores: Se debe especificar el tipo de tabique divisor interior, su materialidad básica y la composición del mismo, enunciando fundamentalmente la aislación acústica que brinda, y su capacidad de respuesta ante el fuego, al impacto, al punzonamiento.

Al igual que los cerramientos exteriores resulta de suma importancia detallar el modo que está diseñada la resolución de los encuentros con las carpinterías (puertas, vanos interiores) y con los componentes de la estructura en elevación, y la indicación del elemento y las características de su acabado o terminación.

En el caso que estos tabiques soporten cargas, es decir, estén diseñados como elementos portantes, deberán adoptase los recaudos estructurales y de anclaje señalados para los cerramientos exteriores, describiendo el dispositivo o resolución adoptada.

- Cubiertas: Se describirán sus componentes estructurales y de cerramiento superior, indicando primeramente su comportamiento estructural respecto de las solicitaciones de las cargas gravitatorias, de viento, nieve, etc., y la capacidad de respuesta a las solicitaciones ambientales (intemperie, en lo referido a aislamiento) en los mismos términos que lo indicado para los cerramientos exteriores.

Se especificarán el modo de sujeción de la cubierta a la estructura, y la unión entre los distintos elementos laminares que la componen (superposición por solape, engrafado, etc.).

En los casos en que el elemento de cerramiento superior (cubierta) esté integrado de un elemento pre-formado (panel sándwich) se indicará los distintos materiales que lo integran.

En los casos en que el elemento de cerramiento superior esté integrado por elementos montados in situ, se especificará su composición (estructura, aislación térmica, hidrófuga, terminación, etc.) y los elementos de sujeción entre ellos.

En zona fría con nieve se deberá prever que, en concordancia con los accesos, la cubierta no puede resolverse mediante libre escurrimiento o caída libre, dado lo riesgoso que resulta la caída de nieve acumulada sobre la cubierta. En estos casos se deberá prever canaletones que recepten la caída y soporten la carga resultante por el peso de la nieve.

Los colores de las chapas se ajustarán a los requerimientos y conveniencia de la zona, pudiendo variar dentro de la gama que propone el fabricante. En estos casos, el proponente debe especificar la disponibilidad de colores que presenta el material el de la propuesta, y Comitente se reserva el derecho a variar esta especificación dentro de ese repertorio, sin que ello otorgue la facultad de solicitar variación de precios.

- Cielorrasos: Se indicará el/los tipo/s de cielorraso adoptado/s, debiendo respetar los tipos especificados en la documentación de ante-proyecto que sirve de base a la oferta, según se describen en los planos, planillas de locales, y las especificaciones técnicas particulares. La presentación de la propuesta técnica debe incluir el detalle de la sujeción de la estructura de cielorrasos a los componentes del sistema constructivo adoptado, y las maneras que se conciliaran las modulaciones si correspondiera. Además se indicará el criterio a adoptar para la sujeción de los artefactos de iluminación, y su correspondencia modular en relación al uso escolar infantil.

- Carpinterías/Herrerías: Deben adecuarse integralmente a las especificaciones incluidas en el presente pliego, en cuanto a tipo, características, cantidad y calidad, adecuándose lo descripto en las planillas de carpinterías y herrerías respectivas, y en las presentes especificaciones técnicas, en sus apartados particulares.

En este rubro el oferente deberá indicar los detalles de diseño que permitirán resolver el ajuste de las mismas a los componentes de cerramiento y tabiquería, atendiendo en especial las condiciones de las posibles diferencias de espesores y el anclaje o rigidez suficiente para que el posible impacto en su accionamiento no genere patologías constructivas (fisuras).

Al respecto se describirá si se recurre a pre-marcos, a contramarcos, a tapajuntas, selladores, u otros materiales de interface; así también, en los casos que correspondan, se indicarán el relleno de los marcos para evitar posibles filtraciones o procesos de corrosión.

En este último aspecto se detallará (incluyendo las piezas gráficas correspondientes) el modo en que se evitará la existencia de pares galvánicos, de modo de garantizar que no se produzca corrosión electrolítica.

- Muebles fijos y equipamiento mobiliario: Serán provistos en el tipo, cantidad y calidad especificada, en virtud de lo cual la documentación a integrar con la oferta deberá replicar a la elaborada por el Comitente.

- Pisos/solados/zócalos: Respecto de la propuesta técnica interesa que se describan el sustrato en el cual estos se adherirán, y el material de colocación (adhesivos), como así también las previsiones que deban adoptarse respecto de juntas de trabajo, según las características del sistema constructivo. En lo referido a esas juntas se detallarán su resolución constructiva y se pondrá énfasis en sus aspectos estéticos.

- Vidrios/cristales/espejos: Se ajustarán a lo prescripto en la documentación de anteproyecto, según se consigna en las planillas de carpintería y en estas especificaciones en el apartado de particulares.

Por lo tanto, a los efectos de la propuesta corresponde su mera enunciación, aceptando de manera expresa lo incluido en el presente pliego, en tanto no afecta a la especificidad del sistema a proponer; aun cuando, en el caso de los vidrios dobles herméticos (DVH), incide en el espesor de las carpinterías, por lo cual afecta indirectamente en el diseño de detalle del componente cerramiento.

- Revestimientos/Acabados/Pintura: Se indicará en la Memoria Técnica los materiales propuestos, los que en líneas generales responderán a lo especificado en planos, planillas de locales y estas especificaciones técnicas. Sin embargo, es evidente que estas pinturas, acabados y terminaciones se ajustarán al sustrato o base que propone el sistema.

En el caso de las carpinterías metálicas de chapa doblada, las de madera y las herrerías, su tratamiento y acabado se ajustarán a lo establecido en este pliego de especificaciones técnicas, en la medida que ellas no dependen del sistema constructivo propuesto.

Se valoraran especialmente las propuestas técnicas que consideren la utilización alternativa de pinturas naturales, barnices y disolventes de bajo VOC (compuesto orgánico volátil), o hipoalergénicas, indicando en tal caso el código de color equivalente a adoptar.

- Instalación Eléctrica: En la Memoria Técnica se explicitarán las características generales de la instalación propuesta. La materialidad de las cañerías o bandejas u otros elementos de canalización, así como el método de ejecución, deberán ser descriptos en la propuesta a presentar, adoptándolos dentro del repertorio de materiales indicados en este pliego, garantizando en todos los casos la adecuación a las normas y a los requerimientos que fija esta documentación en los apartados específicos.

Se indicará en un plano el trazado, las canalizaciones, la ubicación y características de los tableros, los equipamientos de protección y de accionamiento, las puestas a tierra y demás dispositivos de seguridad, ajustado a lo especificados en este pliego, en los planos, esquemas y en el resto de la documentación de ante-proyecto.

A todo evento, aún a riesgo de ser reiterativos, se especifica que la instalación eléctrica debe ser provista y ejecutada siguiendo los lineamientos de la Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) N°90364.

Artefactos de iluminación: Se indicarán con claridad las marcas comerciales de los artefactos a colocar en obra, junto con las lámparas o luminarias que se proponen, anexando los folletos técnicos que describen sus características y brindan información sobre su rendimiento lumínico.

Se recuerda que la luz artificial es complementaria y apunta a subsanar la falta de iluminación natural en los sectores que lo requieran.

Por su parte, si bien el diseño y distribución de la iluminación artificial viene detallado en los planos adjuntos, el oferente debe verificar que los artefactos que proponga, en su posición en planta, su ubicación en altura y las características de los equipos y lámparas, den cumplimiento a las condiciones prescriptas en la Norma IRAM AADL J 20-05.

En la selección del tipo de artefacto y marca comercial se tendrá en cuenta las posibilidades, la facilidad o disponibilidad y los costos de reposición de sus luminarias.

Corrientes débiles: El oferente considerará en su propuesta la resolución del trazado de esta instalación, proponiendo los materiales que componen este rubro.

Instalaciones de Seguridad: Se detallarán los elementos previstos a este fin, indicando la marca a incorporar a obra, conforme lo enuncia el pliego de especificaciones técnicas particulares.

- Instalación sanitaria: En la Memoria Técnica se explicitarán las características generales de la instalación propuesta. La materialidad de las cañerías y demás componentes de la distribución de agua y de desagües, así como el método de ejecución, deberán ser descriptos en la propuesta a presentar, adoptándolos dentro del repertorio de materiales indicados en este pliego, garantizando en todos los casos la adecuación a las normas y a los requerimientos que fija esta documentación en los apartados específicos.

Se indicará en un plano esquema de distribución de cañerías y ubicación de artefactos, tanques de reserva, cisternas y demás componentes del sistema todo lo cual se ajustará a lo especificados en este pliego, en los planos, esquemas y en el resto de la documentación de ante-proyecto.

El criterio a adoptar en la formulación de esta propuesta debe tener como directriz principal que los componentes que se incorporen a la obra en cada uno de los rubros deben pertenecer a una misma familia de productos, constituyendo un sistema en lo referido a cañerías, piezas, uniones con el mismo material o con materiales diferentes, etc.

Se especificarán los artefactos, las griferías y accesorios a colocar, indicando sus características y la marca comercial que se propone.

En aquellas regiones donde el polipropileno u otro material especificado no tienen buena respuesta al congelamiento, podrá proponerse una alternativa, fundamentando la sustitución, e indicando las tecnologías de unión.

En los casos que una parte de los trazados de la cañería atraviese espacios exteriores y esté en contacto con el suelo de manera tal que quede afectada por la posibilidad de congelamiento, deberá preverse una “cinta” del tipo Raychen o similar, con resistencia eléctrica de modo que se evite tal situación, asegurando el escurrimiento o pasaje del líquido.

- Instalación contra incendio: En la Memoria Técnica se explicitarán las características generales de la instalación propuesta, adoptándolos dentro del repertorio de materiales indicados en este pliego, garantizando en todos los casos la adecuación a las normas y a los requerimientos que fija esta documentación en los apartados específicos.

Se indicará en un plano la ubicación de matafuegos, elementos de detección, señalización y demás dispositivos de seguridad, todo ajustado a lo especificados en este pliego, en los planos, esquemas y en el resto de la documentación de ante-proyecto.

Se adecuará a los lineamientos generales del proyecto. Sin embargo, si se llegara a verificar que pudiera existir alguna diferencia entre éste y las normas IRAM o por los requerimientos de Superintendencia de Bomberos de la zona que componen el horizonte normativo de este proyecto, el proponente adoptará la condición más exigente para presentar su propuesta técnica.

- Instalación gas: En la Memoria Técnica se explicitarán las características generales de la instalación propuesta. La materialidad de las cañerías y demás componentes, así como el método de ejecución, deberán ser descriptos en la propuesta a presentar,  garantizando en todos los casos la adecuación a las normas y a los requerimientos que fija esta documentación en los apartados específicos.

Se indicará en un plano el trazado de las cañerías, la ubicación y características de los artefactos, todo ello ajustado a lo especificados en este pliego, en los planos, esquemas y en el resto de la documentación de ante-proyecto.

Se hace la salvedad que su provisión dependerá de la disponibilidad de este servicio en la zona donde se realizará la obra.

- Instalación de acondicionamiento térmico: En la Memoria Técnica se explicitarán las características generales de la instalación propuesta. Dentro del repertorio de sistemas de acondicionamiento térmico, para frío y calor, con sus diferentes fuentes de energía, que se establecen en la sección de especificaciones técnicas particulares que compone este pliego, el proponente presentará una resolución técnica, adecuada al sistema constructivo que hubiera adoptado, incluyendo detalles constructivos si correspondieran, de manera que se pueda evaluar acabadamente su propuesta.

Se indicará en plano el trazado de las cañerías/conductos, la ubicación y características de los artefactos y demás componentes del sistema, todo ello ajustado a lo especificados en este pliego, en los planos, esquemas y en el resto de la documentación de ante-proyecto.

- Obras exteriores: En la Memoria Técnica se explicitarán las características generales de la propuesta para las obras exteriores y parquización.

Se indicará en plano la ubicación del equipamiento exterior y juegos infantiles, como también los diferentes tipos de solados.

En los casos de los jardines de infantes a ejecutar en implantaciones en zonas de clima frío extremo, con nieve que forme hielo, en los accesos, salidas de emergencia y expansiones o desbordes de salas delante de las puertas, se deberá incorporar un tratamiento radiante, sea con agua (optimizando el uso de la  caldera) o  eléctrico (mediante resistencia, cable, malla o folio con fibras de carbono o similar) a efectos de evitar el congelamiento que provoque caídas. Se recuerda que en algunas ciudades este requerimiento es obligatorio, por requerimiento de la Superintendencia de Bomberos de algunas provincias.

### Plan de trabajos

Junto con su propuesta técnica, el oferente presentará un plan de trabajos desagregado por rubros según modelo indicado en el CUADRO 1 –Secc IV- Formularios de la Licitación - incluido en el Pliego de Condiciones Legales, conforme al sistema constructivo propuesto para cada una de las variantes incluidas en su oferta, recurriendo al método de diagrama de barras (GANTT), desglosando las diferentes fases de la obra, la obra húmeda ejecutada in situ, la producción en taller, la fase de montaje y terminación.

Presentará también, un plan de tareas que contemple el avance previsto para el contrato en su conjunto, indicando además la capacidad de producción de los componentes industrializados y la potencialidad de abastecimiento a obra .

La totalidad de las obras a ejecutar dentro de un grupo deberán completarse dentro del plazo de obra establecido en el Pliego de Condiciones Legales de la Licitación.  Se tendrá en cuenta que a los fines de la presentación de la oferta, dicho plazo de obra es máximo para el contrato, debiendo el oferente realizar su propio estudio de logística y en base al mismo optimizarlo, acortando el tiempo acorde a sus posibilidades.

Entregará junto a ese Plan de Trabajos un gráfico de la previsión de inversión y certificación, trazando la curva correspondiente a fin de hacer legible la pauta de financiamiento proyectada, según modelo indicado en el CUADRO 2 –Secc IV- Formularios de la Licitación - incluido en el Pliego de Condiciones Legales.

### Presupuesto

En cumplimiento de lo estipulado en el art. 19 c del Decreto 691/2016m la oferta económica deberá estar respaldada por el Cómputo y Presupuesto detallado de cada uno de los ítems que integran la obra agrupados por rubro, según modelo indicado en el CUADRO 4 –Sección IV- Formularios de la Licitación- incluido en el Pliego de Condiciones.

Se deberá respetar para cada variante que se presente, el itemizado del prototipo incluido en los ANEXOS del Pliego de  Condiciones Legales de la licitación.

### Cotización de ítems variables según propuesta técnica.

Los materiales, tareas, y alternativas constructivas adoptados por los oferentes en sus respectivas propuesta técnicas (ver punto 1.5.2), deberán presentar una ESTRICTA CORRESPONDENCIA con el listado de rubros e ítems a incluir en el cómputo y presupuesto, atento a la posterior certificación de las obras.

A tal efecto en el listado de tareas a cotizar se incluye, según el caso, un espacio bajo la denominación “Otros según propuesta técnica”, reservado para que los oferentes puntualicen aquellos ítems que se apartan de la “resolución por defecto” y que no están contempladas en el listado general, por no ser aplicable a las particularidades de un sistema constructivo específico.

A fin de estandarizar la presentación de las ofertas y facilitar su evaluación por el comitente, se solicita contemplar las siguientes consideraciones:

a) NO PODRÁ ELIMINARSE O SUSTITUIR ÍTEM ALGUNO. Si por las características de la propuesta existieran renglones del listado que no cotizan, deberá agregarse junto a estos la leyenda “(NO COTIZA)”, agregando el valor 0 (cero) para las cantidades y costos unitarios y parciales.

A modo de ejemplo: en los casos donde el elemento de cerramiento superior esté integrado por elementos montados in situ (es decir que NO se contempla la solución tipo panel sándwich que por defecto presenta el itemizado), deberá indicarse “Cubierta Panel Sandwich (NO COTIZA)”, y cotizar la solución de cubierta

b) Para los ítems a AGREGAR por no estar contemplados en el listado de tareas provisto por defecto, estos deberán agregarse siguiendo la numeración secuencial y agregando renglones bajo la leyenda “Otros según propuesta” descripta con anterioridad.

En el ejemplo anterior, donde NO se contempla panel sándwich, la solución propuesta se cotizará bajo el punto “OTROS SEGÚN PROPUESTA TÉCNICA”, incorporando, por ejemplo el ítem “x.1 Cubierta de chapa sinusoidal incluye estructura y aislación térmica”), con sus componentes constructivos debidamente reflejado en análisis de precios. Por su parte, el cielorraso suspendido que complementa esta resolución deberá computarse en el rubro correspondiente.

No obstante lo mencionado en los puntos a) y b) anteriormente descriptos, los Oferentes podrán realizar toda aclaración y/o salvedad sobre los ítems cotizados en sus respectivas Memorias Técnicas.

Respecto a las cantidades computadas, atento a que la obra se contrata bajo el sistema de AJUSTE ALZADO y atendiendo a lo detallado en los puntos Error: Reference source not found ”Error: Reference source not found” y punto Error: Reference source not found “Error: Reference source not found” se deja expresa constancia que cualquier omisión u error de cómputo NO GENERARÁ DERECHOS AL CONTRATISTA A REQUERIR MAYOR PRECIO.

### Análisis de precios

En cumplimiento de lo estipulado en el art. 19 c del Decreto 691/2016m el presupuesto deberá presentarse acompañado  de los Análisis de precios de todos y cada uno de los ítems de la oferta según modelo  PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS-  CUADRO 5 Sección IV - Formularios de la Licitación del Pliego de Condiciones.

Por último, deberá adjuntar para cada presupuesto, el  cálculo del Coeficiente Resumen, según modelo COEFICIENTE RESUMEN-  CUADRO 6 Sección IV.

TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN ESTE PUNTO DEBERÁ PRESENTARSE IMPRESA Y EN FORMATO EXCEL.

### Documentación complementaria

La propuesta realizada por el oferente deberá incluir, además, la siguiente información:

- Listado de marcas: De todos los componentes a utilizar del sistema constructivo propuesto, y de los distintos sub-sistemas dependientes (instalaciones eléctricas, sanitarias, de incendio, de gas y calefacción, etc.). Se identificará explícitamente y con el símbolo (*) aquellas marcas que difieran de las indicadas como referencia en los ítems del pliego.

- Certificaciones de normas: Certificados expedidos organismos oficiales o entes privados de reconocida competencia profesional y técnica, sobre el sistema constructivo propuesto.

### Notas generales

El sistema propuesto debe contemplar la incorporación e inclusión de todos los elementos, principales y accesorios, que forman parte del mismo según lo propone el fabricante o quien detenta su licencia. En otros términos, la perfilería, la panelería, los elementos de fijación y anclaje, los accesorios de montaje o rigidización, los elementos de sujeción, incluidos los tipos de tornillos, las varillas roscadas o lisas, los bulones, así como los anclajes químicos, los selladores, masillas o cintas, entre otros, y también los equipos y herramientas que se usarán en la obra, corresponderán a lo prescripto por el fabricante o su representante oficial.

Como ya se ha señalado, la propuesta técnica debe contemplar la posibilidad de que las normas o códigos locales fijen prescripciones respecto de los materiales de fachada, requiriendo el uso de piedra o madera en determinados entornos paisajísticos, lo cual debe ser aceptado e informado expresamente por el oferente en su presentación.

No obstante la presentación de la propuesta técnica que se anexará a la oferta, redactada y graficada según lo detallado con anterioridad, se deja establecido que la obra a cotizar incluye todos los trabajos, provisiones y mandamientos que se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, incluso los procedimientos y cumplimientos (estudios de base, planos, tramitaciones, autorizaciones, presentaciones, etc.), trabajos preliminares (incluyendo obrador, cerco, cartel, luz de obra, agua de construcción, replanteos, etc.), los movimientos de suelos, y toda otra provisión o trabajo que sin estar adherido a la obra hacen al objeto de la misma.

El Comitente podrá requerir que el oferente amplíe el contenido de información técnica de su propuesta, agregando los planos y memorias que se le soliciten, a fin de obtener un conocimiento acabado del proyecto propuesto, y una mejor evaluación.

Va de suyo que la documentación gráfica deberá presentarse en escala legible, contar con información, cotas y anotaciones acorde a la instancia de anteproyecto y respectar los códigos de graficación de uso corriente.

### Documentación a presentar con el proyecto Ejecutivo

En caso de resultarle adjudicada la obra, se establece la obligación, por parte del adjudicatario, de presentar el legajo técnico que compone el PROYECTO EJECUTIVO, con el cual se impartirá la orden de producción de componentes y se construirá efectivamente la obra. Asimismo entregará el estudio de suelos de cada uno de los terrenos donde se implantarán las obras a construir, debidamente firmados por el profesional responsable de su elaboración. Esta documentación deberá contar con la conformidad del Comitente previo al inicio de las obras.

El Proyecto Ejecutivo deberá contener –además de lo que resulta habitual para toda obra de arquitectura e ingeniería, conforme lo establece el ejercicio profesional–,  la totalidad de los planos y detalles de fabricación y de construcción y montaje, incluyendo la composición precisa de cada panel o componente compuesto o complejo (mediante cotas parciales y acumulativas o progresivas según convenga), los folletos técnicos y manuales de instalación y operación, las memorias técnicos-constructivas con su secuencia de ejecución, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, los planos de posicionamiento y fijación en obra, los planos de detalle, los planos de terminación indicando los filos de arranque de colocación, las planillas de carpintería y de locales, el balance térmico, la memoria de cálculo de estructuras (con su correspondiente análisis de carga, gravitatorias, nieve, viento, sismo, según corresponda, dimensionado con sus armaduras, verificación de tensiones y solicitaciones en la fase de presentación y montaje, etc.), la memoria de cálculo de todos los componentes de las diferentes instalaciones que deban justificar su dimensionado, las planillas de cargas eléctricas distribuidas por fase, los planos y detalle del equipamiento fijo y mobiliario, y todo otro documento que a solo juicio del comitente resultare necesario o meramente conveniente para asegurar la ejecución de los Jardines de Infantes en el tiempo convenido.

Al momento de la firma del contrato, el adjudicatario deberá contar con la conformidad del Comitente a toda la documentación que se requiera para permitir el inicio de las obras, pudiendo completar la documentación complementaria durante su ejecución.

Junto con toda la documentación gráfica y escrita antes mencionada, el adjudicatario presentará el Plan de Trabajos y Curva de Inversión ajustados en función de los requerimientos que pudiera solicitar el Comitente, quien se reserva la facultad de requerir, en caso de estimarlo necesario, la presentación del Plan de Trabajos desglosado por ítem e incluso recurriendo al programa Project u otro similar luego de contratada la obra.

### NORMAS

Las Normas, Reglamentos y Códigos cuyas disposiciones se consideran de uso obligatorio e imperativo para la elaboración de toda la documentación técnica que conforme la propuesta Técnica y/o el Proyecto Ejecutivo que debe presentar el oferente con su oferta económica, y que luego regirán para la ejecución de los trabajos que componen esta obra, son los que se enuncian en este apartado, considerando que los mismos constituyen la exigencia de mínima, por lo cual ellos se interpretarán bajo las condiciones que especifican en la presente documentación licitatoria y con arreglo a las directivas que imparta la Inspección de Obra.

En todos los casos, supletoriamente, todo lo que no se encuentra aquí normado, y a falta de un reglamento oficial, se regirá por la Norma IRAM correspondiente.

Sí aun así se diera el caso de que no existiera normativa nacional para un rubro o ítem en particular, el Comitente y luego la Inspección de Obra podrán exigir la aplicación de otras normas internacionales, de uso habitual y reconocido, debidamente probadas y autorizadas, entendiendo en este sentido las normas tales como la DIN 4094, la DIN 1045 con sus anexos de cálculo (Cuadernos Nro. 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado, traducidos por el IRAM), el ACI (American Concrete Institute), ASTM (American Society of Testing Materials), Normas de ASHRAE, Normas SMACNA, Normas AHRI, NEMA (National Electrical Manufacturers Association), ASTM (American Society for Testing and Materials), Eurocódigos. De igual manera se consideran aplicables a este contrato las IEC (International  Electrotchenical Commission), la AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación); la NFPA (National Fire Protection Associaton), entre otras que competan a la propuesta presentada por el oferente, siempre que esta sea autorizada por el Comitente a través de sus estamentos técnicos.

En el área que corresponda y según la última versión vigente del reglamento, norma o ley son:

### NORMAS EDILICIAS URBANÍSTICAS

De los locales: dimensiones, alturas y superficies mínimas. Accesibilidad. Medios de salida. Normas de seguridad, habitabilidad y confort. Estándares de ocupación.

- Criterios y Normativas de Arquitectura Escolar aprobado por Resolución Ministerial Resolución Nº 68/1997 del Consejo Federal de Educación o la norma que lo reemplace.

- Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus modificatorias, con particular atención de lo establecido en la Ley N° 962, promulgada por la Legislatura de dicha ciudad autónoma, o cualquier otra modificación que se legisle.

Se aclara y hace la salvedad que aun cuando la implantación concreta del Jardín de Infantes estuviera fuera de esa jurisdicción, a los fines de este Pliego de Especificaciones Técnicas, y al objeto del contrato, rige enteramente las prescripciones de dicho código.

- Ley N° 24.314. Decreto N° 914/1997. Sistema de protección integral de los discapacitados.

- Otras normas enunciadas en al apartado dedicado a condiciones de habitabilidad y confort.

- Normas de aplicación local, en el supuesto que tengan mayor nivel de exigencia.

- Normas IRAM en los aspectos que sean pertinentes.

- Aclaración complementaria: En caso que existieran diferencias, contradicciones o divergencias entre estos cuerpos normativos se adoptará aquella norma que presente el mayor grado de exigencia, dando satisfacción, en consecuencia a los otros reglamentos.

### DE ESTRUCTURAS

### Normas generales: Acciones sobre la estructuras

▪	Área 100 Acciones sobre las estructuras:

-	CIRSOC 101-2005. Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras-

-	CIRSOC 102-2005. Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones.

-	CIRSOC 104-2005. Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones.

-	CIRSOC 108-2007. Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción.

-	INPRES-CIRSOC 103. Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes.

Parte II - 2005. Construcciones de Hormigón Armado.

Parte IV - 2005. Construcciones de Acero.

### Rubro: Estructura de Hormigón Armado

▪	Área 200 - Estructuras de hormigón.

-	CIRSOC 201-2005. Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón.

Todos los materiales y hormigones componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas Especificaciones y en los capítulos  del CIRSOC-201-2005 respectivo.

### Rubro: Estructura Metálica

▪	Área 300 - Estructuras de acero.

-	CIRSOC 301-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios"

-	CIRSOC 302-2005. Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios

-	CIRSOC 303-2009. Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío  y sus Comentarios.

-	CIRSOC 304. Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero (2007).

-	CIRSOC 305-2007. Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia.

-	CIRSOC 308-2007. Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular.

### Rubro: Albañilería y/o Mampostería

▪	Área 500 - Mampostería.

-	CIRSOC 501-2007. Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería.

-	CIRSOC 501-E-2007. Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural.

### DE EJECUCIÓN

-	Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. Edición 1964 y complementarias.

-	Normas IRAM en los aspectos que sean pertinentes en lo referido a características de los materiales y a los sistemas constructivos.

### DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

-	Asociación Argentina de Electrotécnica

-	ENRE: Organismo de alcance nacional que regula estas instalaciones.

-	Reglamento para Instalaciones Eléctricas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

-	Normas y/o Reglamentos de aplicación local, dictadas por los entes o empresas proveedoras del servicio (EDENOR / EDESUR / otras).

-	Toda otra norma mencionada en el apartado especialmente dedicado a esta instalación.

### DE INSTALACIONES SANITARIAS

-	Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de AYSA.

-	Reglamentos de Ex OSN.

-	Toda otra norma mencionada en el apartado especialmente dedicado a esta instalación.

### DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

-	Código de Edificación, Código de Habilitaciones y demás Reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

-	Normas IRAM de la República Argentina.

-	Superintendencia de Bomberos de  Policía Federal Argentina.

-	NFPA National Fire Protección Association

-	Toda otra norma que esté específicamente mencionada en el apartado especialmente dedicado a esta instalación.

### DE INSTALACIONES GAS

-	ENERGAS: Organismo de alcance nacional que regula estas instalaciones.

-	Normas de la ex Gas del Estado,

-	Normas y/o Reglamentos de aplicación local, dictadas por los entes o empresas proveedoras del servicio (METROGÁS / otras).

-	Normas IRAM y toda otra norma mencionada en el apartado especialmente dedicado a esta instalación.

### DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

-	Normas IRAM

-	Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) Sociedad Americana de Aire Acondicionado

-	Normas ASME (American Society Of Mechanical Engineers).

-	Toda otra norma que esté específicamente mencionada en el apartado especialmente dedicado a esta instalación.

-	Supletoriamente, en los aspectos específicos, las siguientes normas:

-	NFPA National Fire Protection Association

-	Ruidos/ vibraciones: Normas IRAM

-	Normas IRAM-IAP A 25-5 y A 25-6.

### DE CARPINTERÍAS. HERRERÍAS

Carpinterías de Aluminio

-	Normas IRAM 11507-1 a 5 / 11544 Instituto Argentino de Normalización y Certificación.

-	Normas AAMA Architectural Aluminum Manufacturers Association.

-	Normas ASTM 6063-T5/ A 165-55 / A 164-55 American Society for Testing Materials.

-	Normas UNI 3396 /3397 / 4115 Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Carpinterías Metálicas / Maderas / Mixtas

-	Normas IRAM

-	Normas ASTM-D 1692/50 T

-	Normas de la Asociación Americana de Fabricantes de Ventanas.

-	INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

### DE PREVENCIÓN DE CORROSIÓN

- 49 CFR 192.112 - Requisitos de control de la corrosión

- ASME B31Q 0001-0191

- ASTM G-8, G 42 - Evaluación de la resistencia catódica desprendimiento de los revestimientos

- DNV-RP-B401 - Diseño de Protección catódica - Det Norske Veritas

- A 12068:1999 - Protección catódica. Exteriores recubrimientos orgánicos para Protección contra la corrosión de tuberías enterradas o sumergidas de acero utilizadas en relación con la Protección catódica. Las cintas y los materiales retráctiles

- A 12473:2000 - Principios generales de la Protección catódica en agua de mar

- A 12499:2003 - Interior de Protección catódica de estructuras metálicas

- A 12696:2000 - Protección catódica del acero en el hormigón

- A 12954:2001 - Protección catódica de enterrados o inmersos estructuras metálicas. Principios generales y aplicación para las tuberías

- A 13509:2003 - Técnicas de Protección catódica de medida

- A 13636:2004 - Protección catódica de tanques metálicos enterrados y relacionados con las tuberías

- A 14505:2005 - Protección catódica de estructuras complejas

- BS 7361-1:1991 - Protección catódica

- NACE SP0169: 2007 - Control de la corrosión externa en sistemas de tuberías metálicas subterráneas o sumergidas

- Técnicas * NACE TM 0497 - Medida relacionados con los criterios para la Protección catódica en sistemas de tuberías metálicas subterráneas o sumergidas

### NORMAS RELATIVAS A SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

-	Ley Nº 19587.

-	Decreto N° 911/1996.

-	Resolución N° 231/1996. Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

-	Resolución N°  51/1997. Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

-	Resolución N° 35/1998. Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

-	Resolución N° 319/1999. Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

-	Toda otra norma que pudiera dictarse sobre Seguridad e Higiene del Trabajo.

### DE MEDIO AMBIENTE

-	Ley Nacional Nº 24.051. (BO 17 / enero ´1992) de Residuos Peligrosos

-	Ley Nacional Nº 24.295. Convenciones; que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

-	Ley Nacional 25.438. Protocolos, que aprueba  el Protocolo de Kyoto sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en Kyoto - Japón.

-	Ley Nacional N° 25.612. Residuos Industriales y Actividades de Servicio.

-	Ley Nacional N° 25.670. Gestión de PCB`S.

-	Ley Nacional N° 25.675. General del Medio Ambiente.

-	Ley Nacional N° 25.688. Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.

-	Ley Nacional N° 25.831. Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental.

-	Ley Nacional N° 25.916. Gestión de Residuos Domiciliarios.

-	Ley Nacional N° 26.331. Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.

-	Ley Nacional N° 26.562. Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional.

-	Ley Nacional N° 26.639. Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Peri-glacial.

### DE HABITABILIDAD Y CONFORT

- Aislamiento Térmico. Condiciones Higrotérmicas.

-	Ley N° 13059 de la Provincia de Buenos Aires. Regula las características térmicas de los edificios.

-	Norma IRAM N° 11564. Permite determinar los espesores de componentes de tabiques y coeficientes de Conductividad Térmica.

-	Norma IRAM N° 11601.

-	Norma IRAM N° 11603. Clasificación de zona Bio-ambiental. Obtención de los valores de Transmitancia Térmica (K).

-	Norma IRAM N° 11604. Consumo energético.

-	Norma IRAM N° 11605 Condiciones de Invierno/Verano. Obtención de Resistencia Térmica (R).

-	Norma IRAM N° 11625. Envolventes libre de condensación.

-	Norma IRAM N° 11630. Pérdidas en invierno y ganancias en verano, de calor según zona bioclimática.

-	Norma IRAM N° 11659. Consumo energético.

- Aislamiento Acústico

-	Norma IRAM N° 4036.  Acústica. Definiciones. 1972

-	Norma IRAM N° 4043-1 Acústica. Evaluación  del  aislamiento  acústico  en  los edificios  y  de  los  elementos  de  construcción.  Parte 1: Aislamiento al ruido aéreo.2003

-	Norma IRAM N° 4043-2 Aislamiento  del  sonido  en  edificios.  Clasificación  del aislamiento  del  sonido  de  impacto  en  edificios  y  sus elementos interiores. 2001

-	Norma IRAM N° 4043-3 Aislamiento  del  sonido  en  edificios.  Clasificación  del aislamiento  del  sonido,  vía  aérea,  en  fachadas  y  sus elementos. 1984.

-	Norma IRAM N° 4044. Protección contra el ruido en edificios. Aislamiento acústico mínimo de tabiques/muros y edificios. 1985

-	Norma IRAM N° 4063. Transmisión de sonido en edificios. Métodos de medición, 1982.

-	Norma IRAM N° 4063-1 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Requisitos de las instalaciones de laboratorio sin transmisiones indirectas. 2002

-	Norma IRAM N° 4063-2 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Determinación, verificación y aplicación de datos de precisión. 1998

-	Norma IRAM N° 4063-3 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento acústico al  ruido aéreo de los elementos de construcción. 2002

-	Norma IRAM N° 4063-4 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 4: Medición “in situ” del aislamiento al ruido aéreo entre locales. 2002

-	Norma IRAM N° 4063-5 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 5: Mediciones “in situ” del aislamiento acústico a ruido de elementos de fachadas y de fachadas. 2003

-	Norma IRAM N° 4063-6 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 6: Mediciones en laboratorio del aislamiento acústico de pisos al ruido de impactos. 2002

-	Norma IRAM N° 4063-7 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Mediciones “in situ” del aislamiento acústico de pisos al ruido de impactos. 2002

-	Norma IRAM N° 4063-8 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 8: Mediciones en laboratorio de la reducción del ruido de impactos transmitido a través de revestimientos de pisos sobre hormigón armado pesado normalizado. 2002

-	Norma IRAM N° 4063-9 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 9: Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de un cielo raso suspendido con cámara de aire común entre locales.1997

-	Norma IRAM N° 4063-10 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 10: Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de construcción pequeños. 1997

-	Norma IRAM N° 4063-11 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los  elementos de construcción. Parte 11: Mediciones en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los elementos de construcción pequeños. 2003

-	Norma IRAM N° 4063-12 Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 12: Mediciones en laboratorio del aislamiento al ruido de impactos entre locales con piso técnico. 2003

-	Norma IRAM N° 4064 Acústica. Magnitudes físicas y subjetivas del sonido o del ruido en el aire. Relación entre sonoridad y nivel de sonoridad. 1990

-	Norma IRAM N° 4065  Acústica. Medición de absorción de sonido en sala reverberante.1995

-	Norma IRAM N° 4066  Acústica. Curvas normales de igual nivel de sonoridad. 2004

-	Norma IRAM N° 4070  Ruidos. Procedimiento para su evaluación utilizando los perfiles NC / RC

-	Norma IRAM N° 4109-2  Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2 - Tiempo de reverberación de recintos comunes.

-	Norma IRAM N°11507-3  Ventanas  exteriores.  Requisitos  complementarios. Aislación acústica.

### GENERALIDADES SOBRE LOS MATERIALES A UTILIZAR

El criterio de selección de los materiales, además de respetar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, se regirá por parámetros y pautas precisas y apropiadas, teniendo como objetivo último garantizar la durabilidad y sustentabilidad de los edificios educativos, la calidad estética y funcional, y la optimización del tiempo de ejecución de obra, acorde a las posibilidades locales, para la construcción de jardines de infantes confortables y seguros, que permitan dar respuestas a las particularidades climáticas y de emplazamiento de cada región.

Las soluciones técnicas y constructivas que se propongan deben estar basadas en diseños simples, de rápida ejecución, duraderas, de bajo costo, uso intensivo, que faciliten el mantenimiento y la durabilidad, basados en experiencias concretas de obras ya realizadas.

La elección de materiales y componentes constructivos en estructuras, tabiques, aberturas, rejas, vidrios, cubiertas, pisos, revestimientos e instalaciones, deben asegurar el óptimo ensamblado de cada una de sus componentes para garantizar la vida útil y bajo mantenimiento. Los sistemas constructivos seleccionados, deberán acreditar certificación técnica nacional, e internacional. En ambos casos, se deberá acreditar una calidad probada en el mercado.

Las soluciones técnicas y constructivas deberán ajustarse al cumplimiento de todas y cada una de las normativas y reglamentaciones del ámbito nacional, provincial y municipal vigente.

En aquellas situaciones proyectuales o de obra, donde los materiales o sistemas constructivos refieran a más de una reglamentación, se deberá optar por la de mayor restricción.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos materiales de la mejor calidad en su clase.

El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el presente pliego y su correspondiente documentación gráfica.

La provisión y colocación de todos y cada uno de los materiales que se entreguen en taller y/o a pie de obra deberán ser nuevos, con sus embalajes y envases originales provistos por el distribuidor y/o fabricante, y pertenecer a una marca de primera calidad reconocida en el mercado.

Se deberán conservar en buen estado garantías, manuales, obleas y etiquetas, donde se indiquen datos técnico como (característica, número de partica, color, dimensiones, espesores, formas y restricciones para el traslado y acopio, cantidad de piezas por bulto, pallet, caja, etc.).

### Patentes

Si el Contratista usare materiales, equipos, accesorios, métodos, elementos, y/o software que estuvieran amparados por derechos de terceros, por patentes y/o contratos y/o convenios de licencias, deberá liberar expresamente al Comitente y a la Inspección de Obra de toda responsabilidad que ocasione su uso, además de tramitar las autorizaciones respectivas, emitidas por escrito por aquellos que retengan esos derechos, y hacer frente a los reclamos o demandas que todo informalismo en esta tramitación pueda ocasionar.

Es decir, los derechos para el empleo en el proyecto y en la obra de artículos y dispositivos patentados se consideran incluidos en los precios de la Oferta. El contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de esas patentes o licencias.

Por lo tanto el Contratista es absolutamente y único responsable de los reclamos que el uso de esos componentes pueda ocasionar, debiendo enfrentarlos exclusivamente por sí.

### Muestras

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación con la debida antelación.

Como norma general se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como una antelación mínima de quince (15) días corridos antes de su efectiva incorporación a la obra o de la fabricación de las mismas.

En caso que la Inspección de Obra las solicite especialmente, mediante la respectiva Orden de Servicio, el Contratista deberá presentarlas dentro de un plazo máximo de quince (15) días corridos, a contar de la fecha de dicha solicitud.

El incumplimiento de esta prescripción impedirá a su tiempo la incorporación de ese material a obra, y, en su caso, también hará pasible al Contratista de una penalización por incumplimiento de las Órdenes de Servicio.

La Inspección de Obra podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras.

La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.

La inspección de Obra está facultada para requerir condiciones especiales (montajes) para la aprobación de estas muestras en cuanto las mismas supongan la medición de rendimiento.

## ANEXOS

### ANEXO 1 – CONDICIONES MÍNIMAS DE CALIDAD EDILICIA

### ANEXO 2: LISTADO DE NORMAS DE ENSAYO DE SUELOS

TABLA A.4.1 -Listado de Normas IRAM vigentes (CIRSOC - 401 ANEXO)

### ANEXO 3 - Tabla A.4.2. Listado de Normas de la Dirección Nacional de Vialidad vigentes

### ANEXO 4 – Acondicionamiento climático según zona bioclimática