ANEXO 1

Medidas de mitigación y prevención ambiental durante la construcción de obras – Primer paquete

- Especificaciones y salvaguardas

Gestión de obradores

- Los contratistas, en forma previa a la implantación de obradores, elaborarán un plan de gestión de uso del suelo durante la construcción, incluyendo las delimitaciones de zonas de implantación de acopios, estacionamiento de maquinaria, etc.

- Dicho plan comprenderá la evacuación de pluviales, la gestión de residuos sólidos, la gestión de efluentes, la ocupación del suelo, el manejo de acopios, almacenamientos, etc.

- Bajo ninguna circunstancia se permitirá la contaminación de los cursos de agua ni de los acuíferos. Se preservarán los patrones de drenaje superficial, mediante el empleo de medidas preventivas, de mitigación o de restauración según sea el caso.

- Se verificará que las canillas no queden abiertas o tengan pérdidas y que se utilice el mínimo volumen de agua necesario para el lavado doméstico y sanitario.

- Si fuera necesario el riego de plantas y/o árboles, o bien la irrigación del suelo desnudo de los obradores o playas de materiales para evitar el levantamiento de polvo, se hará optimizando el método elegido, utilizando la menor cantidad de agua, cumpliendo con los requisitos mínimos de la tarea a efectuar.

- Si para algún caso se usara agua subterránea como suministro, se realizarán los correspondientes análisis para verificar su potabilidad.

- Se controlará que, bajo ninguna circunstancia, se contaminen los acuíferos. Para cumplir con este objetivo se seguirán los siguientes lineamientos:

- Estará prohibida la inyección o volcado de cualquier tipo de efluente a acuíferos.

- Estará prohibida la acumulación de residuos en fosas, ya que favorecen la contaminación del agua subterránea.

- En caso de optar por sistemas de tratamiento de efluentes en base a fosas sépticas o pozos absorbentes, los mismos se ubicarán a una distancia mínima de 50 m de las perforaciones que extraen agua subterránea del acuífero freático. En el caso puntual que la profundidad de la napa freática sea inferior a los 4 m, y se hayan instalado pozos absorbentes en el predio, no se podrá extraer agua subterránea de ese acuífero. En esa situación, se extraerá agua de un acuífero inferior, preferentemente confinado, respetando una distancia mínima de 30 m entre las perforaciones y los pozos o lechos.

- La limpieza de los obradores será mantenida permanentemente en todas las instalaciones existentes. Incluye entre otros el correcto manejo de los residuos, la higiene en la totalidad de los ambientes de las edificaciones permanentes y temporarias, la disposición apropiada de los efluentes, etc.

- Asimismo, la limpieza comprende el orden de todos los elementos de trabajo y de los efectos personales (ropa, elementos de aseo personal, etc.), facilitándose de esta manera, no solo el trabajo diario sino también la convivencia del personal.

- El cumplimiento de este procedimiento, evitará la aparición de insectos y roedores (potenciales portadores de enfermedades tales como dengue y hantavirus), facilitará el trabajo dentro de los obradores, creando un ambiente confortable, y a su vez, generará una imagen óptima ante personas ajenas a la empresa constructora.

- Se controlará la circulación de maquinarias y vehículos dentro de los obradores, con el objeto de disminuir la producción de ruido molesto, la contaminación del aire, y el riesgo de accidentes, ya que tanto las máquinas como los camiones usados en la obra son vehículos dotados de poca maniobrabilidad. Todas las disposiciones referentes a vehículos y maquinarias dentro de los obradores son aplicables en las inmediaciones de los mismos, en los frentes de obra y en el trayecto entre ambos.

- Los ruidos producidos por el obrador no deberán exceder los estándares admisibles por la ley vigente o legislación comparada aplicada en la Región, no perjudiciales para la salud humana ni para el medio ambiente en general.

- En general, la finalidad de las señales en el ámbito laboral es atraer la atención sobre lugares, objetos o situaciones que pudieran provocar accidentes u originar riesgos para la salud humana o el Medio Ambiente en general, así como para indicar el emplazamiento de elementos y/o equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la prevención y auxilio. Tanto en el interior de obradores como en sus alrededores se seguirán las indicaciones dadas por el Técnico Prevencionista de la obra.

- Una vez finalizada la obra, se desmontarán los obradores, procurando restablecer el sitio, lo máximo posible, a su estado original. Se eliminarán las losas de hormigón que eventualmente hubieran sido construidas como soporte de infraestructura o como sitio de actividades.

Movimiento de suelos

#### Cruces de cuerpos de agua (cañada del Tala y Cañada de la Yeguas).

- La apertura de la pista de trabajo (nivelación, desmalezado y desmonte) será lo más angosta posible, con el ancho mínimo indispensable para la ejecución de las obras.

- El tránsito de la maquinaria deberá limitarse a la pista de trabajo y las pasadas sobre el lecho fluvial se reducirán lo máximo posible.

- Las obras de zanjeo se detendrán por lo menos a 10 m antes de alcanzar las riberas del curso, dejándose un tapón de suelo que impedirá la introducción de barro a la corriente. El tapón se quitará una vez que se haya hecho la trinchera en el cauce y la tubería se haya colocado en posición.

- Los tiempos de trabajo se minimizarán, para que las alteraciones al medio hídrico provoquen un impacto bajo a nulo.

- Los materiales excavados se dispondrán alejados de las márgenes, en un punto no alcanzable por crecientes ordinarias (siempre que no se trate de una planicie de inundación), a fin de prevenir cualquier arrastre de material, aumento de la turbiedad de las aguas y sedimentación aguas abajo.

- Los restos de vegetación, tanto herbácea, arbustiva como arbórea no podrán quedar dentro de los cursos de agua.

- Las riberas se restaurarán lo máximo posible a su forma original.

- Se preverá que los vehículos no tengan pérdida alguna de combustible y lubricantes para prevenir cualquier posibilidad de derrame y contaminación de las aguas.

- Se prohibirá expresamente arrojar material excavado o basura a los cursos de agua.

- Si fuera indispensable el uso de combustibles en las proximidades de un curso de agua, los recipientes contenedores se ubicarán a una distancia mínima de 100 m de las márgenes.

- El contratista presentará para la aprobación de la Dirección de Obra el procedimiento de cruce previsto. El mismo promoverá la mínima resuspensión de sedimentos producida por el proceso de construcción y deberá mantener un caudal básico que asegure la vida aguas abajo del cruce, el cual dependerá de las características de cada curso.

#### Acopios

- El contratista elaborará un plan de gestión de uso del suelo durante la construcción, en el cual se preverán los sitios físicos de acopio transitorio y su forma de acopio. Tal plan contemplará que se deberá evitar la lixiviación.

- Inclusión de un plan de gestión de residuos dentro del plan de gestión ambiental de la obra, el cual determine todos los aspectos de las fases de la gestión: acopio transitorio, transporte y disposición final.

Gestión de residuos sólidos en obra

- La gestión de residuos en obra deberá considerar la Propuesta técnica para la reglamentación: Gestión integral de residuos sólidos industriales, agroindustriales y de servicios de la DINAMA.

- Se adoptarán precauciones y equipamientos adecuados para la recolección, almacenamiento y disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos y semisólidos. Comprende entre otros:

- La disposición de los materiales generados durante el desmonte y limpieza de la pista de trabajo.

- La ubicación en lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material de desecho.

- La recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos.

- La implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de residuos.

- Se procederá a una separación selectiva de residuos, de acuerdo a sus características, en diferentes contenedores. Éstos se identificarán, de acuerdo al residuo contenido, mediante un color característico, o con una leyenda claramente visible.

#### Residuos domésticos

- Los restos de comida se colocarán en bolsas de polietileno dentro de contenedores cerrados con tapa (en todo momento) para evitar el acceso de roedores y otros animales. Estos recipientes serán llevados por la empresa encargada de la limpieza de los obradores, por camiones municipales de recolección o por personal autorizado de la empresa contratista hasta el sitio de disposición final de residuos de la IMM.

- Estará absolutamente prohibido el enterramiento de residuos.

- La recolección de los residuos será diaria, una vez concluida la jornada laboral. El Contratista coordinará su retiro con la IMM o en su defecto con las empresas concesionarias o autorizadas para la realización de este servicio.

- Los elementos que puedan ser arrastrados por el viento serán recogidos en forma diaria.

#### Hidrocarburos líquidos y semisólidos

- Se procurará que los cambios de aceites y filtros se realicen en estaciones de servicios. En los casos que esto no fuese posible, se procederá –en los talleres, obradores, depósitos y eventualmente en la propia pista de trabajo–, de la siguiente forma:

- El hidrocarburo usado se recolectará en una batea o bandeja contenedora–protectora, metálica o plástica, de por lo menos 10 cm de altura y tamaño suficiente como para recibir 2 veces el volumen total de hidrocarburos involucrados en la operación.

- El transporte de estos residuos líquidos desde la pista de trabajo al obrador, depósito o taller, se realizará en latas o tambores de cierre hermético, en un camión o pick–up especialmente acondicionado para esta tarea. Estos contenedores deberán estar sujetos firmemente a la caja del vehículo, con sus tapas herméticamente cerradas, hacia arriba y en posición vertical. La velocidad de estos transportes nunca podrá superar los 15 km/hora en la pista de trabajo.

- En el lugar destinado para su almacenamiento, estos residuos se dispondrán en tambores metálicos de 200 L, cerrados y con un tapón a rosca en su parte superior. Se ubicarán siempre con el tapón hacia arriba, sobre una superficie especial y serán llevados por una empresa autorizada para su tratamiento. Antes de proceder a su retiro, los tambores se encontrarán llenos en su totalidad. Se prohibirá expresamente encender fuego en ese sector y en sus inmediaciones.

- De la misma manera, los hidrocarburos sin usar, es decir el gas–oil y los aceites para los vehículos, maquinarias y equipos se ubicarán en el mismo lugar que los hidrocarburos usados o en otro de similares características.

- La base o piso del espacio que los reciba deberá considerar la posible pérdida de los tanques. Ello implica la previsión de la contención y la fácil limpieza en caso de pérdidas o derrames.

- El espacio dedicado al almacenamiento de hidrocarburos, sean estos usados o sin usar, estará cercado mediante un alambrado perimetral, la entrada será sólo permitida a personal mecánico o de Seguridad e Higiene de la obra y en el sector de ingreso se colocará un cartel indicando peligro combustibles.

- En particular, los hidrocarburos líquidos y semisólidos usados que se manejarán en la obra son aceites y lubricantes, grasas, aceites hidráulicos y mezclas de gasoil–agua.

#### Materiales contaminados

- Los elementos contaminados usados, tales como filtros de aceites y los materiales contaminados con hidrocarburos tales como guantes, trapos, estopas, almohadas absorbentes, todos impregnados con hidrocarburos y otros elementos de similar naturaleza serán acumulados en un sector destinado a tal fin.

- El contenedor que los reciba será hermético tanto en sus laterales como en la parte inferior para evitar contaminación del medio circundante.

- Serán almacenados transitoriamente en conjunto con los hidrocarburos.

- En el caso que los contenedores de hidrocarburos y pinturas no pudieran limpiarse y conserven residuos en su interior se almacenarán en el depósito de hidrocarburos.

#### Suelos contaminados

- Los suelos contaminados con hidrocarburos provenientes de derrames accidentales se colocarán en bolsas de polietileno de espesor suficiente para que no se rompan y se almacenarán en el mismo sector de los materiales contaminados.

- Para facilitar su movilización, las bolsas llenas nunca podrán pesar más de 50 kilos.

#### Chatarra y otros elementos metálicos

- Para la chatarra (elementos metálicos descartables), existirá un lugar apropiado en los obradores, talleres o depósitos.

- Preferentemente se elegirá un esquinero del predio en el que colocará un cartel indicativo. Este sitio no necesitará ningún acondicionamiento especial. En él se dispondrán materiales tales como: hierro galvanizado, alambres e hierros de construcción, cables de acero, cables eléctricos, recortes de caños de acero, caños galvanizados, chapas, electrodos para soldaduras (dentro de tambores metálicos), flejes, juntas metálicas, cuñas, llaves, piezas metálicas de motores, latas libres de aceites, grasas y pinturas, escorias, zunchos, abrazaderas, discos abrasivos, cepillos de acero, etc.

- En el caso específico de las latas de aceites, grasas y pinturas, el responsable de la limpieza del obrador deberán cerciorarse que dichos recipientes estén totalmente limpios, sin restos de hidrocarburos o pintura. Si tuviesen algún resto, serán limpiados con material absorbente, que al entrar en contacto con esos productos pasarán a formar parte de los residuos identificados como materiales contaminados. En caso que no fuera posible su limpieza serán depositados en el depósito de hidrocarburos.

#### Baterías

- Las baterías deberán gestionarse de acuerdo al Decreto 373/2003.

- Si por algún motivo de fuerza mayor, las baterías tuvieran que permanecer almacenadas en un obrador, depósito, taller o en algún sitio de la obra, éstas se ubicarán siempre bajo techo cuidando que no derramen su contenido interno.

- Su manipulación se llevará a cabo siempre con guantes que resistan el ataque de ácidos.

#### Neumáticos, cámaras y correas

- Referente a los neumáticos, cámaras y correas de transmisión usados, los mismos se ubicarán en un sitio techado.

- Para la entrega de cubiertas, cámaras, correas y amortiguadores nuevos, se exigirá al responsable del vehículo o máquina la devolución de las usadas.

- Si por algún motivo de fuerza mayor, las cubiertas usadas debieran permanecer en un obrador, taller, depósito o en algún sitio de la obra, las mismas no podrán acumularse a la intemperie, ya que luego de una precipitación podrían contener agua y convertirse así en un sitio ideal para el desarrollo de agentes infecciosos, tales como el dengue.

#### Gestión de efluentes en obra

# Plantas de tratamiento

- En ningún caso se efectuará la disposición final de efluentes sanitarios y domésticos directamente sobre la superficie del suelo o en cursos de agua. Los mismos se evacuarán, tratará y dispondrán de acuerdo a la normativa nacional y departamental y a las características del sitio (pozos absorbentes, cámaras sépticas, etc.).

- Estos sistemas estarán alejados de las viviendas y principalmente de los pozos de suministro de agua subterránea.

- Se deberá prever que su capacidad sea suficiente para los volúmenes de efluentes a ser liberados.

- En caso de optar por pozos o cámaras, estos serán evacuados mediante camiones barométricos cuando su capacidad haya sido colmada. Los pozos serán monitoreados periódicamente a fin de evaluar su comportamiento.

- El Decreto 253/979, y modificativos, reglamentarios del Código de Aguas, señalan que sólo será permitida la infiltración en el terreno en zonas rurales o suburbanas cuando se cumplan principalmente las siguientes condiciones:

- Distancia mínima desde los puntos de infiltración a cursos de agua o pozo manantial: 30 m; distancia mínima a medianeras: 5 m.

- No se permitirá la infiltración de aguas que contengan elementos que directa o indirectamente puedan producir perjuicios de cualquier naturaleza.

- Los líquidos a ser infiltrados serán sometidos a un tratamiento previo que elimine, en la medida necesaria, sólidos sedimentables, sólidos flotantes y grasas.

- En este último caso, la norma se refiere a la colocación o construcción de una cámara séptica para los efluentes provenientes de los baños y una trampa de grasa para los líquidos de las cocinas.

#### Baños químicos

- Algunos obradores, talleres y depósitos y todos los frentes de obra, tanto en zonas rurales como en sitios urbanizados deberán tendrán baños químicos. Estos son, habitáculos compactos portátiles que se dispondrán en lugares donde es materialmente imposible la instalación de servicios higiénicos conectados a la red cloacal o a sistemas individuales de evacuación de efluentes. Los baños portátiles funcionan a base de un compuesto químico líquido que degrada las materias que se depositan, formando un residuo no contaminante biodegradable y libre de olores.

- El producto químico se cargará en los baños mediante camiones cisternas con equipo especial de bombeo.

- Los residuos generados en los baños químicos serán evacuados mediante transportes especiales cuando su capacidad haya sido colmada.

- El contratista archivará los recibos de recepción de los líquidos residuales emitidos por el proveedor. Este será responsable de su correcta disposición final.

- Cuando se lleve adelante el transporte de los baños químicos desde una ubicación a otra, se comprobará que los recipientes contenedores estén perfectamente cerrados, a fin de no provocar ningún derrame accidental durante el recorrido.

- Todos los habitáculos sanitarios, cualquiera sea su tipo, serán higienizados todos los días, a fin de prevenir la generación de probables focos de enfermedades infecciosas.

Efluentes provenientes de la limpieza de vehículos y maquinarias

- Se tratará de hacer la limpieza completa de vehículos y maquinarias en estaciones de servicio o lavaderos habilitados. Si ello, excepcionalmente, no fuese posible se considerarán los siguientes ítems.

- La limpieza completa de vehículos y equipos (camiones, camionetas, maquinarias viales, etc.) genera efluentes que pueden contener cierta concentración de gasoil, aceites y grasas. El lavado de vehículos se realizará en un sitio destinado a tal fin, con piso de hormigón y canaleta perimetral con rejilla metálica para contener los líquidos. Estos líquidos serán dirigidos a una cámara separadora de agua–aceite, evitando la contaminación del suelo y/o de la napa freática.

- Los hidrocarburos sobrenadantes o “producto libre” serán bombeados a recipientes debidamente identificados.

- Los recipientes que hayan sido llenados serán llevados por empresas autorizadas para su tratamiento o reciclado.

Operación de maquinaria

- La señalización de los obradores y frentes de obra será clara y bien expuesta.

- Se fijarán zonas de estacionamiento de maquinaria en obradores.

- Se demarcarán zonas transitables por maquinaria para el caso de las conducciones en Punta Yeguas.

- El contratista contará con procedimientos particulares para:

- Realizar los abastecimientos y el mantenimiento de la maquinaria.

- Manejo de residuos sólidos provenientes de las tareas de mantenimiento.

- Cambios de combustibles y fluidos.

- Se disminuirá la velocidad y la frecuencia de paso al mínimo posible cuando se transite por caminos vecinales y vías sin pavimentar (calles rurales, caminos y sendas privadas).

- Será respetada toda normativa legal para la circulación de maquinarias y/o vehículos por rutas nacionales y/o departamentales, caminos municipales, vecinales y/o privados (se tendrá en cuenta el Decreto 326 del Ministerio de Transporte y Obras Publicas del Uruguay). La empresa constructora se encargará de gestionar los trámites necesarios para obtener dichas autorizaciones o excepciones relacionadas a las disposiciones viales.

- Se tomarán todos los recaudos para la seguridad pública en los momentos en que se realice la circulación por vías públicas y/o privadas. El tipo de maquinarias utilizadas posee, por lo general, una baja maniobrabilidad, lo cual implica que los operarios deberán tomar mayores precauciones en su manejo y operación.

- El transporte de cargas pesadas deberá respetar los límites de altura máxima y deberá tener una correcta fijación que impida cualquier tipo de desplazamiento.

- Dado que la maquinaria vial en operación genera emisiones sonoras importantes como medida preventiva, los vehículos y equipos motorizados (como por ejemplo grupos electrógenos) tendrán silenciadores incorporados en su salida de escape.

- Con relación a aquellas maquinarias y equipos que deban ingresar a rutas, caminos o calles pavimentadas luego de haber trabajado con abundante barro en la pista de trabajo durante jornadas lluviosas, se tomarán todas las precauciones necesarias para que no trasladen el barro a esas vías de circulación.

- Complementariamente, durante la construcción, se evaluará si los caminos son adecuados con respecto al tipo y peso de los equipos pesados que deben ser transportados a cada sitio.

- Respecto de la contaminación aérea, debe mencionarse que todas las emisiones gaseosas generadas durante la construcción de las obras serán del tipo puntual aunque excepcionalmente podrían llegar a afectar un área. Se trata de aquellas emisiones provenientes de caños de escape, chimeneas, voladura de polvo por tránsito sobre vías no pavimentadas y humo.

- Las tareas de vuelco y traslado a destino de tierra, piedras y escombros se realizarán cuidando provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. Como medida preventiva, si fuera posible, los camiones que transportan esos materiales se taparán con una lona u otra cobertura que no permita la dispersión de material particulado por el viento o por el volcado accidental.

- Las emisiones de polvo producidas por el paso de vehículos en vías no pavimentadas están directamente relacionadas con el volumen de tránsito y a su velocidad. Por lo tanto, el número de vehículos y la velocidad de tránsito por caminos no pavimentados serán reducidos al mínimo indispensable.

- Otra medida accesoria tendiente a evitar el levantamiento de polvo por la circulación de maquinarias es el riego de los suelos desnudos existentes en talleres, depósitos y playas de materiales y predios para instalaciones complementarias. A fin de evitar el derroche innecesario de agua, dicha disposición deberá ser controlada, para que el volumen irrigado sea el mínimo indispensable.

- Todos los equipos utilizados se monitorearán y revisarán frecuentemente a los efectos de asegurar una eliminación de gases adecuada.

- Las tareas de mantenimiento prevendrá asimismo emisiones sonoras por arriba del buen funcionamiento.

- Se tendrá presente la normativa vigente en materia de protección auditiva, la que establece (Art. 232 del Decreto Nº 89–95): “Cuando el nivel sonoro supere los 85 dB(A), será obligatorio adoptar las medidas necesarias a fin de eliminar o reducir el nivel sonoro. Cuando dichas medidas no logren reducirlo al valor máximo pre-indicado, será obligatorio proveer al trabajador de protectores auditivos, que aseguren la necesaria atenuación.”

- Los vehículos, equipos o maquinarias que expelan notoriamente humo por su escape, o mantengan emisiones sonoras importantes deberán ser retirados de circulación o uso, hasta que se hayan adoptado las acciones correctivas correspondientes.

Intervenciones en zonas urbanas

#### Tránsito

- La ejecución de las obras en la vía pública deberá dar cumplimiento a toda la normativa existente al respecto, así como la implementación de todas aquellas medidas tendientes a garantizar la circulación y la accesibilidad con seguridad para peatones, conductores y pasajeros de vehículos.

- Previo al inicio de las obras se deberá realizar un Plan de Intervenciones en la Vía Pública, que comprenderá a todas las vías de circulación, esto es: calzadas, veredas pavimentadas o empastadas, banquinas, ciclovías, sendas peatonales, así como cualquier otra infraestructura o espacio destinado a la circulación, así como a brindar servicios de transporte. Este Plan tendrá un cronograma compatible con el cronograma de ejecución de los trabajos de obra, salvaguardando que los tiempos de afectación de los elementos anteriormente mencionados sean mínimos. También se deberá cuidar que finalizadas las obras, la restitución de las condiciones de uso normal de vías y otros elementos de transporte se realice lo más inmediato posible.

- El Plan de Intervenciones detallará la vía que será afectada declarando a que usuario se está afectando: peatón, usuario de automóvil, de transporte público o ciclista. También se deberá indicar si la afectación es total (impedimento de circulación) o parcial, describiendo el tipo de intervención que se realiza y que justifica el tipo de afectación adoptado.

- La identificación de la vía afectada se realizará según su identificación en el nomenclador, identificando los extremos según los cruces de calles o números de puerta (extremos incluidos en la zona afectada). La vía afectada y todas las que la interceptan deberán ser calificadas de acuerdo a su importancia para el tránsito según sean vías arteriales, de uso intensivo por parte del transporte público, etc. Se deberá describir el uso actual de la vía de forma tal que la autoridad pueda identificar su condición de uso actual y su importancia para el tránsito.

- A su vez se deberá identificar la longitud y ancho de la vía afectada y de todos los cruces con otras vías. En el caso de afectación de calzadas, veredas (o banquinas), esta descripción comprenderá a ambas infraestructuras. También cuando una senda peatonal o ciclovía se encuentre próximo a una arteria de alto tránsito de automotores, o de una zona de circulación o de maniobras de vehículos pesados (ómnibus y camiones). La descripción deberá comprender también la localización de sendas para el cruce de peatones, semáforos y todo tipo de elemento de señalización preventivo o reglamentario que se considere pertinente (por ejemplo: placas indicadoras de cruce de peatones).

- Cuando la intervención es total para al menos uno de los usuarios, el Plan de Intervenciones deberá comprender también un mapa esquemático de la red vial con cada una de sus vías correctamente identificadas, donde se indicará la zona afectada delimitando sus extremos y su recorrido (o su área si correspondiere). En la vía afectada y las de cruce próximo a su intersección con la primera, se indicará la localización de todos aquellos elementos de señalización que fueron mencionados durante la descripción de las características de la vía. Este mapa esquemático tendrá un grado de detalle tal que permita a la autoridad identificar claramente la zona y puntos intervenidos, así como todos los elementos afectados. La autoridad podrá solicitar la realización de mapas esquemáticos de mayor detalle.

- El Plan de Intervenciones deberá presentar también las medidas que serán implementadas para canalizar el flujo de vehículos y peatones por otras vías en caso de afectación total o para permitir el tránsito por la misma vía con seguridad en caso de afectación parcial. Estas medidas deben comprender:

- Realización de desvíos de tránsito vehicular y/o peatonal.

- Construcción de infraestructura provisoria para el tránsito vehicular y peatones, por ejemplo: veredas provisorias, canalizaciones de tránsito, etc.

- Implementación señalización informativa y de canalización.

- Cambio de localización en forma provisoria de refugios del transporte público.

- Instalación o cambios de localización provisorios de sendas peatonales.

- Colocación de iluminación.

- Gestión de tránsito por parte de funcionarios de la autoridad.

- Otras medidas que se consideren necesarias.

- La elaboración de estas medidas deberá tener como foco que las distorsiones generadas por las obras sean las menores posibles, tanto para peatones como para vehículos, así como que existan amplias condiciones de seguridad para la circulación. Respecto de los desvíos de tránsito aquí se mencionan algunos aspectos a considerar:

- Menor longitud de recorridos en desvíos y evitar desvíos por zonas congestionadas. De ser necesario se adecuará la señalización vertical, horizontal y luminosa de las vías comprendidas en el desvío.

- Evitar desvíos por frente a centros de atracción de viajes peatonales o lugares de recreación, tales como: escuelas o liceos, plazas, áreas de espectáculos, interior de parques, etc.

- Prever que los desvíos presenten condiciones de circulación confortables y que no existan otros caminos alternativos. Existe el riesgo de que los conductores no utilicen el recorrido de desvío programado, sino otro alternativo que sea más eficiente para ellos pero que configure un mayor riesgo para terceros, por ejemplo porque pase por frente a una escuela.

- Es importante que la programación de los desvíos afecte lo menos posible a los recorridos del transporte público y a la localización de las paradas. De ser posible se observará que la distancia de caminata desde la parada afectada hasta su localización provisoria sea inferior a los 200 m. Las paradas deberán ser correctamente señalizadas.

- Todos los desvíos deberán ser convenientemente señalizados, ya sea con cartelería vertical, pintura y señales luminosas, según correspondiente. Se colocarán placas de advertencia e informativas.

#### Servicios y accesibilidad

- Para la remoción de pavimentos el Contratista deberá disponer de la autorización municipal correspondiente para el corte transitorio y la rotura de calles y aceras. En el Departamento de Montevideo todos los trabajos de estas características se regirán por lo establecido en la Ordenanza de Remociones en la Vía Pública (Decreto 26051).

- El Contratista deberá ajustarse a las exigencias de los proveedores de servicios públicos con instalaciones subterráneas en la zona de trabajo, en lo que hace a modalidades de ejecución en las proximidades de sus instalaciones. Un caso típico es la exigencia de UTE de la presencia de un supervisor cuando se trabaja en las proximidades de los tendidos de alta tensión. Previo al inicio de las obras el contratista deberá acordar con los prestatarios de los servicios la operativa frente a la necesidad de desvío de tuberías o cables, así como en caso de rotura o avería de los mismos, incluido sus conexiones domiciliarias.

- Independientemente de ello, antes de comenzar los trabajos en un sector, el Contratista dispondrá de los planos de ubicación de todos los servicios con instalaciones subterráneas en el área, en particular: energía eléctrica, telecomunicaciones, TV cable, agua potable, saneamiento. Se utilizará el mayor nivel de detalle que sea provisto por el prestador correspondiente.

- En aquellos lugares donde no exista exactitud de la ubicación del servicio, se tomarán las precauciones que corresponda, en particular se disminuirá el ritmo de excavación y se procederá con extremo cuidado.

- La apertura de la zanja requerirá de cuidados especiales. Se utilizará maquinaria de excavación apropiada para trabajar en áreas urbanas o suburbanas, según el caso. En tal sentido, se dará prioridad al uso de retroexcavadoras. Las mayores interferencias al tránsito y peatones se producirá en esta etapa, por lo tanto, se tomarán medidas preventivas para mitigar los impactos.

- Tanto para las actividades constructivas sobre las veredas como en calles urbanas y suburbanas, se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. Las mismas incluirán cartelería y personal capacitado dedicado a esas tareas.

- Se señalarán adecuadamente las trincheras que queden abiertas durante horarios no laborales.

- Si por las características del lugar, y para permitir que la excavación de la zanja y la instalación de tuberías se desarrollen con facilidad y en forma segura, fuera necesario deprimir la napa freática, se verificarán las propiedades del suelo, a los efectos de prevenir desmoronamientos En los casos en que la inestabilidad de las paredes de la zanja sea evidente, se colocará un sistema de tablestacado.

- Si se afectara la totalidad o gran parte de las sendas peatonales o veredas, se preparará una senda para los peatones, considerando todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los mismos. Las protecciones incluirán redes plásticas para separar la senda de la zanja. La senda peatonal tendrá, en lo posible, como mínimo 1,00 m de ancho.

- En aquellos lugares en que las conducciones crucen por el frente de propiedades, se cuidará de dejar despejadas las entradas a las casas, garajes, comercios, etc. Allí las tareas se efectuarán de acuerdo a una programación especial, tratando de avanzar por tramos cortos, completando todas las tareas en el menor tiempo posible. Para permitir el ingreso de las personas a sus propiedades se colocarán tablas de espesor y ancho suficiente sobre la zanja como para prevenir caídas accidentales.

- Se mantendrán permanentemente en servicio las líneas de energía subterráneas, los cables de telecomunicaciones, las cañerías maestras, las cañerías cloacales, los postes y las líneas aéreas de energía eléctrica, las entradas y caminos públicos y privados y todo otro servicio que pudiera ser afectado por la construcción. Cuando la ejecución de la obra requiera el movimiento o la relocalización permanente o temporaria de algún servicio, se coordinarán todos los trabajos con los prestadores de dichos servicios con la anticipación suficiente (por lo menos 10 días antes de la salida de servicio).

- Los objetivos de limpieza y restauración se alcanzarán de forma inmediata a la finalización de las obras.

- Las calles asfaltadas o pavimentadas serán reparadas en los sectores donde fueron rotas, devolviéndolas a sus condiciones originales.

- Las veredas afectadas serán íntegramente reparadas con pisos o baldosas de características similares a las originales. La reconstrucción de las superficies se hará luego de disponer perfectamente los suelos, colocando y compactando sucesivamente capas de 25 cm, a los efectos de evitar futuros asentamientos.

- Frente a cualquier incidente que implique la avería de un servicio, la empresa contratista deberá comunicarlo inmediatamente a la empresa prestadora; su reparación se realizará según la modalidad acordada previamente. Este arreglo se hará en el menor tiempo posible.

- Cualquier otro elemento que fuera removido, se repondrá indefectiblemente, a menos que las autoridades de aplicación sugieran o soliciten lo contrario por escrito.

- Los materiales de desecho (trozos de hormigón y asfalto entre otros) serán retirados de la vía pública. Aquellos elementos que puedan recuperarse, como las baldosas, serán acopiados ordenadamente a un costado de la zanja.

- Los escombros y el suelo sobrante serán dispuestos en un lugar apropiado, previo permiso de las autoridades si fuera en un lugar público, o de un particular, si se hiciese el volcado en un terreno privado.

- Se controlará que el material propio de la excavación no se coloque obstruyendo drenajes naturales o artificiales.

- Con el comienzo de la excavación, el número de personal aumentará, y con él, la generación de residuos y efluentes. Es por ello que se ubicarán contenedores en la zona de trabajo para almacenar transitoriamente los residuos domésticos (restos de comida, papeles, cartones, vidrios, plásticos, etc.). El retiro de los residuos lo realizará la IMM.

- La empresa constructora colocará baños químicos para el personal. El proveedor de los equipos sanitarios portátiles deberá hacer el recambio de los contenedores, retirando regularmente los que se encuentren llenos.

#### Medidas de seguridad

- El personal desempeñará las tareas respetando las medidas de seguridad e higiene correspondientes. Ellas son:

- El uso de ropa de trabajo, la cual se debe dejar al finalizar el turno para el posterior lavado diario.

- Guantes de trabajo impermeables.

- Zapatos de trabajo o botas de goma.

- Higiene personal una vez concluida la jornada de trabajo.

Gestión de residuos

#### Generación y almacenamiento transitorio

- Limpieza de rejas

- La limpieza de rejas no auto-limpiantes se efectuará en forma manual por parte del personal, con rastrillo de limpieza, extrayendo los residuos y depositándolos en contenedores para su posterior retiro. La frecuencia de esta limpieza es de una vez por hora o determinada por el Operador o Supervisor de Turno, cuando en las rejas se observen elementos sólidos depositados.

- La limpieza de rejas auto-limpiantes solo requerirá el control del llenado del contenedor receptor.

- Otras fuentes de generación de residuos serán:

- Limpieza de flotantes, paredes y rejillas del pozo húmedo.

- Limpieza de oficinas, baño, vidrios, sala de bombas y vertederos.

- Los equipamientos prevén limpiezas continuas y automáticas. Los residuos serán recolectados en contenedores.

- Si bien la experiencia adquirida en el sistema Este no ha determinado la necesidad de uso de cal, se analizará durante la etapa de operación la necesidad o no de la implementación de esta medida.

#### Transporte y disposición final

- El transporte lo realizará la empresa suministradora de los contenedores. Estos serán estancos y con tapa. El peso de las volquetas determina que no será necesario su arriostre particular al camión.

- La disposición final se realizará en el sitio de disposición de la IMM, en conjunto con los residuos generados por las EB existentes y por la PPT de Punta Carretas.

#### Planes de Contingencia de las Empresas Contratistas para la etapa de construcción.

Tránsito

Navegación

Tanques de almacenamiento de sustancias peligrosas

Tanques de almacenamiento de sustancias para el tratamiento de olores

Voladuras de rocas, si correspondiese

Eventos climáticos extraordinario como lluvias torrenciales y-o desbordes de cursos de agua.

Lineamientos aplicables a los planes de contingencia para la etapa de construcción y operación

Este rubro es aplicable para los dos paquetes de obras previstos y para las etapas de construcción y operación.

De acuerdo a los eventos identificados, se plantean las siguientes medidas preventivas.

- Tránsito.

- Actuación sobre la probabilidad del evento.

- Se implementarán medidas estructurales de reducción de velocidad en todo el tramo de ingreso desde ruta 1 (Tomkinson, Cno. Antártida Uruguaya (PuntaYeguas Baja) y Cno. Burdeos (Punta Yeguas Alta).

- Pavimentación de Cno. Burdeos desde Antártida Uruguaya hasta Cno. Ferrés (Punta Yeguas Alta).

- Actuación sobre la severidad del evento.

- Se establecerán planes de contingencia.

- Navegación

- Actuación sobre la probabilidad del evento: balizamiento de obras y de presencia del emisario.

- Actuación sobre la severidad del evento: se establecerán planes de contingencia.

- Tanque de almacenamiento de sustancias para el tratamiento de olores.

- Actuación sobre la probabilidad del evento: se proyectarán los envallados conforme a normas internacionales de seguridad.

- Actuación sobre la severidad del evento: se establecerán planes de contingencia.

Planes de  Contingencia

Los planes de contingencia tendrán dos niveles de definición, los que serán detallados como parte de las propuestas de las empresas contratistas para la etapa de construcción y los que resulten de la EIA detallada para las obras del segundo paquete (PPT, Conducciones y estaciones de bombeo y Emisario subfluvial), que incluirán tanto la etapa de construcción como de operación.  El Plan de Contingencia debiera considerar los siguientes aspectos mínimos:

- Área de alcance y limitaciones del Plan, indicando en cartografía a escala adecuada la zona posiblemente afectada, identificando las áreas sensibles y críticas

- Estructura organizacional prevista para cada tipo de evento, contemplando las atribuciones y responsabilidades de las instituciones/organismos involucrados.

- Acciones de respuesta. Para cada tipo de contingencia se deberán definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos estimados, considerando  procedimientos de evaluación, control de emergencias (combate a incendios, aislamiento, evacuación, control de derrames, etc.) y acciones de recuperación.

- Flujograma de accionamiento

- Recursos humanos y materiales. Deberán ser descritos y cuantificados los recursos humanos y materiales necesarios para tornar el Plan operativo, contemplando equipamientos de protección individual, sistemas de comunicación, señalización, etc.

- Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgación apropiados a  los diversos actores involucrados.

- Definir cronogramas y procedimientos para prácticas de simulacros para los casos que se estimen críticos.

Responsables y Costos

Responsable de ejecución: empresa constructora

Costo estimado: incluido en cotización global realizada por la empresa contratista

Responsable de la supervisión: promotor ambiental

ANEXO 2

### Medidas de mitigación a aplicar en el segundo paquete de obras

Medidas de mitigación EB y PPT

| Etapa | Medida |  |  | Responsable |  | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | - Compensación económica a propietarios(as) de predios a expropiar. |  |  | - IMM |  | - Incluidos en la descripción del proyecto. |
|  | - Elaboración de un proyecto arquitectónico para las superestructuras. |  |  | - Estudios y Proyectos de Saneamiento (IMM) supervisa empresa proyectista |  | - Incluido en los costos del proyecto ejecutivo. |
|  | - Elaboración de proyecto de acondicionamiento del predio. |  |  |  |  |  |
|  | - Estudios técnicos ambientales del empleo de equipamiento de tratamiento de olores sin uso de sustancias peligrosas (filtros de turba, etc.) para la EBI y PPT. |  |  |  |  |  |
|  | Factibilidad técnica de extensión de la red de saneamiento a un área inmediata a la EB Maracaná (asentamientos Maracaná Sur y Maracaná Norte). |  |  |  |  |  |
|  | Proyecto de atenuación acústica para la EB Intermedia. |  |  |  |  |  |
| Pre construcción y construcción | Plan de gestión de residuos en obra. |  |  | Los planes definitivos serán elaborados por la consultora que realice el EsIA definitivo. Estudios y Proyectos de Saneamiento (IMM) supervisa empresa consultora. Unidad Ejecutora de Saneamiento (IMM) supervisa empresa contratista. |  | Elaboración de los Planes definitivos: costos incluidos en costo del EsIA definitivo. Ejecución de los planes: costos incluidos en presupuesto de la empresa contratista. Contratación de arqueólogo: costos incluidos en presupuesto de la empresa contratista. |
|  | Plan de gestión de efluentes líquidos en obra. |  |  |  |  |  |
|  | Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y suelos). |  |  |  |  |  |
|  | Plan de intervenciones en la vía pública. |  |  |  |  |  |
|  | Plan de funcionamiento de obradores. |  |  |  |  |  |
|  | Plan de abandono de la obra. |  |  |  |  |  |
|  | Presencia permanente de un arqueólogo(a) durante la etapa de movimiento de suelo para la PPT en PYA. |  |  |  |  |  |
|  | Plan de tránsito. |  |  |  |  |  |
|  | Regulación de uso de suelo: elaboración del Plan Especial para la costa Oeste. |  |  | Desarrollo Urbano (IMM) |  | Incluido en el presupuesto del Gobierno Municipal. |
| Operación | Plan de gestión de residuos. |  |  | Los planes definitivos serán elaborados por la consultora que realice el EsIA definitivo. Conservación y Mantenimientos de Saneamiento (IMM). |  | Elaboración de los Planes definitivos: costos incluidos en costo del EsIA definitivo. Incluido en costos operativos del sistema de saneamiento de Montevideo. |
|  | Plan de gestión de sustancias químicas para la PPT y la EBI. |  |  |  |  |  |
| Proyecto |  | Compensación económica a propietarios(as) de predios a expropiar. | - IMM |  | - Incluidos en la descripción del proyecto. |  |
|  |  | Estudio de requerimientos de mejoras viales para accesos a EB, PPT y obrador del emisario. | Estudios y Proyectos de Saneamiento (IMM) supervisa empresa proyectista. Unidad Ejecutora de Saneamiento (IMM) supervisa empresa contratista. |  | Incluido los costos del proyecto ejecutivo. |  |
|  |  | Factibilidad técnica de mínima afectación a individuos arbóreos en Punta Yeguas y de ruinas de saladero Ferrés. | - Estudios y Proyectos de Saneamiento (IMM) supervisa empresa proyectista. |  | - Incluido los costos del proyecto ejecutivo. |  |
|  |  | Inventario de individuos forestales a eliminar (a lo largo de las trazas y en Punta Yeguas). |  |  |  |  |
|  |  | Proyecto arquitectónico de chimeneas de carga y de equilibrio. |  |  |  |  |
| Pre construcción, construcción y abandono de la construcción |  | Plan de gestión de residuos en obra. | Los planes definitivos serán elaborados por la consultora que realice el EsIA definitivo. Estudios y Proyectos de Saneamiento (IMM) supervisa empresa consultora. Unidad Ejecutora de Saneamiento (IMM) supervisa empresa contratista. |  | Elaboración de los Planes definitivos: costos incluidos en costo del EsIA definitivo. Ejecución de los planes: costos incluidos en presupuesto de la empresa constructora. Contratación de arqueólogo: costos incluidos en presupuesto de la empresa constructora. |  |
|  |  | Plan de gestión de efluentes líquidos. |  |  |  |  |
|  |  | Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y suelos). |  |  |  |  |
|  |  | Plan de avance de obra y de protección de ingresos a viviendas. |  |  |  |  |
|  |  | Plan de intervenciones en la vía pública. |  |  |  |  |
|  |  | Plan de funcionamiento de obradores. |  |  |  |  |
|  |  | Plan de tránsito. |  |  |  |  |
|  |  | Plan de abandono de las obras y de restitución de cobertura vegetal. |  |  |  |  |
|  |  | Plan de cruce de arroyos Miguelete, Pantanoso, Cañadas del Tala y de las Yeguas. |  |  |  |  |
|  |  | Presencia permanente de un(a) arqueólog(a) durante las obras de la conducción Casabó y de la conducción desde la salida de Santa Catalina hasta la Punta Yeguas inclusive. |  |  |  |  |
| Operación |  | Plan de gestión de residuos sólidos y lodos provenientes de mantenimiento de drenaje pluvial y de red de saneamiento. | Los planes definitivos serán elaborados por la consultora |  | Elaboración de los Planes definitivos: costos incluidos en |  |

Medidas de Mitigación – Emisario subfluvial

| Etapa | Medida | Responsable | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | - Optimización del proyecto de ataguía a los efectos de trabajar con una estructura que permita reducir el escape de finos. | - Estudios y Proyectos de Saneamiento (IMM) supervisa empresa proyectista y contratista | - Incluido los costos del proyecto ejecutivo y de procedimientos constructivos del contratista. |
|  | - Optimización de dirección del emisario y del diseño del difusor, a los efectos de optimizar los valores de dilución inicial. |  |  |
|  | - Planteo de medidas de mitigación cuando se defina el procedimiento constructivo del emisario. |  |  |
| Construcción | - Refuerzo y mantenimiento de caminería de ingreso en aquellas zonas sensibles, como ser calzadas. | Los planes definitivos serán elaborados por la consultora que realice el EsIA definitivo. Estudios y Proyectos de Saneamiento (IMM) supervisa empresa consultora. Unidad Ejecutora de Saneamiento (IMM) supervisa empresa contratista. | Elaboración de los Planes definitivos: costos incluidos en costo del EsIA definitivo. Ejecución de los planes: costos incluidos en presupuesto de la empresa constructora. |
|  | - Plan de gestión de residuos en obra. |  |  |
|  | - Plan de gestión de efluentes líquidos. |  |  |
|  | - Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y suelos). |  |  |
|  | - Plan de funcionamiento de obradores. |  |  |
|  | - Balizamiento de zona de obras fluvio marítimas. |  |  |

### Programa de seguimiento de las medidas de mitigación y control ambiental para el segundo paquete de obras

Etapa de construcción

El programa de seguimiento se basará en las propuestas de gestión específicas de los contratistas. Las mismas se ajustarán a lo que se establece en este informe y en los lineamientos que determinará el EsIA definitivo de las obras.

El programa será desarrollado desde la implantación de obradores hasta el abandono de las obras. El mismo será especificado por el EsIA definitivo y ejecutado por la UE.

En forma no taxativa se realizará el control de:

- Registros.

- Remoción de residuos en áreas de trabajo.

- Existencia de sistemas de separación de residuos y áreas de almacenamiento apropiadas.

- Existencia de focos de contaminación.

- Almacenamiento de material inflamable.

- Señales y procedimientos de identificación adecuados para las sustancias peligrosas.

- Mantenimiento de equipos.

- Plan de contingencia ante derrames.

- Materiales y sustancias peligrosas (procedimientos para manipulación, uso, y almacenamiento).

- Dependencias sanitarias de obra.

- Gestión de residuos.

- Operación de obradores.

- Acopios temporales.

- Cartelería de obra e indicaciones para el tránsito.

Etapa de operación

El Servicio de Conservación y Operación de saneamiento tendrá a su cargo la operación y mantenimiento del sistema. Tal como lo realiza hoy en día llevará un registro de:

- Estado y requerimiento de mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto.

- Evolución de conexiones a la red de saneamiento.

- Requerimiento de mantenimiento de la red cloacal.

- Generación y gestión de residuos en EB y PPT.

- Anexo 3

- Criterios específicos de salvaguardas ambientales a incluirse en pliegos de licitación de obras

- Planes de Gestión

- Se requerirán como mínimo los siguientes planes:

- Plan de gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

- Plan de gestión de efluentes líquidos.

- Plan de gestión de acopios transitorios (cobertura vegetal y suelos).

- Plan de avance de obra y de protección de ingresos a viviendas.

- Plan de intervenciones en la vía pública.

- Plan de funcionamiento de obradores.

- Plan de abandono de las obras y de restitución de cobertura vegetal.

- Planes de contingencias.

- Salvaguardas en relación a la Protección del Ambiente

- El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas legales Nacionales, Departamentales y Municipales relativas a la protección  ambiental y la seguridad de las personas durante toda la Ejecución de la Obra. Asimismo se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los perjuicios ambientales que la ejecución de la Obra pueda producir, respetando  las recomendaciones indicadas en la lista de medidas de mitigación que forman parte de este documento. La normativa vigente incluye:

- Código de Aguas. Ley Nº 14.859/78 y Decreto 253/79 y  modificativos 232/88,698/89 y 195/91 que aprueban normas para prevenir la contaminación ambiental mediante el control de las aguas en el marco del Código de Aguas.

- Resolución Municipal Nº 761/96:

Fija estándares de calidad para los vertimientos de aguas residuales industriales en Montevideo, en función del tipo de vertido, los que se redujeron paulatinamente en tres etapas hasta alcanzar los límites del Decreto Nacional vigente Nº 253/79 y Modificativos. Para las industrias que realizan infiltración al terreno se asumen los límites del mismo Decreto Nacional vigente para infiltración a terreno.

- Otros Decretos-Resoluciones Departamentales de control de los recursos hídricos:

Decreto 13.982/67: Disposición de aguas residuales

Resolución 16.277/68: procedimiento ante Dirección de Saneamiento para la obtención de autorización de desagüe industrial.

- Artículo 193 del Decreto-Ley Nº 14.859/78:

Este artículo en particular resulta pertinente analizarlo en detalle porque  define restricciones y obligaciones para las obras y/o acciones que se ejecuten en la franja costera.

- Resolución Nº 3527/04:

Reglamentación en materia de trámite para autorización de permisos para la ejecución de obras de redes de infraestructura y las certificaciones posteriores, en la totalidad del territorio de Montevideo.

- Digesto Municipal:

Artículo D.2214 sobre afectación del suelo o subsuelo de las vías públicas

Artículo D.2215 sobre la obligatoriedad de solicitar a la IMM el permiso de obra previo al inicio de las mismas.

- Condiciones Generales del Contrato utilizado en el PSU III, Sección f

Se deberá mantener la sección f de Condiciones generales del Contrato utilizado para las obras del PSU III. En el ítem hay una lista de condiciones que especifican acciones sobre: Instalación de los lugares de trabajo, Lugares de depósito de los escombros y excedentes de excavación, Señalización con respecto al tránsito público, Mantenimiento de las comunicaciones y paso de las aguas, Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos, Empleo de explosivos, Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cables u obras subterráneas, Materiales, objetos y Vestigios encontrados en lugares de trabajo ( incluye elementos de carácter artístico, arqueológico o histórico y restos humanos) y Seguridad y Protección del  Ambiente.

- Seguridad laboral

- En cuanto a la seguridad laboral, además del control realizado por la Unidad Ejecutora de Saneamiento y las exigencias establecidas en lo Pliegos de Condiciones en cuanto a los procedimientos constructivos, los contratista deben atenerse a las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado (entidad estatal independiente que suministra la cobertura para los Seguros Laborales). Además por la normativa legal nacional establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (que rige y controla toda la actividad laboral en el país), estas obras requieren de la participación de un Técnico en Seguridad, especializado en la materia.

- Obrador

- El contratista será responsable de la ubicación, diseño, construcción, montaje, equipamiento, operación y mantenimiento, hasta la fecha de Recepción Definitiva de la Obra,  de todas las obras provisorias y servicios de infraestructura necesarios para la ejecución de todos los trabajos que implica ejecutar el Objeto de la presente Licitación.

- Las características del Obrador e instalaciones complementarias deberán ser propuestas por el Oferente en su Oferta y deberá demostrar que cumple con las salvaguardas ambientales.

- Otras Obligaciones del Contratista

  - Aprobada la propuesta del/los  Planes de Gestión presentados por la Contratista, cualquier modificación o ampliación que pudiere ser necesaria durante la realización de las Obras deberá ser sometida nuevamente a consideración de la Inspección de obra y el promotor ambiental. Se evaluará la magnitud de los cambios a fin de definir si no es necesaria la participación de la estructura de coordinación de la UES.

  - Dadas las características particulares del Proyecto, en cuanto a que el mismo debe realizarse en zonas ocupadas por población estable, y en la cual, al mismo tiempo, se realizarán tareas de acompañamiento social y ambiental, por personal responsable de los mismos, la UES informará a la Contratista el contenido de estas actividades y el personal que tendrá a su cargo la realización de las mismas.

  - El Contratista designará  a un Responsable ambiental entre cuyas funciones habrá que prever su participación en las instancias de trabajo con la población  a fin de interiorizarse del contenido y necesidades que se planteen en las reuniones, talleres y encuentros que organice el equipo de acompañamiento social y ambiental con los vecinos afectados por las obras.

  - La presencia en las mencionadas reuniones también tendrá como objetivo que el Contratista a través de su representante pueda adecuar o reprogramar eventualmente la ejecución de alguna tarea que por razones comunitarias así lo necesite la comunidad de los pobladores del asentamiento, durante la ejecución de la Obra.

  - El Contratista no podrá argumentar ningún perjuicio por éste motivo, ni desconocimiento de la problemática expuesta en los talleres y/o reuniones.

ANEXO 4

Sistema de Información sobre el Avance de Obras para la Comunidad

- A través de los sucesivos Planes de Saneamiento y en especial del PSU III, la Intendencia Municipal de Montevideo ha instrumentado un programa de comunicación con los vecinos de las obras en ejecución.

- Antes y durante la etapa de ejecución de obras se realiza un proceso de divulgación sobre las mismas incluyendo su cronograma de avance registrando posibles interferencias de efecto sobre los vecinos de la zona.

- El objetivo central de la divulgación es atenuar mediante la comunicación y coordinación previa los trastornos que inevitablemente ocasionan las obras y tomar en cuenta, en la medida de los posible, las inquietudes de los vecinos. Para ello se implementan acciones en dos niveles:

- A.	Nivel municipal

- Centros comunales Zonales

- Líneas telefónicas dedicadas a la recepción de reclamos de los  vecinos en general y los afectados por las obras en particular

- Grupo de Conexiones

- Los Centros Comunales Zonales (CCZ) desarrollan la interrelación entre  los vecinos  y el Gobierno Municipal. Estos Centros cuentan con una plantilla de personal que incluye asistentes sociales y  los temas ambientales son atendidos por Comisiones de Medio Ambiente.

- Para el PSU IV los Centros Comunales involucrados son: CCZ 8,CCZ 9, CCZ 10,CCZ 14, CCZ 16 y CCZ 17

- El procedimiento que se aplica para la divulgación, se desarrolla a través de las

- Los directores de las Obras, coordinan con las comisiones de los CCZ el avance de las obras

    - En los CCZ se dispone de la información de planificación de las obras, avance previsto, planos, etc. a los efectos de atender las dudas e inquietudes de los vecinos de la zona.

    - Los Directores de las Obras mantienen reuniones con las comisiones y vecinos de la zona para informar y responder consultas y relevar problemáticas específicas y puntuales en cada lugar..

De esta forma los vecinos están informados sobre las obras planificadas, tomando conocimiento del tiempo estimado en que serán afectados.

El grupo de conexiones a su vez, realiza relevamientos y proyectos específicos con listado y metraje de materiales, explicando como es el funcionamiento de la infraestructura instalada y asesora sobre como conectarse. Dentro del PSU IV se preve una partida con el propósito de financiar las conexiones de aquellas familias que de otra manera no accederían al beneficio real del saneamiento.

Los obradores instalados en cada una de las zonas de obra, y durante toda su duración, el personal de Dirección de obras reforzado con asistentes sociales para el PSU IV, recibe todas las inquietudes de los vecinos y atiende problemas puntuales que el proyecto pudo haber pasado por alto.

  - Recepción de quejas por los trastornos durante las obras

Estas quejas se reciben por tres vías:

A través de los teléfonos de la IMM dedicados a la recepción de reclamos Nº 1950

A través de los Centros Comunales Zonales

A  través de los Obradores de la UES

Los reclamos presentados en los Obradores son recibidos por los Directores de Obras y son atendidos a nivel de Obra.

Si el reclamo involucra modificaciones de proyecto, son derivados a la oficina central de la UES la cual los evalúa y da la solución que corresponda.

En el caso de reclamos presentados a través de los Centros Comunales Zonales o el teléfono receptor de quejas, éstos son remitidos a las oficinas centrales de la UES. Si son reclamos que se pueden resolver a nivel de Obra de inmediato se los deriva a obra y en caso contrario, se tratan de acuerdo al párrafo anterior.

  - A nivel de las obras en ejecución

Oficinas de la IMM (UES) con personal municipal permanente en Obradores, instaladas en cada una de las zonas de obras, que se encarga de la Dirección y Coordinación de las obras.

ANEXO 5

PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS Y BIOTA DEL RÍO DE LA PLATA A NIVEL DE EMISARIO

- Programa de monitoreo calidad de agua y sedimentos para definición de línea base

Duración

Este programa se desarrollará durante los dos años previos al inicio de la construcción del emisario.

##### Definición de zonas de monitoreo

Se han definido cuatro zonas de monitoreo. Dicha selección ha teniendo en cuenta las características del Río de la Plata en la zona de descarga del emisario Punta Yeguas y en función del comportamiento de la descarga propiamente dicha.

- Zona de control

- Definición. Zona en donde la calidad del agua del Río de la Plata y por ende la biota hídrica no serán afectados bajo cualquiera situación hidrodinámica por la pluma del emisario.

- Localización general. Se ubicará al Oeste de la salida del emisario. Esto se fundamenta en el hecho de que la descarga del emisario, de acuerdo a los resultados de las simulaciones realizadas no afecta esta zona.

- Zona de influencia de la pluma del emisario Punta Yeguas

- Definición. Se trata de la zona más cercana a la descarga del emisario Punta Yeguas y por lo tanto donde se podrán notar con más intensidad los efectos de su pluma.

- Localización general. Se ubicará desde una transecta a la altura de Pajas Blancas hasta el borde Oeste de la Bahía de Montevideo.

- Bahía de Montevideo

- Definición. Se trata de la zona que recibirá directamente el beneficio del retiro de tres descargas crudas de efluentes (AS Cerro, UF Pantanoso, UF Miguelete y Centro Noreste).

- Localización general. Bahía de Montevideo.

- Zona de influencia de la pluma del emisario de Punta Carretas

- Definición. Zona más cercana a la descarga del emisario Punta Carretas y por lo tanto donde se podrán notar con más intensidad los efectos de su pluma.

- Localización general. Borde Este de la Bahía de Montevideo hasta transecta a la altura del arroyo Carrasco.

##### Definición de la tipología de estaciones (localización general)

Se han definido cinco tipologías de estaciones:

- Estaciones en playa. Para estas el monitoreo se realizará directamente desde la playa.

- Estaciones costeras. Estas se localizarán a 200 m de la costa.

- Estaciones en zona de influencia de descarga de emisarios. Se localizarán en el entorno de las descargas de los emisarios Punta Yeguas y Punta Carretas.

- Estaciones lejanas. Se localizarán a 2.000 m de la costa.

- Estaciones en la Bahía de Montevideo.

##### Número y localización particular de estaciones

Se detalla a continuación el número de estaciones de monitoreo por tipología y sus localizaciones.

- Estaciones en playa (9): Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Dellazzopa, Cerro, Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco.

- Estaciones costeras (8): Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Dellazzopa, Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco.

- Estaciones en zona de influencia de descarga de emisarios (10). Para cada emisario se dispondrán una sobre el eje y centro del difusor y cuatro a 1.500 m del mismo, en cada punto cardinal.

- Estaciones lejanas (6). Se localizarán en las siguientes transectas: Punta Espinillo, Pajas Blancas, Dellazzopa, Cerro, Malvín; Carrasco.

- Estaciones en la Bahía de Montevideo (5): Oeste de la Isla Libertad, desembocadura del arroyo Pantanoso, desembocadura del arroyo Miguelete, desembocadura del arroyo Seco, recinto portuario.

Se han definido 38 estaciones de monitoreo. En la siguiente tabla se clasifican por zona y tipología.

Estaciones de monitoreo, monitoreo línea base

##### Definición de puntos de monitoreo por estación

En función del conocimiento que se tiene del Río de la Plata y de la experiencia específica con que cuenta la IMM (programa de monitoreo de playas y emisario Punta Carretas), se tomarán dos muestras en columna de agua. Las profundidades se definirán en función de las características de cada zona en particular, pero serán representativas una de las condiciones de superficie y otra de fondo.

Las estaciones para las que se realizará monitoreo de sedimentos serán:

- Costeras (200 m): todas.

- Lejanas (2.000 m): estación en zona de control.

- Zona influencia PY: todas las estaciones en zona de influencia de descarga de emisario.

- Zona Bahía: todas.

- Zona influencia PC: todas las estaciones en zona de influencia de descarga de emisario.

Se resume en la siguiente tabla el número de puntos resultantes por zona y por tipología de estación.

Cantidad de puntos de monitoreo, monitoreo línea base

A: agua

S: sedimentos

##### Frecuencia de monitoreo

La frecuencia de monitoreo será:

- Sedimentos: dos veces por año.

- Agua: cuatro veces en verano y tres veces en invierno.

Puesta en marcha del programa

- Este programa estará a cargo del Laboratorio de Higiene de la IMM, perteneciente al Departamento de Desarrollo Ambiental.

La localización de las estaciones de monitoreo se encuentran en la Figura 1

- Programa de monitoreo de calidad de agua y sedimentos durante la operación del emisario

Duración

El monitoreo que se presenta a continuación será permanente a partir del comienzo de funcionamiento del emisario.

##### Definición de zonas de monitoreo

Se mantienen las cuatro zonas definidas para el monitoreo de línea base.

##### Definición de la tipología de estaciones (localización general)

Se mantiene la tipología especificada para el monitoreo de línea base.

##### Número y localización particular de estaciones

Se detalla a continuación el número de estaciones de monitoreo por tipología y sus localizaciones.

- Estaciones en playa (9): Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Dellazzopa, Cerro, Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco.

- Estaciones costeras (8): Punta Espinillo, Pajas Blancas, Santa Catalina, Dellazzopa, Ramírez, Pocitos, Malvín y Carrasco.

- Estaciones en zona de influencia de descarga de emisarios (26). Para cada emisario se dispondrá: una sobre el eje del difusor, y doce en forma concéntrica según cada punto cardinal.

- Estaciones lejanas (6). Se localizarán en las siguientes transectas: Punta Espinillo, Pajas Blancas, Dellazzopa, Cerro, Malvín; Carrasco.

- Estaciones en la Bahía de Montevideo (5): Oeste de la Isla Libertad, desembocadura del arroyo Pantanoso, desembocadura del arroyo Miguelete, desembocadura del arroyo Seco, recinto portuario.

Como puede apreciarse se mantienen las estaciones del monitoreo de línea base, y se agregan ocho estaciones en zona de influencia de descarga de cada emisario, por lo que se alcanzan 54 estaciones de monitoreo.

Estaciones de monitoreo, monitoreo en operación

##### Definición de puntos de monitoreo por estación

En función del conocimiento que se tiene del Río de la Plata y de la experiencia específica con que cuenta la IMM (programa de monitoreo de playas y emisario Punta Carretas), se tomarán dos muestras en columna de agua. Las profundidades se definirán en función de las características de cada zona en particular, pero serán representativas una de las condiciones de superficie y otra de fondo.

Las estaciones para las que se realizará monitoreo de sedimentos serán:

- Costeras (200 m): todas.

- Lejanas (2.000 m): estación en zona de control.

- Zona influencia PY: estaciones en zona de influencia de descarga de emisario Punta Carretas a 1.500 m y estación sobre el centro del difusor.

- Zona Bahía: todas.

- Zona influencia PC: estaciones en zona de influencia de descarga de emisario Punta Carretas a 1.500 m y estación sobre el centro del difusor.

Se resume en la siguiente tabla el número de puntos resultantes por zona y por tipología de estación.

Cantidad de puntos de monitoreo, monitoreo en operación

A: agua

S: sedimentos

##### Frecuencia de monitoreo

Se mantiene la frecuencia definida para el monitoreo de línea base.

##### Definición de parámetros por tipología de estación para columna de agua y sedimentos

Se mantienen los parámetros por tipología de estación para columna de agua y sedimentos definidos para el monitoreo de línea base.

##### Puesta en marcha del programa

Este programa estará a cargo del Laboratorio de Higiene de la IMM, perteneciente al Departamento de Desarrollo Ambiental y se efectuará sin perjuicio de la continuación de los actuales planes de monitoreo de playas, línea Z (200 m de la costa) y cursos de agua urbanos que actualmente se realizan.

La localización de Estaciones de Monitoreo, monitoreo en operación (Figura 2).

- Programa de monitoreo de biota hídrica de línea base y de monitoreo en operación

El monitoreo de línea base se continuará con idénticas especificaciones para la etapa de operación del emisario.

##### Parámetros a monitorear

Por estación de monitoreo se determinarán los siguientes parámetros: Fitoplancton: análisis cuali y cuantitativo, Zooplancton: análisis cuali y cuantitativo. Bentos: análisis cuali y cuantitativo, bioacumulación. Corvina blanca: bioacumulación y genotoxicidad

##### Número y localización de estaciones de monitoreo

En la siguiente tabla se especifican las estaciones para las cuales se realizará análisis cuali y cuantitativo de plancton y bentos.

Estaciones de análisis cuali y cuantitativo de bentos y plancton

A los efectos de realizar los análisis en corvina blanca, ésta será tomada de las pesquerías artesanales.

La bioacumulación en bentos será determinada en la estación lejana en la transecta Punta Espinillo y en las estaciones ubicadas en el centro del difusor de ambos emisarios y en los puntos más al Sur de su zona de influencia de descarga (a 1.500 m, total 5 estaciones).

##### Frecuencia

La bioacumulación en corvina blanca y bentos se realizará dos veces por año, coincidiendo con los períodos de desove (noviembre a marzo) y de no desove (abril a octubre).

Los monitoreos de plancton y bentos (a excepción de la bioacumulación para este último) se realizarán estacionalmente (cuatro veces por año).

### Programa de monitoreo de calidad de agua en la PPT

Objetivo

El monitoreo en la PPT tendrá como objetivo primario la caracterización de los afluentes y efluentes de la PPT.

Ello permitirá evaluar la eficiencia de la PPT y correlacionar estos resultados con los obtenidos en la zona de descarga del emisario Punta Yeguas.

Definiciones

##### Tipología de muestras

Se extraerán dos tipos de muestras: Muestras instantáneas y Muestras compuestas. Estas se conformarán con alícuotas proporcionales al caudal del la PPT. Se extraerán cuatro alícuotas por día a intervalos de seis horas.

##### Parámetros en el afluente

Los parámetros a relevar en campo serán: Temperatura (*)pH (*)OD (*)

Los parámetros a determinar en laboratorio para las muestras serán: Flotante, DBO, DQO, Grasas y aceites, Sólidos (totales, fijos, volátiles), Sólidos suspendidos (totales, fijos, volátiles), Sólidos sedimentables, Sulfuros (*)

##### Parámetros en el efluente

Los parámetros a relevar en campo serán: Temperatura (*),PH (*),OD (*)

Los parámetros a determinar en laboratorio para las muestras serán: Flotantes, NH4, N Total, Ortofosfato, P Total, DBO, DQO, Grasas y aceites, Sólidos (totales, fijos, volátiles,Sólidos suspendidos (totales, fijos, volátiles), Sólidos sedimentables, Plomo, Cromo, Bioensayo 1 (*), Coliformes fecales (*),Enterococos .(*)

##### Frecuencia

- Parámetros fisicoquímicos: quincenal.

- Bioensayos: cada dos meses (el día de extracción de compuestas coincide con una toma quincenal).

##### Puesta en marcha del programa

Este programa será iniciado una vez que se inicie la operación de la PPT. Estará a cargo del Laboratorio de Higiene de la IMM, perteneciente al Departamento de Desarrollo Ambiental.

### Programa de Monitoreo de ruido

Para la medición y calificación de los ruidos se tendrá en cuenta la norma argentina IRAM 4062. La medición de los ruidos se hará en escala dB(A) lenta en Leq (nivel de presión sonora equivalente) con un medidor de nivel sonoro integrador, capaz de medir el intervalo de 30 a 120 dB(A). Las determinaciones del nivel sonoro continuo equivalente se deberán obtener con mediciones de cinco minutos de duración.

Etapa de preconstrucción

Se caracterizará el nivel de presión sonora para las zonas circundantes a las futuras instalaciones tal como indica el siguiente Cuadro.

Estas mediciones se realizarán en forma previa al comienzo de implantación de obras y formarán parte de los estudios de línea base que se desarrollarán durante el EIA definitivo. Su costo estará incluido en dicho estudio.

En lo concerniente a la medición del nivel de presión sonora en las viviendas más cercanas, la metodología deberá verificar la contribución de ruido generado por la instalación (EB) al ruido captado por el receptor. Dado que hay fuentes de generación de ruido extrañas, tales como el tránsito, la metodología deberá diferenciar el aporte de ambos ruidos. Será necesario que se realice un ciclo de mediciones por ejemplo de 24 horas.

Etapa de operación

Para realizar la ingeniería de control de los niveles de presión sonora en las EB, será necesario realizar una exhaustiva medición de los niveles de ruido en cuadrículas de 2 m x 2 m o menores y a distintas alturas. Las mediciones abarcarán el área de operación, el perímetro de la instalación y la zona circundante, comprendiendo las residencias más cercanas.

En lo concerniente a la medición del nivel de presión sonora en la residencia más cercana, la metodología deberá verificar la contribución de ruido generado por la instalación al ruido captado por el receptor. Dado que hay fuentes de generación de ruido extrañas, tales como el tránsito, la metodología deberá diferenciar el aporte de ambos ruidos. Será necesario que se realice un ciclo de mediciones por ejemplo de 24 horas.

Asimismo, deberán tenerse en cuenta las condiciones del tiempo, tales como el viento, la lluvia y la humedad. En lo referente a la medición del espectro instantáneo del ruido, contribuido por el ruido generado por la instalación, deberá realizarse en condiciones de quietud externa local, no debiendo existir ningún ruido de fondo de nivel apreciable.

Una vez que las instalaciones comiencen a funcionar se realizarán cuatro monitoreos anuales (el primero durante el primer mes de funcionamiento) en las EB y PPT, y se realizarán mediciones en los sitios indicados en el Cuadro anterior.

El monitoreo podrá ser ejecutado por el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la IMM, o por la empresa de servicios que opere el sistema en caso de que este fuera contratado.

En base a los resultados de bioensayos en calidad de aguas se evaluará la necesidad de realizar estudios de genotoxicidad adicionales (test de cometa y test de aberraciones cromosómicas) en peces.

Se tomará nota del caudal afluente en todas las instancias de monitoreo.

Los parámetros indicados con (*) no pueden analizarse sobre muestras compuestas. Por tal se realizará cuatro determinaciones por jornada de muestreo (una por muestra instantánea), excepto para el bioensayo 1 que se realizará una única vez.

Si bien para este parámetro sería posible la composición de las muestras, tiene más sentido extraerlas en forma independiente (cuatro por jornada de muestreo).

Si bien para este parámetro sería posible la composición de las muestras, tiene más sentido extraerlas en forma independiente (cuatro por jornada de muestreo).

Bioensayo 1: Vibrio fischeri.