- Haití

- Proyecto de mejora del acceso al agua, el saneamiento y la

- higiene en áreas urbanas, periurbanas y rurales del GRAN norte de Haití

- (HA-L1135)

- Anexo Socioeconómico

- Octubre de 2018

- INDICE

- Objetivos y Antecedentes

## Metodología General de Evaluación

## Muestra de Proyectos

## Proyecto de Agua Potable en Zona Urbana

- Descripción del Proyecto

- Beneficiarios y Beneficios

- Inversiones y Otros Costos

- Resultados de Rentabilidad

- Análisis de Sensibilidad

- Proyectos de Agua Potable en Zona Rural

  - Tipología de Proyectos

  - Beneficiarios y Beneficios

  - Inversiones y Otros Costos

  - Resultados de Rentabilidad

  - Análisis de Sensibilidad

## Objetivos y Antecedentes

- El objetivo del Anexo Socioeconómico es presentar la evaluación socioeconómica de una muestra de proyectos de agua potable de Haití que serán parte del Proyecto de mejora del acceso al agua, el saneamiento y la higiene y áreas urbanas, periurbanas y rurales del Gran norte de Haití, que será ejecutado por la DINEPA (Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, por sus siglas en francés) a través de la OREPA Norte (Oficina Regional de Agua Potable y Saneamiento, por sus siglas en francés).

- En este documento se presentan los resultados obtenidos de evaluar ex – ante el proyecto de abastecimiento de agua potable en la zona urbana de Cabo Haitiano y 32 proyectos en la zona rural del norte de Haití. Para el caso de saneamiento, las intervenciones se concentrarán en la financiación de estudios, campañas educativas y pequeños proyectos pilotos, por lo cual las intervenciones en saneamiento no fueron evaluadas en este anexo.

- La información técnica de los proyectos fue suministrada por los ingenieros del equipo. A su vez, durante el 2017 se realizó una encuesta socioeconómica en Cabo Haitiano y en la zona rural del norte de Haití con el fin de levantar información de línea de base. La evaluación de los proyectos de agua potable fue realizada en el programa SIMOP, donde se obtuvieron los valores actuales netos y las tasas internas de retorno.

## Metodología General de Evaluación

- Para evaluar socioeconómicamente los proyectos de agua potable se utilizó una metodología de análisis costo – beneficio, estimado a través de la construcción de la curva de demanda agregada para cada proyecto, la que consideró el precio y consumo de las fuentes alternativas de consumo de agua, así como las tarifas marginales y consumos en la situación con proyecto. A partir de ello se determinaron beneficios por ahorro de recursos al dejar de utilizarse fuentes alternativas, y beneficios por los mayores niveles de consumo que se obtienen con el sistema público de provisión de agua potable. Para obtener los beneficios económicos y los costos correspondientes, así como los indicadores de factibilidad, se utilizó el programa SIMOP del BID, permitiendo modelar cada uno de los proyectos en el horizonte temporal de su vida útil.  Para su utilización, se proyectaron la serie temporal de demanda de los usuarios, capacidad de producción de agua, tarifas y costos para los escenarios con y sin proyecto. El modelo hace el balance oferta-demanda a partir de la proyección año a año de las demandas y las capacidades instaladas. Como resultado, entrega los consumos, los racionamientos y los beneficios. Finalmente, el modelo entrega la serie de beneficios netos de la diferencia de los dos escenarios (con y sin proyecto), el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno económica (TIRE).

- A través de dicho programa se pudieron estimar los beneficios y costos en valor presente de acuerdo con los siguientes conceptos:

- Los beneficios que se desprenden de la posibilidad de los consumidores de tener acceso a agua potable. En todos los casos se consideran usuarios nuevos debido a que hoy no cuentan con acceso a este servicio. En la situación con proyecto se busca cubrir el déficit de oferta y dotar a las familias de sus necesidades de agua potable.

- Ahorro de recursos por abastecerse de agua potable desde fuentes alternativas por efectos de la implementación de los proyectos, ya que, según la encuesta socioeconómica implementada, es más caro proveerse desde otro sistema que no sea el sistema público de agua potable.

## Muestra de Proyectos

- De acuerdo con los objetivos y alcance del programa, se contempla un componente de obras en las zonas urbanas de 6 ciudades y un componente en la zona rural de 32 secciones comunales. Para el componente en la zona urbana, se evalúo el proyecto de Cabo Haitiano el cual representa un 52% de las inversiones y consiste en incrementar la cobertura a través de la expansión del sistema. Para el componente en la zona rural, se analizaron 32 comunidades seccionales, lo que representa 59% de la inversión.

- Para recopilar la muestra de proyectos se procedió a revisar el nivel de estudios y se seleccionaron los proyectos que se encontraban más avanzados en términos de diseños técnicos e información necesaria para realizar la evaluación socioeconómica.

- Cuadro 1. Muestra de Proyectos

| - Componente | - Proyecto | - Monto (US$) |
| --- | --- | --- |
| - Componente 2 | - Cabo Haitiano | - 50,000,000 |
| - Componente 3 | - Quartier Morin - 1ère Basse Plaine | - 50,600 |
|  | - Quartier Morin - 2ème Morne Pelé | - 242,473 |
|  | - Limonade - 1ère Basse Plaine | - 271,577 |
|  | - Limonade - 2ème Bois de Lance | - 87,577 |
|  | - Limonade - 3ème Roucou | - 34,500 |
|  | - Acul du Nord - 2ème Bas de l'Acul | - 465,131 |
|  | - Acul du Nord - 3ème Mornet | - 437,973 |
|  | - Plaine du Nord - 2ème Basse Plaine | - 373,396 |
|  | - Plaine du Nord - 3ème Grand Boucan | - 119,512 |
|  | - Milot - 1ère Perches du Bonnet | - 87,577 |
|  | - Milot - 2ème Bonnet à l'Evêque | - 64,577 |
|  | - Milot - 3ème Génipailler | - 19,550 |
|  | - Bahon - 5ème Bailly | - 138,619 |
|  | - St. Raphael - 1ère Bois Neuf | - 112,700 |
|  | - St. Raphael - 3ème Bouyaha | - 150,650 |
|  | - St. Raphael - 4ème Sanyago | - 336,950 |
|  | - Dondon - 1ère Brostage | - 46,000 |
|  | - Dondon - 2ème Bassin Caiman | - 42,550 |
|  | - Dondon - 4ème Laguille | - 619,231 |
|  | - Pignon - 1ère Savannette | - 181,700 |
|  | - Pignon - 2ème La Belle Mère | - 196,650 |
|  | - Borgne - 7ème Côte de Fer et Fond Lagrange | - 420,900 |
|  | - Port Margot - 2ème Bas Petit Borgne | - 623,329 |
|  | - Port Margot - 5ème Bas Quartier | - 120,750 |
|  | - Limbe - 3ème Acul Jeannot | - 189,927 |
|  | - Limbe - 4ème Chabotte | - 569,869 |
|  | - Limbe - 5ème Camp Coq | - 175,154 |
|  | - Bas Limbe - 2ème Petit Howars | - 727,667 |
|  | - Plaisance - 1ère Gobert | - 195,624 |
|  | - Plaisance - 7ème Bassin | - 574,558 |
|  | - Plaisance - 8ème Grande Rivière | - 336,331 |
|  | - Pilate - 1ère Ballon | - 261,563 |

## Proyecto de Agua Potable en Zona Urbana de Cabo Haitiano

  - El Proyecto

- Cabo Haitiano es la segunda ciudad en importancia de Haití y cuenta con una población de 404,766 habitantes (70% se encuentra en la zona urbana, 2% en la zona periurbana y 28% en asentamientos precarios) y solamente una pequeña proporción de la población (1%) cuenta con servicio de agua potable domiciliar. La mayor parte de la población de la ciudad de Cabo Haitiano (92%) se abastece de agua para beber a partir del sector privado informal representado mayoritariamente por tiendas (74%) y camiones (11%).

- Con el proyecto se espera construir 256 kilómetros de redes de abastecimiento para incrementar la cobertura en un 41%. Adicionalmente, con el proyecto se busca construir un tanque de almacenamiento, obras de refuerzo de la producción de agua potable, conexiones domiciliarias, redes condominiales y quiscos en áreas marginales. Con el proyecto se espera beneficiar a 34,099 hogares urbanos con conexión a la red de agua potable, 6,025 hogares con conexión a redes condominiales (se construirán 251 redes condominiales) y 90 quioscos que beneficiarán a 9,000 hogares. En esta evaluación se consideran los hogares que serán beneficiados a través de conexión a la red y con conexión a redes condominiales (40,124 hogares), debido a que para efectos de abastecimiento el servicio prestado es el mismo. No se tuvieron en cuenta los hogares que se beneficiarían a través de los quioscos debido a que es una proporción muy pequeña de la inversión (2%) y no se contaba con suficiente información para su evaluación.

  - Beneficiarios y Beneficios

- Siguiendo la lógica usual de evaluación de este tipo de proyectos, los beneficiarios son aquellos usuarios que no están conectados a la red de acueducto y pasarán a conectarse al sistema público. Como se mencionó en la sección anterior, los beneficios están dados por:

- Los ahorros de costos por dejar de utilizar fuentes alternativas de abastecimiento.

- El valor del consumo incremental medido por el área bajo la correspondiente curva de demanda por agua potable.

- Los supuestos involucrados en el cálculo de los beneficios de los proyectos fueron:

- El horizonte de análisis es de 20 años.

- La unidad monetaria utilizada es dólares norteamericanos, aplicándose el tipo de cambio de HTG$69 por US$, correspondiente a octubre de 2018.

- La demanda global crece al 4.7% por año como consecuencia de aumentos en la población. No hay aumentos en las dotaciones individuales de consumo.

- El factor de conversión del consumo aplicable a los beneficios es de 1.0.

- El precio por m3 es igual a la tarifa recomendada en el modelo de negocio elaborado para este proyecto.

- La tasa de descuento es de 12% para establecer los valores presentes de los flujos.

- La tasa de conexión al sistema es de 100% de los beneficiarios.

- Se utilizó una elasticidad-precio constante igual a -1.03, la cual se obtuvo de curvas de demanda estimadas para zonas urbanas de Haití.

- Situación sin proyecto. Los precios y consumo de las fuentes alternativas fueron determinados por medio de la realización de 1,500 encuestas socioeconómicas en hogares de Cabo Haitiano, las cuales fueron levantadas durante el 2017. En promedio, los hogares consumen 10.2 litros por persona por día (lpd) de agua para beber y cocinar y 31.84 lpd para los demás usos. El agua la obtienen principalmente de pozos comunales (60%), fuentes o quiscos de agua (22%), cisternas (9%), y otras fuentes tales como vendedores ambulantes, agua de río, etc. (9%). Por el agua para beber los hogares pagan 11.92 HTG por 20 litros y 1.733 HTG por los demás usos.

- Adicionalmente, para calcular el costo del agua sin proyecto, se tuvo en cuenta el costo de oportunidad. Por costo de oportunidad se entiende el ingreso que una persona pierde por dedicarse a buscar agua, en vez de utilizar ese tiempo en alguna actividad productiva. El cálculo del costo de oportunidad fue realizado multiplicándose el valor del salario por hora que la persona que busca agua gana cuando está en su actividad productiva, por el tiempo que ella gasta buscando el agua. Para el cálculo del salario por hora se consideró el ingreso per cápita de la familia y se asumió un total de 50 horas de trabajo semanales, obteniéndose un ingreso de 59.6 HTG por hora (US$0.86/hora). Los hogares en Cabo Haitiano destinan en promedio 14 minutos para acarrear 20 litros de agua, lo que implica un costo de acarreo de 14 HTG por 20 litros. Para obtener el costo total del agua sin proyecto, se ponderaron los precios del agua para beber y del agua para todos los usos de acuerdo con el consumo respectivo.

- Situación con proyecto. Los hogares beneficiados con el Programa reciben agua de calidad y con continuidad a través del sistema público. La demanda global se determinó a partir de los datos utilizados en los diseños de las obras. Como se mencionó, el precio por m3 en la situación con proyecto se obtuvo de plan de negocios desarrollado en el marco de este Programa. El detalle de estos cálculos se presenta en el Cuadro 2.

- Cuadro 2: Precio y consumo de la situación con y sin proyecto

| - Situación | - Consumo (lts/hab/dia) | - Costo (US$/litro) |
| --- | --- | --- |
| - Situación sin proyecto | - 42 | - 0.01319 |
| - Situación con proyecto |  |  |
| - Urbano | - 60 | - 0.00063 |
| - Periurbano | - 50 |  |
| - Asentamientos precarios | - 50 |  |

- Fuente: Encuesta socioeconómica, 2017, Cabo Haitiano - Haití

- Para efectos de la aplicación del modelo SIMOP se consideró en todos los casos una curva de demanda de elasticidad constante igual a -1.03 obtenida de curvas de demanda estimadas en Haití. Debido a que es uno de los principales supuestos de la evaluación, se hizo un análisis de sensibilidad a esta variable para corroborar la robustez de los resultados. Con el proyecto se beneficiarán a aproximadamente 40,000 hogares (equivalente a 238,061 personas), logrando una cobertura con conexión a agua potable de 41% al 2025. En el siguiente cuadro se presentan los parámetros utilizados para el cálculo de los beneficios

- Cuadro 3. Parámetros para el cálculo de beneficios

| - Parámetro | - Valor |
| --- | --- |
| - Precio inicial (US$/m3) | - 13.20 |
| - Demanda inicial a 2018 (m3/año) | - 2,531,270 |
| - Tasa de crecimiento | - 4.7% |
| - Elasticidad | - -1.03 |
| - Tarifa con proyecto (US$/m3) | - 0.629 |
| - Capacidad del sistema con proyecto (m3/año) | - 4,415,040 |

- Utilizando una tasa de descuento del 12%, el SIMOP arroja beneficios en valor presente por valor de US$ 319 millones. En el Cuadro 4 se presenta el flujo de beneficios del proyecto arrojado por el SIMOP.

- Cuadro 4. Beneficios Económicos

| - Año | - Demanda (m3/año) |  | - Oferta Total (m3/año) |  |  | - Precio Económico (US$/m3) |  |  | - Beneficios Económicos (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Total | - Sin Proy. |  | - Con Proy. | - Sin Proy. |  | - Con Proy. | - Total |  |
| - 2020 | - 2,774,801 | - 0 |  | - 1,166,832 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 9,431,414 |  |
| - 2021 | - 2,905,217 | - 0 |  | - 1,576,800 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 16,921,545 |  |
| - 2022 | - 3,041,762 | - 0 |  | - 2,680,560 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 35,108,551 |  |
| - 2023 | - 3,184,725 | - 0 |  | - 3,626,640 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 47,478,720 |  |
| - 2024 | - 3,334,407 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 56,034,414 |  |
| - 2025 | - 3,491,124 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 56,711,753 |  |
| - 2026 | - 3,655,207 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 57,266,409 |  |
| - 2027 | - 3,827,001 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 57,699,553 |  |
| - 2028 | - 4,006,870 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 58,012,098 |  |
| - 2029 | - 4,195,193 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 58,204,704 |  |
| - 2030 | - 4,392,367 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 58,277,778 |  |
| - 2031 | - 4,598,809 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 58,231,473 |  |
| - 2032 | - 4,814,953 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 58,065,692 |  |
| - 2033 | - 5,041,255 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 57,780,085 |  |
| - 2034 | - 5,278,194 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 57,374,049 |  |
| - 2035 | - 5,526,270 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 56,846,729 |  |
| - 2036 | - 5,786,004 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 56,197,010 |  |
| - 2037 | - 6,057,946 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 55,423,523 |  |
| - 2038 | - 6,342,670 | - 0 |  | - 4,415,040 | - 13.2 |  | - 0.63 | - 54,524,635 |  |

  - Inversiones y Otros Costos

- Los costos de inversión mostrados en el Cuadro 1 incluyen los costos directos de construcción y costos indirectos, tales como costos de supervisión, capacitación y otros servicios. Los costos considerados fueron a precios de mercado debido a falta de información en la distribución por rubros, por lo cual este análisis es conservador al considerar costos mayores a los precios sociales que deben ser utilizados en evaluaciones económicas. El costo total de inversión es de US$ 50,000,000 distribuido en los 6 años como se muestra en el Cuadro 5. Los costos de administración, operación y mantenimiento (AOM) fueron calculados en el Plan de Negocio que se elaboró para este Programa y corresponden a 0.39 US$/m3. Los costos anuales de AOM  representan 4% de los costos de inversión.

- Cuadro 5. Costos de Inversión

| - Año | - Inversiones (US$) | - Supervisión (US$) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 10,489,000 | - 300,000 |
| - 2 | - 18,765,000 | - 500,000 |
| - 3 | - 9,794,500 | - 500,000 |
| - 4 | - 4,109,000 | - 400,000 |
| - 5 | - 2,042,500 | - 200,000 |
| - 6 | - 2,800,000 | - 100,000 |
| - Total | - 48,000,000 | - 2,000,000 |

  - Resultados de Rentabilidad

- A continuación, se presentan los resultados del análisis económico del proyecto urbano de Cabo Haitiano. Como se observa en el siguiente Cuadro, el proyecto es viable económicamente con una tasa interna de retorno del 82.6% y con un valor presente neto de US$ 272.3 millones.

- Cuadro 6. Resultados de Rentabilidad

| - Año | - Hogares con agua | - Costos de Inversión | - Costos AOM | - Costos Totales | - Beneficios Totales | - Beneficios Netos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3,226 | - 10,789,000 |  | - 10,789,000 | - 0 | - -10,789,000 |
| - 2 | - 6,284 | - 19,265,000 | - 455,064 | - 19,720,064 | - 9,431,414 | - -10,288,650 |
| - 3 | - 10,032 | - 10,294,500 | - 614,952 | - 10,909,452 | - 16,921,545 | - 6,012,093 |
| - 4 | - 16,499 | - 4,509,000 | - 1,045,418 | - 5,554,418 | - 35,108,551 | - 29,554,133 |
| - 5 | - 23,410 | - 2,242,500 | - 1,414,390 | - 3,656,890 | - 47,478,720 | - 43,821,830 |
| - 6 | - 40,124 | - 2,900,000 | - 1,721,866 | - 4,621,866 | - 56,034,414 | - 51,412,549 |
| - 7 | - 42,425 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 56,711,753 | - 54,989,887 |
| - 8 | - 44,419 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 57,266,409 | - 55,544,543 |
| - 9 | - 46,507 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 57,699,553 | - 55,977,687 |
| - 10 | - 48,693 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 58,012,098 | - 56,290,233 |
| - 11 | - 50,981 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 58,204,704 | - 56,482,839 |
| - 12 | - 53,377 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 58,277,778 | - 56,555,912 |
| - 13 | - 55,886 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 58,231,473 | - 56,509,608 |
| - 14 | - 58,513 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 58,065,692 | - 56,343,827 |
| - 15 | - 61,263 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 57,780,085 | - 56,058,219 |
| - 16 | - 64,142 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 57,374,049 | - 55,652,184 |
| - 17 | - 67,157 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 56,846,729 | - 55,124,863 |
| - 18 | - 70,313 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 56,197,010 | - 54,475,144 |
| - 19 | - 73,618 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 55,423,523 | - 53,701,657 |
| - 20 | - 77,078 |  | - 1,721,866 | - 1,721,866 | - 54,524,635 | - 52,802,769 |

  - Análisis de Sensibilidad

- Dadas las incertidumbres existentes sobre los numerosos supuestos y parámetros del análisis se presenta en esta sección un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto. Se determina para cada uno de los principales supuestos el switching point, es decir, el valor que haría que el proyecto dejara de ser rentable.

- Las variables analizadas son las siguientes:

- Elasticidad de la demanda

- Precio sin proyecto

- Costos de inversión

- El siguiente cuadro muestra los resultados principales del análisis de sensibilidad sobre la TIRE.

- Cuadro 7. Resumen análisis de sensibilidad – TIRE de los proyectos (%)

| - Variable | - Valor Base | - Switching Point |
| --- | --- | --- |
| - Elasticidad | - -1.03 | - -0.04 |
| - Precio inicial (US$/m3) | - 13.2 | - 2.15 (-84%) |
| - Costos de inversión (US$) | - 50,000,000 | - +630% |

- Los resultados anteriores muestran que, ante cambios en los supuestos y parámetros en las magnitudes indicadas, se mantendría una elevada certeza de rentabilidad el proyecto.

## Proyectos de Agua Potable en Zonas Rurales

- Tipología de Proyectos

- Se analizaron un total de 32 proyectos de agua potable rural agrupados en 15 comunas (ver Cuadro 8). Bajo el componente III, se financiará la rehabilitación de pequeños acueductos rurales por gravedad, construcción y rehabilitación de pozos con bombas manuales, quiscos, campañas de comunicación y marketing para la mejora del acceso al saneamiento y a la higiene, adecuación de instalaciones de saneamiento e higiene en las escuelas y centros de salud, y apoyo a la mejora de las capacidades de las unidades rurales descentralizadas de la DINEPA. Los proyectos analizados fueron priorizados con base en características socioeconómicas. El detalle de esta priorización se presenta en el Anexo Técnico.

- Con el proyecto se financiará principalmente la rehabilitación o construcción de puntos de agua públicos (pozos con bombas manuales y quioscos), donde los hogares podrán obtener agua de calidad. Los costos de inversión incluyen todos los costos necesarios para su ejecución, esto es, los costos directos más los costos de capacitación, supervisión y desarrollo comunitario. El Cuadro 8 siguiente presenta la información básica de los proyectos analizados.

- Cuadro 8: Muestra de Proyectos

| - Comuna | - Sección Comunal | - Tipo de Proyecto SAEP: Sistema con quioscos PdE: pozo con bomba manual | - Población Beneficiaria | - Hogares Beneficiarios | - Inversión Total (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Quartier Morin | - 1ère Basse Plaine | - Construcción de 2 PdE y rehabilitación de 1 PdE | - 899 | - 183 | - 50,600 |
|  | - 2ème Morne Pelé | - Construcción de 1 SAEP, rehabilitación de 1 SAEP, construcción de 1 PdE y rehabilitación de 4 PdE | - 3,112 | - 635 | - 242,473 |
| - Limonade | - 1ère Basse Plaine | - Rehabilitación de 1 SAEP, construcción de 4 PdE y rehabilitación de 2 PdE | - 4,198 | - 857 | - 271,577 |
|  | - 2ème Bois de Lance | - Rehabilitación de 1 SAEP y rehabilitación de 3 PdE | - 767 | - 157 | - 87,577 |
|  | - 3ème Roucou | - Rehabilitación de 3 PdE | - 645 | - 132 | - 34,500 |
| - Acul du Nord | - 2ème Bas de l'Acul | - Rehabilitación de 5 SAEP | - 2,544 | - 519 | - 465,131 |
|  | - 3ème Mornet | - Construcción de 1 SAEP, rehabilitación de 1 SAEP, construcción de 1 PdE y rehabilitación de 1 PdE | - 4,067 | - 830 | - 437,973 |
| - Plaine du Nord | - 2ème Basse Plaine | - Construcción de 1 SAEP y de 1 PdE | - 4,277 | - 873 | - 373,396 |
|  | - 3ème Grand Boucan | - Rehabilitación de 2 SAEP, construcción de 1 PdE y rehabilitación de 1 PdE | - 1,647 | - 336 | - 119,512 |
| - Milot | - 1ère Perches du Bonnet | - Rehabilitación de 1 SAEP y 3 PdE | - 1,821 | - 372 | - 87,577 |
|  | - 2ème Bonnet à l'Evêque | - Rehabilitación de 1 SAEP y 1 PdE | - 7,167 | - 1,463 | - 64,577 |
|  | - 3ème Génipailler | - Construcción de 1 PdE | - 224 | - 46 | - 19,550 |
| - Bahon | - 5ème Bailly | - Rehabilitación de 3 SAEP y de 2 PdE | - 3,440 | - 702 | - 138,619 |
| - St. Raphael | - 1ère Bois Neuf | - Construcción de 4 PdE y rehabilitación de 3 PdE | - 1,975 | - 403 | - 112,700 |
|  | - 3ème Bouyaha | - Construcción de 3 PdE y rehabilitación de 8 PdE | - 3,241 | - 661 | - 150,650 |
|  | - 4ème Sanyago | - Construcción de 9 PdE y rehabilitación de 14 PdE | - 6,546 | - 1,336 | - 336,950 |
| - Dondon | - 1ère Brostage | - Rehabilitación de 4 PdE | - 438 | - 89 | - 46,000 |
|  | - 2ème Bassin Caiman | - Construcción de 1 PdE y rehabilitación de 2 PdE | - 730 | - 149 | - 42,550 |
|  | - 4ème Laguille | - Rehabilitación de 1 SAEP | - 6,660 | - 1,359 | - 619,231 |
| - Pignon | - 1ère Savannette | - Construcción de 4 PdE y rehabilitación de 9 PdE | - 3,348 | - 683 | - 181,700 |
|  | - 2ème La Belle Mère | - Construcción de 3 PdE y rehabilitación de 12 PdE | - 4,241 | - 866 | - 196,650 |
| - Borgne | - 7ème Côte de Fer et Fond Lagrange | - Rehabilitación de 2 SAEP, construcción de 8 PdE y rehabilitación de 3 PdE | - 6,032 | - 1,231 | - 420,900 |
| - Port Margot | - 2ème Bas Petit Borgne | - Rehabilitación de 1 SAEP y 3 PdE | - 6,905 | - 1,409 | - 623,329 |
|  | - 5ème Bas Quartier | - Construcción de 5 PdE y rehabilitación de 2 PdE | - 1,075 | - 219 | - 120,750 |
| - Limbe | - 3ème Acul Jeannot | - Rehabilitación de 1 SAEP y construcción de 7 PdE | - 3,974 | - 811 | - 189,927 |
|  | - 4ème Chabotte | - Rehabilitación de 1 SAEP y construcción de 2 PdE | - 4,295 | - 877 | - 569,869 |
|  | - 5ème Camp Coq | - Rehabilitación de 3 SAEP | - 4,000 | - 816 | - 175,154 |
| - Bas Limbe | - 2ème Petit Howars | - Rehabilitación de 1 SAEP y construcción de 1 PdE | - 8,672 | - 1,770 | - 727,667 |
| - Plaisance | - 1ère Gobert | - Rehabilitación de 3 SAEP y construcción de 2 PdE | - 2,470 | - 504 | - 195,624 |
|  | - 7ème Bassin | - Rehabilitación de 3 SAEP y construcción de 3 PdE | - 9,935 | - 2,028 | - 574,558 |
|  | - 8ème Grande Rivière | - Rehabilitación de 5 SAEP, construcción de 1 PdE y rehabilitación de 2 PdE | - 4,166 | - 850 | - 336,331 |
| - Pilate | - 1ère Ballon | - Rehabilitación de 2 SAEP y construcción de 1 PdE | - 6,473 | - 1,321 | - 261,563 |
| - Total |  |  | - 119,984 | - 24,487 | - 8,275,163 |

- Algunos elementos básicos de estos datos son los siguientes:

- Todos los precios están expresados en US$, y el tipo de cambio utilizado es de 69 HTG por US$.

- Los precios se expresan a precios de mercado.

- Se consideran las viviendas al año 0 del análisis, que corresponde al año anterior al inicio de las inversiones. Sólo se consideran los nuevos usuarios.

- Los presupuestos corresponden a los estudios técnicos elaborados para la priorización y conceptualización de proyecto

- Según el cuadro anterior, la inversión total de los 32 proyectos analizados alcanza a unos US$8.3 millones, representando un promedio de US$258,599 por proyecto. Los proyectos de la muestra beneficiarán a 765 hogares en promedio, encontrándose un mínimo de 46 en la comuna Milot (sección comunal 3ème Génipailler) y un máximo de 2,028 en la comuna Plaisance (sección comunal 7ème Bassin). La población promedio de estas localidades es de 4.9 personas por vivienda, con lo cual la población total a ser beneficiada alcanzaría a unas 119,984 personas.

- Beneficiarios y Beneficios

- Siguiendo la lógica usual de evaluación de este tipo de proyectos, los beneficiarios son aquellos usuarios que no tienen acceso al sistema público de agua potable. Como se mencionó en la sección anterior, los beneficios están dados por:

- Los ahorros de costos por dejar de utilizar fuentes alternativas de abastecimiento.

- El valor del consumo incremental medido por el área bajo la correspondiente curva de demanda por agua potable.

- Los supuestos involucrados en el cálculo de los beneficios de los proyectos fueron:

- El horizonte de análisis es de 20 años.

- La unidad monetaria utilizada es dólares norteamericanos, aplicándose el tipo de cambio de HTG$69 por US$, correspondiente a octubre de 2018.

- La demanda global crece al 1% por año como consecuencia de aumentos en la población rural. No hay aumentos en las dotaciones individuales de consumo.

- El factor de conversión del consumo aplicable a los beneficios es de 1.0.

- La tasa de descuento es de 12% para establecer los valores presentes de los flujos.

- Se asume que los beneficios de los proyectos se dan en el año 2 después de ejecutadas las obras.

- Para todos los proyectos se utilizó una elasticidad-precio constante igual a -0.42, la cual se obtuvo de curvas de demanda estimadas para zonas rurales de Haití.

- Situación sin proyecto. Los precios y consumo de las fuentes alternativas fueron determinados por medio de la realización de 13,341 encuestas socioeconómicas en hogares rurales del Departamento Norte durante el 2017. Los resultados de precio y consumo se presentan en el Cuadro 9 a continuación. En promedio, los hogares consumen 32.6 lpd de agua para beber y para todos los usos. De acuerdo con las encuestas levantadas, el 80% de los hogares utilizan la misma agua para beber y para los demás usos. La mayoría de los hogares (75%) obtienen el agua principalmente de pozos (40%) y manantiales (20%). Sólo el 10% se abastece de agua entubada para beber de fuentes o quioscos públicos y el 5% coge el agua para beber directamente de una conexión en la casa. El restante 25% se abastece del sector informal o privado (camiones, tiendas, pozos en casa del vecino, entre otros). Por el agua para beber los hogares pagan 0.796 HTG por 20 litros y 0.0162 HTG por los demás usos.

- Para calcular el costo del agua sin proyecto, se tuvo también en cuenta el costo de oportunidad. Como se mencionó en la sección anterior, por costo de oportunidad se entiende el ingreso que una persona pierde por dedicarse a buscar agua, en vez de utilizar ese tiempo en alguna actividad productiva. Al igual que para el proyecto urbano el cálculo del costo de oportunidad fue realizado multiplicándose el valor del salario por hora que la persona que busca agua gana cuando está en su actividad productiva, por el tiempo que ella gasta buscando el agua. Para el cálculo del salario por hora se consideró el ingreso per cápita de la familia y se asumió un total de 50 horas de trabajo semanales, obteniéndose un ingreso de 19.9 HTG por hora (US$0.29/hora). Los hogares rurales priorizados por el Proyecto en el Departamento Norte destinan más de 30 minutos para acarrear 20 litros de agua, lo que implica un costo de acarreo de 12.4 HTG por 20 litros. El agua que utilizan los hogares actualmente no es potable, actualmente no cuentan con una fuente de abastecimiento. Con el fin de calcular el costo total del agua sin proyecto, se utilizó el costo del agua para beber, incluyendo el costo de oportunidad del tiempo que gastan los hogares en acarrear. El costo total del agua sin proyecto es de US$ 0.66 /litro.

- Situación con proyecto. Los hogares beneficiados por el Programa recibirán agua potable a través de pozos con bombas manuales o de quioscos. La demanda global se determinó a partir de los datos utilizados en los diseños de las obras. El precio por m3 en la situación con proyecto se obtuvo de plan de negocios desarrollado en el marco de este Programa. Debido a que se construirán pozos públicos y quioscos, las personas deberán continuar acarreando agua (con calidad) por lo cual se tuvo en cuenta este costo al momento de determinar la tarifa con Proyecto. Con base en la encuesta en la zona rural levantada, se obtuvo que actualmente los hogares que se abastecen de quioscos o pozos públicos que se encuentran a menos de 30 minutos de distancia, se demoran en promedio 14 minutos en acarrear el agua. Debido a que con el proyecto los hogares tendrán acceso a agua potable a menos de 30 minutos se asumió que en la situación con proyecto los hogares destinan 14 minutos en ir a acarrear el agua de los sistemas construidos/rehabilitados. Debido a que esto es un supuesto, se hizo un análisis de sensibilidad a esta variable para corroborar la robustez de los resultados.

- El Cuadro 9 resume los parámetros y supuestos básicos asociados a la determinación de los beneficios de cada proyecto evaluado, mientras que el Cuadro 10 presenta la magnitud de estos beneficios.

- Cuadro 10. Parámetros para el cálculo de los beneficios

| - Comuna | - Sección Comunal | - Fuente Alternativa | - Consumo fuente alternativa (lts/hab/dia) | - Precio fuente alternativa (US$/m3) | - Demanda inicial (m3/año) | - Dotación de consumo con proyecto (lts/hab/dia) | - Tarifa con proyecto (US$/m3) | - Capacidad con proyecto (m3/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Quartier Morin | - 1ère Basse Plaine | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 10,698 | - 33 | - 4.21 | - 10,956 |
|  | - 2ème Morne Pelé | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 37,033 | - 53 | - 4.28 | - 60,660 |
| - Limonade | - 1ère Basse Plaine | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 49,956 | - 38 | - 4.24 | - 57,738 |
|  | - 2ème Bois de Lance | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 9,127 | - 56 | - 4.24 | - 15,704 |
|  | - 3ème Roucou | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 7,676 | - 47 | - 4.21 | - 10,956 |
| - Acul du Nord | - 2ème Bas de l'Acul | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 30,274 | - 50 | - 4.32 | - 46,453 |
|  | - 3ème Mornet | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 48,397 | - 53 | - 4.31 | - 78,408 |
| - Plaine du Nord | - 2ème Basse Plaine | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 50,896 | - 49 | - 4.31 | - 76,692 |
|  | - 3ème Grand Boucan | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 19,599 | - 59 | - 4.29 | - 35,589 |
| - Milot | - 1ère Perches du Bonnet | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 21,670 | - 46 | - 4.28 | - 30,293 |
|  | - 2ème Bonnet à l'Evêque | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 85,287 | - 51 | - 4.31 | - 134,156 |
|  | - 3ème Génipailler | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 2,666 | - 45 | - 4.21 | - 3,652 |
| - Bahon | - 5ème Bailly | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 40,936 | - 49 | - 4.30 | - 61,390 |
| - St. Raphael | - 1ère Bois Neuf | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 23,503 | - 35 | - 4.21 | - 25,564 |
|  | - 3ème Bouyaha | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 38,568 | - 34 | - 4.21 | - 40,172 |
|  | - 4ème Sanyago | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 77,897 | - 35 | - 4.21 | - 83,996 |
| - Dondon | - 1ère Brostage | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 5,212 | - 91 | - 4.21 | - 14,608 |
|  | - 2ème Bassin Caiman | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 8,687 | - 41 | - 4.21 | - 10,956 |
|  | - 4ème Laguille | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 79,254 | - 50 | - 4.32 | - 121,612 |
| - Pignon | - 1ère Savannette | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 39,841 | - 39 | - 4.21 | - 47,476 |
|  | - 2ème La Belle Mère | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 50,468 | - 35 | - 4.21 | - 54,780 |
| - Borgne | - 7ème Côte de Fer et Fond Lagrange | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 71,781 | - 39 | - 4.27 | - 85,676 |
| - Port Margot | - 2ème Bas Petit Borgne | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 82,170 | - 50 | - 4.31 | - 125,884 |
|  | - 5ème Bas Quartier | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 12,793 | - 65 | - 4.21 | - 25,564 |
| - Limbe | - 3ème Acul Jeannot | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 47,291 | - 40 | - 4.25 | - 58,085 |
|  | - 4ème Chabotte | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 51,111 | - 48 | - 4.31 | - 74,775 |
|  | - 5ème Camp Coq | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 47,600 | - 50 | - 4.32 | - 73,040 |
| - Bas Limbe | - 2ème Petit Howars | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 103,197 | - 50 | - 4.31 | - 157,675 |
| - Plaisance | - 1ère Gobert | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 29,393 | - 50 | - 4.30 | - 45,321 |
|  | - 7ème Bassin | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 118,227 | - 48 | - 4.31 | - 173,014 |
|  | - 8ème Grande Rivière | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 49,575 | - 46 | - 4.31 | - 69,260 |
| - Pilate | - 1ère Ballon | - Acarreo | - 32.6 | - 9.58 | - 77,029 | - 50 | - 4.31 | - 118,051 |

- Para efectos de la aplicación del modelo SIMOP se consideró en todos los casos una curva de demanda de elasticidad constante igual a -0,42, obtenido de la estimación de curvas de demanda rural para Haití (HA-L1103).

- El Cuadro 4 muestra los resultados finales del cálculo de beneficios de estos proyectos, los que varían desde un mínimo de US$ 236,487 en la sección comunal 3ème Génipailler en Milot, que representa la construcción de un pozo con bomba manual para 224 personas, a un máximo de US$ 10,539,439 en la sección comunal 7ème Bassin en Plaisance, que representa la rehabilitación de 3 sistemas por gravedad con quioscos y la construcción de 3 pozos con bomba manual para abastecer a casi 9,935 personas. Estos proyectos son tan rentables debido a que son inversiones muy bajas que permiten brindarle acceso a agua potable a estos hogares que hoy no tienen una fuente segura y permite disminuir el tiempo de acarreo en más de la mitad. Lo anterior se traduce en beneficios por ahorro de costos y por aumento de consumo.

- Cuadro 11. Resultado del cálculo de beneficios

| - Comuna | - Sección Comunal | - VP Beneficios |
| --- | --- | --- |
| - Quartier Morin | - 1ère Basse Plaine | - 768,195 |
|  | - 2ème Morne Pelé | - 3,303,795 |
| - Limonade | - 1ère Basse Plaine | - 4,040,983 |
|  | - 2ème Bois de Lance | - 814,862 |
|  | - 3ème Roucou | - 684,276 |
| - Acul du Nord | - 2ème Bas de l'Acul | - 2,699,127 |
|  | - 3ème Mornet | - 4,316,455 |
| - Plaine du Nord | - 2ème Basse Plaine | - 4,538,569 |
|  | - 3ème Grand Boucan | - 1,748,315 |
| - Milot | - 1ère Perches du Bonnet | - 1,926,284 |
|  | - 2ème Bonnet à l'Evêque | - 7,605,314 |
|  | - 3ème Génipailler | - 236,487 |
| - Bahon | - 5ème Bailly | - 3,650,935 |
| - St. Raphael | - 1ère Bois Neuf | - 1,798,689 |
|  | - 3ème Bouyaha | - 2,821,948 |
|  | - 4ème Sanyago | - 5,910,192 |
| - Dondon | - 1ère Brostage | - 465,563 |
|  | - 2ème Bassin Caiman | - 748,957 |
|  | - 4ème Laguille | - 7,066,112 |
| - Pignon | - 1ère Savannette | - 3,247,599 |
|  | - 2ème La Belle Mère | - 3,854,432 |
| - Borgne | - 7ème Côte de Fer et Fond Lagrange | - 5,957,833 |
| - Port Margot | - 2ème Bas Petit Borgne | - 7,328,527 |
|  | - 5ème Bas Quartier | - 1,142,649 |
| - Limbe | - 3ème Acul Jeannot | - 4,007,413 |
|  | - 4ème Chabotte | - 4,556,267 |
|  | - 5ème Camp Coq | - 4,243,911 |
| - Bas Limbe | - 2ème Petit Howars | - 9,200,799 |
| - Plaisance | - 1ère Gobert | - 2,621,501 |
|  | - 7ème Bassin | - 10,539,439 |
|  | - 8ème Grande Rivière | - 4,404,783 |
| - Pilate | - 1ère Ballon | - 6,868,522 |

- Inversiones y Otros Costos

- Los costos de inversión mostrados en el Cuadro 1 incluyen los costos directos de construcción y costos indirectos, tales como costos de supervisión, capacitación y otros servicios. Debido a falta de información, no fue posible convertir los costos de inversión a precios sociales, por lo cual, se puede decir que este análisis es conservador, al utilizar precios de mercado. En el siguiente cuadro se presentan los costos de inversión y los costos de AOM.

- Cuadro 12. Costos de Inversión y de AOM

| - Comuna | - Sección Comunal | - Costos de Inversión (US$) | - Costos Anuales de AOM (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Quartier Morin | - 1ère Basse Plaine | - 50,600 | - 117 |
|  | - 2ème Morne Pelé | - 242,473 | - 4,979 |
| - Limonade | - 1ère Basse Plaine | - 271,577 | - 2,047 |
|  | - 2ème Bois de Lance | - 87,577 | - 612 |
|  | - 3ème Roucou | - 34,500 | - 84 |
| - Acul du Nord | - 2ème Bas de l'Acul | - 465,131 | - 5,342 |
|  | - 3ème Mornet | - 437,973 | - 8,200 |
| - Plaine du Nord | - 2ème Basse Plaine | - 373,396 | - 8,436 |
|  | - 3ème Grand Boucan | - 119,512 | - 3,266 |
| - Milot | - 1ère Perches du Bonnet | - 87,577 | - 2,323 |
|  | - 2ème Bonnet à l'Evêque | - 64,577 | - 15,011 |
|  | - 3ème Génipailler | - 19,550 | - 29 |
| - Bahon | - 5ème Bailly | - 138,619 | - 6,282 |
| - St. Raphael | - 1ère Bois Neuf | - 112,700 | - 257 |
|  | - 3ème Bouyaha | - 150,650 | - 421 |
|  | - 4ème Sanyago | - 336,950 | - 851 |
| - Dondon | - 1ère Brostage | - 46,000 | - 57 |
|  | - 2ème Bassin Caiman | - 42,550 | - 95 |
|  | - 4ème Laguille | - 619,231 | - 13,986 |
| - Pignon | - 1ère Savannette | - 181,700 | - 393 |
|  | - 2ème La Belle Mère | - 196,650 | - 551 |
| - Borgne | - 7ème Côte de Fer et Fond Lagrange | - 420,900 | - 5,693 |
| - Port Margot | - 2ème Bas Petit Borgne | - 623,329 | - 13,297 |
|  | - 5ème Bas Quartier | - 120,750 | - 140 |
| - Limbe | - 3ème Acul Jeannot | - 189,927 | - 2,843 |
|  | - 4ème Chabotte | - 569,869 | - 7,838 |
|  | - 5ème Camp Coq | - 175,154 | - 8,400 |
| - Bas Limbe | - 2ème Petit Howars | - 727,667 | - 17,744 |
| - Plaisance | - 1ère Gobert | - 195,624 | - 4,423 |
|  | - 7ème Bassin | - 574,558 | - 17,987 |
|  | - 8ème Grande Rivière | - 336,331 | - 7,570 |
| - Pilate | - 1ère Ballon | - 261,563 | - 13,184 |

- Los costos AOM representan entre un 0.1% y un 23% de los costos de inversión, registrándose los valores menos elevados en los proyectos de pozo con bomba manual debido a sus bajos requerimientos en la operación.

- Resultados de Rentabilidad

- Los resultados de las evaluaciones de los 32 proyectos de agua potable rural se presentan en el siguiente Cuadro 13. Todos los proyectos presentan Valores Presentes Netos (VPN) positivos al 12%, con Tasas Internas de Retorno Económica (TIRE) mayores al 50%. Los beneficios se obtienen principalmente por el ahorro de recursos con el Proyecto.

- Cuadro 9: Resultados de rentabilidad de los proyectos

| - Comuna | - Sección Comunal | - VPN | - TIR |
| --- | --- | --- | --- |
| - Quartier Morin | - 1ère Basse Plaine | - 716,734 | - >100% |
|  | - 2ème Morne Pelé | - 3,031,444 | - >100% |
| - Limonade | - 1ère Basse Plaine | - 3,783,432 | - >100% |
|  | - 2ème Bois de Lance | - 722,777 | - >100% |
|  | - 3ème Roucou | - 649,158 | - >100% |
| - Acul du Nord | - 2ème Bas de l'Acul | - 2,194,648 | - 74% |
|  | - 3ème Mornet | - 3,818,082 | - >100% |
| - Plaine du Nord | - 2ème Basse Plaine | - 4,103,036 | - >100% |
|  | - 3ème Grand Boucan | - 1,604,747 | - >100% |
| - Milot | - 1ère Perches du Bonnet | - 1,821,597 | - >100% |
|  | - 2ème Bonnet à l'Evêque | - 7,430,169 | - >100% |
|  | - 3ème Génipailler | - 216,723 | - >100% |
| - Bahon | - 5ème Bailly | - 3,466,045 | - >100% |
| - St. Raphael | - 1ère Bois Neuf | - 1,684,096 | - >100% |
|  | - 3ème Bouyaha | - 2,668,197 | - >100% |
|  | - 4ème Sanyago | - 5,566,974 | - >100% |
| - Dondon | - 1ère Brostage | - 419,143 | - >100% |
|  | - 2ème Bassin Caiman | - 705,707 | - >100% |
|  | - 4ème Laguille | - 6,343,863 | - >100% |
| - Pignon | - 1ère Savannette | - 3,063,004 | - >100% |
|  | - 2ème La Belle Mère | - 3,653,723 | - >100% |
| - Borgne | - 7ème Côte de Fer et Fond Lagrange | - 5,495,000 | - >100% |
| - Port Margot | - 2ème Bas Petit Borgne | - 6,607,255 | - >100% |
|  | - 5ème Bas Quartier | - 1,020,868 | - >100% |
| - Limbe | - 3ème Acul Jeannot | - 3,796,545 | - >100% |
|  | - 4ème Chabotte | - 3,928,665 | - >100% |
|  | - 5ème Camp Coq | - 4,006,884 | - >100% |
| - Bas Limbe | - 2ème Petit Howars | - 8,342,433 | - >100% |
| - Plaisance | - 1ère Gobert | - 2,393,298 | - >100% |
|  | - 7ème Bassin | - 9,832,393 | - >100% |
|  | - 8ème Grande Rivière | - 4,012,693 | - >100% |
| - Pilate | - 1ère Ballon | - 6,509,849 | - >100% |

- Análisis de Sensibilidad

- Dadas las incertidumbres existentes sobre los numerosos supuestos y parámetros del análisis se realizó un análisis de sensibilidad de la rentabilidad de cada proyecto. Las principales variables analizadas fueron el precio inicial, la elasticidad, el precio con proyecto y los costos de inversión. Dada la alta rentabilidad de los proyectos, ante grandes variaciones de los principales supuestos los resultados no cambian.

Se utilizó la tasa de crecimiento de la población estimada para el área urbana de Haití.

HA-L1103, Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe III

El ingreso per cápita se obtuvo del préstamo HA-L1106, para el cual se levantaron encuestas en la zona urbana de Cabo Haitiano.

La tasa de cambio utilizada es 69 HTG por US$ 1.

De acuerdo con las encuestas se estimaron 5.9 personas por hogar en la zona urbana de Cabo Haitiano.

HA-L1103, Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe III

HA-L1103, Proyecto de Agua y Saneamiento para Puerto Príncipe III

De acuerdo al Food Security Portal, el ingreso per cápita en zonas rurales en Haití es un tercio del ingreso de las zonas urbanas.

La tasa de cambio utilizada es 69 HTG por US$ 1.

Debido a que el agua que utilizan los hogares no es de calidad, para poder comparar la cantidad demandada con proyecto y sin proyecto se utiliza el precio del agua para beber. Se asume que el agua para beber es de mejor calidad que el agua para otros usos.