5. 	ANALISIS DE LA CAPACIDAD Y  NIVELES DE SERVICIO

5.1	Antecedentes

(1) En el servicio que presta la Autopista La Paz – El Alto, una medida de eficiencia es la “Capacidad” con la que satisface la demanda de tránsito.

(2) El estudio de Capacidad vial de esta vía permite evaluar las características físicas o geométricas y las de operación vehicular, es decir, la oferta de la vía para alojar el flujo vehicular presente y pronosticar las condiciones de flujo en un periodo de servicio al futuro.

(3) Este estudio considera otros conceptos como son el nivel de servicio, el volumen máximo horario que circula por la vía, el número de carriles que tiene la vía, en las condiciones sin proyecto (situación actual) y con proyecto (al fin del periodo de servicio).

5.2	Características de la Vía

(1)  La vía está compuesta de 2 carriles por sentido con un ancho de 3.10 mts. por carril, con superficie de rodadura de pavimento rígido y una berma de un ancho promedio de 2.80 mts de tratamiento superficial doble.

(2) La vía, está delimitada lateralmente por cunetas de sección triangular y barandas metálicas

(3)  En la figura No. 5.1 se muestra la sección típica transversal actual.

Figura No. 5.1

(4) Para el cálculo de la capacidad en el periodo de servicio, se considera la sección de diseño nuevo, compuesta de 3 carriles de circulación de un ancho de 3.50 mts. cada carril. (Véase Figura No. 5.2)

Figura No. 5.2

5.3	Análisis de la Capacidad

(1) Se define como capacidad de una instalación al máximo flujo horario al que se puede razonablemente esperar que las personas o vehículos atraviesen un punto o sección uniforme de un carril o carretera durante un periodo de tiempo dado sometido a las condiciones prevalecientes de la carretera, la circulación y los sistemas de control.

(2) La capacidad se define para las condiciones prevalecientes de la carretera, la circulación, y los sistemas de control, que deben ser razonablemente uniformes para un tramo o instalación completa a analizar. Cualquier cambio en las condiciones prevalecientes supondrá un cambio en la capacidad de la instalación. La definición asume la persistencia de buen clima, unas buenas condiciones del firme, y la inexistencia de incidentes.

(3) La capacidad normalmente se refiere a “una sección o segmento uniforme” de la infraestructura. El análisis de capacidad se lleva a cabo en segmentos de una instalación que tienen condiciones uniformes de la circulación, la vía y los sistemas de control. Dado que la capacidad depende de estos factores, los segmentos que tienen distintas condiciones prevalecientes tendrán a su vez capacidades diferentes. A menudo la sección o segmento con las peores condiciones de explotación determina los niveles de servicio generales de la misma.

5.3.1 Condiciones Prevalecientes

(1) Es necesario tener en cuenta el carácter probabilístico de la capacidad, por lo que puede ser mayor o menor en un instante dado. Las condiciones prevalecientes se agrupan en tres tipos generales: Condiciones de la infraestructura Vial, Condiciones del tránsito y Condiciones de control

(2) Hace referencia a los dispositivos para el control del tránsito, tales como semáforos y señales restrictivas.

5.4	Niveles de Servicio

(1) El concepto de nivel de servicio utiliza medidas cualitativas que caracterizan tanto las condiciones de explotación del tráfico vial como su percepción por los conductores y pasajeros. La descripción de los niveles de servicio individuales caracteriza estas condiciones en términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobra, las interrupciones a la circulación, el confort y la conveniencia.

(2) Para cada tipo de infraestructura se definen 6 niveles de servicio.

Se les otorga una letra dada como designación, de la A a la F, siendo el nivel de servicio (NS) A el representante de las mejores condiciones operativas y el nivel de NS F las peores. Cada nivel de servicio representa una gama de condiciones de explotación.

(3) A continuación se da la descripción de los niveles de servicio (NS) para carreteras multicarril rurales y suburbanas según el H.C.M. – 2000:

El NS “A” describe unas condiciones de completa libertad. La circulación de los vehículos queda virtualmente libre de los efectos de la presencia de otros vehículos, y las operaciones únicamente quedan restringidas por la geometría de la carretera y por las preferencias del conductor. La maniobrabilidad dentro de la corriente circulatoria es buena. En este nivel se absorberán con facilidad las pequeñas alteraciones del flujo sin ningún cambio en la velocidad de recorrido.

El NS “B” es también indicativo de un flujo libre, aunque empieza a ser perceptible la presencia de otros vehículos. Las velocidades medias de recorrido son las mismas que en el NS “A”, pero los conductores tienen una libertad de maniobra ligeramente inferior En este nivel las alteraciones pequeñas todavía se absorben fácilmente, aunque se hacen más patentes ciertos deterioros locales de este nivel de servicio.

El NS “C” representa un rango en el cual queda marcada la influencia de la densidad del tráfico sobre las operaciones. Ahora la presencia de otros vehículos claramente afecta la maniobrabilidad de la corriente circulatoria. Las velocidades media de recorrido comienzan a mostrar alguna reducción en aquellas carreteras multicarril con velocidades libres por encima de 80 Km/h. Es de esperar que las pequeñas alteraciones en el flujo provoquen serios deterioros localizados del servicio, y que se formen colas detrás de cualquier alteración del tráfico.

El NS “D” representa un rango en el cual la capacidad de maniobra se ve seriamente restringida debido a la congestión de la circulación. Al incrementarse los volúmenes la velocidad de recorrido comienza a reducirse. Sólo es posible absorber las alteraciones pequeñas sin que se formen largas colas y sin que el nivel de servicio disminuya.

El NS “E” representa una explotación en, ó cerca de, la capacidad y es bastante inestable. En el NS E las densidades varían en función de la velocidad libre. En el NS E, los vehículos ruedan con el mínimo espaciamiento para el que se puede mantener un flujo uniforme. Por lo tanto al aproximarse al límite inferior del nivel de servicio, no pueden absorberse o disiparse rápidamente la mayoría de las alteraciones, y la mayor parte de estas alteraciones ocasionaran la formación de colas y la caída del servicio en el NS F. En la mayoría de las carreteras multicarril con velocidades libres entre 70 y 100 Km/h, las velocidades de los vehículos ligeros en capacidad oscilan entre 68 y 88 Km/h pero son muy variables e impredecibles dentro de este rango.

El NS “F” representa un flujo forzado o en colapso. Esto se produce bien en un punto al que los vehículos llegan a una tasa mayor que la tasa de descarga o en un punto de una carretera en planeamiento donde la demanda prevista excede la capacidad calculada. Aunque las operaciones en estos puntos (y en los tramos inmediatamente corriente abajo) parecerán estar en capacidad, se formarán colas detrás de estos puntos de colapso. Las operaciones dentro de las colas son altamente inestables, sufriendo los vehículos breves períodos de movimiento seguidos por paradas. Las velocidades medias de recorrido con colas son generalmente inferiores a 48 Km/h. Debe destacarse que el término “NS F” puede caracterizar tanto el punto de colapso como el funcionamiento dentro de la cola. Debe recordarse, sin embargo, que la cola la provoca un punto de colapso, y que el funcionamiento dentro de la cola no está en general relacionado a defectos existentes a lo largo del segmento de carretera sobre el que se extiende aquella.

(3) La siguiente figura muestra las curvas de velocidad-flujo con los criterios de nivel de servicio para carreteras de varios carriles.

Figura 5.3

Curvas de Velocidad - Flujo

5.4.1	Determinación de la Capacidad y Nivel de Servicio de la Autopista La Paz

– El Alto, Sin Proyecto.

(1) Para la determinación de la capacidad y nivel de servicio de la autopista se ha utilizado el manual de capacidad HCM 2000, tomando además las siguientes consideraciones:

La autopista actualmente funciona como una carretera multicarril. El diseño final contempla que la autopista funcionara con más pasarelas y paraderos de vehículos de pasajeros.  Por lo que, se han analizado segmentos de carretera que actualmente tengan estas características.

De la siguiente tabla se puede concluir que la hora pico se produce en el sentido de bajada de 07:00 a 08:00 y en el sentido de subida de 19:00 a 20:00.

Cuadro No. 5.1

Volumen Horario Autopista La Paz El Alto (Estación Peaje)

| HORA | BAJADA | SUBIDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 - 1 | 0,55% | 0,84% |  |  |  |  |  |
| 1 - 2 | 0,50% | 0,47% |  |  |  |  |  |
| 2 - 3 | 0,26% | 0,37% |  |  |  |  |  |
| 3 - 4 | 0,37% | 0,42% |  |  |  |  |  |
| 4 - 5 | 0,75% | 0,81% |  |  |  |  |  |
| 5 - 6 | 2,17% | 2,52% |  |  |  |  |  |
| 6 - 7 | 5,86% | 3,39% |  |  |  |  |  |
| 7 - 8 | 7,75% | 5,16% |  |  |  |  |  |
| 8 - 9 | 7,13% | 5,94% |  |  |  |  |  |
| 9 - 10 | 5,94% | 5,85% |  |  |  |  |  |
| 10 - 11 | 5,55% | 5,90% |  |  |  |  |  |
| 11 - 12 | 5,39% | 5,84% |  |  |  |  |  |
| 12 - 13 | 5,65% | 5,44% |  |  |  |  |  |
| 13 - 14 | 5,59% | 5,41% |  |  |  |  |  |
| 14 - 15 | 5,34% | 5,19% |  |  |  |  |  |
| 15 - 16 | 5,80% | 5,41% |  |  |  |  |  |
| 16 - 17 | 5,55% | 5,45% |  |  |  |  |  |
| 17 - 18 | 6,02% | 5,63% |  |  |  |  |  |
| 18 - 19 | 6,38% | 5,89% |  |  |  |  |  |
| 19 - 20 | 6,00% | 6,05% |  |  |  |  |  |
| 20 - 21 | 4,22% | 5,58% |  |  |  |  |  |
| 21 - 22 | 3,32% | 4,84% |  |  |  |  |  |
| 22 - 23 | 2,30% | 4,56% |  |  |  |  |  |
| 23 - 24 | 1,62% | 3,03% |  |  |  |  |  |

Fuente ABC

(2) Determinada la hora pico se ha determinado el flujo que corresponde a ese periodo, este flujo ha sido proyectado con las tasas de crecimiento para vehículos de pasajeros y de carga.  Las velocidades se han determinado con una muestra de tiempos de recorrido en dos segmentos de 150 m, una con influencia de paradero y otra en medio de dos pasarelas sin paradas vehiculares.

(3) El primer tramo se encuentra en la pasarela que conecta la Plaza Ballivián de la ciudad de El Alto,  el segundo tramo es el comprendido entre la anterior pasarela y la que conecta la Feria de la zona 16 de Julio.

(6) Los resultados se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro No. 5.2

SENTIDO DE BAJADA

SEGMENTO ENTRE PASARELAS

Fuente: Elaboración propia

Cuadro No. 5.3

SEGMENTO CON PARADERO

Fuente: Elaboración propia

Cuadro No. 5.4

SENTIDO DE SUBIDA

SEGMENTO ENTRE PASARELAS

Fuente: Elaboración propia

Cuadro No. 5.5

SEGMENTO CON PARADERO

Fuente: Elaboración propia

(7) De los resultados se pueden anotar las siguientes conclusiones:

- En el sentido de bajada el segmento más crítico es aquel que contiene paraderos, donde la capacidad es igual a 3.322 veh/h.

- En el sentido de subida, el segmento más crítico es aquel que se halla en medio de dos paraderos y que tiene mayor influencia del efecto de la rampa ascendente, donde la capacidad es igual a 2751 veh/h.

- El nivel de servicio actual de la Autopista es el D.  Si la proyección del tráfico se cumple el año 2017 la Autopista estará funcionando en un nivel de servicio F.

    - Determinación de la Capacidad y Nivel de Servicio de la Autopista La Paz

– El Alto, Con Proyecto.

(1) En el escenario con proyecto, se contaran con paraderos adecuados y la berma se podrá utilizar como un tercer carril.  Bajo estas condiciones se tienen los siguientes resultados en los segmentos más críticos de la Autopista.

Cuadro No. 5.6

SENTIDO DE BAJADA

Cuadro No. 5.7

SENTIDO DE SUBIDA

(2) Se nota un incremento significativo del nivel de servicio.  En el sentido de bajada la capacidad aumenta a 4.983 veh/h y en el de subida aumenta a 4.126 veh/h.  En el año 2025 ambos sentidos de circulación funcionaran en un nivel de servicio E.

(3) Para mejorar la capacidad y el nivel de servicio de la Autopista se debe minimizar el efecto de las paradas en los carriles de circulación.